Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области

Государственное автономное учреждение Московской области

«Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства»

(ГАУ МО «НИиПИ градостроительства»)

129110, Москва, ул. Гиляровского, д.47, стр.3, тел: (495) 681-88-18,  факс: (495) 681-20-56,

www.niipigrad.ru, e-mail: info@niipi.ru

| Заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области | Государственный контракт № СТП-ТО/1-2018 от 07.05.2018 |
| --- | --- |

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Материалы по обоснованию

Пояснительная записка.

Графические материалы

Мастерская по разработке проектов планировки территории

для размещения линейных объектов №2

| Директор | Личная подпись | Д.В. Климов |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор института | Личная подпись | О.В. Малинова |
| Главный инженер института | Личная подпись | А.А. Долганов |
| Руководитель мастерской | Личная подпись | А.Н. Чуньков |

2019

Состав документации

| Наименование раздела | Состав раздела |
| --- | --- |
| Материалы по обоснованию | Пояснительная записка Графические материалы |
| Положения о территориальном планировании транспортного обслуживания Московской области | Пояснительная записка Графические материалы |

СОСТАВ КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПО ДОКУМЕНТАЦИИ
«ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

| ГИП ГИП ГИП Ведущий инженер | Щедрина М.Ю. Пилипенко Е.В. Белоконов Г.А. Никитин Ю.В. |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие положения. основания для внесения изменений в схему территориального планирования транспортного обслуживания московской области	6

2.	сведения о программах социально-экономического развития субъектов российской федерации, для реализации которых осуществляется создание объектов регионального значения	7

3.	обоснование выбранного варианта размещения объектов регионального значения на основе анализа использования территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования	9

3.1.	АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ	9

3.1.1.	Мероприятия по учету Схемы территориального планирования Российской Федерации	9

3.1.2.	Мероприятия по учету государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»	16

3.1.3.	Мероприятия по обеспечению согласованного развития территорий            г. Москвы и Московской области в связи с изменением их границ	19

3.1.4.	Мероприятия по учету  документов территориального планирования муниципальных образований Московской области	23

3.1.5.	Мероприятия по учету решений центральных органов государственной исполнительной власти Московской области	40

3.1.6.	Реализованные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры	49

3.1.7.	Мероприятия по обеспечению трансформации автомобильных дорог в населенных пунктах	49

3.1.8.	Мероприятия по доведению параметров автомобильных дорог до нормативных требований	68

3.1.9.	Мероприятия по обеспечению транспортной доступности объектов федерального и регионального значения	112

3.2.	ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ	113

3.2.1.	Мероприятия по развитию высокоскоростных железных дорог	113

3.2.2.	Мероприятия по организации скоростного движения поездов в пригородно-городских и дальних сообщениях на железнодорожном транспорте	115

3.2.3.	Мероприятия по развитию магистральных путей железной дороги	121

3.2.4.	Мероприятия по развитию рельсового скоростного пассажирского транспорта	125

3.3.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНЫХ ИНФРАСТРУКТУР В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	135

3.3.1.	Транспортно-пересадочные узлы	135

3.3.2.	Транспортные развязки на автомобильных дорогах в Московской  области	146

3.3.3.	Мосты, паромные переправы и путепроводы	160

3.3.4.	Мероприятия по развитию инфраструктуры логистических комплексов и центров, грузовых таможенных терминалов	163

3.3.5.	Мероприятия по развитию объектов дорожного сервиса	168

3.4.	АВИАЦИОННЫЙ ТРАНСПОРТ 	238

3.5.	РАЗВИТИЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА	240

4.	оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов регионального значения на комплексное развитие территории	242

4.1.	ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, СВЯЗАННЫЕ С ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	242

4.1.1.	Зоны охраны объектов  культурного наследия Московской области	242

4.1.2.	Основные виды воздействия планируемых и реконструируемых автомобильных и железных дорог на объекты культурного наследия	313

4.2.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	315

4.2.1.	Воздействие планируемых линейных объектов на лесные массивы	315

4.2.2.	Воздействие планируемых линейных объектов на охотничьи угодья и охотничьи ресурсы	336

4.2.3.	Воздействие планируемых линейных объектов на особо охраняемые природные территории	350

4.2.4.	Мероприятия по охране растительного и животного мира	368

4.2.5.	Мероприятия по охране водных объектов	370

4.2.6.	Мероприятия по охране недр	372

4.2.7.	Мероприятия по охране стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды и её загрязнения	388

4.2.8.	Общие мероприятия по охране окружающей среды	395

4.3.	УВЯЗКА ВЗАИМНОГО ПРОХОЖДЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ	396

5.	основные характеристики развития транспортных инфраструктур в московской области	398

6.	приложения	400

Общие положения. основания для внесения изменений в схему территориального планирования транспортного обслуживания московской области

Основным принципом территориального планирования развития Московской области является обеспечение устойчивого пространственного (градостроительного) развития. Это предполагает обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия на окружающую среду, сохранение и рациональное использование природных ресурсов, сохранение историко-культурного наследия, местных традиций и особенностей в интересах настоящего и будущих поколений.

Транспортные инфраструктуры Московской области представляют собой сложную систему, включающую железнодорожный, автомобильный, водный, воздушный и трубопроводный виды транспорта.

Развитие транспортных инфраструктур Московской области направлено на создание комфортных условий проживания для жителей и обеспечение развития экономики Московской области.

Целью территориального планирования транспортного обслуживания Московской области, равно как и целью развития транспортных инфраструктур Московской области, является создание современной, отвечающей требованиям роста качества жизни населения и роста экономики, транспортной системы Московской области, обеспечивающей:

перспективные объемы внутренних и внешних (включая транзитные) пассажирских и грузовых перевозок всеми видами транспорта;

рост качества услуг, предоставляемых всеми видами пассажирского и грузового транспорта;

снижение экологического воздействия всех видов транспорта на окружающую среду;

сохранение объектов культурного наследия и их зон охраны, объектов природного комплекса, прежде всего особо охраняемых природных территорий, пространственной целостности лесных массивов и водоохранных зон;

согласованное развитие транспортных инфраструктур федерального и регионального значения Московской области и соседних субъектов Российской Федерации.

«Схема территориального планирования транспортного обслуживания Московской области» (далее – СТП ТО МО) базируется на мероприятиях, содержащихся в утвержденной «Схеме территориального планирования Московской области – основные положения градостроительного развития» и направлена на реализацию приоритетных стратегических пространственных преобразований, необходимых для реализации политики пространственного развития Московской области, определенной Законом Московской области «О Генеральном плане развития Московской области». Проект СТП ТО МО был одобрен постановлением Правительства Московской области от 10.06.2011 № 548/21.

Со времени одобрения СТП ТО МО произошли изменения, требующие актуализации планируемых мероприятий развития транспортной инфраструктуры Московской области. Необходимость актуализации вызвана:

- изменением границ города Москвы и Московской области;

- утверждением «Схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения»;

- обеспечением согласованного развития соседних субъектов Российской Федерации;

- актуализацией и уточнением местоположения трасс автомобильных дорог при разработке проектов генеральных планов муниципальных образований, а так же анализе предложений, поступающих от администраций муниципальных образований, общественных организаций и граждан;

- уточнением местоположения объектов транспортной инфраструктуры на основании документации по проектам планировок для размещения линейных объектов;

- принятием государственной программы развития и функционирования дорожно-транспортного комплекса Московской области;

- принятием программы развития транспортно-пересадочных узлов;

- включением мероприятий по приведению параметров автомобильных дорог к нормативным;

- актуализацией Генеральной схемы развития Московского железнодорожного узла;

- принятием  программы «Развтия и функционирования дорожного-транспортного комплекса»;

- развитием индустриальных парков и обеспечением их транспортной инфраструктурой.

сведения о программах социально-экономического развития субъектов российской федерации, для реализации которых осуществляется создание объектов регионального значения

Работа выполнена в составе мероприятий государственной программы Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2014-2018 годы, подпрограммы «Разработка Генерального плана развития Московской области».

С момента утверждения СТП МО разработаны следующие документы по развитию транспортной инфраструктуры:

- «Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения», утвержденной распоряжения Правительства РФ от 19 марта 2013 г. N 384-р;

- схемы территориального планирования субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с Московской области;

- схемы территориального планирования муниципальных районов Московской области и генеральных планов муниципальных образований Московской области, утвержденных и согласованных в установленном порядке;

- Постановление Правительства Московской области от 24.06.2014 № 491/20 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области»;

- «Программа развития транспортного комплекса Московского региона на период до 2020 года», входящей в состав Государственной Программы «Развитие транспортной системы» (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от15 апреля 2014 года №319);

- Программа «Дороги Подмосковья» (в редакции постановления Правительства Московской области от 25.02.2014 №112/7);

- Программа Московской области «Развития и функционирования дорожного-транспортного комплекса» (постановление Правительства Московской области от 23 августа 2013 г. N 656/35);

- Генеральная схема развития Московского железнодорожного узла (одобрена на заседании Координационного совета по развитию транспортной системы Москвы и Московской области 22.12.2014 г, Протокол № 71а), Генеральная схема развития сети железных дорог ОАО «РЖД» на период до 2020 года, актуализированная Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года, а также проект Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года;

- Решение о создании системы кольцевого легкорельсового транспорта Московской области на основе рельсового скоростного пассажирского транспорта (скоростного трамвая) (протокол заседания Координационного совета по развитию транспортной системы г. Москвы и Московской области от 23.09.2013 г. № 47).

В актуализированном проекте СТП ТО МО отображены автомобильные дороги:

- федерального значения в соответствии с Постановление Правительства РФ от 17 ноября 2010 г. N 928 «О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения»;

- регионального значения в соответствии с «Перечнем автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области (утв. постановлением Правительства Московской области от 5 августа 2008 г. N 653/26).

Необходимо отметить, что в перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения постоянно вносятся изменения (автомобильные дороги исключаются из перечня (передаются на баланс муниципального образования) – становятся автомобильными дорогами местного значения, или наоборот – включаются).

обоснование выбранного варианта размещения объектов регионального значения на основе анализа использования территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Мероприятия по учету Схемы территориального планирования Российской Федерации

В  соответствии со «Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения», утвержденной распоряжения Правительства РФ от 19 марта 2013 г. N 384-р, в мероприятия по развитию сети автомобильных дорог на территории Московской области внесены следующие изменения:

- автомобильные дороги из объектов регионального значения переведены в объекты федерального значения (перечень приведен в таблице 3.1.1.1);

- перечень мероприятий по автомобильным дорогам федерального значения дополнен (перечень приведен в таблице 3.1.1.1) и другие изменения.

По результатам согласования со Смоленской областью изменена трассировки автомагистрали «Граница Московской области (со стороны г. Вязьма) – Наро-Фоминск – Чехов – Малино – Воскресенск – Куровское – Орехово-Зуево – М-7 «Волга».  Часть данной автомагистрали переведена из объектов федерального значения в объекты регионального значения и разбита на две дороги: «М-1 «Беларусь» – Наро-Фоминск – ЦКАД» и «ЦКАД – Чехов – Малино –М-5 «Урал», а участок от М-5 «Урал» до М-7 «Волга» остался в составе объектов федерального значения.

Участок «ЦКАД – Чехов – Малино – М-5 «Урал» частично проходит по территории Москвы.

Таблица 3.1.1.1

| Номер автомобильной дороги и участка | Наименование автомобильной дороги/участка | Муниципальное образование | Показатели |  |  |  | Основание и мероприятие по изменению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Строительство (С) / реконструкция (Р) | Длина участков, км | Категория | Число полос движения |  |
| 11.А | Граница Московской области (со стороны г. Вязьма) – Наро-Фоминск – Чехов – Малино – Воскресенск – Куровское – Орехово-Зуево – М-7 «Волга» |  |  |  |  |  |  |
| 11.А.1 | граница Московской области (г. Вязьма Смоленской области) – ЦКАД (г. Наро-Фоминск) | Можайский муниципальный район | С | 41,0 | I | 4 | Изменение трассировки автомобильной дороги по согласованию со Смоленской областью. |
| 11.А.2 |  |  | С | 5,7 | I | 4 | изменена трассировка при разработке генерального плана с.п. Юрловское Можайского района (генеральный план на стадии согласования) |
| 11.А.3 |  |  | С | 4,2 | I | 4 |  |
| 11.А.4 |  | Наро-Фоминский муниципальный район | С | 41,1 | I | 4 |  |
| 11.А.5 | ЦКАД – «А-130 Москва – Малоярославец – Рославль – граница с Республикой Белоруссия» | Наро-Фоминский муниципальный район | С | 12,7 | I | 4 |  |
| 11.А.6 |  | Подольский муниципальный район | С | 7,2 | I | 4 | Участки дороги исключены из мероприятий по СТП ТО МО, так как расположены на территории г. Москвы |
| 11.А.7 | «А-130 Москва – Малоярославец – Рославль – граница с Республикой Белоруссия» – М-2 «Крым» | Подольский муниципальный район | С | 11,6 | I | 4 |  |
| 11.А.8 |  | Чеховский муниципальный район | С | 21,2 | I | 4 |  |
| 11.А.9 |  |  | С | 9,9 | I | 4 |  |
| 11.А.10 | М-2 «Крым» – М-4 «Дон» | Чеховский муниципальный район | С | 9,0 | I | 6 |  |
| 11.А.11 |  | Ступинский муниципальный район | С | 13,2 | I | 6 |  |
| 11.А.12 | М-4 «Дон» –М-5 «Урал» | Ступинский муниципальный район | С | 36,8 | I | 4 |  |
| 11.А.13 |  | Раменский муниципальный район | С | 6,1 | I | 4 |  |
| 11.А.14 | М-5 «Урал» – Егорьевское шоссе | Воскресенский муниципальный район | С | 24,8 | I | 6 | изменено название на А-108 «Московское большое кольцо» в соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации. Откорректирована трассировка в соответствии Схемой территориального планирования Воскресенского муниципального района, утверждённой решением Совета депутатов от 14.11.2012 № 649/61. Откорректирована протяжённость. |
| 11.А.15 |  | Орехово-Зуевский муниципальный район | C | 10,4 | I | 6 | изменено название на А-108 «Московское большое кольцо» в соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации. Откорректирована протяжённость. |
| 11.А.16 | Егорьевское шоссе – «МКАД – Ногинск – Орехово-Зуево – граница Московской области» | Орехово-Зуевский муниципальный район | C | 40,5 | I | 8 | изменено название на А-108 «Московское большое кольцо» в соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации. Откорректирована трассировка в соответствии с материалами кадастрового учёта, предоставленными администрацией сельского поселения Демиховское Орехово-Зуевского муниципального района. Откорректирована протяжённость. |
| 11.С.17 | «МКАД – Ногинск – Орехово-Зуево – граница Московской области» – М-7 «Волга» | Орехово-Зуевский муниципальный район | C | 2,4 | I | 8 | изменено название на А-108 «Московское большое кольцо» |
| 12.А | Обход срединной части Московской области на юго-востоке по направлению М-4 «Дон» – М-7 «Волга» (от г. Богородицка Тульской области через г. Зарайск, г. Луховицы, г. Шатуру до М-7 «Волга») |  |  |  |  |  |  |
| 12.А.1 | граница Московской области – Серебряные Пруды – Зарайск – Луховицы (до М-5 «Урал») | Серебряно-Прудский муниципальный район | С | 38,5 | I | 4 |  |
| 12.А.2 |  | Зарайский муниципальный район | С | 34,9 | I | 6 | Количество полос движения с 6 изменено на 4 в соответствии с перспективной интенсивностью движения. |
| 12.А.3 |  | Луховицкий муниципальный район | С | 6,7 | I | 6 |  |
| 12.А.4 | Луховицы – Шатура – Рошаль – граница Московской области | Луховицкий муниципальный район | С | 5,9 | I | 4 |  |
| 12.А.5 |  | Коломенский муниципальный район | С | 3,9 | I | 4 |  |
| 12.А.6 |  | Луховицкий муниципальный район | С | 8,2 | I | 4 |  |
| 12.А.7 |  | Коломенский муниципальный район | С | 6,2 | I | 4 |  |
| 12.А.8 |  | Егорьевский муниципальный район | С | 23,5 | I | 4 | Изменена трасса при проработке на топосъемке для обеспечения обхода ООПТ |
| 12.А.9 |  | Шатурский муниципальный район | С | 16,0 | I | 4 |  |
| 12.А.10 |  | Егорьевский муниципальный район | С | 3,5 | I | 4 |  |
| 12.А.11 |  | Шатурский муниципальный район | С | 39,1 | I | 4 |  |
| 12.А.12 |  |  | С | 0,8 | I | 4 |  |
| 14.А | ЦКАД – Куровское – Шатура – граница Московской области |  |  |  |  |  |  |
| 14.А.2 |  | Раменский муниципальный район | С | 10,3 | I | 6 | изменено название на «Москва – Саранск – Ульяновск – Екатеринбург» |
| 14.А.3 |  | Воскресенский муниципальный район | С | 5,2 | I | 6 | изменено название на «Москва – Саранск – Ульяновск – Екатеринбург», изменена трассировка в соответствии с СТП РФ |
| 14.А.4 |  | Орехово-Зуевский муниципальный район | С | 15,4 | I | 6 |  |
| 14.А.5 |  |  | С | 31,5 | I | 4 |  |
| 14.А.6 |  | Шатурский муниципальный район | С | 45,5 | I | 4 |  |
| 57.О | Ильинское шоссе |  |  |  |  |  |  |
| 57.О.2 |  | Красногорский муниципальный район | Р | 11,8 | I | 4 | Изменение протяженности дороги при детальной проработке на топосъемке |
| 58.О | Подушкинское шоссе |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Красногорский муниципальный район | Р | 1,7 | II | 4 | Мероприятия по автомобильной дороге включены в СТП ТО МО |
| 59.О | Красногорское шоссе |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Одинцовский муниципальный район |  | 9,0 | II | 4 | Мероприятия по автомобильной дороге включены в СТП ТО МО |
| 264.О | Подъезд к г. Зеленограду |  |  |  |  |  |  |
| 264.О |  | Солнечногорский муниципальный район | С | 2,7 | I | 4 | Изменение статуса автомобильной дороги с регионального значения на федеральное значение |
|  | Внуково – Рублево-Успенское шоссе | Одинцовский муниципальный район | С | 9,5 | I | 4 | Мероприятия по автомобильной дороге включены в СТП ТО МО |
|  |  |  | Р | 2,6 | I | 4 |  |
| 49.С | Северо-восточный обход г. Дмитрова | Дмитровский муниципальный район | С | 13,1 | I | 6 | Изменение статуса участка дороги с регионального значения на федеральное значение |
| 52.О | Одинцово – Кубинка | Одинцовский муниципальный район | С | 35,6 | I | 4 | Добавлен участок региональной автомобильной дороги 205.О.1. Дорога является подъездом к аэродрому Кубинка |
| 54.О.1 | Рублево-Успенское шоссе | Одинцовский муниципальный район | Р | 4,6 | I | 4 | Добавлен участок строительства, утвержден проект планировки. Распоряжение Федерального дорожного агентства от 25 февраля 2014 г. N 273-р»Об утверждении проектной документации «Реконструкция Рублево-Успенского шоссе. Реконструкция автомобильной дороги А-106 Рублево-Успенское шоссе на участке подъезда к Госдачам, Московская область» |
| 54.О.2 |  |  | Р | 23,7 | II | 2 |  |
| 229.О | «Москва – Нижний Новгород – Казань» – Быково» |  |  |  |  |  |  |
| 229.О.1 | Железнодорожный – «Москва – Егорьевск – Тума – Касимов» | Люберецкий муниципальный район | С | 6,1 | I | 4 | Мероприятия по участку автомобильной дороги исключены из-за отсутствия примыкания к автомобильной дороге федерального значения «Москва – Нижний Новгород – Казань» в соответствии с утвержденным проектом планировки. |
| 229.О.2 |  | Раменский муниципальный район | С | 2,9 | I | 4 |  |
|  | Внуково – Рублево-Успенское шоссе | Одинцовский муниципальный район | С | 9,5 | I | 4 | Разработан проект планировки строительство и реконструкция автомобильной дороги А-106 «Рублёво-Успенское шоссе» подъезд к г. Одинцово, в соответствии с СТП РФ. Проект планировки находится на стадии утверждения. |
|  |  | Одинцовский муниципальный район | Р | 2,6 | I | 4 |  |

Мероприятия по учету государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

Государственная программа Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»   утверждена постановлением   Правительства   Московской области от 23.08.2013 № 656/35.   Мероприятия программы по развитию сети автомобильных дорог на территории Московской области включены мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального значения   (перечень приведен в таблице 3.1.2.1).

Таблица 3.1.2.1

| Наименование автомобильной дороги/участка | Муниципальное образование | Показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Строительство (С) / реконструкция (Р) | Длина участков, км | Категория | Число полос движения |
| Подъезд к д. Марфино |  |  |  |  |  |
|  | Одинцовский муниципальный район | С | 0,9 | - | 2 |
| Автомобильная дорога по ул. Профессиональная |  |  |  |  |  |
|  | Дмитровский муниципальный район | Р | 5,5 | - | 4 |
| Западный окружной объезд в г. Дмитрове |  |  |  |  |  |
|  | Дмитровский муниципальный район | С | 1,3 | - | 2 |
| Сколково – 52 км МКАД |  |  |  |  |  |
|  | Одинцовский муниципальный район | С | 3,5 | - | 2 |
| «Подъезд к Инновационному центру «Сколково» от транспортной развязки на 50 км МКАД» |  |  |  |  |  |
|  | Одинцовский муниципальный район | С | 5,700 | II | 2-4 |
| Примыкание к автомобильной дороге М-1 «Беларусь», левая сторона, 17 км, для организации подъезда к Инновационному центру «Сколково» |  |  |  |  |  |
|  | Одинцовский муниципальный район | С | 1,8 | - | - |
| Строительство подъезда к ФГПУ «ЛИИ им.Громова» |  |  |  |  |  |
|  | Городской округ Жуковский | С | 2,43 | - | - |
| «Челобитьево – Северная ТЭЦ – г. Мытищи (Волковское шоссе)» |  |  |  |  |  |
| на участке т ул. Мира до Олимпийского проспекта | Мытищинский муниципальный район | Р | 3.37 | - | - |
| «Проектируемая улица №1 «Большое кольцо» (Западный объезд г. Сергиев Посад) |  |  |  |  |  |
|  | Сергиево-Посадский муниципальный район | С | 11,18 | I | 4 |
|  |  | С | 2,2 | - | 2 |
| Чепелево – Вельяминово |  |  |  |  |  |
|  | Чеховский муниципальный район | Р | 1,7 | II | 4 |
| МБК – Слотино |  |  |  |  |  |
|  | Сергиево-Посадский муниципальный район | С | 2,215 | IV | 2 |
| ул. Учинская в г. Пушкино |  |  |  |  |  |
|  | Пушкинский муниципальный район | Р | 3,567 | - | 4 |
| ст. «Солнечная» – подъезд к Инновационному центру «Сколково» от транспортной развязки на 50 км МКАД |  |  |  |  |  |
|  | Одинцовский муниципальный район | С | 2,2 | IV | 2 |
| М-7 «Волга» – А-103 «Щелковское шоссе» |  |  |  |  |  |
|  | Городской округ Балашиха | С | 7,0 |  |  |
| Западный обход г. Щёлково |  |  |  |  |  |
|  | Щёлковский муниципальный район | С | 8,0 | I | 4 |
|  |  | Р | 2,4 | I | 4 |
| «Обход Высковска» – Румяново» |  |  |  |  |  |
|  | Клинский муниципальный район | С | 0,81 | IV | 2 |
| А-107 ММК – Городня (подъезд к д. Зевалово) |  |  |  |  |  |
|  | Ступинский муниципальный район | С | 2,780 | IV | 2 |
| «Луховицы – Городна – Берхино» – Д-4 |  |  |  |  |  |
|  | Луховицкий муниципальный район | С | 0,936 | IV | 2 |
| «Москва – Егорьевск – Тума – Касимов» – Кудиновская («МЕТК – Егорьевск – МЕТК» – Станинская» – Кудиновская) |  |  |  |  |  |
|  | Егорьевский муниципальный район | С | 1,025 | IV | 2 |
| «Степанщино – Ратчино» – Карпово |  |  |  |  |  |
|  | Воскресенский муниципальный район | С | 1,643 | IV | 2 |
| «Ликино-Дулево – Шатура – Шатуроторф» – Тимонино |  |  |  |  |  |
|  | Орехово-Зуевский муниципальный район | С | 1,650 | IV | 2 |
| Панюково-Пахомово-Косово |  |  |  |  |  |
|  | Шаховской муниципальный район | Р | 4,718 | IV | 2 |
| «Лотошино – Березняки – Мастищево» – Сологино («Воробьево – Узорово») |  |  |  |  |  |
|  | Лотошинский муниципальный район | Р | 5,072 | IV | 2 |
| «Лотошино-Стрешневы-Горы-Корневское» |  |  |  |  |  |
|  | Лотошинский муниципальный район, км 7+100 – км 10+800 | Р | 3,800 | IV | 2 |
| «Бояркино – Мощаницы – Тарбушево» – Рудаково («Донашово – Рудаково») |  |  |  |  |  |
|  | Озерский муниципальный район | Р | 1,496 | IV | 2 |
| «Егорьевск – Семеновское» – Селиваниха – Забелино |  |  |  |  |  |
|  | Егорьевский муниципальный район | Р | 8,683 | IV | 2 |
| «Крупино – Чисто-Перхурово» |  |  |  |  |  |
|  | Павло-Посадский муниципальный район | Р | 2,459 | IV | 2 |
| «Таболово-Красивово» |  |  |  |  |  |
|  | Волоколамский муниципальный район | Р | 5,951 | III | 2 |
| «Тарусово-Ново-Никольское» |  |  |  |  |  |
|  | Талдомский муниципальный район, км 2-6,5 | Р | 5,838 | III | 2 |
| «Волоколамск-Калистово-Веригино» |  |  |  |  |  |
|  | Волоколамский муниципальный район, км3+300 – км 10+200 | Р | 6,900 | III | 2 |
| «Летуново – Саблино» – Летуново |  |  |  |  |  |
|  | Зарайский муниципальный район | С | 0,720 | IV | 2 |
| Подъезд к д. Ульяновка от автомобильной дороги «Егорьевск – Коломна – Кашира – Ненашево» |  |  |  |  |  |
|  | Коломенский муниципальный район | С | 0,98 | IV | 2 |
| Гололобово – Хлопна – Петрово – Ильинское |  |  |  |  |  |
|  | Коломенский муниципальный район | Р | 3,2 | IV | 2 |
| «Фряново – Головино – Маврино» |  |  |  |  |  |
| км 3 – 6,2 | Щелковский муниципальный район | Р | 2,5 | III | 2 |
| «Ступино-Малино» – Колюпаново |  |  |  |  |  |
|  | Ступинский муниципальный район | С | 5,6 | IV | 2 |
| «Моклыгино – Парашино – Никитино» – Курапово» («Моклыгино – Парашино – Никитино» – Курапово») |  |  |  |  |  |
|  | Талдомский муниципальный район, км 3 – 6,2 | Р | 3,200 | IV | 2 |
| «Поярково – Лесная Цесарка – Клушино» |  |  |  |  |  |
|  | Солнечногорский муниципальный район | Р | 1,419 | IV | 2 |
| Подъезд к д. Раменки |  |  |  |  |  |
|  | Егорьевский муниципальный район | С | 1,707 | IV | 2 |
| «Волосково – Взгляднево» |  |  |  |  |  |
|  | Сергиево-Посадский муниципальный район | Р | 2,645 | IV | 2 |
| М-7 «Волга» – Афанасово-1 – Ивашево на участке Афанасово 1 – Ивашево |  |  |  |  |  |
|  | Ногинский муниципальный район | С | 1,200 | IV | 2 |
| «МБК – Мамошино» |  |  |  |  |  |
|  | Рузский муниципальный район | Р | 1.1 | IV | 2 |
|  | Рузский муниципальный район | С | 0.3 | IV | 2 |
|  | Рузский муниципальный район | Р | 0.6 | IV | 2 |
|  | Рузский муниципальный район | С | 0.3 | IV | 2 |
|  | Рузский муниципальный район | Р | 2.1 | IV | 2 |
| Лихачевское шоссе |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Долгопрудный | Р | 8,2 | - | 6 |
| «Маклыгино-Парашино-Никитино» |  |  |  |  |  |
|  | Талдомский муниципальный район | Р | 4,263 | IV | 2 |
| «Москва-Архангельск» – Лесные поляны – Щелково – Болшево» (М-8 «Холмогоры» – Лесные Поляны – Королев» (Пушкинский муниципальный район)) |  |  |  |  |  |
|  | Мытищинский муниципальный район | Р | 2,150 | I | 4 |
| Обход п. Авиационный от автодороги «Авиационная –Ловцово – Лямцино – МК» («ЦКАД – аэропорт Домодедово») |  |  |  |  |  |
|  | Домодедовский муниципальный район | С | 4,439 | I | 4 |
| «Обход п. Авиационный от автодороги «Авиационная – Ловцово – Лямцино – МК», круговая транспортная развязка |  |  |  |  |  |
|  | Домодедовский муниципальный район | С | 1,0 | I | 4 |
| Волоколамское шоссе (мкр. Опалиха) – М-9 »Балтия» |  |  |  |  |  |
|  |  | С | 4,204 | I | 4 |
| Осташковское шоссе – д. Ульянково |  |  |  |  |  |
|  | Мытищинский муниципальный район | С | 3,286 | II | 2 |
| Строительство «Южного объезда» г. Истра с путепроводом через железную дорогу в Истринском муниципальном районе Московской области |  |  |  |  |  |
|  |  | С | 1,969 | I | 4 |
| Проектируемый проезд № 55 от Комсомольского проспекта до ул. Инициативная в г. Люберцы |  |  |  |  |  |
|  | Люберецкий муниципальный район | С | 1,039 | МУ | 4/6 |

Мероприятия по обеспечению согласованного развития территорий            г. Москвы и Московской области в связи с изменением их границ

Транспортное обслуживание Москвы и Московской области организовано как единая транспортная система. Существующие и планируемые автомобильные дороги, транспортные развязки, планируемые линии рельсового скоростного пассажирского транспорта частично или участками расположены как в границах г. Москвы, так и в Московской области.

В мероприятия по развитию сети автомобильных дорог на территории Московской области внесены следующие изменения:

- автомобильные дороги или участки дорог, которые расположены на территории                   г. Москвы исключены из мероприятий;

- изменение трассировки автомобильных дорог на границы г. Москвы и Московской области и включение автомобильных дорог для согласованного развития территорий.

Перечень автомобильных дорог с измененными мероприятиями приведен в таблице 3.1.3.1.

Таблица 3.1.3.1

| Номер автомобильной дороги и участка | Наименование автомобильной дороги/участка | Муниципальное образование | Показатели |  |  |  | Основание и мероприятие по изменению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Строительство (С) / реконструкция (Р) | Длина участков, км | Категория | Число полос движения |  |
| 3.С | М-3 «Украина» |  |  |  |  |  |  |
| 3.С.1 | 51 км – ЦКАД | Наро-Фоминский муниципальный район | Р | 42,0 | I | 8 | Изменение протяженности из-за территории «новой» Москвы |
| 21.С | А-101 «Калужское шоссе» |  |  |  |  |  |  |
| 21.С.1 | МКАД – ЦКАД | Ленинский муниципальный район | Р | 5,0 | I | 8 |  |
| 21.С.2 |  |  | С | 3,8 | I | 6 |  |
| 21.С.3 |  |  | Р | 7,0 | I | 6 |  |
| 21.С.4 |  |  | С | 3,9 | I | 6 |  |
| 21.С.5 |  | Городской округ Троицк | Р | 3,5 | I | 6 | Участок исключен из мероприятий, так как проходит по территории г. Москвы |
| 21.С.6 |  | Подольский муниципальный район | Р | 7,0 | I | 6 |  |
| 21.С.7 | ЦКАД – граница Московской области | Подольский муниципальный район | Р | 9,1 | I | 4 |  |
| 21.С.8 |  |  | С | 7,6 | I | 4 |  |
| 21.С.9 |  |  | Р | 13,3 | I | 4 |  |
| 38.С | М-1 «Беларусь» – Кокошкино – Боровское шоссе |  |  |  |  |  |  |
| 38.С.1 |  | Одинцовский муниципальный район | С | 1,4 | I | 4 |  |
| 38.С.2 |  | Наро-Фоминский муниципальный район | С | 0,5 | I | 4 | Участок исключен из мероприятий, так как проходит по территории г. Москвы |
| 38.С.3 |  |  | С | 2,3 | I | 4 |  |
| 38.С.4 |  |  | Р | 0,7 | I | 4 |  |
| 42.С | Москва – Бутово – Щапово – Курилово (западный обход г. Подольска) |  |  |  |  |  |  |
| 42.С.1 |  | Ленинский муниципальный район | С | 4,4 | I | 6 |  |
| 42.С.2 |  | Подольский муниципальный район | С | 13,7 | I | 6 | изменена трассировка в соответствии с проектом на дороги на территории Москвы, изменения приняты на основании совещания с ГУП НИиПИ генплана Москвы в октябре 2014 года |
| 147.О.1 | Новоселки – Юрьевка | Наро-Фоминский муниципальный район | С | 2,0 | III | 2 |  |
| 147.О.2 |  | Подольский муниципальный район | С | 3,4 | III | 2 | Участок исключен из мероприятий, так как проходит по территории г. Москвы |
| 148.О.1 | Мачихино – Хмырово | Наро-Фоминский муниципальный район | С | 6,4 | III | 2 |  |
| 148.О.2 |  |  | Р | 6,6 | III | 2 | Участок исключен из мероприятий, так как проходит по территории г. Москвы |
| 149.О | Пожитково – Ожигово | Наро-Фоминский муниципальный район | С | 3,4 | III | 2 | Участок исключен из мероприятий, так как проходит по территории г. Москвы |
| 174.О | Федоровское – Лисинцево | Наро-Фоминский муниципальный район | С | 6,9 | III | 2 | предложена реконструкция вместо строительства. Увеличена длина дороги за счет участка существующей региональной дороги (5 категория, 1 полоса). Большая часть дороги проходит по территории г. Москвы |
| 197.О | Симферопольское шоссе на участке МКАД – Серпухов с западным обходом г. Чехова |  |  |  |  |  |  |
| 197.О.1 |  | Ленинский муниципальный район | Р | 4,5 | I | 6 | Участок исключен из мероприятий, так как проходит по территории г. Москвы |
| 197.О.2 |  | Городской округ Щербинка | Р | 3,3 | – | 6 |  |
| 197.О.3 |  | Городской округ Подольск | Р | 11,3 | – | 6 |  |
| 197.О.4 |  | Подольский муниципальный район | Р | 0,7 | I | 6 |  |
| 197.О.5 |  | Городской округ Климовск | Р | 4,7 | – | 6 |  |
| 197.О.6 |  | Подольский муниципальный район | Р | 0,9 | I | 6 |  |
| 197.О.7 |  |  | Р | 4,9 | I | 4 | количество полос движения изменено на 6 в соответствии с перспективной интенсивностью движения |
| 197.О.8 |  | Чеховский муниципальный район | Р | 14,4 | I | 4 |  |
| 197.О.9 |  |  | С | 7,8 | I | 4 | Трассировка западного обхода г. Чехова откорректирована в соответствии с генеральным планом городского поселения Чехов, подготовленным ГУП МО «НИиПИ градостроительства», утверждённым Решением Совета депутатов города Чехова от 28.10.2013 г. № 69/11 «Об утверждении генерального плана городского поселения Чехов Чеховского муниципального района Московской области» |
| 197.О.10 |  |  | Р | 5,8 | I | 4 |  |
| 197.О.11 |  | Серпуховский муниципальный район | Р | 12,3 | I | 4 |  |
| 202.О.1 | М-1 «Беларусь» – Крекшино– Троицк | Наро-Фоминский муниципальный район | Р | 20,6 | I | 4 | Участок исключен из мероприятий, так как проходит по территории г. Москвы |
| 202.О.2 |  | Одинцовский муниципальный район | Р | 1,6 | I | 4 | Участок дороги исключен из мероприятий, предложена дорога Можайское шоссе – Крекшино – М-3 «Украина» в обход населенных пунктов Крекшино, Жаворонки и Митькино |
| 207.О.1 | Птичное – Ватутинки – Знамя Октября | Наро-Фоминский муниципальный район | С | 6,2 | I | 4 | Участок исключен из мероприятий, так как проходит по территории г. Москвы |
| 207.О.2 |  | Ленинский муниципальный район | С | 1,7 | I | 4 |  |
| 207.О.3 |  |  | Р | 3,8 | I | 4 |  |
| 207.О.4 |  |  | С | 3,8 | I | 4 |  |
| 207.О.5 |  | Подольский муниципальный район | С | 7,9 | I | 4 | Участок исключен из мероприятий, так как проходит по территории г. Москвы |
| 207.О.6 |  | Городской округ Подольск | С | 0,2 | – | 4 | примыкание перенесено севернее, в соответствии с проектом планировки, выполненным на территории г. Москвы |
| 211.О | Подольск – А-101 «Москва – Малоярославец – Рославль | Подольский муниципальный район | Р | 28,8 | I | 6 | изменена протяжённость, так как участок дороги проходит по территории г. Москвы |
| 272.О | Обход п. Фабрики имени 1-го Мая («Подольск – Остафьево – Щербинка») | Подольский муниципальный район | С | 2,0 | I | 4 | Участок исключен из мероприятий, так как проходит по территории г. Москвы |
| 274.О.1 | Западный обход г. Подольска | Городской округ Подольск | С | 1,4 | – | 4 |  |
| 274.О.2 |  | Подольский муниципальный район | С | 2,4 | I | 4 | Участок исключен из мероприятий, так как проходит по территории г. Москвы |
| 274.О.3 |  | Городской округ Подольск | Р | 1,9 | – | 4 | Добавлен участок строительства, до границы с г. Москвой |
| 276.О.1 | Троицк – Поливаново – Подольск | Городской округ Троицк | С | 1,0 | – | 4 |  |
| 276.О.2 |  | Ленинский муниципальный район | С | 2,0 | I | 4 |  |
| 276.О.3 |  | Подольский муниципальный район | С | 0,8 | I | 4 | Участок исключен из мероприятий, так как проходит по территории г. Москвы |
| 276.О.4 |  | Ленинский муниципальный район | С | 2,8 | I | 4 |  |
| 276.О.5 |  | Подольский муниципальный район | С | 0,6 | I | 4 | Участок исключен из мероприятий, так как проходит по территории г. Москвы |
| 276.О.6 |  | Ленинский муниципальный район | С | 1,8 | I | 4 |  |
| 276.О.7 |  | Подольский муниципальный район | С | 7,2 | I | 4 | Участок исключен из мероприятий, так как проходит по территории г. Москвы |
| 314.О | М-3 «Украина» – Давыдково – Власово – Победа | Наро-Фоминский муниципальный район | С | 2,2 | II | 2 | Участок исключен из мероприятий, так как проходит по территории г. Москвы |
| 317.О.1 | Соединительная дорога между М-5 «Урал» и «МКАД – Ногинск – Орехово-Зуево» | Люберецкий муниципальный район | Р | 2,8 | I | 6 |  |
| 317.О.2 |  |  | С | 4,9 | I | 6 | Изменено в соответствии с изменениями границ г.Москвы и Московской области |
|  | Можайское шоссе – Крекшино – М-3 «Украина» | Одинцовский муниципальный район | С | 6,2 | I | 4 | Включена на основании совместного решения г.Москвы и Московской области |

Мероприятия по учету  документов территориального планирования муниципальных образований Московской области

В соотетвствии с разработанными и утвержденными документами территориального планируования муниципальных образований (схемами территориального планирования муниципальных районов, генеральными планами поселений и городских округов) в мероприятия по развитию сети автомобильных дорог на территории Московской области внесены следующие изменения:

- по обращениям муниципальных образований включены или исключены автомобильные дороги;

- изменены показатели автомобильных дорог при уточнении прогнозируемой интенсивности движения и градостроительной ситуации;

- изменение трассировки автомобильных дорог при детальной проработке на масштабе 1:10000.

Перечень автомобильных дорог с измененными мероприятиями приведен в таблице 3.1.4.1.

Таблица 3.1.4.1

| Номер автомобильной дороги и участка | Наименование автомобильной дороги/участка | Муниципальное образование | Показатели |  |  |  | Основание и мероприятие по изменению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Строительство (С) / реконструкция (Р) | Длина участков, км | Категория | Число полос движения |  |
| 37.С | Пушкино – Ивантеевка – Фрязино – Щёлково – Лосино-Петровский – М-7 «Волга» |  |  |  |  |  |  |
| 37.С.3 | М-8 «Холмогоры» – Щёлковское шоссе | Щёлковский муниципальный район | С | 3,5 | I | 6 |  |
| 37.С.4 |  |  | С | 7,9 | I | 6 | изменено прохождение оси трассы из-за дачной застройки. На основании совместного решения администраций муниципальных образований Щелковского района, Главархитектуры МО, ГУДХ МО. |
| 37.С.5 |  |  | С | 2,0 | I | 6 |  |
| 37.С.6 |  |  | С | 2,6 | I | 4 | изменено прохождение оси трассы в районе Звездного городка на основании совместного решения администраций муниципальных образований Щелковского района, Главархитектуры МО, ГУДХ МО. |
| 37.С.7 | Подъезд к Звездному Городку – М-7 «Волга» | Городской округ Лосино-Петровский | С | 0,8 | I | 4 | изменена трассировка в соответствии с проектом генерального плана городского округа Лосино-Петровский, с учётом магистрального нефтепровода «Ярославль – Москва». Изменены протяжённость и количество полос движения (с 4 до 6) |
| 37.С.8 |  | Щёлковский муниципальный район | С | 4,1 | I | 4 |  |
| 37.С.9 |  | Ногинский муниципальный район | С | 2,4 | I | 4 |  |
| 46.С | Ступино – Коломна – Егорьевск – Деревнищи |  |  |  |  |  |  |
| 46.С.1 |  | Ступинский муниципальный район | С | 20,5 | I | 4 |  |
| 46.С.2 |  | Озёрский муниципальный район | С | 15,0 | I | 4 | изменена трассировка в соответствии со Схемой территориального планирования Озерского муниципального района (находится в стадии согласования), генеральным планом с.п. Биорковское Коломенского муниципального района (по обращению администраций муниципальных образований) |
| 46.С.3 |  | Коломенский муниципальный район | С | 23,1 | I | 4 | изменена трассировка в соответствии с генеральным планом с.п. Биорковское (по обращению Администрации района) |
| 46.С.4 |  |  | С | 17,3 | I | 4 |  |
| 46.С.5 |  | Егорьевский муниципальный район | С | 43,5 | I | 4 |  |
| 46.С.6 |  | Орехово-Зуевский муниципальный район | С | 3,3 | I | 4 |  |
| 104.О | ЦКАД – Новое Гришино – Ассаурово – Хотьково – Сергиев Посад |  |  |  |  |  |  |
| 104.О.1 |  | Дмитровский муниципальный район | С | 7,2 | I | 4 |  |
| 104.О.2 |  |  | Р | 1,2 | I | 4 |  |
| 104.О.3 |  |  | С | 5,4 | I | 4 |  |
| 104.О.4 |  | Сергиево-Посадский муниципальный район | С | 25,4 | I | 4 | изменена трассировка на основании генерального плана с.п. Лозовское. Генеральный план на стадии утверждения |
| 105.О | Западный обход г. Ногинска | Ногинский муниципальный район | С | 28,5 | I | 6 | изменена трассировка на основании генерального плана с.п. Cтёпановское (генплан находится в муниципальном образовании на стадии согласования) |
| 110.О | Восточный обход г. Фрязино | Щёлковский муниципальный район | С | 11,6 | II | 4 | добавлен участок дороги 37.С.5 в связи с изменением прохождения на основании совместного решения администраций муниципальных образований Щелковского района, Главархитектуры МО, ГУДХ МО. |
| 112.О.1 | Дмитров – Талдом | Дмитровский муниципальный район | Р | 12,4 | I | 4 | Добавлен участок строительства для обеспечения обхода ООПТ «Еловые и сосновые леса Вербилковского лесничества» |
| 112.О.2 |  | Талдомский муниципальный район | Р | 22,7 | I | 4 |  |
| 117.О.1 | Коломна – Пески – Воскресенск | Коломенский муниципальный район | С | 12,5 | I | 6 | Изменена трассировка на основании письма от Администрации г.п. Пески от 5 ноября 2013 года вх. № 631 |
| 117.О.2 |  | Воскресенский муниципальный район | Р | 1,5 | I | 6 |  |
| 118.О.1 | Воскресенск – Егорьевск – Бережки | Воскресенский муниципальный район | Р | 10,3 | I | 4 | изменена трассировка в границах п. Фосфоритный на основании разработанного генерального плана г.п. Егорьевск. Откорректирована протяжённость участка |
| 118.О.2 |  |  | Р | 0,9 | I | 4 |  |
| 118.О.3 |  | Егорьевский муниципальный район | С | 14,1 | I | 4 | на основании разработанного генерального плана городского поселения Егорьевск (генеральный план на утверждении) |
| 119.О | Западный обход г. Можайска | Можайский муниципальный район | С | 5,5 | II | 2 | Изменена трассировка на основании разработанного генерального плана г.п. Можайск и обход ООПТ (генеральный план на утверждении) |
| 120.О | Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка |  |  |  |  |  |  |
| 120.О.1 | Раменье – М-1 «Беларусь» | Шаховской муниципальный район | С | 1,8 | II | 2 | изменена трассировка планируемого западного обхода р.п. Шаховская, в соответствии с генеральным планом городского поселения Шаховская, согласованного Правительством Московской области ( постановление от 29.04.2011 № 396/15 «О согласовании проекта генерального плана городского поселения Шаховская Шаховского муниципального района Московской области») |
| 120.О.2 |  |  | Р | 8,6 | II | 2 |  |
| 120.О.3 |  |  | С | 8,1 | II | 2 |  |
| 120.О.4 |  |  | Р | 25,2 | II | 2 |  |
| 120.О.5 |  | Можайский муниципальный район | Р | 24,2 | II | 2 |  |
| 120.О.6 |  |  | С | 10,7 | II | 2 |  |
| 120.О.7 |  |  | Р | 4,3 | II | 2 |  |
| 122.О | Лотошино – Суворово – Клин |  |  |  |  |  |  |
| 122.О.1 |  | Лотошинский муниципальный район | С | 5,2 | II | 2 | Участок исключен из мероприятий, на основании обращения главы Лотошинского муниципального района от 09.10.13 № 1/13-767 и в соответствии с проектом Схемы территориального планирования Лотошинского муниципального района Московской области |
| 122.О.2 |  |  | Р | 4,9 | II | 2 | изменена протяжённость |
| 122.О.3 |  |  | С | 0,3 | II | 2 | совмещён с участком реконструкции |
| 122.О.4 |  | Волоколамский муниципальный район | С | 0,4 | II | 2 | совмещён с участком реконструкции |
| 122.О.5 |  |  | Р | 26,4 | II | 2 | изменена протяжённость |
| 122.О.6 |  |  | С | 3,1 | II | 2 | изменена трассировка на южном обходе с. Теряево, при разработке генерального плана сельского поселения Теряевское Волоколамского муниципального района Московской области. В соответствии с проектом Схемы территориального планирования Волоколамского муниципального района Московской области. Уменьшена зона её планируемого размещения с 400 м до 200 м. |
| 122.О.7 |  |  | Р | 7,7 | II | 2 | отображён общим участком реконструкции |
| 122.О.8 |  | Клинский муниципальный район | Р | 20,2 | II | 2 |  |
| 122.О.9 |  |  | С | 6,8 | II | 4 |  |
| 122.О.10 |  |  | Р | 5,3 | II | 4 |  |
| 123.О.1 | Суворово – Волоколамск – Руза | Волоколамский муниципальный район | С | 19,4 | II | 2 | изменена трассировка на западном обходе г. Волоколамска, при разработке генеральных планов сельских поселений Ярополецкое и Спасское Волоколамского муниципального района Московской области. В соответствии с проектом Схемы территориального планирования Волоколамского муниципального района Московской области. |
| 123.О.2 |  |  | Р | 20,9 | II | 2 |  |
| 123.О.3 |  | Рузский муниципальный район | Р | 18,2 | II | 2 | изменена протяжённость в соответствии перечнем автомобильных дорог регионального значения Московской области и съемкой |
| 131.О.1 | Еднево – Васильевское – Соймоново | Волоколамский муниципальный район | Р | 6,4 | III | 2 | Дорога исключена из мероприятий из-за прохождения по Государственному природному заказнику Верховья реки Большой Сестры |
| 131.О.2 |  |  | С | 0,1 | III | 2 |  |
| 131.О.3 |  | Клинский муниципальный район | С | 2,0 | III | 2 |  |
| 133.О | Восточный обход п. Чисмена | Волоколамский муниципальный район | С | 3,6 | III | 2 | изменена трассировка дороги в соответствии с проектом Генерального плана сельского поселения Чисменское Волоколамского муниципального района Московской области, по согласованию с администрацией сельского поселения Чисменское. В соответствии с проектом Схемы территориального планирования Волоколамского муниципального района Московской области. |
| 134.О | М-9 «Балтия» – Дубосеково | Волоколамский муниципальный район | С | 2,5 | III | 2 | Уточнена протяжённость и уменьшена зона её планируемого размещения с 400 м до 200 м при детальной проработке в Генеральном плане с.п. Чисменское. |
| 135.О | Южный обход д. Нелидово | Волоколамский муниципальный район | С | 4,0 | III | 2 | Исключена по следующим причинам: в границах городского поселения Волоколамск планируемая автомобильная дорога проходит по земельному участку (отводу) под размещение производственной базы; в границах сельского поселения Чисменское планируемая автомобильная дорога проходит в непосредственной близости от участков существующей и планируемой жилой застройки д. Нелидово; планируемый, в соответствии с СТП ТО МО, контейнерный и грузоперерабатывающий терминал на территории сельского поселения Чисменское не вошел в постановление Правительства Московской области от 06.12.2011 № 1489/49 «Об утверждении инвестиционной программы Московской области «Развитие транспортно-логистической системы в Московской области в 2011-2015 годах» |
| 136.О.1 | Самошкино – Каменки | Рузский муниципальный район | С | 1,4 | IV | 2 |  |
| 136.О.2 |  | Волоколамский муниципальный район | С | 5,2 | IV | 2 | изменена трассировка и протяжённость, в соответствии с проектом генерального плана сельского поселения Спасское Волоколамского муниципального района Московской области. |
| 139.О | Спутник – Тетерино | Можайский муниципальный район | С | 8,5 | II | 4 | изменена трассировка, обход ООПТ «Тесовский лес» |
| 143.О.1 | Юматово – Ястребово | Рузский муниципальный район | С | 1,4 | IV | 2 |  |
| 143.О.2 |  | Наро-Фоминский муниципальный район | С | 6,8 | IV | 2 | Изменена трассировка и протяженность автомобильной дороги на основании разработанного генерального плана СП Ташировское, находящегося в стадии согласования |
| 153.О.1 | «МБК – Троицкое – Белозерки» – Граворново | Клинский муниципальный район | С | 3,7 | III | 2 | изменена на основании решений в проекте Генерального плана СП Нудольское. Генплан находится на стадии утверждения. Разработчик ГУП МО «НИиПИ градостроительства». Генплан разработан в 2013 году. |
| 153.О.2 |  | Истринский муниципальный район | С | 2,7 | III | 2 |  |
| 155.О.1 | Атеевка – Тресвятское | Клинский муниципальный район | Р | 2,7 | III | 2 |  |
| 155.О.2 |  | Дмитровский муниципальный район | Р | 2,7 | III | 2 | Изменено мероприятие с реконструкции на строительство при детальной проработке на съемке |
| 160.О | Юго-восточный обход р. п. им. Цюрупы | Воскресенский муниципальный район | С | 4,3 | III | 2 | Изменена трассировка с учётом Государственного природного заказника. |
| 162.О | «ММК – Чечевилово – МБК» на участке южного обхода п. Виноградово | Воскресенский муниципальный район | С | 7,5 | II | 2 | Изменена трассировка, в соответствии со Схемой территориального планирования Воскресенского муниципального района, утверждённой решением Совета депутатов от 14.11.2012 № 649/61. Откорректирована протяжённость. |
| 169.О | Подсосино – Шарапово | Сергиево-Посадский муниципальный район | С | 2,5 | III | 2 | изменена трассировка в соответствии с проектом генерального плана с.п.Лозовское (генеральный план на утверждении) |
| 172.О | Охотино – Малинники | Сергиево-Посадский муниципальный район | С | 7,4 | III | 2 | изменена трассировка в соответствии с проектом генерального плана с.п.Лозовское (генеральный план на утверждении) |
| 177.О | Клово – Романово – Никольские горы | Наро-Фоминский муниципальный район | С | 6,0 | III | 2 | изменена трассировка в соответствии с проектом генерального плана СП Атепцевское, находящегося в стадии согласования |
| 178.О | Правдинский – Мамонтовка | Пушкинский муниципальный район | С | 7,7 | III | 2 | изменена трассировка (в границах зоны планируемого размещения) на основании разработанной схемы транспортного обслуживания мкр. Мамонтовка |
| 179.О.1 | Королёв – Ивантеевка – Пушкино (мкр. Восточный) | Пушкинский муниципальный район | С | 1,8 | I | 4 | изменена трассировка в соответствии с проектом генерального плана г.п.Пушкино, находящегося в стадии согласования |
| 179.О.2 |  | Городской округ Ивантеевка | С | 3,4 | – | 4 |  |
| 179.О.3 |  | Пушкинский муниципальный район | С | 0,6 | I | 4 | изменена трассировка в соответствии с проектом генерального плана г.п.Пушкино, находящегося в стадии согласования |
| 187.О | Обход д. Беляниново | Мытищинский муниципальный район | С | 3,4 | IV | 2 | Автомобильная дорога удалена из мероприятий, так как территория застроена без учета этой дороги |
| 188.О | Мытищи – Ховрино | Мытищинский муниципальный район | С | 3,8 | IV | 2 | Автомобильная дорога удалена из мероприятий, так как территория застроена без учета этой дороги |
| 191.О.1 | А-103 «Щёлковское шоссе» – Черноголовка – МБК | Городской округ Черноголовка | С | 5,4 | I | 4 | откорректирована трассировка в соответствии с проектом генерального плана городского округа Черноголовка. Откорректированы протяжённости участков строительства и реконструкции. |
| 191.О.2 |  |  | Р | 6,0 | I | 4 |  |
| 191.О.3 |  | Ногинский муниципальный район | Р | 0,8 | I | 4 |  |
| 191.О.4 |  |  | С | 3,1 | I | 4 |  |
| 191.О.5 |  |  | Р | 2,5 | I | 4 |  |
| 192.О.1 | Панино – Малино | Раменский муниципальный район | С | 2,2 | I | 4 | Изменение протяженности дороги из-за застроенности территории. Решение принято на рабочем совещании в Главном управлении архитектуры по обращению администрации сельского поселения Никоновское |
| 192.О.2 |  |  | Р | 4,3 | I | 4 |  |
| 192.О.3 |  |  | С | 6,9 | I | 4 |  |
| 192.О.4 |  | Ступинский муниципальный район | С | 19,4 | I | 4 |  |
| 194.О.1 | Подольск – Домодедово | Городской округ Подольск | Р | 1,5 | – | 6 | Изменение протяженности дороги при детальной проработке на топосъемке |
| 194.О.2 |  | Подольский муниципальный район | Р | 3,2 | I | 6 |  |
| 194.О.3 |  |  | С | 0,3 | I | 6 | Изменение протяженности дороги при детальной проработке на топосъемке |
| 194.О.4 |  | Городской округ Домодедово | С | 7,9 | I | 6 |  |
| 203.О.1 | Москва – Егорьевск – Тума – Касимов (МЕТК) | Люберецкий муниципальный район | Р | 9,5 | I | 6 |  |
| 203.О.2 |  | Раменский муниципальный район | Р | 20,0 | I | 6 |  |
| 203.О.3 |  |  | Р | 19,7 | I | 4 |  |
| 203.О.4 |  | Орехово-Зуевский муниципальный район | Р | 7,9 | I | 4 | участок объединен с участками 203.О.5 и 203.О.6. Откорректирована протяжённость. |
| 203.О.5 |  | Воскресенский муниципальный район | Р | 0,8 | I | 4 | участок исключен из Воскресенского муниципального района и присоединен к Орехово-Зуевскому муниципальному району, в соответствии с откорректированными их границами |
| 203.О.6 |  | Орехово-Зуевский муниципальный район | Р | 18,2 | I | 4 |  |
| 203.О.7 |  | Егорьевский муниципальный район | Р | 9,4 | I | 4 |  |
| 203.О.8 |  |  | Р | 5,7 | II | 2 |  |
| 205.О.1 | Истра – Звенигород – Можайское шоссе | Одинцовский муниципальный район | С | 6,8 | I | 4 |  |
| 205.О.2 |  |  | Р | 11,1 | I | 4 |  |
| 205.О.3 |  |  | С | 2,5 | I | 4 |  |
| 205.О.4 |  |  | Р | 1,1 | I | 4 |  |
| 205.О.5 |  |  | С | 5,8 | I | 4 |  |
| 205.О.6 |  |  | Р | 3,9 | I | 4 |  |
| 205.О.7 |  |  | С | 1,4 | I | 4 | изменена трассировка в соответствии со схемой территориального планирования Одинцовского муниципального района Московской области, разработанной ГУП МО «Ниипроект» |
| 205.О.8 |  | Истринский муниципальный район | С | 3,2 | I | 4 | изменена трассировка в соответствии со схемой территориального планирования Одинцовского муниципального района Московской области, разработанной ГУП МО «Ниипроект» |
| 205.О.9 |  |  | Р | 7,0 | I | 4 |  |
| 209.О.1 | Бутово – Щербинка – Домодедово | Подольский муниципальный район | Р | 2,4 | I | 6 | уточнена протяженность в соответствии со съемкой |
| 209.О.2 |  |  | Р | 3,5 | I | 4 |  |
| 209.О.3 |  |  | С | 2,3 | I | 4 |  |
| 209.О.4 |  | Городской округ Домодедово | С | 3,2 | I | 4 |  |
| 216.О | Перхурово - Моторецкое | Чеховский муниципальный район | С | 4,1 | III | 2 | Удалена из-за застроенности территории |
| 213.О | Западный обход г. Лобня | Солнечногорский муниципальный район | С | 5,4 | I | 4 | В соответствии с СТП Солнечногорского района находится на стадии утверждения. |
| 228.О.1 | Жирошкино – Новлянское – Кишкино | Раменский муниципальный район | С | 2,8 | III | 2 | изменена трассировка в соответствии с разработанным проектом планировки аэропорта Домодедово и изменениями в генеральном плане городского округа Домодедово |
| 228.О.2 |  |  | С | 2,7 | III | 2 |  |
| 228.О.3 |  |  | С | 5,4 | III | 2 |  |
| 228.О.4 |  | Городской округ Домодедово | С | 3,6 | III | 2 |  |
| 228.О.5 |  |  | С | 3,0 | III | 2 |  |
| 228.О.6 |  |  | С | 5,1 | III | 2 |  |
| 228.О.7 |  |  | С | 7,0 | III | 2 |  |
| 238.О.1 | Ольховка – Хатунь – Лапино – Турово | Ступинский муниципальный район | Р | 6,1 | III | 2 | исключена на основании обращений администраций муниципальных образований, в соответствии с генеральным планом городского поселения Ступино Ступинского муниципального района Московской области, подготовленным ГУП МО «НИиПИ градостроительства», утверждённым Решением Совета депутатов городского поселения Ступино Ступинского муниципального района Московской области от 15.11.2012 г. № 378/39 |
| 238.О.2 |  |  | С | 15,1 | III | 2 |  |
| 238.О.3 |  | Серпуховский муниципальный район | С | 1,9 | III | 2 | исключена на основании обращений администраций муниципальных образований |
| 239.О.1 | «Серпухов – Данки – Турово» – М-4 «Дон» | Серпуховский муниципальный район | Р | 6,7 | II | 2 | исключена на основании обращений администраций муниципальных образований |
| 239.О.2 |  | Ступинский муниципальный район | Р | 4,0 | II | 2 | исключена на основании обращений администраций муниципальных образований, в соответствии с генеральным планом городского поселения Ступино Ступинского муниципального района Московской области, подготовленным ГУП МО «НИиПИ градостроительства», утверждённым Решением Совета депутатов городского поселения Ступино Ступинского муниципального района Московской области от 15.11.2012 г. № 378/39 |
| 239.О.3 |  |  | С | 3,0 | II | 2 |  |
| 242.О | Обход д. Каменская | Наро-Фоминский муниципальный район | С | 4,3 | III | 2 | Изменена трассировка и протяженность из-за существующего ООПТ |
| 247.О.1 | Протвино – Оболенск | Городской округ Протвино | Р | 2,1 | – | 2 |  |
| 247.О.2 |  | Серпуховский муниципальный район | Р | 7,9 | II | 2 | уточнена протяженность в соответствии со съемкой |
| 249.О.1 | Серпухов – Протвино | Серпуховский муниципальный район | Р | 6,2 | II | 4 | уточнена протяженность в соответствии со съемкой |
| 249.О.2 |  | Городской округ Протвино | С | 1,6 | – | 4 |  |
| 249.О.3 |  |  | Р | 2,7 | – | 4 |  |
| 251.О | МБК – Биобаза | Серпуховский муниципальный район | С | 4,3 | III | 2 | изменены: протяженность, название дороги и категория. Изменения в соответствии со съемкой, имеется существующая дорога регионального значения, от которой будет проложена дорога до д. Спас-Темня. Новое название «МБК – Биобаза» – Спас-Темня. |
| 256.О | Московское шоссе | Городской округ Серпухов | Р | 3,3 | I | 4 | уточнена протяженность в соответствии со съемкой |
| 258.О | Восточный обход г. Дмитрова | Дмитровский муниципальный район | С | 17,5 | I | 6 | Изменена категория с I на II. В соответствии с проектом генерального плана ГП Дмитров. Генплан находится на стадии согласований |
| 259.О.1 | Новое – Рыгино – Титово | Солнечногорский муниципальный район | Р | 8,4 | III | 2 | Изменено с реконструкции на строительство из-за уточнения существующей автомобильной дороги |
| 259.О.2 |  | Дмитровский муниципальный район | Р | 1,5 | III | 2 |  |
| 260.О | Мякининское шоссе | Одинцовский муниципальный район | Р | 2,4 | I | 4 | Исключена из СТП ТО МО из-за невозможности прохождения по застроенной территории |
| 261.О | Дублёр Егорьевского шоссе | Люберецкий муниципальный район | С | 5,8 | I | 4 | Исключена из СТП ТО МО при детальной проработке на топосъемке. Вместо данной дороги предложено строительство дороги «Егорьевское шоссе – Коренево – а.д. «Лыткарино – Томилино – Красково – Железнодорожный» в обход жилой застройки Люберецкого и Раменского муниципальных районов. |
| 263.О | Северный обход г. Истра | Истринский муниципальный район | С | 8,3 | III | 2 | изменена трассировка и протяженность в соответствии с разработанным генеральным планом сельского поселения Лучинское и проектом планировки для размещения дачного строительства |
| 267.О.1 | Шереметьево – Перепечино | Городской округ Химки | С | 0,2 | I | 4 | изменена трассировка при уточнении границы аэропорта «Шереметьево» |
| 267.О.2 |  | Солнечногорский муниципальный район | С | 2,7 | I | 4 |  |
| 269.О.1 | Пятницкое шоссе – Нефедьево | Красногорский муниципальный район | С | 0,9 | III | 2 | изменена трассировка в соответствии с разработанным генеральным планом ГП Нахабино разработанным НИиПИ генерального плана Москвы |
| 269.О.2 |  | Солнечногорский муниципальный район | Р | 2,0 | III | 2 |  |
| 271.О.1 | Медвежьи Озера – Новая Купавна – Железнодорожный | Щёлковский муниципальный район | С | 8,9 | I | 4 | Название дороги изменено на Медвежьи Озера – Новая Купавна, трасса сокращена из прохождения по ООПТ «Озеро Бисерово» |
| 271.О.2 |  | Ногинский муниципальный район | С | 5,6 | I | 4 |  |
| 271.О.3 |  | Городской округ Балашиха | С | 0,6 | I | 4 | Участок исключен из прохождения по ООПТ «Озеро Бисерово» |
| 271.О.4 |  | Ногинский муниципальный район | С | 0,5 | I | 4 | Участок исключен из прохождения по ООПТ «Озеро Бисерово» |
| 271.О.5 |  | Городской округ Балашиха | С | 2,0 | I | 4 | Участок исключен из прохождения по ООПТ «Озеро Бисерово» |
| 271.О.6 |  | Городской округ Железнодорожный | С | 1,3 | I | 4 | Участок удален из-за удаления участка 271.О.5, проходящего по ООПТ «Озеро Бисерово» |
| 271.О.7 |  | Городской округ Балашиха | С | 3,4 | I | 4 | Участок удален из-за удаления участка 271.О.5, проходящего по ООПТ «Озеро Бисерово» |
| 275.О | Плещеево – М-2 «Крым» | Подольский муниципальный район | С | 2,7 | I | 4 | изменена трассировка в соответствии с генеральным планом городского округа Подольск Московской области (проходит согласование) и съемкой |
| 277.О.1 | Федюково – Горки Ленинские – Андреевское | Подольский муниципальный район | С | 1,5 | I | 4 | добавлен участок реконструкции вблизи д. Федюково в соответствии со съемкой, использован участок существующей дороги |
| 277.О.2 |  | Ленинский муниципальный район | С | 2,1 | I | 4 |  |
| 277.О.3 |  |  | Р | 9,9 | I | 4 |  |
| 277.О.4 |  |  | С | 0,5 | I | 4 |  |
| 277.О.5 |  | Городской округ Домодедово | С | 2,0 | I | 4 |  |
| 277.О.6 |  | Ленинский муниципальный район | С | 2,3 | I | 4 |  |
| 277.О.7 |  |  | Р | 1,7 | I | 4 |  |
| 280.О.1 | Восточный обход г. Климовска | Подольский муниципальный район | Р | 1,9 | IV | 2 | категория изменена на II с 4 полосами движения в соответствии с расчетом перспективной интенсивности движения. Уточнена трассировка в соответствии со съемкой |
| 280.О.2 |  | Городской округ Климовск | Р | 2,0 | IV | 2 |  |
| 280.О.3 |  |  | С | 1,3 | IV | 2 |  |
| 280.О.4 |  | Подольский муниципальный район | С | 3,1 | IV | 2 |  |
| 281.О | Восточный обход г. Подольска | Городской округ Подольск | С | 9,5 | – | 4 | уточнена трассировка в соответствии с генеральным планом городского округа Подольск Московской области (проходит согласование) |
| 290.О | ММК – ст. Белые Столбы | Городской округ Домодедово | С | 3,8 | III | 2 | Изменена трассировка на основании постановления десятого арбитражного суда (дело №Ф41-12292/15) |
| 299.О | Южный обход г. Зарайска | Зарайский муниципальный район | С | 3,4 | II | 2 | Трассировка изменена в соответствии с генеральным планом городского поселения Зарайск (постановление Правительства Московской области от 14 апреля 2014 г. № 303/14 «О согласовании проекта генерального плана городского поселения Зарайск Зарайского муниципального района Московской области») |
| 300.О | Восточный обход г. Зарайска | Зарайский муниципальный район | С | 3,6 | II | 2 | Трассировка изменена в соответствии с генеральным планом городского поселения Зарайск (постановление Правительства Московской области от 14 апреля 2014 г. № 303/14 «О согласовании проекта генерального плана городского поселения Зарайск Зарайского муниципального района Московской области») |
| 321.О.1 | Пятницкое шоссе | Красногорский муниципальный район | Р | 2,2 | I | 6 |  |
| 321.О.2 |  | Городской округ Химки | Р | 1,3 | I | 6 | в границах Красногорского муниципального района (уточнение границ муниципальных образований) |
| 321.О.3 |  | Красногорский муниципальный район | С | 3,6 | I | 6 |  |
| 321.О.4 |  | Солнечногорский муниципальный район | С | 5,1 | I | 6 |  |
| 321.О.5 |  |  | С | 4,0 | I | 6 |  |
| 321.О.6 |  |  | Р | 1,0 | I | 6 |  |
| 321.О.7 |  |  | С | 4,7 | I | 6 |  |
| 321.О.8 |  |  | Р | 2,1 | I | 6 |  |
| 321.О.9 |  | Истринский муниципальный район | Р | 1,3 | I | 6 |  |
| 321.О.10 |  | Солнечногорский муниципальный район | Р | 1,7 | I | 6 |  |
| 321.О.11 |  |  | С | 4,8 | I | 6 | Добавлен участок реконструкция дороги от 321.О.11 до окончания дороги |
| 338.О.1 | Лесные поляны – Байбаки | Пушкинский муниципальный район | С | 2,1 | I | 4 |  |
| 338.О.2 |  | Городской округ Ивантеевка | С | 1,8 | I | 4 | Участок разбит на участок реконструкции, т.к. проходит по существующей улице местного знчения - ул. Толмачева, и участок строительства. |
| 338.О.3 |  | Щёлковский муниципальный район | С | 3,3 | I | 4 | Исключен участок дороги по Щелковскому району, название изменено на «Лесные Поляны – Ивантеевка». На основании совместного решения администраций муниципальных образований Щелковского района , Главархитектуры МО, ГУДХ МО |
|  | Обход д. Носово | Солнечногорский муниципальный район | С | 0,9 | III | 2 | Включена на основании Генерального плана, и обращения администрации Солнечногорского муниципального района |
|  | Луховицы – Городна – Берхино – туристическая база «Чайка» | Луховицкий муниципальный район | Р | 2,74 | III | 2 | Включена на основании СТП Луховицкого муниципального района |
|  | Балашиха – Салтыковка | Городской округ Балашиха | Р | 4,4 | I | 4 | Включена на основании проекта генерального плана. Генеральный план находится на стадии утверждения. |
|  | г. Красногорск, ул. Народного Ополчения | Красногорский муниципальный район | С | 1,0 | I | 4 | Включена на основании проекта генерального плана городского округа Красногорск и обращения администрации г. Красногорска вх №0742-14 от 21.04.2014 |
|  | улица в п. Михнево | Ступинский муниципальный район | С | 1,8 | МУ | 2 | Включена в соответствии с генеральным планом городского поселения Михнево подготовленным ГУП МО «НИиПИ градостроительства», утверждённым Решением Совета депутатов городского поселения Михнево Ступинского муниципального района Московской области от 26.07.2012 г. № 46/7 |
|  | Кубасово – Сьяново – Ситня-Щелканово | Ступинский муниципальный район | С | 7,5 | I | 4 | Включена в соответствии с генеральным планом городского поселения Ступино Ступинского муниципального района Московской области, подготовленным ГУП МО «НИиПИ градостроительства», утверждённым Решением Совета депутатов городского поселения Ступино Ступинского муниципального района Московской области от 15.11.2012 г. № 378/39 |
|  | подъезд к платформе Тесна с путепроводом через Павелецкое направление МЖД | Каширский муниципальный район | С | 2,2 | МУ | 2 | Включена на основании проекта генерального плана городского поселения Кашира (корректировка) |
|  | г. Жуковский, ул. Гагарина | Городской округ Жуковский | Р | 3,4 | МУ | 4 | Включена на основании письма администрации городского округа Жуковский от 02.12.2014 г. № исх-3636 |
|  | г. Жуковский, Туполевское шоссе | Городской округ Жуковский | Р | 1,9 | МУ | 4 | Включена на основании письма администрации городского округа Жуковский от 02.12.2014 г. № исх-3636 |
|  | г. Жуковский, ул. Чкалова | Городской округ Жуковский | Р | 2,7 | МУ | 4 | Включена на основании письма администрации городского округа Жуковский от 02.12.2014 г. № исх-3636 |
|  | г. Жуковский, ул. Амет-хан Султана | Городской округ Жуковский | Р | 0,9 | МУ | 2 | Включена на основании письма администрации городского округа Жуковский от 02.12.2014 г. № исх-3636 |
|  | г. Жуковский, ул. Клубная | Городской округ Жуковский | Р | 0,7 | МУ | 4 | Включена на основании письма администрации городского округа Жуковский от 02.12.2014 г. № исх-3636 |
|  | г. Жуковский, ул. Жуковского | Городской округ Жуковский | Р | 1,5 | МУ | 2 | Включена на основании письма администрации городского округа Жуковский от 02.12.2014 г. № исх-3636 |
|  | г. Жуковский, ул. Мясищева | Городской округ Жуковский | Р | 1,3 | МУ | 4 | Включена на основании письма администрации городского округа Жуковский от 02.12.2014 г. № исх-3636 |
|  | г. Жуковский, ул. Фрунзе | Городской округ Жуковский | Р | 0,7 | МУ | 2 | Включена на основании письма администрации городского округа Жуковский от 02.12.2014 г. № исх-3636 |
|  | г. Жуковский, ул. Кооперативная | Городской округ Жуковский | Р | 3,0 | МУ | 4 | Включена на основании письма администрации городского округа Жуковский от 02.12.2014 г. № исх-3636 |
|  | г. Жуковский, ул. Праволинейная | Городской округ Жуковский | Р | 2,0 | МУ | 2 | Включена на основании письма администрации городского округа Жуковский от 02.12.2014 г. № исх-3636 |
| 151.О | Татищево – Малоханово | Наро-Фоминский муниципальный район | С | 3,195 | III | 2 | Изменена трассировка и протяженность на основании разрабатываемого проекта Схемы территориального планирования Наро-Фоминского района. |

Мероприятия по учету решений центральных органов государственной исполнительной власти Московской области

В мероприятия по развитию сети автомобильных дорог на территории Московской области внесены следующие изменения:

- по распоряжениям Главного управления архитектуры Московской области включены или исключены автомобильные дороги;

- изменены характеристики автомобильных дорог при уточнении прогнозируемой интенсивности движения и градостроительной ситуации;

- изменена трассировка автомобильных дорог при разработке проектов планировки в масштабе 1:2000.

Перечень автомобильных дорог с измененными мероприятиями приведен в таблице 3.1.5.1.

Таблица 3.1.5.1

| Номер автомобильной дороги и участка | Наименование автомобильной дороги/участка | Муниципальное образование | Показатели |  |  |  | Основание и мероприятие по изменению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Строительство (С) / реконструкция (Р) | Длина участков, км | Категория | Число полос движения |  |
| 13.А | Москва – Санкт-Петербург |  |  |  |  |  |  |
| 13.А.1 |  | Городской округ Химки | С | 13,9 | I | 10 | изменена трассировка в соответствии с проектом строительства |
| 13.А.2 |  | Солнечногорский муниципальный район | С | 49,1 | I | 8 |  |
| 13.А.3 |  | Клинский муниципальный район | С | 33,6 | I | 8 |  |
| 5.С | М-5 «Урал» |  |  |  |  |  |  |
| 5.С.1 | МКАД – ЦКАД | Люберецкий муниципальный район | Р | 8,3 | I | 10 | изменена трассировка в соответствии с материалами, предоставленными ФКУ «Центравтомагистраль». Уточнена протяжённость |
| 5.С.2 |  |  | С | 3,0 | I | 8 |  |
| 5.С.3 |  | Раменский муниципальный район | С | 6,3 | I | 8 |  |
| 5.С.4 |  |  | Р | 17,7 | I | 8 |  |
| 5.С.5 |  | Городской округ Бронницы | Р | 3,6 | I | 8 |  |
| 5.С.6 |  |  | С | 1,8 | I | 8 |  |
| 5.С.7 |  | Раменский муниципальный район | С | 6,6 | I | 8 |  |
| 23.С | А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» |  |  |  |  |  |  |
| 23.С.1 | МКАД – граница Московской области | Мытищинский муниципальный район | Р | 10,3 | I | 8 |  |
| 23.С.2 |  |  | Р | 10,1 | I | 6 |  |
| 23.С.3 |  | Дмитровский муниципальный район | Р | 2,0 | I | 6 |  |
| 23.С.4 |  |  | С | 28,0 | I | 6 |  |
| 23.С.5 |  |  | Р | 19,2 | I | 6 |  |
| 23.С.6 |  | Талдомский муниципальный район | Р | 10,7 | I | 4 | Дорога отображена в соответствии проектом реконструкции автомобильной дороги А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» на участке км 80 – км 125 в Московской области, разрабатываемом ОАО «Гипродорнии» по заказу ФГУ «Центравтомагистраль» во исполнение федеральной программы «Модернизация транспортной системы России (2002 – 2010 г.)», утверждённой постановлением Правительства от 09.07.2007 г. № 437. На основании проекта Постановления Правительства Московской области «О реорганизации и переименовании памятника природы областного значения «Мельдинская колония сизых чаек», согласованного Главным управлением архитектуры и градостроительства Московской области, в районе памятника природы изменена трассировка нового участка автомобильной дороги А-104 «Москва – Дмитров – Дубна». Зона планируемого размещения на соответствующем участке дороги уменьшена до 100 м (до 50 м в каждую сторону от планируемой оси дороги). Данные изменения отражены на «Карте анализа комплексного развития территории». |
| 23.С.7 |  |  | С | 14,4 | I | 4 |  |
| 23.С.8 |  | Городской округ Дубна | С | 2,1 | _ | 4 |  |
| 23.С.9 |  |  | С | 7,8 | _ | 4 |  |
| 44.С | Москва – Нижний Новгород – Казань |  |  |  |  |  |  |
| 44.С.1 | МКАД – Железнодорожный | Люберецкий муниципальный район | С | 3,8 | I | 8 | изменена трассировка в соответствии с утвержденным проектом планировки автомобильной дороги федерального значения «Москва – Нижний Новгород – Казань». |
| 44.С.2 |  | Городской округ Балашиха | С | 0,8 | I | 8 |  |
| 44.С.3 |  | Люберецкий муниципальный район | С | 1,8 | I | 8 |  |
| 44.С.4 | Железнодорожный – Аксено-Бутырки | Городской округ Балашиха | С | 6,9 | I | 6 |  |
| 44.С.5 |  | Ногинский муниципальный район | С | 18,1 | I | 6 |  |
| 44.С.6 | Аксено-Бутырки – 47 км М-7 «Волга» |  | С | 1,8 | I | 4 |  |
| 44.С.7 | Аксено-Бутырки – ЦКАД |  | С | 8,2 | I | 6 |  |
| 44.С.8 |  | Городской округ Электросталь | С | 1,9 | I | 6 |  |
| 44.С.9 |  | Ногинский муниципальный район | С | 5,0 | I | 6 |  |
| 56.С | Подъезд к Звездному городку |  |  |  |  |  |  |
| 56.С.1 |  | Щёлковский муниципальный район | С | 1,8 | I | 4 | Исключена из СТП из-за невозможности прохождения на основании совместного решения администраций муниципальных образований Щелковского района, Главархитектуры МО, ГУДХ МО |
| 33.С | Подольск – Домодедово – Раменское – ЦКАД |  |  |  |  |  |  |
| 33.С.2 | Симферопольское шоссе – М-4 «Дон» | Подольский муниципальный район | С | 0,7 | I | 6 | изменена трассировка в соответствии с разработанным проектом планировки (утвержденным постановлением Правительства Московской области от 31.07.14 № 589/28 |
| 33.С.3 |  | Городской округ Домодедово | С | 5,2 | I | 6 |  |
| 33.С.4 |  |  | С | 3,0 | I | 6 |  |
| 33.С.5 |  |  | Р | 3,1 | I | 6 |  |
| 33.С.6 |  |  | С | 1,5 | I | 6 |  |
| 33.С.7 | М-4 «Дон» – «Зеленая слобода – Константиново» – аэропорт Домодедово» |  | С | 10,5 | I | 6 |  |
| 33.С.8 |  | Раменский муниципальный район | С | 5,0 | I | 6 |  |
| 33.С.9 | «Зеленая слобода – Константиново» –аэропорт Домодедово» – «ЦКАД – Куровское – Шатура – граница Московской области» |  | С | 27,6 | I | 6 |  |
| 101.О | МКАД – Дзержинский – Лыткарино |  |  |  |  |  |  |
| 101.О.1 |  | Городской округ Дзержинский | С | 6,5 | I | 4 | Изменена трассировка в соответствии с разработанным проектом планировки №685/32 от 26.08.2014 |
| 101.О.2 |  | Городской округ Лыткарино | С | 7,2 | I | 4 |  |
| 102.О | Лыткарино – Томилино – Красково – Железнодорожный |  |  |  |  |  |  |
| 102.О.1 |  | Люберецкий муниципальный район | Р | 5,1 | I | 4 | Изменена трассировка на основании Проекта планировки территории для размещения линейного объекта капитального строительства – автомобильной дороги «Лыткарино – Томилино – Красково – Железнодорожный», согласованного Градостроительным советом Московской области (протокол от 22.10.2013 № 24) и находящегося на утверждении |
| 102.О.2 |  |  | С | 2,5 | I | 4 |  |
| 102.О.3 |  |  | С | 9,5 | I | 6 |  |
| 102.О.4 |  |  | Р | 1,2 | I | 6 |  |
| 102.О.5 |  |  | С | 1,8 | I | 6 |  |
| 102.О.6 |  | Городской округ Балашиха | С | 1,0 | I | 6 |  |
| 102.О.7 |  | Городской округ Железнодорожный | С | 2,5 | I | 6 |  |
| 166.О.1 | Пятница – Красная гора – Черусти | Шатурский муниципальный район | Р | 17,8 | III | 2 | Дорога исключена из мероприятий, дорога переведена в объект местного значения на основании постановления Правительства Московской области от 5 августа 2008 г. N 653/26 |
| 166.О.2 |  |  | С | 5,9 | III | 2 |  |
| 167.О | Красная гора – граница Московской области | Шатурский муниципальный район | Р | 12,4 | III | 2 | Дорога исключена из мероприятий, дорога переведена в объект местного значения на основании постановления Правительства Московской области от 5 августа 2008 г. N 653/26 |
| 168.О | Мишеронский – Северная Грива | Шатурский муниципальный район | С | 11,2 | III | 2 | Дорога исключена из мероприятий, дорога переведена в объект местного значения на основании постановления Правительства Московской области от 5 августа 2008 г. N 653/26 |
| 183.О.1 | Западный обход г. Щёлково | Щёлковский муниципальный район | С | 8,0 | I | 4 | Изменена трассировка на основании проекта планировки территории для размещения линейного объекта, находящегося на стадии утверждения |
| 183.О.2 |  |  | Р | 2,4 | I | 4 |  |
| 201.О.1 | МКАД – Котельники – Егорьевское шоссе | Городской округ Котельники | С | 4,4 | I | 6 | Дорога изменена в соответствии с утвержденным проектом планировки территории № 526/25 от 07.07.2014 |
| 201.О.2 |  | Люберецкий муниципальный район | С | 1,5 | I | 6 |  |
| 210.О | М-4 «Дон» (г. Видное) – западное Домодедово – «Подольск – Домодедово – Раменское – ЦКАД» |  |  |  |  |  |  |
| 210.О.1 |  | Ленинский муниципальный район | Р | 1,7 | I | 6 | изменена трассировка в соответствии с разработанным проектом планировки территории подсобного хозяйства Суханово в пос. Суханово сельского поселения Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области |
| 210.О.2 |  | Подольский муниципальный район | Р | 5,2 | I | 6 | разбито на два участка (4 и 6 полос) в связи с невозможностью расширения до 6 полос через д. Федюково |
| 210.О.3 |  |  | С | 3,7 | I | 6 |  |
| 210.О.4 |  | Городской округ Домодедово | С | 3,4 | I | 6 |  |
| 215.О.1 | Аэродром ЛИИ им. Громова – «Подольск – Домодедово – Раменское – ЦКАД» | Раменский муниципальный район | С | 3,6 | I | 4 | изменена трассировка в месте примыкания к автомобильной дороге «Подольск – Домодедово – Раменское – ЦКАД» в соответствии с проектом планировки, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 31.07.14 № 589/28 |
| 215.О.2 |  | Городской округ Жуковский | С | 4,6 | I | 4 |  |
| 268.О.1 | Пятницкое шоссе – Огниково | Солнечногорский муниципальный район | С | 1,2 | III | 2 |  |
| 268.О.2 |  | Истринский муниципальный район | С | 3,0 | III | 2 | изменена трассировка в соответствии с разработанным проектом планировки территории ДПК «Никитское». Проект находится на согласовании. |
| 273.О.1 | Юго-западный обход г. Подольска | Городской округ Подольск | С | 1,0 | – | 4 |  |
| 273.О.2 |  | Подольский муниципальный район | С | 3,5 | I | 4 | изменена трассировка в соответствии с проектом планировки строительства автомобильной дороги «Южный обход г. Подольска» (Постановление Правительства Московской области от 9 сентября 2013 г. № 714/37 «Об утверждении проекта планировки территории для строительства автомобильной дороги «Южный обход г. Подольска» в Подольском муниципальном районе, городском округе Климовск Московской области»). |
| 278.О.1 | Западный обход г. Климовска | Подольский муниципальный район | С | 4,4 | I | 4 | Дорога исключена в соответствии с невозможностью ее трассировки на застроенной территории. Решение принято на совещании с главным инженером института в сентябре 2014 года. |
| 278.О.2 |  |  | Р | 0,5 | I | 4 |  |
| 278.О.3 |  |  | С | 1,1 | I | 4 |  |
| 278.О.4 |  | Городской округ Климовск | С | 0,2 | I | 4 |  |
| 278.О.5 |  |  | Р | 1,4 | I | 4 |  |
| 282.О.1 | Солнцево – Бутово – Видное | Ленинский муниципальный район | С | 2,1 | I | 4 | Изменена трассировка при разработке проекта планировки территории рельсового скоростного пассажирского транспорта с учетом объектов культурного наследия. Увеличено количество полос движения до 6 на основании прогнозируемой интенсивности движения |
| 282.О.2 |  |  | С | 12,7 | I | 4 |  |
| 282.О.3 |  |  | Р | 4,3 | I | 4 |  |
| 282.О.4 |  |  | С | 10,9 | I | 4 |  |
| 282.О.5 |  |  | Р | 1,8 | I | 4 |  |
| 282.О.6 |  |  | С | 4,1 | I | 4 |  |
| 282.О.7 |  |  | Р | 1,7 | I | 4 |  |
| 304.О | МКАД – Путилково | Красногорский муниципальный район | С | 1,4 | I | 4 | Дорога переведена в объекты местного значения на основании постановления Правительства Московской области от 5 августа 2008 г. N 653/26 |
| 322.О.1 | Зеленоград – Снегири – М-9 «Балтия» | Солнечногорский муниципальный район | Р | 2,3 | I | 4 |  |
| 322.О.2 |  | Истринский муниципальный район | С | 4,4 | I | 4 | Изменена трассировка в соответствии с разработанным проектом планировки для строительства участка автомобильной дороги «Зеленоград – Снегири – М-9 «Балтия» |
| 322.О.3 |  |  | Р | 1,0 | I | 4 |  |
| 322.О.4 |  |  | С | 11,9 | I | 4 |  |
| 329.О | М-10 «Россия» – Перепечино | Солнечногорский муниципальный район | С | 3,4 | II | 2 | Изменена в соответствии с СТП Солнечногорского района, находящегося на стадии утверждения. |
| 331.О | Лыткаринское шоссе | Городской округ Лыткарино | Р | 2,8 | I | 4 | Изменена в соответствии с генеральным планом г.Лыткарино. Утвержден в 2010 году. |
| 336.О.1 | А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» – «Хлебниково – Рогачево» (северный обход г. Лобни) | Мытищинский муниципальный район | С | 2,9 | I | 6 | Изменена трассировка автомобильной дороги на основании утвержденного проекта планировки линейного объекта |
| 336.О.2 |  | Городской округ Лобня | С | 3,0 | I | 6 |  |
|  | Обход п.Чкаловский и п.Свердловский | Щелковский муниципальный район | С | 20,2 | I | 4 | Включена на основании совещания в ГУДХ по вопросу рассмотрения платных дорог регионального значения |
|  | Волоколамское шоссе(мкр. Опалиха) – М-9 «Балтия» | Красногорский муниципальный район | С | 4,2 | I | 4 | Включена на основании проекта планировки территории для строительства автомобильной дороги Волоколамское шоссе (мкр. Опалиха) – М-9 «Балтия». Проект находится на согласовании. |
|  | Псарево – Петрово | Ступинский муниципальный район | С | 3,2 | I | 4 | Внесена в соответствии с протоколом совещания в Главном управлении архитектуры по вопросу включения мероприятий по строительству объектов транспортной инфраструктуры микрорайона Новое Ступино в проект СТП ТО МО |
|  |  |  | Р | 6,5 | I | 4 |  |
|  |  |  | С | 4,5 | I | 4 |  |
|  |  |  | Р | 6,8 | I | 4 |  |
|  | Колычево – Верзилово – Малино | Ступинский муниципальный район | С | 1,7 | МУ | 2 | Внесена в проект СТП ТО МО по решению МВК по градостроительному регулированию и организации территории Московской области от 14 февраля 2013 |
|  | г. Жуковский, ул. Жуковского (участок) | Городской округ Жуковский | Р | 1,3 | МУ | 2 | включена по решению рабочего совещания в ГУП МО «НИиПИ градостроительства» в связи с организацией полетов с аэродрома «Раменское» лоукостеров и изменением схемы движения общественного транспорта для доставки пассажиров от пл. Отдых |
|  | г. Жуковский, ул. Чкалова (участок) | Городской округ Жуковский | Р | 0,7 | МУ | 4 | включена по решению рабочего совещания в ГУП МО «НИиПИ градостроительства» в связи с организацией полетов с аэродрома «Раменское» лоукостеров и изменением схемы движения общественного транспорта для доставки пассажиров от пл. Отдых |
|  | г. Жуковский, ул. Горького | Городской округ Жуковский | Р | 0,7 | МУ | 4 | включена по решению рабочего совещания в ГУП МО «НИиПИ градостроительства» в связи с организацией полетов с аэродрома «Раменское» лоукостеров и изменением схемы движения общественного транспорта для доставки пассажиров от пл. Отдых |
|  | г. Жуковский, ул. Дзержинского | Городской округ Жуковский | Р | 0,9 | МУ | 2 | включена по решению рабочего совещания в ГУП МО «НИиПИ градостроительства» в связи с организацией полетов с аэродрома «Раменское» лоукостеров и изменением схемы движения общественного транспорта для доставки пассажиров от пл. Отдых |
|  | г. Жуковский, ул. Наркомвод | Городской округ Жуковский | Р | 3,4 | МУ | 2 | включена по решению рабочего совещания в ГУП МО «НИиПИ градостроительства» в связи с организацией полетов с аэродрома «Раменское» лоукостеров и изменением схемы движения общественного транспорта для доставки пассажиров от пл. Отдых |
|  | Люберцы – Железнодорожный | Люберецкий муниципальный район | Р | 1,1 | I | 4 | включена в составе разработанного проекта планировки строительства автомобильной дороги «Лыткарино – Томилино – Красково – Железнодорожный». Проект находится на стадии утверждения. |
|  | ММК – Бурцево – Власово | Наро-Фоминский муниципальный район | С | 8,331 | III | 2 | Дорога удалена на основании обращения главы городского поселения Апрелевка. Письмо Вх/2321-14 от 03.12.2014 |

Реализованные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

Мероприятия, реализованные в период 2007–2015 годов, исключенные из перечня мероприятий одобренной Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области:

- нового ввода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу (МКАД) автомобильной дороги федерального значения М-1 «Беларусь» в обход г. Одинцово;

- участка платной автомагистрали М-11 «Столица» от МКАД до М-10 «Россия»;

- реконструкция автомагистрали М-9 «Балтия» на участке МКАД – А-107 ММК;

- Подъезд к г. Жуковский (ЛИИ им. Громова) от М-5 «Урал»;

- Подъезд к г. Зеленограду.

Мероприятия по обеспечению трансформации автомобильных дорог в населенных пунктах

Автомобильные дороги общего пользования федерального, регионального и местного значения при прохождении через населенные пункты трансформируются, соответственно, в магистральные улицы городского или районного значения в городских населенных пунктах и в главные улицы в сельских населенных пунктах.

Улицы городов и сельских населенных пунктов предназначены для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств освещения, информации и организации движения.

Уличная сеть городских и сельских населенных пунктов должна обеспечивать: разделение основных и местных транспортных потоков, их дифференциацию по видам транспорта и скорости движения; изоляцию транзитного и грузового автомобильного движения от жилой застройки; повышение уровня благоустройства территории и оздоровления окружающей городской среды.

Уличная сеть городских и сельских населенных пунктов должна обеспечивать пешеходную доступность остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта (300 – 600 м), создавать условия для дифференциации на улицы с преимущественным движением средств общественного пассажирского транспорта и легковых автомобилей и улицы с преимущественным движением грузового автотранспорта.

Технические решения при строительстве и реконструкции улиц должны обеспечивать:

нормативную скорость, пропускную способность и безопасность движения расчетных потоков транспортных средств и пешеходов;

экономичность эксплуатации транспорта и снижение уровня его отрицательного воздействия на окружающую среду;

защиту прилегающей застройки от транспортного шума и загазованности;

комплексность решений вертикальной планировки, систем водоотвода и природоохранных мероприятий.

Ширина улиц в красных линиях определяется в зависимости от их категории, интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава и количества элементов, размещаемых в пределах поперечного профиля, с учетом санитарно-гигиенических условий и требований особых обстоятельств. Как правило, ширина улиц в красных линиях принимается: магистральных улиц в крупных городах – 50-75 м, в иных городских населенных пунктах 30-50 м; главных улиц в сельских населенных пунктах – 20-30 м.

Тип поперечного профиля улиц, состав и количество элементов, их взаиморасположение и пространственное решение определяются особенностями застройки, интенсивностью транспортного и пешеходного движения, видами транспорта, использованием надземного и подземного пространства.

При строительстве и реконструкции улиц в городах необходимо рассматривать возможности использования наземного и подземного пространства улиц для размещения автомобильных стоянок и гаражей.

Проезжая часть магистральных улиц городского или районного значения должна иметь не менее двух полос движения в двух направлениях, которые могут быть использованы для движения смешанного транспортного потока или специализированного потока: движение только средств общественного транспорта или легковых автомобилей. Наибольшее число полос движения в одном направлении – четыре, которые, как правило, используются для движения смешанных потоков транспортных средств, но, в этом случае, целесообразна специализация полос движения по видам транспорта.

Ширину пешеходной части тротуаров следует принимать кратной 0,75 м – ширине одной полосы пешеходного движения. Пешеходные тротуары должны иметь от двух до восьми полос движения. Ширину тротуаров следует устанавливать с учетом категорий улиц и в зависимости от размеров пешеходного движения, а также размещения в пределах тротуаров опор мачт освещения, деревьев и т.п.

На подходах магистральных улиц городского значения к пересечениям с регулируемым и саморегулируемым движением, как правило, следует предусматривать уширение проезжей части на ширину одной полосы движения (для левоповоротных потоков) на расстоянии не менее 50 м от пересечения. Протяженность отгона должна составлять не менее 20 м.

На магистральных улицах городского или районного значения в населенных пунктах допускается устройство боковых проездов шириной 7 м, а в случае движения общественного транспорта в одном направлении – 7,5 м, в двух направлениях – не менее 10,5 м.

Велосипедные дорожки следует предусматривать на территории жилых и промышленных районов, в парках и лесопарках, а также на магистральных улицах регулируемого движения, улицах и дорогах местного значения, обеспечивающих подъезд к торговым центрам, стадионам, пляжам, выставкам, рынкам, автостоянкам и гаражам. Пропускная способность одной полосы движения – 300 велосипедов в час.

Стоянки для хранения велосипедов устраиваются в комплексе с объектами посещения, а также у станций пригородно-городских железных дорог, на конечных пунктах и в узлах пересадки с уличного пассажирского транспорта.

Велосипедные дорожки устраиваются на улицах, имеющих продольный уклон, как правило, не более 30 ‰.

Планировочные средства обустройства улиц включают: выделение специализированных и обособленных полос движения транспорта; разделительных и краевых полос безопасности; устройство направляющих островков и островков безопасности; размещение и планировочная организация остановочных пунктов, уличных стоянок, въездов или выездов транспортных пересечений; въездов и выездов в гаражи и стоянки, в зоны пешеходного движения транспорта и др.

Остановочные площадки общественного пассажирского транспорта, как правило, должны размещаться за перекрестками или за наземными пешеходными переходами на расстоянии, соответственно, не менее 20 и 5 м. Длина остановочной площадки принимается в зависимости от одновременно стоящих транспортных средств из расчета 20 м на один автобус или троллейбус, но не более 60 м.

На магистральных улицах с проезжей частью в одну-две полосы движения в одном направлении при интервалах движения средств массового общественного пассажирского транспорта менее 3 мин остановочные площадки следует размещать в уширениях проезжей части. Ширина остановочной площадки принимается 3-3,5 м, протяженность отгонов 20-30 м, протяженностью прямого участка не более 40 м.

На магистральных улицах в населенных пунктах остановки экспресс-автобусов следует устраивать в виде «карманов», обособленных от основной проезжей части разделительной полосой шириной 2-3 м. Ширина остановочных площадок принимается 4,5-5 м. Переходно-скоростные полосы для замедления и ускорения движения экспресс-автобусов на ровных участках улиц устраиваются протяженностью соответственно не менее 100 и 150 м с уменьшением или увеличением их длин на 10 м соответственно на каждые 10 ‰ подъема или спуска продольного профиля.

Размещение остановок массового общественного пассажирского транспорта и организацию пересадок пассажиров на пересечениях в разных уровнях следует, как правило, осуществлять на уровне поверхности земли, с учетом удобства подходов к прилегающей застройке.

Допускается размещение остановок в первом подземном или надземном уровнях искусственных сооружений с организацией подъема и спуска пассажиров при разности отметок уровней до 6 м по лестницам, а более 6 м с использованием механических средств. Лестницы должны дополнительно оборудоваться наклонными полосами для спуска и подъема детских и инвалидных колясок.

Перечень мероприятий по автомобильным дорогам дополнен автомобильными дорогами регионального значения, которые расположены в населенных пунктах и являются магистральными улицами или главными улицами населенного пункта. Перечень приведен в таблице 3.1.7.1.

Таблица 3.1.7.1

| Номер автомобильной дороги | Номер участка | Наименование автомобильной дороги/участка | Муниципальное образование | Показатели |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Строительство (С)/ Реконструкция (Р) | Длина участка, км | Категория | Число полос движения | Ширина полосы отвода, м | Зоны планируемого размещения линейных объектов автомобильного транспорта |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширина, м | Площадь, га |
| 0035 | 41003503 | А-107 «Московское малое кольцо» | Бронницы | Р | 1,08 | МУ | 4 |  | 80 | 8,6 |
| 0084 | 41008417 | М-5 «Урал» | Бронницы | Р | 1,28 | МУ | 2 |  | 80 | 10,2 |
| 0105 | 41010516 | А-108 «Московское большое кольцо» | Орехово-Зуево | Р | 1,32 | МУ | 4 |  | 40 | 5,3 |
| 0010 | 42183101 | г. Дзержинский, ул. Томилинская | Дзержинский | Р | 0,68 | МУ | 4 | 0 | 50 | 3,4 |
| 0054 | 42005401 | Подъезд к г. Жуковскому (ответвление от автомобильной дороги «Подъезд к аэродрому ЛИИ им. Громова) | Жуковский | С | 2,11 | МУ | 4 | 65 | 200 | 42,2 |
| 0055 | 42005501 | Ступино - Озёры - Зарайск | Озёры | Р | 6,17 | МУ | 4 | 0 | 40 | 24,7 |
| 0056 | 42005602 | М-8 «Холмогоры» - Ивантеевка - Щелково | Щёлковский | Р | 6,41 | МУ | 4 | 0 | 100 | 64,1 |
| 0082 | 42008201 | «Хлебниково - Рогачево» | Лобня | Р | 1,90 | МУ | 4 | 0 | 40 | 7,6 |
| 0086 | 42008601 | МКАД - Дзержинский - Лыткарино | Дзержинский | С | 6,73 | МУ | 4 | 0 | 100 | 67,3 |
| 0086 | 42008602 | МКАД - Дзержинский - Лыткарино | Лыткарино | С | 7,27 | МУ | 4 | 65 | 100 | 72,7 |
| 0087 | 42008700 | г. Люберцы, ул.Смирновская | Люберецкий | Р | 0,74 | МУ | 6 | 72 | 100 | 7,4 |
| 0098 | 42009803 | Осташковское шоссе | Мытищи | Р | 0,39 | МУ | 4 | 0 | 100 | 3,9 |
| 0125 | 42012501 | Подольск - Домодедово | Подольск | Р | 1,72 | МУ | 6 | 0 | 50 | 8,6 |
| 0126 | 42012601 | Юго-западный обход г. Подольска | Подольск | С | 0,99 | МУ | 4 | 0 | 50 | 5,0 |
| 0142 | 42014203 | Москва - Жуковский | Люберецкий | Р | 5,29 | МУ | 6 | 0 | 100 | 52,9 |
| 0143 | 42014301 | М-7 «Волга - Носовихинское шоссе» | Реутов | Р | 3,80 | МУ | 4 | 40 | 50 | 19,0 |
| 0143 | 42014302 | М-7 «Волга - Носовихинское шоссе» | Балашиха | С | 0,82 | МУ | 4 | 0 | 50 | 4,1 |
| 0143 | 42014303 | М-7 «Волга - Носовихинское шоссе» | Балашиха | Р | 0,08 | МУ | 4 | 0 | 50 | 0,4 |
| 0150 | 42015001 | Симферопольское шоссе | Подольск | Р | 12,11 | МУ | 6 | 0 | 50 | 60,6 |
| 0150 | 42015002 | Симферопольское шоссе | Подольск | Р | 4,62 | МУ | 6 | 0 | 50 | 23,1 |
| 0163 | 42016303 | «Хлебниково - Рогачево» - «Шереметьево-1 - Шереметьево-2» | Лобня | С | 3,79 | МУ | 4 | 0 | 100 | 37,9 |
| 0186 | 42018601 | п. ТЭЦ N 22 - МКАД | Дзержинский | Р | 1,11 | МУ | 4 | 65 | 50 | 5,6 |
| 0209 | 32020901 | «Подъезда к Инновационному центру «Сколково» от транспортной развязки на 50 км МКАД» | Одинцовский | С | 0,81 | МУ | 6 | - | 100 | 8,1 |
| 0209 | 32020902 | «Подъезда к Инновационному центру «Сколково» от транспортной развязки на 50 км МКАД» | Одинцовский | С | 1,53 | МУ | 4 | - | 100 | 15,3 |
| 0214 | 32021401 | Подольск – Климовск | Подольск | С | 3,14 | МУ | 4 | - | 100 | 31,4 |
| 0214 | 42021402 | Подольск – Климовск | Подольск | Р | 0,37 | МУ | 4 | - | 70 | 2,6 |
| 0214 | 42021403 | Подольск – Климовск | Подольск | Р | 0,88 | МУ | 2 | - | 70 | 6,2 |
| 0216 | 42021601 | «М-8 «Холмогоры» - Лесные Поляны - Королев» | Пушкинский | Р | 1,23 | МУ | 4 | 0 | 60 | 7,4 |
| 0216 | 42021602 | «М-8 «Холмогоры» - Лесные Поляны - Королев» | Пушкинский | С | 0,65 | МУ | 4 | 65 | 200 | 13,1 |
| 0216 | 42021603 | «М-8 «Холмогоры» - Лесные Поляны - Королев» | Королёв | С | 0,57 | МУ | 4 | 0 | 100 | 5,7 |
| 0216 | 42021604 | «М-8 «Холмогоры» - Лесные Поляны - Королев» | Королёв | Р | 3,10 | МУ | 4 | 0 | 60 | 18,6 |
| 0224 | 42022402 | Протвино - Оболенск | Протвино | Р | 2,14 | МУ | 2 | 0 | 50 | 10,7 |
| 0226 | 42022601 | Серпухов - Протвино | Протвино | Р | 2,83 | МУ | 4 | 0 | 50 | 14,2 |
| 0226 | 42022602 | Серпухов - Протвино | Протвино | С | 1,59 | МУ | 4 | 0 | 50 | 8,0 |
| 0708 | 52070802 | «Карино - Макеево - Печерники» - Макеево - Давыдово | Зарайский | Р | 0,98 | ЖУ | 2 | 0 | 35 | 3,4 |
| 0708 | 52070803 | «Карино - Макеево - Печерники» - Макеево - Давыдово | Зарайский | Р | 0,54 | ЖУ | 2 | 0 | 35 | 1,9 |
| 0906 | 52090601 | «Луховицы - Городна - Берхино» - Д-4 | Луховицкий | С | 0,24 | ЖУ | 2 | 35 | 35 | 0,9 |
| 1199 | 52119901 | «ММК - Нащекино» - Рылеево | Раменский | Р | 0,94 | ЖУ | 2 | 35 | 25 | 2,4 |
| 1499 | 52149901 | с. Ловцы, ул. Свободы | Луховицкий | Р | 0,48 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,2 |
| 1500 | 52150001 | с. Ловцы, ул. Смычка | Луховицкий | Р | 0,43 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,1 |
| 1501 | 52150101 | с. Ловцы, ул. Заозерная | Луховицкий | Р | 0,21 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,5 |
| 1502 | 52150201 | с. Ловцы, ул. Пролетарская 2я и 3я | Луховицкий | Р | 0,22 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,6 |
| 1503 | 52150301 | с. Ловцы, ул. Пролетарская 1я | Луховицкий | Р | 0,14 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,3 |
| 1505 | 52150501 | с. Ловцы, ул. Октябрьская | Луховицкий | Р | 0,50 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,3 |
| 1506 | 52150601 | «Ловцы - Белоомут» - Д-1 | Луховицкий | Р | 0,57 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,4 |
| 1507 | 52150701 | с. Ловцы, ул. Гражданская | Луховицкий | Р | 0,11 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,3 |
| 1508 | 52150801 | с. Ловцы, ул. Комсомольская | Луховицкий | Р | 0,11 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,3 |
| 1509 | 52150901 | с. Ловцы, ул. Победы | Луховицкий | Р | 0,35 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,9 |
| 1510 | 52151001 | «Клементьево - Настасьино» - Настасьино» | Можайский | Р | 1,88 | ЖУ | 2 | 0 | 40 | 7,5 |
| 1511 | 52151101 | г. Можайск, ул. Красноармейская | Можайский | Р | 0,35 | ЖУ | 2 | 0 | 40 | 1,4 |
| 1512 | 52151201 | г. Можайск, ул. Каракозова | Можайский | Р | 0,37 | ЖУ | 2 | 0 | 20 | 0,7 |
| 1513 | 42151301 | г. Можайск, ул. Фрунзе | Можайский | Р | 1,74 | МУ | 2 | 0 | 40 | 7,0 |
| 1513 | 42151302 | г. Можайск, ул. Фрунзе | Можайский | Р | 0,19 | МУ | 2 | 0 | 40 | 0,7 |
| 1513 | 42151303 | г. Можайск, ул. Фрунзе | Можайский | Р | 0,84 | МУ | 2 | 0 | 40 | 3,4 |
| 1513 | 52151301 | г. Можайск, ул. Фрунзе | Можайский | Р | 0,55 | ЖУ | 2 | 0 | 40 | 2,2 |
| 1514 | 52151401 | Федоскино - Семенищево | Мытищи | Р | 1,01 | ЖУ | 2 | 0 | 40 | 4,0 |
| 1515 | 52151502 | Подъезд на 41 км А-104 «Москва - Дмитров - Дубна» - Лысково | Мытищи | Р | 0,40 | ЖУ | 2 | 0 | 40 | 1,6 |
| 1516 | 52151601 | «Трудовая - канал им. Москвы» - Драчево | Мытищи | Р | 0,56 | ЖУ | 2 | 0 | 40 | 2,3 |
| 1517 | 52151701 | «ММК - Игнатово - Пчелка - Протасово» - Большое Ивановское | Мытищи | Р | 0,69 | ЖУ | 2 | 0 | 40 | 2,8 |
| 1519 | 52151901 | «Федоскино - Аксаково» - Крюково | Мытищи | Р | 0,67 | ЖУ | 2 | 0 | 40 | 2,7 |
| 1520 | 52152001 | Мамонтовка - Акулово | Пушкинский | Р | 0,71 | ЖУ | 2 | 0 | 40 | 2,8 |
| 1521 | 52152101 | р.п. Ильинский, ул. Ленинская | Раменский | Р | 0,15 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,4 |
| 1522 | 52152201 | г. Руза, Волоколамское шоссе | Рузский | Р | 0,37 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,9 |
| 1523 | 52152301 | МБК - Березняки | Сергиево-Посадский | Р | 0,89 | ЖУ | 2 | 0 | 35 | 3,1 |
| 1524 | 52152401 | Волосково - Взгляднево | Сергиево-Посадский | С | 0,48 | ЖУ | 2 | 0 | 40 | 1,9 |
| 1525 | 52152501 | г. Талдом, ул. Красноармейская | Талдомский | Р | 0,88 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 2,2 |
| 1526 | 52152601 | г. Талдом, ул. Ленстрой | Талдомский | Р | 1,16 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 2,9 |
| 1527 | 52152701 | г. Талдом, ул. Крайняя | Талдомский | Р | 2,03 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 5,1 |
| 1528 | 52152801 | г. Талдом, ул. Горская | Талдомский | Р | 1,97 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 4,9 |
| 1529 | 52152901 | г. Талдом, ул. Полевая | Талдомский | Р | 1,24 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 3,1 |
| 1530 | 42153001 | г. Талдом, пл. Карла Маркса | Талдомский | Р | 0,37 | МУ | 2 | 0 | 40 | 1,5 |
| 1531 | 52153101 | г. Талдом, ул. Вокзальная | Талдомский | Р | 1,33 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 3,4 |
| 1532 | 52153201 | г. Талдом, пер. Горской | Талдомский | Р | 0,55 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,4 |
| 1533 | 52153301 | г. Талдом, пер. Московский | Талдомский | Р | 0,15 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,4 |
| 1534 | 52153401 | г. Талдом, пер. Вокзальный | Талдомский | Р | 0,15 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,4 |
| 1535 | 52153501 | г. Талдом, пер. Безымянный | Талдомский | Р | 0,43 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,1 |
| 1536 | 52153601 | г. Талдом, пер. Безымянный (уч-к 2) | Талдомский | Р | 0,11 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,3 |
| 1537 | 52153701 | г. Талдом, ул. Орлова | Талдомский | Р | 0,31 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,8 |
| 1538 | 52153801 | г. Талдом, ул. 8 Марта | Талдомский | Р | 0,76 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,9 |
| 1539 | 52153901 | г. Талдом, ул. Загородная (уч-к 2) | Талдомский | Р | 0,89 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 2,2 |
| 1540 | 52154001 | г. Талдом, пер. Садовый | Талдомский | Р | 0,27 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,7 |
| 1541 | 52154101 | г. Талдом, ул. Розы Люксембург | Талдомский | Р | 0,28 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,7 |
| 1542 | 52154201 | г. Талдом, ул. Садовая | Талдомский | Р | 0,42 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,0 |
| 1543 | 52154301 | г. Талдом, проезд Милицейский | Талдомский | Р | 0,21 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,5 |
| 1544 | 52154401 | г. Талдом, ул. Красина | Талдомский | Р | 0,53 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,3 |
| 1545 | 52154501 | г. Талдом, ул. Пришвина | Талдомский | Р | 1,50 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 3,8 |
| 1546 | 52154601 | г. Талдом, ул. Калязинская | Талдомский | Р | 0,58 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,5 |
| 1547 | 52154701 | г. Талдом, туп. Калязинский | Талдомский | Р | 0,24 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,6 |
| 1548 | 42154801 | г. Талдом, ул. Тверская | Талдомский | Р | 0,63 | МУ | 2 | 0 | 40 | 2,5 |
| 1549 | 52154901 | г. Талдом, ул. Седова | Талдомский | Р | 0,79 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 2,0 |
| 1550 | 52155001 | г. Талдом, проезд 2-й Кимрский | Талдомский | Р | 0,44 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,1 |
| 1551 | 52155101 | г. Талдом, ул. Пролетарская | Талдомский | Р | 0,27 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,7 |
| 1552 | 52155201 | г. Талдом, проезд Кимрский 1-й | Талдомский | Р | 0,17 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,4 |
| 1553 | 52155301 | г. Талдом, ул. Октябрьская | Талдомский | Р | 0,96 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 2,4 |
| 1554 | 52155401 | г. Талдом, ул. Крестьянская | Талдомский | Р | 1,02 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 2,5 |
| 1555 | 52155501 | г. Талдом, ул. Первомайская | Талдомский | Р | 0,72 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,8 |
| 1556 | 52155601 | г. Талдом, ул. Гражданская | Талдомский | Р | 1,23 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 3,1 |
| 1557 | 52155701 | г. Талдом, проезд Октябрьский | Талдомский | Р | 0,52 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,3 |
| 1558 | 52155801 | г. Талдом, ул. Тихая | Талдомский | Р | 0,64 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,6 |
| 1559 | 52155901 | г. Талдом, ул. Горького | Талдомский | Р | 0,52 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,3 |
| 1560 | 52156001 | г. Талдом, ул. Чкалова | Талдомский | Р | 0,89 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 2,2 |
| 1561 | 52156101 | г. Талдом, ул. Осипенко | Талдомский | Р | 0,69 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,7 |
| 1562 | 52156201 | г. Талдом, проезд Калязинский | Талдомский | Р | 0,49 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,2 |
| 1563 | 52156301 | г. Талдом, проезд Безымянный | Талдомский | Р | 0,21 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,5 |
| 1564 | 52156401 | г. Талдом, проезд Безымянный (уч-к 2) | Талдомский | Р | 0,30 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,7 |
| 1565 | 52156501 | г. Талдом, ул. Пушкина | Талдомский | Р | 0,43 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,1 |
| 1566 | 52156601 | г. Талдом, ул. Северная | Талдомский | Р | 0,40 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,0 |
| 1567 | 52156701 | г. Талдом, пер. Первомайский | Талдомский | Р | 0,30 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,7 |
| 1568 | 52156801 | г. Талдом, Привокзальная площадь | Талдомский | Р | 0,20 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,5 |
| 1569 | 52156901 | г. Талдом, пл. Вокзальная | Талдомский | Р | 0,21 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,5 |
| 1570 | 52157001 | г. Талдом, проезд Школьный | Талдомский | Р | 0,19 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,5 |
| 1571 | 52157101 | г. Талдом, проезд Строителей | Талдомский | Р | 0,23 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,6 |
| 1572 | 52157201 | г. Талдом, проезд Кооперативный | Талдомский | Р | 0,22 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,6 |
| 1573 | 52157301 | г. Талдом, ул. Заозерная | Талдомский | Р | 0,24 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,6 |
| 1574 | 52157401 | г. Талдом, ул. Новая | Талдомский | Р | 0,29 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,7 |
| 1575 | 52157501 | г. Талдом, ул. Лермонтова | Талдомский | Р | 0,20 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,5 |
| 1576 | 52157601 | г. Талдом, проезд Лермонтова | Талдомский | Р | 0,15 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,4 |
| 1577 | 52157701 | г. Талдом, проезд Дарвина | Талдомский | Р | 0,23 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,6 |
| 1578 | 52157801 | г. Талдом, ул. Дарвина | Талдомский | Р | 0,94 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 2,3 |
| 1579 | 52157901 | г. Талдом, ул. Лесная | Талдомский | С | 0,49 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,2 |
| 1580 | 52158001 | г. Талдом, ул. Загородная | Талдомский | Р | 0,71 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,8 |
| 1581 | 52158101 | г. Талдом, ул. Космонавтов | Талдомский | Р | 0,27 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,7 |
| 1582 | 52158201 | г. Талдом, проезд Металлистов | Талдомский | Р | 0,52 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,3 |
| 1583 | 52158301 | р.п. Северный, ул. Клубная | Талдомский | Р | 0,55 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,4 |
| 1584 | 52158401 | р.п. Северный, ул. Лесная | Талдомский | Р | 0,55 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,4 |
| 1585 | 52158501 | р.п. Северный, ул. 8 Марта | Талдомский | Р | 0,55 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,4 |
| 1586 | 52158601 | р.п. Северный, проезд 1 | Талдомский | Р | 0,39 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,0 |
| 1587 | 52158701 | р.п. Северный, ул. Мира | Талдомский | Р | 0,37 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,9 |
| 1588 | 52158801 | р.п. Северный, проезд к Дому Культуры | Талдомский | Р | 0,20 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,5 |
| 1589 | 52158901 | р.п. Северный, ул. Центральная | Талдомский | Р | 0,27 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,7 |
| 1590 | 52159001 | р.п. Северный, ул. Школьная | Талдомский | Р | 0,39 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,0 |
| 1591 | 52159101 | р.п. Северный, ул. Садовая | Талдомский | Р | 0,31 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,8 |
| 1592 | 52159201 | р.п. Северный, ул. Спортивная | Талдомский | Р | 0,13 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,3 |
| 1593 | 52159301 | р.п. Северный, проезд 2 | Талдомский | Р | 0,12 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,3 |
| 1594 | 52159401 | р.п. Вербилки, проезд Ленстроя | Талдомский | Р | 0,38 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,0 |
| 1595 | 52159501 | р.п. Вербилки, ул. 2-я Коммунистическая | Талдомский | Р | 0,31 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,8 |
| 1596 | 52159601 | р.п. Вербилки, ул. 1-я Коммунистическая | Талдомский | Р | 0,22 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,5 |
| 1597 | 52159701 | р.п. Вербилки, проезд ул. Маркса – ул. 1-я Коммунистическая | Талдомский | Р | 0,13 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,3 |
| 1598 | 52159801 | р.п. Вербилки, ул. Войлокова | Талдомский | Р | 0,37 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,9 |
| 1599 | 52159901 | р.п. Вербилки, ул. Пролетарская | Талдомский | Р | 0,24 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,6 |
| 1600 | 52160001 | р.п. Вербилки, ул. Якотская | Талдомский | Р | 0,38 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,0 |
| 1601 | 52160101 | р.п. Вербилки, ул. Лесная | Талдомский | Р | 0,46 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,2 |
| 1602 | 52160201 | р.п. Вербилки, ул. 2-я Ленстрой | Талдомский | Р | 0,47 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,2 |
| 1603 | 52160301 | р.п. Вербилки, проезд ул. Ленстрой 2-я - ул. Ленстрой 1-я (1-й участок) | Талдомский | Р | 0,08 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,2 |
| 1604 | 52160401 | п. Вербилки, проезд ул. Ленстрой 2-я - ул. Ленстрой 1-я (2-й участок) | Талдомский | Р | 0,07 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,2 |
| 1605 | 52160501 | р.п. Вербилки, проезд ул. Ленстрой 1-я - туп. Дубенский | Талдомский | Р | 0,12 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,3 |
| 1606 | 52160601 | р.п. Вербилки, туп. Дубенский | Талдомский | Р | 0,36 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,9 |
| 1607 | 52160701 | р.п. Вербилки, проезд Победы 1-й | Талдомский | Р | 0,50 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,2 |
| 1608 | 52160801 | р.п. Вербилки, ул. Школьная | Талдомский | Р | 0,52 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,3 |
| 1609 | 52160901 | р.п. Вербилки, проезд 3-й Победы | Талдомский | Р | 0,39 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,0 |
| 1610 | 52161001 | р.п. Вербилки, ул. Строителей | Талдомский | Р | 0,33 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,8 |
| 1611 | 52161101 | р.п. Вербилки, проезд 2-й Победы | Талдомский | Р | 0,22 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,5 |
| 1612 | 52161201 | р.п. Вербилки, ул. Дубенская | Талдомский | Р | 0,78 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,9 |
| 1613 | 52161301 | р.п. Вербилки, ул. Огородная 2 | Талдомский | Р | 0,50 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,3 |
| 1614 | 52161401 | р.п. Вербилки, проезд ул. Рубцова – ул. Дубенская (1-й участок) | Талдомский | Р | 0,15 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,4 |
| 1615 | 52161501 | р.п. Вербилки, проезд ул. Рубцова - ул. Дубенская (2-й участок) | Талдомский | Р | 0,11 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,3 |
| 1616 | 52161601 | р.п. Вербилки, ул. Октябрьская (1-й участок) | Талдомский | Р | 0,82 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 2,1 |
| 1617 | 52161701 | р.п. Вербилки, ул. Октябрьская (2-й участок) | Талдомский | Р | 0,22 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,5 |
| 1618 | 52161801 | р.п. Вербилки, ул. Энгельса | Талдомский | Р | 0,53 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,3 |
| 1619 | 52161901 | р.п. Вербилки, туп. Энгельса | Талдомский | Р | 0,26 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,6 |
| 1620 | 52162001 | р.п. Вербилки, проезд ул. Рубцова – ул. Энгельса | Талдомский | Р | 0,22 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,5 |
| 1621 | 52162101 | р.п. Вербилки, ул. Фрунзе | Талдомский | Р | 0,55 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,4 |
| 1622 | 52162201 | р.п. Вербилки, проезд 1-й Кировский | Талдомский | Р | 0,40 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,0 |
| 1623 | 52162301 | р.п. Вербилки, проезд 2-й Кировский | Талдомский | Р | 0,18 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,5 |
| 1624 | 52162401 | р.п. Вербилки, ул. Маяковского | Талдомский | Р | 0,45 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,1 |
| 1625 | 52162501 | р.п. Вербилки, ул. Горького | Талдомский | Р | 1,27 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 3,2 |
| 1626 | 52162601 | р.п. Вербилки, проезд ул. Пушкина - ул. Маяковского 1-я | Талдомский | Р | 0,33 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,8 |
| 1627 | 52162701 | р.п. Вербилки, ул. Космонавтов | Талдомский | Р | 0,58 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,5 |
| 1628 | 52162801 | р.п. Вербилки, ул. Песчаная | Талдомский | Р | 0,79 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 2,0 |
| 1629 | 52162901 | р.п. Вербилки, ул. Полевая | Талдомский | Р | 0,74 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,9 |
| 1630 | 52163001 | р.п. Вербилки, ул. Некрасова | Талдомский | Р | 1,02 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 2,5 |
| 1631 | 52163101 | р.п. Вербилки, ул. Лермонтова | Талдомский | Р | 1,06 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 2,7 |
| 1632 | 52163201 | р.п. Вербилки, ул. Садовая | Талдомский | Р | 0,27 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,7 |
| 1633 | 52163301 | р.п. Вербилки, проезд ул. Жуковского - ул. Садовая | Талдомский | Р | 0,12 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,3 |
| 1634 | 52163401 | р.п. Вербилки, проезд 5-й Пушкинский | Талдомский | Р | 0,81 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 2,0 |
| 1635 | 52163501 | р.п. Вербилки, проезд 4-й Пушкинский | Талдомский | Р | 0,24 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,6 |
| 1636 | 52163601 | р.п. Вербилки, проезд 3-й Пушкинский | Талдомский | Р | 0,93 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 2,3 |
| 1637 | 52163701 | р.п. Вербилки, проезд к свалке | Талдомский | Р | 1,10 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 2,7 |
| 1638 | 52163801 | р.п. Вербилки, проезд к медскладу | Талдомский | Р | 0,37 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,9 |
| 1639 | 52163901 | р.п. Вербилки, ул. Огородная | Талдомский | Р | 0,64 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,6 |
| 1640 | 52164001 | р.п. Вербилки, ул. Новая | Талдомский | Р | 0,63 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,6 |
| 1641 | 52164101 | р.п. Вербилки, проезд ул. Новая – ул. Огородная | Талдомский | Р | 0,13 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,3 |
| 1642 | 52164201 | р.п. Вербилки, ул. Калинина | Талдомский | Р | 0,56 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,4 |
| 1643 | 52164301 | р.п. Вербилки, проезд ул. Огородная - ул. Калинина | Талдомский | Р | 0,11 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,3 |
| 1644 | 52164401 | р.п. Вербилки, проезд ул. Огородная - ул. Калинина - подстанция | Талдомский | С | 0,43 | ЖУ | 2 | 0 | 20 | 0,9 |
| 1645 | 52164501 | р.п. Вербилки, ул. 1-я Гоголя | Талдомский | Р | 0,39 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,0 |
| 1646 | 52164601 | р.п. Вербилки, ул. 2-я Гоголя | Талдомский | Р | 0,26 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,7 |
| 1647 | 52164701 | р.п. Вербилки, проезд ул. 1-я Гоголя - свалка | Талдомский | Р | 0,15 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,4 |
| 1648 | 52164801 | р.п. Вербилки, ул. Привокзальная | Талдомский | Р | 0,95 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 2,4 |
| 1649 | 52164901 | р.п. Вербилки, туп. Дачный 1-й (2-й участок) | Талдомский | Р | 0,12 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,3 |
| 1650 | 52165001 | р.п. Вербилки, туп. 2-й Дачный | Талдомский | Р | 0,67 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,7 |
| 1651 | 52165101 | р.п. Вербилки, проезд к платформе | Талдомский | Р | 0,14 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,4 |
| 1652 | 52165201 | р.п. Вербилки, проезд ул. Лесная - проезд Ленстроя | Талдомский | Р | 0,11 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,3 |
| 1653 | 52165301 | р.п. Вербилки, ул. Советская | Талдомский | Р | 0,55 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,4 |
| 1654 | 52165401 | р.п. Вербилки, ул. Зеленая | Талдомский | Р | 0,25 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,6 |
| 1655 | 52165501 | р.п. Вербилки, ул. 1-я Маяковского | Талдомский | Р | 0,12 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,3 |
| 1656 | 52165601 | р.п. Вербилки, ул. Заречная | Талдомский | Р | 0,22 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,6 |
| 1657 | 52165701 | р.п. Вербилки, ул. Безымянная | Талдомский | Р | 0,16 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,4 |
| 1658 | 52165801 | р.п. Вербилки, проезд ул. Энгельса - ул. Октябрьская | Талдомский | Р | 0,11 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,3 |
| 1659 | 52165901 | р.п. Вербилки, ул. Береговая | Талдомский | Р | 0,85 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 2,1 |
| 1660 | 52166001 | г. Талдом, ул. Слободская | Талдомский | Р | 0,43 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,1 |
| 1661 | 52166101 | г. Талдом, ул. Зины Голицыной | Талдомский | Р | 0,77 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,9 |
| 1662 | 42166201 | Щелковское шоссе - Объездное шоссе - М-7 «Волга» | Балашиха | Р | 6,24 | МУ | 4 | 0 | 100 | 62,4 |
| 1662 | 42166202 | Щелковское шоссе - Объездное шоссе - М-7 «Волга» | Балашиха | С | 1,74 | МУ | 4 | 0 | 200 | 34,7 |
| 1663 | 42166301 | г. Бронницы, ул. Центральная | Бронницы | Р | 0,63 | МУ | 2 | 0 | 40 | 2,5 |
| 1664 | 42166401 | г. Бронницы, ул. Московская | Бронницы | Р | 2,11 | МУ | 2 | 0 | 40 | 8,4 |
| 1667 | 42166701 | г. Бронницы, проезд Садовый | Бронницы | Р | 0,20 | МУ | 2 | 0 | 40 | 0,8 |
| 1668 | 42166801 | г. Воскресенск, ул. Федотовская | Воскресенский | Р | 1,92 | МУ | 4 | 0 | 80 | 15,4 |
| 1669 | 42166901 | г. Воскресенск, ул. Советская | Воскресенский | Р | 0,90 | МУ | 4 | 0 | 80 | 7,2 |
| 1670 | 42167001 | г. Воскресенск, ул. Октябрьская, уч-к 1 | Воскресенский | Р | 0,87 | МУ | 4 | 0 | 80 | 6,9 |
| 1671 | 42167101 | г. Воскресенск, ул. Менделеева | Воскресенский | Р | 0,94 | МУ | 4 | 0 | 80 | 7,5 |
| 1672 | 42167201 | «Егорьевско - Рязанское шоссе» - Гостилово | Воскресенский | Р | 2,47 | МУ | 2 | 0 | 40 | 9,9 |
| 1673 | 42167301 | «Коломна - Пески - Воскресенск» - ул. Ленинская в г. Воскресенск | Воскресенский | С | 0,22 | МУ | 2 | 0 | 200 | 4,4 |
| 1674 | 42167401 | г. Воскресенск, ул. Рудничная | Воскресенский | Р | 1,95 | МУ | 2 | 0 | 40 | 7,8 |
| 1675 | 42167501 | Западная объездная автомобильная дорога | Дмитровский | Р | 1,29 | МУ | 4 | 0 | 50 | 6,4 |
| 1676 | 42167601 | г.Дмитров, ул.Внуковская | Дмитровский | Р | 1,41 | МУ | 4 | 0 | 50 | 7,1 |
| 1677 | 40167702 | г.Дмитров, ул.Пушкинская | Дмитровский | Р | 1,55 | МУ | 4 | 0 | 50 | 7,7 |
| 1678 | 42167801 | г.Дмитров, ул.Космонавтов | Дмитровский | Р | 1,77 | МУ | 4 | 0 | 50 | 8,8 |
| 1679 | 42167901 | г. Дмитров, ул. Загорская | Дмитровский | Р | 0,51 | МУ | 4 | 0 | 50 | 2,6 |
| 1680 | 42168001 | г.Дмитров, западный объезд | Дмитровский | Р | 0,47 | МУ | 2 | 0 | 100 | 4,7 |
| 1681 | 42168101 | А-104 «Москва - Дмитров - Дубна» - Дмитров - МБК (уч-к 2) | Дмитровский | Р | 5,00 | МУ | 4 | 0 | 40 | 19,2 |
| 1683 | 42168301 | г.Дмитров, ул.Кольцо | Дмитровский | Р | 6,61 | МУ | 4 | 0 | 50 | 33,1 |
| 1684 | 42168401 | г. Долгопрудный, пр-кт Пацаева | Долгопрудный | Р | 0,95 | МУ | 4 | 0 | 40 | 3,8 |
| 1685 | 42168501 | г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная | Долгопрудный | Р | 1,04 | МУ | 4 | 0 | 40 | 4,2 |
| 1686 | 42168601 | г. Долгопрудный, ул. Павлова | Долгопрудный | Р | 0,53 | МУ | 4 | 0 | 100 | 5,3 |
| 1687 | 42168701 | г. Долгопрудный, ул. Первомайская | Долгопрудный | Р | 2,32 | МУ | 4 | 0 | 40 | 9,3 |
| 1688 | 42168801 | г. Долгопрудный, проезд Долгопрудный | Долгопрудный | Р | 2,25 | МУ | 4 | 0 | 40 | 9,0 |
| 1690 | 42169001 | г. Долгопрудный, Лихачевское шоссе | Долгопрудный | Р | 1,19 | МУ | 6 | 0 | 80 | 9,5 |
| 1690 | 42169002 | г. Долгопрудный, Лихачевское шоссе | Долгопрудный | Р | 0,49 | МУ | 4 | 0 | 80 | 3,9 |
| 1691 | 42169101 | магистральная улица | Долгопрудный | С | 1,24 | МУ | 4 | 0 | 100 | 12,4 |
| 1692 | 42169201 | г. Долгопрудный, ул. Московская | Долгопрудный | Р | 0,99 | МУ | 4 | 0 | 100 | 9,9 |
| 1693 | 42169301 | г. Долгопрудный, ул. Парковая | Долгопрудный | Р | 1,45 | МУ | 4 | 0 | 40 | 5,8 |
| 1694 | 42169401 | Южный обход г. Дубны («Дубна - Юркино - Савёлово») | Дубна | С | 5,69 | МУ | 4 | 0 | 60 | 34,1 |
| 1695 | 42169501 | г. Егорьевск, ул. Хлебникова | Егорьевск | Р | 0,66 | МУ | 4 | 0 | 40 | 2,7 |
| 1695 | 42169502 | г. Егорьевск, ул. Хлебникова | Егорьевск | Р | 1,29 | МУ | 2 | 0 | 40 | 5,2 |
| 1696 | 42169603 | Носовихинское шоссе | Балашиха | Р | 8,86 | МУ | 4 | 65 | 50 | 44,3 |
| 1697 | 42169701 | г. Железнодорожный, ул. Керамическая - Павлино 1 | Балашиха | Р | 4,08 | МУ | 4 | 0 | 50 | 20,4 |
| 1698 | 42169801 | ул. Туполева | Жуковский | Р | 3,12 | МУ | 4 | 0 | 60 | 18,7 |
| 1700 | 42170001 | г. Ивантеевка, ул. Заводская | Ивантеевка | Р | 1,40 | МУ | 4 | 0 | 50 | 7,0 |
| 1701 | 42170101 | г. Ивантеевка, ул. Новая Слобода | Ивантеевка | Р | 0,84 | МУ | 4 | 0 | 50 | 4,2 |
| 1702 | 42170201 | г. Ивантеевка, проезд Центральный | Ивантеевка | Р | 1,07 | МУ | 4 | 0 | 50 | 5,4 |
| 1703 | 42170301 | г. Ивантеевка, пр-кт Советский | Ивантеевка | Р | 1,40 | МУ | 4 | 0 | 50 | 7,0 |
| 1704 | 42170401 | г. Ивантеевка, ул. Новоселки | Ивантеевка | Р | 0,68 | МУ | 2 | 0 | 50 | 3,4 |
| 1705 | 42170501 | г. Ивантеевка, ул. Победы | Ивантеевка | Р | 0,44 | МУ | 2 | 0 | 50 | 2,2 |
| 1706 | 42170601 | г. Ивантеевка, ул. 3-я Пятилетка | Ивантеевка | Р | 1,42 | МУ | 2 | 0 | 50 | 7,1 |
| 1707 | 42170701 | «Пушкино - Красноармейск» - Левково - Ивантеевка | Ивантеевка | Р | 0,76 | МУ | 2 | 0 | 50 | 3,8 |
| 1708 | 42170801 | М-8 «Холмогоры» - санаторий «Зеленая роща» - Ивантеевка | Ивантеевка | Р | 2,08 | МУ | 2 | 0 | 50 | 10,4 |
| 1709 | 42170901 | г. Ивантеевка, проезд Студенческий | Ивантеевка | Р | 0,74 | МУ | 4 | 0 | 50 | 3,7 |
| 1709 | 42170902 | г. Ивантеевка, проезд Студенческий | Ивантеевка | Р | 0,92 | МУ | 2 | 0 | 50 | 4,6 |
| 1710 | 42171002 | Ярославское шоссе - Ивантеевка - Щелково | Ивантеевка | Р | 3,77 | МУ | 4 | 0 | 50 | 18,9 |
| 1711 | 42171101 | подъезд к платформе Тесна с путепроводом через Павелецкое направление МЖД | Кашира | С | 2,17 | МУ | 2 | 0 | 40 | 8,7 |
| 1712 | 42171201 | г. Климовск, проезд Фабричный | Подольск | Р | 0,97 | МУ | 2 | 0 | 30 | 2,9 |
| 1713 | 42171301 | г. Климовск, ул. Рожкова | Подольск | Р | 1,05 | МУ | 2 | 0 | 30 | 3,2 |
| 1714 | 42171401 | г. Климовск, ул. Вокзальная | Подольск | Р | 0,19 | МУ | 2 | 0 | 30 | 0,6 |
| 1715 | 42171501 | г. Климовск, ул. Школьная | Подольск | Р | 1,24 | МУ | 2 | 0 | 30 | 3,7 |
| 1716 | 42171601 | г. Клин, ул. Старо-Ямская | Клинский | Р | 0,70 | МУ | 4 | 0 | 40 | 2,8 |
| 1717 | 42171701 | г.Клин, ул.Ленина | Клинский | Р | 0,58 | МУ | 4 | 0 | 40 | 2,3 |
| 1718 | 42171801 | Королёв - Ивантеевка - Пушкино (мкр. Восточный) | Королёв | С | 0,38 | МУ | 4 | 0 | 100 | 3,8 |
| 1719 | 42171901 | М-8 «Холмогоры» - Юбилейный - Болшево | Королёв | Р | 1,19 | МУ | 4 | 0 | 60 | 7,1 |
| 1719 | 42171902 | М-8 «Холмогоры» - Юбилейный - Болшево | Королёв | Р | 2,27 | МУ | 4 | 0 | 60 | 13,6 |
| 1719 | 42171903 | М-8 «Холмогоры» - Юбилейный - Болшево | Королёв | Р | 0,80 | МУ | 4 | 0 | 60 | 4,8 |
| 1720 | 42172001 | Ковровый комбинат - п. ГОК | Котельники | Р | 2,06 | МУ | 2 | 0 | 40 | 8,3 |
| 1722 | 42172201 | Котельники - Силикат | Котельники | Р | 1,84 | МУ | 4 | 0 | 50 | 9,2 |
| 1723 | 42172301 | г. Красногорск, ул. Народного Ополчения | Красногорский | Р | 1,01 | МУ | 4 | 0 | 200 | 20,1 |
| 1723 | 42172302 | г. Красногорск, ул. Народного Ополчения | Красногорский | Р | 1,55 | МУ | 4 | 0 | 40 | 6,2 |
| 1724 | 42172401 | МКАД - Дроздово - Беседы - МКАД | Ленинский | Р | 0,93 | МУ | 2 | 0 | 100 | 9,3 |
| 1724 | 42172402 | МКАД - Дроздово - Беседы - МКАД | Ленинский | С | 1,09 | МУ | 2 | 0 | 200 | 21,8 |
| 1724 | 42172403 | МКАД - Дроздово - Беседы - МКАД | Ленинский | Р | 0,48 | МУ | 4 | 0 | 100 | 4,8 |
| 1725 | 42172501 | Лобня - аэропорт Шереметьево | Лобня | Р | 4,29 | МУ | 4 | 0 | 40 | 17,2 |
| 1726 | 42172601 | г. Лобня, ул. Аэропортовская | Лобня | Р | 0,83 | МУ | 4 | 0 | 40 | 3,3 |
| 1727 | 42172701 | г. Лобня, Ленина | Лобня | Р | 1,05 | МУ | 4 | 0 | 80 | 8,4 |
| 1728 | 42172801 | г. Лосино-Петровский, ул. Чехова | Лосино-Петровский | Р | 0,58 | МУ | 2 | 0 | 40 | 2,3 |
| 1729 | 42172901 | г. Лосино-Петровский, ул. Кирова | Лосино-Петровский | Р | 1,64 | МУ | 2 | 0 | 40 | 6,6 |
| 1730 | 42173001 | г. Лосино-Петровский, ул. площадь Революции (Лосино-Петровский - санаторий Монино) | Лосино-Петровский | Р | 0,48 | МУ | 2 | 0 | 40 | 1,9 |
| 1731 | 42173101 | г. Лосино-Петровский, ул. Ленина (от ул. Нагорной до ул. Гоголя) | Лосино-Петровский | Р | 0,99 | МУ | 2 | 0 | 40 | 4,0 |
| 1732 | 42173201 | г. Лосино-Петровский ул. Первомайская, ул. 7-го ноября, Новинское шоссе (Свердловский - M-7 «Волга») | Лосино-Петровский | Р | 3,27 | МУ | 4 | 0 | 80 | 26,2 |
| 1733 | 42173301 | Подъезд к ГПЗ «Петровское | Лыткарино | Р | 1,39 | МУ | 4 | 0 | 50 | 6,9 |
| 1734 | 42173401 | Лыткаринское ш. - Петровское - Лыткаринское шоссе | Лыткарино | Р | 5,45 | МУ | 4 | 0 | 50 | 27,2 |
| 1735 | 42173501 | г. Можайск, ул. Вокзальная | Можайский | Р | 1,50 | МУ | 2 | - | 40 | 6,0 |
| 1736 | 42173601 | г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная | Можайский | Р | 1,56 | МУ | 2 | 0 | 40 | 6,2 |
| 1737 | 42173701 | г. Можайск, ул. Амбулаторная | Можайский | Р | 0,57 | МУ | 2 | 0 | 40 | 2,3 |
| 1738 | 42173801 | г. Можайск, ул. Леоновская | Можайский | Р | 0,66 | МУ | 2 | 0 | 40 | 2,6 |
| 1739 | 42173901 | г. Можайск, ул. Клементьевская | Можайский | Р | 1,57 | МУ | 2 | 0 | 40 | 6,3 |
| 1740 | 42174001 | г. Можайск, ул. Полосухина | Можайский | Р | 3,25 | МУ | 2 | 0 | 40 | 13,0 |
| 1741 | 42174101 | г. Можайск, ул. Слободская | Можайский | Р | 1,56 | МУ | 2 | 0 | 40 | 6,2 |
| 1742 | 42174201 | Можайское шоссе | Можайский | Р | 3,66 | МУ | 4 | 0 | 100 | 36,6 |
| 1743 | 42174301 | Заболотье - Дровнино - Дурыкино - Дровнино - Твердики» | Можайский | Р | 0,95 | МУ | 2 | 0 | 20 | 1,9 |
| 1744 | 42174401 | Ул. Мира – ул. Фрунзе в г. Мытищи | Мытищи | С | 0,75 | МУ | 4 | 0 | 100 | 7,5 |
| 1745 | 42174501 | г. Верея, ул. 1-я Советская | Наро-Фоминский | Р | 1,72 | МУ | 2 | 0 | 50 | 8,6 |
| 1746 | 42174601 | г. Верея, ул. Ленинская | Наро-Фоминский | Р | 0,77 | МУ | 2 | 0 | 50 | 3,9 |
| 1747 | 42174701 | г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова | Наро-Фоминский | Р | 0,56 | МУ | 4 | 0 | 50 | 2,8 |
| 1747 | 42174702 | г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова | Наро-Фоминский | Р | 0,46 | МУ | 4 | 0 | 40 | 1,8 |
| 1747 | 42174703 | г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова | Наро-Фоминский | Р | 0,93 | МУ | 4 | 0 | 50 | 4,7 |
| 1748 | 42174801 | г. Наро-Фоминск, ул. Московская | Наро-Фоминский | Р | 2,13 | МУ | 4 | 0 | 50 | 10,7 |
| 1749 | 42174901 | г. Наро-Фоминск, ул. Володарского | Наро-Фоминский | Р | 2,18 | МУ | 4 | 0 | 50 | 10,9 |
| 1750 | 42175001 | г. Верея, ул. Калужская | Наро-Фоминский | Р | 1,00 | МУ | 2 | 0 | 50 | 5,0 |
| 1751 | 42175101 | г. Орехово-Зуево, ул. Торфобрикетная | Орехово-Зуево | Р | 3,17 | МУ | 2 | 0 | 40 | 12,7 |
| 1752 | 42175201 | г. Орехово-Зуево, Ликинское шоссе | Орехово-Зуево | Р | 0,71 | МУ | 2 | 0 | 40 | 2,8 |
| 1752 | 42175202 | г. Орехово-Зуево, Ликинское шоссе | Орехово-Зуево | С | 0,32 | МУ | 2 | 0 | 40 | 1,3 |
| 1754 | 42175401 | г. Дрезна, ул. Южная | Орехово-Зуевский | Р | 0,92 | МУ | 2 | 0 | 40 | 3,7 |
| 1755 | 42175501 | г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая | Орехово-Зуево | Р | 0,42 | МУ | 4 | 0 | 40 | 1,7 |
| 1756 | 42175601 | г. Орехово-Зуево, ул. Лапина | Орехово-Зуево | Р | 2,43 | МУ | 2 | 0 | 40 | 9,7 |
| 1757 | 42175701 | г. Орехово-Зуево, ул. Дзержинского | Орехово-Зуево | Р | 1,76 | МУ | 4 | 0 | 40 | 7,0 |
| 1758 | 42175801 | г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина | Орехово-Зуево | Р | 2,13 | МУ | 4 | 0 | 40 | 8,5 |
| 1759 | 42175901 | г. Орехово-Зуево, ул. Крупской (от улицы Дзержинского до западной границы городского округа Орехово- | Орехово-Зуево | Р | 0,28 | МУ | 4 | 0 | 40 | 1,1 |
| 1760 | 42176001 | г. Дрезна, ул. Центральная | Орехово-Зуевский | Р | 0,33 | МУ | 2 | 0 | 40 | 1,3 |
| 1761 | 42176101 | Восточный обход г. Подольска | Подольск | С | 5,05 | МУ | 4 | 0 | 50 | 25,3 |
| 1761 | 42176102 | Восточный обход г. Подольска | Подольск | Р | 1,09 | МУ | 4 | 0 | 50 | 5,5 |
| 1761 | 42176103 | Восточный обход г. Подольска | Подольск | Р | 3,28 | МУ | 2-4 | 0 | 50 | 16,4 |
| 1762 | 42176201 | Подольск - Плещеево | Подольск | С | 2,63 | МУ | 4 | 0 | 100 | 22,0 |
| 1763 | 42176301 | Западный обход г. Подольска | Подольск | С | 1,39 | МУ | 4 | 0 | 50 | 7,0 |
| 1763 | 42176302 | Западный обход г. Подольска | Подольск | С | 0,28 | МУ | 4 | 0 | 50 | 1,4 |
| 1763 | 42176303 | Западный обход г. Подольска | Подольск | Р | 1,68 | МУ | 4 | 0 | 50 | 8,4 |
| 1764 | 42176401 | г. Пушкино, ул. Учинская | Пушкинский | Р | 3,22 | МУ | 4 | 0 | 60 | 19,3 |
| 1764 | 42176402 | г. Пушкино, ул. Учинская | Пушкинский | Р | 0,28 | МУ | 2 | 0 | 60 | 1,7 |
| 1766 | 42176601 | г. Пушкино, Пушкинское шоссе | Пушкинский | Р | 0,59 | МУ | 4 | 0 | 60 | 3,5 |
| 1767 | 42176701 | пр-кт Науки | Пущино | Р | 2,07 | МУ | 2 | 0 | 100 | 20,7 |
| 1768 | 42176801 | путепровод (на Сафоновском переезде) | Раменский | С | 1,68 | МУ | 4 | 0 | 200 | 33,6 |
| 1769 | 42176901 | г. Реутов, ул. Октября (от Никольского переезда до ул. Южная) | Реутов | Р | 1,21 | МУ | 4 | 0 | 100 | 12,1 |
| 1770 | 42177001 | г. Реутов, ул. Заводская | Реутов | Р | 0,47 | МУ | 4 | 0 | 100 | 4,7 |
| 1771 | 42177101 | г. Реутов, пр-кт Мира | Реутов | Р | 3,02 | МУ | 4 | 0 | 30 | 9,1 |
| 1772 | 42177201 | г. Реутов, ул. Профсоюзная | Реутов | Р | 0,78 | МУ | 4 | 0 | 100 | 7,8 |
| 1773 | 42177301 | г. Реутов, ул. Южная | Реутов | Р | 0,90 | МУ | 4 | 0 | 100 | 9,0 |
| 1774 | 42177401 | п. Дорохово, ул. Стеклозаводская | Рузский | Р | 1,87 | МУ | 2 | 0 | 40 | 7,5 |
| 1775 | 42177501 | г. Сергиев Посад, Новоуглическое шоссе | Сергиево-Посадский | Р | 2,93 | МУ | 4 | 0 | 80 | 23,4 |
| 1776 | 42177601 | проектируемая улица №1 «Большое кольцо» (Западный объезд г. Сергиев Посад) | Сергиево-Посадский | С | 11,35 | МУ | 4 | 0 | 80 | 90,8 |
| 1776 | 42177602 | проектируемая улица №1 «Большое кольцо» (Западный объезд г. Сергиев Посад) | Сергиево-Посадский | С | 2,19 | МУ | 2 | 0 | 80 | 17,5 |
| 1778 | 42177801 | пл. Ленина | Серпухов | Р | 0,58 | МУ | 2 | 0 | 100 | 5,8 |
| 1779 | 42177901 | Московское шоссе | Серпухов | Р | 4,62 | МУ | 4 | 0 | 50 | 23,1 |
| 1781 | 42178101 | р.п. Менделеево, ул. Институтская | Солнечногорский | Р | 0,65 | МУ | 2 | 0 | 50 | 3,3 |
| 1782 | 42178201 | р.п. Менделеево, ул. Пионерская | Солнечногорский | Р | 0,47 | МУ | 2 | 0 | 50 | 2,3 |
| 1783 | 42178301 | р.п. Менделеево, проезд ул. Институтская - ул. Лесная | Солнечногорский | Р | 0,45 | МУ | 2 | 0 | 50 | 2,2 |
| 1784 | 42178401 | Льяловское шоссе | Солнечногорский | Р | 1,97 | МУ | 2 | 0 | 100 | 19,7 |
| 1785 | 42178501 | улица в п.Михнево | Ступинский | С | 1,79 | МУ | 2 | 0 | 100 | 17,9 |
| 1786 | 42178601 | Колычево - Верзилово - Малино | Ступинский | С | 6,74 | МУ | 2 | 0 | 100 | 67,4 |
| 1787 | 42178701 | р.п. Вербилки, ул. Победы | Талдомский | Р | 1,57 | МУ | 2 | 0 | 40 | 6,3 |
| 1788 | 42178801 | р.п. Вербилки, ул. Забырина | Талдомский | Р | 0,57 | МУ | 2 | 0 | 40 | 2,3 |
| 1789 | 42178901 | р.п. Вербилки, ул. Ленстрой 1 | Талдомский | Р | 0,53 | МУ | 2 | 0 | 40 | 2,1 |
| 1790 | 42179001 | «Вербилки - Запрудня» - Вербилки | Талдомский | Р | 0,99 | МУ | 2 | 0 | 40 | 3,9 |
| 1791 | 42179101 | р.п. Запрудня, ул. Советская | Талдомский | Р | 2,47 | МУ | 2 | 0 | 40 | 9,9 |
| 1792 | 42179201 | р.п. Запрудня, ул. Первомайская | Талдомский | Р | 3,37 | МУ | 2 | 0 | 40 | 13,5 |
| 1793 | 42179301 | г. Талдом, ул. Шишунова | Талдомский | Р | 1,27 | МУ | 2 | 0 | 40 | 5,1 |
| 1794 | 42179401 | г. Талдом, ул. Салтыкова - Щедрина | Талдомский | Р | 0,73 | ЖУ | 2 | 0 | 40 | 2,9 |
| 1795 | 42179501 | г. Талдом, ул. Кустарная | Талдомский | Р | 0,74 | МУ | 2 | 0 | 40 | 3,0 |
| 1796 | 42179601 | г. Талдом, Юркинское шоссе | Талдомский | Р | 0,88 | МУ | 2 | 0 | 40 | 3,5 |
| 1797 | 42179701 | г. Талдом, Московское шоссе | Талдомский | Р | 1,00 | МУ | 2 | 0 | 40 | 4,0 |
| 1798 | 42179801 | г. Талдом, ул. Победы | Талдомский | Р | 2,54 | МУ | 2 | 0 | 40 | 10,2 |
| 1799 | 42179901 | г. Талдом, ул. Объездная | Талдомский | Р | 1,78 | МУ | 2 | 0 | 40 | 7,1 |
| 1800 | 42180001 | р.п. Северный, ул. Зеленая | Талдомский | Р | 0,31 | МУ | 2 | 0 | 40 | 1,2 |
| 1801 | 42180101 | р.п. Северный, проезд на Добровольцы | Талдомский | Р | 1,22 | МУ | 2 | 0 | 40 | 4,9 |
| 1802 | 42180201 | р.п. Вербилки, ул. Маркса | Талдомский | Р | 0,62 | МУ | 2 | 0 | 40 | 2,5 |
| 1803 | 42180301 | р.п. Вербилки, ул. Рубцова | Талдомский | Р | 1,43 | МУ | 2 | 0 | 40 | 5,7 |
| 1804 | 42180401 | р.п. Вербилки, проезд Дмитровский муниципальный район | Талдомский | Р | 1,15 | МУ | 2 | 0 | 40 | 4,6 |
| 1805 | 42180501 | р.п. Вербилки, проезд к кладбищу | Талдомский | Р | 0,42 | МУ | 2 | 0 | 40 | 1,7 |
| 1806 | 42180601 | р.п. Вербилки, ул. Кирова | Талдомский | Р | 0,78 | МУ | 2 | 0 | 40 | 3,1 |
| 1807 | 42180701 | р.п. Вербилки, ул. Пушкина | Талдомский | Р | 2,63 | МУ | 2 | 0 | 40 | 10,5 |
| 1808 | 42180801 | р.п. Вербилки, ул. Жуковского | Талдомский | Р | 0,88 | МУ | 2 | 0 | 40 | 3,5 |
| 1809 | 42180901 | р.п. Вербилки, проезд 2-й Пушкинский | Талдомский | Р | 1,41 | МУ | 2 | 0 | 40 | 5,7 |
| 1810 | 42181001 | р.п. Вербилки, туп. Дачный 1-й (1-й участок) | Талдомский | Р | 0,37 | МУ | 2 | 0 | 40 | 1,5 |
| 1811 | 42181101 | р.п. Вербилки, ул. Хотьковская | Талдомский | Р | 0,66 | МУ | 2 | 0 | 40 | 2,7 |
| 1812 | 42181201 | Талдом - Костино - Высочки | Талдомский | Р | 1,67 | МУ | 2 | 0 | 40 | 6,7 |
| 1813 | 42181301 | р.п. Вербилки, ул. Дачная | Талдомский | Р | 2,36 | МУ | 2 | 0 | 40 | 9,4 |
| 1814 | 42181401 | г. Фрязино, ул. Полевая | Фрязино | Р | 1,43 | МУ | 4 | 0 | 50 | 7,1 |
| 1815 | 42181501 | г. Фрязино, ул. Московская | Фрязино | Р | 0,83 | МУ | 4 | 0 | 50 | 4,2 |
| 1816 | 42181601 | Щелково - Фряново | Фрязино | Р | 1,86 | МУ | 6 | 72 | 100 | 18,6 |
| 1817 | 42181701 | М-10 «Россия» - Сходня | Химки | Р | 2,18 | МУ | 4 | 0 | 40 | 8,7 |
| 1820 | 42182001 | МКАД - Развилка | Ленинский | С | 0,19 | МУ | 4 | 0 | 200 | 3,8 |
| 1823 | 42182301 | г. Высоковск, ул. Советская | Клинский | Р | 1,02 | МУ | 2 | 0 | 40 | 4,1 |
| 1824 | 42182401 | M-7 «Волга» - Электрогорск | Электрогорск | Р | 4,22 | МУ | 4 | 0 | 100 | 42,2 |
| 1832 | 42183201 | г. Жуковский, Туполевское шоссе | Жуковский | Р | 1,94 | МУ | 4 | 0 | 60 | 11,6 |
| 1833 | 42183301 | г. Жуковский, ул. Гагарина | Жуковский | Р | 3,42 | МУ | 4 | 0 | 60 | 20,5 |
| 1834 | 42183401 | г. Клин, ул. Чайковского | Клинский | Р | 1,44 | МУ | 2 | 0 | 40 | 5,7 |
| 1835 | 42183501 | г. Жуковский, ул. Клубная | Жуковский | Р | 0,80 | МУ | 4 | 0 | 60 | 4,8 |
| 1836 | 42183601 | г. Жуковский, ул. Кооперативная | Жуковский | Р | 3,07 | МУ | 4 | 0 | 40 | 12,3 |
| 1837 | 42183701 | г. Жуковский, ул. Мясищева | Жуковский | Р | 1,28 | МУ | 4 | 0 | 60 | 7,7 |
| 1838 | 42183801 | ул. Дзержинского, г. Жуковский | Жуковский | Р | 0,95 | МУ | 2 | 0 | 40 | 3,8 |
| 1839 | 42183901 | г. Жуковский, ул. Фрунзе | Жуковский | Р | 0,70 | МУ | 2 | 0 | 40 | 2,8 |
| 1840 | 42184001 | г. Жуковский, ул. Чкалова | Жуковский | Р | 2,73 | МУ | 4 | 0 | 40 | 10,9 |
| 1841 | 42184101 | г. Жуковский, ул. Наркомвод | Жуковский | Р | 2,29 | МУ | 4 | 0 | 40 | 9,2 |
| 1841 | 42184102 | г. Жуковский, ул. Наркомвод | Жуковский | Р | 1,08 | МУ | 2 | 0 | 40 | 4,3 |
| 1842 | 42184201 | г. Жуковский, ул. Праволинейная | Жуковский | Р | 2,01 | МУ | 2 | 0 | 40 | 8,0 |
| 1843 | 42184301 | проезд № 55 от Комсомольского проспекта до ул. Инициативная в г. Люберцы | Люберецкий | С | 0,98 | МУ | 4 | 0 | 40 | 3,9 |
| 1844 | 42184401 | г.Клин, ул.Победы | Клинский | Р | 1,81 | МУ | 4 | 0 | 40 | 7,2 |
| 1845 | 42184501 | г.Дмитров, ул.Профессиональная | Дмитровский | Р | 3,91 | МУ | 4 | 0 | 40 | 15,6 |
| 1846 | 42184601 | г. Жуковский, ул. Жуковского | Жуковский | Р | 1,31 | МУ | 2 | 0 | 40 | 5,3 |
| 1847 | 42184701 | г. Клин, ул. Карла Маркса | Клинский | Р | 2,36 | МУ | 4 | 0 | 40 | 9,4 |
| 1851 | 32185101 | Старое направление Дмитровского шоссе (г. Долгопрудный) | Долгопрудный | Р | 1,18 | МУ | 4 | 0 | 100 | 11,8 |
| 1851 | 32185102 | Старое направление Дмитровского шоссе (г. Долгопрудный) | Мытищи | Р | 0,12 | МУ | 4 | 0 | 100 | 1,2 |
| 1852 | 42185201 | г. Жуковский, ул. Амет-Хан Султана | Жуковский | Р | 0,87 | МУ | 2 | 0 | 40 | 3,5 |
| 1855 | 42182601 | г.Дмитров, ул.Минина | Дмитровский | Р | 0,31 | МУ | 4 | 0 | 50 | 1,6 |
| 1857 | 42185701 | Красная Поляна - Текстильная | Лобня | Р | 2,28 | МУ | 4 | 0 | 40 | 9,1 |
| 1861 | 42181601 | г. Жуковский, ул. Горького | Жуковский | Р | 0,73 | МУ | 4 | 0 | 40 | 2,9 |
| 1871 | 42187100 | Б/н | Можайский | С | 1,57 | МУ | 2 | 0 | 40 | 6,3 |
| 1873 | 52187300 | Б/н | Луховицкий | Р | 0,41 | ЖУ | 2 | 0 | 50 | 2,1 |
| 1875 | 52187502 | «Зарайский - Летуново - Саблино» - Саблино | Зарайский | Р | 0,61 | ЖУ | 2 | 0 | 35 | 2,1 |
| 1876 | 52187600 | «Зарайский - Летуново - Саблино» - Дятлово | Зарайский | Р | 1,14 | ЖУ | 2 | 0 | 35 | 4,0 |
| 1877 | 52187701 | Проезд в Летуново | Зарайский | Р | 0,77 | ЖУ | 2 | 0 | 35 | 2,7 |
| 1877 | 52187702 | Проезд в Летуново | Зарайский | С | 0,18 | ЖУ | 2 | 0 | 35 | 0,6 |
| 1878 | 52187800 | «Новоселки - Пенкино - Титово» - Радушино | Зарайский | С | 0,53 | ЖУ | 2 | 0 | 35 | 1,9 |
| 1880 | 52188000 | Проезд по д. Чулки - Соколово | Зарайский | Р | 0,82 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 2,1 |
| 1883 | 52188300 | проезд по д. Маслово | Зарайский | Р | 1,76 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 4,4 |
| 1885 | 52188500 | «Луховицы-Зарайск - Новоселки» (проезд в Новоселках) | Зарайский | С | 0,40 | ЖУ | 2 | 0 | 35 | 1,4 |
| 1886 | 52072202 | Зарайск-Серебряные Пруды-Моногарово-Журавна» - Моногарово | Зарайский | С | 0,99 | ЖУ | 2 | 0 | 35 | 3,5 |
| 1887 | 42188700 | г. Подольск, ул. Быковская | Подольск | Р | 0,72 | МУ | 4 | 0 | 50 | 3,6 |
| 1888 | 42188800 | Подольск - Остафьево - Щербинка | Подольск | Р | 1,94 | МУ | 4 | 0 | 50 | 9,7 |
| 1889 | 42188900 | г. Подольск, ул. Комсомольская | Подольск | Р | 1,62 | МУ | 6 | 0 | 50 | 8,1 |
| 1891 | 42189101 | г. Мытищи, ул. Селезнева | Мытищи | Р | 0,44 | МУ | 2 | 0 | 50 | 2,2 |
| 1891 | 42189102 | г. Мытищи, ул. Селезнева | Мытищи | С | 0,15 | МУ | 2 | 0 | 50 | 0,8 |
| 1895 | 42184102 | г. Жуковский, ул. Наркомвод - ул. Гарнаева | Жуковский | Р | 1,08 | МУ | 2 | 0 | 40 | 4,3 |
| 1905 | 42190500 | г.Люберцы, Проектируемая улица | Люберецкий | С | 1,06 | МУ | 6 |  | 150 | 15,9 |
| 1910 | 42191001 | Хлебниково - Рогачево- Красная поляна | Лобня | Р | 2,06 | МУ | 4 | 0 | 40 | 8,2 |
| 1915 | 62191500 | Краснознаменск, ул. Минская | Краснознаменск | Р | 1,19 | МУ | 4 | 0 | 40 | 4,8 |
| 1917 | 62191701 | Подъезд к ИП «Краснознаменск» (ИП Краснознаменск) | Краснознаменск | С | 2,75 | МУ | 2 | 0 | 100 | 27,5 |
| 1919 | 52191902 | Рождествено - Зеленково - Лобаново | Истринский | Р | 0,62 | ЖУ | 2 | 35 | 35 | 2,2 |
| 1932 | 42193202 | А-104 «Москва - Дмитров - Дубна» - Поведники | Мытищи | Р | 2,36 | МУ | 4 | - | 100 | 6,8 |
| 1934 | 32193401 | Рублево - Раздоры | Одинцовский | С | 1,55 | ЖУ | 2 | - | 50 | 7,8 |
| 1947 | 42194702 | Путилковское шоссе | Красногорский | Р | 1,37 | МУ | 4 | - | 50 | 6,9 |
| 1947 | 42194703 | Путилковское шоссе | Химки | Р | 0,3 | МУ |  | - | 40 | 1,2 |
| 1949 | 32194901 | г. Подольск, ул. 43-Армии | Подольск | Р | 0,52 | МУ | 4 | - | 50 | 2,6 |
| 1955 | 42195501 | Проезд № 6411 | Красногорский | Р | 0,53 | МУ | 4 | - | 50 | 2,7 |
| 1959 | 32195901 | Обход д. Исаково (ММК - Павловская Слобода - Нахабино) | Истра | С | 1,34 | МУ | 4-6 | 0 | 100 | 13,4 |
| 1959 | 32195902 | Обход д. Исаково (ММК - Павловская Слобода - Нахабино) | Красногорск | С | 0,07 | МУ | 4-6 | 0 | 100 | 0,7 |
| 1961 | 42196101 | Новое направление ул. Вифанская | Сергиево-Посадский | Р | 0,67 | МУ | 2-4 | - | 100 | 6,7 |
| 1961 | 42196102 | Новое направление ул. Вифанская | Сергиево-Посадский | С | 0,77 | МУ | 2-4 | - | 100 | 7,7 |
| 1962 | 32196201 | Лыткарино - Андреевское | Лыткарино | С | 1,73 | МУ | 4 | - | 200 | 34,6 |
| 1962 | 32196202 | Лыткарино - Андреевское | Ленинский | С | 0,74 | МУ | 4 | - | 200 | 14,8 |
| 1963 | 42196301 | ул. Железнодорожная | Сергиево-Посадский | С | 0,43 | МУ | 2 | - | 50 | 2,2 |
| 1972 | 42197201 | Подъезд к ЦИОГВ | Одинцовский | С | 1,11 | МУ | 2 | - | 60 | 6,7 |
| 1972 | 42197202 | Подъезд к ЦИОГВ | Одинцовский | Р | 0,24 | МУ | 2 | - | 60 | 1,4 |
| 1974 | 42197401 | г. Можайск, Объездная дорога | Можайский | Р | 1,80 | МУ | 2 | - | 40 | 7,2 |
| 1975 | 42197501 | Путилково - Пятницкое шоссе | Красногорск | С | 1,25 | МУ | 4 | - | 100-140 | 13,3 |
| 1976 | 42197601 | г. Одинцово, проезд к д/о Полет | Одинцовский | Р | 0,57 | МУ | 4 | - | 50 | 2,9 |
| 1986 | 42198601 | г. Наро-Фоминск, ул. Ленина | Наро-Фоминский | Р | 0,22 | МУ | 2 |  | 40 | 0,9 |
| 1987 | 42198701 | г. Наро-Фоминск, ул. Ленина-ул. Московская | Наро-Фоминский | С | 0,42 | МУ | 2 |  | 40 | 1,7 |
| 1988 | 42198801 | г. Пушкино, Проектируемая улица | Пушкинский | С | 0,61 | МУ | 2 |  | 100 | 6,1 |
| 1989 | 42198902 | г.Щелково, ул. Первомайская | Щелково | Р | 3,03 | МУ | 2-4 |  | 60 | 18,2 |
| 1989 | 42198902 | г.Щелково, ул. Первомайская | Щелково | С | 0,44 | МУ | 2-4 |  | 100 | 4,4 |
| 2000 | 42200001 | Ильинское - Бузланово | Красногорск | Р | 2,37 | МУ | 2-4 |  | 60-180 | 16,5 |
| Общая протяженность магистральных улиц |  |  |  |  | 444,45 |  |  |  |  |  |
| Общая протяженность улиц в жилой застройке и главных улиц в населенных пунктах |  |  |  |  | 90,45 |  |  |  |  |  |

Мероприятия по доведению параметров автомобильных дорог до нормативных требований

На территории Московской области большое количество автомобильных дорог регионального значения  IV и V категории, которые обеспечивают подъезды к населенным пунктам.

Автомобильные дороги IV категории предложены к реконструкции в тех случаях, когда ширина проезжей части не соответствует нормативной или автомобильная дорога не имеет твердого покрытия.

Технические параметры автомобильных дорог V категории не соответствуют нормативным требованиям; дороги, как правило, не имеют основания земляного полотна и имеют грунтовое покрытие проезжей части.

При доведении автомобильных дорог до нормативных требований получается новая трассировка автомобильной дороги, новое устройство основания земляного полотна. В связи с вышеуказанным, мероприятия по таким дорогам указаны как строительство автомобильной дороги IV категории.

Перечень мероприятий приведен в таблице 3.1.8.1.

Таблица 3.1.8.1

| Номер автомобильной дороги | Номер участка | Наименование автомобильной дороги/участка | Муниципальное образование | Показатели |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Строительство (С)/ Реконструкция (Р) | Длина участка, км | Категория | Число полос движения | Ширина полосы отвода, м | Зоны планируемого размещения линейных объектов автомобильного транспорта |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширина, м | Площадь, га |
| 0018 | 32001801 | «Сколково - 52 км МКАД» | Одинцовский | С | 1,70 | IV | 2 | 35 | 100 | 17,0 |
| 0027 | 32002701 | «Тверь - Лотошино - Шаховская - Уваровка» - Воютино - Романцево | Шаховская | Р | 3,72 | IV | 2 | 35 | 100 | 37,2 |
| 0028 | 32002801 | «Дор - Панюково - Куркино» - Дунилово | Шаховская | Р | 2,77 | IV | 2 | 35 | 100 | 27,7 |
| 0243 | 32024301 | Литвиново - Татищево | Волоколамский | Р | 0,60 | IV | 2 | 35 | 100 | 6,0 |
| 0389 | 32038902 | Ермолино - Разорено - Семеновское | Талдомский | Р | 1,85 | IV | 2 | 35 | 100 | 18,5 |
| 0417 | 32041701 | Панюково - Пахомово - Косово | Шаховская | Р | 4,69 | IV | 2 | 35 | 100 | 46,9 |
| 0419 | 32041902 | Обход г. Фряново | Щёлковский | С | 0,24 | IV | 2 | 35 | 100 | 2,4 |
| 0419 | 32041903 | Обход г. Фряново | Щёлковский | С | 1,86 | IV | 2 | 35 | 100 | 18,6 |
| 0421 | 32042101 | Носовихинское ш. - Черное - Федурново | Балашиха | Р | 2,68 | IV | 2 | 35 | 100 | 26,8 |
| 0422 | 32042201 | Сляднево - Якшино | Волоколамский | Р | 1,53 | IV | 2 | 35 | 100 | 15,3 |
| 0423 | 32042301 | Судниково - Акулово - карьер | Волоколамский | Р | 5,48 | IV | 2 | 35 | 100 | 54,8 |
| 0424 | 32042401 | Карабузино - Бутаково | Волоколамский | Р | 4,22 | IV | 2 | 35 | 100 | 42,2 |
| 0425 | 32042501 | Акулово - Вишенки | Волоколамский | Р | 2,81 | IV | 2 | 35 | 100 | 28,1 |
| 0426 | 32042601 | Волоколамское шоссе – ст. Матренино | Волоколамский | Р | 0,95 | IV | 2 | 35 | 100 | 9,5 |
| 0427 | 32042701 | «Клишино - Горбуново» - Сафатово | Волоколамский | С | 1,17 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,7 |
| 0428 | 32042801 | «Спасс - Красная Гора - Дятлово» - Вашурино | Волоколамский | С | 3,04 | IV | 2 | 35 | 100 | 30,4 |
| 0429 | 32042901 | Чернево - Внуково | Волоколамский | Р | 3,73 | IV | 2 | 35 | 100 | 37,3 |
| 0430 | 32043001 | Чернево - Лазарево | Волоколамский | Р | 1,09 | IV | 2 | 35 | 100 | 10,9 |
| 0431 | 32043101 | Бражниково - Тепнево | Волоколамский | Р | 2,02 | IV | 2 | 35 | 100 | 20,2 |
| 0432 | 32043201 | Осташево - д. Руза | Волоколамский | Р | 7,26 | IV | 2 | 35 | 100 | 72,6 |
| 0433 | 32043301 | Осташево - Лукино | Волоколамский | Р | 2,04 | IV | 2 | 35 | 100 | 20,4 |
| 0434 | 32043401 | Таршино - Новое Ботово | Волоколамский | Р | 1,44 | IV | 2 | 35 | 100 | 14,4 |
| 0435 | 32043501 | Львово - Васильевское | Волоколамский | Р | 4,18 | IV | 2 | 35 | 100 | 41,8 |
| 0436 | 32043601 | М-9 «Балтия» - Зубово - Аксеново | Волоколамский | Р | 2,60 | IV | 2 | 35 | 100 | 26,0 |
| 0437 | 32043701 | М-9 «Балтия» - Тимонино - Захарьино | Волоколамский | Р | 5,01 | IV | 2 | 35 | 100 | 50,1 |
| 0438 | 32043801 | Новое - Ожогино | Волоколамский | С | 1,60 | IV | 2 | 35 | 100 | 16,0 |
| 0439 | 32043901 | Ефимьево - Лелявино | Волоколамский | Р | 2,66 | IV | 2 | 35 | 100 | 26,6 |
| 0440 | 32044001 | Ефимьево - Петровское | Волоколамский | Р | 4,09 | IV | 2 | 35 | 100 | 40,9 |
| 0441 | 32044101 | «Теряево - Ефимьево - Носово» - Рахманово | Волоколамский | Р | 1,25 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,5 |
| 0442 | 32044201 | Теряево - Малое Стромилово - Харланиха-2 | Волоколамский | Р | 4,12 | IV | 2 | 35 | 100 | 41,2 |
| 0443 | 32044301 | Лысцево - Амельфино | Волоколамский | Р | 3,16 | IV | 2 | 35 | 100 | 31,6 |
| 0444 | 32044401 | Давыдово - Пашково | Волоколамский | С | 2,69 | IV | 2 | 35 | 200 | 53,7 |
| 0444 | 32044402 | Давыдово - Пашково | Волоколамский | С | 1,71 | IV | 2 | 35 | 100 | 17,1 |
| 0445 | 32044501 | Ботово - Софьино | Волоколамский | Р | 2,73 | IV | 2 | 35 | 100 | 27,3 |
| 0446 | 32044601 | Юрьево - Сапегино | Волоколамский | Р | 1,72 | IV | 2 | 35 | 100 | 17,2 |
| 0447 | 32044701 | Таболово - Власьево | Волоколамский | Р | 1,48 | IV | 2 | 35 | 100 | 14,8 |
| 0448 | 32044801 | Таболово - Куликово | Волоколамский | Р | 1,17 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,7 |
| 0449 | 32044901 | Каменки - Чередово | Волоколамский | Р | 2,58 | IV | 2 | 35 | 100 | 25,8 |
| 0450 | 32045001 | Большое Сырково - Малое Сырково | Волоколамский | С | 2,37 | IV | 2 | 35 | 100 | 23,7 |
| 0451 | 32045101 | Большое Сырково - Гарутино | Волоколамский | С | 3,50 | IV | 2 | 35 | 100 | 35,0 |
| 0452 | 32045201 | подъезд к д. Еднево (участок 1) | Волоколамский | Р | 1,28 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,8 |
| 0453 | 32045301 | подъезд к д. Еднево (участок 2) | Волоколамский | Р | 0,38 | IV | 2 | 35 | 100 | 3,8 |
| 0454 | 32045401 | Родионово - Высоково | Волоколамский | Р | 1,20 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,0 |
| 0455 | 32045501 | Мусино - Парфеньково | Волоколамский | С | 1,58 | IV | 2 | 35 | 100 | 15,8 |
| 0456 | 32045601 | «Теряево - Ефимьево - Носово» - Валуйки | Волоколамский | Р | 1,18 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,8 |
| 0457 | 32045701 | Чеблоково - Татищево | Волоколамский | С | 1,71 | IV | 2 | 35 | 200 | 34,2 |
| 0458 | 32045801 | Подъезд к д. Чеблоково | Волоколамский | С | 2,53 | IV | 2 | 35 | 200 | 50,7 |
| 0459 | 32045901 | Ядрово - Рождественно - Шишкино (от а/д «Лысцево - Амельфино» до д. Шишкино) | Волоколамский | Р | 1,65 | IV | 2 | 35 | 100 | 16,5 |
| 0460 | 32046001 | Подъезд к д. Ситниково | Волоколамский | С | 0,50 | IV | 2 | 35 | 200 | 9,9 |
| 0461 | 32046101 | Подъезд к д. Ворсино | Волоколамский | С | 0,22 | IV | 2 | 35 | 200 | 4,4 |
| 0462 | 32046201 | Подъезд к д.Аннино | Волоколамский | С | 1,20 | IV | 2 | 35 | 200 | 24,1 |
| 0463 | 32046301 | Подъезд к д. Житино | Волоколамский | С | 0,97 | IV | 2 | 35 | 200 | 19,5 |
| 0464 | 32046401 | Жданово - Большое Никольское | Волоколамский | Р | 1,86 | IV | 2 | 35 | 100 | 18,6 |
| 0465 | 32046501 | Самошкино - Каменки | Рузский | С | 1,24 | IV | 2 | 35 | 200 | 24,8 |
| 0465 | 32046502 | Самошкино - Каменки | Волоколамский | С | 3,24 | IV | 2 | 35 | 200 | 64,7 |
| 0466 | 32046601 | Шишково - Речки | Волоколамский | Р | 3,24 | IV | 2 | 35 | 100 | 32,4 |
| 0467 | 32046701 | Подъезд к д. Спасс | Волоколамский | Р | 1,18 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,8 |
| 0468 | 32046801 | «Суворово - Волоколамск - Руза» - Путятино | Волоколамский | Р | 2,37 | IV | 2 | 35 | 100 | 23,7 |
| 0469 | 32046901 | Строкино - Поповкино | Волоколамский | С | 3,42 | IV | 2 | 35 | 200 | 68,5 |
| 0469 | 32046902 | Строкино - Поповкино | Волоколамский | Р | 0,62 | IV | 2 | 35 | 100 | 6,2 |
| 0470 | 32047001 | Носово - Веригино | Волоколамский | С | 2,54 | IV | 2 | 35 | 200 | 50,8 |
| 0471 | 32047101 | Алферьево - Владычино | Волоколамский | С | 0,66 | IV | 2 | 35 | 200 | 13,2 |
| 0472 | 32047201 | Городок МАИ - Алферьево - Путятино | Волоколамский | С | 5,20 | IV | 2 | 35 | 200 | 103,9 |
| 0472 | 32047202 | Городок МАИ - Алферьево - Путятино | Волоколамский | Р | 0,55 | IV | 2 | 35 | 100 | 5,5 |
| 0473 | 32047301 | Княжево - Полево | Волоколамский | С | 1,98 | IV | 2 | 35 | 200 | 39,6 |
| 0474 | 32047402 | Болычево - Рысиха | Волоколамский | Р | 0,31 | IV | 2 | 35 | 100 | 3,1 |
| 0475 | 32047501 | «ММК - Чечевилово - МБК» - Лидино | Воскресенский | Р | 3,36 | IV | 2 | 35 | 100 | 33,6 |
| 0476 | 32047601 | «Соболево - Цюрупа - Конобеево» - Ворыпаево | Воскресенский | Р | 0,78 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,8 |
| 0477 | 32047701 | «ММК - Чечевилово - МБК» - Юрасово | Воскресенский | Р | 0,79 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,9 |
| 0478 | 32047801 | «ММК - Чечевилово - МБК» - Ворщиково | Воскресенский | Р | 3,18 | IV | 2 | 35 | 100 | 31,8 |
| 0479 | 32047901 | М-5 «Урал» - Невское | Воскресенский | Р | 3,11 | IV | 2 | 35 | 100 | 31,1 |
| 0480 | 32048001 | МБК - Невское | Воскресенский | Р | 1,59 | IV | 2 | 35 | 100 | 15,9 |
| 0481 | 32048101 | «Степанщино - Ратчино» - Лукьяново | Воскресенский | Р | 0,42 | IV | 2 | 35 | 100 | 4,2 |
| 0482 | 32048201 | «Ачкасово - Косяково - Глиньково» - Ачкасово | Воскресенский | Р | 1,06 | IV | 2 | 35 | 100 | 10,6 |
| 0483 | 32048301 | Хорлово - Новочеркасское | Воскресенский | Р | 7,53 | IV | 2 | 35 | 100 | 75,3 |
| 0484 | 32048401 | «Соболево - Цюрупа - Конобеево - Барановское» - Щербово | Воскресенский | Р | 1,43 | IV | 2 | 35 | 100 | 14,3 |
| 0485 | 32048501 | «Соболево - Цюрупа - Конобеево - Барановское» - Бессоново | Воскресенский | Р | 1,24 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,4 |
| 0486 | 32048601 | «Соболево - Цюрупа - Конобеево - Барановское» - подъезд к церкви | Воскресенский | С | 0,88 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,8 |
| 0487 | 32048701 | «Ачкасово - Косяково - Глиньково» - Константиново | Воскресенский | Р | 0,45 | IV | 2 | 35 | 100 | 4,5 |
| 0488 | 32048801 | Касяково - Михеево | Раменский | С | 1,25 | IV | 2 | 35 | 200 | 24,9 |
| 0488 | 32048802 | Касяково - Михеево | Воскресенский | С | 3,36 | IV | 2 | 35 | 200 | 67,1 |
| 0489 | 32048901 | «Степанщино - Ратчино» - Карпово | Воскресенский | С | 0,42 | IV | 2 | 35 | 200 | 8,4 |
| 0490 | 32049001 | «ММК - Чечевилово - МБК» - Исаково | Воскресенский | Р | 2,79 | IV | 2 | 35 | 100 | 27,9 |
| 0490 | 32049002 | «ММК - Чечевилово - МБК» - Исаково | Воскресенский | Р | 0,30 | IV | 2 | 35 | 100 | 3,0 |
| 0491 | 32049101 | Карцево - Тимошкино | Дмитровский | Р | 4,93 | IV | 2 | 35 | 100 | 49,3 |
| 0492 | 32049201 | Подъезд к с/т «Жаворонок» | Дмитровский | Р | 0,76 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,6 |
| 0493 | 32049301 | «МБК - Лифаново - Старово - МБК» - Ольявидово - Карцево» - Карцево | Дмитровский | Р | 0,55 | IV | 2 | 35 | 100 | 5,5 |
| 0494 | 32049401 | «МБК - Лифаново - Старово - МБК» - Нов. Сельцо | Дмитровский | Р | 0,52 | IV | 2 | 35 | 100 | 5,2 |
| 0495 | 32049501 | «МБК - Лифаново - Старово - МБК» - Шабаново | Дмитровский | Р | 0,66 | IV | 2 | 35 | 100 | 6,6 |
| 0496 | 32049601 | МБК - Бешенково | Дмитровский | Р | 1,20 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,0 |
| 0497 | 32049701 | «МБК - Лифаново - Старово - МБК» - Василево | Дмитровский | Р | 0,99 | IV | 2 | 35 | 100 | 9,9 |
| 0498 | 32049801 | «МБК - Плетенево - Буденновец - МБК» - Власково | Дмитровский | Р | 2,30 | IV | 2 | 35 | 100 | 23,0 |
| 0499 | 32049901 | Подъезд N 20188 - Носково | Дмитровский | Р | 0,59 | IV | 2 | 35 | 100 | 5,9 |
| 0500 | 32050001 | «Ильино - Измайлово - Мартыново» - Саввино | Дмитровский | Р | 1,23 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,3 |
| 0501 | 32050101 | «ММК - Гришино - Костино» - Бабкино | Дмитровский | Р | 3,16 | IV | 2 | 35 | 100 | 31,6 |
| 0502 | 32050201 | Трощейково - Ерыково | Дмитровский | Р | 3,68 | IV | 2 | 35 | 100 | 36,8 |
| 0503 | 32050301 | «ММК - Гришино - Костино» - Ассаурово | Дмитровский | Р | 0,75 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,5 |
| 0504 | 32050401 | Шадрино - Ивановское | Дмитровский | Р | 1,44 | IV | 2 | 35 | 100 | 14,4 |
| 0505 | 32050501 | «ММК - Гришино - Костино» - Коверьянки | Дмитровский | Р | 0,38 | IV | 2 | 35 | 100 | 3,8 |
| 0506 | 32050601 | Подосинки - Дубровки | Дмитровский | Р | 1,34 | IV | 2 | 35 | 100 | 13,4 |
| 0507 | 32050701 | Никульское - Горки | Дмитровский | Р | 3,06 | IV | 2 | 35 | 100 | 30,6 |
| 0508 | 32050801 | «Подосинки - Батюшково - Ильинское» - Батюшково | Дмитровский | Р | 1,02 | IV | 2 | 35 | 100 | 10,2 |
| 0509 | 32050901 | «Подосинки - Батюшково - Ильинское» - Кузяево (уч-к 2) | Дмитровский | Р | 1,50 | IV | 2 | 35 | 100 | 15,0 |
| 0510 | 32051001 | «Подосинки - Батюшково - Ильинское» - Кузяево (уч-к 2)» - Благовещенское | Дмитровский | Р | 1,48 | IV | 2 | 35 | 100 | 14,8 |
| 0511 | 32051101 | «Подосинки - Батюшково - Ильинское» - Кузяево | Дмитровский | Р | 1,14 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,4 |
| 0512 | 32051201 | «Подосинки - Батюшково - Ильинское» - Свистуха - п/л Турист | Дмитровский | Р | 1,30 | IV | 2 | 35 | 100 | 13,0 |
| 0513 | 32051301 | «Подосинки - Батюшково - Ильинское» - Свистуха | Дмитровский | Р | 0,34 | IV | 2 | 35 | 100 | 3,4 |
| 0514 | 32051401 | «Подосинки - Батюшково - Ильинское» - Минеево | Дмитровский | Р | 0,83 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,3 |
| 0515 | 32051501 | Минеево - Ульянки | Дмитровский | Р | 1,09 | IV | 2 | 35 | 100 | 10,9 |
| 0515 | 32051502 | Минеево - Ульянки | Дмитровский | Р | 1,56 | IV | 2 | 35 | 100 | 15,6 |
| 0516 | 32051601 | «Яхрома - Ильинское» - Курово | Дмитровский | Р | 0,57 | IV | 2 | 35 | 100 | 5,7 |
| 0517 | 32051701 | «Яхрома - Ильинское» - Кромино | Дмитровский | Р | 0,73 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,3 |
| 0518 | 32051801 | «Внуково - Кузнецово» - Бородино | Дмитровский | Р | 0,77 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,7 |
| 0519 | 32051901 | «Внуково - Кузнецово» - Кунисниково | Дмитровский | Р | 0,47 | IV | 2 | 35 | 100 | 4,7 |
| 0520 | 32052001 | Подчерково - Теряево | Дмитровский | Р | 1,95 | IV | 2 | 35 | 100 | 19,5 |
| 0520 | 32052001 | Подчерково - Теряево | Дмитровский | Р | 1,03 | IV | 2 | 35 | 100 | 10,3 |
| 0521 | 32052101 | «Дмитров - Орудьево - Жуковка» - Шелепино | Дмитровский | Р | 1,03 | IV | 2 | 35 | 100 | 10,3 |
| 0522 | 32052201 | «Дмитров - Орудьево - Жуковка» - Ивашево | Дмитровский | Р | 0,87 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,7 |
| 0523 | 32052301 | «Дмитров - Орудьево - Жуковка» - Непеино | Дмитровский | Р | 3,81 | IV | 2 | 35 | 100 | 38,1 |
| 0524 | 32052401 | «Дмитров - Орудьево - Жуковка» - Надеждино | Дмитровский | Р | 0,84 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,4 |
| 0525 | 32052501 | А-104 «Москва - Дмитров - Дубна» - Дядьково | Дмитровский | Р | 1,80 | IV | 2 | 35 | 100 | 18,0 |
| 0526 | 32052601 | А-104 «Москва - Дмитров - Дубна» - Торфяной участок 7 | Дмитровский | Р | 1,80 | IV | 2 | 35 | 100 | 18,0 |
| 0527 | 32052701 | ММК - Белый Раст | Дмитровский | Р | 0,77 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,7 |
| 0528 | 32052801 | ММК-подъезд N 30144 | Дмитровский | Р | 4,24 | IV | 2 | 35 | 100 | 42,4 |
| 0529 | 32052901 | А-104 «Москва - Дмитров - Дубна» - Тефаново | Дмитровский | Р | 2,95 | IV | 2 | 35 | 100 | 29,5 |
| 0530 | 32053001 | «Целеево - Парамоново - Дьяково» - Шуколово 2 | Дмитровский | С | 0,81 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,1 |
| 0531 | 32053101 | «Целеево - Парамоново - Дьяково» - Шуколово 5 | Дмитровский | Р | 0,77 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,7 |
| 0532 | 32053201 | «Целеево - Парамоново - Дьяково» - Шуколово 4 | Дмитровский | Р | 0,47 | IV | 2 | 35 | 100 | 4,7 |
| 0532 | 32053202 | «Целеево - Парамоново - Дьяково» - Шуколово 4 | Дмитровский | Р | 2,41 | IV | 2 | 35 | 100 | 24,1 |
| 0533 | 32053301 | Боброво - Григорково | Дмитровский | Р | 1,84 | IV | 2 | 35 | 100 | 18,4 |
| 0534 | 32053401 | Парамоново - Боброво | Дмитровский | Р | 2,80 | IV | 2 | 35 | 100 | 28,0 |
| 0535 | 32053501 | «Целеево - Парамоново - Дьяково» - Горки | Дмитровский | Р | 2,44 | IV | 2 | 35 | 100 | 24,4 |
| 0536 | 32053601 | Парамоново - Стреково | Дмитровский | Р | 1,15 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,5 |
| 0537 | 32053701 | «Целеево - Парамоново - Дьяково» - Муханки | Дмитровский | Р | 1,13 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,3 |
| 0538 | 32053801 | «Хлебниково - Рогачево» - Ивлеево | Дмитровский | Р | 0,65 | IV | 2 | 35 | 100 | 6,5 |
| 0540 | 32054001 | «Яхрома - Подьячево» - Харламово - Новокарцево | Дмитровский | Р | 8,44 | IV | 2 | 35 | 100 | 84,4 |
| 0541 | 32054101 | «Яхрома - Подьячево» - Харламово - Новокарцево» - Сафоново | Дмитровский | Р | 2,54 | IV | 2 | 35 | 100 | 25,4 |
| 0542 | 32054201 | Подъезд к д. Сафоново | Дмитровский | Р | 0,43 | IV | 2 | 35 | 100 | 4,3 |
| 0543 | 32054301 | «Хлебниково - Рогачево» - Алабуха - Космынка | Дмитровский | Р | 1,11 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,1 |
| 0544 | 32054401 | «Хлебниково - Рогачево» - Матвейково | Дмитровский | Р | 1,51 | IV | 2 | 35 | 100 | 15,1 |
| 0545 | 32054501 | «Хлебниково - Рогачево» - Бортниково | Дмитровский | Р | 1,23 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,3 |
| 0546 | 32054601 | «Яхрома - Подьячево» - Филимоново | Дмитровский | Р | 0,61 | IV | 2 | 35 | 100 | 6,1 |
| 0547 | 32054701 | «Яхрома - Подьячево» - Подьячево | Дмитровский | Р | 2,86 | IV | 2 | 35 | 100 | 28,6 |
| 0548 | 32054801 | «Яхрома - Подьячево» - Харламово - Новокарцево» - Поповка | Дмитровский | Р | 0,91 | IV | 2 | 35 | 100 | 9,1 |
| 0549 | 32054901 | Ольгово - Селявино | Дмитровский | Р | 2,35 | IV | 2 | 35 | 100 | 23,5 |
| 0550 | 32055001 | «Яхрома - Подьячево» - Попадьино | Дмитровский | Р | 1,98 | IV | 2 | 35 | 100 | 19,8 |
| 0551 | 32055101 | «Яхрома - Подьячево» - Языково | Дмитровский | Р | 3,96 | IV | 2 | 35 | 100 | 39,6 |
| 0552 | 32055201 | «Яхрома - Подьячево» - Языково» - Андрейково | Дмитровский | Р | 3,96 | IV | 2 | 35 | 100 | 39,6 |
| 0553 | 32055301 | «Хлебниково - Рогачево» - Глухово | Дмитровский | Р | 0,79 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,9 |
| 0554 | 32055401 | «Хлебниково - Рогачево» - Турбичево» - Киндяково | Дмитровский | Р | 0,69 | IV | 2 | 35 | 100 | 6,9 |
| 0555 | 32055501 | «Киндяково - Селиваново - Мотовилово» - Эскино | Дмитровский | Р | 1,24 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,4 |
| 0556 | 32055601 | Киндяково - Селиваново - Мотовилово | Дмитровский | Р | 6,24 | IV | 2 | 35 | 100 | 62,4 |
| 0557 | 32055701 | «Хлебниково - Рогачево» - Пешково | Дмитровский | Р | 0,71 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,1 |
| 0558 | 32055801 | «Хлебниково - Рогачево» - Костино | Дмитровский | Р | 1,32 | IV | 2 | 35 | 100 | 13,2 |
| 0559 | 32055901 | «Хлебниково - Рогачево» - Семеновское (уч-к 1) | Дмитровский | Р | 0,28 | IV | 2 | 35 | 100 | 2,8 |
| 0560 | 32056001 | «Хлебниково - Рогачево» - Сальково | Дмитровский | Р | 2,91 | IV | 2 | 35 | 100 | 29,1 |
| 0561 | 32056101 | «Хлебниково - Рогачево» - Семеновское - Сальково» - Телешово | Дмитровский | Р | 5,96 | IV | 2 | 35 | 100 | 59,6 |
| 0562 | 32056201 | «Хлебниково - Рогачево» - Лукьяново | Дмитровский | Р | 4,59 | IV | 2 | 35 | 100 | 45,9 |
| 0563 | 32056301 | «Хлебниково - Рогачево» - Лукьяново» - Головино | Дмитровский | Р | 0,48 | IV | 2 | 35 | 100 | 4,8 |
| 0564 | 32056401 | «Хлебниково - Рогачево» - Лукьяново» - Шулепниково | Дмитровский | Р | 0,60 | IV | 2 | 35 | 100 | 6,0 |
| 0565 | 32056501 | «Солнечногорск - Тараканово - Новоселки» - Демьяново - Костюнино | Дмитровский | Р | 0,85 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,5 |
| 0566 | 32056601 | Телешово - Горицы - МБК | Дмитровский | Р | 9,01 | IV | 2 | 35 | 100 | 90,1 |
| 0567 | 32056701 | МБК - Горицы | Дмитровский | Р | 0,81 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,1 |
| 0568 | 32056801 | Абрамцево - Насоново | Дмитровский | Р | 0,74 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,4 |
| 0569 | 32056901 | МБК - Мисиново - Ведерницы | Дмитровский | Р | 6,00 | IV | 2 | 35 | 100 | 60,0 |
| 0570 | 32057001 | «МБК - Мисиново - Ведерницы» - Голяди | Дмитровский | Р | 3,13 | IV | 2 | 35 | 100 | 31,3 |
| 0571 | 32057101 | Юркино - Ащерино | Дмитровский | Р | 1,59 | IV | 2 | 35 | 100 | 15,9 |
| 0572 | 32057201 | МБК - Хвостово | Дмитровский | Р | 1,10 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,0 |
| 0573 | 32057301 | МБК - Шульгино | Дмитровский | Р | 0,54 | IV | 2 | 35 | 100 | 5,4 |
| 0574 | 32057401 | Хвостово - р. Яхрома (РВ 3) | Дмитровский | Р | 0,44 | IV | 2 | 35 | 100 | 4,4 |
| 0575 | 32057501 | МБК - Лишенино - МБК | Дмитровский | Р | 10,49 | IV | 2 | 35 | 100 | 104,9 |
| 0576 | 32057601 | Поповское - Арбузово | Дмитровский | Р | 0,84 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,4 |
| 0577 | 32057701 | «МБК - Лишенино - МБК» - Поповское | Дмитровский | Р | 0,74 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,4 |
| 0578 | 32057801 | «МБК - автополигон» - Савельево | Дмитровский | Р | 2,05 | IV | 2 | 35 | 100 | 20,5 |
| 0579 | 32057901 | Дуброво - Карпово - Дятлино | Дмитровский | С | 2,24 | IV | 2 | 35 | 100 | 22,4 |
| 0580 | 32058001 | МБК - Карпово | Дмитровский | Р | 1,08 | IV | 2 | 35 | 100 | 10,8 |
| 0581 | 32058101 | МБК - Дятлино | Дмитровский | Р | 1,83 | IV | 2 | 35 | 100 | 18,3 |
| 0582 | 32058201 | Дятлино - Пулиха | Дмитровский | Р | 2,36 | IV | 2 | 35 | 100 | 23,6 |
| 0583 | 32058301 | «МБК - Высоково» - Маринино | Дмитровский | Р | 1,72 | IV | 2 | 35 | 100 | 17,2 |
| 0584 | 32058401 | «МБК - Высоково» - Муравьево | Дмитровский | Р | 3,70 | IV | 2 | 35 | 100 | 37,0 |
| 0585 | 32058501 | «МБК - Настасьино - Волдынское» - Микишкино | Дмитровский | Р | 2,27 | IV | 2 | 35 | 100 | 22,7 |
| 0586 | 32058601 | «МБК-Синьково-Насадкино-канал им. Москвы» - Глинково | Дмитровский | Р | 3,89 | IV | 2 | 35 | 100 | 38,9 |
| 0587 | 32058701 | «МБК-Синьково-Насадкино-канал им. Москвы» - Карамышево | Дмитровский | Р | 1,59 | IV | 2 | 35 | 100 | 15,9 |
| 0588 | 32058801 | «МБК-Синьково-Насадкино-канал им. Москвы» - Маншино - Быково | Дмитровский | Р | 1,74 | IV | 2 | 35 | 100 | 17,4 |
| 0589 | 32058901 | Насадкино - Надмошье | Дмитровский | Р | 4,42 | IV | 2 | 35 | 100 | 44,2 |
| 0590 | 32059001 | Насадкино - Надмошье» - Паньково | Дмитровский | Р | 1,18 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,8 |
| 0591 | 32059101 | Клюшниково - «МБК - Мельчевка» | Дмитровский | Р | 4,12 | IV | 2 | 35 | 100 | 41,2 |
| 0592 | 32059201 | Клюшниково - Тимофеево | Дмитровский | Р | 0,86 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,6 |
| 0593 | 32059301 | «МБК - Мельчевка» - Петраково | Дмитровский | Р | 0,95 | IV | 2 | 35 | 100 | 9,5 |
| 0594 | 32059401 | «МБК - Мельчевка» - Орево подъезд 2 | Дмитровский | Р | 0,44 | IV | 2 | 35 | 100 | 4,4 |
| 0595 | 32059501 | «МБК - Мельчевка» - Орево подъезд 1 | Дмитровский | Р | 0,67 | IV | 2 | 35 | 100 | 6,7 |
| 0596 | 32059601 | «МБК - Мельчевка» - Татищево | Дмитровский | Р | 2,62 | IV | 2 | 35 | 100 | 26,2 |
| 0597 | 32059701 | «Горшково - Петраково» - п. 1 Мая (ЯВ 2 | Дмитровский | Р | 13,14 | IV | 2 | 35 | 100 | 131,4 |
| 0598 | 32059801 | «Горшково - Петраково» - п. 1 Мая - Матвеево (ДВ 3) | Дмитровский | Р | 2,26 | IV | 2 | 35 | 100 | 22,6 |
| 0599 | 32059901 | «Горшково - Петраково» - п. 1 Мая - Сысоево (ДВ 3) | Дмитровский | Р | 2,78 | IV | 2 | 35 | 100 | 27,8 |
| 0600 | 32060001 | МБК - Кончинино | Дмитровский | Р | 1,32 | IV | 2 | 35 | 100 | 13,2 |
| 0601 | 32060101 | МБК - Савелово | Дмитровский | Р | 1,31 | IV | 2 | 35 | 100 | 13,1 |
| 0602 | 32060201 | «Горшково - Петраково» - п. 1 Мая - Лучинское (ДВ 3) | Дмитровский | Р | 1,93 | IV | 2 | 35 | 100 | 19,3 |
| 0603 | 32060301 | «Бунятино - Куликово» - «Горшково - Петраково» (ЯВ 3) | Дмитровский | Р | 5,07 | IV | 2 | 35 | 100 | 50,7 |
| 0604 | 32060401 | Подъезд на ЯВ 7 | Дмитровский | Р | 3,30 | IV | 2 | 35 | 100 | 33,0 |
| 0605 | 32060501 | МБК - Богданово | Дмитровский | Р | 2,81 | IV | 2 | 35 | 100 | 28,1 |
| 0606 | 32060601 | МБК - Покровское - Чернеево | Дмитровский | Р | 8,80 | IV | 2 | 35 | 100 | 88,0 |
| 0607 | 32060701 | Черны - Садниково | Дмитровский | Р | 0,94 | IV | 2 | 35 | 100 | 9,4 |
| 0608 | 32060801 | «Подвязново - Ивановское» - Курьково | Дмитровский | Р | 0,81 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,1 |
| 0609 | 32060901 | МБК - Микляево | Дмитровский | Р | 1,87 | IV | 2 | 35 | 100 | 18,7 |
| 0610 | 32061001 | МБК-подъезд N 20200 | Дмитровский | Р | 1,23 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,3 |
| 0611 | 32061101 | Александрово - р. Яхрома (РВ 7) | Дмитровский | Р | 2,40 | IV | 2 | 35 | 100 | 24,0 |
| 0612 | 32061201 | «Рогачево - Клюшниково» - «Куликово - Фофаново» | Дмитровский | Р | 3,23 | IV | 2 | 35 | 100 | 32,3 |
| 0613 | 32061301 | Куликово - Фофаново | Дмитровский | Р | 2,68 | IV | 2 | 35 | 100 | 26,8 |
| 0614 | 32061401 | Поздняково - Дом Инвалидов (РВ 8) | Дмитровский | Р | 4,69 | IV | 2 | 35 | 100 | 46,9 |
| 0615 | 32061501 | «Горшково - Петраково» - «Бунятино - Куликово»(ЯВ 5) | Дмитровский | Р | 9,41 | IV | 2 | 35 | 100 | 94,1 |
| 0616 | 32061601 | Дом Инвалидов - р. Яхрома | Дмитровский | Р | 4,83 | IV | 2 | 35 | 100 | 48,3 |
| 0617 | 32061701 | Подвязново - р. Яхрома (РВ 4) | Дмитровский | Р | 3,02 | IV | 2 | 35 | 100 | 30,2 |
| 0618 | 32061801 | Горицы - Гать (РВ 2) | Дмитровский | Р | 2,92 | IV | 2 | 35 | 100 | 29,2 |
| 0619 | 32061901 | «Синьково - Насадкино» - «Бунятино - Куликово» (ЯВ 10) | Дмитровский | Р | 3,65 | IV | 2 | 35 | 100 | 36,5 |
| 0620 | 32062001 | «Горшково - Петраково» - Давыдково (ЯВ 6) (ЯВ 7) | Дмитровский | Р | 4,28 | IV | 2 | 35 | 100 | 42,8 |
| 0621 | 32062101 | «Яхрома - Ильинское» - Иванцево | Дмитровский | Р | 2,62 | IV | 2 | 35 | 100 | 26,2 |
| 0622 | 32062201 | «МБК - Лифаново - Старово - МБК» - Михеево - Сухарево | Дмитровский | Р | 1,16 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,6 |
| 0623 | 32062301 | МБК - Зверково - МБК | Дмитровский | Р | 1,51 | IV | 2 | 35 | 100 | 15,1 |
| 0624 | 32062401 | «МБК-Синьково-Насадкино-канал им. Москвы» - Пантелеево | Дмитровский | Р | 2,25 | IV | 2 | 35 | 100 | 22,5 |
| 0625 | 32062501 | «Яхрома - Ильинское» - Афанасово | Дмитровский | Р | 1,95 | IV | 2 | 35 | 100 | 19,5 |
| 0626 | 32062601 | «Дмитров - Орудьево - Жуковка» - Очевом | Дмитровский | Р | 0,71 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,1 |
| 0627 | 32062701 | МБК - Торговцево | Дмитровский | Р | 0,54 | IV | 2 | 35 | 100 | 5,4 |
| 0628 | 32062801 | МБК - Скриплево | Дмитровский | Р | 3,05 | IV | 2 | 35 | 100 | 30,5 |
| 0629 | 32062901 | А-104 «Москва - Дмитров - Дубна» - Тефаново» - Спасс - Каменка | Дмитровский | Р | 1,53 | IV | 2 | 35 | 100 | 15,3 |
| 0631 | 32063101 | Подъезд N 20199 на 90 км Дмитровского шоссе (уч-к 2) | Дмитровский | Р | 0,71 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,1 |
| 0632 | 32063201 | Рогачево - Нижнево | Дмитровский | Р | 4,75 | IV | 2 | 35 | 100 | 47,5 |
| 0633 | 32063301 | «МБК - Лифаново - Старово - МБК» - Ольявидово - Карцево» - Колотилово | Дмитровский | Р | 1,57 | IV | 2 | 35 | 100 | 15,7 |
| 0634 | 32063401 | ММК - Михеево | Домодедово | Р | 1,24 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,4 |
| 0635 | 32063501 | «ММК - Михеево» - Степанчиково | Домодедово | Р | 1,38 | IV | 2 | 35 | 100 | 13,8 |
| 0636 | 32063601 | «Шебанцево - Голубино - Глотаево» - Михайловское | Домодедово | Р | 2,94 | IV | 2 | 35 | 100 | 29,4 |
| 0637 | 32063701 | Семивраги - госпиталь МВД России | Домодедово | Р | 2,64 | IV | 2 | 35 | 100 | 26,4 |
| 0638 | 32063801 | ММК - Калачево - Долматово | Домодедово | Р | 1,46 | IV | 2 | 35 | 100 | 14,6 |
| 0639 | 32063901 | Лобаново - Юдино | Домодедово | Р | 0,79 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,9 |
| 0640 | 32064001 | «Шишкино - Котляково» - Красино | Домодедово | Р | 1,73 | IV | 2 | 35 | 100 | 17,3 |
| 0641 | 32064101 | Рыжово - Некрасово | Егорьевск | С | 1,20 | IV | 2 | 35 | 70 | 8,4 |
| 0642 | 32064201 | «Егорьевск - Шувое» - Орлы» | Егорьевск | С | 0,58 | IV | 2 | 35 | 70 | 4,1 |
| 0643 | 32064301 | «Егорьевск - Шувое» - Данилово» | Егорьевск | Р | 1,06 | IV | 2 | 35 | 70 | 7,4 |
| 0644 | 32064401 | МЕТК - Подлужье | Егорьевск | Р | 0,54 | IV | 2 | 35 | 70 | 3,8 |
| 0645 | 32064501 | «Егорьевск - Большое Гридино - Семеновская» - Хохлево» | Егорьевск | С | 1,28 | IV | 2 | 35 | 70 | 9,0 |
| 0646 | 32064601 | «Назарово - Иншино» - Трубицино» | Егорьевск | С | 0,72 | IV | 2 | 35 | 70 | 5,1 |
| 0647 | 32064701 | Рыбхоз - Спасс - Леоновщино | Егорьевск | С | 1,67 | IV | 2 | 35 | 70 | 11,7 |
| 0648 | 32064801 | «Егорьевск - Большое Гридино - Семеновская» - Незгово» | Егорьевск | С | 1,25 | IV | 2 | 35 | 70 | 8,7 |
| 0649 | 32064901 | «Егорьевск - Большое Гридино - Семеновская» - Артемовская» | Егорьевск | Р | 1,10 | IV | 2 | 35 | 70 | 7,7 |
| 0650 | 32065001 | «Егорьевск - Большое Гридино - Семеновская» - Деминская» | Егорьевск | С | 2,76 | IV | 2 | 35 | 70 | 19,3 |
| 0651 | 32065101 | «Егорьевск - Большое Гридино - Семеновская» - Теняевская» | Егорьевск | С | 3,89 | IV | 2 | 35 | 70 | 27,2 |
| 0652 | 32065201 | «Поминово - Коробята - Запутное» - Соколово - Заречье» | Егорьевск | С | 2,07 | IV | 2 | 35 | 70 | 14,5 |
| 0653 | 32065301 | «Поминово - Коробята - Запутное» - Драньково» | Егорьевск | С | 1,60 | IV | 2 | 35 | 70 | 11,2 |
| 0654 | 32065401 | «Поминово - Коробята - Запутное» - Лосево» | Егорьевск | С | 1,38 | IV | 2 | 35 | 70 | 9,6 |
| 0655 | 32065501 | «Егорьевск - Большое Гридино - Семеновская» - Яковлево» | Егорьевск | С | 0,80 | IV | 2 | 35 | 70 | 5,6 |
| 0656 | 32065601 | «Яковлево - Денисиха» - Горки» - Шатура» | Егорьевск | С | 3,96 | IV | 2 | 35 | 70 | 27,7 |
| 0657 | 32065701 | «Яковлево - Денисиха» - Чадлево» | Егорьевск | Р | 3,00 | IV | 2 | 35 | 70 | 21,0 |
| 0658 | 32065801 | «Яковлево - Денисиха» - Федотиха» | Егорьевск | Р | 2,14 | IV | 2 | 35 | 100 | 21,4 |
| 0659 | 32065901 | «Яковлево - Денисиха» - Горки» | Егорьевск | Р | 5,23 | IV | 2 | 35 | 70 | 36,6 |
| 0660 | 32066001 | Карцево - Курбатово | Егорьевск | С | 1,17 | IV | 2 | 35 | 70 | 8,2 |
| 0661 | 32066101 | «Егорьевск - Большое Гридино - Семеновская» - Макарьевское» | Егорьевск | С | 2,37 | IV | 2 | 35 | 70 | 16,6 |
| 0662 | 32066201 | «Егорьевск - Большое Гридино - Семеновская» - Бруски» | Егорьевск | С | 0,63 | IV | 2 | 35 | 70 | 4,4 |
| 0663 | 32066301 | МЕТК - Батраки | Егорьевск | Р | 2,04 | IV | 2 | 35 | 70 | 14,3 |
| 0664 | 32066401 | «МЕТК» - Колычево - Боярское» | Егорьевск | Р | 2,75 | IV | 2 | 35 | 70 | 19,2 |
| 0665 | 32066501 | «Старый Спасс - Колионово» - Крехтино - Денисово» | Егорьевск | Р | 2,51 | IV | 2 | 35 | 70 | 17,6 |
| 0666 | 32066601 | «Старый Спасс - Колионово» - Большая Ильинка» | Егорьевск | Р | 3,83 | IV | 2 | 35 | 70 | 26,8 |
| 0667 | 32066701 | «Старый Спасс - Колионово» - Никоново» | Егорьевск | Р | 0,62 | IV | 2 | 35 | 70 | 4,3 |
| 0668 | 32066801 | «Михали - Старый Спасс» - Янино - Харинская | Егорьевск | Р | 3,83 | IV | 2 | 35 | 70 | 26,8 |
| 0669 | 32066901 | «Михали - Старый Спасс» - Гридино - Лелечи | Егорьевск | Р | 0,54 | IV | 2 | 35 | 70 | 3,8 |
| 0670 | 32067001 | «Михали - Старый Спасс» - Васинская | Егорьевск | С | 0,88 | IV | 2 | 35 | 70 | 6,2 |
| 0671 | 32067101 | «Михали - Старый Спасс» - Фетюхино | Егорьевск | Р | 0,58 | IV | 2 | 35 | 70 | 4,0 |
| 0672 | 32067201 | «Раменки - Волково» - Натальино» | Егорьевск | Р | 0,88 | IV | 2 | 35 | 70 | 6,1 |
| 0672 | 32067202 | «Раменки - Волково» - Натальино» | Егорьевск | Р | 2,86 | IV | 2 | 35 | 70 | 20,0 |
| 0673 | 32067301 | «Михали - Старый Спасс» - Кузьминка | Егорьевск | Р | 0,69 | IV | 2 | 35 | 70 | 4,8 |
| 0674 | 32067401 | «Михали - Юрцово» - Ивановская | Егорьевск | Р | 0,78 | IV | 2 | 35 | 70 | 5,5 |
| 0675 | 32067501 | «Михали - Юрцово» - Юрьево | Егорьевск | Р | 0,46 | IV | 2 | 35 | 70 | 3,2 |
| 0676 | 32067601 | «Михали - Юрцово» - Маловская | Егорьевск | Р | 0,50 | IV | 2 | 35 | 70 | 3,5 |
| 0677 | 32067701 | «Каданок - Рязановский - Старый Спасс - Двойни» - Гора» | Егорьевск | Р | 2,28 | IV | 2 | 35 | 70 | 15,9 |
| 0678 | 32067801 | Егорьевск - Лесной | Егорьевск | Р | 4,98 | IV | 2 | 35 | 70 | 34,8 |
| 0679 | 32067902 | Кукшево - Тараканово | Егорьевск | Р | 1,08 | IV | 2 | 35 | 50 | 5,4 |
| 0679 | 32067903 | Кукшево - Тараканово | Егорьевск | Р | 1,78 | IV | 2 | 35 | 50 | 8,9 |
| 0680 | 32068001 | «Егорьевск - Воскресенск» - Панкратовская» | Егорьевск | Р | 1,39 | IV | 2 | 35 | 70 | 9,8 |
| 0681 | 32068101 | «МБК - Егорьевск - МЕТК» - Голубевая» | Егорьевск | Р | 2,66 | IV | 2 | 35 | 100 | 26,6 |
| 0682 | 32068201 | «МЕТК - Егорьевск - МЕТК» - Бузята | Егорьевск | Р | 1,89 | IV | 2 | 35 | 70 | 13,2 |
| 0683 | 32068301 | «МЕТК - Егорьевск - МЕТК» - Станинская» - Кудиновская» | Егорьевск | С | 1,14 | IV | 2 | 35 | 70 | 8,0 |
| 0684 | 32068401 | МЕТК - Федуловская | Егорьевск | Р | 2,32 | IV | 2 | 35 | 70 | 16,2 |
| 0685 | 32068501 | «МЕТК - Егорьевск - МЕТК» - Исаевское | Егорьевск | Р | 1,57 | IV | 2 | 35 | 70 | 11,0 |
| 0686 | 32068601 | МЕТК - Левинская | Егорьевск | С | 0,84 | IV | 2 | 35 | 70 | 5,9 |
| 0687 | 32068701 | «Михали - Старый Спасс» - Юринская | Егорьевск | Р | 0,30 | IV | 2 | 35 | 70 | 2,1 |
| 0688 | 32068801 | МЕТК - Семеновская | Егорьевск | Р | 1,75 | IV | 2 | 35 | 70 | 12,3 |
| 0689 | 32068901 | «Егорьевск-Семеновское» - Селиваниха - Забелино | Егорьевск | С | 2,11 | IV | 2 | 35 | 200 | 42,2 |
| 0690 | 32069001 | «Михайли - Старый Спасс - Раменки» (подъезд к д. Раменки) | Егорьевск | Р | 1,72 | IV | 2 | 35 | 100 | 17,2 |
| 0691 | 32069101 | «Егорьевск - Шувое» - Рыжово» | Егорьевск | Р | 2,89 | IV | 2 | 35 | 70 | 20,2 |
| 0692 | 32069201 | «Зарайск - Серебряные Пруды» - Назарьево | Зарайский | С | 1,28 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,8 |
| 0693 | 32069301 | проезд по д. Алтухово | Зарайский | Р | 0,18 | IV | 2 | 35 | 100 | 1,8 |
| 0694 | 32069401 | «Карино-Макеево-Печерники» - Карино | Зарайский | Р | 0,74 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,4 |
| 0695 | 32069501 | «Зарайск - Кобылье» - Карино | Зарайский | Р | 0,35 | IV | 2 | 35 | 100 | 3,5 |
| 0696 | 32069601 | «Карино - Макеево - Печерники» - 2-е отделение «Зарайский» | Зарайский | Р | 0,19 | IV | 2 | 35 | 100 | 1,9 |
| 0697 | 32069701 | «Зарайск-Серебряные Пруды»-Моногарово-Журавна» - Иваньшево | Зарайский | С | 6,96 | IV | 2 | 35 | 100 | 69,6 |
| 0698 | 32069801 | «Зарайский - Летуново - Саблино» - Дятлово | Зарайский | Р | 0,58 | IV | 2 | 35 | 100 | 5,8 |
| 0700 | 32070001 | «Мендюкино-Протекино-Ратькино» - Мендюкино | Зарайский | С | 0,29 | IV | 2 | 35 | 100 | 2,9 |
| 0701 | 32070101 | «Зарайск-Богатищево» - карьер | Зарайский | Р | 1,27 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,7 |
| 0702 | 32070201 | «Мендюкино-Протекино-Ратькино» - Секирино | Зарайский | Р | 1,23 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,3 |
| 0704 | 32070401 | «Луховицы-Зарайск»-Козловка-Староподгороднее» - Алтухово | Зарайский | Р | 0,48 | IV | 2 | 35 | 100 | 4,8 |
| 0705 | 32070501 | «Зарайск-Клин-Бельдин-М-5 «Урал»-Маслово» - Рассохты | Зарайский | С | 2,66 | IV | 2 | 35 | 100 | 26,6 |
| 0707 | 32070701 | «Зарайск-Серебряные Пруды»-Моногарово-Журавна» - Истоминка | Зарайский | Р | 0,47 | IV | 2 | 35 | 100 | 4,7 |
| 0708 | 32070801 | «Карино - Макеево - Печерники» - Макеево - Давыдово | Зарайский | Р | 1,83 | IV | 2 | 35 | 100 | 18,3 |
| 0709 | 32070901 | «Пыжово - Авдеево - Большие Белыничи» - Кудиново | Зарайский | Р | 1,72 | IV | 2 | 35 | 100 | 17,2 |
| 0710 | 32071001 | «Пыжово - Авдеево - Большие Белыничи» - Большие Белыничи | Зарайский | Р | 0,49 | IV | 2 | 35 | 100 | 4,9 |
| 0711 | 32071101 | Проезд в д. Большие Белыничи | Зарайский | С | 0,75 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,5 |
| 0712 | 32071201 | «Пыжово - Авдеево - Большие Белыничи» - Малые Белыничи | Зарайский | С | 3,21 | IV | 2 | 35 | 100 | 32,1 |
| 0714 | 32071401 | «Зарайск - Серебряные Пруды» - Струпна | Зарайский | Р | 1,28 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,8 |
| 0716 | 32071601 | «Зарайский - Летуново - Саблино» - Летуново (ул. в Летуново) | Зарайский | Р | 0,84 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,4 |
| 0717 | 32071701 | «Карино-Макеево-Печерники 1» - п. Зарайский | Зарайский | Р | 0,52 | IV | 2 | 35 | 100 | 5,2 |
| 0718 | 32071801 | «Карино - Макеево - Печерники» - п. Зарайский | Зарайский | Р | 0,45 | IV | 2 | 35 | 100 | 4,5 |
| 0719 | 32071901 | «Печерники - Латыгори» - Карино - Макеево | Зарайский | С | 5,28 | IV | 2 | 35 | 100 | 52,8 |
| 0720 | 32072001 | «Карино - Макеево - Печерники» - Латыгори - Сохино | Зарайский | С | 1,64 | IV | 2 | 35 | 100 | 16,4 |
| 0721 | 32072101 | «Зарайск - Серебряные Пруды» - Моногарово - Журавна» - Даровое | Зарайский | Р | 4,30 | IV | 2 | 35 | 100 | 43,0 |
| 0722 | 32072201 | «Зарайск-Серебряные Пруды»-Моногарово-Журавна» - Моногарово | Зарайский | С | 0,92 | IV | 2 | 35 | 100 | 9,2 |
| 0723 | 32072301 | Подъезд к д. Жилконцы | Зарайский | Р | 1,10 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,0 |
| 0724 | 32072401 | «Карино - Макеево - Печерники» - Печерники | Зарайский | Р | 1,29 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,9 |
| 0725 | 32072501 | Печерники - Латыгори | Зарайский | С | 5,47 | IV | 2 | 35 | 100 | 54,7 |
| 0726 | 32072601 | «Луховицы-Зарайск»-Козловка-Староподгороднее» - Козловка | Зарайский | Р | 0,81 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,1 |
| 0727 | 32072701 | ММК - Холмы | Истринский | Р | 2,58 | IV | 2 | 35 | 100 | 25,8 |
| 0728 | 32072801 | Пятницкое шоссе - п. Большевиков | Истринский | Р | 0,34 | IV | 2 | 35 | 100 | 3,4 |
| 0728 | 32072802 | Пятницкое шоссе - п. Большевиков | Солнечногорский | Р | 0,87 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,7 |
| 0728 | 32072803 | Пятницкое шоссе - п. Большевиков | Солнечногорский | Р | 4,16 | IV | 2 | 35 | 100 | 41,6 |
| 0729 | 32072901 | Мартюшино - Зорино | Истринский | Р | 0,71 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,1 |
| 0730 | 32073001 | «Марково - Курсаково - Савельево» - Шишаиха | Истринский | Р | 3,07 | IV | 2 | 35 | 100 | 30,7 |
| 0731 | 32073101 | МБК - Рыбушки | Истринский | Р | 1,22 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,2 |
| 0732 | 32073201 | МБК - Надеждино | Истринский | Р | 1,62 | IV | 2 | 35 | 100 | 16,2 |
| 0733 | 32073301 | МБК - Кучи | Истринский | Р | 0,44 | IV | 2 | 35 | 100 | 4,4 |
| 0734 | 32073401 | МБК - Пречистое - Чудцево | Истринский | Р | 2,05 | IV | 2 | 35 | 100 | 20,5 |
| 0735 | 32073501 | МБК - Денежкино | Истринский | Р | 1,92 | IV | 2 | 35 | 100 | 19,2 |
| 0736 | 32073601 | Деньково - Шапково | Истринский | Р | 1,11 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,1 |
| 0737 | 32073701 | Волоколамское ш. - Давыдково | Истринский | Р | 2,55 | IV | 2 | 35 | 100 | 25,5 |
| 0738 | 32073801 | Н. Петровское - Кореньки | Истринский | Р | 1,75 | IV | 2 | 35 | 100 | 17,5 |
| 0739 | 32073901 | Волоколамское шоссе - Головино | Истринский | Р | 1,08 | IV | 2 | 35 | 100 | 10,8 |
| 0740 | 32074001 | Головино - подъезд к спортивному комплексу | Истринский | Р | 0,25 | IV | 2 | 35 | 100 | 2,5 |
| 0741 | 32074101 | Головино - подъезд к ГРП | Истринский | Р | 0,28 | IV | 2 | 35 | 100 | 2,8 |
| 0742 | 32074201 | Подъезд к п. Первомайский | Истринский | Р | 0,56 | IV | 2 | 35 | 100 | 5,6 |
| 0743 | 32074301 | Волоколамское шоссе - платформа Чеховская | Истринский | Р | 0,59 | IV | 2 | 35 | 100 | 5,9 |
| 0744 | 32074401 | Волоколамское шоссе - Ябедино | Истринский | Р | 0,68 | IV | 2 | 35 | 100 | 6,8 |
| 0745 | 32074501 | Звенигород - Ершово - Борисково | Одинцовский | Р | 10,06 | IV | 2 | 35 | 100 | 100,6 |
| 0745 | 32074502 | Звенигород - Ершово - Борисково | Истринский | Р | 0,23 | IV | 2 | 35 | 100 | 2,3 |
| 0746 | 32074601 | Подъезд к д. Новинки | Истринский | Р | 0,29 | IV | 2 | 35 | 100 | 2,9 |
| 0747 | 32074701 | Подъезд к пансионату «Снегири» | Истринский | Р | 6,87 | IV | 2 | 35 | 100 | 68,7 |
| 0748 | 32074801 | «Аладьино - Воскресенское - Труфаново» - Андреевское | Кашира | Р | 0,46 | IV | 2 | 35 | 100 | 4,6 |
| 0749 | 32074901 | «Аладьино - Воскресенское - Труфаново» - Макарово | Кашира | С | 0,89 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,9 |
| 0750 | 32075001 | «Ледово - Труфаново» - Железня | Кашира | Р | 3,86 | IV | 2 | 35 | 100 | 38,6 |
| 0750 | 32075002 | «Ледово - Труфаново» - Железня | Кашира | С | 1,38 | IV | 2 | 35 | 100 | 13,8 |
| 0751 | 32075101 | «Кашира - Серебряные Пруды - Узловая» - Масловская фабрика» - Коломна | Кашира | С | 1,15 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,5 |
| 0752 | 32075201 | «М-6 «Каспий» - Каменка» - Каменка | Кашира | Р | 0,65 | IV | 2 | 35 | 100 | 6,5 |
| 0753 | 32075301 | М-6 «Каспий» - Большое Завалье-Душегубово | Кашира | С | 0,54 | IV | 2 | 35 | 100 | 5,4 |
| 0754 | 32075401 | М-6 «Каспий» - Большое Завалье - Понизье | Кашира | С | 1,94 | IV | 2 | 35 | 100 | 19,4 |
| 0755 | 32075501 | М-6 «Каспий» - Большое Завалье - ст. Пчеловодное | Кашира | Р | 2,02 | IV | 2 | 35 | 100 | 20,2 |
| 0756 | 32075601 | М-4 «Дон» - Никулино - Суханово | Кашира | Р | 0,37 | IV | 2 | 35 | 100 | 3,7 |
| 0757 | 32075701 | М-6 «Каспий» - Большое Завалье - Кипелово | Кашира | Р | 0,34 | IV | 2 | 35 | 100 | 3,4 |
| 0758 | 32075801 | «Аладьино - Воскресенское - Труфаново» - Воскресенское | Кашира | Р | 0,48 | IV | 2 | 35 | 100 | 4,8 |
| 0759 | 32075901 | «Кашира - Серебряные Пруды - Узловая» - Коростылево | Кашира | Р | 1,50 | IV | 2 | 35 | 100 | 15,0 |
| 0760 | 32076001 | М-4 «Дон» - Никулино - Пчеловодное - Барабаново | Кашира | Р | 1,94 | IV | 2 | 35 | 100 | 19,4 |
| 0761 | 32076101 | Смирновка - Кореньково - Епишино | Кашира | Р | 2,72 | IV | 2 | 35 | 100 | 27,2 |
| 0762 | 32076201 | Подорки - Комлево | Клинский | С | 3,99 | IV | 2 | 35 | 200 | 79,8 |
| 0763 | 32076301 | «М-10 «Россия» - Воздвиженское - Высоковск» - Вельмогово | Клинский | Р | 1,51 | IV | 2 | 35 | 50 | 7,6 |
| 0764 | 32076401 | МБК - Борщево - М-10 «Россия» - Жуково | Клинский | Р | 0,80 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,0 |
| 0765 | 32076501 | МБК - Борщево - М-10 «Россия» - Минино | Клинский | С | 0,96 | IV | 2 | 35 | 50 | 4,8 |
| 0766 | 32076601 | МБК - Борщево - М-10 «Россия» - Березино | Клинский | Р | 1,65 | IV | 2 | 35 | 50 | 8,2 |
| 0767 | 32076701 | «МБК - Борщево - М-10 «Россия» - Владыкино | Клинский | Р | 1,11 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,1 |
| 0768 | 32076801 | «МБК - Борщево - Ленинградское шоссе» - Захарово | Клинский | Р | 0,53 | IV | 2 | 35 | 100 | 5,3 |
| 0769 | 32076901 | МБК - Борщево - М-10 «Россия» - Бортниково | Клинский | Р | 1,46 | IV | 2 | 35 | 100 | 14,6 |
| 0770 | 32077001 | МБК - Борщево - М-10 «Россия» - Трехденево | Клинский | С | 1,56 | IV | 2 | 35 | 50 | 7,8 |
| 0771 | 32077101 | Борщево - кладбище | Клинский | Р | 0,85 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,5 |
| 0772 | 32077201 | Аксеново - Мужево | Клинский | Р | 1,10 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,0 |
| 0773 | 32077301 | Слобода - Борки» -Терехово | Клинский | С | 0,90 | IV | 2 | 35 | 200 | 18,1 |
| 0774 | 32077401 | «Слобода - Борки» - Непейцино | Клинский | С | 2,18 | IV | 2 | 35 | 200 | 43,6 |
| 0775 | 32077501 | «М-10 «Россия» - Зубово - МБК» - Темново | Клинский | Р | 0,96 | IV | 2 | 35 | 100 | 9,6 |
| 0776 | 32077601 | Зубово - Соколово | Клинский | Р | 2,75 | IV | 2 | 35 | 100 | 27,5 |
| 0777 | 32077701 | подъезд к д. Ельцово | Клинский | Р | 0,25 | IV | 2 | 35 | 100 | 2,5 |
| 0779 | 32077901 | «М-10 «Россия» - Зубово - МБК» - Селифоново | Клинский | С | 2,43 | IV | 2 | 35 | 200 | 48,6 |
| 0780 | 32078001 | Кленково - Мякинино | Клинский | Р | 1,26 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,6 |
| 0781 | 32078101 | «Опалево - Золино» - Опритово | Клинский | Р | 0,85 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,5 |
| 0782 | 32078201 | М-10 «Россия» - Клин-9 (подъезд к тиру) | Клинский | Р | 0,55 | IV | 2 | 35 | 100 | 5,5 |
| 0783 | 32078301 | М-10 «Россия» - Клин-9 (подъезд к в/ч) | Клинский | Р | 1,25 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,5 |
| 0784 | 32078401 | М-10 «Россия» - Акатьево | Клинский | Р | 4,29 | IV | 2 | 35 | 100 | 42,9 |
| 0785 | 32078501 | М-10 «Россия» - Голенищево | Клинский | Р | 2,25 | IV | 2 | 35 | 100 | 22,5 |
| 0786 | 32078601 | МБК - подъезд N 20211 | Клинский | Р | 3,43 | IV | 2 | 35 | 100 | 34,3 |
| 0787 | 32078701 | МБК - Исаково | Клинский | С | 0,60 | IV | 2 | 35 | 200 | 11,9 |
| 0788 | 32078801 | МБК - Анненка | Клинский | С | 1,54 | IV | 2 | 35 | 200 | 30,9 |
| 0789 | 32078901 | МБК - Петровка | Клинский | С | 1,73 | IV | 2 | 35 | 200 | 34,6 |
| 0790 | 32079001 | «МБК - подъезд 20211» - подъезд к в/ч | Клинский | С | 0,69 | IV | 2 | 35 | 200 | 13,8 |
| 0791 | 32079101 | Гафидово - Спасс - Коркодино | Клинский | Р | 3,40 | IV | 2 | 35 | 100 | 34,0 |
| 0792 | 32079201 | Селевино - Троицино | Клинский | Р | 5,08 | IV | 2 | 35 | 100 | 50,8 |
| 0793 | 32079301 | Бирево - Троицино | Клинский | Р | 1,16 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,6 |
| 0794 | 32079401 | МБК - Губино | Клинский | Р | 2,42 | IV | 2 | 35 | 100 | 24,2 |
| 0795 | 32079501 | МБК - Шевелево | Клинский | Р | 1,52 | IV | 2 | 35 | 100 | 15,2 |
| 0796 | 32079601 | Клин - Полуханово | Клинский | Р | 2,96 | IV | 2 | 35 | 100 | 29,6 |
| 0797 | 32079701 | Борисово - Ильино | Клинский | Р | 1,31 | IV | 2 | 35 | 100 | 13,1 |
| 0798 | 32079801 | «Обход Высоковска» - Тимонино | Клинский | Р | 1,24 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,4 |
| 0799 | 32079901 | «Лотошино - Суворово - Клин» - Дмитроково | Клинский | Р | 0,83 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,3 |
| 0800 | 32080001 | Бекетово - Румяново | Клинский | Р | 1,40 | IV | 2 | 35 | 100 | 14,0 |
| 0801 | 32080101 | «Обход Высоковска» - Горки» - Ловцово | Клинский | Р | 0,76 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,6 |
| 0802 | 32080201 | «М-10 «Россия» - Воздвиженское - Высоковск» - Колосово | Клинский | Р | 1,49 | IV | 2 | 35 | 100 | 14,9 |
| 0803 | 32080301 | Третьяково - Колосово | Клинский | Р | 1,78 | IV | 2 | 35 | 100 | 17,8 |
| 0804 | 32080401 | «МБК - Ситники - Селинское» - Кузнечково | Клинский | Р | 1,06 | IV | 2 | 35 | 100 | 10,6 |
| 0805 | 32080501 | «МБК - Ситники - Селинское» - Гончаково | Клинский | Р | 0,93 | IV | 2 | 35 | 100 | 9,3 |
| 0806 | 32080601 | «МБК - Ситники - Селинское» - Сидорково | Клинский | С | 1,10 | IV | 2 | 35 | 200 | 22,0 |
| 0807 | 32080701 | МБК - Решоткино - Введенское | Клинский | С | 2,35 | IV | 2 | 35 | 200 | 47,1 |
| 0808 | 32080801 | МБК - Коноплино | Клинский | Р | 0,63 | IV | 2 | 35 | 100 | 6,3 |
| 0809 | 32080901 | «Отрада - Караваево» - Иевлево | Клинский | Р | 0,88 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,8 |
| 0810 | 32081001 | Хохлово - Скрепящево | Клинский | Р | 2,60 | IV | 2 | 35 | 100 | 26,0 |
| 0811 | 32081101 | МБК - Егорьевское | Клинский | Р | 3,19 | IV | 2 | 35 | 100 | 31,9 |
| 0812 | 32081201 | Подъезд к д/о»Чайковский» - Акатово | Клинский | Р | 1,22 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,2 |
| 0813 | 32081301 | МБК - Семенково | Клинский | Р | 0,82 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,2 |
| 0814 | 32081401 | «Подъезд МБК - 20244» - Денисово | Клинский | С | 0,45 | IV | 2 | 35 | 200 | 9,0 |
| 0815 | 32081501 | «Павельцево - Вертково - Нудоль» - Степаньково | Клинский | С | 0,74 | IV | 2 | 35 | 200 | 14,8 |
| 0816 | 32081601 | «Павельцево - Вертково - Нудоль» - Васильевское - Соймоново | Клинский | Р | 6,20 | IV | 2 | 35 | 100 | 62,0 |
| 0817 | 32081701 | Вертково - Савино | Клинский | Р | 3,96 | IV | 2 | 35 | 100 | 39,6 |
| 0818 | 32081801 | «Павельцево - Вертково - Нудоль» - Покровское - Жуково | Клинский | С | 0,20 | IV | 2 | 35 | 200 | 4,1 |
| 0819 | 32081901 | «Павельцево - Вертково - Нудоль» - Волосово | Клинский | Р | 3,67 | IV | 2 | 35 | 100 | 36,7 |
| 0820 | 32082001 | Спасское - Ивановское | Клинский | С | 1,17 | IV | 2 | 35 | 200 | 23,4 |
| 0821 | 32082101 | Спасское - Власково | Клинский | Р | 3,16 | IV | 2 | 35 | 100 | 31,6 |
| 0822 | 32082201 | Княгинино - Нагорное | Клинский | С | 1,52 | IV | 2 | 35 | 200 | 30,5 |
| 0823 | 32082301 | «Лотошино - Суворово - Клин» - Ковылино | Клинский | С | 0,65 | IV | 2 | 35 | 200 | 13,1 |
| 0824 | 32082401 | Спецово - Лукино | Клинский | С | 1,64 | IV | 2 | 35 | 200 | 32,8 |
| 0825 | 32082501 | «Елгозино - Воздвиженское» - Новиково | Клинский | С | 1,33 | IV | 2 | 35 | 200 | 26,5 |
| 0826 | 32082601 | «Лотошино - Суворово - Клин» - Елгозино | Клинский | Р | 2,44 | IV | 2 | 35 | 100 | 24,4 |
| 0827 | 32082701 | Елгозино - Пупцево | Клинский | С | 1,65 | IV | 2 | 35 | 200 | 33,0 |
| 0828 | 32082801 | «Елгозино - Воздвиженское» - Парфенькино | Клинский | С | 0,63 | IV | 2 | 35 | 200 | 12,6 |
| 0829 | 32082901 | «Лотошино - Суворово - Клин» - Борихино | Клинский | Р | 1,23 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,3 |
| 0830 | 32083001 | Павельцево - Сметанино | Клинский | С | 1,73 | IV | 2 | 35 | 200 | 34,6 |
| 0831 | 32083101 | «Лотошино - Суворово - Клин» - Тихомирово | Клинский | С | 2,00 | IV | 2 | 35 | 200 | 39,9 |
| 0832 | 32083201 | МБК - Лаврово - «Лотошино - Суворово - Клин» | Клинский | Р | 1,54 | IV | 2 | 35 | 100 | 15,4 |
| 0833 | 32083301 | «Лотошино - Суворово - Клин» - Василево | Клинский | Р | 0,84 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,4 |
| 0834 | 32083401 | Фроловское - Сохино | Клинский | Р | 2,70 | IV | 2 | 35 | 100 | 27,0 |
| 0835 | 32083501 | «МБК - Троицкое - Белозерки» - Мисирево | Клинский | Р | 2,75 | IV | 2 | 35 | 100 | 27,5 |
| 0836 | 32083601 | Давыдково - Покров | Клинский | Р | 2,65 | IV | 2 | 35 | 100 | 26,5 |
| 0837 | 32083701 | Слобода - Борки» - Ватолино | Клинский | С | 1,95 | IV | 2 | 35 | 200 | 39,0 |
| 0840 | 32084001 | Ленинградское шоссе - Воздвиженское - Высоковск» - Васильково | Клинский | С | 1,22 | IV | 2 | 35 | 200 | 24,4 |
| 0841 | 32084101 | «Коломна - Озеры» - Солосцово | Коломенский | Р | 1,04 | IV | 2 | 35 | 100 | 10,4 |
| 0842 | 32084201 | «Коломна - Озеры» - Малое Уварово | Коломенский | Р | 2,29 | IV | 2 | 35 | 100 | 22,9 |
| 0843 | 32084301 | «Коломна - Малино» - Семибратское | Коломенский | Р | 0,33 | IV | 2 | 35 | 100 | 3,3 |
| 0844 | 32084401 | «Коломна - Малино» - Молитвино | Коломенский | Р | 2,08 | IV | 2 | 35 | 100 | 20,8 |
| 0845 | 32084501 | Лукерьино - Верхнее Хорошево | Коломенский | Р | 2,15 | IV | 2 | 35 | 100 | 21,5 |
| 0846 | 32084601 | «Коломна - Малино» - Андреевское | Коломенский | Р | 1,60 | IV | 2 | 35 | 100 | 16,0 |
| 0847 | 32084701 | «Коломна - Малино» - Шапкино | Коломенский | Р | 1,46 | IV | 2 | 35 | 100 | 14,6 |
| 0848 | 32084801 | Колодкино - Горбово - Жуково - Каменка | Коломенский | Р | 6,21 | IV | 2 | 35 | 100 | 62,1 |
| 0849 | 32084901 | «Коломна - Малино» - Подберезники | Коломенский | Р | 1,28 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,8 |
| 0850 | 32085001 | «Коломна - Малино» - Богдановка | Коломенский | Р | 0,64 | IV | 2 | 35 | 100 | 6,4 |
| 0851 | 32085101 | Подъезд к д. Печенцино | Коломенский | Р | 1,21 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,1 |
| 0852 | 32085201 | «М-5 «Урал» - Настасьино | Коломенский | Р | 2,83 | IV | 2 | 35 | 100 | 28,3 |
| 0853 | 32085301 | «Коломна - Черкизово - Непецино - Шкинь» - Северское | Коломенский | Р | 1,23 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,3 |
| 0854 | 32085401 | «Коломна - Черкизово - Непецино - Шкинь» - Дуброво | Коломенский | Р | 2,75 | IV | 2 | 35 | 100 | 27,5 |
| 0855 | 32085501 | «Егорьевск - М-5 «Урал» - Чанки | Коломенский | Р | 1,88 | IV | 2 | 35 | 100 | 18,8 |
| 0856 | 32085601 | «Егорьевск - М-5 «Урал» - Новая | Коломенский | Р | 0,76 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,6 |
| 0857 | 32085701 | «Щурово - Пирочи - Городец» - Негомож | Коломенский | Р | 3,56 | IV | 2 | 35 | 100 | 35,6 |
| 0858 | 32085801 | «Коломна - Озеры» - Туменское | Коломенский | Р | 1,63 | IV | 2 | 35 | 100 | 16,3 |
| 0859 | 32085901 | Подъезд к д. Подмалинки | Коломенский | Р | 1,91 | IV | 2 | 35 | 100 | 19,1 |
| 0860 | 32086001 | Юшково Городище - племхоз «Индустрия» | Коломенский | Р | 1,16 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,6 |
| 0861 | 32086101 | Гололобово - Хлопна - Петрово - Ильинское | Коломенский | С | 2,41 | IV | 2 | 35 | 100 | 24,1 |
| 0862 | 32086201 | Подъезд к д. Ульяновка | Коломенский | С | 0,95 | IV | 2 | 35 | 100 | 9,5 |
| 0863 | 32086301 | «Коломна - Акатьево - Горы - Озеры» - Шепотьево | Коломенский | Р | 1,47 | IV | 2 | 35 | 100 | 14,7 |
| 0864 | 32086401 | Красноармейск - Лычево | Красноармейск | Р | 1,58 | IV | 2 | 35 | 50 | 7,9 |
| 0864 | 32086402 | Красноармейск - Лычево | Красноармейск | С | 0,17 | IV | 2 | 35 | 100 | 1,7 |
| 0865 | 32086501 | «Пушкино - Красноармейск» - ул. Трудпоселок г. Красноармейска | Красноармейск | Р | 1,24 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,4 |
| 0866 | 32086603 | Красноармейск - Петровское - Огуднево | Красноармейск | Р | 3,76 | IV | 2 | 35 | 50 | 18,8 |
| 0867 | 32086701 | Пятницкое шоссе - Сабурово | Красногорский | Р | 2,22 | IV | 2 | 35 | 100 | 22,2 |
| 0867 | 32086702 | Пятницкое шоссе - Сабурово | Солнечногорский | Р | 0,89 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,9 |
| 0868 | 32086801 | Юрлово - Дудино | Солнечногорский | Р | 0,86 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,6 |
| 0868 | 32086802 | Юрлово - Дудино | Красногорский | Р | 0,34 | IV | 2 | 35 | 100 | 3,4 |
| 0870 | 32087001 | Ильинское шоссе - Воронки | Красногорский | Р | 2,08 | IV | 2 | 35 | 100 | 20,8 |
| 0872 | 32087201 | «МКАД - Дроздово - Беседы - МКАД» - Дроздово | Ленинский | Р | 0,83 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,3 |
| 0873 | 32087301 | «МКАД - Дроздово - Беседы - МКАД» - Беседы | Ленинский | Р | 0,31 | IV | 2 | 35 | 100 | 3,1 |
| 0874 | 32087401 | Володарского - Большое Саврасово | Ленинский | Р | 1,79 | IV | 2 | 35 | 100 | 17,9 |
| 0875 | 32087501 | Володарского - Григорчиково | Ленинский | Р | 1,28 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,8 |
| 0876 | 32087601 | Молоково - Андреевское | Ленинский | Р | 3,07 | IV | 2 | 35 | 100 | 30,7 |
| 0877 | 32087701 | «МКАД - Дроздово - Беседы - МКАД» - Мильково | Ленинский | Р | 0,77 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,7 |
| 0878 | 32087801 | «Хилово - Палкино - Введенское» - Паршино | Лотошинский | Р | 0,54 | IV | 2 | 35 | 100 | 5,4 |
| 0879 | 32087901 | «Хилово - Палкино - Введенское» - Волково | Лотошинский | Р | 0,29 | IV | 2 | 35 | 100 | 2,9 |
| 0880 | 32088001 | «Лотошино - Афанасово - Введенское» - Канищево | Лотошинский | С | 0,36 | IV | 2 | 35 | 100 | 3,6 |
| 0881 | 32088101 | Канищево - Аринькино | Лотошинский | Р | 1,50 | IV | 2 | 35 | 100 | 15,0 |
| 0881 | 32088102 | Канищево - Аринькино | Лотошинский | С | 0,97 | IV | 2 | 35 | 100 | 9,7 |
| 0882 | 32088201 | Афанасово - Раменье | Лотошинский | Р | 4,27 | IV | 2 | 35 | 100 | 42,7 |
| 0883 | 32088301 | Воробьево - Узорово | Лотошинский | Р | 5,04 | IV | 2 | 35 | 100 | 50,4 |
| 0884 | 32088401 | Лотошино - Турово - Новошино | Лотошинский | Р | 2,38 | IV | 2 | 35 | 100 | 23,8 |
| 0885 | 32088501 | Ушаково - Мамоново | Лотошинский | Р | 2,70 | IV | 2 | 35 | 100 | 27,0 |
| 0886 | 32088601 | «Кульпино - Володино» - Горсткино | Лотошинский | Р | 0,34 | IV | 2 | 35 | 100 | 3,4 |
| 0887 | 32088701 | «Воробьево - Узорово» - Шилово | Лотошинский | Р | 0,75 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,5 |
| 0888 | 32088801 | «Лотошино - Ошейкино - Узорово» - Сологино | Лотошинский | Р | 0,93 | IV | 2 | 35 | 100 | 9,3 |
| 0889 | 32088901 | «Лотошино - Ошейкино - Узорово» - Чекчино | Лотошинский | Р | 1,40 | IV | 2 | 35 | 100 | 14,0 |
| 0890 | 32089001 | «Хилово - Палкино - Введенское» - Рождество - Клетки | Лотошинский | Р | 3,78 | IV | 2 | 35 | 100 | 37,8 |
| 0891 | 32089101 | «Суворово - Ошейкино - Максимово» - Торфяной | Лотошинский | С | 0,44 | IV | 2 | 35 | 100 | 4,4 |
| 0892 | 32089201 | Вяхирево - Могильцы | Лотошинский | Р | 3,82 | IV | 2 | 35 | 100 | 38,2 |
| 0893 | 32089301 | «Тверь - Лотошино - Шаховская - Уваровка» - Павловское | Лотошинский | Р | 0,94 | IV | 2 | 35 | 100 | 9,4 |
| 0894 | 32089401 | «Суворово - Ошейкино - Максимово» - Кушелово | Лотошинский | Р | 4,02 | IV | 2 | 35 | 100 | 40,2 |
| 0895 | 32089501 | «Лотошино - Суворово - Клин» - Курвино | Лотошинский | Р | 0,40 | IV | 2 | 35 | 100 | 4,0 |
| 0896 | 32089601 | «Лотошино - Суворово - Клин» - Агнищево | Лотошинский | Р | 0,61 | IV | 2 | 35 | 100 | 6,1 |
| 0897 | 32089701 | «Лотошино - Ошейкино - Узорово» - Матвейково | Лотошинский | Р | 1,82 | IV | 2 | 35 | 100 | 18,2 |
| 0898 | 32089801 | Агнищево - Кульпино - Стрешневы Горы | Лотошинский | Р | 3,27 | IV | 2 | 35 | 100 | 32,7 |
| 0899 | 32089901 | Лотошино - Стрешневы Горы - Корневское | Лотошинский | Р | 3,80 | IV | 2 | 35 | 100 | 38,0 |
| 0900 | 32090001 | Лотошино - Горы Мещ - Марково | Лотошинский | Р | 7,95 | IV | 2 | 35 | 100 | 79,5 |
| 0901 | 32090101 | Южный обход д. Савостино | Лотошинский | С | 2,64 | IV | 2 | 35 | 200 | 52,8 |
| 0902 | 32090201 | Палкино - Андрейково | Лотошинский | Р | 1,39 | IV | 2 | 35 | 100 | 13,9 |
| 0903 | 32090301 | Коноплево - Татарки | Лотошинский | Р | 2,96 | IV | 2 | 35 | 100 | 29,6 |
| 0904 | 32090401 | Коноплево - Быково - Боровки | Лотошинский | Р | 2,52 | IV | 2 | 35 | 100 | 25,2 |
| 0905 | 32090501 | «Луховицы - Городна - Берхино» - Д-2 (ул. Лесная) | Луховицкий | С | 1,07 | IV | 2 | 35 | 100 | 10,7 |
| 0907 | 32090701 | «Луховицы - Городна - Берхино» - Ильясово | Луховицкий | Р | 0,76 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,6 |
| 0908 | 32090801 | «Луховицы - Городна - Берхино» - Булгаково | Луховицкий | Р | 1,46 | IV | 2 | 35 | 100 | 14,6 |
| 0909 | 32090901 | «Луховицы - Городна - Берхино» - Игнатьево | Луховицкий | Р | 0,98 | IV | 2 | 35 | 100 | 9,8 |
| 0910 | 32091001 | «М-5 «Урал» - Кончаково - Астапово» - Зекзюлино | Луховицкий | Р | 0,85 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,5 |
| 0911 | 32091101 | «Кончаково - Астапово» - Д-2 | Луховицкий | Р | 0,93 | IV | 2 | 35 | 100 | 9,3 |
| 0912 | 32091201 | М-5 «Урал» - Кончаково - Астапово - Руднево | Луховицкий | Р | 3,10 | IV | 2 | 35 | 100 | 31,0 |
| 0913 | 32091301 | «М-5 «Урал» - Кончаково - Астапово» - Протасово» | Луховицкий | Р | 1,50 | IV | 2 | 35 | 100 | 15,0 |
| 0914 | 32091401 | «Ловцы - Ловецкие Борки - Белоомут» - Ловецкие Борки | Луховицкий | С | 0,94 | IV | 2 | 35 | 100 | 9,4 |
| 0915 | 32091501 | «Каданок - Рязановский - Старый Спасс - Двойни» - Лесное | Луховицкий | С | 17,14 | IV | 2 | 35 | 100 | 171,4 |
| 0916 | 32091601 | «Красная Пойма - Двуглинково - Озерицы» - Д-1 | Луховицкий | Р | 0,74 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,4 |
| 0917 | 32091701 | с. Дединово, Д-14 | Луховицкий | С | 0,24 | IV | 2 | 35 | 100 | 2,4 |
| 0918 | 32091801 | «Дединово - Любичи - Ловцы» - Д-2 | Луховицкий | С | 1,25 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,5 |
| 0920 | 32092001 | «Дединово - Любичи - Ловцы» - Гольный Бугор | Луховицкий | С | 0,81 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,1 |
| 0921 | 32092101 | с. Ловцы, ул. Первомайская | Луховицкий | С | 0,29 | IV | 2 | 35 | 100 | 2,9 |
| 0922 | 32092201 | с. Ловцы, ул. Советская | Луховицкий | С | 0,24 | IV | 2 | 35 | 100 | 2,4 |
| 0923 | 32092301 | «Зарайск - Клин-Бельдин - Алпатьево» - Тюнино - Городищи | Луховицкий | Р | 1,04 | IV | 2 | 35 | 70 | 7,3 |
| 0924 | 32092401 | «Красная Пойма - Двуглинково - Алпатьево» - Ивняги | Луховицкий | Р | 2,33 | IV | 2 | 35 | 70 | 16,3 |
| 0925 | 32092501 | «Луховицы - Городна - Берхино» - Д-3 (Берхино) | Луховицкий | С | 1,07 | IV | 2 | 35 | 100 | 10,7 |
| 0926 | 32092601 | «Заболотье - Дровнино - Дурыкино» - Приданцево | Можайский | Р | 3,09 | IV | 2 | 35 | 100 | 30,9 |
| 0927 | 32092701 | «Заболотье - Дровнино - Дурыкино» - Дровнино - Бобры | Можайский | Р | 1,23 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,3 |
| 0928 | 32092801 | «Заболотье - Дровнино - Дурыкино» - Аниконово | Можайский | Р | 2,38 | IV | 2 | 35 | 100 | 23,8 |
| 0929 | 32092901 | «Заболотье - Дровнино - Дурыкино» - Плешаково | Можайский | Р | 4,86 | IV | 2 | 35 | 100 | 48,6 |
| 0930 | 32093001 | «Уваровка - Семеновское - Кусково - Люльки» - Зайцево - Новоголовино - Киселево | Можайский | Р | 7,37 | IV | 2 | 35 | 100 | 73,7 |
| 0931 | 32093101 | Уваровка - Семеновское - Кусково - Люльки - Васильки | Можайский | Р | 2,53 | IV | 2 | 35 | 100 | 25,3 |
| 0932 | 32093201 | «Уваровка - Семеновское - Кусково - Люльки» - Ястребино | Можайский | Р | 1,31 | IV | 2 | 35 | 100 | 13,1 |
| 0933 | 32093301 | «Уваровка - Семеновское - Кусково - Люльки» - Гриднево - Шапкино | Можайский | Р | 6,89 | IV | 2 | 35 | 100 | 68,9 |
| 0934 | 32093401 | «Уваровка - Семеновское - Кусково - Люльки» - Власово - Бараново | Можайский | Р | 2,34 | IV | 2 | 35 | 100 | 23,4 |
| 0935 | 32093501 | «Шохово - Бараново - Соловьевка» | Можайский | Р | 2,73 | IV | 2 | 35 | 100 | 27,3 |
| 0936 | 32093601 | M-1 «Беларусь» - Митьково - Колоцкое» | Можайский | Р | 4,38 | IV | 2 | 35 | 100 | 43,8 |
| 0937 | 32093701 | M-1 «Беларусь» - Панино» | Можайский | Р | 4,58 | IV | 2 | 35 | 100 | 45,8 |
| 0938 | 32093801 | Бедняково - Храброво | Можайский | Р | 2,56 | IV | 2 | 35 | 100 | 25,6 |
| 0939 | 32093901 | «Уваровка - Ивакино - Губино - Можайск» - Храброво | Можайский | Р | 1,82 | IV | 2 | 35 | 100 | 18,2 |
| 0940 | 32094001 | «Рябинки - Храброво» | Можайский | Р | 6,18 | IV | 2 | 35 | 100 | 61,8 |
| 0940 | 32094002 | «Рябинки - Храброво» | Можайский | Р | 1,95 | IV | 2 | 35 | 100 | 19,5 |
| 0941 | 32094101 | Подъезд к д. Шибинка | Можайский | Р | 2,26 | IV | 2 | 35 | 100 | 22,6 |
| 0942 | 32094201 | «Преснецово - Купрово» | Можайский | Р | 6,42 | IV | 2 | 35 | 100 | 64,2 |
| 0943 | 32094301 | Подъезд к д. Бородавкино | Можайский | Р | 1,07 | IV | 2 | 35 | 100 | 10,7 |
| 0944 | 32094401 | Объезд д. Преснецово | Можайский | Р | 0,74 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,4 |
| 0945 | 32094501 | «Уваровка - Ивакино - Губино - Можайск» - Бычково | Можайский | Р | 4,18 | IV | 2 | 35 | 100 | 41,8 |
| 0946 | 32094601 | Уваровка - Ивакино - Губино - Можайск - Цезарево - Гальчино» | Можайский | Р | 5,53 | IV | 2 | 35 | 100 | 55,3 |
| 0946 | 32094602 | Уваровка - Ивакино - Губино - Можайск - Цезарево - Гальчино» | Можайский | Р | 5,48 | IV | 2 | 35 | 100 | 54,8 |
| 0947 | 32094701 | «Уваровка - Ивакино - Губино - Можайск» - Корытцево | Можайский | Р | 1,73 | IV | 2 | 35 | 100 | 17,3 |
| 0948 | 32094801 | Уваровка - Ивакино - Губино - Можайск - Сокольниково - Бартеньево» | Можайский | Р | 5,46 | IV | 2 | 35 | 100 | 54,6 |
| 0949 | 32094901 | «Уваровка - Ивакино - Можайск» - Хорошилово - Бабаево | Можайский | Р | 4,81 | IV | 2 | 35 | 100 | 48,1 |
| 0950 | 32095001 | «Уваровка - Ивакино - Губино - Можайск» - Тропарево - Каржень» - Куровка | Можайский | Р | 8,14 | IV | 2 | 35 | 100 | 81,4 |
| 0950 | 32095002 | «Уваровка - Ивакино - Губино - Можайск» - Тропарево - Каржень» - Куровка | Можайский | Р | 1,20 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,0 |
| 0951 | 32095101 | М-1 «Беларусь» - Сивково» | Можайский | Р | 3,33 | IV | 2 | 35 | 100 | 33,3 |
| 0952 | 32095201 | «Тверь - Лотошино - Шаховская - Уваровка» - Ладыгино» | Можайский | Р | 1,22 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,2 |
| 0953 | 32095301 | «Тверь - Лотошино - Шаховская - Уваровка» - Ульяново - Кузяево» | Можайский | Р | 10,09 | IV | 2 | 35 | 100 | 100,9 |
| 0954 | 32095401 | «Заслонино - Астафьево» - Чернево» | Можайский | Р | 0,62 | IV | 2 | 35 | 100 | 6,2 |
| 0954 | 32095402 | «Заслонино - Астафьево» - Чернево» | Можайский | Р | 5,79 | IV | 2 | 35 | 100 | 57,9 |
| 0955 | 32095501 | «Заслонино - Астафьево - Чернево» - Замошье | Можайский | Р | 7,45 | IV | 2 | 35 | 100 | 74,5 |
| 0956 | 32095601 | «Заслонино - Астафьево - Чернево» - Еремеево | Можайский | Р | 3,70 | IV | 2 | 35 | 100 | 37,0 |
| 0956 | 32095602 | «Заслонино - Астафьево - Чернево» - Еремеево | Можайский | Р | 6,44 | IV | 2 | 35 | 100 | 64,4 |
| 0957 | 32095701 | «Бородино - Бабынино» - Новомихайловка» | Можайский | Р | 1,61 | IV | 2 | 35 | 100 | 16,1 |
| 0957 | 32095702 | «Бородино - Бабынино» - Новомихайловка» | Можайский | Р | 1,34 | IV | 2 | 35 | 100 | 13,4 |
| 0958 | 32095801 | «Бородино - Колоцкое» - Грязи - Красноиншино» | Можайский | Р | 13,93 | IV | 2 | 35 | 100 | 139,3 |
| 0959 | 32095901 | Уваровка - Праслово - Сады | Можайский | Р | 8,45 | IV | 2 | 35 | 100 | 84,5 |
| 0960 | 32096001 | «Бородино - Бабынино» - Логиново - Старое Село» | Можайский | Р | 2,37 | IV | 2 | 35 | 100 | 23,7 |
| 0961 | 32096101 | «Бородино - Бабынино» - Новое Село | Можайский | Р | 2,12 | IV | 2 | 35 | 100 | 21,2 |
| 0962 | 32096201 | «Уваровка - Ивакино - Губино - Можайск» - Бурково | Можайский | Р | 2,75 | IV | 2 | 35 | 100 | 27,5 |
| 0963 | 32096301 | «Бородино - Колоцкое» - Александрово» - Колочь» | Можайский | Р | 1,18 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,8 |
| 0964 | 32096401 | «Семеновское - Шевардино - Валуево» - Доронино» | Можайский | Р | 0,57 | IV | 2 | 35 | 100 | 5,7 |
| 0965 | 32096501 | Можайское шоссе - Шаликово | Можайский | Р | 0,43 | IV | 2 | 35 | 100 | 4,3 |
| 0966 | 32096601 | Лесное - Васюково | Можайский | Р | 2,46 | IV | 2 | 35 | 100 | 24,6 |
| 0967 | 32096701 | «Палашкино - Лидино - Сумароково» - Вараксино - Васюково» | Можайский | Р | 2,54 | IV | 2 | 35 | 100 | 25,4 |
| 0968 | 32096801 | «Можайск - Клементьево - Руза» - 4-я ферма» | Можайский | Р | 2,39 | IV | 2 | 35 | 100 | 23,9 |
| 0969 | 32096901 | «Руза - Воронцово - Тетерино» - Пуршево - Бурцево - Ратчино» | Можайский | Р | 5,58 | IV | 2 | 35 | 100 | 55,8 |
| 0970 | 32097001 | «Можайск - Клементьево - Руза» - Неровново» | Можайский | Р | 1,59 | IV | 2 | 35 | 100 | 15,9 |
| 0971 | 32097101 | «Тетерино - Мышкино - Поречье» - Тихоново | Можайский | Р | 1,60 | IV | 2 | 35 | 100 | 16,0 |
| 0972 | 32097201 | «Можайск - Клементьево - Руза» - кооп. Дорожник» | Можайский | Р | 0,31 | IV | 2 | 35 | 100 | 3,1 |
| 0973 | 32097301 | «Тетерино - Мышкино - Поречье» - Блазново | Можайский | Р | 1,30 | IV | 2 | 35 | 100 | 13,0 |
| 0973 | 32097302 | «Тетерино - Мышкино - Поречье» - Блазново | Можайский | Р | 0,57 | IV | 2 | 35 | 100 | 5,7 |
| 0974 | 32097401 | «Тетерино - Мышкино - Поречье» - Лубенки | Можайский | Р | 1,00 | IV | 2 | 35 | 100 | 10,0 |
| 0975 | 32097501 | «Тетерино - Мышкино - Поречье» - Бычково | Можайский | Р | 0,48 | IV | 2 | 35 | 100 | 4,8 |
| 0976 | 32097601 | «Тетерино - Мышкино - Поречье» - Бурмакино | Можайский | Р | 0,52 | IV | 2 | 35 | 100 | 5,2 |
| 0977 | 32097701 | «Тетерино - Мышкино - Поречье» - Никитино | Можайский | Р | 2,83 | IV | 2 | 35 | 100 | 28,3 |
| 0978 | 32097801 | «Никитино - Старая Тяга» - Рысиха» | Можайский | Р | 2,56 | IV | 2 | 35 | 100 | 25,6 |
| 0979 | 32097901 | «Уваровка - Ивакино - Губино - Можайск» - Шеляково - Волосково | Можайский | Р | 2,16 | IV | 2 | 35 | 100 | 21,6 |
| 0980 | 32098001 | «Уваровка - Ивакино - Губино - Можайск» - д. Елево | Можайский | Р | 0,98 | IV | 2 | 35 | 100 | 9,8 |
| 0981 | 32098101 | «Заслонино - Астафьево - Чернево» - Митино | Можайский | Р | 1,56 | IV | 2 | 35 | 100 | 15,6 |
| 0982 | 32098201 | Настасьино - Трубицино | Можайский | С | 1,25 | IV | 2 | 35 | 200 | 25,0 |
| 0982 | 32098202 | Настасьино - Трубицино | Рузский | С | 1,17 | IV | 2 | 35 | 200 | 23,5 |
| 0983 | 32098301 | Наречино - Пахомово | Можайский | С | 1,14 | IV | 2 | 35 | 200 | 22,9 |
| 0983 | 32098302 | Наречино - Пахомово | Шаховская | С | 0,88 | IV | 2 | 35 | 200 | 17,6 |
| 0984 | 32098401 | «Тверь - Лотошино - Шаховская - Уваровка» - Каменка - Воронцово | Можайский | С | 0,82 | IV | 2 | 35 | 200 | 16,4 |
| 0984 | 32098402 | «Тверь - Лотошино - Шаховская - Уваровка» - Каменка - Воронцово | Можайский | Р | 5,27 | IV | 2 | 35 | 100 | 52,7 |
| 0985 | 32098501 | Мотягино - Желомеено» | Можайский | Р | 5,03 | IV | 2 | 35 | 100 | 50,3 |
| 0986 | 32098601 | М-1 Беларусь» - Дровнино» - Сычики - Барыши» | Можайский | Р | 2,37 | IV | 2 | 35 | 100 | 23,7 |
| 0987 | 32098701 | «Сухарево - Марфино - Подольниха» - Юрьево | Мытищи | Р | 1,45 | IV | 2 | 35 | 70 | 10,2 |
| 0988 | 32098801 | Ларево - объект 29/1 | Мытищи | Р | 1,41 | IV | 2 | 35 | 40 | 5,6 |
| 0989 | 32098901 | «Рождественно - Долгиниха» - Поседкино | Мытищи | Р | 1,16 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,6 |
| 0990 | 32099001 | «ММК - Игнатово - Пчелка - Протасово» - Бяконтово | Мытищи | Р | 1,91 | IV | 2 | 35 | 100 | 19,1 |
| 0991 | 32099101 | «ММК - Игнатово - Пчелка - Протасово» - Голенищево | Мытищи | Р | 1,54 | IV | 2 | 35 | 100 | 15,4 |
| 0992 | 32099201 | «Пирогово - Сорокино - Жостово» - Никульское | Мытищи | Р | 1,81 | IV | 2 | 35 | 50 | 9,1 |
| 0993 | 32099301 | А-104 «Москва - Дмитров - Дубна» - Новоалександрово | Мытищи | Р | 1,87 | IV | 2 | 35 | 100 | 18,7 |
| 0994 | 32099401 | Макаровка - Шустиково - Васькино | Наро-Фоминский | Р | 12,66 | IV | 2 | 35 | 100 | 126,6 |
| 0995 | 32099501 | «Макаровка - Шустиково - Васькино» - Зубово | Наро-Фоминский | Р | 0,39 | IV | 2 | 35 | 100 | 3,9 |
| 0996 | 32099601 | «Верея - Медынь» - Носово | Наро-Фоминский | Р | 1,28 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,8 |
| 0997 | 32099701 | «Устье - Ревякино - Лобаново - Никольское» - Залучное | Наро-Фоминский | Р | 1,01 | IV | 2 | 35 | 100 | 10,1 |
| 0999 | 32099901 | «Лобаново - Ревякино» - Лапино | Наро-Фоминский | Р | 1,34 | IV | 2 | 35 | 100 | 13,4 |
| 1000 | 32100001 | «Ермолино - Боровск» - Верея - Колодкино» - Ревякино» - Верховье | Наро-Фоминский | Р | 0,50 | IV | 2 | 35 | 100 | 5,0 |
| 1001 | 32100101 | Подъезд Устье | Наро-Фоминский | С | 1,07 | IV | 2 | 35 | 100 | 10,7 |
| 1002 | 32100201 | Веселево - Федюнькино | Наро-Фоминский | Р | 6,20 | IV | 2 | 35 | 100 | 62,0 |
| 1003 | 32100301 | Веселево - Новозыбинка | Наро-Фоминский | Р | 3,84 | IV | 2 | 35 | 100 | 38,4 |
| 1004 | 32100401 | Подъезд Новоборисовка | Наро-Фоминский | Р | 1,05 | IV | 2 | 35 | 100 | 10,5 |
| 1005 | 32100501 | «Верея - Медынь» - Вышегород» - Дуброво | Наро-Фоминский | Р | 2,54 | IV | 2 | 35 | 100 | 25,4 |
| 1006 | 32100601 | «Верея - Медынь» - Вышегород» - Дуброво» - интернат | Наро-Фоминский | Р | 0,23 | IV | 2 | 35 | 100 | 2,3 |
| 1007 | 32100701 | «Устье - Ревякино - Лобаново - Никольское» - Секирино | Наро-Фоминский | Р | 1,95 | IV | 2 | 35 | 100 | 19,5 |
| 1008 | 32100801 | Ильинское шоссе - ЛТО Бузланово | Красногорский | Р | 3,55 | IV | 2 | 35 | 100 | 35,5 |
| 1009 | 32100901 | «Волченки - Верея - Медынь - Вышгород» - Афанасьево | Наро-Фоминский | Р | 1,03 | IV | 2 | 35 | 100 | 10,3 |
| 1010 | 32101001 | «Волченки - Верея - Медынь - Вышгород» - Тимофеево | Наро-Фоминский | Р | 1,58 | IV | 2 | 35 | 100 | 15,8 |
| 1011 | 32101101 | «Верея - Медынь» - Каменка | Наро-Фоминский | Р | 2,37 | IV | 2 | 35 | 100 | 23,7 |
| 1012 | 32101201 | «Верея - Медынь» - Ястребово | Наро-Фоминский | Р | 0,54 | IV | 2 | 35 | 100 | 5,4 |
| 1013 | 32101301 | «Верея - Медынь» - Волково | Наро-Фоминский | С | 1,12 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,2 |
| 1014 | 32101401 | «Ермолино - Боровск» - Верея - Колодкино» - Алферьево | Наро-Фоминский | С | 0,71 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,1 |
| 1016 | 32101601 | «M-1 «Беларусь» - Борисово - Верея» - Митяево | Наро-Фоминский | Р | 1,52 | IV | 2 | 35 | 100 | 15,2 |
| 1018 | 32101801 | «Ермолино - Боровск» - Верея - Колодкино» - Рождествено - Лужки | Наро-Фоминский | Р | 8,87 | IV | 2 | 35 | 100 | 88,7 |
| 1019 | 32101901 | «Ермолино - Боровск» - Верея - Колодкино» - Рождествено - Лужки» - Мерчалово | Наро-Фоминский | Р | 1,37 | IV | 2 | 35 | 100 | 13,7 |
| 1020 | 32102001 | «Ермолино - Боровск» - Верея - Колодкино» - Рождествено - Лужки» - Годуново | Наро-Фоминский | Р | 0,86 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,6 |
| 1021 | 32102101 | «Архангельский - Василисино - Самород - Ивково» - Клин - Гуляева Гора | Наро-Фоминский | Р | 2,09 | IV | 2 | 35 | 100 | 20,9 |
| 1022 | 32102201 | МБК - Шубино | Наро-Фоминский | Р | 1,09 | IV | 2 | 35 | 100 | 10,9 |
| 1023 | 32102301 | МБК - Тишинка - Блознево - Ступино | Наро-Фоминский | Р | 3,63 | IV | 2 | 35 | 100 | 36,3 |
| 1024 | 32102401 | МБК - Назарьево | Наро-Фоминский | Р | 1,16 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,6 |
| 1025 | 32102501 | «МБК - Васильчиново» - Смолино | Наро-Фоминский | Р | 0,64 | IV | 2 | 35 | 100 | 6,4 |
| 1026 | 32102601 | «Наро-Фоминск - Новоникольское - Васильчиново» - Редькино | Наро-Фоминский | Р | 0,47 | IV | 2 | 35 | 100 | 4,7 |
| 1027 | 32102701 | «Наро-Фоминск - Новоникольское - Васильчиново» - Чешково | Наро-Фоминский | Р | 0,52 | IV | 2 | 35 | 100 | 5,2 |
| 1028 | 32102801 | «Наро-Фоминск - Новоникольское - Васильчиново» - Алексеевка | Наро-Фоминский | Р | 0,39 | IV | 2 | 35 | 100 | 3,9 |
| 1029 | 32102901 | «Нара - Таширово - МБК» - Бавыкино | Наро-Фоминский | Р | 0,60 | IV | 2 | 35 | 100 | 6,0 |
| 1030 | 32103001 | «Нара - Таширово - МБК» - Большие Горки | Наро-Фоминский | Р | 0,72 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,2 |
| 1031 | 32103101 | «Пашково - Головково» - Юматово | Наро-Фоминский | Р | 2,50 | IV | 2 | 35 | 100 | 25,0 |
| 1032 | 32103201 | «Пашково - Головково» - Больница | Наро-Фоминский | Р | 0,86 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,6 |
| 1033 | 32103301 | «Пашково - Головково» - Радчино | Наро-Фоминский | С | 1,00 | IV | 2 | 35 | 100 | 10,0 |
| 1034 | 32103401 | «Нара - Таширово - МБК» - Маурино | Наро-Фоминский | Р | 1,02 | IV | 2 | 35 | 100 | 10,2 |
| 1035 | 32103501 | Любаново - Обухово | Наро-Фоминский | Р | 2,03 | IV | 2 | 35 | 100 | 20,3 |
| 1035 | 32103502 | Любаново - Обухово | Наро-Фоминский | Р | 4,95 | IV | 2 | 35 | 100 | 49,5 |
| 1036 | 32103601 | Мякишево - Бирюлево | Наро-Фоминский | Р | 0,66 | IV | 2 | 35 | 100 | 6,6 |
| 1037 | 32103701 | «М-3 «Украина» - Наро-Фоминск» - ст. Латышская | Наро-Фоминский | Р | 0,92 | IV | 2 | 35 | 100 | 9,2 |
| 1038 | 32103801 | «М-3 «Украина» - Наро-Фоминск» - Котово | Наро-Фоминский | Р | 1,42 | IV | 2 | 35 | 100 | 14,2 |
| 1039 | 32103901 | «Котово - Новая Ольховка - М-3 «Украина» - Каурцево | Наро-Фоминский | Р | 0,47 | IV | 2 | 35 | 100 | 4,7 |
| 1040 | 32104001 | М-3 «Украина» - Рождество - Башкино | Наро-Фоминский | Р | 0,79 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,9 |
| 1041 | 32104101 | Нефедово - Деденево | Наро-Фоминский | Р | 1,75 | IV | 2 | 35 | 100 | 17,5 |
| 1042 | 32104201 | Подъезд Новоселки | Наро-Фоминский | Р | 0,26 | IV | 2 | 35 | 100 | 2,6 |
| 1043 | 32104301 | Наро-Фоминск - Каменское - Зинаевка» - Дятлово | Наро-Фоминский | Р | 1,49 | IV | 2 | 35 | 100 | 14,9 |
| 1044 | 32104401 | Клово - Рыжково | Наро-Фоминский | Р | 2,14 | IV | 2 | 35 | 100 | 21,4 |
| 1044 | 32104402 | Клово - Рыжково | Наро-Фоминский | Р | 1,62 | IV | 2 | 35 | 100 | 16,2 |
| 1045 | 32104501 | «Каменское - Романово» - Курапово | Наро-Фоминский | С | 1,01 | IV | 2 | 35 | 100 | 10,1 |
| 1046 | 32104601 | Каменское - Романово | Наро-Фоминский | Р | 3,83 | IV | 2 | 35 | 100 | 38,3 |
| 1047 | 32104701 | Каменское - Чичково | Наро-Фоминский | Р | 2,67 | IV | 2 | 35 | 100 | 26,7 |
| 1048 | 32104801 | «Наро-Фоминск - Новоникольское - Васильчиново» - Шапкино | Наро-Фоминский | Р | 3,63 | IV | 2 | 35 | 100 | 36,3 |
| 1049 | 32104901 | Подъезд Елагино | Наро-Фоминский | Р | 0,85 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,5 |
| 1050 | 32105001 | М-3 «Украина» - Сырьево | Наро-Фоминский | Р | 0,83 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,3 |
| 1051 | 32105101 | ММК - Свитино | Наро-Фоминский | Р | 0,81 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,1 |
| 1052 | 32105201 | М-3 «Украина» - Алабино | Наро-Фоминский | Р | 1,24 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,4 |
| 1053 | 32105301 | Мамыри - Санники | Наро-Фоминский | Р | 1,38 | IV | 2 | 35 | 100 | 13,8 |
| 1054 | 32105401 | «Ермолино - Боровск» - Верея - Колодкино» - Тютчево | Наро-Фоминский | Р | 0,68 | IV | 2 | 35 | 100 | 6,8 |
| 1055 | 32105501 | «Ермолино - Боровск» - Верея - Колодкино» - Алексино | Наро-Фоминский | Р | 2,02 | IV | 2 | 35 | 100 | 20,2 |
| 1056 | 32105601 | «Макаровка - Шустиково - Васькино» - Крюково» - Рубцово | Наро-Фоминский | Р | 1,12 | IV | 2 | 35 | 50 | 5,6 |
| 1057 | 32105701 | M-7 «Волга» - Афанасово 1 - Ивашево (на уч. Афанасово1 - Ивашево) | Ногинский | Р | 2,01 | IV | 2 | 35 | 100 | 20,1 |
| 1058 | 32105801 | Починки - Ямкино | Ногинский | С | 1,34 | IV | 2 | 35 | 100 | 13,4 |
| 1059 | 32105901 | Можайское шоссе - Красная Горка | Одинцовский | Р | 2,65 | IV | 2 | 35 | 100 | 26,5 |
| 1060 | 32106001 | M-1 «Беларусь» - дачи Сивково | Одинцовский | Р | 0,51 | IV | 2 | 35 | 100 | 5,1 |
| 1061 | 32106101 | «Звенигород - Колюбакино - Нестерово» - Рыбушкино | Одинцовский | Р | 2,38 | IV | 2 | 35 | 100 | 23,8 |
| 1062 | 32106201 | «Каринское - Андреевское» - Покровское | Одинцовский | Р | 2,99 | IV | 2 | 35 | 100 | 29,9 |
| 1063 | 32106301 | «Каринское - Андреевское» - Андрианково | Одинцовский | Р | 1,81 | IV | 2 | 35 | 100 | 18,1 |
| 1064 | 32106401 | «Звенигород - Ершово - Борисково» - Скоково | Одинцовский | Р | 1,79 | IV | 2 | 35 | 100 | 17,9 |
| 1066 | 32106601 | ММК - Летний отдых - Можайское шоссе | Одинцовский | Р | 2,21 | IV | 2 | 35 | 100 | 22,1 |
| 1067 | 32106701 | ММК - Захарово | Одинцовский | Р | 1,25 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,5 |
| 1068 | 32106801 | «Можайское шоссе - Покровское - Ястребки» - Белозерово | Одинцовский | Р | 0,59 | IV | 2 | 35 | 100 | 5,9 |
| 1069 | 32106901 | Подъезд к п.Баковка | Одинцовский | Р | 0,47 | IV | 2 | 35 | 100 | 4,7 |
| 1070 | 32107001 | ММК - Поречье | Одинцовский | Р | 2,05 | IV | 2 | 35 | 100 | 20,5 |
| 1070 | 32107002 | ММК - Поречье | Одинцовский | Р | 1,14 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,4 |
| 1071 | 32107101 | «ММК - Поречье» - Марьино | Одинцовский | Р | 0,58 | IV | 2 | 35 | 100 | 5,8 |
| 1072 | 32107201 | «ММК - Поречье» - Сальково | Одинцовский | Р | 2,03 | IV | 2 | 35 | 100 | 20,3 |
| 1073 | 32107301 | «Ст. «Солнечная» - подъезд к Инновационному центру «Сколково» от транспортной развязки на 50 км МКАД | Одинцовский | С | 1,71 | IV | 2 | 35 | 100 | 17,1 |
| 1074 | 32107401 | «Звенигород - Аксиньино - Николина - Гора» - Палицы | Одинцовский | Р | 2,83 | IV | 2 | 35 | 100 | 28,3 |
| 1075 | 32107501 | Можайское шоссе - Новый Городок | Одинцовский | Р | 3,97 | IV | 2 | 35 | 100 | 39,7 |
| 1076 | 32107601 | «Озеры - Кашира» - Редькино | Озёры | Р | 4,19 | IV | 2 | 35 | 100 | 41,9 |
| 1077 | 32107701 | «Озеры - Кашира» - Емельяновка (уч-к 2) | Озёры | Р | 0,37 | IV | 2 | 35 | 100 | 3,7 |
| 1078 | 32107801 | «Озеры - Кашира» - Емельяновка (уч-к 1) | Озёры | Р | 0,53 | IV | 2 | 35 | 100 | 5,3 |
| 1079 | 32107901 | «Полуряденки - Сосновка - Бебихово» - о/л «Озеры» | Озёры | Р | 2,59 | IV | 2 | 35 | 100 | 25,9 |
| 1080 | 32108001 | «Полуряденки - Сосновка - Бебихово» - Клинское | Озёры | С | 1,50 | IV | 2 | 35 | 100 | 15,0 |
| 1081 | 32108101 | «Полуряденки - Сосновка - Бебихово» - Старое | Озёры | С | 0,73 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,3 |
| 1082 | 32108201 | «Бояркино - Мощаницы - Тарбушево» - Подъезд к д. Реброво | Озёры | Р | 0,68 | IV | 2 | 35 | 100 | 6,8 |
| 1083 | 32108301 | «Бояркино - Мощаницы - Тарбушево» - Стояньево | Озёры | С | 1,28 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,8 |
| 1084 | 32108401 | «Коломна - Озеры» - Паткино | Озёры | С | 2,30 | IV | 2 | 35 | 100 | 23,0 |
| 1085 | 32108501 | «Ступино - Городищи - Озеры» - Комарево | Озёры | Р | 0,39 | IV | 2 | 35 | 100 | 3,9 |
| 1086 | 32108601 | «Коломна - Акатьево - Горы - Озеры» - Белые Колодези (3 уч.) | Озёры | Р | 0,87 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,7 |
| 1087 | 32108701 | «Боково - Найдено» - Ледово | Озёры | Р | 1,52 | IV | 2 | 35 | 100 | 15,2 |
| 1088 | 32108801 | «Коломна - Озеры» - Холмы | Озёры | Р | 0,76 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,6 |
| 1089 | 32108901 | «Коломна - Акатьево - Горы - Озеры» - центральная усадьба СПК «Горский» | Озёры | Р | 1,03 | IV | 2 | 35 | 100 | 10,3 |
| 1090 | 32109001 | «Коломна - Озеры» - Липитино | Озёры | Р | 1,17 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,7 |
| 1091 | 32109101 | «Коломна - Акатьево - Горы - Озеры» - центральная усадьба АО «Озеры» | Озёры | Р | 0,78 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,8 |
| 1093 | 32109301 | «Коломна - Акатьево - Горы - Озеры» - Каменка | Озёры | Р | 0,60 | IV | 2 | 35 | 100 | 6,0 |
| 1094 | 32109401 | Полуряденки - Сосновка - Бебихово | Озёры | С | 5,95 | IV | 2 | 35 | 100 | 59,5 |
| 1095 | 32109501 | «Протасово - Фроловское» - Бутьково | Озёры | Р | 0,11 | IV | 2 | 35 | 100 | 1,1 |
| 1096 | 32109601 | Донашово - Рудаково | Озёры | С | 1,01 | IV | 2 | 35 | 100 | 10,1 |
| 1097 | 32109701 | Комарево - Александровка | Озёры | Р | 1,78 | IV | 2 | 35 | 100 | 17,8 |
| 1098 | 32109801 | Подъезд к д. Малая Дубна | Орехово-Зуевский | Р | 0,86 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,6 |
| 1099 | 32109901 | «Куровское - Шатура - Дмитровский Погост - Самойлиха» - Равенская (подъезд к д. Рудне-Никитское) | Орехово-Зуевский | Р | 0,82 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,2 |
| 1100 | 32110001 | «Круглово - Вантино - Беззубово» - Вантино - Мосягино | Орехово-Зуевский | Р | 2,71 | IV | 2 | 35 | 100 | 27,1 |
| 1101 | 32110101 | Ильинский Погост - Сенькино | Орехово-Зуевский | Р | 0,36 | IV | 2 | 35 | 100 | 3,6 |
| 1102 | 32110201 | МБК - Слободище | Орехово-Зуевский | Р | 1,90 | IV | 2 | 35 | 100 | 19,0 |
| 1103 | 32110301 | «ММК - Ликино-Дулево» - Юркино - Запонорье» - Коровино | Орехово-Зуевский | Р | 1,19 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,9 |
| 1104 | 32110401 | «ММК - Ликино-Дулево» - Юркино - Запонорье | Орехово-Зуевский | Р | 0,47 | IV | 2 | 35 | 100 | 4,7 |
| 1105 | 32110501 | Малое Кишнево - Большое Кишнево | Орехово-Зуевский | Р | 1,13 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,3 |
| 1106 | 32110601 | МБК - объезд г. Дрезна (подъезд к д. Старская) | Орехово-Зуевский | Р | 0,67 | IV | 2 | 35 | 100 | 6,7 |
| 1107 | 32110701 | МБК - объезд г. Дрезна (подъезд к д. Ионово) | Орехово-Зуевский | Р | 0,20 | IV | 2 | 35 | 100 | 2,0 |
| 1108 | 32110801 | Емельяново - Кабаново | Орехово-Зуевский | Р | 1,19 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,9 |
| 1109 | 32110901 | Киняево - Гридино | Орехово-Зуевский | Р | 2,76 | IV | 2 | 35 | 100 | 27,6 |
| 1110 | 32111001 | «Ликино-Дулево - Шатура - Шатурторф» - Губино | Орехово-Зуевский | Р | 3,32 | IV | 2 | 35 | 100 | 33,2 |
| 1111 | 32111101 | «Ликино-Дулево - Шатура - Шатурторф» - Северное Чистое (подъезд к д. Северное - Чистое) | Орехово-Зуевский | Р | 0,65 | IV | 2 | 35 | 100 | 6,5 |
| 1112 | 32111201 | «Ликино-Дулево - Шатура - Шатурторф» - Северное Чистое (подъезд к Власово) | Орехово-Зуевский | Р | 0,82 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,2 |
| 1113 | 32111301 | «Ликино-Дулево - Шатура - Шатурторф» - Северное Чистое (подъезд к Федотово) | Орехово-Зуевский | Р | 1,23 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,3 |
| 1114 | 32111401 | «Ликино-Дулево - Шатура - Шатурторф» - Тимонино | Орехово-Зуевский | Р | 1,65 | IV | 2 | 35 | 100 | 16,5 |
| 1115 | 32111501 | «Ликино-Дулево - Шатура - Шатурторф» - Яковлево | Орехово-Зуевский | Р | 1,65 | IV | 2 | 35 | 100 | 16,5 |
| 1116 | 32111601 | Чукаево - Дорофеево - Савинская | Орехово-Зуевский | Р | 13,98 | IV | 2 | 35 | 100 | 139,8 |
| 1117 | 32111701 | Чукаево - Дорофеево - Старый Покров | Орехово-Зуевский | С | 5,04 | IV | 2 | 35 | 100 | 50,4 |
| 1118 | 32111801 | «Красная Дубрава - Демихово» - Нестерово | Орехово-Зуевский | Р | 1,05 | IV | 2 | 35 | 100 | 10,5 |
| 1119 | 32111901 | МБК - Дуброво - Мисцево | Орехово-Зуевский | Р | 1,10 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,0 |
| 1120 | 32112001 | подъезд к д. Беливо | Орехово-Зуевский | Р | 2,08 | IV | 2 | 35 | 100 | 20,8 |
| 1121 | 32112101 | МБК - Глебово | Орехово-Зуевский | Р | 1,98 | IV | 2 | 35 | 100 | 19,8 |
| 1122 | 32112201 | Шевлягино - Смолево | Орехово-Зуевский | Р | 4,18 | IV | 2 | 35 | 100 | 41,8 |
| 1123 | 32112301 | Дровосеки - Будьково | Орехово-Зуевский | Р | 1,17 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,7 |
| 1124 | 32112401 | «Ликино-Дулево - Шатура - Шатурторф» - Красное | Орехово-Зуевский | Р | 0,81 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,1 |
| 1126 | 32112601 | «Богордское - Авсюнино - Мисцево - Красное» - Понарино | Орехово-Зуевский | Р | 0,66 | IV | 2 | 35 | 100 | 6,6 |
| 1127 | 32112701 | Проезд по д. Язвищи | Орехово-Зуевский | Р | 2,63 | IV | 2 | 35 | 100 | 26,3 |
| 1128 | 32112801 | «Новое - Тереньково - Заволенье» - центральная усадьба «Памяти Ильича» | Орехово-Зуевский | Р | 0,86 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,6 |
| 1129 | 32112901 | «Богородское - Авсюнино - Мисцево - Красное» - Верещагино | Орехово-Зуевский | С | 3,20 | IV | 2 | 35 | 100 | 32,0 |
| 1130 | 32113001 | «Богородское - Авсюнино - Мисцево - Красная» - Cтарая | Орехово-Зуевский | Р | 0,95 | IV | 2 | 35 | 100 | 9,5 |
| 1131 | 32113101 | Чукаево - Аксеново - Аринино | Орехово-Зуевский | С | 3,58 | IV | 2 | 35 | 100 | 35,8 |
| 1132 | 32113201 | «Богородское - Авсюнино - Мисцево - Красное» - Титово | Орехово-Зуевский | С | 1,11 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,1 |
| 1133 | 32113301 | «Асташково - Шевлягино» - Лопаково | Орехово-Зуевский | С | 0,50 | IV | 2 | 35 | 100 | 5,0 |
| 1134 | 32113401 | «МБК - Дуброво - Мисцево» - Дуброво | Орехово-Зуевский | С | 1,20 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,0 |
| 1136 | 32113601 | Орехово-Зуево - Войнова Гора | Орехово-Зуевский | Р | 1,70 | IV | 2 | 35 | 100 | 17,0 |
| 1137 | 32113701 | Москва - Егорьевск - Тума - Касимов (развязка Юрятино) | Орехово-Зуевский | Р | 1,79 | IV | 2 | 35 | 100 | 17,9 |
| 1138 | 32113801 | «Авсюнино - Степановка - Цаплино» - Степановка | Орехово-Зуевский | Р | 1,78 | IV | 2 | 35 | 100 | 17,8 |
| 1139 | 32113901 | «Ликино-Дулево - Шатура - Шатурторф» - Сальково - Новая Гора - Высоково | Орехово-Зуевский | Р | 4,45 | IV | 2 | 35 | 100 | 44,5 |
| 1140 | 32114001 | «Богородское - Авсюнино - Мисцево - Красная» - Зворково | Орехово-Зуевский | Р | 1,74 | IV | 2 | 35 | 100 | 17,4 |
| 1141 | 32114101 | «МБК - Анциферово - Давыдово» - Елизарово | Орехово-Зуевский | С | 3,71 | IV | 2 | 35 | 100 | 37,1 |
| 1142 | 32114201 | «ММК - Ликино-Делево» - Юркино - Запонорье» - Юркино | Орехово-Зуевский | Р | 2,57 | IV | 2 | 35 | 100 | 25,7 |
| 1143 | 32114301 | «МБК - Теперки - Поточино» - Теперки» - Трусово | Орехово-Зуевский | Р | 0,75 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,5 |
| 1144 | 32114401 | Казанское - Власово | Павлово-Посадский | Р | 3,73 | IV | 2 | 35 | 100 | 37,3 |
| 1145 | 32114501 | «Павловский Посад - Аверкиево - Крупино - Данилово» - Быково | Павлово-Посадский | Р | 2,19 | IV | 2 | 35 | 100 | 21,9 |
| 1146 | 32114601 | «ММК - Ликино-Дулево» - Стремянниково | Павлово-Посадский | Р | 0,35 | IV | 2 | 35 | 100 | 3,5 |
| 1147 | 32114701 | Крупино - Чисто - Перхурово | Павлово-Посадский | Р | 2,46 | IV | 2 | 35 | 100 | 24,6 |
| 1148 | 32114801 | «Павловский Посад - Красная Дубрава» - Ковригино (левый подъезд) | Павлово-Посадский | Р | 1,19 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,9 |
| 1149 | 32114901 | Подольск - Докукино | Подольск | Р | 1,10 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,0 |
| 1150 | 32115001 | Старосимферопольское шоссе - Романцево | Подольск | Р | 3,21 | IV | 2 | 35 | 100 | 32,1 |
| 1151 | 32115101 | ММК - Александровка - Лопаткино | Подольск | Р | 1,56 | IV | 2 | 35 | 100 | 15,6 |
| 1152 | 32115201 | ММК – Никулино | Подольск | Р | 0,47 | IV | 2 | 35 | 100 | 4,7 |
| 1154 | 32115401 | ММК - Дмитрово | Подольск | Р | 0,35 | IV | 2 | 35 | 100 | 3,5 |
| 1154 | 32115402 | ММК - Дмитрово | Подольск | С | 0,48 | IV | 2 | 35 | 100 | 4,8 |
| 1156 | 32115601 | Александровка - Меньшово | Подольск | Р | 1,22 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,2 |
| 1159 | 32115901 | Подольск - Дубровицы | Подольск | Р | 1,46 | IV | 2 | 35 | 100 | 14,6 |
| 1160 | 32116001 | «Кутьино - Щапово» - Булатово | Подольск | С | 0,64 | IV | 2 | 35 | 100 | 6,4 |
| 1160 | 32116002 | «Кутьино - Щапово» - Булатово | Подольск | Р | 1,10 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,0 |
| 1161 | 32116101 | «Дубровицы - б/о «Мечта» - Студенцы - Армазово» - Луковня | Подольск | Р | 0,45 | IV | 2 | 35 | 100 | 4,5 |
| 1162 | 32116201 | Подъезд к Андреевское | Подольск | С | 1,42 | IV | 2 | 35 | 100 | 14,2 |
| 1163 | 32116301 | М-2 «Крым» - д/о Александровка | Подольск | Р | 0,42 | IV | 2 | 35 | 100 | 4,2 |
| 1164 | 32116401 | М-2 «Крым» - Гривно - Мотовилово | Подольск | Р | 2,85 | IV | 2 | 35 | 100 | 28,5 |
| 1165 | 32116501 | ММК - Матвеевское | Подольск | Р | 3,03 | IV | 2 | 35 | 100 | 30,3 |
| 1166 | 32116601 | Дубровицы - б/о «Мечта» | Подольск | Р | 7,94 | IV | 2 | 35 | 100 | 79,4 |
| 1167 | 32116701 | Подъезд к объекту 29/2 | Подольск | Р | 1,04 | IV | 2 | 35 | 100 | 10,4 |
| 1168 | 32116801 | «Братовщина - Ельдигино - ММК - Герасимиха - Рахманово» - Балабаново | Пушкинский | Р | 0,42 | IV | 2 | 35 | 100 | 4,2 |
| 1169 | 32116901 | Якшино - Михалево | Пушкинский | Р | 6,24 | IV | 2 | 35 | 100 | 62,4 |
| 1170 | 32117001 | Тишково - Марьина Гора | Пушкинский | Р | 1,79 | IV | 2 | 35 | 100 | 17,9 |
| 1171 | 32117101 | «Правдинский - Тишково» - Кстинино | Пушкинский | Р | 1,88 | IV | 2 | 35 | 100 | 18,8 |
| 1172 | 32117201 | «Правдинский - Тишково - Ельдигино» - Раково | Пушкинский | Р | 0,52 | IV | 2 | 35 | 100 | 5,2 |
| 1173 | 32117301 | «Братовщина - Ельдигино» - Петушки | Пушкинский | Р | 1,18 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,8 |
| 1174 | 32117401 | «Ярославское шоссе» - Новая Деревня» | Пушкинский | Р | 1,08 | IV | 2 | 35 | 100 | 10,8 |
| 1175 | 32117501 | Обход Лепешки | Пушкинский | Р | 2,36 | IV | 2 | 35 | 100 | 23,6 |
| 1176 | 32117601 | Подъезд к д/о «Нагорное» | Пушкинский | Р | 0,35 | IV | 2 | 35 | 100 | 3,5 |
| 1177 | 32117701 | «Пушкино - Красноармейск» - Старое Село | Пушкинский | Р | 1,77 | IV | 2 | 35 | 100 | 17,7 |
| 1178 | 32117801 | «Пушкино - Красноармейск» - Вынырки | Пушкинский | Р | 0,47 | IV | 2 | 35 | 100 | 4,7 |
| 1179 | 32117901 | М-8 «Холмогоры» - Костино - «Пушкино - Красноармейск» | Пушкинский | Р | 4,39 | IV | 2 | 35 | 100 | 43,9 |
| 1180 | 32118001 | ММК - Чекмово | Пушкинский | Р | 3,59 | IV | 2 | 35 | 100 | 35,9 |
| 1181 | 32118101 | «Братовщина - Ельдигино - ММК - Герасимиха - Рахманово» - Ельдигино | Пушкинский | Р | 0,30 | IV | 2 | 35 | 40 | 1,2 |
| 1182 | 32118201 | «Пушкино - Красноармейск» - Барково» - Федоровское | Пушкинский | Р | 1,68 | IV | 2 | 35 | 100 | 16,8 |
| 1183 | 32118301 | «Красноармейск - Барково» - Никулино | Пушкинский | Р | 2,31 | IV | 2 | 35 | 100 | 23,1 |
| 1184 | 32118401 | Ярославское шоссе - Талицы | Пушкинский | Р | 0,24 | IV | 2 | 35 | 100 | 2,4 |
| 1185 | 32118501 | «М-5 «Урал» - п. Володарского - Каширское шоссе» - Зеленая Слобода | Раменский | Р | 1,36 | IV | 2 | 35 | 100 | 13,6 |
| 1186 | 32118601 | «М-5 «Урал» - п. Володарского - Каширское шоссе» - Еганово | Раменский | Р | 1,66 | IV | 2 | 35 | 100 | 16,6 |
| 1188 | 32118801 | Проезд по д. Нижнее Мячково | Раменский | Р | 2,35 | IV | 2 | 35 | 100 | 23,5 |
| 1190 | 32119001 | «ММК - Григорово - Гжель» - ст. Гжель | Раменский | Р | 1,74 | IV | 2 | 35 | 100 | 17,4 |
| 1191 | 32119101 | Бояркино - Рыбаки | Раменский | Р | 7,13 | IV | 2 | 35 | 100 | 71,3 |
| 1192 | 32119201 | МЕТК - Кузяево - Коломино | Раменский | Р | 2,53 | IV | 2 | 35 | 100 | 25,3 |
| 1193 | 32119301 | ММК - Петровское | Раменский | Р | 2,15 | IV | 2 | 35 | 100 | 21,5 |
| 1193 | 32119301 | ММК - Петровское | Истринский | Р | 3,23 | IV | 2 | 35 | 100 | 32,3 |
| 1194 | 32119401 | М-5 «Урал» - Давыдово | Раменский | Р | 1,45 | IV | 2 | 35 | 100 | 14,5 |
| 1195 | 32119501 | М-5 «Урал» - Тимонино, проезд по д. Тимонино | Раменский | Р | 0,68 | IV | 2 | 35 | 100 | 6,8 |
| 1196 | 32119601 | М-5 «Урал» - РАОС | Раменский | Р | 3,05 | IV | 2 | 35 | 100 | 30,5 |
| 1197 | 32119701 | ММК - Федино | Раменский | Р | 2,58 | IV | 2 | 35 | 100 | 25,8 |
| 1198 | 32119801 | «Раменское - ст. Бронницы - ММК» - Сафоново | Раменский | Р | 1,51 | IV | 2 | 35 | 100 | 15,1 |
| 1200 | 32120001 | «Велино - Сельвачево» - Овчинкино - Ширяево | Раменский | Р | 0,97 | IV | 2 | 35 | 100 | 9,7 |
| 1201 | 32120101 | Большое Ивановское - Липкино | Раменский | С | 1,81 | IV | 2 | 35 | 100 | 18,1 |
| 1202 | 32120201 | «Никулино - Колупаево» - Торопово | Раменский | С | 2,66 | IV | 2 | 35 | 100 | 26,6 |
| 1204 | 32120401 | «М-5 «Урал» - Вохринка» - Слободино | Раменский | Р | 5,30 | IV | 2 | 35 | 100 | 53,0 |
| 1205 | 32120501 | Осеченки - Копнино | Раменский | Р | 4,54 | IV | 2 | 35 | 100 | 45,4 |
| 1206 | 32120601 | «МБК - Лунинка» - Ильятино | Рузский | Р | 3,24 | IV | 2 | 35 | 100 | 32,4 |
| 1207 | 32120701 | «Руза - Орешки - Колюбакино» - Неверово | Рузский | Р | 0,91 | IV | 2 | 35 | 100 | 9,1 |
| 1208 | 32120801 | «Руза - Орешки - Колюбакино» - Неверово» - Лызлово | Рузский | Р | 4,12 | IV | 2 | 35 | 100 | 41,2 |
| 1209 | 32120901 | «Звенигород - Колюбякино - Нестерово» - Красотино | Рузский | Р | 1,31 | IV | 2 | 35 | 100 | 13,1 |
| 1210 | 32121001 | МБК - Вертошино | Рузский | Р | 1,35 | IV | 2 | 35 | 100 | 13,5 |
| 1211 | 32121101 | МБК - Писарево | Рузский | Р | 0,75 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,5 |
| 1212 | 32121201 | «МБК - Горбово - Лукино - Тишино» - санаторий «Подмосковье» | Рузский | Р | 1,63 | IV | 2 | 35 | 100 | 16,3 |
| 1213 | 32121301 | МБК - Старо-Теряево | Рузский | Р | 1,36 | IV | 2 | 35 | 100 | 13,6 |
| 1214 | 32121401 | «Руза - Воронцово - Тетерино» - Жолобово | Рузский | Р | 3,84 | IV | 2 | 35 | 100 | 38,4 |
| 1215 | 32121501 | «Сытьково - Палашкино» - Новая | Рузский | Р | 6,83 | IV | 2 | 35 | 100 | 68,3 |
| 1216 | 32121601 | «Сытьково - Палашкино» - Новая» - Захнево | Рузский | Р | 1,36 | IV | 2 | 35 | 100 | 13,6 |
| 1217 | 32121701 | «Палашкино - Лидино - Сумароково» - Цыганово | Рузский | Р | 2,90 | IV | 2 | 35 | 100 | 29,0 |
| 1218 | 32121801 | «Палашкино - Лидино - Сумароково» - Фролково | Рузский | Р | 1,92 | IV | 2 | 35 | 100 | 19,2 |
| 1219 | 32121901 | «Палашкино - Лидино - Сумароково» - Оселье | Рузский | С | 1,41 | IV | 2 | 35 | 100 | 14,1 |
| 1220 | 32122001 | «Палашкино - Лидино - Сумароково» - проезд в Лидино | Рузский | Р | 1,42 | IV | 2 | 35 | 100 | 14,2 |
| 1221 | 32122101 | Сумароково - Грязново | Рузский | Р | 5,53 | IV | 2 | 35 | 100 | 55,3 |
| 1222 | 32122201 | «Палашкино - Лидино - Сумароково» - Вараксино | Рузский | С | 0,30 | IV | 2 | 35 | 100 | 3,0 |
| 1223 | 32122301 | «Суворово - Волоколамск - Руза» - Накипелово | Рузский | Р | 1,19 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,9 |
| 1224 | 32122401 | Иваново - Булыгино | Рузский | Р | 6,04 | IV | 2 | 35 | 100 | 60,4 |
| 1225 | 32122501 | «Суворово - Волоколамск - Руза» - Филатово» - Рупасово | Рузский | Р | 2,76 | IV | 2 | 35 | 100 | 27,6 |
| 1226 | 32122601 | «Суворово - Волоколамск - Руза» - Ведерники | Рузский | Р | 1,18 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,8 |
| 1227 | 32122701 | «Суворово - Волоколамск - Руза» - Потапово | Рузский | Р | 1,19 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,9 |
| 1228 | 32122801 | «МБК - Нововолково - Хотебцево» - Бунино | Рузский | Р | 3,11 | IV | 2 | 35 | 100 | 31,1 |
| 1229 | 32122901 | МБК - Старое | Рузский | Р | 0,79 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,9 |
| 1230 | 32123001 | МБК - Михайловское | Рузский | Р | 3,24 | IV | 2 | 35 | 100 | 32,4 |
| 1231 | 32123101 | «Лысково - Ивойлово - Сычи» - Новая | Рузский | Р | 3,42 | IV | 2 | 35 | 100 | 34,2 |
| 1232 | 32123201 | «Лысково - Ивойлово - Сычи» - Шилово | Рузский | Р | 2,65 | IV | 2 | 35 | 100 | 26,5 |
| 1233 | 32123301 | «МБК - Рождествено» - Успенское | Рузский | Р | 2,10 | IV | 2 | 35 | 100 | 21,0 |
| 1234 | 32123401 | Барынино - Ваюхино | Рузский | Р | 2,26 | IV | 2 | 35 | 100 | 22,6 |
| 1235 | 32123501 | «М-9 «Балтия» - Онуфриево - Орешки» - Аннино | Рузский | Р | 0,66 | IV | 2 | 35 | 100 | 6,6 |
| 1236 | 32123601 | Юматово - Ястребово | Наро-Фоминский | С | 4,79 | IV | 2 | 35 | 200 | 95,8 |
| 1236 | 32123602 | Юматово - Ястребово | Рузский | С | 1,33 | IV | 2 | 35 | 200 | 26,7 |
| 1238 | 32123801 | «Можайск - Клементьево - Руза» - Вандово | Рузский | Р | 6,45 | IV | 2 | 35 | 100 | 64,5 |
| 1238 | 32123802 | «Можайск - Клементьево - Руза» - Вандово | Можайский | Р | 0,35 | IV | 2 | 35 | 100 | 3,5 |
| 1239 | 32123901 | «МБК - Лунинка» - Таганово | Рузский | Р | 3,21 | IV | 2 | 35 | 100 | 32,1 |
| 1240 | 32124001 | Воронцово - Фролово | Сергиево-Посадский | Р | 5,15 | IV | 2 | 35 | 100 | 51,5 |
| 1241 | 32124101 | Морозово - Полубарское - Снятинка | Сергиево-Посадский | Р | 7,46 | IV | 2 | 35 | 100 | 74,6 |
| 1242 | 32124201 | Селково - Петрушино | Сергиево-Посадский | Р | 1,78 | IV | 2 | 35 | 100 | 17,8 |
| 1243 | 32124301 | Петрушино - Ново - Барово - Боблово | Сергиево-Посадский | Р | 4,21 | IV | 2 | 35 | 100 | 42,1 |
| 1244 | 32124401 | Трехселище - Ваулино - Большие Дубравы | Сергиево-Посадский | Р | 4,54 | IV | 2 | 35 | 100 | 45,4 |
| 1245 | 32124501 | Трехселище - Плотина | Сергиево-Посадский | Р | 0,51 | IV | 2 | 35 | 100 | 5,1 |
| 1246 | 32124601 | Махра - Дмитровское | Сергиево-Посадский | Р | 1,41 | IV | 2 | 35 | 100 | 14,1 |
| 1247 | 32124701 | Шеметово - Ченцы | Сергиево-Посадский | Р | 4,91 | IV | 2 | 35 | 100 | 49,1 |
| 1248 | 32124801 | Татары - Овсянниково | Сергиево-Посадский | Р | 4,36 | IV | 2 | 35 | 100 | 43,6 |
| 1249 | 32124901 | Марьино - Опарино | Сергиево-Посадский | Р | 1,70 | IV | 2 | 35 | 100 | 17,0 |
| 1250 | 32125001 | Антоново - Селиваново | Сергиево-Посадский | Р | 1,82 | IV | 2 | 35 | 100 | 18,2 |
| 1251 | 32125101 | Шабурново - Новоселки - Новиково | Сергиево-Посадский | Р | 2,95 | IV | 2 | 35 | 100 | 29,5 |
| 1252 | 32125201 | Иудино - Шубино | Сергиево-Посадский | Р | 2,82 | IV | 2 | 35 | 100 | 28,2 |
| 1253 | 32125301 | Парфеново - Мехово | Сергиево-Посадский | Р | 5,22 | IV | 2 | 35 | 100 | 52,2 |
| 1254 | 32125401 | МБК - Васильково - Мишутино | Сергиево-Посадский | Р | 0,98 | IV | 2 | 35 | 100 | 9,8 |
| 1255 | 32125501 | Бужаниново - Леоново - Дубининское | Сергиево-Посадский | Р | 4,47 | IV | 2 | 35 | 100 | 44,7 |
| 1256 | 32125601 | МБК - Топорково | Сергиево-Посадский | Р | 1,22 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,2 |
| 1257 | 32125701 | Зеленая Дубрава - Душищево | Сергиево-Посадский | Р | 1,36 | IV | 2 | 35 | 100 | 13,6 |
| 1258 | 32125801 | Гальнево - Дивово | Сергиево-Посадский | Р | 1,66 | IV | 2 | 35 | 100 | 16,6 |
| 1259 | 32125901 | МБК - Слабнево | Сергиево-Посадский | Р | 2,19 | IV | 2 | 35 | 100 | 21,9 |
| 1260 | 32126001 | Воронино - Волосково | Сергиево-Посадский | С | 3,47 | IV | 2 | 35 | 100 | 34,7 |
| 1261 | 32126101 | «Сергиев Посад - Шарапово» - Алексеево | Сергиево-Посадский | Р | 4,26 | IV | 2 | 35 | 100 | 42,6 |
| 1262 | 32126201 | «Рязанцы - Лоза» - Высоково | Сергиево-Посадский | Р | 1,83 | IV | 2 | 35 | 100 | 18,3 |
| 1263 | 32126301 | Зубцово - Охотино | Сергиево-Посадский | Р | 3,37 | IV | 2 | 35 | 100 | 33,7 |
| 1264 | 32126401 | Зубцово - Торбеево | Сергиево-Посадский | Р | 1,67 | IV | 2 | 35 | 100 | 16,7 |
| 1265 | 32126501 | Зубцово - Лычево | Сергиево-Посадский | Р | 2,67 | IV | 2 | 35 | 100 | 26,7 |
| 1266 | 32126601 | Зубцово - Шелково - Воздвиженское | Сергиево-Посадский | Р | 6,27 | IV | 2 | 35 | 100 | 62,7 |
| 1267 | 32126701 | Репихово - Антипино | Сергиево-Посадский | Р | 4,54 | IV | 2 | 35 | 100 | 45,4 |
| 1268 | 32126801 | Антипино - Росхмель | Пушкинский | Р | 2,08 | IV | 2 | 35 | 100 | 20,8 |
| 1268 | 32126802 | Антипино - Росхмель | Сергиево-Посадский | Р | 0,51 | IV | 2 | 35 | 100 | 5,1 |
| 1269 | 32126901 | «М-8 «Холмогоры» - Хотьково» - Морозово | Сергиево-Посадский | Р | 1,27 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,7 |
| 1270 | 32127001 | Хребтово - Сальково - Плотихино | Сергиево-Посадский | Р | 6,04 | IV | 2 | 35 | 100 | 60,4 |
| 1271 | 32127101 | Шеметово - Сахарово | Сергиево-Посадский | Р | 1,92 | IV | 2 | 35 | 100 | 19,2 |
| 1272 | 32127201 | Константиново - Кулебякино | Сергиево-Посадский | Р | 1,90 | IV | 2 | 35 | 100 | 19,0 |
| 1273 | 32127301 | Мергусово - Толстоухово | Сергиево-Посадский | Р | 1,33 | IV | 2 | 35 | 100 | 13,3 |
| 1274 | 32127401 | Бужаниново - Шубино | Сергиево-Посадский | Р | 3,49 | IV | 2 | 35 | 100 | 34,9 |
| 1275 | 32127501 | МБК - Слотино | Сергиево-Посадский | С | 2,12 | IV | 2 | 35 | 100 | 21,2 |
| 1276 | 32127601 | Ярыгино - Торбеево | Сергиево-Посадский | Р | 2,65 | IV | 2 | 35 | 100 | 26,5 |
| 1277 | 32127701 | Петрово - Малое Орехово | Серебряные Пруды | Р | 6,58 | IV | 2 | 35 | 100 | 65,8 |
| 1278 | 32127801 | Улица в населенном пункте (с.Глубокое подъезд к дет.саду) | Серебряные Пруды | Р | 0,60 | IV | 2 | 35 | 100 | 6,0 |
| 1279 | 32127901 | «Узуново - Петрово» - Есипово | Серебряные Пруды | Р | 3,93 | IV | 2 | 35 | 100 | 39,3 |
| 1280 | 32128001 | «Узуново-Петрово» - мкр. «Узуново» | Серебряные Пруды | Р | 2,46 | IV | 2 | 35 | 100 | 24,6 |
| 1281 | 32128101 | «Кашира - Серебряные Пруды - Узловая» - Новоселки | Серебряные Пруды | Р | 8,77 | IV | 2 | 35 | 100 | 87,7 |
| 1282 | 32128201 | Мозалово - Ларино | Серебряные Пруды | С | 1,78 | IV | 2 | 35 | 100 | 17,8 |
| 1283 | 32128301 | «Кашира - Серебряные Пруды - Узловая» - Коровино - Малынь | Серебряные Пруды | Р | 4,95 | IV | 2 | 35 | 100 | 49,5 |
| 1284 | 32128401 | «Кашира - Серебряные Пруды - Узловая» - Коровино - Малынь, подъезд к Накаплово | Серебряные Пруды | Р | 0,71 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,1 |
| 1285 | 32128501 | Косяево - Беззубово | Серебряные Пруды | С | 2,09 | IV | 2 | 35 | 100 | 20,9 |
| 1286 | 32128601 | «Зарайск - Серебряные Пруды» - Барыково - Лошатово, подъезд к Барыково | Серебряные Пруды | Р | 0,29 | IV | 2 | 35 | 100 | 2,9 |
| 1287 | 32128701 | «Серебряные Пруды - Митякино» - Дмитриевка | Серебряные Пруды | Р | 0,81 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,1 |
| 1288 | 32128801 | «Кашира - Серебряные Пруды - Узловая» - Успенский | Серебряные Пруды | Р | 1,22 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,2 |
| 1289 | 32128901 | М-6 «Каспий» - Красное -»Серебряные Пруды-Венев» | Серебряные Пруды | С | 6,11 | IV | 2 | 35 | 100 | 61,1 |
| 1290 | 32129001 | «Серебряные Пруды - Венев» - Курбатово | Серебряные Пруды | Р | 0,93 | IV | 2 | 35 | 100 | 9,3 |
| 1291 | 32129101 | М-6 «Каспий» - Бокша - Толстые | Серебряные Пруды | Р | 0,97 | IV | 2 | 35 | 100 | 9,7 |
| 1292 | 32129201 | «Узуново - Петрово» - Яковлевское, подъезд к птицефабрике | Серебряные Пруды | Р | 1,11 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,1 |
| 1293 | 32129301 | «Зарайск - Серебряные Пруды» - Семенково | Серебряные Пруды | С | 2,73 | IV | 2 | 35 | 100 | 27,3 |
| 1294 | 32129401 | р.п. Серебряные Пруды, пер. Комсомольский | Серебряные Пруды | Р | 0,23 | IV | 2 | 35 | 100 | 2,3 |
| 1295 | 32129501 | р.п. Серебряные Пруды, проезд к кладбищу | Серебряные Пруды | Р | 0,53 | IV | 2 | 35 | 100 | 5,3 |
| 1296 | 32129601 | «Узуново - Петрово» - Глубокое - Никольское - Дворики | Серебряные Пруды | С | 4,87 | IV | 2 | 35 | 100 | 48,7 |
| 1296 | 32129602 | «Узуново - Петрово» - Глубокое - Никольское - Дворики | Серебряные Пруды | Р | 1,94 | IV | 2 | 35 | 100 | 19,4 |
| 1297 | 32129702 | «Серебряные Пруды - Венев» - Новомойгоры - Петрово | Серебряные Пруды | С | 1,39 | IV | 2 | 35 | 100 | 13,9 |
| 1298 | 32129801 | М-6 «Каспий» - Столбовка - Николаевка - Большое Орехово | Серебряные Пруды | С | 6,05 | IV | 2 | 35 | 100 | 60,5 |
| 1299 | 32129901 | «Пущино - Каргашино» - Трухачево | Серпуховский | Р | 0,55 | IV | 2 | 35 | 100 | 5,5 |
| 1300 | 32130001 | Прончищево - Жерновка | Серпуховский | Р | 4,63 | IV | 2 | 35 | 100 | 46,3 |
| 1301 | 32130101 | «Пущино - Каргашино» - Еськино | Серпуховский | С | 3,86 | IV | 2 | 35 | 100 | 38,6 |
| 1302 | 32130201 | Балково - Тульчино | Серпуховский | Р | 2,62 | IV | 2 | 35 | 100 | 26,2 |
| 1303 | 32130301 | «Серпухов - Данки - Турово» - центральная усадьба | Серпуховский | Р | 1,91 | IV | 2 | 35 | 100 | 19,1 |
| 1304 | 32130401 | «Серпухов - Новинки - Погари» - Воскресенки | Серпуховский | Р | 3,24 | IV | 2 | 35 | 100 | 32,4 |
| 1305 | 32130501 | Арнеево - Мартьяново | Серпуховский | Р | 2,12 | IV | 2 | 35 | 100 | 21,2 |
| 1306 | 32130601 | Арнеево - Всходы | Серпуховский | Р | 1,77 | IV | 2 | 35 | 100 | 17,7 |
| 1307 | 32130701 | Калиново - Калугино | Серпуховский | Р | 12,63 | IV | 2 | 35 | 100 | 126,3 |
| 1308 | 32130801 | «МБК - Занарское лесничество - Оболенск» - Станки | Серпуховский | Р | 2,77 | IV | 2 | 35 | 100 | 27,7 |
| 1309 | 32130901 | «МБК - Рудаково» - Скребухово | Серпуховский | Р | 0,79 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,9 |
| 1310 | 32131001 | МБК - Биобаза | Серпуховский | Р | 4,10 | IV | 2 | 35 | 100 | 41,0 |
| 1311 | 32131101 | Кузьменки - Велеми - Сьяново | Серпуховский | Р | 9,03 | IV | 2 | 35 | 100 | 90,3 |
| 1312 | 32131201 | Райсеменовское - Верхнее Шахлово | Серпуховский | Р | 7,20 | IV | 2 | 35 | 100 | 72,0 |
| 1313 | 32131301 | Серпухов - Глазово - Кузменки | Серпуховский | Р | 13,92 | IV | 2 | 35 | 100 | 139,2 |
| 1314 | 32131401 | «Васильевское - Серпухов» - Воздвиженка | Серпуховский | Р | 3,06 | IV | 2 | 35 | 100 | 30,6 |
| 1315 | 32131501 | Старосимферопольское шоссе - Каменка | Серпуховский | Р | 1,11 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,1 |
| 1316 | 32131601 | Серпухов - Нефедово | Серпуховский | Р | 2,95 | IV | 2 | 35 | 100 | 29,5 |
| 1317 | 32131701 | Старосимферопольское шоссе - Рыжиково | Серпуховский | Р | 1,47 | IV | 2 | 35 | 100 | 14,7 |
| 1318 | 32131801 | Подъезд к п. Пролетарский - Кузьменки | Серпуховский | Р | 1,59 | IV | 2 | 35 | 100 | 15,9 |
| 1319 | 32131901 | МБК - Петровское | Серпуховский | Р | 1,40 | IV | 2 | 35 | 100 | 14,0 |
| 1320 | 32132001 | МБК - Шарапова Охота | Серпуховский | Р | 1,41 | IV | 2 | 35 | 100 | 14,1 |
| 1321 | 32132101 | «МБК - Биобаза» - Спас-Темня | Серпуховский | С | 2,12 | IV | 2 | 35 | 200 | 42,4 |
| 1322 | 32132201 | «Коломна - Акатьево - Горы - Озеры» - Интернат | Серпуховский | Р | 0,72 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,2 |
| 1323 | 32132301 | «Коломна - Акатьево - Горы - Озеры» - Большое Колычево | Серпуховский | Р | 0,51 | IV | 2 | 35 | 100 | 5,1 |
| 1324 | 32132401 | Волохово - Глебово - Каргашино | Серпуховский | Р | 13,25 | IV | 2 | 35 | 100 | 132,5 |
| 1325 | 32132501 | Татищево - Логиново - Колтышево | Солнечногорский | Р | 3,96 | IV | 2 | 35 | 100 | 39,6 |
| 1326 | 32132601 | Лесное озеро - Миронцево | Солнечногорский | Р | 1,53 | IV | 2 | 35 | 100 | 15,3 |
| 1327 | 32132701 | Соколово - Трусово | Солнечногорский | Р | 1,34 | IV | 2 | 35 | 100 | 13,4 |
| 1328 | 32132801 | Соколово - Повадино | Солнечногорский | Р | 1,47 | IV | 2 | 35 | 100 | 14,7 |
| 1329 | 32132901 | Горетовка - Общественник | Солнечногорский | Р | 0,94 | IV | 2 | 35 | 100 | 9,4 |
| 1330 | 32133001 | Общественник - Бакеево | Солнечногорский | Р | 0,66 | IV | 2 | 35 | 100 | 6,6 |
| 1331 | 32133101 | Проезд по д. Бакеево | Солнечногорский | Р | 0,87 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,7 |
| 1332 | 32133201 | «Дубинино - Обухово» - Большое Снопово | Солнечногорский | Р | 1,63 | IV | 2 | 35 | 100 | 16,3 |
| 1333 | 32133302 | Солнечногорск - Тараканово - Попелково - Новое | Солнечногорский | Р | 1,57 | IV | 2 | 35 | 100 | 15,7 |
| 1334 | 32133401 | Тимоново - Заовражье | Солнечногорский | Р | 13,28 | IV | 2 | 35 | 100 | 132,8 |
| 1334 | 32133402 | Тимоново - Заовражье | Солнечногорский | Р | 4,39 | IV | 2 | 35 | 100 | 43,9 |
| 1335 | 32133501 | М-10 «Россия» - Менделеево» - д/о «Морозовка» | Солнечногорский | Р | 1,93 | IV | 2 | 35 | 100 | 19,3 |
| 1336 | 32133601 | Поварово - Белавино | Солнечногорский | Р | 4,10 | IV | 2 | 35 | 100 | 41,0 |
| 1337 | 32133701 | М-10 «Россия» - санаторий имени Артема | Солнечногорский | Р | 1,94 | IV | 2 | 35 | 100 | 19,4 |
| 1338 | 32133801 | «Ложки - Поварово - Пятница» - Гончары | Солнечногорский | Р | 0,54 | IV | 2 | 35 | 100 | 5,4 |
| 1339 | 32133901 | п. Лунево, больница имени Пирогова | Солнечногорский | Р | 1,53 | IV | 2 | 35 | 100 | 15,3 |
| 1340 | 32134001 | Пятницкое ш. - п. Андреевка - Госпиталь | Солнечногорский | Р | 0,19 | IV | 2 | 35 | 100 | 1,9 |
| 1341 | 32134101 | п. Андреевка - подъезд N 647 | Солнечногорский | Р | 0,75 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,5 |
| 1342 | 32134201 | «Обухово - Рахманово - Троицкое» - Татищево | Солнечногорский | Р | 2,52 | IV | 2 | 35 | 100 | 25,2 |
| 1343 | 32134301 | «Ступино - Малино» - Старая Ситня | Ступинский | Р | 1,33 | IV | 2 | 35 | 100 | 13,3 |
| 1344 | 32134401 | Бортниково - Кочкарево | Ступинский | Р | 2,18 | IV | 2 | 35 | 100 | 21,8 |
| 1345 | 32134501 | МБК - Сапроново | Ступинский | С | 1,39 | IV | 2 | 35 | 100 | 13,9 |
| 1346 | 32134601 | «Ольховка - Хатунь - Лапино» - Торбеево | Ступинский | Р | 1,59 | IV | 2 | 35 | 100 | 15,9 |
| 1347 | 32134701 | «Панино - Малино» - Беспятово | Ступинский | Р | 13,82 | IV | 2 | 35 | 100 | 138,2 |
| 1348 | 32134801 | «Панино - Малино» - Щапово | Ступинский | Р | 0,86 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,6 |
| 1349 | 32134901 | МБК - Семеновское - Дубечино | Ступинский | Р | 4,12 | IV | 2 | 35 | 100 | 41,2 |
| 1350 | 32135001 | МБК - Мышинское | Ступинский | Р | 3,31 | IV | 2 | 35 | 100 | 33,1 |
| 1351 | 32135101 | Центральная усадьба Ивановское - Привалово | Ступинский | С | 1,81 | IV | 2 | 35 | 100 | 18,1 |
| 1352 | 32135201 | «Сырьево - Татариново - Сидорово» - Привалово | Ступинский | Р | 1,21 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,1 |
| 1353 | 32135301 | Каширское шоссе - Старокурово | Ступинский | Р | 1,18 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,8 |
| 1354 | 32135401 | «Панино - Малино - Хонятино» - Хонятино 2 | Ступинский | Р | 1,18 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,8 |
| 1355 | 32135501 | «Ступино - Малино» - Колюпаново | Ступинский | С | 5,53 | IV | 2 | 35 | 200 | 110,7 |
| 1355 | 32135502 | «Ступино - Малино» - Колюпаново | Ступинский | Р | 2,01 | IV | 2 | 35 | 100 | 20,1 |
| 1356 | 32135601 | «Каширское шоссе - Барыбино - Кишкино - Большое Алексеевское» - Каверино | Ступинский | С | 1,39 | IV | 2 | 35 | 100 | 13,9 |
| 1357 | 32135701 | А-107 Московское малое кольцо-Городня (подъезд к д.Зевалово) | Ступинский | С | 2,72 | IV | 2 | 35 | 100 | 27,2 |
| 1358 | 32135803 | Кубасово - Сьяново - Ситня - Щелканово | Ступинский | Р | 2,06 | IV | 2 | 35 | 100 | 20,6 |
| 1359 | 32135901 | «Шугарово - Колычево» - Дубнево | Ступинский | Р | 3,65 | IV | 2 | 35 | 100 | 36,5 |
| 1360 | 32136001 | «Талдом - Мокряги» - Прусово | Талдомский | Р | 1,25 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,5 |
| 1361 | 32136101 | «Талдом - Мокряги» - Лозынино | Талдомский | Р | 1,30 | IV | 2 | 35 | 100 | 13,0 |
| 1362 | 32136201 | «Талдом - Мокряги» - Костолыгино | Талдомский | Р | 0,58 | IV | 2 | 35 | 100 | 5,8 |
| 1363 | 32136301 | «Талдом - Нерль» - Никитское | Талдомский | Р | 1,84 | IV | 2 | 35 | 100 | 18,4 |
| 1364 | 32136401 | «Талдом - Нерль» - Манихино | Талдомский | Р | 2,84 | IV | 2 | 35 | 100 | 28,4 |
| 1365 | 32136501 | «Ермолино - Разорено - Семеновское» - Курилово | Талдомский | Р | 1,83 | IV | 2 | 35 | 100 | 18,3 |
| 1366 | 32136601 | «Ермолино - Разорено - Семеновское» - Головачево | Талдомский | Р | 1,81 | IV | 2 | 35 | 100 | 18,1 |
| 1367 | 32136701 | «Талдом - Нерль» - Шабушево | Талдомский | Р | 1,72 | IV | 2 | 35 | 100 | 17,2 |
| 1368 | 32136801 | «Храброво - Есаулово» - Буртаки | Талдомский | Р | 5,50 | IV | 2 | 35 | 100 | 55,0 |
| 1369 | 32136901 | «Храброво - Есаулово» - Терехово | Талдомский | Р | 1,07 | IV | 2 | 35 | 100 | 10,7 |
| 1370 | 32137001 | Храброво - Озерское - Домославка (подъезд к ферме) | Талдомский | Р | 0,69 | IV | 2 | 35 | 100 | 6,9 |
| 1371 | 32137101 | «Храброво - Озерское - Домославка» - Гришково | Талдомский | Р | 1,92 | IV | 2 | 35 | 100 | 19,2 |
| 1372 | 32137201 | «Береговское - Полутьево» - Юрино | Талдомский | Р | 2,56 | IV | 2 | 35 | 100 | 25,6 |
| 1373 | 32137301 | «Береговское - Полутьево» - Кузнецово | Талдомский | Р | 1,64 | IV | 2 | 35 | 100 | 16,4 |
| 1374 | 32137401 | «Моклыгино - Парашино - Никитино» - Курапово (км 3,0 - км 6,2) | Талдомский | Р | 3,72 | IV | 2 | 35 | 100 | 37,2 |
| 1375 | 32137501 | «Моклыгино - Парашино - Никитино» - Курапово» - Кишкиниха | Талдомский | Р | 2,34 | IV | 2 | 35 | 100 | 23,4 |
| 1376 | 32137601 | «Новоникольское - Юдино» - Тарусово | Талдомский | Р | 1,29 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,9 |
| 1377 | 32137701 | «Вотря - Растовцы» - Бобылино - Попадьино | Талдомский | Р | 6,26 | IV | 2 | 35 | 100 | 62,6 |
| 1378 | 32137801 | «Дмитров - Талдом» - Ботулино | Талдомский | Р | 2,31 | IV | 2 | 35 | 100 | 23,1 |
| 1379 | 32137901 | «Дмитров - Талдом» - Федотово | Талдомский | Р | 1,92 | IV | 2 | 35 | 100 | 19,2 |
| 1380 | 32138001 | «Вербилки - Запрудня» - Васино | Талдомский | Р | 1,73 | IV | 2 | 35 | 100 | 17,3 |
| 1381 | 32138101 | «Дмитров - Талдом» - Гуслево | Талдомский | Р | 1,98 | IV | 2 | 35 | 100 | 19,8 |
| 1382 | 32138201 | «Дмитров - Талдом» - Петрино | Талдомский | Р | 1,82 | IV | 2 | 35 | 100 | 18,2 |
| 1383 | 32138301 | «Талдом - Мокряги» - Припущаево | Талдомский | Р | 2,94 | IV | 2 | 35 | 100 | 29,4 |
| 1384 | 32138401 | «Талдом - Мокряги» - Леоново | Талдомский | Р | 0,57 | IV | 2 | 35 | 100 | 5,7 |
| 1385 | 32138501 | «Талдом - Мокряги» - Пашино | Талдомский | Р | 1,78 | IV | 2 | 35 | 100 | 17,8 |
| 1386 | 32138601 | Талдом - Дубровки | Талдомский | Р | 2,01 | IV | 2 | 35 | 100 | 20,1 |
| 1387 | 32138701 | Талдом - Рассадники | Талдомский | Р | 2,86 | IV | 2 | 35 | 100 | 28,6 |
| 1388 | 32138801 | Береговское - Полутьево (км 4,0 - км 6.2) | Талдомский | Р | 2,22 | IV | 2 | 35 | 100 | 22,2 |
| 1389 | 32138901 | Кушки - Приветино | Талдомский | Р | 1,40 | IV | 2 | 35 | 100 | 14,0 |
| 1390 | 32139001 | Вотря - Никулки | Талдомский | Р | 2,27 | IV | 2 | 35 | 100 | 22,7 |
| 1391 | 32139101 | «Талдом - Темпы» - Воргаш» - Великий Двор - Ябдино | Талдомский | Р | 2,69 | IV | 2 | 35 | 100 | 26,9 |
| 1392 | 32139201 | «Талдом - Мокряги» - Измайлово | Талдомский | Р | 0,63 | IV | 2 | 35 | 100 | 6,3 |
| 1393 | 32139301 | Якимово - Афанасово | Черноголовка | Р | 1,02 | IV | 2 | 35 | 100 | 10,2 |
| 1394 | 32139401 | «Булычево - Мерлеево - Булгаково» - Кудаево | Чеховский | Р | 1,34 | IV | 2 | 35 | 100 | 13,4 |
| 1395 | 32139501 | Сенино - Поповка | Чеховский | Р | 1,45 | IV | 2 | 35 | 100 | 14,5 |
| 1396 | 32139601 | Сенино - Глуховка | Чеховский | Р | 0,80 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,0 |
| 1397 | 32139701 | Сенино - Сафоново | Чеховский | Р | 2,74 | IV | 2 | 35 | 100 | 27,4 |
| 1398 | 32139801 | «Горелово - Сохинки» - Петропавловка | Чеховский | Р | 2,50 | IV | 2 | 35 | 100 | 25,0 |
| 1399 | 32139901 | «Горелово - Сохинки» - Капустино | Чеховский | Р | 1,19 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,9 |
| 1400 | 32140001 | «Булычево - Мерлеево - Булгаково» - Березенки | Чеховский | Р | 1,99 | IV | 2 | 35 | 100 | 19,9 |
| 1401 | 32140101 | Обход п. Санаторный - Филипповское | Чеховский | С | 1,87 | IV | 2 | 35 | 100 | 18,7 |
| 1402 | 32140201 | «Хлевино - Беляево - Ваулово» - Ивановское | Чеховский | С | 0,40 | IV | 2 | 35 | 100 | 4,0 |
| 1403 | 32140301 | «Венюково - Хлевино - Шарапово» - Игумново | Чеховский | С | 0,34 | IV | 2 | 35 | 100 | 3,4 |
| 1404 | 32140401 | «Венюково - Хлевино - Шарапово» - Дулово | Чеховский | Р | 0,71 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,1 |
| 1405 | 32140501 | «Чехов - Кресты» - Тюфанка | Чеховский | Р | 0,45 | IV | 2 | 35 | 100 | 4,5 |
| 1406 | 32140601 | «Чехов - Кресты» - Богдановка | Чеховский | С | 0,37 | IV | 2 | 35 | 100 | 3,7 |
| 1407 | 32140701 | «Чехов - Кресты» - Ефимовка | Чеховский | Р | 0,21 | IV | 2 | 35 | 100 | 2,1 |
| 1411 | 32141101 | «Старосимферопольское шоссе - Скурыгино - Чехов» - Большое Петровское | Чеховский | Р | 1,50 | IV | 2 | 35 | 100 | 15,0 |
| 1412 | 32141201 | «Старосимферопольское шоссе - Скурыгино - Чехов» - Сергеево | Чеховский | Р | 0,79 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,9 |
| 1413 | 32141301 | «Чехов - Кресты» - Южный» - Ровки - п/л Факел | Чеховский | Р | 1,34 | IV | 2 | 35 | 100 | 13,4 |
| 1414 | 32141401 | «Чехов - Кресты» - Южный» - Коровино | Чеховский | Р | 0,71 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,1 |
| 1415 | 32141501 | «Кресты - Чехов» - Пешково - Городище | Чеховский | С | 1,72 | IV | 2 | 35 | 100 | 17,2 |
| 1416 | 32141601 | «Чехов - Кресты» - Каргашиново | Чеховский | Р | 0,72 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,2 |
| 1417 | 32141701 | Пронино-Еськино | Чеховский | Р | 1,34 | IV | 2 | 35 | 100 | 13,4 |
| 1418 | 32141801 | «Новоселки - Бавыкино - МБК» - Попово | Чеховский | Р | 3,69 | IV | 2 | 35 | 100 | 36,9 |
| 1419 | 32421901 | «Чехов-Попово» - д/о Лопасня | Чеховский | Р | 2,86 | IV | 2 | 35 | 100 | 28,6 |
| 1420 | 32142001 | «Чехов - Попово» - Бершово | Чеховский | Р | 1,50 | IV | 2 | 35 | 100 | 15,0 |
| 1421 | 32142101 | «Плешкино-Пешково» - Нижнее Пикалово - Верхнее Пикалово | Чеховский | С | 1,71 | IV | 2 | 35 | 100 | 17,1 |
| 1422 | 32142201 | «Чехов - Попово» - Чудиново | Чехов | Р | 0,83 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,3 |
| 1423 | 32142301 | «Чехов - Попово» - Кузьмино - Фельчаково | Чеховский | Р | 1,07 | IV | 2 | 35 | 100 | 10,7 |
| 1424 | 32142401 | «Чехов - Попово» - Васькино - Лешино - Оксино | Чеховский | Р | 4,25 | IV | 2 | 35 | 100 | 42,5 |
| 1425 | 32142501 | Старосимферопольское шоссе - Ивачково | Чехов | Р | 3,86 | IV | 2 | 35 | 100 | 38,6 |
| 1426 | 32142601 | «Дмитровка - Троицкое - Добрыниха» - Никоново | Чеховский | Р | 3,06 | IV | 2 | 35 | 100 | 30,6 |
| 1427 | 32142701 | «Дмитровка - Троицкое - Добрыниха» - Левониха | Чеховский | Р | 1,98 | IV | 2 | 35 | 100 | 19,8 |
| 1428 | 32142801 | «Дмитровка - Троицкое - Добрыниха» - Поспелиха | Чеховский | Р | 1,80 | IV | 2 | 35 | 100 | 18,0 |
| 1429 | 32142901 | «Дмитровка - Троицкое - Добрыниха» - Сидориха | Чеховский | Р | 2,91 | IV | 2 | 35 | 100 | 29,1 |
| 1430 | 32143001 | Любучаны - Шарапово | Чеховский | Р | 0,64 | IV | 2 | 35 | 100 | 6,4 |
| 1431 | 32143101 | Зыкеево - Прохорово | Чеховский | Р | 7,70 | IV | 2 | 35 | 100 | 77,0 |
| 1432 | 32143201 | «Зыкеево - Мещерское - Прохорово» - Дубинино | Чеховский | Р | 0,65 | IV | 2 | 35 | 100 | 6,5 |
| 1433 | 32143301 | Зыкеево - Гавриково | Чеховский | С | 0,91 | IV | 2 | 35 | 100 | 9,1 |
| 1434 | 32143401 | «Зыкеево - Мещерское - Прохорово» - Ботвинино | Чеховский | Р | 0,42 | IV | 2 | 35 | 100 | 4,2 |
| 1435 | 32143501 | «Зыкеево - Мещерское - Прохорово» - Ивино | Чеховский | С | 0,72 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,2 |
| 1436 | 32143601 | «Зыкеево - Мещерское - Прохорово» - Томарово | Чеховский | Р | 0,14 | IV | 2 | 35 | 100 | 1,4 |
| 1437 | 32143701 | Старосимферопольское шоссе - ст. Колхозная | Чеховский | Р | 0,28 | IV | 2 | 35 | 100 | 2,8 |
| 1438 | 32143801 | «Чехов - Кресты» - Южный» - Сергеево | Чеховский | С | 1,46 | IV | 2 | 35 | 100 | 14,6 |
| 1439 | 32143901 | «Чехов - Кресты» - Алексеевка | Чеховский | Р | 0,28 | IV | 2 | 35 | 100 | 2,8 |
| 1440 | 32144001 | «Дубна - Стремилово» - Растовка | Чеховский | Р | 0,33 | IV | 2 | 35 | 100 | 3,3 |
| 1441 | 32144101 | «Куровское - Шатура - Дмитровский Погост - Самойлиха» - Пожога | Шатурский | Р | 5,46 | IV | 2 | 35 | 100 | 54,6 |
| 1442 | 32144201 | «Куровское - Шатура - Дмитровский Погост - Самойлиха» - Новосельцево - Губино | Шатурский | Р | 7,30 | IV | 2 | 35 | 100 | 73,0 |
| 1443 | 32144301 | «Дмитровский муниципальный район Погост - Губино - Волосунино» - Малеиха | Шатурский | Р | 4,69 | IV | 2 | 35 | 100 | 46,9 |
| 1444 | 32144401 | МЕТК - Шмели | Шатурский | Р | 1,64 | IV | 2 | 35 | 100 | 16,4 |
| 1445 | 32144501 | МЕТК - Великодворье | Шатурский | Р | 2,97 | IV | 2 | 35 | 100 | 29,7 |
| 1446 | 32144601 | «Дубасово - Сычи - Пышлицы» - Пронино | Шатурский | Р | 2,90 | IV | 2 | 35 | 100 | 29,0 |
| 1447 | 32144701 | «Дубасово - Сычи - Пышлицы» - Высокорево - Высоково | Шатурский | Р | 1,39 | IV | 2 | 35 | 100 | 13,9 |
| 1448 | 32144801 | «Дубасово - Пятница - Пестовская» - Старочеркасово | Шатурский | Р | 2,26 | IV | 2 | 35 | 100 | 22,6 |
| 1449 | 32144901 | «Дубасово - Пятница - Пестовская» - Коренец | Шатурский | Р | 2,15 | IV | 2 | 35 | 100 | 21,5 |
| 1450 | 32145001 | «Дубасово - Пятница - Пестовская» - Муравлевская | Шатурский | Р | 1,43 | IV | 2 | 35 | 100 | 14,3 |
| 1451 | 32145101 | «Дубасово - Пятница - Пестовская» - Савинская | Шатурский | Р | 1,62 | IV | 2 | 35 | 100 | 16,2 |
| 1452 | 32145201 | МЕТК - Гаврино | Шатурский | Р | 2,36 | IV | 2 | 35 | 100 | 23,6 |
| 1453 | 32145301 | «Пожинская - Саматиха - Шарапово» - Гора | Шатурский | Р | 0,82 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,2 |
| 1453 | 32145302 | «Пожинская - Саматиха - Шарапово» - Гора | Шатурский | Р | 1,24 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,4 |
| 1454 | 32145401 | «Куровское - Шатура - Дмитровский Погост - Самойлиха» - Лузгарино - Вяхерево | Шатурский | Р | 1,19 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,9 |
| 1455 | 32145501 | Ядрово - Московкино | Шаховская | Р | 2,39 | IV | 2 | 35 | 100 | 23,9 |
| 1456 | 32145601 | «Раменье - Дрызлово - Акинькино» - Ровни | Шаховская | Р | 2,24 | IV | 2 | 35 | 100 | 22,4 |
| 1457 | 32145701 | «Раменье - Дрызлово - Акинькино» - Новоникольское | Шаховская | Р | 1,29 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,9 |
| 1458 | 32145801 | «Раменье - Дрызлово - Акинькино» - Елизарово | Шаховская | Р | 2,13 | IV | 2 | 35 | 100 | 21,3 |
| 1459 | 32145901 | Новоникольское - Гольцово - Забелино | Шаховская | Р | 3,54 | IV | 2 | 35 | 100 | 35,4 |
| 1460 | 32146001 | Починки - Юренево | Шаховская | Р | 1,19 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,9 |
| 1461 | 32146101 | Игнатково - Павловское | Шаховская | Р | 1,39 | IV | 2 | 35 | 100 | 13,9 |
| 1462 | 32146201 | Костино - Огрызково - Высокое | Шаховская | Р | 5,51 | IV | 2 | 35 | 100 | 55,1 |
| 1463 | 32146301 | Новое - Левкиево | Шаховская | Р | 3,00 | IV | 2 | 35 | 100 | 30,0 |
| 1464 | 32146401 | «Середа - Большое Сытьково» - Житонино | Шаховская | Р | 1,02 | IV | 2 | 35 | 100 | 10,2 |
| 1465 | 32146501 | «Середа - Большое Сытьково» - Фомкино | Шаховская | Р | 1,87 | IV | 2 | 35 | 100 | 18,7 |
| 1466 | 32146601 | «Середа - ВГТС» - Головинские Рамешки | Шаховская | Р | 1,05 | IV | 2 | 35 | 100 | 10,5 |
| 1467 | 32146701 | Раменье - Красное Заречье | Шаховская | Р | 1,74 | IV | 2 | 35 | 100 | 17,4 |
| 1468 | 32146801 | Белая Колпь - Елизаветино - Полежаево | Шаховская | Р | 3,80 | IV | 2 | 35 | 100 | 38,0 |
| 1469 | 32146901 | М-9 «Балтия» - Коротнево» - Васильевское | Шаховская | Р | 2,37 | IV | 2 | 35 | 100 | 23,7 |
| 1470 | 32147001 | Елизаветино - Темниково | Шаховская | Р | 0,87 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,7 |
| 1471 | 32147101 | «Шаховская - Волочаново» - Ржищи | Шаховская | Р | 1,75 | IV | 2 | 35 | 100 | 17,5 |
| 1472 | 32147201 | Муриково - Дашково | Шаховская | С | 1,46 | IV | 2 | 35 | 100 | 14,6 |
| 1473 | 32147301 | «Шаховская - Волочаново» - Кунилово | Шаховская | Р | 3,19 | IV | 2 | 35 | 100 | 31,9 |
| 1474 | 32147401 | Обухово - Сутоки - Черленково | Шаховская | Р | 4,53 | IV | 2 | 35 | 100 | 45,3 |
| 1475 | 32147501 | Дубровино - Березенки | Шаховская | Р | 0,66 | IV | 2 | 35 | 100 | 6,6 |
| 1476 | 32147601 | «Тверь - Лотошино - Шаховская - Уваровка» - Журавлиха | Шаховская | Р | 1,28 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,8 |
| 1477 | 32147701 | «Максимково - Репотино - Холмец» - Канаево | Шаховская | Р | 0,67 | IV | 2 | 35 | 100 | 6,7 |
| 1478 | 32147801 | «Степаньково - Бухолово - Козлово» - Чухолово | Шаховская | Р | 2,49 | IV | 2 | 35 | 100 | 24,9 |
| 1479 | 32147901 | «Бурцево - Сизенево» - Юрьево - Шаховская | Шаховская | Р | 3,80 | IV | 2 | 35 | 100 | 38,0 |
| 1480 | 32148001 | М-9 «Балтия» - Лобаново | Шаховская | Р | 1,18 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,8 |
| 1481 | 32148101 | «Степаньково - Бухолово - Козлово» - Высоково | Шаховская | Р | 1,34 | IV | 2 | 35 | 100 | 13,4 |
| 1482 | 32148201 | Городково - Даниловка | Шаховская | С | 1,67 | IV | 2 | 35 | 100 | 16,7 |
| 1483 | 32148301 | А-103 «Щелковское шоссе» - интернат МИД | Щёлковский | Р | 0,65 | IV | 2 | 35 | 100 | 6,5 |
| 1484 | 32148401 | Хлепетово - Афанасово | Щёлковский | Р | 1,09 | IV | 2 | 35 | 100 | 10,9 |
| 1485 | 32148501 | «Щелково - Фряново» - Новопареево | Щёлковский | Р | 1,18 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,8 |
| 1486 | 32148601 | «Фряново - Булаково» - Бартеньки - Коняево | Щёлковский | Р | 2,07 | IV | 2 | 35 | 100 | 20,7 |
| 1487 | 32148701 | «Фряново - Булаково» - Машино | Щёлковский | Р | 1,80 | IV | 2 | 35 | 100 | 18,0 |
| 1488 | 32148801 | «Фряново - Булаково» - Старопареево | Щёлковский | Р | 0,92 | IV | 2 | 35 | 100 | 9,2 |
| 1489 | 32148901 | «Фряново - Булаково» - Большие Петрищи | Щёлковский | Р | 0,83 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,3 |
| 1490 | 32149001 | «Масальск - Костыши» - Степаньково | Щёлковский | Р | 2,67 | IV | 2 | 35 | 100 | 26,7 |
| 1491 | 32149101 | «Огуднево - Петровское» - Ряплово | Щёлковский | Р | 2,60 | IV | 2 | 35 | 100 | 26,0 |
| 1492 | 32149201 | «Щелково - Фряново» - Орлово» - детский оздоровительный лагерь «Лесное озеро» | Щёлковский | Р | 1,83 | IV | 2 | 35 | 100 | 18,3 |
| 1492 | 32149202 | «Щелково - Фряново» - Орлово» - детский оздоровительный лагерь «Лесное озеро» | Щёлковский | Р | 0,63 | IV | 2 | 35 | 100 | 6,3 |
| 1494 | 32149401 | «Сабурово - Богослово» - Корякино | Щёлковский | Р | 2,58 | IV | 2 | 35 | 100 | 25,8 |
| 1495 | 32149501 | Щелково - Амерево | Щёлковский | С | 1,54 | IV | 2 | 35 | 100 | 15,4 |
| 1496 | 32149601 | Хлепетово - Бобры | Щёлковский | Р | 2,19 | IV | 2 | 35 | 100 | 21,9 |
| 1497 | 32149701 | «Осеево - Никифорово - Медвежьи Озера» - Кишкино | Щёлковский | Р | 1,15 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,5 |
| 1504 | 32150400 | Б/н | Можайский | С | 2,74 | IV | 2 | 35 | 200 | 54,9 |
| 1515 | 32151501 | Подъезд на 41 км А-104 «Москва - Дмитров - Дубна» - Лысково | Мытищи | Р | 1,18 | IV | 2 | 35 | 40 | 4,7 |
| 1524 | 32152401 | Волосково - Взгляднево | Сергиево-Посадский | С | 2,03 | IV | 2 | 35 | 100 | 20,3 |
| 1821 | 32182101 | Кельи – Званово (км 0,0 - км 0,42) | Лотошинский | Р | 0,41 | IV | 2 | 35 | 100 | 4,1 |
| 1829 | 32182901 | Осташево - Иваньково - Жуковка | Волоколамский | Р | 5,33 | IV | 2 | 35 | 100 | 53,3 |
| 1830 | 32183001 | Княжево - Лапино | Волоколамский | С | 1,83 | IV | 2 | 35 | 100 | 18,3 |
| 1849 | 32184901 | «Павельцево - Вертково - Нудоль» - Богаиха | Клинский | С | 0,52 | IV | 2 | 35 | 100 | 5,2 |
| 1853 | 32185301 | Пикино - Поярково - Мышецкое | Солнечногорский | Р | 7,20 | IV | 2 | 35 | 100 | 72,0 |
| 1854 | 32185401 | Поярково - Лесная Цесарка - Клушино | Солнечногорский | Р | 5,77 | IV | 2 | 35 | 100 | 57,7 |
| 1860 | 32186000 | «Красноармейск - Петровское - Огуднево» - Петровское» | Щелковский | С | 0,48 | IV | 2 | 35 | 200 | 9,6 |
| 1868 | 32186800 | «Елгозино - Воздвиженское» - Мащерово» - Алферьево - Городище | Клинский | Р | 3,31 | IV | 2 | 35 | 100 | 33,1 |
| 1875 | 32187501 | «Зарайский - Летуново - Саблино» - Саблино | Зарайский | Р | 1,06 | IV | 2 | 35 | 100 | 10,6 |
| 1879 | 32187900 | подъезд к д. Пенкино | Зарайский | С | 0,28 | IV | 2 | 35 | 100 | 2,8 |
| 1881 | 32188100 | Мендюкино - Протекино - Ратькино - Овечкино | Зарайский | Р | 1,02 | IV | 2 | 35 | 35 | 3,6 |
| 1884 | 32188400 | «Новоселки-Пенкино-Титово-Протекино» - Шарапово | Зарайский | Р | 0,53 | IV | 2 | 35 | 100 | 5,3 |
| 1890 | 42189000 | Новоозерный - Дальняя | Павлово-Посадский | С | 3,50 | IV | 2 | 35 | 50 | 17,5 |
| 1897 | 32189700 | Раменье - Степурино | Лотошинский | Р | 0,50 | IV | 2 | 35 | 50 | 2,5 |
| 1898 | 32189800 | М-10 «Россия» - Селевино | Клинский | Р | 3,13 | IV | 2 | 35 | 50 | 15,7 |
| 1911 | 62191100 | подъезд к индустриальному парку ИП «Лыткарино» | Лыткарино | С | 0,19 | IV | 2 | 35 | 100 | 1,9 |
| 1919 | 32191901 | Рождествено - Зеленково - Лобаново | Истра | Р | 2,08 | IV | 2 | 35 | 100 | 20,8 |
| 1920 | 32192000 | Новоникольское - Юдино | Талдомский | Р | 4,23 | IV | 2 | 35 | 100 | 42,3 |
| 1921 | 32192100 | подъезд к индустриальному парку в Чеховском районе | Чеховский | С | 3,05 | IV | 2 | 35 | 200 | 61,0 |
| 1924 | 62192400 | Подъезд к индустриальному парку «Центр» | Коломенский | С | 1,93 | IV | 2 | 35 | 100 | 19,3 |
| 1927 | 32192700 | Санаторий Марфино - д/о «Строитель» | Мытищи | Р | 2,89 | IV | 2 | 35 | 100 | 28,9 |
| 1935 | 32193500 | Подъезд к объектам по обращению с отходами в Коломенском районе | Коломенский | С | 0,65 | IV | 2 | 35 | 200 | 13,0 |
| 1936 | 32193601 | Подъезд к объектам по обращению с отходами в Ногинском районе | Богородский | С | 0,81 | IV | 2 | 35 | 200 | 16,2 |
| 1938 | 32193800 | Подъезд к объектам по обращению с отходами в городском округе Кашира | Кашира | С | 2,57 | IV | 2 | 35 | 200 | 51,4 |
| 1939 | 32193903 | Подъезд к объектам по обращению с отходами в Воскресенском районе | Раменский | С | 1,08 | IV | 2 | 35 | 200 | 21,6 |
| 1939 | 32193904 | Подъезд к объектам по обращению с отходами в Воскресенском районе | Воскресенский | С | 0,91 | IV | 2 | 35 | 200 | 18,2 |
| 1940 | 32194000 | Подъезд к объектам по обращению с отходами в городском округе Наро-Фоминск | Наро-Фоминский | С | 1,51 | IV | 2 | 35 | 100 | 15,1 |
| 1941 | 32194100 | Подъезд к объектам по обращению с отходами в Сергиево-Посадском районе | Сергиево-Посадский | С | 6,00 | IV | 2 | 35 | 400 | 240,0 |
| 1944 | 32194400 | Подъезд к объектам по обращению с отходами в Клинском районе | Клинский | С | 9,31 | IV | 2 | 35 | 400 | 372,4 |
| 1946 | 32194601 | Подъезд к объектам по обращению с отходами в Серпуховском районе | Серпуховский | С | 3,17 | IV | 2 | 35 | 200 | 63,4 |
| 1948 | 32194801 | Подъезд к объектам по обращению с отходами в Коломенском районе (Мячково) | Коломенский | С | 1,14 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,4 |
| 1952 | 32195201 | Подъезд к объектам по обращению с отходами в городском округе Серебряные Пруды | Серебряные Пруды | С | 0,51 | IV | 2 | 35 | 100 | 5,1 |
| 1954 | 32195401 | Подъезд к объектам по обращению с отходами в городском округе Рошаль | Рошаль | С | 6,63 | IV | 2 | 35 | 100 | 66,3 |
| 1954 | 32195402 | Подъезд к объектам по обращению с отходами в городском округе Рошаль | Рошаль | Р | 2,00 | IV | 2 | 35 | 100 | 20,0 |
| 1954 | 32195403 | Подъезд к объектам по обращению с отходами в городском округе Рошаль | Рошаль | С | 0,34 | IV | 2 | 35 | 100 | 3,4 |
| 1956 | 32195601 | Подъезд к объектам по обращению с отходами в городском округе Егорьевск | Егорьевск | С | 6,00 | IV | 2 | 35 | 100 | 60,0 |
| 1957 | 32195701 | Подъезд к пос. Конкурсный | Сергиево-Посадский | С | 1,05 | IV | 2 | 35 | 100 | 10,5 |
| 1957 | 32195702 | Подъезд к пос. Конкурсный | Сергиево-Посадский | С | 1,15 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,5 |
| 1964 | 32196401 | Подъезд к объекту по обращению с отходами в городском округе Ступино | Ступино | С | 0,02 | IV | 2 | 35 | 100 | 0,2 |
| 1965 | 32196501 | Подъезд к объекту по обращению с отходами в Рузском городском округе (д. Щелканово) | Рузский | С | 0,42 | IV | 2 | 35 | 200 | 8,4 |
| 1966 | 32196601 | Подъезд к объекту по обращению с отходами в Солнечногорском муниципальном районе | Солнечногорский | Р | 0,5 | IV | 2 | 35 | 100 | 5,0 |
| 1966 | 32196602 | Подъезд к объекту по обращению с отходами в Солнечногорском муниципальном районе | Солнечногорский | С | 2,54 | IV | 2 | 35 | 100 | 25,4 |
| 1966 | 32196603 | Подъезд к объекту по обращению с отходами в Солнечногорском муниципальном районе | Солнечногорский | Р | 0,25 | IV | 2 | 35 | 100 | 2,5 |
| 1966 | 32196604 | Подъезд к объекту по обращению с отходами в Солнечногорском муниципальном районе | Солнечногорский | С | 0,73 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,3 |
| 1968 | 32196801 | Подъезд к объекту по обращению с отходами в городском округе Шатура | Шатура | С | 3,7 | IV | 2 | 35 | 100 | 37,0 |
| 1970 | 32197001 | Дорога в Лавру | Мытищи | С | 16,12 | V | 1 | 33 |  |  |
| 1970 | 32197002 | Дорога в Лавру | Пушкинский | С | 35,8 | V | 1 | 33 |  |  |
| 1970 | 32197003 | Дорога в Лавру | Сергиево-Посадский | С | 32,24 | V | 1 | 33 |  |  |
| 1978 | 32197801 | Новый стан - Воробьево | Солнечногорск | Р | 2,07 | IV | 2 | 35 | 100 | 20,7 |
| 1981 | 32198101 | Подъезд к объектам по обращению с отходами в городском округе Ликино-Дулёво | Ликино-Дулёво | С | 0,70 | IV | 2 | 35 | 500 | 35,0 |
| 1982 | 32198201 | Можайское шоссе - Полушкино | Одинцовский | C | 1,29 | IV | 2 | 35 | 35-200 | 26,0 |
| 1983 | 32198301 | Подъезд к объектам по обращению с отходами в городском округе Солнечногорск | Солнечногорск | С | 3,67 | IV | 2 | 35 | 100 | 36,7 |
| 1997 | 32199701 | Подъезд к земельным участкам для многодетных семей | Раменский | С | 1,04 | IV | 2 | 35 | 200 | 20,8 |
| 1997 | 32199702 | Подъезд к земельным участкам для многодетных семей | Бронницы | С | 0,25 | IV | 2 | 35 | 200 | 5,0 |
| 1998 | 32199801 | Подъезд к мкр. Опалиха | Красногорск | С | 1,53 | IV | 2 | 35 | 100 | 15,3 |

Мероприятия по обеспечению транспортной доступности объектов федерального и регионального значения

К существующим и планируемым объектам федерального и регионального значения на территории Московской области, требующим специальных мероприятий по их транспортному обслуживанию, относятся объекты экономики, расположенные в зоне влияния ЦКАД, транспортно-пересадочные узлы, таможенные терминалы, экологические технопарки, индустриальные, логистические, агропромышленные, офисно-деловые и многофункциональные парки, остановочные пункты рельсового скоростного пассажирского транспорта.

Автомобильные дороги, обеспечивающие транспортное обслуживание существующих и планируемых объектов федерального и регионального значения на территории Московской области представляют собой пространственно и функционально связанные с такими объектами локальные сети автомобильных дорог. Задачей развития локальных сетей автомобильных дорог, обеспечивающих транспортное обслуживание существующих и планируемых объектов федерального и регионального значения является обеспечение их (объектов) транспортно-коммуникационной связности с федеральными и региональными скоростными и обычными автомобильными дорогами.

Мероприятия, направленные на решение этой задачи включают:

реконструкцию или строительство обычных автомобильных дорог, обеспечивающих подъезд к существующим и планируемым объектам федерального и регионального значения, от скоростных и обычных автомобильных дорог;

строительство обычных автомобильных дорог в обход населенных пунктов в случаях, если функционирование существующих и планируемых объектов федерального и регионального значения связано с значительными объемами грузового автомобильного движения или движением большегрузных средств автомобильного транспорта;

организацию по локальным сетям автомобильных дорог движения наземного пассажирского транспорта;

организацию на локальных сетях автомобильных дорог инфраструктуры дорожного сервиса.

Планирование развития локальных сетей автомобильных осуществляется одновременно с планированием строительства или реконструкции объектов федерального и регионального значения.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

Мероприятия по развитию высокоскоростных железных дорог

В Схеме территориального планирования Российской Федерации на территории Московской области предусмотрено строительство следующих ВСМ:

Москва – Санкт-Петербург общей протяженностью 659 км;

Москва – Казань – Екатеринбург общей протяженностью 770 км;

Москва – Смоленск – Красное общей протяженностью 445 км;

Москва – Калуга – Брянск (Суземка) общей  протяженностью 480 км.

Трасса ВСМ «Санкт-Петербург – Москва» планируется по территории городского округа Химки и по территориям Солнечногорского и Клинскогоу муниципальных районов. Протяженность трассы ВСМ на территории Московской области составит 83,0 км. ВСМ от города Москвы до ст. Алабушево в на территории Солнечногорского муниципального района планируется в полосе отвода существующей Октябрьской железной дороги. Далее прохождение трассы планируется на запад от существующей Октябрьской железной дороги на отдельном земляном полотне. На территории Московской области предусмотрено строительство одной станции ВСМ – станция «Клин» в Клинском муниципальном районе.

Трасса ВСМ «Москва – Казань – Екатеринбург» планируется по территориям городских округов Реутов, Балашиха и Электросталь, а так же по территории Ногиского, Павло-Посадского и Орехово-Зуевского муниципальных районов. Протяженность трассы ВСМ на территории Московской области составит 89,7 км, из которых 21,5 км (участок от города Москвы до ст. Кучино) трасса планируется в полосе отвода Горьковского направления Московской железной дороги и 68,2 км (от ст. Кучино до границы Московской области) в отдельном земляном полотне.

На территории Московской области предусмотрено строительство станции ВСМ: станция «Ногинск» на территории Ногинского муниципального района и станция «Орехово-Зеуево» на территории Орехово-Зуевского муниципального района.

Трасса ВСМ «Москва – Смоленск – Красное» планируется по территориям Одинцовского, Рузского и Можайского муниципальных районов. Протяженность трассы ВСМ по территории Московской области составит 141,7 км. На участке от города Москвы до пл. Часцовская (Одинцовский муниципальный район) ВСМ планируется в полосе отвода линий Смоленского направления МЖД. Далее трасса ВСМ планируется на отдельном земляном полотне. В Можайском муниципальном районе трасса ВСМ планируется в едином транспортном коридоре с автомагистралью «М-1 «Беларусь» – Наро-Фоминск – ЦКАД».

Трасса ВСМ «Москва – Адлер» планируется по территориям Ленинского, Чеховского и Серпуховского муниципальных районов, а так же по территории городских округов Подольск и Домодедово. Протяженность трассы ВСМ на территории Московской области составит 100,4 км. На территории Московской области трасса ВСМ планируется вдоль автомобильной дороги федерального значения М-2 «Крым». На территории Московской области предусмотрено строительство двух станций ВСМ – станция «Подольск» в Подольском городском округе и станция «Серпухов» в Серпуховском муниципальном районе.

Трассы ВСМ, по которым выполнены предпроектные предложения по определению градостроительных условий возможности прохождения по территории Московской области с размещением станций, приведены на рис. 3.2.1.1.

Рис. 3.2.1.1.

Мероприятия по организации скоростного движения поездов в пригородно-городских и дальних сообщениях на железнодорожном транспорте

На основании Схемы территориального планирования Российской Федерации на территории Московской области предусмотрена организация скоростного движения поездов по следующим направлениям: «Москва – Ярославль» (Ярославское направление МЖД), «Москва – Красное» (Смоленское направление МЖД), «Москва – Суземки» (Киевское направление МЖД), «Москва – Адлер» (Курское направление МЖД).

На радиальных направлениях магистральных железных дорог предусмотрена организация движения скоростных пригородных электропоездов.

Для организации скоростного движения поездов необходима реконструкция железнодорожных путей и строительство путепроводов в местах пересечения с автомобильными дорогами.

Для обеспечения безопасности движения автомобильного и железнодорожного транспорта, а так же увеличения пропускной способности автомобильных дорог, следует предусматривать строительство путепроводов на автомобильных дорогах через магистральные пути железных дорог.

Перечень местоположения путепроводов на автомобильных дорогах федерального, регионального и местного значения дополнении и приведен в таблице 3.2.2.1.

Таблица 3.2.2.1

| № | Направление железной дороги | Наименование автомобильной дороги | Наименование муниципального образования | Наименование поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| на автомобильных дорогах федерального значения |  |  |  |  |
| 120001 | Большое кольцо МЖД | А-108 «Московское большое кольцо» | Орехово-Зуевский | СП Горское |
| 120002 | Большое кольцо МЖД | А-108 «Московское большое кольцо» | Сергиево-Посадский | ГП Сергиев Посад |
| 120003 | Казанское направление МЖД | А-107 «Московское малое кольцо» | Раменский | СП Кузнецовское |
| 120004 | Курское направление МЖД | А-107 «Московское малое кольцо» | Подольск |  |
| 120005 | Курское направление МЖД | А-108 «Московское большое кольцо» | Серпуховский | СП Васильевское |
| 120006 | Октябрьская железная дорога | А-108 «Московское большое кольцо» | Клинский | ГП Клин |
| 120007 | Павелецкое направление МЖД | А-107 «Московское малое кольцо» | Домодедово |  |
| 120008 | Павелецкое направление МЖД | А-108 «Московское большое кольцо» | Ступинский | ГП Малино |
| 120009 | подъездной железнодорожный путь | А-108 «Московское большое кольцо» | Сергиево-Посадский | ГП Скоропусковский |
| 120010 | Подъездной путь Курское направление МЖД | А-107 «Московское малое кольцо» | Подольск |  |
| 120011 | Подъездной путь Курское направление МЖД | А-107 «Московское малое кольцо» | Подольск |  |
| 120012 | Рижское направление МЖД | А-108 «Московское большое кольцо» | Истринский | СП Новопетровское |
| 120013 | Савёловское направление МЖД | А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» | Талдомский | СП Темповое |
| 120014 | Смоленское направление МЖД | А-108 «Московское большое кольцо» | Рузский | СП Дороховское |
| 120015 | Ярославское направление МЖД | А-107 «Московское малое кольцо» | Пушкинский | ГП Софрино |
| 120016 | Ярославское направление МЖД | А-108 «Московское большое кольцо» | Сергиево-Посадский | ГП Сергиев Посад |
| на автомобильных дорогах регионального значения |  |  |  |  |
| 220041 | Горьковское направление МЖД | Носовихинское шоссе | Ногинский | ГП Электроугли |
| 220042 | Горьковское направление МЖД | Балашиха – Салтыковка | Балашиха |  |
| 220043 | Горьковское направление МЖД | Старая Купавна – озеро Бисерово – Купавна | Балашиха |  |
| 220044 | Горьковское направление МЖД | г. Реутов, ул. Профсоюзная | Реутов |  |
| 220045 | Горьковское направление МЖД | г. Дрезна, ул. Зимина | Орехово-Зуевский | ГП Дрезна |
| 220046 | Горьковское направление МЖД | «ММК – Ликино-Дулево» – Криулино | Павлово-Посадский | СП Рахмановское |
| 220047 | Горьковское направление МЖД | г. Павловский Посад, проезд ул. Большая Покровская – пер. Ленинградский | Павлово-Посадский | ГП Павловский Посад |
| 220048 | Горьковское направление МЖД | Электросталь ул. Советская | Электросталь |  |
| 210088 | Подъездной путь Горьковское направление МЖД | Носовихинское шоссе | Балашиха |  |
| 210089 | Подъездной путь Горьковское направление МЖД | Носовихинское шоссе | Балашиха |  |
| 220049 | Казанское направление МЖД | «Куровское – Шатура – Дмитровский Погост – Самойлиха» – Куровское | Орехово-Зуевский | СП Новинское |
| 220050 | Казанское направление МЖД | Богородское – Авсюнино – Мисцево – Красное | Орехово-Зуевский | СП Дороховское |
| 220051 | Казанское направление МЖД | МБК – Анциферово – Давыдово | Орехово-Зуевский | СП Давыдовское |
| 220052 | Казанское направление МЖД | «Москва – Жуковский» – аэропорт Быково | Раменский | ГП Удельная |
| 220053 | Казанское направление МЖД | МЕТК – Кузяево | Раменский | СП Новохаритоновское |
| 220054 | Казанское направление МЖД | Кривандино – Черусти | Шатурский | ГП Черусти |
| 220055 | Казанское направление МЖД | Куровское – Шатура – Дмитровский Погост – Самойлиха | Шатурский | ГП Шатура |
| 220056 | Казанское направление МЖД | Куровское – Шатура – Дмитровский Погост – Самойлиха | Шатурский | ГП Шатура |
| 220057 | Казанское направление МЖД | Куровское – Шатура – Дмитровский Погост – Самойлиха | Шатурский | СП Кривандинское |
| 220058 | Казанское направление МЖД | Ликино-Дулево – Шатура – Шатурторф | Шатурский | ГП Шатура |
| 220059 | Казанское направление МЖД | п. Туголесский Бор, проезд 5-я Линия – ж/д переезд | Шатурский | СП Кривандинское |
| 220060 | Казанское направление МЖД | р.п. Черусти, ул. 3-го Интернационала | Шатурский | ГП Черусти |
| 220166 | Казанское направление МЖД | Асташково – Шевлягино | Орехово-Зуевский | СП Соболевское |
| 240017 | Казанское направление МЖД | МЕТК – ст. Гжель | Раменский | СП Гжельское |
| 240018 | Казанское направление МЖД | Подъезд к Сафоновскому переезду | Раменский | ГП Раменское |
| 240019 | Казанское направление МЖД | Раменское – ст. Бронницы – ММК | Раменский | СП Кузнецовское |
| 220061 | Киевское направление МЖД | «Наро-Фоминск – Бекасово» – Бекасово | Наро-Фоминский | ГП Наро-Фоминск |
| 220062 | Киевское направление МЖД | г. Апрелевка, ул. Самохина | Наро-Фоминский | ГП Апрелевка |
| 220063 | Киевское направление МЖД | M-1 «Беларусь» – Детский городок | Одинцовский | СП Жаворонковское |
| 220064 | Курское направление МЖД | Васильевское – Серпухов | Серпухов |  |
| 220065 | Курское направление МЖД | Старосимферопольское шоссе – Столбовая | Чеховский | ГП Столбовая |
| 240020 | Курское направление МЖД | Чехов – Попово | Чеховский | ГП Чехов |
| 220066 | Октябрьская железная дорога | М-10 «Россия» – Головково | Солнечногорский | СП Смирновское |
| 220067 | Павелецкое направление МЖД | Востряково – Буняково | Домодедово |  |
| 220068 | Павелецкое направление МЖД | «Кашира – Серебряные Пруды – Узловая» – Богатищево – Растовцы | Кашира | СП Топкановское |
| 220069 | Павелецкое направление МЖД | Зубово – Рождествено – Ледово | Кашира | СП Домнинское |
| 220070 | Павелецкое направление МЖД | Кашира – Серебряные Пруды – Узловая | Кашира | СП Топкановское |
| 220071 | Павелецкое направление МЖД | Кашира – Серебряные Пруды – Узловая | Кашира | ГП Ожерелье |
| 220072 | Павелецкое направление МЖД | «Кашира – Серебряные Пруды – Узловая» – Новоселки | Серебряные Пруды |  |
| 220073 | Павелецкое направление МЖД | «Кашира – Серебряные Пруды – Узловая» – Узуново – Петрово | Серебряные Пруды |  |
| 220074 | Павелецкое направление МЖД | Серебряные Пруды – Дудино – Благодать | Серебряные Пруды |  |
| 220075 | Павелецкое направление МЖД | «Подход к Михнево» – МОВИР | Ступинский | ГП Михнево |
| 220076 | Павелецкое направление МЖД | «Подъезд к г. Кашира – Воскресенки» – Колюпаново | Ступинский | ГП Ступино |
| 220077 | Павелецкое направление МЖД | М-4 «Дон» – Ступино | Ступинский | ГП Ступино |
| 220078 | Павелецкое направление МЖД | Псарево – Петрово, путепровод с транспортной развязкой | Ступинский | ГП Жилёво |
| 220079 | Павелецкое направление МЖД | Ступино – Городище – Озеры | Ступинский | ГП Ступино |
| 220080 | Павелецкое направление МЖД | Ступино – Малино | Ступинский | ГП Малино |
| 220081 | Павелецкое направление МЖД | Ступино – Городище – Озеры, км 1 (путепровод с транспортной развязкой) | Ступинский | ГП Ступино |
| 220082 | Павелецкое направление МЖД | Сырьево – Татариново – Сидорово | Ступинский | ГП Михнево |
| 220083 | Павелецкое направление МЖД | Шугарово – Колычево | Ступинский | ГП Жилёво |
| 240021 | Павелецкое направление МЖД | г.Домодедово, ул. Промышленная (уч-к 2) | Домодедово |  |
| 240022 | Павелецкое направление МЖД | Каширское шоссе – мкр. Авиационный – «МКАД – аэропорт Домодедово» | Домодедово |  |
| 240023 | Павелецкое направление МЖД | Михнево – Липитино | Ступинский | ГП Михнево |
| 240024 | Павелецкое направление МЖД | ул. Железнодорожная в г. Ступино | Ступинский | ГП Ступино |
| 220164 | Павелецкое направление МЖД | Каширское шоссе – Барыбино – Кишкино – Большое Алексеевское | Домодедово |  |
| 220165 | Павелецкое направление МЖД | ММК – Шахово – Гальчино – Сырьево | Домодедово |  |
| 220092 | Рижское направление МЖД | Волоколамское шоссе | Волоколамский | СП Чисменское |
| 220093 | Рижское направление МЖД | Восточный обход п. Чисмена | Волоколамский | СП Чисменское |
| 220094 | Рижское направление МЖД | Суворово – Волоколамск – Руза | Волоколамский | ГП Волоколамск |
| 220095 | Рижское направление МЖД | Суворово – Волоколамск – Руза | Волоколамский | СП Ярополецкое |
| 220096 | Рижское направление МЖД | Волоколамское шоссе – Брыково – Новый Иерусалим | Истринский | СП Букарёвское |
| 220097 | Рижское направление МЖД | Волоколамское шоссе – д/о «Снегири» | Истринский | ГП Снегири |
| 220098 | Рижское направление МЖД | Волоколамское шоссе – Деньково – Шаблыкино | Истринский | СП Новопетровское |
| 220099 | Рижское направление МЖД | Волоколамское шоссе – платформа Чеховская | Истринский | СП Лучинское |
| 220100 | Рижское направление МЖД | Волоколамское шоссе 35,5-95,4 | Истринский | ГП Истра |
| 220101 | Рижское направление МЖД | г. Дедовск, ул. Гурьянова | Истринский | ГП Дедовск |
| 220102 | Рижское направление МЖД | г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Чапаева | Красногорский | ГП Красногорск |
| 220103 | Рижское направление МЖД | ММК – Павловская Слобода – Нахабино | Красногорский | ГП Нахабино |
| 220105 | Рижское направление МЖД | Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка | Шаховская | ГП Шаховская |
| 240025 | Рижское направление МЖД | Чисмена – Теряево | Волоколамский | СП Чисменское |
| 220106 | Рязанское направление МЖД | «ММК – Чечевилово – МБК» – Надеждино | Воскресенский | ГП Белоозёрский |
| 220107 | Рязанское направление МЖД | «ММК – Чечевилово – МБК» на участке южного обхода п. Виноградово | Воскресенский | СП Ашитковское |
| 220108 | Рязанское направление МЖД | «Егорьевск – М-5 «Урал» – Старое Бобренево | Коломенский | СП Хорошовское |
| 220109 | Рязанское направление МЖД | Черкизово – Пески – Рождественка | Коломенский | ГП Пески |
| 220110 | Рязанское направление МЖД | М-5 «Урал» – Коломна – М-5 «Урал» | Коломна |  |
| 220111 | Рязанское направление МЖД | М-5 «Урал» – Алпатьево | Луховицкий | СП Газопроводское |
| 240026 | Рязанское направление МЖД | ММК – Чечевилово – МБК | Воскресенский | СП Ашитковское |
| 220112 | Савёловское направление МЖД | п. Деденево, ул. Вокзальная | Дмитровский | ГП Деденево |
| 220113 | Савёловское направление МЖД | улица Шоссейная | Дмитровский | ГП Некрасовский |
| 220114 | Савёловское направление МЖД | Яхрома – Ильинское | Дмитровский | ГП Яхрома |
| 220115 | Савёловское направление МЖД | А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» – Павельцево – аэропорт Шереметьево | Долгопрудный |  |
| 220116 | Савёловское направление МЖД | г. Долгопрудный, ул. Московская | Долгопрудный |  |
| 220117 | Савёловское направление МЖД | «Хлебниково – Рогачево» – Луговая | Лобня |  |
| 220118 | Савёловское направление МЖД | Хлебниково – Рогачево | Лобня |  |
| 220119 | Савёловское направление МЖД | Южный обход г. Талдома | Талдомский | ГП Талдом |
| 240027 | Савёловское направление МЖД | Талдом – Темпы | Талдомский | СП Темповое |
| 220120 | Смоленское направеление МЖД | «Бородино – Колоцкое» – Александрово» – Колочь | Можайский | СП Бородинское |
| 220121 | Смоленское направеление МЖД | Бородино – Колоцкое | Можайский | ГП Уваровка |
| 220122 | Смоленское направеление МЖД | М-1 «Беларусь» – Дровнино | Можайский | СП Дровнинское |
| 220123 | Смоленское направеление МЖД | Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка | Можайский | ГП Уваровка |
| 220124 | Смоленское направление МЖД | Можайское шоссе | Можайский | ГП Можайск |
| 220125 | Смоленское направление МЖД | Можайское шоссе – Шапликово | Можайский | СП Спутник |
| 220126 | Смоленское направление МЖД | M-1 «Беларусь» – Жаворонки – Можайское шоссе | Одинцовский | СП Жаворонковское |
| 220127 | Смоленское направление МЖД | M-1 «Беларусь» – ст. Пионерская | Одинцовский | ГП Лесной Городок |
| 220128 | Смоленское направление МЖД | г.Голицино, проезд 3 | Одинцовский | ГП Голицыно |
| 220129 | Смоленское направление МЖД | г.Одинцово, проезд транспортный | Одинцовский | ГП Одинцово |
| 220130 | Смоленское направление МЖД | Можайское шоссе | Одинцовский | СП Жаворонковское |
| 220131 | Смоленское направление МЖД | Можайское шоссе | Одинцовский | ГП Кубинка |
| 220132 | Смоленское направление МЖД | Можайское шоссе | Одинцовский | ГП Кубинка |
| 220133 | Смоленское направление МЖД | Можайское шоссе | Одинцовский | ГП Кубинка |
| 220134 | Смоленское направление МЖД | Можайское шоссе | Одинцовский | ГП Голицыно |
| 220135 | Смоленское направление МЖД | Можайское шоссе – Новый Городок | Одинцовский | СП Никольское |
| 220136 | Смоленское направление МЖД | Можайское шоссе – Полушкино | Одинцовский | ГП Кубинка |
| 220137 | Смоленское направление МЖД | Шихово – Шарапово – Кубинка | Одинцовский | ГП Кубинка |
| 220138 | Смоленское направление МЖД | Можайское шоссе | Рузский | СП Дороховское |
| 220139 | Смоленское направление МЖД | Можайское шоссе | Рузский | СП Дороховское |
| 220140 | Смоленское направление МЖД | Можайское шоссе – Тучков | Рузский | ГП Тучково |
| 220142 | Ярославское направление МЖД | Братовщина – Ельдигино – ММК – Герасимиха – Рахманово | Пушкинский | ГП Правдинский |
| 220143 | Ярославское направление МЖД | Братовщина – Ельдигино – ММК – Герасимиха – Рахманово | Пушкинский | ГП Ашукино |
| 220144 | Ярославское направление МЖД | М-8 «Холмогоры» – Зеленоградский – Дарьино | Пушкинский | ГП Зеленоградский |
| 220145 | Ярославское направление МЖД | Ярославское шоссе – Росхмель – ст. Калистово – Подвязново | Пушкинский | ГП Ашукино |
| 220146 | Ярославское направление МЖД | Ярославское шоссе – Софрино – Майское | Пушкинский | ГП Софрино |
| 220147 | Ярославское направление МЖД | Ярославское шоссе – Ивантеевка – Щелково | Ивантеевка |  |
| 220148 | Ярославское направление МЖД | улица местного значения в г. Сергиев Посад | Сергиево-Посадский | ГП Сергиев Посад |
| 230141 | Ярославское направление МЖД | Ул. Мира – ул. Фрунзе в г. Мытищи | Мытищи |  |
| 220028 | Большое кольцо МЖД | «Воскресенск – Егорьевск – Бережки» – «Москва – Егорьевск – Тума – Касимов» | Егорьевск |  |
| 220029 | Большое кольцо МЖД | Воскресенск – Егорьевск – Бережки | Егорьевск |  |
| 220030 | Большое кольцо МЖД | Егорьевск – Воскресенск | Воскресенский | ГП Хорлово |
| 220031 | Большое кольцо МЖД | Лопатинский – МБК | Воскресенский | ГП Воскресенск |
| 220032 | Большое кольцо МЖД | ММК – Алексино – Подпорино – Еремеево | Истринский | СП Ермолинское |
| 220033 | Большое кольцо МЖД | Кубинка – Наро-Фоминск | Наро-Фоминский | СП Ташировское |
| 220034 | Большое кольцо МЖД | «Павловский Посад – Куровское» – Запрудино | Орехово-Зуевский | СП Давыдовское |
| 220035 | Большое кольцо МЖД | Емельяново – Дрезна | Орехово-Зуевский | СП Горское |
| 220036 | Большое кольцо МЖД | МБК – Егорьевск – МЕТК | Орехово-Зуевский | СП Ильинское |
| 220037 | Большое кольцо МЖД | ММК – Ликино-Дулево | Орехово-Зуевский | ГП Ликино-Дулёво |
| 220038 | Большое кольцо МЖД | М-4 «Дон» – Михнево | Ступинский | ГП Михнево |
| 220039 | Большое кольцо МЖД | Столбовая – Змеевка | Чеховский | ГП Столбовая |
| 220040 | Большое кольцо МЖД | Столбовая – Сандарово – Панино | Чеховский | ГП Столбовая |
| 220084 | подъездной железнодорожный путь | Егорьевск – Воскресенск | Воскресенский | ГП Воскресенск |
| 220085 | подъездной железнодорожный путь | Лобня – аэропорт Шереметьево | Лобня |  |
| 220086 | подъездной железнодорожный путь | Хлебниково – Рогачево | Лобня |  |
| 220087 | подъездной железнодорожный путь | Хлебниково – Рогачево» – «Шереметьево-1 – Шереметьево-2» | Лобня |  |
| 220090 | Подъездной путь Курское направление МЖД | Старосимферопольское шоссе в г. Климовск | Подольск |  |
| 220091 | Подъездной путь Курское направление МЖД | Старосимферопольское шоссе | Серпуховский | СП Васильевское |
| на автомобильных дорогах местного значения |  |  |  |  |
| 320155 | Казанское направление МЖД | Автомобильная дорога местного значения | Шатурский | СП Кривандинское |
| 320156 | Рижское направление МЖД | Автомобильная дорога местного значения | Истринский | СП Ивановское |
| 320157 | Рижское направление МЖД | Автомобильная дорога местного значения | Истринский | СП Ядроминское |
| 320158 | Савеловское направление МЖД | Автомобильная дорога местного значения | Дмитровский | ГП Икша |
| 320159 | Савеловское направление МЖД | Автомобильная дорога местного значения | Долгопрудный |  |
| 320160 | Смоленское направление МЖД | Автомобильная дорога местного значения | Можайский | СП Бородинское |
| 320161 | Смоленское направление МЖД | Автомобильная дорога местного значения | Можайский | СП Борисовское |

Мероприятия по развитию магистральных путей железной дороги

Увеличение количества главных путей на магистральных линиях железных дорог позволит увеличить пропускную способность участков – количество пар пригородных пассажирских поездов в час «пик» головных участках радиальных направлений может быть максимально возможным (интервал движения поездов 3-5 мин, что позволит организовать обслуживание пассажиров по принципу метрополитена (наземное метро)), организация скоростного движения пригородных электропоездов, движение грузовых поездов по отдельным путям.

Для снижения интенсивности движения грузовых поездов по радиальным направлениям железных дорог на территории Московской области предусмотрено увеличение количества главных путей на Большом окружном кольце МЖД, строительство дополнительных железнодорожных линии в периферийной части Московской области.

Генеральной схемой развития Московского железнодорожного узла (одобрена на заседании Координационного совета по развитию транспортной системы Москвы и Московской области 22.12.2014 г, Протокол № 71а), Генеральной схемой развития сети железных дорог ОАО «РЖД» на период до 2020 года, актуализированной Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года, а также проектом Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года на территории Московской области предусматривается реализация мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры, которые приведены в таблице 3.2.3.1 и таблице 3.2.3.2.

Таблица 3.2.3.1

| наименование железнодорожного направления | наименование железнодорожного участка | наименование муниципального образования | количество главных путей | количество главных путей на перспективу | протяженность участка, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Горьковское направление МЖД | Реутов – Балашиха | Балашиха | 1 | 2 | 8,15 |
| Горьковское направление МЖД | Реутов – Железнодорожный | Балашиха | 3 | 4 | 3,86 |
| Горьковское направление МЖД | Реутово – Железнодорожная | Балашиха | 3 | 4 | 3,89 |
| Горьковское направление МЖД | Реутов – Балашиха | Реутов | 1 | 2 | 3,50 |
| Горьковское направление МЖД | Реутов – Железнодорожный | Реутов | 3 | 4 | 1,78 |
| Горьковское направление МЖД | Кусково – Реутов | Реутов | 3 | 4 | 1,19 |
| Рязанское направление МЖД | Раменское – Воскресенск | Раменский | 2 | 3 | 12,93 |
| Киевское направление МЖД | Апрелевка – Бекасово | Наро-Фоминский | 2 | 3 | 10,19 |
| Киевское направление МЖД | Бекасово – Балабаново | Наро-Фоминский | 2 | 3 | 6,65 |
| Киевское направление МЖД | Солнечная – Апрелевка | Наро-Фоминский | 2 | 3 | 3,57 |
| Киевское направление МЖД | Солнечная - Апрелевка | Одинцовский | 2 | 4 | 2,20 |
| Киевское направление МЖД | Солнечная – Апрелевка | Одинцовский | 2 | 3 | 1,11 |
| Киевское направление МЖД | Москва – аэропорт Внуково | Одинцовский | 1 | 2 | 1,26 |
| Курское направление МЖД | Подольск – Столбовая | Подольск | 2 | 4 | 3,45 |
| Курское направление МЖД | Подольск – Столбовая | Подольск | 2 | 4 | 4,64 |
| Курское направление МЖД | Подольск – Столбовая | Подольск | 2 | 4 | 6,38 |
| Курское направление МЖД | Подольск – Столбовая | Подольск | 2 | 4 | 2,29 |
| Курское направление МЖД | Столбовая – Серпухов | Серпухов | 2 | 4 | 0,73 |
| Курское направление МЖД | Столбовая – Серпухов | Серпуховский | 2 | 4 | 13,62 |
| Курское направление МЖД | Подольск – Столбовая | Чеховский | 2 | 4 | 4,21 |
| Курское направление МЖД | Столбовая – Серпухов | Чеховский | 2 | 4 | 20,85 |
| Октябрьская железная дорога | Поварово 1 – Клин | Клинский | 2 | 3 | 31,12 |
| Октябрьская железная дорога | Ховрино – Крюково | Солнечногорский | 3 | 4 | 1,50 |
| Октябрьская железная дорога | Крюково – Поварово 1 | Солнечногорский | 2 | 3 | 10,19 |
| Октябрьская железная дорога | Поварово 1 – Клин | Солнечногорский | 2 | 3 | 22,33 |
| Октябрьская железная дорога | Москва – Крюково | Химки | 3 | 4 | 8,09 |
| Октябрьская железная дорога | Москва – Крюково | Химки | 3 | 4 | 5,93 |
| Павелецкое направление МЖД | Бирюлево – Домодедово | Домодедово | 3 | 4 | 8,01 |
| Павелецкое направление МЖД | Домодедово – Аэропорт | Домодедово | 1 | 2 | 9,87 |
| Павелецкое направление МЖД | Домодедово – Михнево | Домодедово | 3 | 4 | 37,75 |
| Павелецкое направление МЖД | Бирюлево – Домодедово | Ленинский | 3 | 4 | 9,95 |
| Павелецкое направление МЖД | Домодедово – Михнево | Ступинский | 3 | 4 | 16,78 |
| Рижское направление МЖД | Подмосковная – Нахабино | Красногорский | 2 | 4 | 12,69 |
| Рязанское и Казанское направление МЖД | Перово – Люберцы | Люберецкий | 4 | 6 | 3,10 |
| Рязанское направление МЖД | Шиферная – Голутвин | Воскресенский | 2 | 3 | 5,00 |
| Рязанское направление МЖД | Раменское – Воскресенск | Воскресенский | 2 | 3 | 31,46 |
| Рязанское направление МЖД | Воскресенск – Голутвин | Коломенский | 2 | 3 | 15,06 |
| Рязанское направление МЖД | Голутвин – Рыбное | Коломна | 2 | 3 | 7,44 |
| Рязанское направление МЖД | Воскресенск – Голутвин | Коломна | 2 | 3 | 3,14 |
| Рязанское направление МЖД | Голутвин – Рыбное | Луховицкий | 2 | 3 | 41,66 |
| Савёловское направление МЖД | Икша – Дмитров | Дмитровский | 2 | 3 | 19,46 |
| Савёловское направление МЖД | Дмитров – Вербилки | Дмитровский | 1 | 2 | 23,94 |
| Савёловское направление МЖД | Москва – Лобня | Долгопрудный | 2 | 4 | 10,28 |
| Савёловское направление МЖД | Москва – Лобня | Лобня | 2 | 4 | 1,28 |
| Савёловское направление МЖД | Москва – Лобня | Мытищи | 2 | 4 | 0,74 |
| Савёловское направление МЖД | Вербилки – Талдом | Талдомский | 1 | 2 | 32,64 |
| Савёловское направление МЖД | Вербилки – Дубна | Талдомский | 1 | 2 | 33,64 |
| Савёловское направление МЖД | Вербилки – Дубна | Дубна | 1 | 2 | 9,15 |
| Смоленское направление МЖД | Уваровка – МЛЦ – Кусково – Износки | Можайский | 0 | 2 | 42,28 |
| Смоленское направление МЖД | Кунцево – Голицино | Одинцовский | 2 | 4 | 28,50 |
| Смоленское направление МЖД | Одинцово – внуково | Одинцовский | 0 | 2 | 3,30 |
| Ярославское направление МЖД | Мытищи – Болшево | Королёв | 2 | 4 | 3,81 |
| Ярославское направление МЖД | Москва – Мытищи | Мытищи | 4 | 6 | 3,92 |
| Ярославское направление МЖД | Мытищи – Пушкино | Мытищи | 3 | 4 | 4,97 |
| Ярославское направление МЖД | Мытищи – Болшево | Мытищи | 2 | 4 | 3,18 |
| Ярославское направление МЖД | Мытищи – Пушкино | Пушкинский | 3 | 4 | 7,19 |
| Ярославское направление МЖД | пост 81 км – Александров | Сергиево-Посадский | 2 | 4 | 14,36 |
| Большое кольцо МЖД | Поварово 2 – Икша | Дмитровский | 1 | 2 | 18,72 |
| Большое кольцо МЖД | Яхрома – Драчево | Дмитровский | 1 | 2 | 1,79 |
| Большое кольцо МЖД | Драчево – пл, 81 км | Дмитровский | 1 | 2 | 12,47 |
| Большое кольцо МЖД | Дмитров – Драчево | Дмитровский | 1 | 2 | 11,36 |
| Большое кольцо МЖД | Бельково – Орехово-Зуево | Орехово-Зуево | 2 | 3 | 1,44 |
| Большое кольцо МЖД | Бельково – Орехово-Зуево | Орехово-Зуево | 2 | 3 | 8,41 |
| Большое кольцо МЖД | Бельково – Орехово-Зуево | Орехово-Зуевский | 2 | 3 | 10,83 |
| Большое кольцо МЖД | Икша – пост 81 км | Сергиево-Посадский | 1 | 2 | 34,13 |
| Большое кольцо МЖД | Поварово 2 – Икша | Солнечногорский | 1 | 2 | 10,87 |
| Большое кольцо МЖД | Алабушево – Поварово 2 | Солнечногорский | 0 | 1 | 1,87 |
| Большое кольцо МЖД | Поварово 1 – Поварово 2 | Солнечногорский | 1 | 2 | 1,00 |
| Большое кольцо МЖД | Алабушево – Поварово 3 | Солнечногорский | 0 | 1 | 0,38 |
| Большое кольцо МЖД | Орехово-2 – Дулево | Орехово-Зуево | 2 | 3 | 1,49 |
| Большое кольцо МЖД | Орехово-2 – Дулево | Орехово-Зуевский | 2 | 3 | 8,6 |
| Большое кольцо МЖД | Дулево – Куровская | Орехово-Зуевский | 2 | 3 | 17,00 |
| Большое кольцо МЖД | Куровская – Ильинский Погост | Орехово-Зуевский | 2 | 3 | 10,98 |
| Большое кольцо МЖД | Воскресенск – Лопатино – Ильинский Погост | Орехово-Зуевский | 2 | 3 | 9,56 |
| Большое кольцо МЖД | Воскресенск – Лопатино – Ильинский Погост | Воскресенский | 2 | 3 | 15,47 |

Для обеспечения быстрого и удобного обслуживания пассажиров дальнего следования предусмотрено строительство дополнительных железнодорожных линий (таблица 3.2.3.2).

Таблица 3.2.3.2

| Наименование железнодорожной линии | Муниципальное образование | Показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Строительство (С) / реконструкция (Р) | Длина участков, км | Зона планируемого размещения линейных объектов железнодорожного транспорта |  |
|  |  |  |  | Ширина, м | Площадь, га |
| «Уваровка – МЛЦ – Кусково – Износки» | Можайский | С | 42,4 | 100 | 424 |
| «Одинцово – Внуково» | Одинцовский | С | 3,3 | 100 | 33 |
| Железнодорожный подъезд к ТЛЦ Михнево | Ступинский | С | 4,67 | 50 | 23,4 |
| Москва – Шереметьево 1 | Химки | С | 0,93 | 100 | 9,3 |
| Москва – Шереметьево 1 | Мытищи | С | 0,34 | 100 | 3,3 |
| Москва – Шереметьево 1 | Химки | С | 2,34 | 100 | 23,4 |

В связи с изменением границ г. Москвы и Московской области мероприятия по участкам магистральных путей железной дороги, проходящих по территории г. Москвы, исключены.

Схема развития магистральных железных дорог на территории Московской области приведена на рис. 3.2.3.1.

Рис. 3.2.3.1.

Мероприятия по развитию рельсового скоростного пассажирского транспорта

Для повышения уровня транспортного обслуживания городов и населенных пунктов Московской области планируется:

продление линий Московского метрополитена на территорию Московской области;

создание инфраструктуры рельсового скоростного пассажирского транспорта (скоростной трамвай) .

Задачами развития рельсового скоростного пассажирского транспорта по обеспечению перевозок пассажиров являются:

уменьшение транспортной нагрузки на сети автомобильных дорог путем привлечения пассажиров на железнодорожный транспорт;

создание альтернативного вида общественного транспорта;

обеспечение пассажирских транспортных связей в ходовом направлении между жилыми, общественными и производственными территориями;

повышение качества предоставляемых на транспорте услуг путем уменьшения времени сообщения между центрами притяжения пассажиропотоков;

обеспечение быстрого, удобного и надежного сообщения;

формирование единой системы скоростного пассажирского транспорта Москвы и Московской области.

На решение этих задач направлены следующие мероприятия:

строительство линий, связывающих радиальные направления автомобильных  и железных дорог, обеспечивающих перераспределение транспортных и пассажирских потоков;

строительство линий, связывающих центры формирования пассажиропотоков со станциями Московского метрополитена;

создание транспортно-пересадочных узлов на связи линий рельсового скоростного пассажирского транспорта с другими видами транспорта (автомобильным, железнодорожным и воздушным).

Изменение в мероприятия по развитию рельсового скоростного пассажирского транспорта внесены на основании:

- уточнения трассы при разработке схем территориального планирования муниципальных районов и генеральных планов муниципальных образований – изменения трассировки и протяженности линии;

- изменения границы г. Москвы и Московской области – исключения линий и участков линий, проходящих по территории г. Москва;

- изменение трассировки линий на границы г. Москвы и Московской области и включение линий для согласованного развития территорий;

- обращения Министерства транспорта Московской области от 21.11.2013 №МТисх-2620 - добавлена линия рельсового скоростного пассажирского транспорта «Видное – Бутово – Щербинка – Москва»;

- протокола заседания Координационного совета по развитию транспортной системы г. Москвы и Московской области от 23.09.2013 г. № 47;

- добавлена линия рельсового скоростного пассажирского транспорта «Химки (ТРЦ «Мега-Химки») - Москва (м. Планерная)» - протокол совещания в Правительстве Московской области от 09.09.2015 и поручения Заместителя Председателя Правительства Московской области от 21.10.2015 № Исх-16671/20-08-01.

Прохождение ЛРТ по территории Московской области предусмотрено с учетом транспортного развития города Москвы в части скоростного транспорта. Линии рельсового скоростного пассажирского транспорта Московской области и города Москвы образуют единую систему скоростного пассажирского сообщения.

Перечень мероприятий с изменениями приведен в таблице 3.2.4.1. Общая схема развития рельсового скоростного пассажирского транспорта приведена на рис. 3.2.4.1.

Таблица 6.4.1

| Номер железнодорожного участка | Наименование ЛРТ | Муниципальное образование | Показатели |  |  |  | Основание и мероприятие по изменению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Строительство (С) / реконструкция (Р) | Длина участков, км | Зона планируемого размещения линейных объектов железнодорожного транспорта |  |  |
|  |  |  |  |  | Ширина, м | Площадь, га |  |
| 1.РС.1 | «Мытищи – Пушкино – Ивантеевка – Щёлково – Балашиха – Реутов» | Мытищинский муниципальный район | С | 10,2 | 100 | 102 |  |
| 1.РС.2 | Ответвление от линии «Мытищи – Пушкино – Ивантеевка – Щёлково – Балашиха – Реутов» | Городское поселение Мытищи | С | 6,9 | 30 |  |  |
| 1.РС.3 | «Мытищи – Пушкино – Ивантеевка – Щёлково – Балашиха – Реутов» | Пушкинский муниципальный район | С | 8,8 | 100 | 88 |  |
| 1.РС.4 |  | Городской округ Ивантеевка | С | 6,1 | 100 | 61 | Изменена трасса в связи с уточнением границы ООПТ «Ивантеевский дендрологический парк» |
| 1.РС.5 |  | Щёлковский муниципальный район | С | 2,9 | 100 | 29 |  |
| 1.РС.6 |  | Городской округ Фрязино | С | 3,7 | 100 | 37 | Изменена трасса при проработке на топосъемке для обеспечения обхода существующего пруда |
| 1.РС.7 |  | Щёлковский муниципальный район | С | 18,5 | 100 | 185 |  |
| 1.РС.8 |  | Городской округ Балашиха | С | 12,2 | 400 | 488 |  |
| 1.РС.9 |  | Городской округ Реутов | С | 5,3 | 400 | 212 | участок линии от станции Реутова до станции Стройка исключен из СТП ТО МО из-за застроенности территории. |
| 2.РС.1 | «Подольск – Домодедово – Раменское» | Городской округ Подольск | С | 1,4 | 100 | 14 | трассировка изменена в соответствии с проектом планировки, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 31.07.14 г. № 589/28 |
| 2.РС.2 |  | Подольский муниципальный район | С | 4,4 | 100 | 44 |  |
| 2.РС.3 |  | Подольский муниципальный район | С | 0,7 | 400 | 28 |  |
| 2.РС.4 |  | Городской округ Домодедово | С | 24,3 | 400 | 972 |  |
| 2.РС.5 |  | Раменский муниципальный район | С | 24,9 | 400 | 996 |  |
| 3.РС.1 | «Бутово – Щербинка – Западное Домодедово» | Ленинский муниципальный район | С | 2,6 | 400 | 104 | Участок исключен из мероприятий, так как проходит по территории г. Москвы |
| 3.РС.2 |  | Городской округ Щербинка | С | 5,9 | 200 | 118 |  |
| 3..РС.3 |  | Подольский муниципальный район | С | 3,8 | 100 | 38 | трассировка изменена в соответствии с проектом планировки дороги «Птичное – Ватутинки – Знамя Октября», добавлен участок 0,7 км, который проходит по территории городского округа Подольск |
| 3..РС.4 |  |  | С | 7,9 | 400 | 316 |  |
| 3.РС.5 |  | Городской округ Домодедово | С | 6,3 | 400 | 252 |  |
| 5.РС | «Румянцево – Бутово» | Ленинский муниципальный район | С | 11,1 | 400 | 442 | Линия исключена из мероприятий, так как проходит по территории г. Москвы |
| 6.РС.1 | «Ступино – Озёры – Коломна – Воскресенск – Егорьевск – Орехово-Зуево» | Ступинский муниципальный район | С | 19,1 | 200 | 382 |  |
| 6.РС.2 |  | Озёрский муниципальный район | С | 25,9 | 200 | 518 | Откорректирована трассировка в соответствии с генеральным планом городского поселения Озеры. Генплан утвержден. |
| 6.РС.3 |  | Коломенский муниципальный район | С | 15,5 | 200 | 310 |  |
| 6.РС.4 |  | Городской округ Коломна | С | 10,6 | 200 | 212 |  |
| 6.РС.5 |  | Коломенский муниципальный район | С | 15,0 | 200 | 300 |  |
| 6.РС.6 |  | Воскресенский муниципальный район | С | 24,6 | 200 | 492 |  |
| 6.РС.7 |  | Егорьевский муниципальный район | С | 14,8 | 200 | 296 |  |
| 6.РС.8 |  | Орехово-Зуевский муниципальный район | С | 43,5 | 200 | 870 |  |
| 6.РС.9 |  | Городской округ Орехово-Зуево | С | 4,0 | 200 | 80 |  |
| 8.РС.1 | «Киевское направление МЖД – М-3 «Украина» – А-101 «Калужское шоссе» (Сосенское) – Щербинка» | Ленинский муниципальный район | С | 25,8 | 400 | 1032 | Участок исключен из мероприятий, так как проходит по территории г. Москвы |
| 8.РС.2 |  | Подольский муниципальный район | С | 8,7 | 400 | 348 |  |
| 10.РС.1 | «Москва – Люберцы – Железнодорожный» | Люберецкий муниципальный район | С | 9,8 | 25 | 25 | изменено прохождение линии в составе проекта планировки строительства автомобильной дороги Лыткарино – Томилино – Красково – Железнодорожный |
| 10.РС.2 |  | Городской округ Балашиха | С | 1,8 | 25 | 5 | Изменено на основании разработанного проекта планировки автомобильной дороги «Лыткарино – Томилино – Красково – Железнодорожный». Проект находится на стадии утверждения. |
| 10.РС.3 |  | Городской округ Железнодорожный | С | 1,7 | 25 | 4 |  |
| 11.РС | «Ст. м. Щелковская (г. Москва) – Балашиха» | Городской округ Балашиха | С | 7,2 | 25 | 18 | Изменена трасса при проработке на топосъемке для обеспечения обхода жилой застройки |
|  | Балашиха – д. Новая | Балашиха | С | 6,50 | 400 | 260 | На основании распоряжения Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 18.09.2014г №31РВ-432 |
|  | Видное – Бутово – Щербинка – Москва | Ленинский | С | 23,84 | 200 | 477 | Включена на основании проекта планировки территории линии рельсового скоростного пассажирского транспорта по направлению «Видное – Бутово – Щербинка – Москва» на участке «мкр.Дрожжино – мкр. Боброво» в сельском поселении Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области. Проект находится в разработке. |
|  | Кольцевой трамвай | Балашиха | С | 3,64 | 2000 | 728 | Линия включена на основе протокола заседания Координационного совета по развитию транспортной системы г. Москвы и Московской области от 23.09.2013 г. № 47 |
|  |  | Балашиха | С | 1,75 | 2000 | 350 |  |
|  |  | Балашиха | С | 1,85 | 2000 | 370 |  |
|  |  | Долгопрудный | С | 4,93 | 2000 | 986 |  |
|  |  | Домодедово | С | 6,10 | 500 | 305 |  |
|  |  | Железнодорожный | С | 3,64 | 2000 | 728 |  |
|  |  | Котельники | С | 0,53 | 2000 | 106 |  |
|  |  | Красногорский | С | 8,85 | 2000 | 1770 |  |
|  |  | Ленинский | С | 8,29 | 2000 | 1658 |  |
|  |  | Лыткарино | С | 3,51 | 2000 | 702 |  |
|  |  | Люберецкий | С | 8,76 | 2000 | 1752 |  |
|  |  | Мытищинский | С | 14,74 | 2000 | 2948 |  |
|  |  | Одинцовский | С | 2,11 | 2000 | 422 |  |
|  |  | Одинцовский | С | 8,9 | 2000 | 1780 |  |
|  |  | Одинцовский | С | 1,78 | 2000 | 356 |  |
|  |  | Подольск | С | 4,99 | 2000 | 998 |  |
|  |  | Раменский | С | 10,26 | 500 | 513 |  |
|  |  | Химки | С | 7,12 | 2000 | 1424 |  |
|  |  | Химки | С | 6,45 | 2000 | 1290 |  |
|  |  | Химки | С | 0,84 | 2000 | 168 |  |
|  |  | Химки | С | 1,04 | 2000 | 208 |  |
|  | «Ильинское-Усово – Красногорск» | Красногорский | С | 8,274 | 2000 | 1655 | Включена на основании проекта планировки территории линии рельсового скоростного пассажирского транспорта по направлению «мкр. Ильинское – Усово – станция метро Мякинино» в Красногорском муниципальном районе Московской области. Проект находится в разработке. |

Рис. 3.2.4.1.

Для обеспечения работы линий рельсового скоростного пассажирского транспорта (ЛРТ) на территории Московской области предусмотрено создание объектов инфраструктуры: депо и ремонтные базы. Объекты для обслуживания ЛРТ располагаются из расчета на каждые 20-35 км объекты площадью от  6,0 до 8,0 га и протяженность подъездных путей к объектам не должна превышать 2-3 км. Рекомендуемые территории размещения объектов для ЛРТ приведены в таблице 3.2.4.2.

Таблица 3.2.4.2

| № | Наименование ЛРТ | Протяженность, км | Площадь депо и ремонтной базы, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 812 | Щёлково – Балашиха | 14,84 | 8,0-10,0 |
| 814 | Балашиха – Кучино - Москва | 13,54 |  |
| 806 | Москва – Люберцы – Москва | 6,22 | 6,0 |
| 825 | Люберцы – Лыткарино – Молоково | 15,09 |  |
| 809 | Молоково – Подольск – Домодедово – Раменское | 13,39 | 30,0-45,0 |
| 818 | Молоково – Видное | 10,17 |  |
| 815 | Подольск – Домодедово – Раменское | 62,35 |  |
| 823 | Подольск – Домодедово – Раменское (заход в аэропорт Домодедово) | 6,26 |  |
| 826 | Подольск – Домодедово – Раменское (подъезд к аэропорту Раменское) | 5,76 |  |
| 822 | Подъезд к аэродрому Раменское | 5,72 |  |
| 803 | Москва (ст. м. Царицыно) – аэропорт Домодедово | 24,73 | 6,0 |
| 813 | Бутово – Щербинка – Западное Домодедово | 16,37 | 4,0-6,0 |
| 827 | Подольск – Внуково | 0,75 |  |
| 819 | Москва – Бутово – Щербинка – Видное | 25,81 | 8,0 |
| 817 | Ильинское-Усово – Красногорск | 8,21 | 5,5 |
| 816 | Одинцово – Красногорск – Мякинино | 21,63 | 8,0-10,0 |
| 821 | Одинцово – аэпропорт Внуково | 3,94 |  |
| 820 | Мякинино – Москва – Химки – Шереметьево | 10,37 | 8,0-10,0 |
| 828 | Химки (ТРЦ «Мега-Химки») – Москва (м. Планерная) | 5,75 |  |
| 824 | Шереметьево – Долгопрудный – Мытищи | 20,39 |  |
| 829 | Химки - северный терминальный комплекс аэропорта Шереметьево | 7,84 |  |
| 810 | Мытищи – Королев – Ивантеевка – Щёлково | 35,00 | 10,0-12,0 |
| 808 | Ивантеевка – Пушкино | 8,99 |  |
| 805 | Ступино – Озёры | 34,46 | 6,0 |
| 811 | Ногинск – Электросталь | 13,91 | 4,0 |

Для ЛРТ, на которые разработаны проекты планировок, предусмотрены территории под размещения депо и ремонтных баз. Перечень первоочередных объектов приведен в таблице 3.2.4.3.

Таблица 3.2.4.3

| № | Наименование объекта | Наименование ЛРТ | Муниципальное образование | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Депо и ремонтная база | «Подольск-Домодедово-Раменское», «Подольск - Домодедово - Раменское» (заход в аэропорт Домодедово), «Подольск - Домодедово - Раменское» (подъезд к аэропорту Раменское) | Домодедово | 45,0 |
| 2 | Депо и ремонтная база | «Москва - Бутово - Щербинка - Видное» | Ленинский | 8,0 |
| 3 | Ремонтная база | «Балашиха - Кучино - Москва» | Балашиха | 0,7-1,2 |

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНЫХ ИНФРАСТРУКТУР В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Транспортно-пересадочные узлы

В Московской области действует система транспортно-пересадочных узлов (далее – ТПУ), сформированных на основе железнодорожных станций и остановочных пунктов, на которых обеспечивается пересадка пассажиров наземного пассажирского и индивидуального транспорта на железнодорожный транспорт.

Перечень ТПУ на основе железнодорожных станций был увеличен на основании концепции разработанной Министерством транспорта Московской области 2014 г.

ТПУ включают:

- объекты, необходимые для обеспечения удобного и комфортного обслуживания населения при пересадке пассажиров с одного вида транспорта на другой (железнодорожные станции и платформы, железнодорожные вокзалы, автовокзалы и автостанции, торгово-развлекательные объекты, стоянки для временного хранения легкового транспорта, территории для стоянки и разворота общественного автомобильного транспорта, пешеходные переходы);

- автомобильные дороги и проезды, обеспечивающие подъезд к ТПУ.

В таблице 3.3.1.1 содержится перечень планируемых пересадочных узлов на основе железнодорожного транспорта. В таблице 3.3.1.2 – перечень планируемых пересадочных узлов на основе рельсового скоростного пассажирского транспорта.

Таблица 3.3.1.1

| № п/п | Наименование железнодорожного направления | Наименование железнодорожной станции | Муниципальное образование | Наименование муниципального образования/поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Горьковское направление МЖД | Железнодорожная | Балашиха |  |
| 2 | Горьковское направление МЖД | Реутово | Реутов |  |
| 3 | Казанское направление МЖД | Яничкино | Котельники |  |
| 4 | Курское направление МЖД | Подольск | Подольск |  |
| 5 | Октябрьская железная дорога | Химки | Химки |  |
| 6 | Октябрьская железная дорога | Крюково | Солнечногорский | ГП Андреевка |
| 7 | Павелецкое направление МЖД | Домодедово | Домодедово |  |
| 8 | Рижское направление МЖД | Павшино | Красногорский | ГП Красногорск |
| 9 | Рижское направление МЖД | Нахабино | Красногорский | ГП Нахабино |
| 10 | Рязанское направление МЖД | Раменское | Раменский | ГП Раменское |
| 11 | Рязанское направление МЖД | Томилино | Люберецкий | ГП Томилино |
| 12 | Рязанское направление МЖД | Малаховка | Люберецкий | ГП Малаховка |
| 13 | Рязанское направление МЖД | Люберцы 1 | Люберецкий | ГП Люберцы |
| 14 | Савеловское направление МЖД | Лобня | Лобня |  |
| 15 | Смоленское направление МЖД | Одинцово | Одинцовский | ГП Одинцово |
| 16 | Ярославское направление МЖД | Мытищи | Мытищи |  |
| 17 | Ярославское направление МЖД | Подлипки дачные | Королёв |  |
| 18 | Ярославское направление МЖД | Болшево | Королёв |  |
| 19 | Ярославское направление МЖД | Пушкино | Пушкинский | ГП Пушкино |
| 20 | Ярославское направление МЖД | Сергиев Посад | Сергиево-Посадский | ГП Сергиев Посад |
| 21 | Горьковское направление МЖД | Фрязево | Ногинский | СП Степановское |
| 22 | Горьковское направление МЖД | Электроугли | Ногинский | ГП Электроугли |
| 23 | Горьковское направление МЖД | Купавна | Ногинский | ГП Электроугли |
| 24 | Горьковское направление МЖД | Орехово-Зуево | Орехово-Зуево |  |
| 25 | Горьковское направление МЖД | Кучино | Балашиха |  |
| 26 | Горьковское направление МЖД | Павловский Посад | Павлово-Посадский | ГП Павловский Посад |
| 27 | Горьковское направление МЖД | Салтыковская | Балашиха |  |
| 28 | Горьковское направление МЖД | Никольское | Балашиха |  |
| 29 | Казанское направление МЖД | Куровская | Орехово-Зуевский | ГП Куровское |
| 30 | Казанское направление МЖД | Хлыстово | Люберецкий | ГП Люберцы |
| 31 | Казанское направление МЖД | Лыткарино | Лыткарино |  |
| 32 | Киевское направление МЖД | Апрелевка | Наро-Фоминский | ГП Апрелевка |
| 33 | Киевское направление МЖД | Нара | Наро-Фоминский | ГП Наро-Фоминск |
| 34 | Курское направление МЖД | Чехов | Чеховский | ГП Чехов |
| 35 | Курское направление МЖД | Силикатная | Подольск |  |
| 36 | Курское направление МЖД | Гривно | Подольск |  |
| 37 | Октябрьская железная дорога | Химки-2 | Химки |  |
| 38 | Октябрьская железная дорога | Сходня | Химки |  |
| 39 | Октябрьская железная дорога | Подсолнечная | Солнечногорский | ГП Солнечногорск |
| 40 | Павелецкое направление МЖД | Расторгуево | Ленинский | ГП Видное |
| 41 | Павелецкое направление МЖД | Аэропорт Домодедово | Домодедово |  |
| 42 | Рижское направление МЖД | Красногорская | Красногорский | ГП Красногорск |
| 43 | Рижское направление МЖД | Опалиха | Красногорский | ГП Красногорск |
| 44 | Рижское направление МЖД | Дедовск | Истринский | ГП Дедовск |
| 45 | Рязанское направление МЖД | пл. 88 км | Воскресенский | ГП Воскресенск |
| 46 | Рязанское направление МЖД | Удельная | Раменский | ГП Удельная |
| 47 | Рязанское направление МЖД | Быково | Раменский | ГП Быково |
| 48 | Рязанское направление МЖД | Ильинская | Раменский | ГП Ильинский |
| 49 | Рязанское направление МЖД | Отдых | Жуковский |  |
| 50 | Рязанское направление МЖД | Фабричная | Раменский | ГП Раменское |
| 51 | Рязанское направление МЖД | Голутвин | Коломна |  |
| 52 | Рязанское направление МЖД | Ухтомская | Люберецкий | ГП Люберцы |
| 53 | Рязанское направление МЖД | Панки | Люберецкий | ГП Люберцы |
| 54 | Савеловское направление МЖД | Дологпрудная | Долгопрудный |  |
| 55 | Савеловское направление МЖД | Водники | Долгопрудный |  |
| 56 | Савеловское направление МЖД | Дмитров | Дмитровский | ГП Дмитров |
| 57 | Смоленское направление МЖД | Тучково | Рузский | ГП Тучково |
| 58 | Смоленское направление МЖД | Баковка | Одинцовский | ГП Одинцово |
| 59 | Смоленское направление МЖД | Отрадное | Одинцовский | ГП Одинцово |
| 60 | Смоленское направление МЖД | Жаворонки | Одинцовский | СП Жаворонковское |
| 61 | Смоленское направление МЖД | Кубинка 1 | Одинцовский | ГП Кубинка |
| 62 | Ярославское направление МЖД | Тарасовская | Пушкинский | ГП Черкизово |
| 63 | Ярославское направление МЖД | Софрино | Пушкинский | ГП Софрино |
| 64 | Ярославское направление МЖД | Строитель | Мытищи |  |
| 65 | Ярославское направление МЖД | Тайнинская | Мытищи |  |
| 66 | Ярославское направление МЖД | Ивантеевка -2 | Пушкинский | СП Тарасовское |
| 67 | Ярославское направление МЖД | Воронок | Щёлковский | ГП Щёлково |
| 68 | Ярославское направление МЖД | Чкаловская | Щёлковский | ГП Щёлково |
| 69 | Ярославское направление МЖД | Щелково | Щёлковский | ГП Щёлково |
| 70 | Ярославское направление МЖД | Монино | Щёлковский | ГП Монино |
| 71 | Горьковское направление МЖД | Ногинск | Ногинский | ГП Ногинск |
| 72 | Горьковское направление МЖД | Стройка | Реутов |  |
| 73 | Горьковское направление МЖД | Балашиха | Балашиха |  |
| 74 | Горьковское направление МЖД | пл. 43 км | Ногинский | ГП им. Воровского |
| 75 | Горьковское направление МЖД | Храпуново | Ногинский | ГП им. Воровского |
| 76 | Горьковское направление МЖД | Дрезна | Орехово-Зуевский | ГП Дрезна |
| 77 | Горьковское направление МЖД | Крутое | Орехово-Зуево |  |
| 78 | Казанское направление МЖД | Коренево | Люберецкий | ГП Красково |
| 79 | Казанское направление МЖД | пл. 41 км | Раменский | ГП Кратово |
| 80 | Казанское направление МЖД | о.п. 52 км | Раменский | ГП Кратово |
| 81 | Казанское направление МЖД | Гжель | Раменский | СП Гжельское |
| 82 | Казанское направление МЖД | Анциферово | Орехово-Зуевский | СП Давыдовское |
| 83 | Казанское направление МЖД | Шатура | Шатурский | ГП Шатура |
| 84 | Киевское направление МЖД | Лесной городок | Одинцовский | СП Жаворонковское |
| 85 | Киевское направление МЖД | Селятино | Наро-Фоминский | ГП Селятино |
| 86 | Курское направление МЖД | Кутузовская | Подольск |  |
| 87 | Курское направление МЖД | Весенняя | Подольск |  |
| 88 | Курское направление МЖД | Серпухов | Серпухов |  |
| 89 | Курское направление МЖД | Битца | Ленинский | СП Булатниковское |
| 90 | Курское направление МЖД | Львовская | Подольск |  |
| 91 | Курское направление МЖД |  | Чеховский | СП Любучанское |
| 92 | Курское направление МЖД | Столбовая | Чеховский | ГП Столбовая |
| 93 | Октябрьская железная дорога | Поварово-1 | Солнечногорский | ГП Поварово |
| 94 | Октябрьская железная дорога | Фирсановская | Химки |  |
| 95 | Павелецкое направление МЖД | Михнево | Ступинский | ГП Михнево |
| 96 | Павелецкое направление МЖД | Ступино | Ступинский | ГП Ступино |
| 97 | Павелецкое направление МЖД | Кашира | Кашира |  |
| 98 | Павелецкое направление МЖД | Ожерелье | Кашира |  |
| 99 | Павелецкое направление МЖД | Барыбино | Домодедово |  |
| 100 | Павелецкое направление МЖД | Белые Столбы | Домодедово |  |
| 101 | Павелецкое направление МЖД | пл. 52 км | Домодедово |  |
| 102 | Павелецкое направление МЖД | Взлетная | Домодедово |  |
| 103 | Рязанское направление МЖД | Виноградово | Воскресенский | СП Ашитковское |
| 104 | Рижское направление МЖД | Снегири | Истринский | ГП Снегири |
| 105 | Рижское направление МЖД | Манихино I | Истринский | СП Ивановское |
| 106 | Рижское направление МЖД | Новоиерусалимская | Истринский | ГП Истра |
| 107 | Рязанское направление МЖД | Луховицы | Луховицкий | ГП Луховицы |
| 108 | Рязанское направление МЖД | Белоозёрская | Воскресенский | ГП Белоозёрский |
| 109 | Рязанское направление МЖД | пл. 47 км | Раменский | ГП Раменское |
| 110 | Рязанское направление МЖД | Красково | Люберецкий | ГП Малаховка |
| 111 | Рязанское направление МЖД | Кратово | Раменский | ГП Кратово |
| 112 | Рязанское направление МЖД | Бронницы | Бронницы |  |
| 113 | Рязанское направление МЖД | Фаустово | Воскресенский | СП Ашитковское |
| 114 | Рязанское направление МЖД | Конобеево | Воскресенский | СП Ашитковское |
| 115 | Рязанское направление МЖД | Коломна |  | ГО Коломна |
| 116 | Савеловское направление МЖД | Новодачная | Долгопрудный |  |
| 117 | Савеловское направление МЖД | Хлебниково | Долгопрудный |  |
| 118 | Савеловское направление МЖД | Икша | Дмитровский | ГП Икша |
| 119 | Савеловское направление МЖД | Катуар | Дмитровский | ГП Некрасовский |
| 120 | Савеловское направление МЖД | Луговая | Лобня |  |
| 121 | Савеловское направление МЖД | Турист | Дмитровский | ГП Деденево |
| 122 | Савеловское направление МЖД | Вербилки | Талдомский | ГП Вербилки |
| 123 | Смоленское направление МЖД | Можайск | Можайский | ГП Можайск |
| 124 | Смоленское направление МЖД | Немчиновка | Одинцовский | ГП Новоивановское |
| 125 | Смоленское направление МЖД | Трехгорка | Одинцовский | ГП Одинцово |
| 126 | Смоленское направление МЖД | Пионерская | Одинцовский | ГП Лесной Городок |
| 127 | Смоленское направление МЖД | Малые Вяземы | Одинцовский | ГП Большие Вязёмы |
| 128 | Смоленское направление МЖД | Голицино | Одинцовский | ГП Голицыно |
| 129 | Смоленское направление МЖД | Перхушково | Одинцовский | СП Жаворонковское |
| 130 | Смоленское направление МЖД | Дорохово | Рузский | СП Дороховское |
| 131 | Смоленское направление МЖД | Звенигород | Звенигород |  |
| 132 | Ярославское направление МЖД | Ивантеевка | Ивантеевка |  |
| 133 | Ярославское направление МЖД | Фрязино | Фрязино |  |
| 134 | Ярославское направление МЖД | Заветы Ильича | Пушкинский | ГП Пушкино |
| 135 | Ярославское направление МЖД | Зеленоградская | Пушкинский | ГП Зеленоградский |
| 136 | Ярославское направление МЖД | Хотьково | Сергиево-Посадский | ГП Хотьково |
| 137 | Ярославское направление МЖД | Зубачево | Сергиево-Посадский | ГП Сергиев Посад |
| 138 | Ярославское направление МЖД | Бахчиванджи | Щёлковский | ГП Щёлково |
| 139 | Ярославское направление МЖД | Челюскинская | Мытищи |  |
| 140 | Ярославское направление МЖД | Клязьма | Пушкинский | ГП Пушкино |
| 141 | Ярославское направление МЖД | Мамонтовская | Пушкинский | ГП Пушкино |
| 142 | Ярославское направление МЖД | Правда | Пушкинский | ГП Правда |
| 143 | Ярославское направление МЖД | Ашукинская | Пушкинский | ГП Ашукинское |
| 144 | Ярославское направление МЖД | Семхоз | Сергиево-Посадский | ГП Сергиев Посад |
| 145 | Ярославское направление МЖД | Загорянская | Щелковский | ГП Загорянский |
| 146 | Ярославское направление МЖД | Соколовская | Щелковский | ГП Щелково |
| 147 | Ярославское направление МЖД | Гагаринская | Щелковский | ГП Щелково |
| 148 | Ярославское направление МЖД | Фабрика 1 мая | Королев |  |
| 149 | Ярославское направление МЖД | Фрязино Тов. | Фрязино |  |
| 150 | Большое Московское кольцо МЖД | Егорьевск | Егорьевск |  |
| 151 | Горьковское направление МЖД | пл. 33 км | Ногинский | ГП Электроугли |
| 152 | Горьковское направление МЖД | Электросталь | Электросталь |  |
| 153 | Горьковское направление МЖД | Вохна | Павлово-Посадский | ГП Павловский Посад |
| 154 | Горьковское направление МЖД | Горенки | Балашиха |  |
| 155 | Казанское направление МЖД | Люберцы 2 | Люберецкий | ГП Люберцы |
| 156 | Казанское направление МЖД | Родники | Раменский | СП Вялковское |
| 157 | Казанское направление МЖД | Вялки | Раменский | СП Вялковское |
| 158 | Казанское направление МЖД | Кузяево | Раменский | СП Новохаритоновское |
| 159 | Казанское направление МЖД | Подосинки | Орехово-Зуевский | СП Давыдовское |
| 160 | Казанское направление МЖД | Авсюнино | Орехово-Зуевский | СП Дороходвское |
| 161 | Казанское направление МЖД | Зарайск | Зарайский | ГП Зарайск |
| 162 | Киевское направление МЖД | Алабино | Наро-Фоминский | ГП Селятино |
| 163 | Киевское направление МЖД | Победа | Наро-Фоминский | ГП Апрелевка |
| 164 | Октябрьская железная дорога | Клин | Клинский | ГП Клин |
| 165 | Октябрьская железная дорога | Левобережная | Химки |  |
| 166 | Октябрьская железная дорога | Поваровка | Солнечногорский | ГП Поварово |
| 167 | Октябрьская железная дорога | Решетниково | Клинский | ГП Решетниково |
| 168 | Октябрьская железная дороги | Подрезково | Химки |  |
| 169 | Павелецкое направление МЖД | Ленинская | Домодедово |  |
| 170 | Павелецкое направление МЖД | Жилево | Ступинский | ГП Жилево |
| 171 | Павелецкое направление МЖД | Булатниково | Ленинский | СП Булатниковское |
| 172 | Рижское направление МЖД | Волоколамск | Волоколамский | ГП Волоколамск |
| 173 | Рижское направление МЖД | Аникеевка | Красногорский | ГП Красногорск |
| 174 | Рижское направление МЖД | Истра | Истринский | ГП Истра |
| 175 | Рижское направление МЖД | Миитовская | Истринский | ГП Дедовск |
| 176 | Рижское направление МЖД | Чеховская | Истринский | СП Лучинское |
| 177 | Рязанское направление МЖД | Загорново | Раменский | СП Кузнецовское |
| 178 | Рязанское направление МЖД | Воскресенск | Воскресенский | ГП Воскресенск |
| 179 | Савеловское направление МЖД | Шереметьевская | Долгопрудный |  |
| 180 | Савеловское направление МЖД | Депо | Лобня |  |
| 181 | Савеловское направление МЖД | Некрасовский | Дмитровский | ГП Некрасовский |
| 182 | Савеловское направление МЖД | Яхрома | Дмитровский | ГП Яхрома |
| 183 | Савеловское направление МЖД | Талдом | Талдомский | ГП Талдом |
| 184 | Савеловское направление МЖД | Большая Дубна | Дубна |  |
| 185 | Савеловское направление МЖД | Орудьево | Дмитровский |  |
| 186 | Смоленское направление МЖД | Здравница | Одинцовский | СП Жаворонковское |
| 187 | Смоленское направление МЖД | Петелино | Одинцовский | СП Часцовское |
| 188 | Смоленское направление МЖД | Барвиха | Одинцовский | СП Барвиха |
| 189 | Ярославское направление МЖД | пл. 43 км | Пушкинский | ГП Софрино |
| 190 | Ярославское направление МЖД | Валентиновка | Королев |  |
| 191 | Ярославское направление МЖД | Зеленый Бор | Пушкинский | СП Тарасовское |
| 192 | Ярославское направление МЖД | Детская | Ивантеевка |  |
| 193 | Горьковское направление МЖД | пл. 87 км | Орехово-Зуевский | СП Верейское |
| 194 | Горьковское направление МЖД | пл. Заря | Ногинский | ГО Балашиха |
| 195 | Горьковское направление МЖД | Черная | Ногинский | ГО Железнодорожный |
| 196 | Горьковское направление МЖД | Ленская | Павлово-Посадский | ГП Павловский Посад |
| 197 | Горьковское направление МЖД | Кабаново | Орехово-Зуевский | СП Горское |
| 198 | Горьковское направление МЖД | Захарово | Ногинский | ГП Ногинск |
| 199 | Горьковское направление МЖД | Машиностроитель | Электросталь |  |
| 200 | Казанское направление МЖД | Игнатьево | Раменский | СП Новохаритоновское |
| 201 | Казанское направление МЖД | Кривандино | Шатурский | СП Кривандинское |
| 202 | Казанское направление МЖД | Черусти | Шатурский | ГП Черусти |
| 203 | Киевское направление МЖД | Дачная | Наро-Фоминский | ГП Апрелевка |
| 204 | Рижское направление МЖД | Малиновка | Истринский | ГП Дедовск |
| 205 | Рижское направление МЖД | Пл. 50 км | Истринский | СП Ивановское |
| 206 | Рижское направление МЖД | Холщёвики | Истринский | СП Букарёвское |
| 207 | Рижское направление МЖД | Курсаково | Истринский | СП Ядроминское |
| 208 | Рижское направление МЖД | Новопетровская | Истринский | СП Новопетровское |
| 209 | Рижское направление МЖД | Устиновка | Истринский | СП Новопетровское |
| 210 | Рижское направление МЖД | Бухолово | Шаховская |  |
| 211 | Рижское направление МЖД | Шаховская | Шаховская |  |
| 212 | Рижское направление МЖД | Чисмена | Волоколамский | СП Чисменское |
| 213 | Рязанское направление МЖД | пл. 42 км | Раменский | ГП Кратово |
| 214 | Рязанское направление МЖД | Чёрная | Луховицкий | ГП Луховицы |
| 215 | Савеловское направление МЖД | Темпы | Талдомский | ГП Талдом |
| 216 | Савеловское направление МЖД | Запрудня | Талдомский |  |
| 217 | Савеловское направление МЖД | Соревнование | Талдомский |  |
| 218 | Смоленское направление МЖД | Усово | Одинцовский | СП Барвихинское |
| 219 | Смоленское направление МЖД | Сушкинская | Одинцовский | СП Часцовское |
| 220 | Смоленское направление МЖД | Уваровка | Можайский | ГП Уваровка |
| 221 | Ярославское направление МЖД | Перловская | Мытищи |  |
| 222 | Ярославское направление МЖД | Абрамцево | Сергиево-Посадский | ГП Хотьково |
| 223 | Ярославское направление МЖД | пл. 76 км | Сергиево-Посадский | ГП Сергиев Посад |
| 224 | Ярославское направление МЖД | Поселок Дальний | Пушкинский | ГП Софрино |
| 225 | Ярославское направление МЖД | Рахманово | Пушкинский | ГП Ашукино |
| 226 | Ярославское направление МЖД | Красноармейск | Красноармейск |  |
| 227 | Ярославское направление МЖД | Осеевская | Щелковский | СП Медвежье-Озерское |
| 228 | Ярославское направление МЖД | Кашино | Ногинский |  |

Таблица 3.3.2.2

| № | Наименование пересекаемых объектов |  | Наименование муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование ВСМ или ЛРТ | Наименование объектов, автомобильных дорог или ЛРТ |  |
| 1 | ВСМ «Москва – Адлер» | ЛРТ «Подольск – Домодедово – Раменское» | Домодедово |
| 2 | ВСМ «Москва – Адлер» | г. Серпухов, ул. Пригородная | Серпуховский |
| 3 | ВСМ «Москва –- Казань – Екатеринбург» | Автомобильная дорога «Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке МКАД - км 60 (обходы г. Балашиха, Ногинск), Московская область» | Ногинский |
| 4 | ВСМ «Москва –- Казань – Екатеринбург» | Автомобильная дорога «Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке МКАД - км 60 (обходы г. Балашиха, Ногинск), Московская область», А-108 «Московское большое кольцо» | Орехово-Зуевский |
| 5 | ВСМ «Москва – Санкт-Петербур» | Автомобильная дорога «Москва – Санкт-Петербург», автомобильная дорога «Лотошино – Суворово – Клин» | Клинский |
| 6 | ЛРТ «Люберцы – Лыткарино – Молоково» | Автомобильная дорога «МКАД – Котельники – Егорьевское шоссе» | Котельники |
| 7 | ЛРТ «Подольск – Домодедово – Раменское» | Автомобильная дорога М-5 «Урал» | Раменский |
| 8 | ЛРТ «Подольск – Домодедово – Раменское» | Автомобильная дорога «М-4 «Дон» – Востряково – Подъезд к аэропорту Домодедово» | Домодедово |
| 9 | ЛРТ «Мытищи – Королев – Ивантеевка – Щёлково» | Автомобильная дорога А-103 «Щёлковское шоссе», автомобильная дорога «Восточный обход г. Фрязино» | Щёлковский |
| 10 | ЛРТ «Мытищи – Королев – Ивантеевка – Щёлково» | Автомобильная дорога «Щелково – Фряново», автомобильная дорога «Пушкино – Ивантеевка – Фрязино – Щёлково – Лосино-Петровский – М-7 «Волга» | Щёлковский |
| 11 | ЛРТ «Мытищи – Королев – Ивантеевка – Щёлково» | Автомобильная дорога «Мытищи – МКАД», линия метрополитена | Мытищи |
| 12 | ЛРТ «Шереметьево – Долгопрудный – Мытищи» | Автомобильная дорога «Старошереметьевское шоссе», Савеловское направление МЖД (ст. Шереметьево) | Химки |
| 13 | ЛРТ «Балашиха – Кучино – Москва» | Автомобильная дорога М-7 «Волга» | Балашиха |
| 14 | ЛРТ «Мытищи – Королев – Ивантеевка – Щёлково» | г. Мытищи, Волковское шоссе, ул. Мира | Мытищинский |
| 15 | ЛРТ «Одинцово – Красногорск – Мякинино» | Автомобильная дорога М-9 «Балтия» | Красногорский |
| 16 | ЛРТ «Москва – Бутово – Щербинка – Видное», ЛРТ «Москва (ст. м.Царицыно) - аэропорт Домодедово» | Автомобильная дорога А-105 «Подъездная дорога от Москвы к аэропорту Домодедово» | Домодедово |
| 17 | ЛРТ «Москва – Люберцы – Москва» | Автомобильная дорога М-5 «Урал», линия метрополитена (м. Котельники) | Котельники |
| 18 | ЛРТ «Подольск – Домодедово – Раменское» | г. Подольск, пр-кт Октябрьский | Подольск |
| 19 | ЛРТ «Подольск – Домодедово – Раменское» | аэропорт Домодедово | Домодедово |
| 20 | ЛРТ «Подольск – Домодедово – Раменское» | ЛРТ «Молоково – Подольск – Домодедово – Раменское», автомобильная дорога «Подольск – Домодедово – Раменское – ЦКАД» | Домодедово |
| 21 | ЛРТ «Москва – Люберцы – Железнодорожный» | Автомобильная дорога М-5 «Урал» | Котельники |
| 22 | ЛРТ ««Мякинино - Москва - Химки - Шереметьево» | м. Мякинино | Красногорский |

Рис. 3.3.2.1.

Рис. 3.3.2.2.

Транспортные развязки на автомобильных дорогах в Московской 
области

На пересечении автомобильных дорог между собой предусмотрены транспортные развязки в разных уровнях. Транспортные развязки  являются элементом автомобильной дороги и разрабатываются в составе документации по автомобильным дорогам.

В мероприятия по транспортным развязкам внесены следующие изменения:

- при изменении принадлежности автомобильной дороги (с федерального значения на региональное и наоборот) принадлежность транспортных развязок, как элементы автомобильной дороги, тоже изменяется;

- дополнены мероприятия по транспортным развязкам в разных уровнях на основе прогнозируемой интенсивности движения транспорта;

- дополнены мероприятия по транспортным развязкам в разных уровнях при добавление мероприятий по автомобильным дорогам.

Рекомендуемый перечень с планируемыми характеристиками транспортных развязок на автомобильных дорогах федерального и регионального значения приведен в таблицах 3.3.2.1 и 3.3.2.2. Статус транспортной развязки (федерального или регионального значения) на пересечении федеральной и региональной автомобильных дорог определяется в зависимости от первоочерёдности выполнения изыскательных и проектных работ на федеральной или региональной автомобильной дороге.

Таблица 3.3.2.1

| Номер транспортной развязки | наименование пересекаемых автомобильных дорог |  | Муниципальное образование | Строительство (С)/ Реконструкция (Р) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1002 | А-107 «Московское малое кольцо» | Носовихинское шоссе | Ногинский | Р |
| 1004 | А-113 ЦКАД | А-107 «Московское малое кольцо» | Ногинский | С |
| 1005 | М-7 «Волга» | Медвежьи Озера – Новая Купавна | Ногинский | С |
| 1006 | М-7 «Волга» | Нефтебазовское шоссе | Щёлковский | С |
| 1007 | М-7 «Волга» | Свердловский – М-7 «Волга» | Ногинский | С |
| 1008 | М-7 «Волга» | Пушкино – Ивантеевка – Фрязино – Щёлково – Лосино-Петровский – М-7 «Волга» | Ногинский | С |
| 1010 | М-7 «Волга» | Западный обход г. Ногинска | Ногинский | С |
| 1011 | М-7 «Волга» | Аксеново – Колонтаево | Ногинский | С |
| 1012 | А-113 ЦКАД | Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке МКАД - км 60 (обходы г. Балашиха, Ногинск), Московская область | Ногинский | С |
| 1013 | А-113 ЦКАД | М-7 «Волга» | Ногинский | С |
| 1014 | А-113 ЦКАД | А-107 «Московское малое кольцо» | Ногинский | С |
| 1015 | А-113 ЦКАД | А-103 «Щелковское шоссе» | Ногинский | С |
| 1017 | А-103 «Щелковское шоссе» | Стулово – Авдотьино – Мишнево – Литвиново – ММК | Ногинский | С |
| 1021 | М-5 «Урал» | Обход срединной части Московской области на юго-востоке по направлению М-4 «Дон» – М-7 «Волга» (от г. Богородицка Тульской области через г. Зарайск, г. Луховицы, г. Шатуру до М-7 «Волга») | Луховицкий | С |
| 1022 | М-5 «Урал» | Обход срединной части Московской области на юго-востоке по направлению М-4 «Дон» – М-7 «Волга» (от г. Богородицка Тульской области через г. Зарайск, г. Луховицы, г. Шатуру до М-7 «Волга») | Луховицкий | С |
| 1023 | М-5 «Урал» (новое направление) | М-5 «Урал» (старое направление) | Луховицкий | С |
| 1024 | Шереметьевское шоссе | М-11 «Москва – Санкт-Петербург» | Химки | С |
| 1028 | М-10 «Россия», Международное шоссе | автомобильная дорога местного значения «Машкинское шоссе» | Химки | С |
| 1030 | М-8 «Холмогоры» | г. Мытищи, ул. Мира – ул. Фрунзе | Мытищи | С |
| 1036 | А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» | Хлебниково – Рогачево | Мытищи | С |
| 1049 | М-8 «Холмогоры» | Виноградово – Болтино – Тарасовка | Пушкинский | С |
| 1050 | М-8 «Холмогоры» | Виноградово – Болтино – Тарасовка | Пушкинский | С |
| 1051 | М-8 «Холмогоры» (старое направление) | М-8 «Холмогоры» (новое направление) | Пушкинский | С |
| 1053 | М-8 «Холмогоры» | Дмитров – Костино – Ассаурово – ЦКАД – Ельдигино – Заветы Ильича – М-8 «Холмогоры» | Пушкинский | С |
| 1054 | М-8 «Холмогоры» | А-113 ЦКАД | Пушкинский | С |
| 1055 | А-113 ЦКАД | Пушкино – Красноармейск | Пушкинский | С |
| 1056 | М-8 «Холмогоры» | А-108 «Московское большое кольцо» | Сергиево-Посадский | С |
| 1057 | А-108 «Московское большое кольцо» | Западный обход г. Сергиев Посад | Сергиево-Посадский | С |
| 1059 | М-9 «Балтия» | Волоколамск – Дубосеково | Волоколамский | Р |
| 1060 | М-9 «Балтия» | Чисмена – Сычево | Волоколамский | Р |
| 1061 | М-9 «Балтия» | Матренино – Шитьково – Таболово | Волоколамский | Р |
| 1064 | М-5 «Урал» | М-5 «Урал» | Воскресенский | Р |
| 1065 | А-108 «Московское большое кольцо» | Воскресенск – Виноградово | Воскресенский | С |
| 1066 | А-107 «Московское малое кольцо» | М-5 «Урал» | Бронницы | Р |
| 1067 | А-108 «Московское большое кольцо» | М-7 «Волга» | Орехово-Зуевский | Р |
| 1068 | А-108 «Московское большое кольцо» | Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке МКАД - км 60 (обходы г. Балашиха, Ногинск), Московская область | Орехово-Зуевский | С |
| 1069 | А-108 «Московское большое кольцо» | Орехово-Зуево – Федорово – Красная Дубрава – Демихово | Орехово-Зуевский | С |
| 1070 | А-108 «Московское большое кольцо» | МБК – объезд г. Дрезна | Орехово-Зуевский | С |
| 1071 | А-108 «Московское большое кольцо» | ММК – Ликино-Дулево | Орехово-Зуевский | С |
| 1072 | А-108 «Московское большое кольцо» | Куровское – Шатура – Дмитровский муниципальный район Погост – Самойлиха | Орехово-Зуевский | Р |
| 1073 | А-108 «Московское большое кольцо» | Москва – Егорьевск – Тума – Касимов (МЕТК) | Орехово-Зуевский | Р |
| 1074 | М-7 «Волга» | А-108 «Московское большое кольцо» | Орехово-Зуевский | С |
| 1077 | А-113 ЦКАД | г. Краснознаменск, подъезд к СТ «Раздолье» | Одинцовский | С |
| 1078 | А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» | Талдом – Темпы | Талдомский | С |
| 1079 | М-5 «Урал» | магистральная улица р.п. Октябрьский | Раменский | С |
| 1080 | М-5 «Урал» | М-5 «Урал» – п. Володарского – Каширское шоссе | Раменский | Р |
| 1082 | А-113 ЦКАД | Москва – Саранск – Ульяновск – Екатеринбург | Раменский | С |
| 1083 | А-107 «Московское малое кольцо» | Москва – Егорьевск – Тума – Касимов (МЕТК) | Раменский | Р |
| 1084 | Р-22 «Каспий» | М-6 «Каспий» (старое направление) | Кашира | Р |
| 1085 | М-4 «Дон» | Р-22 «Каспий» | Кашира | Р |
| 1086 | Р-22 «Каспий» | Сайгатово – Пятница | Кашира | Р |
| 1088 | Р-22 «Каспий» | Кашира – Серебряные Пруды – Узловая | Серебряные Пруды | Р |
| 1095 | М-5 «Урал» | А-113 ЦКАД | Раменский | С |
| 1099 | М-5 «Урал» | Островцы – Верея | Раменский | С |
| 1100 | Москва – Саранск – Ульяновск – Екатеринбург | Автомобильная дорога местного значения | Раменский | С |
| 1101 | М-5 «Урал» | А-108 «Московское большое кольцо» | Раменский | С |
| 1102 | А-113 ЦКАД | Руза – Орешки – Колюбакино | Рузский | С |
| 1110 | М-5 «Урал» | Коломна – Воскресенск | Коломенский | Р |
| 1113 | М-5 «Урал» | Коломна – Черкизово – Непецино – Шкинь | Коломенский | Р |
| 1114 | М-2 «Крым» | А-113 ЦКАД | Подольск | С |
| 1120 | А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога» (участок реконструкции) | А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога» | Наро-Фоминский | С |
| 1122 | М-3 «Украина» | г. Наро-Фоминск, ул. Московская | Наро-Фоминский | С |
| 1123 | М-3 «Украина» | М-3 «Украина» – Наро-Фоминск | Наро-Фоминский | С |
| 1124 | М-3 «Украина» | А-113 ЦКАД | Наро-Фоминский | С |
| 1135 | М-9 "Балтия" | Глухово - Николо Урюпино | Красногорск | Р |
| 1136 | М-9 «Балтия» | М-9 «Балтия» - Веледниково - Лешково | Истра | Р |
| 1146 | М-9 «Балтия» | Красногорск – М-9 «Балтия» | Красногорский | С |
| 1148 | А-105 «Подъездная дорога от Москвы к аэропорту Домодедово» | Федюково – Горки Ленинские – Андреевское | Домодедово | С |
| 1149 | А-107 «Московское малое кольцо» | ЦКАД – аэропорт Домодедово | Домодедово | С |
| 1150 | М-7 «Волга» | Обход р.п. Большие Дворы | Павлово-Посадский | С |
| 1151 | Обход срединной части Московской области на юго-востоке по направлению М-4 «Дон» – М-7 «Волга» (от г. Богородицка Тульской области через г. Зарайск, г. Луховицы, г. Шатуру до М-7 «Волга») | Москва – Саранск – Ульяновск – Екатеринбург | Шатурский | С |
| 1152 | М-11 «Москва – Санкт-Петербург» | Северный обход г. Клина | Клинский | С |
| 1153 | М-11 «Москва – Санкт-Петербург» | А-108 «Московское большое кольцо» | Клинский | С |
| 1154 | М-10 «Россия» | Северный обход г. Клина | Клинский | С |
| 1155 | М-11 «Москва – Санкт-Петербург» | А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога» | Клинский | С |
| 1156 | А-113 ЦКАД | М-10 «Россия» – Зубово – МБК | Клинский | С |
| 1157 | М-5 «Урал» | г. Люберцы, ул. М. Полубоярова | Люберецкий | С |
| 1159 | М-5 «Урал» | Соединительная дорога между М-5 «Урал» и «Москва – Нижний Новгород – Казань» | Люберецкий | С |
| 1160 | А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» (новое направление) | А-108 «Московское большое кольцо» | Дмитровский | С |
| 1161 | А-108 «Московское большое кольцо» (новое направление) | А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» | Дмитровский | С |
| 1162 | А-108 «Московское большое кольцо» (новое направление) | ЦКАД – Рогачево – граница Московской области | Дмитровский | С |
| 1164 | А-113 ЦКАД | ММК - Гришино - Костино | Дмитровский | С |
| 1166 | А-113 ЦКАД | ЦКАД – Рогачево – граница Московской области | Дмитровский | С |
| 1170 | Соединительная автомобильная магистраль от МКАД в районе транспортной развязки с ул.Молодогвардейска | Одинцово-Кубинка | Одинцовский | С |
| 1177 | М-1 «Беларусь» | Автомобильная дорога местного значения | Одинцовский | С |
| 1185 | М-7 «Волга» | Щелковское шоссе – Объездное шоссе – М-7 «Волга» | Балашиха | С |
| 1186 | А-103 «Щелковское шоссе» | Щелковское шоссе – Объездное шоссе – М-7 «Волга» | Балашиха | С |
| 1188 | М-10 «Россия» | Пятницкое шоссе – Саврасово – М-10 «Россия» | Солнечногорский | С |
| 1189 | М-10 «Россия» | М-10 «Россия» – Перепечино | Солнечногорский | С |
| 1191 | М-11 «Москва – Санкт-Петербург» | А-113 ЦКАД | Солнечногорский | С |
| 1192 | А-107 «Московское малое кольцо» | М-11 «Москва – Санкт-Петербург» | Солнечногорский | С |
| 1193 | А-113 ЦКАД | М-10 «Россия» | Солнечногорский | С |
| 1194 | М-10 «Россия» | М-11 «Москва – Санкт-Петербург» | Солнечногорский | С |
| 1196 | А-113 ЦКАД | Пятницкое шоссе | Солнечногорский | С |
| 1197 | Пушкино – Ивантеевка – Фрязино – Щёлково – Лосино-Петровский – М-7 «Волга» | А-103 «Щёлковское шоссе» | Щёлковский | С |
| 1198 | А-113 ЦКАД | Щёлково – Фряново | Щёлковский | С |
| 1199 | Ивантеевка – Фрязино – А-103 «Щёлковское шоссе» | А-103 «Щёлковское шоссе» | Щёлковский | С |
| 1200 | А-103 «Щёлковское шоссе» | Западный обход г. Щёлково | Щёлковский | С |
| 1202 | А-107 «Московское малое кольцо» | А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» | Дмитровский | С |
| 1203 | А-108 «Московское большое кольцо» | М-5 «Урал» | Воскресенский | С |
| 1204 | А-113 ЦКАД | М-1 «Беларусь» | Одинцовский | С |
| 1205 | А-108 «Московское большое кольцо» (новое направление) | А-108 «Московское большое кольцо» | Дмитровский | С |
| 1207 | Северо-восточный обход г. Дмитрова | А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» | Дмитровский | С |
| 1208 | А-103 «Щёлковское шоссе» | Обход п.Чкаловский и п.Свердловский | Щелковский | С |
| 1212 | М-10 «Россия» | А-113 ЦКАД | Клинский | С |
| 1213 | А-113 ЦКАД | Волоколамское шоссе | Истринский | С |
| 1214 | М-1 «Беларусь» | А-113 ЦКАД | Одинцовский | С |
| 1215 | М-9 «Балтия» | А-113 ЦКАД | Истринский | С |
| 1216 | М-1 «Беларусь» | Внуково – Рублево-Успенское шоссе | Одинцовский | С |
| 1217 | А-106 «Рублево-Успенское шоссе» | Внуково – Рублево-Успенское шоссе | Одинцовский | С |
| 1218 | Внуково – Рублево-Успенское шоссе | Автомобильная дорога местного значения | Одинцовский | С |
| 1220 | А-103 «Щелковское шоссе» | А-103 «Щелковское шоссе» (старое направление) | Балашиха | С |
| 1222 | А-108 «Московское большое кольцо» | Северо-восточный обход г. Клина | Клинский | С |
| 1223 | А-107 «Московское малое кольцо» | А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» | Дмитровский | С |
| 1224 | Обход срединной части Московской области на юго-востоке по направлению М-4 «Дон» – М-7 «Волга» (от г. Богородицка Тульской области через г. Зарайск, г. Луховицы, г. Шатуру до М-7 «Волга») | Москва – Саранск – Ульяновск – Екатеринбург | Шатурский | С |
| 1225 | М-7 «Волга» | ул.Советская | Балашиха | С |
| 1226 | М-3 «Украина» | Нефедово – Деденево | Наро-Фоминский | С |
| 1227 | М-3 «Украина» | «Наро-Фоминск – Бекасово» – Бекасово | Наро-Фоминский | С |
| 1228 | А-108 «Московское большое кольцо» (новое направление) | А-108 «Московское большое кольцо»(старое направление) | Орехово-Зуевский | С |
| 1229 | Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке МКАД – км 60 (обходы г. Балашиха, Ногинск), Московская область | Носовихинское шоссе | Ногинский | С |
| 1230 | М-4 «Дон» | Соединительная автомобильная дорога от М-4 «Дон» до аэропорта «Домодедово» | Домодедово | С |
| 1231 | М-11 «Москва – Санкт-Петербург» | Автомобильная дорога местного значения (обход г. Химки) | Химки | С |
| 1232 | М-4 «Дон» | Каширское шоссе - Барыбино - Кишкино - Большое Алексеевское | Домодедово | Р |

Таблица 3.3.2.2

| Номер транспортной развязки | наименование пересекаемых автомобильных дорог |  | Муниципальное образование | Строительство (С)/ Реконструкция (Р) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001 | Носовихинское шоссе | Западный обход д. Марьино | Ногинский | С |
| 2003 | Западный обход г. Ногинска | Ногинск – Ельня – Стулово – Лосино-Петровский | Ногинский | С |
| 2005 | Ступино – Коломна – Егорьевск – Деревнищи | Егорьевск – М-5 «Урал» | Егорьевск | С |
| 2006 | Ступино – Коломна – Егорьевск – Деревнищи | Москва – Егорьевск – Тума – Касимов (МЕТК) | Егорьевск | С |
| 2007 | Обход срединной части Московской области на юго-востоке по направлению М-4 «Дон» – М-7 «Волга» (от г. Богородицка Тульской области через г. Зарайск, г. Луховицы, г. Шатуру до М-7 «Волга») | Москва – Егорьевск – Тума – Касимов (МЕТК) | Егорьевск | С |
| 2008 | Обход срединной части Московской области на юго-востоке по направлению М-4 «Дон» – М-7 «Волга» (от г. Богородицка Тульской области через г. Зарайск, г. Луховицы, г. Шатуру до М-7 «Волга») | Михали – Старый Спасс | Егорьевск | С |
| 2009 | М-1 «Беларусь» | Уваровка – Мокрое – Семеновское – Кусково | Можайский | С |
| 2010 | М-1 «Беларусь»- Наро-Фоминск – ЦКАД | Уваровка – Мокрое – Семеновское – Кусково | Можайский | С |
| 2011 | М-1 «Беларусь»- Наро-Фоминск – ЦКАД | Уваровка – Мокрое – Семеновское – Кусково | Можайский | С |
| 2012 | Уваровка – Мокрое – Семеновское – Кусково | Уваровка – Мокрое – Семеновское – Кусково | Можайский | С |
| 2013 | М-1 «Беларусь»- Наро-Фоминск – ЦКАД | Уваровка – Ивакино – Губино – Можайск | Можайский | С |
| 2014 | М-1 «Беларусь»- Наро-Фоминск – ЦКАД | Уваровка – Ивакино – Губино – Можайск | Можайский | С |
| 2015 | М-1 «Беларусь» | M-1 «Беларусь» – Верея | Можайский | С |
| 2016 | Хлебниково – Рогачево | А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» – «Хлебниково – Рогачево» (северный обход г. Лобни) | Лобня | С |
| 2017 | «Хлебниково – Рогачево» – «Шереметьево-1 – Шереметьево-2» | Старошереметьевское шоссе | Химки | С |
| 2018 | А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» | А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» – «Хлебниково – Рогачево» (северный обход г. Лобни) | Мытищи | С |
| 2019 | Виноградово – Болтино – Тарасовка | А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» – Поведники | Мытищи | С |
| 2020 | Виноградово – Болтино – Тарасовка | Осташковское шоссе | Мытищи | С |
| 2021 | Виноградово – Болтино – Тарасовка | Пироговское шоссе | Мытищи | С |
| 2022 | Симферопольское шоссе | проезд Цементный | Подольск | С |
| 2024 | А-113 ЦКАД | ЦКАД – Ельдигино – Заветы Ильича – М-8 «Холмогоры» | Пушкинский | С |
| 2026 | Ивантеевка – Правдинский | М-8 «Холмогоры» – Красноармейск | Пушкинский | С |
| 2027 | М-8 «Холмогоры» – Сергиев Посад | проектируемая улица №1 «Большое кольцо» (Западный объезд г. Сергиев Посад) | Сергиево-Посадский | С |
| 2028 | Обход г.п. Хотьково | Сергиев Посад – Семхоз – Хотьково | Сергиево-Посадский | С |
| 2029 | Егорьевск – Воскресенск | ВМУ – Фосфогипс | Воскресенский | С |
| 2030 | А-108 «Московское большое кольцо» | Лопатинский – МБК | Воскресенский | С |
| 2031 | А-108 «Московское большое кольцо» | Москва – Саранск – Ульяновск – Екатеринбург | Орехово-Зуевский | С |
| 2032 | Москва – Саранск – Ульяновск – Екатеринбург | Москва – Егорьевск – Тума – Касимов (МЕТК) | Воскресенский | С |
| 2033 | Москва – Саранск – Ульяновск – Екатеринбург | Богородское – Авсюнино – Мисцево – Красное | Орехово-Зуевский | С |
| 2034 | Москва – Саранск – Ульяновск – Екатеринбург | Ступино – Коломна – Егорьевск – Деревнищи | Орехово-Зуевский | С |
| 2035 | М-9 «Балтия» | М-9 «Балтия» – Дубосеково | Волоколамский | С |
| 2036 | М-9 «Балтия» | Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка | Шаховская | С |
| 2037 | М-9 «Балтия» | Софьино – Юрьево – М-9 «Балтия» | Шаховская | С |
| 2038 | М-9 «Балтия» | Суворово – Волоколамск – Руза | Волоколамский | С |
| 2040 | М-5 «Урал» | Подольск – Домодедово – Раменское – ЦКАД | Раменский | С |
| 2041 | Подольск – Домодедово – Раменское – ЦКАД | Раменское – ст. Бронницы – ММК | Раменский | С |
| 2042 | Обход срединной части Московской области на юго-востоке по направлению М-4 «Дон» – М-7 «Волга» (от г. Богородицка Тульской области через г. Зарайск, г. Луховицы, г. Шатуру до М-7 «Волга») | Р-22 «Каспий» | Серебряные Пруды | С |
| 2043 | Обход срединной части Московской области на юго-востоке по направлению М-4 «Дон» – М-7 «Волга» (от г. Богородицка Тульской области через г. Зарайск, г. Луховицы, г. Шатура до М-7 «Волга») | Кашира – Серебряные Пруды – Узловая | Серебряные Пруды | С |
| 2044 | Обход срединной части Московской области на юго-востоке по направлению М-4 «Дон» – М-7 «Волга» (от г. Богородицка Тульской области через г. Зарайск, г. Луховицы, г. Шатуру до М-7 «Волга») | Зарайск – Серебряные Пруды | Серебряные Пруды | С |
| 2045 | Обход срединной части Московской области на юго-востоке по направлению М-4 «Дон» – М-7 «Волга» (от г. Богородицка Тульской области через г. Зарайск, г. Луховицы, г. Шатуру до М-7 «Волга») | Зарайск – Кобылье | Зарайский | С |
| 2046 | Обход срединной части Московской области на юго-востоке по направлению М-4 «Дон» – М-7 «Волга» (от г. Богородицка Тульской области через г. Зарайск, г. Луховицы, г. Шатуру до М-7 «Волга») | Зарайск – Клин-Бельдин – М-5 «Урал» | Зарайский | С |
| 2047 | Обход срединной части Московской области на юго-востоке по направлению М-4 «Дон» – М-7 «Волга» (от г. Богородицка Тульской области через г. Зарайск, г. Луховицы, г. Шатуру до М-7 «Волга») | Луховицы – М-5 «Урал» – Зарайск | Зарайский | С |
| 2048 | М-4 «Дон» | Ступино – Коломна – Егорьевск – Деревнищи | Ступинский | С |
| 2049 | Ступино – Коломна – Егорьевск – Деревнищи | Ступино – Малино | Ступинский | С |
| 2050 | А-108 «Московское большое кольцо» | Каширское шоссе | Ступинский | С |
| 2051 | ЦКАД – Чехов – Малино – М-5 «Урал» | Каширское шоссе | Ступинский | С |
| 2052 | М-4 «Дон» | ЦКАД – Чехов – Малино – М-5 «Урал» | Ступинский | С |
| 2053 | ЦКАД – Чехов – Малино – М-5 «Урал» | Панино – Малино | Ступинский | С |
| 2054 | А-108 «Московское большое кольцо» | Ступино – Малино | Ступинский | С |
| 2055 | ЦКАД – Чехов – Малино – М-5 «Урал» | Панино – Малино | Ступинский | С |
| 2056 | Панино – Малино | «Панино – Малино» – Семеновское | Раменский | С |
| 2057 | М-2 «Крым» | ЦКАД – Чехов – Малино – М-5 «Урал» | Чеховский | С |
| 2058 | Обход срединной части Московской области на юго-востоке по направлению М-4 «Дон» – М-7 «Волга» (от г. Богородицка Тульской области через г. Зарайск, г. Луховицы, г. Шатуру до М-7 «Волга») | Серебряные Пруды – Венев | Серебряные Пруды | С |
| 2061 | Подольск – Домодедово – Раменское – ЦКАД | Зеленая слобода – аэропорт Домодедово | Раменский | С |
| 2062 | Подольск – Домодедово – Раменское – ЦКАД | Аэродром ЛИИ им. Громова – «Подольск – Домодедово – Раменское – ЦКАД» | Раменский | С |
| 2063 | ул. Туполева | Подъезд к г. Жуковский (ЛИИ им. Громова) от автомобильной дороиг М-5 «Урал» | Жуковский | С |
| 2065 | М-5 «Урал» | М-5 «Урал» – Степановское – Семёновское | Раменский | С |
| 2066 | Старосимферопольское шоссе | Западный обход г.Чехова | Чеховский | С |
| 2067 | ЦКАД – Чехов – Малино – М-5 «Урал» | Старосимферопольское шоссе на участке МКАД – Серпухов с западным обходом г.Чехова | Чеховский | С |
| 2068 | Ступино – Коломна – Егорьевск – Деревнищи | Коломна – Воскресенск | Коломенский | С |
| 2069 | М-5 «Урал» | Ступино – Коломна – Егорьевск – Деревнищи | Коломенский | С |
| 2070 | М-5 «Урал» – Коломна – М-5 «Урал» | Ступино – Коломна – Егорьевск – Деревнищи | Коломенский | С |
| 2071 | Ступино – Коломна – Егорьевск – Деревнищи | «Коломна – Озеры» – Запрудный | Коломенский | С |
| 2072 | Ступино – Коломна – Егорьевск – Деревнищи | Коломна – Малино | Коломенский | С |
| 2073 | Подольск – Климовск | Юго-западный обход г. Подольска | Подольск | С |
| 2074 | Юго-западный обход г. Подольска | Симферопольское шоссе | Подольск | С |
| 2075 | Симферопольское шоссе | Восточный обход г.Подольска | Подольск | Р |
| 2076 | Юго-западный обход г. Подольска | Подольск – А-101 «Москва – Малоярославец – Рославль» | Подольск | С |
| 2077 | Западный обход г.Подольска | г. Подольск, ул. Кирова | Подольск | С |
| 2078 | Западный обход г.Подольска | Симферопольское шоссе | Подольск | С |
| 2079 | Восточный обход г. Подольска | Подольск – Домодедово | Подольск | С |
| 2080 | Восточный обход г. Подольска | Подольск – Плещеево | Подольск | С |
| 2081 | Симферопольское шоссе | Птичное – Ватутинки – Знамя Октября | Подольск | С |
| 2082 | М-8 «Холмогоры» – Ивантеевка – Щелково | Лесные поляны – Ивантеевка | Ивантеевка | С |
| 2083 | М-1 «Беларусь»- Наро-Фоминск – ЦКАД | Верея – Медынь | Наро-Фоминский | С |
| 2084 | М-1 «Беларусь»- Наро-Фоминск – ЦКАД | А-108 «Московское большое кольцо» | Наро-Фоминский | С |
| 2085 | А-108 «Московское большое кольцо» | Нара – Таширово – МБК | Наро-Фоминский | С |
| 2086 | Лыткарино – Томилино – Красково – Железнодорожный | Носовихинское шоссе | Балашиха | С |
| 2087 | М-1 «Беларусь»- Наро-Фоминск – ЦКАД | «Ермолино – Боровск» – Верея – Колодкино (уч-к 1) | Наро-Фоминский | С |
| 2088 | Каширское шоссе | Солнцево – Бутово – Видное | Ленинский | С |
| 2089 | Солнцево – Бутово – Видное | Федюково – Горки Ленинские – Андреевское | Ленинский | С |
| 2090 | Подольск –Домодедово – Раменское – ЦКАД | Каширское шоссе | Домодедово | С |
| 2091 | М-4 «Дон» – Востряково – Подъезд к аэропорту Домодедово | ЦКАД – аэропорт Домодедово | Домодедово | С |
| 2092 | ЦКАД – аэропорт Домодедово – Киселиха | ЦКАД – аэропорт Домодедово | Домодедово | С |
| 2093 | Подольск – Домодедово – Раменское – ЦКАД | ЦКАД – аэропорт Домодедово | Домодедово | С |
| 2094 | Жирошкино – Новлянское – Кишкино | Подольск – Домодедово – Раменское – ЦКАД | Домодедово | С |
| 2095 | М-4 «Дон» (г. Видное) – западное Домодедово – «Подольск – Домодедово – Раменское – ЦКАД» | Подольск – Домодедово | Домодедово | С |
| 2096 | Подольск – Домодедово – Раменское – ЦКАД | М-4 «Дон» (г. Видное) – западное Домодедово – «Подольск – Домодедово – Раменское – ЦКАД» | Домодедово | С |
| 2097 | Пятницкое шоссе – Нахабино – М-9 «Балтия» | Волоколамское шоссе | Красногорский | С |
| 2098 | Зеленоград – Снегири – М-9 «Балтия» | Волоколамское шоссе | Истринский | С |
| 2100 | А-105 «подъездная дорога от Москвы к аэропорту Домодедово» | Подольск – Домодедово – Раменское – ЦКАД | Домодедово | С |
| 2101 | М-5 «Урал» | МКАД – Котельники – Егорьевское шоссе | Люберецкий | С |
| 2102 | М-5 «Урал» | Лыткарино – Томилино – Красково – Железнодорожный | Люберецкий | С |
| 2103 | Лыткарино – Томилино – Красково – Железнодорожный | Москва – Жуковский | Раменский | С |
| 2104 | Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке МКАД - км 60 (обходы г. Балашиха, Ногинск), Московская область | Лыткарино – Томилино – Красково – Железнодорожный | Люберецкий | С |
| 2106 | Носовихинское шоссе | М-7 «Волга» – Носовихинское шоссе | Реутов | С |
| 2107 | Можайское шоссе | Можайское шоссе – Крекшино – М-3 «Украина» | Одинцовский | С |
| 2108 | М-1 «Беларусь» | Можайское шоссе – Крекшино – М-3 «Украина» | Одинцовский | С |
| 2109 | Лыткарино – Томилино – Красково – Железнодорожный | Москва – Егорьевск – Тума – Касимов (МЕТК) | Люберецкий | С |
| 2110 | Обход г. Солнечногорска | Пятницкое шоссе | Солнечногорский | С |
| 2111 | Пятницкое шоссе | Пятницкое шоссе – Саврасово – М-10 «Россия» | Солнечногорский | С |
| 2112 | М-8 «Холмогоры» – Щёлковское шоссе | Обход п. Чкаловский и п. Свердловский | Щёлковский | С |
| 2113 | Щелково – Фряново | «Щёлково – Фряново» (Фряновское шоссе) на участке п. Литвиново – ММК | Щёлковский | С |
| 2114 | Ивантеевка – Фрязино – А-103 «Щёлковское шоссе» | Восточный обход г. Фрязино | Щёлковский | С |
| 2115 | Восточный обход г. Фрязино | Пушкино – Ивантеевка – Фрязино – Щёлково – Лосино-Петровский – М-7 «Волга» | Щёлковский | С |
| 2116 | Пушкино – Ивантеевка – Фрязино – Щёлково – Лосино-Петровский – М-7 «Волга» | Щелково – Фряново | Щёлковский | С |
| 2117 | Западный обход г. Щёлково | М-8 «Холмогоры» – Ивантеевка – Щелково | Щёлковский | С |
| 2118 | Западный обход г. Щёлково | Щелково – Болшево | Щёлковский | С |
| 2119 | Щелково – Фряново | Западный обход г. Щёлково | Щёлковский | С |
| 2121 | Солнцево – Бутово – Видное | М-4 «Дон» (г. Видное) – западное Домодедово – «Подольск – Домодедово – Раменское – ЦКАД» | Ленинский | С |
| 2122 | М-2 «Крым» | М-2 «Крым» – Федюково | Ленинский | С |
| 2123 | Западный обход г. Лобня | Хлебниково – Рогачево | Дмитровский | С |
| 2124 | М-1 «Беларусь» | Можайское шоссе | Одинцовский | Р |
| 2125 | Хотьково – Озерецкое – Костино – Дмитров | Восточный обход г. Дмитрова | Дмитровский | С |
| 2126 | Пятницкое шоссе | Зеленоград – Снегири – М-9 «Балтия» | Солнечногорский | С |
| 2127 | Пятницкое шоссе | Пятницкое шоссе – Нахабино – М-9 «Балтия» | Красногорский | С |
| 2128 | Ивантеевка – Фрязино – А-103 «Щёлковское шоссе» | Щелково – Фряново | Щёлковский | С |
| 2130 | М-8 «Холмогоры» – Щёлковское шоссе | Ивантеевка – Фрязино – А-103 «Щёлковское шоссе» | Щёлковский | С |
| 2131 | Пятницкое шоссе | Пятницкое шоссе – Саврасово – М-10 «Россия» | Солнечногорский | С |
| 2132 | М-4 «Дон» (г. Видное) – западное Домодедово – «Подольск – Домодедово – Раменское – ЦКАД» | Бутово – Щербинка – Домодедово | Подольск | С |
| 2133 | Подольск – Домодедово | Бутово – Щербинка – Домодедово | Домодедово | С |
| 2134 | М-2 «Крым» | Бутово – Щербинка – Домодедово | Подольск | С |
| 2135 | Каширское шоссе | Каширское шоссе – Молоково | Ленинский | С |
| 2136 | Симферопольское шоссе | ЦКАД – Чехов – Малино – М-5 «Урал» | Чеховский | С |
| 2137 | А-108 «Московское большое кольцо» (новое направление) | Дмитров – Талдом | Дмитровский | С |
| 2138 | М-10 «Россия» | Северо-восточный обход г. Клина | Клинский | С |
| 2139 | М-11 «Москва – Санкт-Петербург» | Пятницкое шоссе | Солнечногорский | С |
| 2140 | Волоколамское шоссе | Волоколамское шоссе (мкр. Опалиха) – М-9 «Балтия» | Красногорский | С |
| 2141 | М-9 «Балтия» | Волоколамское шоссе (мкр. Опалиха) – М-9 «Балтия» | Красногорский | С |
| 2142 | Волоколамское шоссе | Красногорск – М-9 «Балтия» | Красногорский | С |
| 2143 | Волоколамское шоссе | г. Красногорск, ул. Речная | Красногорский | С |
| 2144 | М-1 «Беларусь» | Кубинка – Наро-Фоминск | Одинцовский | С |
| 2145 | Кубинка – Наро-Фоминск | Нара – Таширово – МБК | Наро-Фоминский | С |
| 2146 | Пятницкое шоссе | Пятницкое шоссе | Красногорский | С |
| 2147 | М-1 «Беларусь» | Уваровка – Ивакино – Губино – Можайск | Можайский | С |
| 2148 | М-1 «Беларусь» | Уваровка – Ивакино – Губино – Можайск | Можайский | С |
| 2149 | М-1 «Беларусь» | Можайское шоссе | Можайский | С |
| 2151 | Подъезд к ФГУП «ЛИИ им. Громова» в городском округе Жуковский Московской области | ул. Кооперативная, ул. Гарнаева, ул. Наркомвод | Жуковский | С |
| 2152 | Обход п.Чкаловский и п.Свердловский | Медвежьи Озера – Новая Купавна | Щёлковский | С |
| 2153 | А-105 «Подъездная дорога от Москвы к аэропорту Домодедово» | ЦКАД – аэропорт Домодедово | Домодедово | С |
| 2154 | Пятницкое шоссе | Пятницкое шоссе – Нефедьево | Красногорский | С |
| 2155 | М-1 «Беларусь»- Наро-Фоминск – ЦКАД | М-1 «Беларусь» | Можайский | С |
| 2157 | М-4 «Дон» – Востряково – Подъезд к аэропорту Домодедово | Каширское шоссе | Домодедово | С |
| 2158 | ЦКАД – аэропорт Домодедово | мкр. Авиационный – Лямцино – ММК | Домодедово | С |
| 2160 | Москва – Егорьевск – Тума – Касимов (МЕТК) (новое направление) | Красково - Коренево - Торбеево | Люберецкий | С |
| 2162 | Москва – Егорьевск – Тума – Касимов (МЕТК) | Устиновка – Аксеново – Электроугли | Раменский | С |
| 2163 | Москва – Жуковский | Москва – Егорьевск – Тума – Касимов (МЕТК) | Люберецкий | С |
| 2164 | Носовихинское шоссе | Западный обход г. Электроугли | Ногинский | С |
| 2165 | Обход срединной части Московской области на юго-востоке по направлению М-4 «Дон» – М-7 «Волга» (от г. Богородицка Тульской области через г. Зарайск, г. Луховицы, г. Шатуру до М-7 «Волга») | Дединово – Сельниково | Луховицкий | С |
| 2166 | Обход п.Чкаловский и п.Свердловский | А-103 «Щёлковское шоссе» | Щёлковский | С |
| 2167 | г. Сергиев Посад, Новоуглическое шоссе | проектируемая улица №1 «Большое кольцо» (Западный объезд г. Сергиев Посад) | Сергиево-Посадский | С |
| 2164 | Лыткарино – Томилино – Красково – Железнодорожный | ул.Парковая | Лыткарино | С |
| 2168 | А-109 «Ильинское шоссе» | Волоколамское шоссе | Красногорский | С |
| 2169 | Виноградово – Болтино – Тарасовка | Виноградово – Болтино – Тарасовка | Мытищи | С |
| 2170 | Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке МКАД - км 60 (обходы г. Балашиха, Ногинск), Московская область | «Москва – Нижний Новгород – Казань» – М-7 «Волга» | Ногинский | С |
| 2171 | А-113 ЦКАД | М-1 «Беларусь»- Наро-Фоминск – ЦКАД | Наро-Фоминский | С |
| 2172 | А-113 ЦКАД | ЦКАД – Чехов – Малино – М-5 «Урал» | Наро-Фоминский | С |
| 2173 | А-108 «Московское большое кольцо» | МБК – Рождествено | Рузский | С |
| 2174 | Виноградово – Болтино – Тарасовка | Осташковское шоссе | Мытищи | С |
| 2175 | М-10 «Россия» | М-10 «Россия» - «Ложки - Поварово - Пятница» | Солнечногорский | С |
| 2176 | Южный обход г. Истры | Волоколамское ш. - д/о «Чехова» - Крючково | Истринский | С |
| 2178 | Можайское шоссе - с. Ромашково | Соединительная автомобильная магистраль от МКАД в районе транспортной развязки с ул.Молодогвардейская | Одинцовский | С |
| 2179 | M-1 «Беларусь» - Жаворонки - Можайское шоссе | можайское шоссе | Одинцовский | С |
| 2180 | М-1 «Беларусь» | М-1 «Беларусь» – аэропорт Кубинка | Одинцовский | С |
| 2181 | М-1 «Беларусь» | Парк «Патриот» - Кубинка | Одинцовский | С |
| 2182 | М-6 «Каспий» | М-6 «Каспий» - Якимовка - Мочилы | Серебряно-Прудский | Р |
| 2183 | М-10 «Россия» | Дубинино - Обухово | Солнечногорский | Р |
| 2184 | Можайское шоссе | Парк «Патриот» - Кубинка | Одинцовский | С |
| 2185 | Волоколамское шоссе | Волоколамское шоссе - Бужарово - Савельево – Румянцево | Истра | С |
| 2186 | Каширское шоссе | Подъезд к мкр Северный | Домодедово | С |
| 2187 | Пятницкое шоссе | Путилково – Пятницкое шоссе | Красногорск | С |
| 2188 | Пятницкое шоссе (новое направление) | Обход г. Солнечногорска | Солнечногорский | С |
| 2189 | Пятницкое шоссе (новое направление) | Обухово - Рахманово - Троицкое | Солнечногорский | С |
| 2190 | Пятницкое шоссе (новое направление) | Ложки - Поварово - Пятница | Солнечногорский | С |
| 2191 | М-10 «Россия» | Обход г. Солнечногорска | Солнечногорский | С |
| 2192 | М-10 «Россия» | г. Химки, ул. Репина | Химки | С |
| 2193 | Путилковское шоссе | Проектируемый проезд № 6699 | Москва | Р |
| 2194 | А-106 "Рублево-Успенское шоссе" | улица местного значения д. Раздоры, ул. Утренняя | Одинцовский | С |
| 2195 | М-2 «Крым» | Юго-Восточная хорда | Ленинский | С |

Площадь территории, планируемой для проектирования развязки, определяется от средней протяженности съездов (500-750 м) по осям автомобильных дорог от центра их пересечения.

Мосты, паромные переправы и путепроводы

Мосты и путепроводы, как и транспортные развязки, являются элементами автомобильных дорог. При строительстве и реконструкции автомобильных дорог технические параметры мостов и путепроводов приводятся в соответствии с действующими требованиями и параметрами автомобильных дорог. Мероприятия по реконструкции мостов и путепроводов на существующих автомобильных дорогах регионального значения, на которых не предусмотрены мероприятия по реконструкции, проводятся согласно техническим требованиям по состоянию элементов конструкции. Перечень первоочередных реконструируемых мостов и путепроводов  на существующих автомобильных дорогах регионального значения приведен в таблице 3.3.3.1.

Для обеспечения движения автотранспорта через водные преграды на территории Московской области предусмотрены паромные переправы, наплавные мосты. Мероприятия по реконструкции паромных переправ, наплавных мостов назначаются по их соответствию техническим параметрам и нормативным требования. Перечень первоочередных мероприятий по реконструкции паромных переправ и наплавных мостов приведен в таблице 3.3.3.2.

Таблица 3.3.3.1

| № п/п | Наименование объекта | Наименование пересекаемого препятствия | Наименование муниципального образования | Местоположение (наименование автомобильной дороги, километраж) | Наименование населенного пункта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мостовой переход | ручей | Орехово-Зуевский муниципальный район | МБК – Егорьевск – «МЕТК» | н.п. Беззубово |
|  | Мостовой переход | р. Десна | Наро-Фоминский муниципальный район | М-3 «Украина» – Афинеево | н.п. Афинеево |
|  | Мостовой переход | р. Сетунь | Одинцовский муниципальный район | ММК – Аниково – Агафоново – Кубинка | н.п. Бушарино |
|  | Мостовой переход | р. Клязьма | Солнечногорский муниципальный район | М 10 «Россия» – Пикино – Лунево – Носово | н.п. Шемякино |
|  | Два параллельных моста | Р. Клязьма | Городской округ Химки | Шереметьевское шоссе | - |
|  | Мостовой переход | р. Осетр | Луховицкой муниципальный район | Луховицы – Городна – Берхино | н.п. Берхино |
|  | Наплавной мост | р. Москва | Городской округ Коломна | г. Коломна, ул. Митяево 1 | г. Коломна |
|  | Паромная переправа | р. Ока | Луховицкий муниципальный район | Ловцы – Ловецкие Борки – Белоомут | н.п. Ловцы |
|  | Мостовой переход | р. Лобь | Лотошинский муниципальный район | «Кельи – Званово», км 0,15 | н.п. Кельи |
|  | Мостовой переход | р. Вырка | Орехово-Зуевский муниципальный район | «Красная Дубрава – Демихово» – Нестерово, км 0,9 | д. Нестерово |
|  | Мостовой переход | р. Петрица | Городской округ Подольск | г. Климовск, проезд Фабричный 0,600 км | г. Климовск |
|  | Мостовой переход | ручей | Городской округ Балашиха | М-7 «Волга» – Черное | н.п. Заря |
|  | Мостовой переход | р. Истра | Истринский муниципальный район | Волоколамское шоссе – Бужарово – Савельево – Румянцево км 1,0 | д. Никулино |
|  | Мостовой переход | р. Истра | Истринский муниципальный район | Волоколамское шоссе – Бужарово – Савельево – Румянцево, км 7,0 | д. Сафонтьево |
|  | Мостовой переход | р. Искона | Можайский муниципальный район | Можайск – Клементьево – Руза, км 15,0 | н.п. Клементьево |
|  | Мостовой переход | р. Вольная | Орехово-Зуевский муниципальный район | «Куровское – Шатура – Дм. Погост – Самойлиха» – Куровское, км 1,0 | д. Заволенье |
|  | Мостовой переход | р. Руза | Волоколамский муниципальный район район | «Осташево – Болычево – Карачарово» | н.п. Осташево |
|  | Мостовой переход | р. Вьюнка | Городской округ Балашиха | «Железнодорожный – Новый Милет – Торбеево», 8,292 км | д. Русавкино-Романово |
|  | Мостовой переход | р. Любеха | Волоколамский муниципальный район | «Спасс – Каменки», км 6,133 | н.п. Сляднево |
|  | Мостовой переход | р. Пехорка (верховой) | Люберецкий муниципальный район | Москва – Егорьевск – Тума – Касимов (МЕТК), км 3,393 | д. Красково |
|  | Мостовой переход | р. Истра | Истринский муниципальный район | Волоколамское шоссе – Бужарово – Савельево – Румянцево | н.п. Бужарово |
|  | Мостовой переход | р. Вяземка | Одинцовский муниципальный район | Можайское шоссе км 18,5 – 84,5» | н.п. Б. Вяземы |
|  | Мостовой переход | р. Устынь | Коломенский муниципальный район | «Коломна-Сельниково-Левино» | н.п. Тимирево |
|  | Мостовой переход | р. Клязьма | Городской округ Мытищи | Пироговское шоссе – Пролетарская Победа | н.п. Пироговский |
|  | Путепровод | Автомобильная дорога М-5 «Урал» | Люберецкий муниципальный район | М-5 «Урал», км 0,741 Лыткаринского шоссе | р.п. Томилино |

Для обеспечения пешеходных связей между населенными пунктами, разделенными водными препятствиями, при отсутствии автомобильных связей, планируется строительство пешеходных мостовых переходов. Планируемые характеристики первоочередных пешеходных мостовых переходов приведены в таблице 3.3.3.2.

Таблица 3.3.3.2

| № п/п | Наименование объекта | Наименование пересекаемого препятствия | Наименование муниципального образования | Местоположение (наименование автомобильной дороги, километраж) | Наименование населенного пункта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Мостовой переход | р. Сестра | Дмитровский муниципальный район | Пешеходный | н.п. Нижнево |
| 27 | Мостовой переход | р.Дубна | Талдомский муниципальный район | Пешеходный | н.п. Троица-Вязники |
| 28 | Мостовой переход | Канал им. Москвы | Дмитровский муниципальный район | Пешеходный | н.п. Яхрома |
| 29 | Мостовой переход | р. Протва | Можайский муниципальный район | Пешеходный | н.п. Кикино |
| 30 | Мостовой переход | р. Протва | Можайский муниципальный район | Пешеходный | н.п. Старое Село |
| 31 | Мостовой переход | р. Хотча | Талдомский муниципальный район | Пешеходный | н.п. Курапово |

Для обеспечения связности территории, разделяемых магистральными железнодорожными путями, и обеспечения безопасности движения пешеходов следует предусматривать строительство пешеходных переходов в разных уровнях через магистральные железнодорожные пути. Перечень первоочередных пешеходных переходов приведен в таблице 3.3.3.3.

Таблица 3.3.3.3

| № п/п | Наименование объекта | Наименование пересекаемого препятствия | Наименование железнодорожной станции или платформы | Наименование муниципального образования | Наименование населенного пункта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пешеходный тоннель | Горьковское направление МЖД | Салтыковская | Городской округ Балашиха |  |
| 2 | Пешеходный тоннель | Горьковское направление МЖД | Реутов | Городской округ Реутов |  |
| 3 | Пешеходный тоннель | Горьковское направление МЖД | Купавна | Ногинский муниципальный район |  |
| 4 | Пешеходный тоннель | Казанское направление МЖД | Авсюнино | Орехово-Зуевский муниципальный район | п. Авсюнино |
| 5 | Пешеходный мост | Казанское направление МЖД | Гжель | Раменский муниципальный район | п. Гжель |
| 6 | Пешеходный мост | Киевское направление МЖД | Лесной Городок | Одинцовский муниципальный район | п. Лесной Городок |
| 7 | Пешеходный мост | Курское направление МЖД | Силикатная | Городской округ Подольск | г. Подольск |
| 8 | Пешеходный мост | Октябрьская железная дорога | Подсолнечная | Солнечногорский муниципальный район | г. Солнечногорск |
| 9 | Пешеходный мост | Павелецкое направление МЖД | Акри | Ступинский муниципальный район | г. Ступино |
| 10 | Пешеходный мост | Павелецкое направление МЖД | Белопесоцкий | Ступинский муниципальный район | г. Ступино |
| 11 | Пешеходный мост | Рижское направление МЖД | Павшино | Красногорский муниципальный район | г. Красногорск |
| 12 | Пешеходный мост | Рижское направление МЖД | Новопетровское | Истринский муниципальный район | с. Новопетровское |
| 13 | Пешеходный мост | Рижское направление МЖД | Курсаковская | Истринский муниципальный район | п. Курсаково |
| 14 | Пешеходный мост | Рязанское направление МЖД | Коломна | Городской округ Коломна |  |
| 15 | Пешеходный мост | Рязанское направление МЖД | Фруктовая | Луховицкий муниципальный район | п. Фруктовая |
| 16 | Пешеходный мост | Рязанское направление МЖД | Быково | Раменский муниципальный район | п. Быково |
| 17 | Пешеходный переход | Рязанское направление МЖД | Цемгигант | Воскресенский муниципальный район | г. Воскресенск |
| 18 | Пешеходный переход | Рязанское направление МЖД | Пески | Коломенский муниципальный район | п. Пески |
| 19 | Пешеходный переход | Рязанское направление МЖД | Хорошово | Коломенский муниципальный район | п. Нижнее Хорошово |
| 20 | Пешеходный переход | Рязанское направление МЖД | Конев Бор | Коломенский муниципальный район | д. Конев Бор |
| 21 | Пешеходный переход | Савеловское направление МЖД | Вербилки | Талдомский муниципальный район | п. Вербилки |
| 22 | Пешеходный переход | Савеловское направление МЖД | Водники | Городской округ Долгопрудный |  |
| 23 | Пешеходный переход | Смоленское направление МЖД | Баковка | Одинцовский муниципальный район | г. Одинцово |
| 24 | Пешеходный переход | Смоленское направление МЖД | Малые Вяземы | Одинцовский муниципальный район | д. Малые Вяземы |
| 25 | Пешеходный переход | Смоленское направление МЖД | Жаворонки | Одинцовский муниципальный район | с. Жаворонки |
| 26 | Пешеходный переход | Ярославское направление МЖД | Хотьково | Сергиево-Посадский муниципальный район | г. Хотьково |
| 27 | Пешеходный переход | Ярославское направление МЖД | Софрино | Пушкинский муниципальный район | п. Софрино |
| 28 | Пешеходный переход | Большое кольцо МЖД | Егорьевск-2 | Городской округ Егорьевск | г. Егорьевск |
| 29 | Пешеходный переход | Курское направление МЖД | Гривно | Городской округ Подольск | г. Климовск |

Мероприятия по развитию инфраструктуры логистических комплексов и центров, грузовых таможенных терминалов

Задачей развития инфраструктуры логистических комплексов и центров, а также грузовых таможенных терминалов как составной части транспортной системы Московской области является создание технических и технологических условий для формирования крупнейшего в европейской части России современного узла грузопереработки, что обусловлено объективно существующим «транзитным» положением Московской области в пространстве России. Это потребует комплексного развития всех инфраструктур транспортной системы Московской области, складского и терминального хозяйства, таможенной инфраструктуры, банковских и страховых компаний, технологий  информационного  сопровождения грузовых перевозок. Логистические комплексы и центры формируются на основе современных высокотехнологичных предприятий и предприятий для их обслуживания (гостиниц, мотелей, гипермаркетов, объектов придорожного сервиса).

Мероприятия, направленные на решение этой задачи включают:

создание региональных логистических сетей и грузообрабатывающих терминалов, мультимодальных транспортных комплексов многоцелевого назначения;

оптимизацию территориального расположения объектов товаропроводящей сети для обслуживания международных и межрегиональных перевозок;

создание региональной интегрированной системы транспортной информации для объединения всех звеньев и объектов инфраструктуры в единую региональную логистическую сеть;

«логистическое обустройство» (использование) международных транспортных коридоров для организации международного транзита через территорию Московской области;

создание центров логистики (мультимодальных транспортных комплексов) на пересечениях автомобильных дорог с автомагистралями, скоростными автомобильными дорогами и железными путями в районе населенных пунктов Московской области.

Определяющими условиями для размещения терминально-складского хозяйств в Московской области является территория, обладающая сочетанием следующих условий развития транспортной инфраструктуры (наличие действующих железнодорожных путей, наличие автомобильных дорог федерального значения и (или) вблизи их пересечений с ЦКАД, относительно небольшое удаление от аэропорта Московского авиационного узла), а так же наличие (существующие или перспективные) промышленных центров и трудовых ресурсов.

Для обеспечения потребностей экономики Московской области в грузовых перевозках, выполнения перераспределения потока контейнерных грузов между автомобильным и железнодорожным транспортом планируется строительство дополнительных путей и грузовых сетевых терминалов в мультимодальных логистических центрах в районе станций Белый Раст, Белые Столбы, Томилино, реконструкция станций Домодедово, Воскресенск, Куровская, Кубинка и сортировочных станций Бекасово, Орехово-Зуево, Ожерелье.

Для организации транзитных перевозок, увеличения пропускной способности Большого Московского окружного кольца МЖД планируется реконструкция его участков и отдельных станций (Михнево, Манихино, Бекасово), развитие контейнерных площадок и станций.

Первоочередные ТЛЦ предусмотрены в местах погашения грузопотоков на радиальных направлениях Октябрьской и Московской железных дорог. Создание сети ТЛЦ обеспечит оптимальное перераспределение грузопотоков в городе Москва и Московской области с учетом максимального использования железнодорожных перевозок (один железнодорожный поезд заменяет до 120 трейлеров и не нагружает дорожную сеть).

Логистическая технология предполагает доставку грузов ускоренными контейнерными поездами на ТЛЦ Московской области с дельнейшей транспортировкой укороченными поездами на ТЛЦ города Москвы.

На основании постановления Правительства Московской области от 23 августа 2013 г. N 656/35 «Об утверждении государственной программы Московской области «Развития и функционирования дорожного-транспортного комплекса» перечень мероприятий по развитию логистического комплекса изменен.

Таблица 3.3.4.1 содержит перечень планируемых логистических комплексов и центров, а также грузовых таможенных терминалов.

Таблица 3.3.4.1

| Тип объекта | Наименование логистического комплекса | Муниципальное образование | Наименование поселения | Наименование населенного пункта | Наименование автомобильной дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЛЦ | «Зелёный город» | Городской округ Бронницы |  | г. Бронницы | М-5 «Урал» |
| ТЛЦ | «Белый Раст» | Дмитровский муниципальный район | ГП Икша | д.Никольское | ММК Ленинградское – Дмитровское |
| ТЛЦ | «Белый Раст Логистика» | Дмитровский муниципальный район | ГП Икша | д.Кузяево | ММК Ленинградское – Дмитровское |
| ТЛЦ | Северное Шереметьево» | Дмитровский муниципальный район | СП Габовское | д.Глазово | Хлебниково – Рогачево |
| ТЛЦ | «Европа Терминал» | Дмитровский муниципальный район | СП Синьковское | д.Алабуха | Хлебниково – Рогачево |
| МЛЦ | - | Дмитровский муниципальный район | ГП Дмитров | г.Дмитров | А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» – Дмитров – МБК (уч-к 2) |
| ТЛЦ | «Южные Врата» | Городской округ Домодедово | - | г.Домодедово | М-4 «Дон» |
| ТЛЦ | «Green Channal» | Истринский муниципальный район | СП Лучинское | п.Первомайский | Волоколамское шоссе |
| ТЛЦ | «Истра-Логистик-2» | Истринский муниципальный район | ГП Истра | г.Истра | Волоколамское шоссе |
| ТЛЦ | «Папивино» | Клинский муниципальный район | ГП Клин | д.Папивино | М-10 «Россия» |
| МЛЦ | «Михайловское» | Клинский муниципальный район | СП Нудольское | д.Отрада | МБК – Троицкое – Белозерки |
| МЛЦ | «Клин Северный» | Клинский муниципальный район | ГП Клин | д.Борисово | Першутино – Борисово – Полуханово |
| ТЛЦ | «Мячково» | Коломенский муниципальный район | СП Радужное | с.Мячково | Коломна – Черкизово – Непецино – Шкинь |
| ТЛЦ | «Щурово | Городской округ Коломна | - | г.Коломна | М-5 «Урал» – Коломна – М-5 «Урал» |
| ТЛЦ | «ТЛК Томилино» | Люберецкий муниципальный район | ГП Томилино | г.п.Томилино | Москва – Жуковский |
| ТЛЦ | «Рыльково» | Можайский муниципальный район | ГП Можайск | д.Рыльково | M-1 «Беларусь» – Отяково – ст. Можайск» |
| ТЛЦ | «Можайск» | Можайский муниципальный район | ГП Можайск | г.Можайск | M-1 «Беларусь» – Отяково – ст. Можайск» |
| МЛЦ | «Котово» | Наро-Фоминский муниципальный район | СП Атепцевское | д.Котово | «М-3 «Украина» – Наро-Фоминск» – Котово |
| ТЛЦ | «Бекасово-Пожитково» | Наро-Фоминский муниципальный район | ГП Наро-Фоминск | п.Бекасово | Наро-Фоминск – Бекасово |
| ТЛЦ | «Орехово-Зуево» | Орехово-Зуевский муниципальный район | СП Верейское | г.Орехово-Зуево | А-108 «Московское большое кольцо» |
| ТЛЦ | «Ожерелки» | Орехово-Зуевский муниципальный район | СП Малодубенское | д.Ожерелки | пересечение а/д М-7 «Волга» и А-108 «Московское большое кольцо» |
| ТЛЦ | «Рахманово-1» | Пушкинский муниципальный район | ДП Ашукино | д.Рахманово | М-8 «Холмогоры» |
| ТЛЦ | - | Раменский муниципальный район | ГП Быково | д.Быково | М-5 «Урал» |
| ТЛЦ | «Софьино» | Раменский муниципальный район | СП Софьинское | с.Софьино | М-5 «Урал» |
| ТЛЦ | «Суропцево» | Сергиево-Посадский муниципальный район | СП Березняковское | д.Суропцево | М-8 «Холмогоры» |
| ТЛЦ | «Радумля» | Солнечногорский муниципальный район | СП Пешковское | д.Радумля | М-10 «Россия» |
| ТЛЦ | «Никольское» | Солнечногорский муниципальный район | СП Пешковское | д.Никольское | М-10 «Россия» |
| МЛЦ | «Поварово» | Солнечногорский муниципальный район | СП Пешковское | п.Поварово | М-10 «Россия» |
| ТЛЦ | «Феско-Усады» | Ступинский муниципальный район | ГП Михнево | п.Усады | Каширское шоссе – Усады |
| ТЛЦ | «Ступино» | Ступинский муниципальный район | ГП Михнево | п.Михнево | М-4 «Дон» – Михнево |
| ТЛЦ | «Михнево» | Ступинский муниципальный район | СП Семёновское | п.Михнево | М-4 «Дон» – Михнево |
| ТЛЦ | «Логопарк Юг» | Чеховский муниципальный район | СП Баранцевское | д.Новоселки | М-2 «Крым» |

Используемые сокращения:  МЛЦ – мультимодальный логистический центр; ТЛЦ– трансформационный логистический центр.

Схема размещения логистических комплексов приведена на рис. 3.3.4.1.

Рис. 3.3.4.1.

Мероприятия по развитию объектов дорожного сервиса

Развитие дорожного сервиса повысит качество транспортного обслуживания автотранспорта. К объектам дорожного сервиса относятся здания, строения, сооружения, иные объекты, предназначенные для обслуживания участников дорожного движения по пути следования (автозаправочные станции, автостанции, автовокзалы, гостиницы, кемпинги, мотели, пункты общественного питания, станции технического обслуживания, подобные объекты, а также необходимые для их функционирования места отдыха и стоянки транспортных средств).

Современный многофункциональный автозаправочный комплекс позволяет заправлять автомобили жидким моторным топливом различных видов: несколькими марками бензинов, дизельным топливом, пропан-бутаном и метаном. Включает в себя магазин сопутствующих товаров, объекты общественного питания, туалеты, пункт медицинской помощи, мусоросборники, телефон, отдельные места для стоянки легковых автомобилей, станцию технического обслуживания, грузовую и легковую автомойки, пункт наполнения баллонов (в случае наличия технологической системы сжиженных углеводородных газов (СУГ)) и иные объекты.

При наличии достаточной территории, в комплексе с многофункциональным автозаправочным комплексом могут размещаться мотели и стоянки для большегрузного транспорта.

Общие требования по размещению автозаправочных станций:

автозаправочные станции (АЗС) и автомобильные газонаполнительные станции (АГНС) размещены на основе экономических расчётов;

минимальная мощность АЗС (число заправок в сутки) и расстояние между ними в зависимости от интенсивности движения.

Мероприятия «Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области» дополнены объектами дорожного сервиса (АЗС и АГНС).

Отдельно стоящие сооружения обслуживания движения и комплексы сооружений должны быть оборудованы местами для стоянок транспортных средств, планировка и вместимость которых должны соответствовать вместимости объектов, режима их работы, формы обслуживания проезжающих. В комплексах обслуживания, имеющих в своем составе сооружения продолжительного отдыха (мотель, кемпинг), должны быть предусмотрены отдельные охраняемые площадки для длительной стоянки.

Стоянка должна включать зону для парковки автомобилей и зону маневрирования, предназначенную для маневрирования автомобилей при въезде, выезде и постановки автомобилей на места парковки.

В «Схему территориального планирования транспортного обслуживания Московской области» включены стоянки для большегрузного транспорта.

Перечень планируемых объектов дорожного сервиса в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 28.04.2012 № 627/16 «Об утверждении инвестиционной программы Московской области «Развитие топливозаправочного комплекса Московской области до 2018 года», по которым инвесторы не определены (резервные) и земельных участков из неразграниченной собственности Московской области приведен в таблице 3.3.5.1.

Перечень планируемых объектов дорожного сервиса в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 28.04.2012 № 627/16 «Об утверждении инвестиционной программы Московской области «Развитие топливозаправочного комплекса Московской области до 2018 года», по которым инвесторы не определены (резервные), и земельных участков из неразграниченной собственности Московской области, от которых не устанавливается санитарно-защитная зона (мотель) приведен в таблице 3.3.5.2.

Перечень планируемых объектов дорожного сервиса в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 28.04.2012 № 627/16 «Об утверждении инвестиционной программы Московской области «Развитие топливозаправочного комплекса Московской области до 2018 года», по которым определены инвесторы приведен в таблице 3.3.5.3.

Таблица 3.3.5.1

| № п/п | Тип объекта |  | Код объекта | Наименование автомобильной дороги | Муниципальный район / городской округ | Поселение | Адрес | Ориентация (слева, справа) | Площадь участка | Кадастровый номер земельного участка | Кадастровый квартал | Вариант возможной компоновки объекта дорожного сервиса |  |  |  |  | Основание для размещения объекта дорожного сервиса |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АЗС | АГЗС | СТО | Стоянка для большегрузного транспорта | Мотель |  |  |
| 1 |  | На существующих автомобильных дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | АЗС |  | - | А-103 «Щелковское шоссе» | городской округ Балашиха | - | км 25 | слева | 1,00 | - | 50:33:0010237 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | дефицит |  |
| 1.2 | МАЗК |  | - | А-103 «Щелковское шоссе» | городской округ Балашиха | - | км 21 вблизи микрорайона имени Гагарина г. Балашихи | слева | 3,50 | 50:15:0000000:138954 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | дефицит |  |
| 1.3 | АЗС |  | - | М-7 «Волга» | городской округ Балашиха | - | в районе пересечения с автомобильной дорогой М-7 «Волга» – Черное» | слева | 0,50 | - | 50:15:0050202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | дефицит |  |
| 1.4 | АЗС |  | - | М-7 «Волга» | городской округ Балашиха | - | км 24 | справа | 4,90 | - | 50:15:0010203, 50:15:0130101 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | дефицит |  |
| 1.5 | АЗС |  | - | М-7 «Волга» | городской округ Балашиха | - | на км 20 в г. Балашиха | справа | 0,33 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | дефицит |  |
| 1.6 | АЗС |  | - | Московская кольцевая автомобильная дорога | городской округ Балашиха | - | км 109 | внешняя ст | 7,20 | - | 50:15:0040502 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | дефицит |  |
| 1.7 | АЗС |  | - | Московская кольцевая автомобильная дорога | городской округ Балашиха | - | на км 105 | внешняя ст | 0,21 | 50:15:0040501:682 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | дефицит |  |
| 1.8 | АГЗС |  | - | ул. Советская, г. Балашиха | городской округ Балашиха | - | - | справа | 0,50 | 50:15:0010601:23 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | дефицит |  |
| 1.9 | АЗС |  | - | М-5 «Урал» | городской округ Бронницы | - | на км 50 | справа | 3,10 | - | 50:62:0030103 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | дефицит |  |
| 1.10 | АЗС |  | - | Лихачевское шоссе | городской округ Долгопруд ный | - | в районе пересечений с планируемой автомобильной дорогой М-11 «Москва – Санкт-Петербург» | слева | 1,20 | - | 50:42:002101 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | дефицит |  |
| 1.11 | АГЗС |  | 12314 | Лихачевское шоссе | городской округ Долгопруд ный | - | г. Долгопрудный, проезд Строителей | справа | 1,20 | - | 50:42:0020202 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | дефицит |  |
| 1.12 | МАЗК |  | - | А-107 «Московское малое кольцо» | городской округ Домодедово | - | в районе д. Тургенево | слева | 1,00 | - | 50:28:0110156 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | дефицит |  |
| 1.13 | АЗС |  | 28071 | Жирошкино – Новлянское – Кишкино | городской округ Домодедово | - | в районе д. Кишкино | справа | 0,70 | 50:28:0090423:3 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.14 | АЗС |  | 28072 | Жирошкино – Новлянское – Кишкино | городской округ Домодедово | - | в районе д. Кишкино | слева | 0,70 | 50:28:0090312:3 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.15 | АЗС |  | 28058 | Каширское шоссе | городской округ Домодедово | - | км 49 | справа | 0,40 | - | 50:28:0060215 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.16 | МАЗК |  | - | М-4 «Дон» | городской округ Домодедово | - | км 36 | слева | 16,00 | - | 50:28:0010305 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | дефицит |  |
| 1.17 | МАЗК |  | - | М-4 «Дон» | городской округ Домодедово | - | км 34 | справа | 3,89 | 50:28:0010304:189 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | дефицит |  |
| 1.18 | АЗС |  | - | М-4 «Дон» | городской округ Домодедово | - | км 52 | справа | 1,40 | 50:28:0000000:49614 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | дефицит |  |
| 1.19 | МАЗК |  | - | М-4 «Дон» | городской округ Домодедово | - | км 57 в районе д. Ярлыково | справа | 2,00 | - | 50:28:0100103 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | дефицит |  |
| 1.20 | АЗС |  | - | М-4 «Дон» | городской округ Домодедово | - | а км 68 | слева | 1,50 | - | 50:28:0100403 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | дефицит |  |
| 1.21 | МАЗК |  | - | М-4 «Дон» | городской округ Домодедово | - | км 68 | справа | 5,70 | 50:28:0100306:15 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | дефицит |  |
| 1.22 | АЗС |  | 28206-28061 | ММК – Шахово – Гальчино – Сырьево | городской округ Домодедово | - | в районе д. Шахово | справа | 0,70 | 50:28:0090204:7 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.23 | АЗС |  | 28207-28062 | Сырьево – Татариново – Сидорово | городской округ Домодедово | - | в районе д. Сырьево | справа | 0,40 | 50:28:0090322:13 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.24 | АЗС |  | 28060 | Чепелево – Вельяминово | городской округ Домодедово | - | в районе д. Ступино | справа | 0,70 | 50:28:0110326:8 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.25 | МАЗК |  | 1203-00000 | А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» | городской округ Дубна | - | в районе примыкания ул. Вокзальной г. Дубна | слева | 0,70 | - | 50:40:0020602 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.26 | АЗС |  | 1025 | А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» | городской округ Дубна | - | в районе пересечения с ул. Кирова г. Дубна | справа | 0,74 | 50:40:0010426:6 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.27 | АЗС |  | 42004 | г. Климовск, ул. Школьная | городской округ Климовск | - | г. Климовск, ул. Школьная | справа | 0,40 | 50:56:0010101 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.28 | АЗС |  | 42002 | Восточный обход г. Климовска | городской округ Климовск | - | г. Климовск, ул. Коммунальная | справа | 0,40 | 50:56:0040402:22 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.29 | АГЗС |  | 34313 | г. Коломна, ул. Щуровская 36 | городской округ Коломна | - | г. Коломна, ул. Щуровская 36 | слева | 0,30 | - | 50:57:0100601 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.30 | АЗС |  | 34018 | Щурово – Пирочи – Городец | городской округ Коломна | - | в восточной части городского округа Коломна | слева | 0,40 | - | 50:57:0100201 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.31 | АЗС |  | - | г. Котельники, Дзержинское шоссе | городской округ Котельники | - | в районе примыкания к автомобильной дороге М-5 «Урал» | справа | 0,25 | - | 50:22:0050203 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | дефицит |  |
| 1.32 | АЗС |  | - | Московская кольцевая автомобильная дорога | городской округ Котельники | - | км 13 | внешняя ст | 0,40 | - | 50:22:0050101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | дефицит |  |
| 1.33 | АЗС |  | - | «Хлебниково – Рогачево» – «Шереметьево-1 – Шереметьево-2» | городской округ Лобня | - | в северной части г. Лобня | слева | 0,70 | 50:12:0020105:42 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | генеральный план городского округа Лобня |  |
| 1.34 | АЗС |  | - | Лобня – аэропорт Шереметьево | городской округ Лобня | - | в юго-западной части г. Лобня | слева | 0,70 | 50:12:0050401:8 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | генеральный план городского округа Лобня |  |
| 1.35 | АЗС |  | 43006 | Орехово-Зуево – Верея – Новониколаевка | городской округ Орехово-Зуево | - | г. Орехово-Зуево, ул. Боинская | слева | 0,40 | - | 50:47:0080615 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.36 | АЗС |  | 43003 | г. Орехово-Зуево, ул. Дзержинско-го | городской округ Орехово-Зуево | - | г. Орехово-Зуево, ул. Дзержинского | слева | 0,26 | - | 50:47:0012203 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.37 | АЗС |  | 43005 | г. Орехово-Зуево, ул. Парковская | городской округ Орехово-Зуево | - | г. Орехово-Зуево, ул. Парковская | справа | 0,26 | - | 50:47:0021003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.38 | АЗС |  | 43004 | г. Орехово-Зуево, ул. Торфобрикетная | городской округ Орехово-Зуево | - | г. Орехово-Зуево, ул. Торфобрикетная | справа | 0,26 |  | 50:47:0080305 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.39 | АЗС |  | - | Лихачевское шоссе | городской округ Химки | - | в районе пересечений с планируемой автомобильной дорогой М-11 «Москва – Санкт-Петербург» | слева | 1,00 | 50:10:0010403:1380 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | дефицит |  |
| 1.40 | АЗС |  | - | Международное шоссе | городской округ Химки | - | на примыкании автомобильной дороги «Международное шоссе» к автомобильной дороге М-10 «Россия» | слева | 0,70 | - | 50:10:0010301 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | дефицит |  |
| 1.41 | АЗС |  | - | Шереметьевское шоссе | городской округ Химки | - | км 4,5 | слева | 19,00 | - | 50:10:0020902 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | дефицит |  |
| 1.42 | МАЗК |  | - | Шереметьевское шоссе | городской округ Химки | - | в районе пересечения р. Клязьма | слева | 95,00 | 50:10:0020903:15 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | дефицит |  |
| 1.43 | АГЗС |  | 17304 | «Кузнецы – Тимково – Мамонтово» – Васютино – Электрогорск | городской округ Электрогорск | - | в районе г. Электрогорск | справа | 0,70 | 50:17:00000000:215 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.44 | АЗС |  | 17202-0000 | М-7 «Волга» | городской округ Электрогорск | - | км 76 | слева | 0,25 | - | 50:17:0011318 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.45 | МАЗК |  | 17201-0000 | ул. Буденного – А-108 «МБК» | городской округ Электрогорск | - | в районе г. Электрогорск | слева | 0,70 | 50:17:0011217:26 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.46 | МАЗК |  | 163019 | А-107 «Московское малое кольцо» | городской округ Электросталь | - | в районе примыкания автомобильной дороги регионального значения «ММК – Пушкино» в г. Электросталь | справа | 0,70 | - | 50:46:0040101 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.47 | АЗС |  | 16045 | г. Электросталь, ул. Рабочая | городской округ Электросталь | - | с юго-запада от территории ОАО «ЭХМЗ» | - | 0,21 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.48 | АЗС |  | - | М-9 «Балтия» | Волоко-ламский | городское поселение Сычёво | км 98 в районе с. Язвище | справа | 1,70 | - | 50:07:0040608 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | дефицит |  |
| 1.49 | АЗС |  | 7025 | Чисмена – Теряево | Волоко-ламский | сельское поселение Теряевское | км 16, в районе д. Кузяево | слева | 1,50 | 50:07:0050301:25 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.50 | АЗС |  | - | А-108 «Московское большое кольцо» | Воскре-сенский | сельское поселение Ашитковское | в районе с. Барановское | слева | 1,20 | 50:29:00401106:28 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | дефицит |  |
| 1.51 | АЗС |  | - | А-108 «Московское большое кольцо» | Воскре-сенский | сельское поселение Фединское | в районе д. Новотроицкое | справа | 4,30 | 50:29:0050209:5 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | дефицит |  |
| 1.52 | АЗС |  | 29044 | М-5 «Урал» | Воскре-сенский | сельское поселение Фединское | км 82 | слева | 0,70 | - | 50:29:0060221 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.53 | МАЗК |  | - | А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» | Дмитровский | городское поселение Деденево | в районе р.п. Деденево | справа | 2,00 | - | 50:04:0060406 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | дефицит |  |
| 1.54 | АЗС |  | - | А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» | Дмитровский | городское поселение Икша | в р.п. Икша | слева | 0,40 | - | 50:04:0271115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | дефицит |  |
| 1.55 | АЗС |  | - | А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» | Дмитровский | городское поселение Икша | в районе д. Базарово | справа | 0,53 | - | 50:04:0070310 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | дефицит |  |
| 1.56 | АЗС |  | - | А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» | Дмитровский | городское поселение Икша | в районе д. Ермолино | слева | 0,54 | 50:04:0070208:328 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | дефицит |  |
| 1.57 | МАЗК |  | - | А-107 «Московское малое кольцо» | Дмитровский | городское поселение Икша | в районе с. Белый Раст | справа | 2,39 | - | 50:04:0070402 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | дефицит |  |
| 1.58 | АЗС |  | - | МБК – Яхрома | Дмитровский | городское поселение Яхрома | в районе г. Яхрома | слева | 1,20 | 50:04:0020401:60 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | дефицит |  |
| 1.59 | АЗС |  | - | А-107 «Московское малое кольцо» | Дмитровский | сельское поселение Костинское | в районе д. Щепино | слева | 0,80 | - | 50:04:0120513 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | дефицит |  |
| 1.60 | АЗС |  | - | Хлебниково – Рогачево | Дмитровский | сельское поселение Синьковское | в районе пересечения с «Яхрома – Подьячево», в районе д. Федоровка | справа | 0,50 | 50:04:0230115:41 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | анализ дефицита АЗС |  |
| 1.61 | АЗС |  | 4070 | Хлебниково – Рогачево | Дмитровский | сельское поселение Синьковское | д. Новоселки | слева | 0,70 | 50:04:0200201:36 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.62 | МАЗК |  | 30204-00000 | Егорьевск – Шувое | Егорьевск |  | в районе г. Егорьевска | справа | 0,70 | - | 50:30:0010439 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.63 | АЗС |  | 30013 | Егорьевск – Шувое | Егорьевск |  | в районе п. Шувое | справа | 0,70 | 50:30:0020110:1702 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.64 | АЗС |  | 30008 | Москва – Егорьевск – Тума – Касимов | Егорьевск |  | в районе д. Алешино | слева | 0,70 | 50:30:0020111:99 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.65 | МАЗК |  | 30308-00000 | Москва – Егорьевск – Тума – Касимов | Егорьевск |  | в районе д. Алешино | справа | 1,50 | 50:30:0040104:24 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.66 | АГЗС |  | 30310 | Москва – Егорьевск – Тума – Касимов | Егорьевский |  | в районе д. Ширяевская | слева | 0,50 | 50:30:0020115:1080 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.67 | АЗС |  | - | Егорьевск – Большое Гридино – Семеновское | Егорьевск |  | в районе д. Мартыновское | слева | 0,50 | 50:30:0030108:405 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | анализ дефицита АЗС |  |
| 1.68 | МАЗК |  | - | Москва – Егорьевск – Тума – Касимов | Егорьевск |  | в районе д. Жабки | справа | 1,50 | 50:30:0000000:778 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | анализ дефицита АЗС |  |
| 1.69 | МАЗК |  | 30016-30305 | Старый Спасс – Колионово | Егорьевск |  | в районе д. Старый Спасс | слева | 0,70 | 50:30:0050310:71 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.70 | АЗС |  | 38006 | Зарайск – Клин-Бельдин – М-5 «Урал» | Зарайский | сельское паоселение Гололобовское | к востоку от г. Зарайск городского поселения Зарайск | слева | 0,50 | - | 50:38:0071307 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.71 | АЗС |  | 38009 | Зарайск – Кобылье | Зарайский | сельское поселение Гололобовское | к юго-востоку от г. Зарайск городского поселения Зарайск | справа | 0,70 | - | 50:38:0071404 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.72 | АЗС |  | 38010 | Зарайск – Серебряные Пруды | Зарайский | сельское поселение Машоновское | к юго-западу от г. Зарайск городского поселения Зарайск | справа | 0,70 | 50:38:0050150:1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.73 | АЗС |  | 8060 | М-9 «Балтия» | Истринский | сельское поселение Ивановское | км 51 | слева | 1,50 | 50:08:0060428:6 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.74 | АЗС |  | - | М-9 «Балтия» | Истринский | сельское поселение Костровское | км 66 | слева | 0,40 | - | 50:08:0060421 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | дефицит |  |
| 1.75 | МАЗК |  | - | А-108 «Московское большое кольцо» | Истринский | сельское поселение Новопетровское | в районе д. Пречистое | справа | 20,00 | - | 50:08:0080103 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | дефицит |  |
| 1.76 | АЗС |  | - | М-9 «Балтия» | Истринский | сельское поселение Новопетровское | вблизи д. Кореньки | слева | 3,21 | 50:08:0090329:19 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | дефицит |  |
| 1.77 | АЗС |  | - | М-9 «Балтия» | Истринский | сельское поселение Ядроминское | км 76 в районе д. Рыжково | слева | 2,70 | - | 50:08:0090218 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | дефицит |  |
| 1.78 | АЗС |  | - | М-9 «Балтия» | Истринский | сельское поселение Ядроминское | а км 72 в районе д. Веретенки | справа | 0,42 | 50:08:0090325:321 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | дефицит |  |
| 1.79 | АГЗС |  | - | М-9 «Балтия» | Истринский | сельское поселения Ядроминское | км 76 в районе д. Рыжково | слева | 0,50 | 50:08:0090238:11 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | дефицит |  |
| 1.80 | АГНКС |  | 37307 | г. Кашира, ул. Клубная | Кашира |  | г. Кашира, ул. Клубная | слева | 0,30 | - | 50:37:0060602 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.81 | МАЗК |  | 37207-00000 | Аладьино – Воскресенки – Труфаново | Кашира |  | в районе г. Ожерелье | справа | 0,70 | - | 50:37:0070103 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.82 | АЗС |  | 37010 | М-6 «Каспий» | Кашира |  | в районе д. Кокино | справа | 3,20 | - | 50:37:0020304 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | инвести-ционная программа |  |
| 1.83 | АЗС |  | - | М-6 «Каспий» | Кашира |  | км 129 в районе д. Токарево | слева | 2,40 | 50:37:0030203 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | дефицит |  |
| 1.84 | АЗС |  | - | М-6 «Каспий» | Кашира |  | км 133 в районе д. Топтыково | слева | 2,40 | 50:37:0030206:60 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | дефицит |  |
| 1.85 | АЗС |  | 37030 | Озеры – Кашира | Кашира |  | в районе п. Большое Руново | слева | 0,70 | - | 50:37:0050414 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.86 | АЗС |  | - | М-4 «Дон» | Кашира |  | км 112 в районе д. Колтово | слева | 0,40 | - | 50:37:0020201 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | дефицит |  |
| 1.87 | АЗС |  |  | М-4 «Дон» | Кашира |  | км 116 в районе д. Умрышенки | слева | 2,40 | - | 50:37:0020216:81 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | дефицит |  |
| 1.88 | АЗС |  | 37028 | Кашира – Серебряные Пруды – Узловая | Кашира | сельское поселение омнинское | в районе п. Пурлово | справа | 1,60 | - | 50:37:0030206 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.89 | АЗС |  | 37025 | Кашира – Серебряные Пруды – Узловая | Кашира |  | в районе д. Богатищего | справа | 1,60 | - | 50:37:0030410 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.90 | АЗС |  | 3048 | г. Клин, Волоколамское шоссе | Клинский | городское поселение Клин | - | справа | 0,25 | 50:03:0010111 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.91 | АЗС |  | - | Давыдово – Покров | Клинский | городское поселение Клин | в районе д. Покров | справа | 5,00 | 50:03:0040180:22 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | дефицит |  |
| 1.92 | МАЗК |  | - | МБК – Троицкое – Белозерки | Клинский | городское поселение Клин | в районе д. Мисирево | справа | 40,0 | - | 50:03:0050180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | дефицит |  |
| 1.93 | АЗС |  | 3056 | М-10 «Россия» – Воздвиженское – Высоковск | Клинский | городское поселение Решетниково | в районе р.п. Решетниково | слева | 0,70 | 50:03:0020118:260 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.94 | МАЗК |  | 3055 | М-10 «Россия» – Воздвиженское – Высоковск | Клинский | сельское поселение Воздвиженское | в районе с. Воздвиженское | слева | 1,50 | 50:03:0080280:591 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.95 | МАЗК |  | - | Солнечногорск – Тараканово – Попелково | Клинский | сельское поселение Зубовское | д. Попелково | справа | 29,00 | 50:03:0040380:567 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | дефицит |  |
| 1.96 | АЗС |  | - | А-108 «Московское большое кольцо» | Клинский | сельское поселение Нудольское | в районе д. Николаевка | слева | 1,00 | - | 50:03:0060280 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | дефицит |  |
| 1.97 | АЗС |  | - | А-108 «Московское большое кольцо» | Клинский | сельское поселение Нудольское | в районе д. Поповка | слева | 0,50 | 50:03:0060280:645 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | дефицит |  |
| 1.98 | МАЗК |  | - | А-108 «Московское большое кольцо» | Клинский | сельское поселение Нудольское | в районе д. Поповка | слева | 5,00 | 50:03:0060280:645 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | дефицит |  |
| 1.99 | АЗС |  | 3049 | Лотошино – Суворово – Клин | Клинский | сельское поселение Петровское | в районе с. Петровское | слева | 0,70 | 50:03:0070280:118 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.100 | АЗС |  | 3050 | Лотошино – Суворово – Клин | Клинский | сельское поселение Петровское | в районе с. Петровское | справа | 1,60 | 50:03:0060280:146 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.101 | АЗС |  | 34048 | Коломна – Озеры | Коломенский | сельское поселение Биорковское | в районе п. Биорки | справа | 0,70 | 50:34:0040239:22 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.102 | АЗС |  | 34210-00000 | Коломна – Сельниково – Левино | Коломенский | cельское поселение Заруденское | в районе д. Зарудня | слева | 0,70 | - | 50:34:0010811 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.103 | АЗС |  | 34041 | Коломна – Сельниково – Левино | Коломенский | cельское поселение Заруденское | в районе д. Сельниково | справа | 0,70 | - | 50:34:0010906 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.104 | АЗС |  | 34049 | Коломна – Сельниково – Левино | Коломенский | сельское поселение Заруденское | в районе с. Октябрьское | слева | 0,40 | - | 50:34:0010414 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.105 | АЗС |  | 34047 | Коломна – Черкизово – Непецино – Шкинь | Коломенский | сельское поселение Непецинское | в районе с. Шкинь | справа | 0,70 | 50:34:0050201:134 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.106 | МАЗК |  | 34204-00000 | М-5 «Урал» | Коломенский | сельское поселение Непецинское | км 93 | справа | 3,50 | 50:34:0050102:191 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.107 | МАЗК |  | 34203-00000 | М-5 «Урал» | Коломенский | сельское поселение Непецинское | км 93 | слева | 3,50 | 50:34:0000000:153 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.108 | АЗС |  | 34211-00000 | М-5 «Урал» | Коломенский | сельское поселение Пестриковское | в районе с. Коробчеево | слева | 2,40 | - | 50:34:0010708 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.109 | АЗС |  | 34025 | Коломна – Малино | Коломенский | сельское поселение Проводниковское | в районе п. Проводник | справа | 0,70 | - | 50:34:0050534 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.110 | АЗС |  | 34019 | Коломна – Черкизово – Непецино – Шкинь | Коломенский | сельское поселение Радужное | в районе п. Радужный | справа | 0,50 | 50:34:0050305:335 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.111 | АЗС |  | 34050 | М-5 «Урал» | Коломенский | сельское поселение Хорошовское | км 112 | слева | 0,70 | 50:34:0010510:45 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.112 | АЗС |  | - | Каширское шоссе | Ленинский | городское поселение Видное | км 21 в районе пересечения с автомобильной дорогой «Каширское шоссе – Молоково» | справа | 0,40 | - | 50:21:0080201:59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | дефицит |  |
| 1.113 | АЗС |  | - | М-4 «Дон» | Ленинский | городское поселение Видное | км 23 в районе д. Тарычево | справа | 2,10 | - | 50:21:0040112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | дефицит |  |
| 1.114 | АЗС |  | - | Каширское шоссе | Ленинский | сельское поселение Горки Ленинские | в районе р.п. Горки | справа | 0,30 | - | 50:21:0080306 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | дефицит |  |
| 1.115 | АЗС |  | 2006 | Лотошино – Ошейкино | Лото-шинский | городское поселение Лотошино | в районе п. Кировский | слева | 0,45 | - | 50:02:0020326:35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.116 | АЗС |  | 2007 | Лотошино – Афанасово – Введенское | Лото-шинский | сельское поселение Микулинское | в районе д. Афанасово | слева | 0,70 | - | 50:02:0000000:9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.117 | МАЗК |  | 2004 | Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка | Лото-шинский | сельское поселение Микулинское | в районе с. Микулино | справа | 1,50 | - | 50:02:0000000:11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.118 | АЗС |  | 2008 | Лотошино – Ошейкино | Лото-шинский | сельское поселение Ошейкинское | в районе д. Ошейкино | справа | 0,70 | - | 50:02:0020422:82 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.119 | АГЗС |  | 35306 | Белоомут – Ловцы | Луховицкий | городское поселение Белоомут | в районе п. Каданок | справа | 0,50 | 50:35:0000000:17749 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.120 | АГЗС |  | 35305 | г. Луховицы, ул. Октябрьская | Луховицкий | городское поселение Луховицы | г. Луховицы, ул. Октябрьская | слева | 0,50 | 50:35:0000000:1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.121 | АГЗС |  | 35308 | г. Луховицы, ул. Пушкина | Луховицкий | городское поселение Луховицы | г. Луховицы, ул. Пушкина | справа | 0,30 | - | 50:35:0050106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.122 | АЗС |  | 35208-00000 | М-5 «Урал» | Луховицкий | городское поселение Луховицы | км 123 | слева | 0,70 | - | 50:35:0020101 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.123 | АГЗС |  | 35303 | М-5 «Урал» | Луховицкий | сельское поселение Газопроводское | км 154 | слева | 0,50 | 50:35:0030405:389 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.124 | МАЗК |  | 35207-00000 | М-5 «Урал» | Луховицкий | сельское поселение Газопроводское | км 156 | слева | 3,50 | - | 50:35:0030405 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.125 | АЗС |  | 35020 | М-5 «Урал» | Луховицкий | сельское поселение Газопроводское | км 160 | слева | 0,70 | 50:35:0030407:30 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.126 | АЗС |  | 35015 | М-5 «Урал» | Луховицкий | сельское поселение Газопроводское | км 160 в районе д. Носово-2 | справа | 0,70 | - | 50:35:0050403 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.127 | МАЗК |  | 35024 | М-5 «Урал» | Луховицкий | сельское поселение Головачёвское | км 139 в районе д. Строилово | слева | 3,50 | 50:35:0000000:2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.128 | АГЗС |  | 35206-00000 | М-5 «Урал» | Луховицкий | сельское поселение Фруктовское | км 142 в районе д. Врачово | слева | 0,70 | 50:35:0000000:6 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.129 | АЗС |  | - | г. Люберцы, ул. Инициатив-ная | Люберецкий | городское поселение Люберцы | г. Люберцы, ул. Инициативная | справа | 0,24 | - | 50:22:0010109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | дефицит |  |
| 1.130 | АЗС |  | 22077 | Лыткарино – Томилино – Красково – Железнодорож-ный | Люберецкий | городское поселение Томилино | в районе д. Хлыстово | справа | 0,70 | 50:22:0060404:24 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.131 | АЗС |  | 22078 | М-5 «Урал» – Жилино | Люберецкий | городское поселение Томилино | в районе п. Жилино | слева | 0,70 | - | 50:22:0040406 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.132 | МАЗК |  | - | Уваровка – Ивакино – Губино – Можайск | Можайский | городское поселение Уваровка | в районе р.п. Уваровка | слева | 0,70 | 50:18:0030125:736 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | анализ дефицита АЗС |  |
| 1.133 | МАЗК |  | 18204-00000 | М-1 «Беларусь» | Можайский | сельское поселение Борисовское | км 117 в районе д. Чебуново | справа | 1,50 | 50:18:0030410:84 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.134 | АЗС |  | 18019 | М-1 »Беларусь» – Верея | Можайский | сельское поселение Борисовское | в районе д. Лыткино | справа | 0,70 | 50:08:0090312:779 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.135 | АЗС |  | 18047 | Бородино – Бабынино | Можайский | сельское поселение Бородинское | км 6 в районе д. Ковалево | слева | 0,40 | 50:18:0030203:131 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.136 | МАЗК |  | - | «Можайск – Мышкино – Поречье» – Авдотьино – Милятино | Можайский | сельское поселение Горетовское | южнее д. Милятино | справа | 0,70 | 50:18:0070121:222 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | генеральный план |  |
| 1.137 | АЗС |  | - | Тетерино – Мышкино – Поречье | Можайский | сельское поселение Горетовское | в районе д. Горетово | слева | 0,50 | 50:18:0070211 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | генеральный план |  |
| 1.138 | АЗС |  | - | Уваровка – Ивакино – Губино – Можайск | Можайский | сельское поселение Юрловское | в районе с. Сокольниково | слева | 0,50 | - | 50:18:0090417 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | анализ дефицита АЗС |  |
| 1.139 | АЗС |  | - | Московская кольцевая автомобильная дорога | Мытищинский | городское поселение Мытищи | км 91 в г. Мытищи | слева | 0,28 | 50:12:0000000:251 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | дефицит |  |
| 1.140 | АЗС |  | - | Пироговское шоссе | Мытищин-ский | городское поселение Пироговский | на пересечении с автомобильной дороги «Осташковское шоссе», в районе д. Коргашино | слева | 0,50 | 50:12:0090101:0147 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | дефицит |  |
| 1.141 | АЗС |  | 26110 | Кубинка – Наро-Фоминск | Наро-Фоминский | городское поселение Наро-Фоминск | « в г. Наро-Фоминск | справа | 0,50 | 50:26:010405:25 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.142 | АЗС |  | 26113 | Наро-Фоминск – Никольское – Васильчиково | Наро-Фоминский | городское поселение Наро-Фоминск | в районе д. Алексеевка | справа | 1,50 | 50:26:00110519:2 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.143 | МАЗК |  | 26203-26078 | Верея – Медынь | Наро-Фоминский | сельское поселение Веселевское | км 7, д. Веселево | справа | 0,70 | - | 50:26:0010404 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.144 | АЗС |  | 26112 | Верея – Устье | Наро-Фоминский | сельское поселение Волчёнковское | в д. Татищево | слева | 0,50 | 50:26:0061010:19, 50:26:0061010:21 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.145 | АЗС |  | 26019 | Нара – Таширово – МБК | Наро-Фоминский | сельское поселение Ташировское | д. Пашково | слева | 0,50 | 50:26:010405:25 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.146 | МАЗК |  | - | А-107 «Московское малое кольцо» | Ногинский | городское поселение Ногинск | в районе д. Загорново | слева | 1,50 | - | 50:16:0302025 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | дефицит |  |
| 1.147 | АЗС |  | 16088 | «ММК – Поречье» – Марьино | Ногинский | городское поселение Обухово | в районе р.п. Обухово | справа | 0,50 | - | 50:16:0501007 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.148 | МАЗК |  | 16216-0000 | М-7 «Волга» | Ногинский | городское поселение Обухово | в районе р.п. Обухово | справа | 1,50 | 50:16:0501018:479 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.149 | АЗС |  | - | М-7 «Волга» | Ногинский | городское поселение Старая Купавна | км 32 в районе д. Щемилово | справа | 0,50 | - | 50:16:0601003 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | дефицит |  |
| 1.150 | АЗС |  | - | М-7 «Волга» | Ногинский | городское поселение Старая Купавна | км 34 в районе д. Новая Купавна | слева | 0,50 | - | 50:16:0601083 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | дефицит |  |
| 1.151 | АЗС |  | - | Новосихинское шоссе | Ногинский | городское поселение Электроугли | в районе г. Электроугли | слева | 1,40 | 50:16:0000000:514 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | дефицит |  |
| 1.152 | АЗС |  | - | А-107 «Московское малое кольцо» | Ногинский | сельское поселение Степановское | в районе д. Иванисово | справа | 0,90 | - | 50:16:0502019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | дефицит |  |
| 1.153 | АГЗС |  | - | М-1 «Беларусь» | Одинцовский | городское поселение Лесной Городок | км 28 | слева | 0,44 | 50:20:0070312:3234 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | дефицит |  |
| 1.154 | АЗС |  | - | М-1 «Беларусь» | Одинцовский | городское поселение Лесной Городок | км 28 | слева | 0,72 | 50:20:0070312:3235 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | дефицит |  |
| 1.155 | АГЗС |  | 20315 | Можайское шоссе | Одинцовский | сельское поселение Часцовское | в районе п. Часцы | слева | 0,50 | 50:20:0060112:191 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | инвестиционная программа |  |
| 1.156 | АЗС |  | 36010 | «Коломна – Озеры» – Бабурино | Озеры |  | в районе г. Озеры | справа | 0,50 | 50:36:0030104:4 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | инвестиционная программа |  |
| 1.157 | АЗС |  | - | Коломна – Озеры | Озеры |  | в районе с. Бояркино | слева | 1,60 | 50:36:0000000:178 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | схема территориального планирования района |  |
| 1.158 | АГЗС |  | 24303 | Ликино-Дулево – Шатура – Шатурторф | Орехово-Зуевский | сельское поселение Дороховское | в районе с. Красное | справа | 0,70 | - | 50:24:0051011 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | инвестиционная программа |  |
| 1.159 | АЗС |  | - | М-7 «Волга» | Орехово-Зуевский | сельское поселение Малодубенское | км 89 в районе д. Малая Дубна | слева | 0,40 | - | 50:24:0010308 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | дефицит |  |
| 1.160 | АЗС |  | - | А-108 «Московское большое кольцо» | Орехово-Зуевский | сельское поселение Новинское | в районе д. Смолево | слева | 0,60 | 50:24:0060516:25 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | дефицит |  |
| 1.161 | АЗС |  | 24054 | Москва – Егорьевск – Тума – Касимов | Орехово-Зуевский | сельское поселение Соболевское | в районе д. Асташково | слева | 0,40 | - | 50:24:0080133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.162 | АЗС |  | - | Павловский Посад – Субботино – Электросталь | Павлово-Посадский | городское поселение Павловский Посад | в районе с.т. Грибовское | справа | 2,00 | - | 50:17:0020323 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | дефицит |  |
| 1.163 | АЗС |  | - | Павловский Посад – Куровское | Павлово-Посадский | сельское поселение Аверкинское | в районе д. Митино | справа | 1,00 | - | 50:17:0030817 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | дефицит |  |
| 1.164 | МАЗК |  | - | Павловский Посад – Куровское | Павлово-Посадский | сельское поселение Аверкинское | в районе д. Митино | слева | 1,70 | - | 50:17:0031002 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | дефицит |  |
| 1.165 | АЗС |  | - | Павловский Посад – Куровское | Павлово-Посадский | сельское поселение Аверкинское | в районе д. Данилово | справа | 2,00 | - | 50:17:0030816 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | дефицит |  |
| 1.166 | АЗС |  | - | Павловский Посад – Аверкиево – Крупино – Данилово | Павлово-Посадский | сельское поселение Аверкинское | в районе д. Щебаново | слева | 2,00 | - | 50:17:0030911 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | дефицит |  |
| 1.167 | МАЗК |  | - | Павловский Посад – Аверкиево – Крупино – Данилово | Павлово-Посадский | сельское поселение Аверкинское | в районе д. Щебаново | справа | 3,00 | - | 50:17:0030607 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | дефицит |  |
| 1.168 | АЗС |  | 17305 | Кузнецы – Тимково – Мамонтово | Павлово-Посадский | сельское поселение Кузнецовское | в районе д. Кузнецы | слева | 0,70 | - | 50:17:0011018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.169 | АЗС |  | 17022 | Павловский Посад – Красная Дубрава | Павлово-Посадский | сельское поселение Кузнецовское | в районе д. Гаврино | справа | 0,70 | 50:17:0020138:1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.170 | МАЗК |  | - | ММК – Ликино-Дулево | Павлово-Посадский | сельское поселение Улитинское | в районе д. Евсеево | слева | 1,50 | - | 50:17:0030304 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | дефицит |  |
| 1.171 | МАЗК |  | - | А-107 «Московское малое кольцо» | Подольск |  | в районе д. Никулино | слева | 2,00 | - | 50:27:0030634 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | дефицит |  |
| 1.172 | МАЗК |  | - | А-107 «Московское малое кольцо» | Подольск |  | в районе д. Новогородово | слева | 0,80 | - | 50:27:0030703 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | дефицит |  |
| 1.173 | МАЗК |  | - | А-107 «Московское малое кольцо», (ЦКАД) | Подольск |  | на пересечении автомобильной дороги А-107 ММК с автомобильной дорогой А-113 ЦКАД, в районе д. Новогородово | слева | 0,90 | 50:27:0030703:619 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | дефицит |  |
| 1.174 | АЗС |  | - | М-2 «Крым» | Подольск |  | км 34 в районе с. Покров | слева | 3,00 | 50:27:0020508:129 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | дефицит |  |
| 1.175 | АГНКС |  | 13314 | Братовщина – Ельдигино – ММК – Герасимиха – Рахманово | Пушкинский | городское поселение Ашукино | в районе с. Софрино | слева | 0,50 | 50:13:0020314:257 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.176 | МАЗК |  | - | М-8 «Холмогоры» | Пушкинский | городское поселение Правдинский | км 40 в районе с. Братовщина | справа | 63,20 | 50:13:0000000:330 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | дефицит |  |
| 1.177 | АЗС |  | - | М-8 «Холмогоры» | Пушкинский | городское поселение Софрино | км 48 в районе СНТ »Софрино» | справа | 3,20 | 50:13:0030345:453 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | дефицит |  |
| 1.178 | МАЗК |  | - | М-8 «Холмогоры» | Пушкинский | сельское поселение Тарасовское | км 30 в районе д. Тарасовка | справа | 5,40 | 50:13:0080422:211 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | дефицит |  |
| 1.179 | АЗС |  | 45006 | улица Северное шоссе | Раменский | городское поселение Раменское | г. Раменское, ул. Северное шоссе | слева | 0,00 | - | 50:23:0020213 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.180 | АЗС |  | - | А-107 «Московское малое кольцо» | Раменский | сельское поселение Ганусовское | в районе д. Жирошкино | справа | 3,15 | - | 50:23:0040838 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | дефицит |  |
| 1.181 | АЗС |  | 45007 | А-107 «Московское малое кольцо» | Раменский | сельское поселение Гжельское | в районе д. Обухово | слева | 0,50 | - | 50:23:0020301 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.182 | АЗС |  | - | А-107 «Московское малое кольцо» | Раменский | сельское поселение Гжельское | вблизи д. Фенино | слева | 1,35 | 50:23:0020311:1348 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | дефицит |  |
| 1.183 | АЗС |  | - | М-5 «Урал» | Раменский | сельское поселение Софьинское | в районе д. Становое | справа | 1,87 | 50:23:04051:576 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | дефицит |  |
| 1.184 | АГЗС |  | 19304 | А-108 «Московское большое кольцо» | Рузский | городское поселение Руза | ул. Красная, г. Руза | слева | 0,20 | 50:19:0010203:371 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.185 | АЗС |  | - | А-108 «Московское большое кольцо» | Рузский | сельское поселение Волковское | в районе д. Старо | справа | 2,30 | - | 50:19:0030414 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | дефицит |  |
| 1.186 | АЗС |  | - | А-108 «Московское большое кольцо» | Рузский | сельское поселение Волковское | в районе д. Таблово | справа | 3,00 | - | 50:19:0050207 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | дефицит |  |
| 1.187 | МАЗК |  | - | А-108 «Московское большое кольцо» | Рузский | сельское поселение Волковское | в районе д. Федчино | справа | 4,10 | - | 50:19:0030418 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | дефицит |  |
| 1.188 | АГЗС |  | - | А-108 «Московское большое кольцо» | Рузский | сельское поселение Волковское | в районе п. Брикет | слева | 2,50 | - | 50:19:0030110 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | дефицит |  |
| 1.189 | МАЗК |  | - | А-108 «Московское большое кольцо» | Рузский | сельское поселение Волковское | в районе д. Городище | слева | 25,00 | - | 50:19:0030119 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | дефицит |  |
| 1.190 | АЗС |  | - | М-9 «Балтия» | Рузский | сельское поселение Волковское | км 95 в районе д. Шелудьково | слева | 2,.80 | - | 50:19:0030304 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | дефицит |  |
| 1.191 | АЗС |  | - | М-9 «Балтия» – Онуфриево– Орешки – Колюбакино | Рузский | сельское поселение Волковское | в районе с.т. Вейна | справа | 32,00 | - | 502:19:0030416 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | дефицит |  |
| 1.192 | АЗС |  | - | М-9 «Балтия» – Онуфриево– Орешки – Колюбакино | Рузский | сельское поселение Волковское | в районе с.т. Вейна | справа | 2,00 | - | 502:19:0030416 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | дефицит |  |
| 1.193 | АГЗС |  | 19309 | А-108 «Московское большое кольцо» | Рузский | сельское поселение Дороховское | в районе д. Усадково | слева | 0,50 | 50:19:0060214:4 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.194 | АЗС |  | - | М-1 «Беларусь» | Рузский | сельское поселение Дороховское | км 85 | слева | 1,00 | - | 50:19:0060125:228 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | дефицит |  |
| 1.195 | АЗС |  | 19311 | М-1 «Беларусь» | Рузский | сельское поселение Дороховское | км 85 | слева | 2,50 | (заявлен 50:19:0060125:337) | 50:19:0060125 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | дефицит |  |
| 1.196 | АЗС |  | 19028, 19310 | М-1 «Беларусь» | Рузский | сельское поселение Дороховское | км 88 в районе д. Землино | слева | 0,50 | - | 50:19:0060125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | дефицит |  |
| 1.197 | АЗС |  | - | Руза – Орешки – Колюбакино | Рузский | сельское поселение Колюбакинское | в районе д. Орешки | справа | 5,00 | - | 50:19:0050419 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | дефицит |  |
| 1.198 | МАЗК |  | - | Руза – Орешки – Колюбакино | Рузский | сельское поселение Колюбакинское | в районе д. Орешки | справа | 13,00 | - | 50:19:0050401 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | дефицит |  |
| 1.199 | АГЗС |  | 5054 | «Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец» – Богородское – Федоровское | Сергиево-Посадский | городское поселение Богородское | в районе р.п. Богородское | справа | 0,50 | - | 50:05:0100135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.200 | АЗС |  | - | М-8 «Холмогоры» | Сергиево-Посадский | городское поселение Краснозаводск | д. Рогачево, км 90+500 | справа | 0,40 | 50:05:0120105:23 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | дефицит |  |
| 1.201 | АЗС |  | 5083 | А-108 «Московское большое кольцо» | Сергиево-Посадский | городское поселение Сергиев Посад | в районе д. Напольское | Слева | 1,50 | 50:05:0030254:1 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.202 | АЗС |  | 5085 | Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец | Сергиево-Посадский | городское поселение Сергиев Посад | в районе с. Мишутино | слева | 0,70 | 50:05:0020417:1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.203 | АЗС |  | 5087 | Сергиев Посад – М-8 «Холмогоры» | Сергиево-Посадский | городское поселение Сергиев Посад | в районе д. Наугольное | слева | 0,70 | - | 50:05:0060101 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.204 | АГЗС |  | 5310 | Сергиев Посад – Семхоз – Хотьково | Сергиево-Посадский | городское поселение Сергиев Посад | в районе микрорайона Семхоз г. Сергиев Посад | справа | 0,50 | 50:05:0040257:2 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.205 | АЗС |  | 5084 | Сергиев Посад – Шарапово | Сергиево-Посадский | городское поселение Сергиев Посад | в районе с. Глинково | слева | 0,70 | 50:05:0060302:1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.206 | АЗС |  | - | Сергиев-Посад – М-8 «Холмогры» | Сергиево-Посадский | городское поселение Сергиев Посад | вблизи д. Наугольное | слева | 0,90 | 50:05:0060102:535 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | дефицит |  |
| 1.207 | АЗС |  | - | М-8 «Холмогоры» | Сергиево-Посадский | городское поселение Сергиев-Посад | км 65 в районе д. Варавино | слева | 1,40 | - | 50:05:0060336 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | дефицит |  |
| 1.208 | АЗС |  | 5067 | А-108 «Московское большое кольцо» | Сергиево-Посадский | городское поселение Скоропусковский | км 44 в районе р.п. Скоропусков-ский | слева | 1,50 | 50:05:0120146:17 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.209 | АГЗС |  | 5305 | Сергиев Посад – Семхоз – Хотьково | Сергиево-Посадский | городское поселение Хотьково | в районе ул. Лесной г. Хотьково | справа | 0,50 | - | 50:05:0040210 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.210 | АГЗС |  | 5307 | А-108 «Московское большое кольцо» | Сергиево-Посадский | сельское поселение Березняковское | в районе д. Березняки | слева | 0,50 | 50:05:0120252:1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.211 | АЗС |  | 5076 | А-108 «Московское большое кольцо» | Сергиево-Посадский | сельское поселение Березняковское | в районе д. Березняки | справа | 0,70 | - | 50:05:0060124 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.212 | АЗС |  | 5078 | А-108 «Московское большое кольцо» | Сергиево-Посадский | сельское поселение Березняковское | в районе д. Бобошино | справа | 0,70 | - | 50:05:0130413 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.213 | АЗС |  | 5077 | А-108 «Московское большое кольцо» | Сергиево-Посадский | сельское поселение Березняковское | в районе д. Бобошино | слева | 0,50 | 50:05:0130224:2 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | инвести- ционная программа |  |
| 1.214 | АЗС |  | 5069 | М-8 «Холмогоры» | Сергиево-Посадский | сельское поселение Березняковское | км 85 | слева | 0,55 | - | 50:05:0120214 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | дефицит, инвестиционная программа |  |
| 1.215 | АЗС |  | - | М-8 «Холмогоры» | Сергиево-Посадский | сельское поселение Березняковское | км 78 | слева | 2,50 | 50:05:0060138:13 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | дефицит |  |
| 1.216 | АЗС |  | - | М-8 «Холмогоры» | Сергиево-Посадский | сельское поселение Березняковское | км 85 в районе д. Митино | справа | 0,70 | - | 50:05:01:30236 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | дефицит |  |
| 1.217 | МАЗК |  | - | М-8 «Холмогоры» | Сергиево-Посадский | сельское поселение Березняковское | км 79+500, в районе СНТ »Зеленые пруды» | слева | 3,50 | 50:05:0060138:13 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | дефицит |  |
| 1.218 | АЗС |  | - | М-8 «Холмогоры» | Сергиево-Посадский | сельское поселение Березняковское | км 89+500, в районе СНТ «Предгорье» | справа | 0,50 | - | 50:05:0130118 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | дефицит |  |
| 1.219 | АЗС |  | 5082 | Сергиев Посад – М-8 «Холмогоры» | Сергиево-Посадский | сельское поселение Березняковское | в районе д. Сватково | слева | 0,70 | - | 50:05:0120120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.220 | АЗС |  | - | Сергиев Посад – М-8 «Холмогоры» | Сергиево-Посадский | сельское поселение Березняковское | в районе садового товарищества «Полет» | справа | 3,40 | 50:05:0120147:363 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | дефицит |  |
| 1.221 | АЗС |  | 5041 | Мостовик – Соснино – Пальчино | Сергиево-Посадский | сельское поселение Васильевское | в районе д. Новинки | слева | 0,70 | - | 50:05:0030142 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.222 | АЗС |  | 5079 | Хотьково – Озерецкое – Костино – Дмитров | Сергиево-Посадский | сельское поселение Васильевское | в районе д. Новожёлтиково | справа | 0,70 | 50:05:0030152:3 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.223 | АЗС |  | 5013 | Сергиев Посад – М-8 «Холмогоры» | Сергиево-Посадский | сельское поселение Краснозаводск | в районе д. Рогачево | справа | 3,50 | 50:05:0120105:6 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.224 | АЗС |  | - | М-8 «Холмогоры» | Сергиево-Посадский | сельское поселение Лозовское | км 65 в районе д. Варавино | справа | 1,10 | - | 50:05:0060332 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | дефицит |  |
| 1.225 | МАЗК |  | 5202-5061 | М-8 «Холмогоры», Сергиев Посад – Шарапово | Сергиево-Посадский | сельское поселение Лозовское | в районе д. Назарьево | справа | 1,50 | - | 50:05:0140204 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.226 | АЗС |  | 5069 | Сергиев Посад – санаторий имени Загорского | Сергиево-Посадский | сельское поселение Лозовское | в районе п. Лоза | справа | 0,70 | - | 50:05:0140103 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.227 | АЗС |  | 5070 | Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец | Сергиево-Посадский | сельское поселение Селковское | в районе д. Веригино | справа | 0,70 | 50:05:0080311:15 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.228 | АЗС |  | 5081 | Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец | Сергиево-Посадский | сельское поселение Селковское | в районе д. Селково | слева | 0,70 | - | 50:05:0080511 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.229 | АЗС |  | 5031 | «Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец» – Константиново | Сергиево-Посадский | сельское поселение Шеметовское | с. Константиново | слева | 0,70 | 50:05:0020345:14 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.230 | АГЗС |  | 39302 | Зарайск – Серебряные Пруды | Серебряные Пруды |  | в районе р.п. Серебряные пруды | слева | 0,50 | - | 50:39:0040203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.231 | АЗС |  | 39020 | Кашира – Серебряные Пруды – Узловая | Серебряные Пруды |  | в районе р.п. Серебряные пруды | слева | 0,00 | 50:39:0070111:169 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.232 | АГЗС |  | 39306 | М-6 «Каспий» | Серебряные Пруды |  | км 172 в районе с. Красное | справа | 0,50 | - | 50:39:0060114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.233 | АГЗС |  | 39303 | М-6 «Каспий» | Серебряные Пруды |  | км 173 в районе с. Красное | слева | 0,00 | - | 50:39:0070107 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.234 | АЗС |  | 39021 | М-6 «Каспий» | Серебряные Пруды |  | км 183 в районе с. Клинское | справа | 3,20 | 50:39:0000000:137 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | инвести-ционная программа |  |
| 1.235 | АГЗС |  | 39304 | М-6 «Каспий» | Серебряные Пруды |  | км 155 в районе д. Столбовка | справа | 0,50 | 50:39:0010110:7 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.236 | АГЗС |  | 39305 | М-6 «Каспий» | Серебряные Пруды |  | км 155 в районе д. Столбовка | слева | 0,50 | 50:39:0020201:13 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.237 | АГЗС |  | 39307 | М-6 «Каспий» | Серебряные Пруды |  | км 161 в районе д. Беляево | справа | 0,50 | 50:39:0010303:11 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.238 | АЗС |  | 32044 | Серпухов – Данки – Турово | Серпухов-ский | сельское поселение Данковское | в районе с. Игумново | справа | 0,50 | - | 50:32:0060205 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.239 | АГЗС |  | 32324 | Ланьшино – Михайловка – Селино – Пущино | Серпухов-ский | сельское поселение Липицкое | в районе СНТ »Скнига» | справа | 0,30 | 50:32:0090215:25 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.240 | МАЗК |  | 32206-32039 | Михайловка – Пущино | Серпухов-ский | сельское поселение Липицкое | в районе с. Липицы | слева | 0,70 | 50:32:0000000:466 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.241 | АЗС |  | 9045 | Ложки – Поварово – Пятница | Солнечногор-ский | городское поселение Поварово | в районе д.п. Поварово | слева | 0,25 | - | 50:09:20718 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.242 | АЗС |  | - | М-10 «Россия» | Химки |  | км 31 | слева | 44,40 | 50:10:0040302:20, 50:10:0040302:44, 50:10:040302:11 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | дефицит |  |
| 1.243 | АЗС |  | 9069 | Обухово – Рахманово – Троицкое | Солнечногор-ский | сельское поселение Кривцовское | в районе д. Рахманово | справа | 0,70 | 50:09:0030313:3 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.244 | АЗС |  | - | Шереметьевское шоссе | Солнечногорский | сельское поселение Луневское | км 2, слева | слева | 1,40 | 50:09:0060711:443 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | дефицит |  |
| 1.245 | АЗС |  | - | А-107 «Московское малое кольцо» | Солнечногор-ский | сельское поселение Пешковское | в районе д. Радумля | справа | 0,40 | 50:09:0060126:343 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | дефицит |  |
| 1.246 | МАЗК |  | - | А-107 «Московское малое кольцо» | Солнечногор-ский | сельское поселение Пешковское | в районе д. Литвиново | справа | 1,80 | 50:09:0060126:385 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | дефицит |  |
| 1.247 | АЗС |  | 9079 | М-10 «Россия» | Солнечногор-ский | сельское поселение Пешковское | в районе д. Радумля | слева | 1,50 | 50:09:0020717:225 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.248 | АЗС |  | 9070 | Солнечногорск – Тараканово – Попелково | Солнечногор-ский | сельское поселение Смирновское | в районе д. Толстяково | слева | 0,70 | 50:09:0010617:24 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.249 | АЗС |  | 9067 | Ложки – Поварово – Пятница | Солнечногор-ский | сельское поселение Соколовское | в районе д. Курилово | слева | 0,70 | 50:09:0050525:627 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.250 | АЗС |  | 9066 | Пятницкое шоссе | Солнечногор-ский | сельское поселение Соколовское | в районе д. Соколово | слева | 1,50 | - | 50:09:0050712 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.251 | АЗС |  | - | Пятницкое шоссе | Солнечногорский | сельское поселение Соколовское | в районе д. Лыткино | справа | 0,96 | - | 50:09:0050713 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | дефицит |  |
| 1.252 | АЗС |  | 33034 | Псарево – Петрово | Ступинский | городское поселение Жилёво | в районе д. Петрово | справа | 0,40 | - | 50:33:0030463 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.253 | МАЗК |  | - | Каширское шоссе | Ступинский | городское поселение Михнево | в районе д. Сидорово | слева | 4,20 | - | 50:33:0020210 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | дефицит |  |
| 1.254 | МАЗК |  | - | Каширское шоссе | Ступинский | городское поселение Михнево | в районе д. Мясное | слева | 2,20 | 50:33:0020248:316 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | дефицит |  |
| 1.255 | МАЗК |  | - | М-4 «Дон» | Ступинский | городское поселение Михнево | в районе д. Мясное | слева | 2,00 | - | 50:33:0010210 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | дефицит |  |
| 1.256 | МАЗК |  | - | М-4 «Дон» | Ступинский | городское поселение Михнево | в районе д. Мясное | справа | 2,00 | - | 50:33:0010210 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | дефицит |  |
| 1.257 | МАЗК |  | - | М-4 «Дон» | Ступинский | городское поселение Михнево | в районе д. Сидорово | справа | 9,00 | - | 50:33:0020201 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | дефицит |  |
| 1.258 | МАЗК |  | - | М-4 «Дон» | Ступинский | городское поселение Михнево | в районе д. Мясное | слева | 4,00 | - | 50:33:0010256 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | дефицит |  |
| 1.259 | АЗС |  | 33021 | Панино – Малино | Ступинский | сельское поселение Аксиньинское | в районе с. Большое Алексеевское | справа | 0,70 | 50:33:0020301:40 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.260 | АЗС |  | 33026 | Малино – Мякинино | Ступинский | сельское поселение Леонтьевское | в районе д. Алфимово | справа | 0,70 | 50:33:0020565:16 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.261 | АГЗС |  | 33312 | М-4 «Дон» | Ступинский | сельское поселение Семёновское | 82 км, слева | слева | 0,50 | 50:33:0030101:1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.262 | АГЗС |  | 33311 | М-4 «Дон» | Ступинский | сельское поселение Семёновское | км 79 автомобильной дороги М-4 »Дон» | справа | 0,50 | 50:33:0010290:3 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.263 | АЗС |  | 1037 | А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» | Талдомский | городское поселение Запрудня | р.п. Запрудня | справа | 1,60 | - | 50:01:0070101 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.264 | АЗС |  | 1003 | Талдом – Мокряги | Талдомский | городское поселение Северный | в районе р.п. Северный | справа | 0,40 | 50:01:0060132:19 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.265 | АЗС |  | 1036 | Талдом – Темпы, «Талдом – Темпы» – Воргаш | Талдомский | городское поселение Талдом | в г. Талдом | справа | 0,50 | 50:01:0031301:13 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.266 | АЗС |  | 1016 | Вотря – Растовцы | Талдомский | сельское поселение Гуслевское | в районе д. Вотря | слева | 0,70 | - | 50:01:0050329 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.267 | АЗС |  | 1038 | Дмитров – Талдом | Талдомский | сельское поселение Гуслевское | в районе д. Бельское | слева | 0,40 | 50:01:0060312:4 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.268 | АЗС |  | 1017 | Дмитров – Талдом | Талдомский | сельское поселение Гуслевское | в районе д. Растовцы | справа | 1,50 | 50:01:0060424:3 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.269 | АЗС |  | 1030 | Константиново – Самотовино – Нушполы | Талдомский | сельское поселение Гуслевское | в районе д. Нушполы | слева | 0,70 | 50:01:0000000:9116 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.270 | АЗС |  | 1029 | Талдом – Мокряги | Талдомский | сельское поселение Ермолинское | в районе д. Разорено-Семеновское | слева | 0,70 | - | 50:01:0020218 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.271 | АЗС |  | 1033 | Талдом – Нерль | Талдомский | сельское поселение Ермолинское | в районе д. Станки | слева | 0,70 | 50:01:0010424:3 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.272 | АЗС |  | 1028 | Талдом – Нерль | Талдомский | сельское поселение Квашенковское | в районе c. Спас–Угол | слева | 0,40 | 50:01:0010431:1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.273 | АЗС |  | 1035 | Талдом – Нерль | Талдомский | сельское поселение Квашенковское | в районе д. Квашёнки | справа | 0,70 | - | 50:01:0010226 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.274 | АЗС |  | 1034 | Талдом – Темпы | Талдомский | сельское поселение Темповое | в районе д. Полуденовка | слева | 0,50 | - | 50:01:0040246 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.275 | АЗС |  | - | Старосимферопольское шоссе | Чеховский | городское поселение Чехов | км 72 в г. Чехов | слева | 2,00 | 50:31:0000000:53668 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | дефицит |  |
| 1.276 | АЗС |  | - | Старосимферопольское шоссе | Чеховский | городское поселение Чехов | км 73 в г. Чехов | справа | 0,50 | - | 50:31:0040402 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | дефицит |  |
| 1.277 | МАЗК |  | - | Старосимферопольское шоссе | Чеховский | сельское поселение Любучанское | км 68 | справа | 5,00 | - | 50:31:0020401 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | дефицит |  |
| 1.278 | АЗС |  | 25007 | Кривандино – Черусти | Шатурский | городское поселение Черусти | в р.п. Черусти | слева | 0,70 | - | 50:25:0040306 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.279 | АГЗС |  | 25302 | г. Шатура, ул. Новый Тупик | Шатурский | городское поселение Шатура | г. Шатура, ул. Новый Тупик | слева | 0,50 | - | 50:25:0010202 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.280 | АЗС |  | 25014 | Дубасово – Пятница – Пестовская | Шатурский | сельское поселение Пышлицкое | в районе с. Пышлицы | слева | 0,70 | 50:25:0000000:24556 | часть 50:25:0090322 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.281 | АЗС |  | - | М-9 «Балтия» | Шаховская |  | км 145 в районе д. Лобаново | справа | 1,40 | - | 50:06:0040305 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | дефицит |  |
| 1.282 | АЗС |  | - | М-9 «Балтия» | Шаховская |  | км 148 в районе р.п. Шаховская | справа | 0,50 | - | 50:06:0030604 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | дефицит |  |
| 1.283 | АЗС |  | 6016 | М-9 «Балтия» | Шаховская |  | в районе с/т Малинки | справа | 0,40 | 50:06:0040209:453 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.284 | МАЗК |  | - | М-9 «Балтия» | Шаховская |  | км 135 в районе д. Назарьево | справа | 1,60 | - | 50:06:0040208 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | дефицит |  |
| 1.285 | МАЗК |  | - | М-9 «Балтия» | Шаховская |  | км 138+500 в районе д. Зденежье | справа | 2,50 | - | 50:06:0040402 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | дефицит |  |
| 1.286 | АЗС |  | 6015 | М-9 «Балтия» | Шаховская |  | км 153+800 в районе д. Княжьи Горы | справа | 1,70 | (запрошен 50:06:0030402:298) | 50:06:0030402 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | дефицит, инвести-ционная программа |  |
| 1.287 | АЗС |  | 6014 | М-9 «Балтия» | Шаховская |  | км 155 в районе д. Княжьи Горы | слева | 0,70 | 50:06:0030402:108 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.288 | МАЗК |  | - | М-9 «Балтия» | Шаховская |  | км 157 в районе д. Городково | справа | 1,80 | - | 50:06:0030104 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | дефицит |  |
| 1.289 | АЗС |  | 6001 | М-9 «Балтия» | Шаховская |  | км 158 в районе д. Городково | слева | 1,50 | 50:06:0030403:27 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.290 | АЗС |  | 6021 | М-9 «Балтия» – Коротнево | Шаховская |  | в районе с. Белая Колпь | слева | 0,70 | 50:06:0030403:27 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.291 | АЗС |  | 6006 | Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка | Шаховская |  | в районе с. Раменье | справа | 1,50 | 50:06:0020503:20 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.292 | АЗС |  | 6018 | Середа – ВГТС | Шаховская |  | в районе д. Середа | слева | 0,50 | - | 50:06:0090601 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.293 | АЗС |  | 6012 | Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка | Шаховская |  | в районе д. Дор | слева | 1,50 | 50:06:0110601:31 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.294 | АЗС |  | 6017 | Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка | Шаховская |  | в районе д. Холмец | слева | 0,70 | - | 50:06:0110201 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.295 | МАЗК |  | - | М-9 «Балтия» | Шаховская |  | км 138 в районе д. Зденежье | слева | 3,70 | - | 50:06:0070205 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | дефицит |  |
| 1.296 | АЗС |  | 6011 | Спасс – Красная Гора – Дятлово | Шаховская |  | в районе д. Козлово | справа | 0,70 | 50:06:0000000:25 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.297 | АЗС |  | 6019 | Шаховская – Волочаново | Шаховская |  | в районе д. Муриково | слева | 0,70 | - | 50:06:0050402 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 1.298 | АЗС |  | 16044 | А-107 «Московское малое кольцо» | Электросталь | - | в районе насосной станции № 3 | справа | 1,8 | - | 50:46:0040101 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 2 | На планируемых автомобильных дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | АЗС |  | 28068 | «Подольск – Домодедово – Раменское – ЦКАД» – Каширское шоссе | Домодедово | - | в районе д. Юсупово | справа | 0,70 | 50:28:0050421:17 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 2.2 | АЗС |  | 28069 | Белые Столбы – Барыбино | Домодедово | - | в районе д. Данилово | справа | 0,40 | 50:28:0100212:5 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 2.3 | АЗС |  | 28065 | Подольск – Домодедово | Домодедово | - | в районе д. Заболотье | слева | 0,70 | 50:28:0050104:30 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 2.4 | АЗС |  | 28064 | Подольск – Домодедово | Домодедово | - | в районе мкр. Северный | справа | 0,70 | 50:28:0050104:30 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 2.5 | АЗС |  | 28067 | Подольск – Домодедово – Раменское – ЦКАД | Домодедово | - | в районе примыкания автомобильной дорогой «Заболотье – Никитское – Авдотьино» | слева | 0,70 | 50:28:0050421:15 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 2.6 | АЗС |  | 44006 | г. Подольск, ул. 43-й Армии | Подольск | - | г. Подольск, ул. 43-й Армии | справа | 0,50 | 50:55:0030620:48 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |
| 2.7 | МАЗК |  | - | А-113 ЦКАД | Истринский | сельское поселение Новопетровское | вдоль автомобильной дороги федерального значения А-108 «Московское большое кольцо», в районе д. Кучи | справа | 3,80 | - | 50:08:0080109 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | дефицит |  |
| 2.8 | МАЗК |  | - | А-113 ЦКАД | Истринский | сельское поселение Новопетровское | д. Надеждино | справа | 6,00 | - | 50:08:0080109 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | дефицит |  |
| 2.9 | МАЗК |  | - | А-113 ЦКАД | Клинский | городское поселение Клин | в районе д. Акатьево | справа | 3,00 | 50:03:0040280:3515 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | дефицит |  |
| 2.10 | МАЗК |  | - | М-11 «Москва – Санкт-Петербург» | Клинский | городское поселение Клин | в районе д. Коноплино | слева | 4,00 | 50:03:0050180:345 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | дефицит |  |
| 2.11 | МАЗК |  | - | А-113 ЦКАД | Клинский | сельское поселение Зубовское | д. Селифоново | слева | 13,00 | 50:03:0040380:567 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | дефицит |  |
| 2.12 | АЗС |  | - | Восточный обход р.п. Лотошино | Лотошин-ский | сельское поселение Ошейкинское | в районе д. Ушаково | справа | 0,70 | - | 50:02:0040224:56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | схема террито-риального планирования района |  |
| 2.13 | АЗС |  | - | А-113 ЦКАД | Раменский | сельское поселение Ганусовское | п. Ганусово | слева | 5,00 | - | 50:23:0050117 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | дефицит |  |
| 2.14 | МАЗК |  | - | А-113 ЦКАД | Рузский | сельское поселение Волковское | в районе п. Бородёнки | справа | 59,00 | - | 50:19:0030109 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | дефицит |  |
| 2.15 | МАЗК |  | - | А-113 ЦКАД | Рузский | сельское поселение Старорузское | в районе с.т. Ручеек-2 | слева | 71,00 | - | 50:19:0050452 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | дефицит |  |
| 2.16 | АГЗС |  | 33313 | ЦКАД - Чехов - Малино - М-5 «Урал» | Ступинский | сельское поселение Семёновское | в районе д. Ольховка | справа | 0,50 | - | 50:33:0010210 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | инвести-ционная программа |  |

Примечание:

Объекты дорожного сервиса, имеющие код объекта, отображены в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 28.04.2012 № 627/16 «Об утверждении инвестиционной программы Московской области «Развитие топливозаправочного комплекса Московской области до 2018 года» по которым инвесторы не определены (резервные).

Таблица 3.3.5.2

| № п/п | Тип объекта | Код объекта | Наименование автомобильной дороги | Муниципальный район/ городской округ | Поселение | Адрес | Ориентация (слева, справа) | Площадь участка | Кадастровый номер земельного участка | Кадастровый квартал | Основание для размещения объекта дорожного сервиса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | На существующих автомобильных дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | мотель | - | М-4 «Дон» | Домодедово | - | км 35 в районе с. Ям | справа | 0,46 | 50:28:0000000:49613 | - | дефицит |
| 1.2 | мотель | - | М-4 «Дон» | Домодедово | - | км 58 | слева | 1,50 | - | 50:28:0040116 | дефицит |
| 1.3 | мотель | 28070 | ММК – Шахово – Гальчино – Сырьево | Домодедово | - | в районе с. Успенское | справа | 0,50 | 50:28:0090234:19 | - | инвестиционная программа |
| 1.4 | мотель | - | г. Котельники, ул. Железнодорожная | Котельники | - | вдоль планируемой автомобильной дороги «МКАД – Котельники – Егорьевское шоссе» | справа | 0,40 | - | 50:22:0050201 | дефицит |
| 1.5 | мотель | - | М-6 «Каспий» | Кашира |  | км 132 в районе д. Топтыково | справа | 0,50 | 50:37:0020404:1 | - | дефицит |
| 1.6 | мотель | - | Пятницкое шоссе | Красногорский | сельское поселение Отрадненское | км 8 в районе п. Отрадное | слева | 1,04 | 50:11:0020302:419 | - | дефицит |
| 1.7 | мотель | - | Можайское шоссе | Одинцовский | сельское поселение Жаворонковское | км 37 в районе с. Жаворонки | слева | 0,24 | 50:20:0041903:362 | - | дефицит |
| 1.8 | мотель | - | ММК – Лучинское | Подольск |  | на примыкании к автомобильной дороги А-107 «Московское малое кольцо», в районе д. Лучинское | слева | 0,90 | 50:27:0030650:912 | - | дефицит |
| 1.9 | мотель | - | М-2 «Крым» | Подольск |  | км 31 в районе д. Быковка | справа | 1,20 | 50:27:0020550:999 | - | дефицит |
| 1.10 | мотель | - | М-2 «Крым» | Подольск |  | км 32 в районе д. Быково | слева | 0,69 | 50:27:002052503:416 | - | дефицит |
| 1.11 | мотель | - | А-108 «Московское большое кольцо» | Рузский | городское поселение Руза | в районе г. Руза | справа | 0,34 | 50:19:0010203:1732 | - | дефицит |
| 1.12 | мотель | - | Каширское шоссе | Ступинский | городское поселение Михнево | в районе д. Мясное | справа | 1,30 | - | 50:33:0010237 | дефицит |
| 2 | На планируемых автомобильных дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | мотель | 28066 | Подольск – Домодедово – Раменское – ЦКАД | Домодедово | - | в районе д. Жуково | слева | 0,50 | 50:28:0050313:19 | - | инвестиционная программа |

Таблица 3.3.5.3

| № п/п | Тип объекта | Код объекта | Наименование автомобильной дороги | Муниципальный район/ городской округ | Поселение | Адрес | Собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МАЗК | 15203-00000 | М-7 «Волга» | Балашиха | - | км 20, слева, г. Балашиха | ООО «Автостел» |
| 2 | АЗС | 23034 | М-5 «Урал» | Бронницы | - | км 58, слева, г. Бронницы (примыкание новой трассы к А-107 «Московское малое кольцо») | ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» |
| 3 | АЗС | 23100 | М-5 «Урал» | Бронницы | - | км 57, справа (старое направление) | ООО «ЕКА-Московиянефтепродукт» |
| 4 | АЗС | 7013 | Суворово – Волоколамск – Руза | Волоколамский | сельское поселение Осташевское | д. Становище | ООО «Ясень» |
| 5 | АЗС | 7021 | М-9 «Балтия» | Волоколамский | - | км 112, справа | ЗАО «Газпромэнергокомплекс» |
| 6 | АЗС | 7023 | М-9 «Балтия» | Волоколамский |  | км 112, слева | ЗАО «Газпромэнергокомплекс» |
| 7 | АЗС | 7029 | М-9 «Балтия» | Волоколамский | городское поселение Волоколамск | км 114, слева, г. Волоколамск | ООО «УНИМАРКЕТ-АЗС |
| 8 | АЗС | 7030 | М-9 «Балтия» | Волоколамский | сельское поселение Волковское | км 95, справа | ООО «Газпромнефть-Центр» |
| 9 | АЗС | 7032 | Волоколамск – Дубосеково | Волоколамский | городское поселение Волоколамск | г. Волоколамск (пересечение с а/д М-9 «Балтия») | ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт |
| 10 | МАЗК | 7201-7301 | М-9 «Волга» | Волоколамский | сельское поселение Сычево | км 98, справа | ООО «Транспортный газ» |
| 11 | АЗС | 29025 | ММК – Чечевилово – МБК | Воскресенский | сельское поселение Ашитковское | км 5, справа, д. Чечевилово | ООО «Аист» |
| 12 | АЗС | 29042 | М-5 «Урал» | Воскресенский | сельское поселение Фединское | км 82, слева, д. Новотроицкое | ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» |
| 13 | АЗС | 4016 | А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» | Дмитровский | городское поселение Дмитров | км 84, справа, п. Орево | ОАО «РН-Москва» |
| 14 | АЗС | 4042 | А-107 «Московское малое кольцо» | Дмитровский | городское поселение Икша | км 22, слева, д. Кузяево | ООО «Транспортный газ» |
| 15 | АЗС | 4047 | Яхрома – Ильинское | Дмитровский | городское поселение Дмитров | справа, д. Курово | ЗАО «Юнити» |
| 16 | АЗС | 4068 | А-108 «Московское большое кольцо» | Дмитровский | городское поселение Дмитров | г. Дмитров, Ковригинское шоссе | ООО «Транспортный газ» |
| 17 | АЗС | 28066 | М-4 «Дон» | Домодедово | - | км 43, слева | ООО «ИнтелПрект» |
| 18 | АЗС | 28064 | Каширское шоссе | Домодедово | - | км 54, справа, д. Красное | ООО «ИнтелПрект» |
| 19 | МАЗК | 28065-00000 | Каширское шоссе | Домодедово | - | км 63, справа, д. Купчинино | ЗАО «Магистраль-НК» |
| 20 | МАЗК | 1202-1302 | - | Дубна | - | г. Дубна, ул. Новая | ООО «Эко-Ойл» |
| 21 | МАЗК | 30203-00000 | А-108 «МБК» – Егорьевск – МЕТК | Егорьевск |  | справа, поворот на д. Вишневая | ОАО «Нефто-Сервис» |
| 22 | АЗС | 40001 | А-107 «Московское малое кольцо» | Звенигород | - | км 11, г. Звенигород | ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» |
| 23 | АЗС | 40002 | А-107 «Московское малое кольцо» | Звенигород | - | г. Звенигород, мкр-н Южный, владение 27а | ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» |
| 24 | АЗС | 40003 | Звенигород – Колюбакино – Нестерово | Звенигород | - | слева, г. Звенигород | ЗАО «Транс АЗС» |
| 25 | АЗС | 8055 | М-9 «Балтия» | Истринский | сельское поселение Ядроминское | км 72, справа | ЗАО «Петрол Комплекс Эквипмент Кампани» |
| 26 | АЗС | 8057 | ММК – Павловская Слобода – Нахабино | Истринский | сельское поселение Павло-Слободское | вблизи д. Лешково | ООО «ИнтелПрект» |
| 27 | АЗС | 8058 | М-9 «Балтия» | Истринский | сельское поселение Костровское | км 67, справа, д. Фроловское | ООО «ИнтелПрект» |
| 28 | АЗС | 8059 | А-107 «Московское малое кольцо» Можайское – Волоколамское шоссе | Истринский | сельское поселение Ивановское | км 31, справа, д. Павловское | ООО «Шанталь» |
| 29 | АЗС | 8056 | М-9 «Балтия» | Истринский | сельское поселение Ядроминское | км 72, слева | ЗАО «Петрол Комплекс Эквипмент Кампани» |
| 30 | АЗС | 8050 | Волоколамское шоссе 35,5 – 95,4 | Истринский | городское поселение Дедовск | км 36, справа, г. Дедовск | ООО «Атлас» |
| 31 | АЗС | 8053 | М-9 «Балтия» | Истринский | сельское поселение Ядроминское | км 76, слева | ООО «УНИМАРКЕТ-АЗС |
| 32 | МАЗК | 8208-8304 | Волоколамское шоссе 35,5 – 95,4 | Истринский | городское поселение Истра | км 60, справа, д. Слабошеино | ООО «Прайт-Люкс Т» |
| 33 | АЗС | 37027 | Кашира – Ненашево | Кашира |  | г. Кашира, Иваньковское шоссе | ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» |
| 34 | АЗС | 37029 | М-4 «Дон» | Кашира |  | км 127, справа | ООО «Газпромнефть-Центр» |
| 35 | МАЗК | 37205-0000 | М-4 «Дон» | Кашира |  | км 127, слева, д. Пятница | ООО «Газпромнефть-Центр» |
| 36 | МАЗК | 37202-37304 | М-4 «Дон» | Кашира |  | км 112, слева, д. Колтово | ООО «Прайт-Люкс-Т» |
| 37 | АЗС | 3034 | - | Клинский | городское поселение Клин | г. Клин, ул. Сестрорецкая | СПРОСИТЗАО «Транс АЗС» |
| 38 | АЗС | 3051 | А-108 «Московское большое кольцо» Волоколамское – Ленинградское | Клинский | сельское поселение Нудольское | п. Нарынка | ОАО «РН-Москва» |
| 39 | АЗС | 3056 | - | Клинский | городское поселение Клин | г. Клин, ул. Ново-Ямская | ООО «Шелл Нефть» |
| 40 | МАЗК | 3205-00000 | - | Клинский | городское поселение Клин | г. Клин, ул. Староямская | ООО «ИнтелПрект» |
| 41 | АЗС | 34015 | Коломна – Малино | Коломна | - | г. Коломна, Малинское шоссе | ООО «Нефтон» |
| 42 | АЗС | 34051 | М-5 «Урал» | Коломенский | сельское поселение Хорошовское | слева, вблизи с. Чанки | ООО «АРМ - Ойл» |
| 43 | АЗС | 34033 | Коломна – Акатьево – Горы – Озеры | Коломенский | сельское поселение Акатьевское | с. Большое Колычево | ООО «Детдомстрой» |
| 45 | АЗС | 11046 | Путилковское шоссе | Красногорский | сельское поселение Отрадненское | км 1, слева, вблизи д. Путилково | ЗАО «Транс АЗС» |
| 46 | АЗС | 11048 | М-9 «Балтия» | Красногорский | сельское поселение Ильинское | км 29, справа, д. Бузланово | ООО «Клен» |
| 47 | МАЗК | 112001-00000 | М-9 «Балтия» | Красногорский | городское поселение Красногорск | км 24, справа, напротив д. Воронки | ООО «Вест Эссетс» |
| 48 | МАЗК | 11002-00000 | М-9 «Балтия» | Красногорский | сельское поселение Ильинское | км 28, справа | ООО «Люкс» |
| 49 | АЗС | 21062 | М-2 «Крым» | Ленинский | сельское поселение Булатниковское | км 23, справа | ЗАО «Магистраль-НК» |
| 50 | АЗС | 21105 | А-105 «Подъездная дорога от Москвы к аэропорту Домодедово» | Ленинский | сельское поселение Совхоз им. Ленина | км 26, слева | ООО «Трамонтана» |
| 51 | АЗС | 35030 | Луховицы – Зарайск | Луховицкий | сельское поселение Астаповское | км 12, слева | ООО «Прайт-Люкс Т» |
| 52 | АЗС | 22075 | М-5 «Урал» | Люберецкий | городское поселение Томилино | км 25, слева, р.п. Томилино | ООО «Топливная Сервисная Компания» |
| 53 | АЗС | 18040 | М-1 «Беларусь» | Можайский | сельское поселение Замошинское | км 127, справа | ООО «Потенциал» |
| 54 | АЗС | 12077 | Осташковское шоссе | Мытищи |  | км 3, слева, д. Ховрино | ООО «УНИМАРКЕТ-АЗС» |
| 55 | АЗС | 12082 | Алтуфьевское шоссе | Мытищи |  | км 1, справа, в районе п. Вешки | ЗАО «Магистраль-НК» |
| 56 | АЗС | 12083 | А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» | Мытищи |  | км 28, справа, в районе д. Капустино | ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» |
| 57 | МАЗК | 12202-12051 | Осташковское шоссе | Мытищи |  | справа, д. Беляниново | ООО «УНИМАРКЕТ-АЗС» |
| 58 | АЗС | 26108 | М-3 «Украина», | Наро-Фоминский | городское поселение Селятино | км 52, справа, р.п. Селятино | ООО «ИнтелПрект» |
| 59 | АЗС | 26104 | Кубинка – Наро-Фоминск | Наро-Фоминский | городское поселение Наро-Фоминск | слева, г. Наро-Фоминск, ул. Ленина, вблизи ГСК »Академик» | ООО «Моб-Сервис» |
| 60 | АЗС | 26105 | Кубинка – Наро-Фоминск | Наро-Фоминский | сельское поселение Ташировское | справа, в районе д. Головеньки) | ООО «Моб-Сервис» |
| 61 | АЗС | 26109 | А-108 «Московское большое кольцо» | Наро-Фоминский | сельское поселение Волчёнковское | км 30, справа, д. Назарьево | ООО «Топливная Сервисная Компания» |
| 62 | АЗС | 16065 | М-7 «Волга» | Ногинский | городское поселение Ногинск | км 56, слева | ООО «ИнтелПроект» |
| 63 | АЗС | 16071 | А-107 «Московское малое кольцо» | Ногинский | городское поселение Ногинск | справа, г. Ногинск, район Загорново | ООО «УНИМАРКЕТ-АЗС» |
| 64 | МАЗК | 16205-16025 | Носовихинское шоссе | Ногинский | городское поселение Электроугли | cправа, д. Булгаково | ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» |
| 65 | МАЗК | 16206-16026 | М-7 «Волга» – Электроугли | Ногинский | сельское поселение Аксено-Бутырское | cлева, д. Колонтаево | ОАО «Нефто-Сервис» |
| 66 | МАЗК | 16211-16312 | А-103 «Щелковское шоссе» | Ногинский | сельское поселение Ямкинское | cлева, д. Дядькино | ООО «Прайт-Люкс Т» |
| 67 | МАЗК | 16212-16305 | М-7 «Волга» | Ногинский | сельское поселение Аксено-Бутырское | км 44, слева, восточнее р.п. Обухово | ООО «Транспортный газ» |
| 68 | МАЗК | 16215-00000 | Ногинск – Боровково-Стромынь – Крест | Ногинский | сельское поселение Мамонтовское | д. Черново | ОАО «Нефто-Сервис» |
| 69 | АЗС | 20021 | М-1 «Беларусь» | Одинцовский | городское поселение Кубинка | км 63, слева | ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» |
| 70 | АЗС | 20096 | М-1 «Беларусь» | Одинцовский | городское поселение Голицыно | км 43, справа | ООО «Стройбазис» |
| 71 | АЗС | 20097 | Можайское шоссе | Одинцовский | городское поселение Кубинка | км 84, слева, д. Капань | ООО «Моб-Сервис» |
| 72 | АЗС | 20110 | Обход г. Одинцово | Одинцовский | городское поселение Одинцово | км 1, слева, Обход г. Одинцово (развязка на МКАД с ул. Молодогвардейская) | ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» |
| 73 | АЗС | 20111 | Обход г. Одинцово | Одинцовский | городское поселение Одинцово | км 1, справа Обход г. Одинцово (развязка на МКАД с ул. Молодогвардейская) | ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» |
| 74 | АЗС | 20116 | Обход г. Одинцово | Одинцовский | городское поселение Одинцово | справа, Обход г. Одинцово, в районе съезда на Можайское шоссе в сторону области | ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» |
| 75 | АЗС | 20117 | Обход г. Одинцово | Одинцовский | городское поселение Одинцово | слева, Обход г. Одинцово, в районе съезда на Можайское шоссе в г. Одинцово | ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» |
| 76 | МАЗК | 20209-00000 | М-1 «Беларусь» | Одинцовский | городское поселение Голицыно | км 48, справа | ЗАО «Магистраль-НК» |
| 77 | МАЗК | 20208-00000 | А-107 «Московское малое кольцо» | Одинцовский | сельское поселение Захаровское | слева, в районе д. Скоротово | ОАО «РН-Москва» |
| 78 | МАЗК | 36201-00000 | Озеры – Кашира | Озеры |  | в южной части г. Озеры | ООО «Озерская топливная компания» |
| 79 | АЗС | 43001 | - | Орехово-Зуево | - | г. Орехово-Зуево, на пересечении ул. Егорьевская и ул. Мадонская | ООО «Топливная Сервисная Компания» |
| 80 | АЗС | 24052 | Москва – Егорьевск – Тума – Касимов | Орехово-Зуевский | сельское поселение Соболевское | км 54, слева, д. Соболево | ООО «Прайт-Люкс-Т» |
| 81 | МАЗК | 24206-24051 | А-108 «Московское большое кольцо» | Орехово-Зуевский | сельское поселение Новинское | км 21, справа, д. Коротково | ООО «Прайт-Люкс-Т» |
| 82 | АЗС | 17013 | ММК – Ликино-Дулево | Павлово-Посадский | городское поселение Павловский Посад | г. Павловский Посад, мкр. Южный район, ул. Большая Покровская, район пересечения с а/д А-107 «ММК» – Ликино-Дулево | ОАО «Нефто-Сервис» |
| 83 | АЗС | 44005 | - | Подольск | - | г. Подольск, ул. Высотная | ООО «Топливная Сервисная Компания» |
| 84 | АЗС | 27064 | А-107 «Московское малое кольцо» | Подольск |  | км 5, слева, в районе д. Никулино | ЗАО «Магистраль-НК |
| 85 | АЗС | 27106 | М-2 «Крым» | Подольск |  | км 42, справа, в районе д. Каледино | ООО «ИнтелПроект» |
| 86 | АЗС | 27104 | А-107 «Московское малое кольцо» | Подольск |  | км 4, справа, в районе д. Лучинское | ЗАО «Магистраль-НК» |
| 87 | МАЗК | 27211-00000 | А-107 «Московское малое кольцо» | Подольск |  | км 9, слева, в районе д. Валищево | ЗАО «Магистраль-НК» |
| 88 | АЗС | 13086 | Пушкино – Красноармейск | Пушкинский | сельское поселение Царёвское | км 5, справа | ЗАО «Магистраль-НК» |
| 89 | МАЗК | 13202-00000 | М-8 «Холмогоры» | Пушкинский | городское поселение Лесной | км 44, справа | ЗАО «Магистраль-НК» |
| 90 | АЗС | 45001 | А-107 «Московское малое кольцо» | Раменский | сельское поселение Кузнецовское | км 18, слева | ООО «СПМК-9» |
| 91 | АЗС | 45002 | А-107 «Московское малое кольцо» | Раменский | сельское поселение Кузнецовское | д. Бояркино | ООО «ЛЕОН-3» |
| 92 | АЗС | 45003 | М-5 «Урал» | Раменский | сельское поселение Чулковское | км 39, справа | ООО «УНИМАРКЕТ-АЗС» |
| 93 | АЗС | 45004 | А-107 «Московское малое кольцо» | Раменский | сельское поселение Кузнецовское | км 21, слева | ООО «ТПК «РАМКОМ» |
| 94 | АЗС | 45005 | М-5 «Урал» | Раменский | сельское поселение Островецкое | км 31, слева | ООО «Видное-АЗС сервис» |
| 95 | МАЗК | 45201-00000 | М-5 «Урал» | Раменский | сельское поселение Софьинское | км 46, слева | ЗАО «Петрол Комплекс Эквипмент Кампани» |
| 96 | МАЗК | 45202-00000 | Раменское – ст. Бронницы – ММК | Раменский | сельское поселение Сафоновское | д. Сафоново | ООО «Газпромнефть-Центр» |
| 97 | МАЗК | 45203-00000 | М-5 «Урал» – пос. Володарского – М-4 «Дон» – Каширское шоссе | Раменский | сельское поселение Чулковское | д. Редькино, ул. Крылатая | ЗАО «Магистраль-НК» |
| 98 | МАЗК | 19207-00000 | А-108 «Московское большое кольцо» | Рузский | сельское поселение Волковское | км 37, слева | ООО «Транспортный газ» |
| 99 | АЗС | 5053 | А-108 «Московское большое кольцо» | Сергиево-Посадский | сельское поселение Васильевское | д. Пальчино | ОАО «РН-Москва» |
| 100 | АЗС | 39002 | М-6 «Каспий» | Серебряные Пруды |  | км 167, справа, д. Шеметово | ОАО «РН-Москва» |
| 101 | АЗС | 39012 | М-6 «Каспий» | Серебряные Пруды |  | км 161, слева | ОАО «РН-Москва» |
| 102 | АЗС | 46001 | Васильевское – Серпухов | Серпухов | - | г. Серпухов, Московское шоссе | ЗАО «Рос-Трейд» |
| 103 | АЗС | 46002 | - | Серпухов | - | г. Серпухов, ул. Центральная | ООО «Серпуховнефтепродуктсервис |
| 104 | МАЗК | 32207-00000 | А-108 «Московское большое кольцо» | Серпуховской | сельское поселение Дашковское | км 7, справа, д. Тверитино | ООО «Газпромнефть-Центр» |
| 105 | АЗС | 9010 | Сходненское шоссе | Солнечногорский | сельское поселение Кутузовское | слева, вблизи застройки Морщихино мкр. Сходня г. Химки | ЗАО «Транс АЗС» |
| 106 | АЗС | 9026 | М-10 «Россия» | Солнечногорский | городское поселение Ржавки | км 41, справа, г. Зеленоград, поворот на р.п. Менделеево | ООО «Транспортный газ» |
| 107 | АЗС | 9037 | М-10 «Россия» | Солнечногорский | городское поселение Ржавки | км 38, слева, поворот на мкр. Фирсановка г. Химки | ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» |
| 108 | АЗС | 9052 | Пятницкое шоссе | Солнечногорский | сельское поселение Кривцовское | д. Обухово | ЗАО «Транс АЗС» |
| 109 | АЗС | 9056 | М-10 «Россия» – Тимоново | Солнечногорский | городское поселение Солнечногорск | д. Тимоново | ЗАО «Транс АЗС» |
| 110 | АЗС | 9062 | М-10 «Россия» | Солнечногорский | сельское поселение Пешковское | км 49, слева, д. Радумля | ООО «Транспортный газ» |
| 111 | МАЗК | 9202-9308 | М-10 «Россия» | Солнечногорский | сельское поселение Пешковское | км 45, слева, д. Дурыкино | ООО «Газпромнефть-Центр |
| 112 | МАЗК | 9205-00000 | М-10 «Россия» | Солнечногорский | сельское поселение Пешковское | км 49, справа | ЗАО «Магистраль-НК» |
| 113 | МАЗК | 9206-9078 | М-10 «Россия» | Солнечногорский | сельское поселение Лунёвское | км 32, слева, д. Черная Грязь | ЗАО «Магистраль-НК» |
| 114 | АЗС | 33030 | М-4 «Дон» | Ступинский | городское поселение Ступино | км 108, слева | ООО «Трамонтана» |
| 115 | АЗС | 33044 | Ступино – Малино | Ступинский | городское поселение Ступино | км 5, слева, на выезде из г. Ступино | ООО «Зорина» |
| 116 | МАЗК | 33209-00000 | Ступино – Городище – Озеры | Ступинский | городское поселение Ступино | справа, г. Ступино, в районе городского кладбища | ООО «Ступ-Ойл» |
| 117 | МАЗК | 1203-00000 | Юркинское шоссе | Талдомский | городское поселение Талдом | г. Талдом, Юркинское шоссе | ООО «Русский бензин» |
| 118 | АЗС | 31047 | А-108 «Московское большое кольцо» | Чеховский | сельское поселение Баранцевское | км 26, слева, д. Плешкино | ИП Нефедова Е.А. |
| 119 | АЗС | 31048 | Старосимферопольское шоссе | Чеховский | сельское поселение Любучанское | км 68, справа, д. Углешня | ИП Нефедова Е.А. |
| 120 | МАЗК | 31202-00000 | М-2 «Крым» | Чеховский | сельское поселение Любучанское | км 55, справа | ЗАО «Магистраль-НК» |
| 121 | МАЗК | 6201-6303 | М-9 «Балтия» | Шаховская |  | км 144, слева | ООО «СКОМ» |
| 122 | АЗС | 16044 | А-107 «Московское малое кольцо» | Электросталь | - | г. Электросталь, Ногинское шоссе, в районе насосной станции № 3 | ООО «Поликрон» |
| 123 | АЗС | 16043 | А-107 «Московское малое кольцо» | Электросталь | - | г. Электросталь, пересечение ММК и автодороги Электросталь – д. Пушкино | ОАО «Нефто-Сервис» |
| 124 | АЗС | 16045 | - | Электросталь | - | г. Электросталь, ул. Рабочая, с юго-запада от территории ОАО »ЭХМЗ» | ОАО «Нефто-Сервис» |

Примечание:

Объект дорожного сервиса (код объекта – 27095), планируемый на км 80 автомобильной дороги А-130 «Малоярославец – Рославль – граница с республикой Беларусь» (справа, участник программы – ЗАО «Магистраль-НК»), исключён из вышеприведенного перечня, так как он расположен на территории Новой Москвы.

АВИАЦИОННЫЙ ТРАНСПОРТ

Мероприятия, направленные на решение задач развития МАУ дополнены созданием на базе аэродрома Раменское аэропорта совместного базирования экспериментальной, государственной и гражданской авиации. Планируемый международный аэродромный комплекс включает пассажирский терминал для авиакомпаний-лоукостеров, грузовой терминал, а также автостоянки, парковки, гостиницу и коммерческий центр.

Из перечня СТП ТО МО по развитию авиационного транспорта исключены мероприятия по аэропорту Быково.

Первый в Европе мульти-центр «Хелипорт Москва» предлагает приобрести в частную собственность современные, мощные, комфортабельные вертолеты. Вертолетное сообщение в столице в последнее время активно развивается, перелеты внутри границ города и за его пределами пользуются все большим спросом. Частные вертолеты – это прекрасная возможность не зависеть от услуг такси, расписаний чартерных рейсов и других формальностей. И, что особенно ценно для делового человека, это шанс с максимальной выгодой спланировать график своих передвижений. Учитывая интенсивность наземных транспортных потоков и состояние магистралей, в таком городе, как г. Москва, вертолет уже очень скоро станет самым актуальным средством передвижения.

Хелипорт Москва – уникальный проект на рынке малой авиации России, который включает в себя полный спектр сопутствующих сервисов для вертолетов: продажа, базирование, обслуживание, обучение, аэротакси до аэропортов Шереметьево и Домодедово, а также гостиничный комплекс для пилотов и гостей. Общая площадь объекта около 3 га, на которой могут разместиться до двухсот малых  воздушных судов вертикального взлета и посадки. Хелипорт Москва расположен на границе города Москвы и Московской области, в 500 метрах от МКАД по Новорижскому шоссе. Аналогов по транспортной доступности просто нет: всего 15 минут до центра по Звенигородскому шоссе, 7 минут до Москва-Сити и всего 3 минуты до МКАД.

Вертолетное сообщение планируется использовать не только для нужд специальной авиации (ликвидация чрезвычайных ситуаций, санитарная эвакуация пострадавших в ДТП, охрана правопорядка, лесов, экологический мониторинг), но и в деловых целях и для авиаперевозок общего пользования.

В целях развитие вертолетного сообщения предусмотрено строительство 10 вертолетных площадок, расположенных в районе пересечения МКАД и радиальных направлений автомобильных дорог. Базируясь на опорной сети из 10 площадок, предусмотрена разработка схемы размещения вертолетных площадок для обеспечения воздушного сообщения по маршрутам туристического и рекреационного характера, между крупными промышленными территориями, наукоградами, аэропортами и другими субъектами Российской Федерации.

В соответствии со ст. 46 Воздушного кодекса Российской Федерации проектирование, строительство и развитие городских и сельских поселений , а так же строительство и реконструкция промышленных, сельскохозяйственных и иных объектов в пределах приаэродромной территории должны проводиться с соблюдением требований безопасности полетов воздушных судов, с утетом возможных негативных воздействий оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье граждан и деятельность юридических лиц и по согласованию с собственником аэродрома.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11 марта 2010 г. N 138
«Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации» с изменениями и дополнениями от 19 июля 2012 г. для каждого аэродрома устанавливается приаэродномная территория. Границы приаэродромной территории определяются по внешней границе проекции полос воздушных подходов на земную или водную поверхность, а вне полос воздушных подходов – окружностью радиусом 30 км от контрольной точки аэродрома. Приаэродромная территория является зоной с особыми условиями использования территории.

Данные по приаэродромным территориям в Московской области приведены в таблице 3.4.1 и на схеме развития авиационного транспорта.

Таблица 3.4.1

| № | Наименование аэродрома | Площадь приаэродномной территории в Московской области, км2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кимры (Борки) | 1259 |
| 2 | Шереметьево | 2277 |
| 3 | Чкаловский | 2483 |
| 4 | Внуково | 1288 |
| 5 | Остафьево | 1368 |
| 6 | Кубинка | 2663 |
| 7 | Жуковский | 2687 |
| 8 | Домодедово | 2619 |
| 9 | Луховицы (Третьяково) | 2685 |

РАЗВИТИЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

Задачами развития инфраструктуры внутреннего водного транспорта в Московской области являются:

превращение его в современную, высокоэффективную, устойчиво функционирующую часть транспортной системы Московской области, полностью обеспечивающую потребности региона в грузовых и пассажирских перевозках, которые целесообразно осуществлять водными путями;

развитие портового хозяйства в Московской области;

развитие системы мультимодальных транспортных узлов на водном транспорте;

развитие инфраструктуры внутреннего водного транспорта;

реконструкция и модернизация существующих напорных гидросооружений;

создание инфраструктуры обеспечения технической и антитеррористической безопасности гидротехнических объектов.

Реализация мероприятий по развитию инфраструктуры водного транспорта в Московской области должна обеспечивать условия для эффективного функционирования внутренних водных путей Центрального региона России, поддержание на достигнутом уровне водоснабжения г. Москвы и Московской области, санитарное обводнение рек Москвы, Клязьмы и Учи, выработку электроэнергии.

Решение этих задач включают следующие мероприятия:

строительство портово-складского комплекса в Татищевском уширении канала им. Москвы в г. Дмитрове;

развитие инфраструктуры внутреннего водного транспорта в г. Дубне (реконструкция моста плотины Иваньковской ГЭС, реконструкция тоннеля под каналом им. Москвы, модернизация грузового речного порта на р. Дубне, освоение рекреационной зоны на канале им. Москвы в районе озера Лебяжье);

реконструкция и модернизация гидротехнических сооружений ФГУП «Канал 
им. Москвы»;

реконструкция гидротехнических сооружений канала им. Москвы (плотин, камер шлюзов, затворов, электромеханического оборудования, насосных станций, гидроагрегатов ГЭС);

реконструкция плотин Москворецкой шлюзованной системы;

реконструкция гидроузла Белоомут на р. Оке;

организация комплекса путевых работ по всей искусственной трассе канала им. Москвы;

создание инфраструктуры туристических маршрутов.

Перечень грузовых причалов откорректирован с учетом результатов обследований грузовых причалов/пунктов выгрузки, проведенного в 2014 году Дирекцией Московского транспортного узла совместно с представителями Федерального агентства морского и речного транспорта, Министерства транспорта Московской области, ФГУП «Канал имени Москвы». Схема причалов, расположенных в Московской области приведена в графических материалах и в таблице 3.5.1.

Таблица 3.5.1

| № | Наименование объекта | Координаты объекта (км судового хода) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Паром Ловецкая | с.Ловцы |
| 2 | Паром Дединовская | с.Дединово |
| 3 | Паром Белоомутовская | р.п. Белоомут |
| 4 | Паром Ганькинская | д.Ганькино |
| 5 | Паром Дубна | г.Дубна |
| 6 | Пристань | г.Дубна |
| 7 | Пристань | г.Дубна |
| 8 | Пристань | г.Дубна |
| 9 | Пристань | г.Дубна |
| 10 | Пристань | г.Дубна |
| 11 | Пристань | г.Дубна |
| 12 | Пристань | г.Дубна |
| 13 | Пункт выгрузки «Бронницы»(ОАО «Порт Коломна») | 71,5 км р. Москва, левый правый берег |
| 14 | Пункт выгрузки | 50,3-50,6 км ЕГС вост. Берег |
| 15 | Порт Коломна | 847,5 км р. Ока |
| 16 | Порт Серпухов | р.Ока (972,0 + 2 км) |
| 17 | Порт Дмитров | 114,8 ЕГС, вост. берег |
| 18 | Причал Дмитровского МТЛЦ | 119,0 ЕГС, вост. берег |
| 19 | Причал Соревнование | 141,8 ЕГС, вост.берег |
| 20 | Пункт выгрузки | 170 км, ЕГС г. Дубна |
| 21 | Грузовой причал | 175+5 км ЕГС, р.Дубна |
| 22 | Причал Ударная | 127,9 ЕГС, зап. берег |
| 23 | Причал Яхрома | 109,1 ЕГС, зап. берег |
| 24 | Причал Комсомольская | 101,5 ЕГС, вост. берег |
| 25 | Пункт выгрузки СУ801 | 63,3 ЕГС, правый берег |
| 26 | Павшинский причал | 200,0 км р.Москвы (правый берег) |
| 27 | Причал «Беседы» | р.Москва правый берег, 133 км с.х. |
| 28 | Причал «Тураево» | р. Москва 119,0 км , левый берег |
| 29 | Пункт выгрузки «Лыткарино»(ОАО «Порт Коломна») | р.Москва левый берег, 118,8-119,2 км с.х. |
| 30 | Причал аэропорта Раменское | 92,5 км р. Москва, левый берег |
| 31 | Пункт выгрузки «Ачкасово»(ОАО «Порт Коломна») | р.Москва правый берег |
| 32 | Пункт выгрузки Щурово (ОАО «Порт Коломна) |  |
| 33 | Причал ОАО «Универсалнефть» | 58,4+1,4 км ЕГС, р.Клязьма |
| 34 | Пункт выгрузки Павельцево ОАО «Московское речное пароходство» | 58,5+1,5 км ЕГС, р.Клязьма |
| 35 | Причал Воскресенский (ОАО «Порт Коломна») |  |
| 36 | Пункт выгрузки «Неверово» (ОАО «Порт Коломна») | р. Москва 32,0 км , левый берег |
| 37 | Причал Воскресенского Химкомбината | р.Москва, левый берег |

оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов регионального значения на комплексное развитие территории

ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, СВЯЗАННЫЕ С ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Зоны охраны объектов  культурного наследия Московской области

Московская область принадлежит к числу регионов, наиболее богатых объектами культурного наследия. По объему и значимости историко-культурного наследия Московская область сопоставима с такими областями как Владимирская, Псковская, Нижегородская, Ленинградская. На государственной охране в Московской области находятся более 2,3 тысяч объектов культурного наследия федерального значения, около 2 тысяч регионального значения и более 3,3 тысяч выявленных объектов.

На территории области, занимающей менее 0,3 % площади страны, сосредоточено около 5 % всех памятников истории и культуры. О высокой значимости памятников истории и культуры, расположенных в Московской области, говорит их ранг в системе государственной охраны: памятники федерального значения составляют около 30 %, в то время как в целом по стране – 16 %.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации при подготовке документов территориального планирования требуется отображение границ территорий объектов культурного наследия. Однако, для планирования развития транспортных инфраструктур не меньшее значение имеют зоны охраны объектов. В условиях, когда для очень большого числа объектов культурного наследия такие зоны не установлены, при планировании развития транспортной системы необходимо представление о границах зон с особыми условиями использования территории, связанных с объектами культурного наследия.

В СТП ТО МО определены общие принципы организации транспортной сети, направленные на снижение отрицательного воздействия объектов транспортной инфраструктуры на объекты культурного наследия. Проведен анализ ситуаций, когда планируемые объекты транспортной инфраструктуры так или иначе «затрагивают» территории объектов культурного наследия  и (или)  зон их охраны, а также, когда объекты транспортной инфраструктуры расположены  в непосредственной близости от объектов культурного наследия, для которых не установлены границы территорий и зоны охраны.

В случаях, когда размеры транспортной нагрузки на автомобильные дороги по расчетам возрастают незначительно, предусматривается реконструкция с небольшим увеличением или без увеличения параметров автомобильных дорог. Там, где согласно расчетам планируется  резкое возрастание транспортных потоков, в Схеме территориального планирования транспортного обслуживания Московской области запланированы обходы ценных территорий историко-культурного значения. Предусмотрены: Южный обход зон охраны Ново-Иерусалимского Воскресенского монастыря; северный обход территории в границах достопримечательного места «Древний Радонеж, XIV-XV вв.»; Восточный обход зон охраны объекта Всемирного наследия - Ансамбля Троице-Сергиевой лавры; обход территорий Ансамбля Николо-Песношского монастыря и Николо-Угрешского монастыря; обход усадьбы Алмазово и др.

В ряде случаев вынос коридоров строительства объектов транспортной инфраструктуры за пределы зон охраны объектов культурного наследия не представляется возможным, исходя из особенностей пространственной организации прилегающей территории с высокоплотной жилой застройкой населённых пунктов и территорий сезонного проживания населения. В таких случаях предусмотрено исключение строительства надземных сооружений транспорта и согласование проектов планировки территории линейных объектов с Министерством культуры Московской области и (в соответствии с установленным порядком) с Министерством культуры Российской Федерации. При этом учитывается, что на последующих этапах проектирования будут применены технические решения, обеспечивающие снижение или полное исключение отрицательного воздействия объектов транспортной инфраструктуры на условия физической сохранности и визуального восприятия памятников в характерной для них исторической и ландшафтной среде.

Например, предусматривается необходимость строительства эстакады в районе городского поселения Красково, строительство тоннеля в охранной зоне усадьбы «Суханово» и монастыря Екатерининская пустынь в Ленинском муниципальном районе, прохождение автомобильных дорог в выемке, строительство шумозащитных стенок. Проектные решения в таких случаях также подлежат согласованию с органами государственной власти, уполномоченными в области охраны объектов культурного наследия в установленном порядке.

В тех случаях, когда предусматривается модернизация, реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на территориях объектов культурного наследия или в границах их зон охраны, соответствующие положения должны быть предусмотрены в составе режимов использования территорий и охранной зоны объектов культурного наследия или в составе градостроительных регламентов зон регулирования застройки и зон охраняемого природного ландшафта. В случае отсутствия соответствующих положений и параметров в составе утвержденных проектов зон охраны, в соответствии с 
73-ФЗ возникает необходимость обоснования отклонения от предельных параметров разрешённого строительства и проведение историко-культурной экспертизы такого обоснования, после чего отклонение от параметров утверждается тем же органом, который утвердил зоны охраны.

В СТП ТО МО особо выделены ситуации расположения объектов транспортной инфраструктуры непосредственно на территории памятников истории и культуры, в зонах их охраны, а также в непосредственной близости от них.

Значительное количество таких ситуаций, когда решение по размещению реконструируемого или планируемого объекта транспорта осложнено задачами, связанными с обеспечением охраны объектов культурного наследия, объясняется следующими причинами:

- во-первых, в Московской области сложилась высокая концентрация объектов культурного наследия как раз в зонах исторического расселения, в первую очередь нуждающихся в развитии транспортного обслуживания;

- во-вторых, многие объекты культурного наследия имеют значительные площадные параметры (например, достопримечательные места: «Бородинское поле и памятники на нём» - 11,0 тыс. га, «Древний Радонеж» - 6,5 тыс. га и др., некоторые только формируются). Избежать прохождения по этим территориям автомобильных дорог регионального значения не представляется возможным;

- в-третьих, изначально многие комплексные объекты культурного наследия – ансамбли, кремли, монастыри, усадьбы формировались с учетом организации визуально-пространственных связей с прилегающими природными ландшафтами, именно поэтому при разработке проектов зон охраны для объектов такого вида в зоны охраняемого природного ландшафта включаются значительные территории, в отдельных случаях до 2,5-3,0 тыс.га. Часто в границы этих территорий попадают как существующие, так и планируемые объекты транспортной инфраструктуры, что предполагает применение таких технических решений, которые в наименьшей степени могут повлиять на пространственную организацию территорий и ценных историко-культурных ландшафтов.

Возможность проведения работ по совершенствованию транспортной инфраструктуры в ряде случаев уже отражена в режимах использования территорий и в градостроительных регламентах (например, в составе  проекта зон охраны усадьбы «Суханово» и монастыря Екатерининская пустынь в Ленинском муниципальном районе).

При развитии транспортной инфраструктуры необходимо соблюдение требований по обеспечению сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Московской области, а также обеспечения условий для восприятия объектов культурного наследия в характерной для них исторической и ландшафтной среде. Эти требования отражены в федеральном законе от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации».

Вместе с тем, развитие транспортных коммуникаций в зонах с особыми условиями использования территории, связанных с объектами культурного наследия, в ряде случаев предполагает строительство и реконструкцию автомобильных дорог в непосредственной близости, или по территориям объектов культурного наследия, в ряде случаев – по территориям зон охраны объектов культурного наследия, для которых установлены или разработаны зоны охраны объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения.

Земли, в пределах которых имеются природные объекты и объекты культурного наследия, представляющие особую научную, историко-культурную ценность, относятся к особо ценным землям.

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) относятся объекты недвижимого имущества разных видов в соответствии с 73-ФЗ.

В случае наличия на территории планируемого строительства или реконструкции объектов транспортной инфраструктуры объектов археологического наследия, в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Российской Федерации» ст.45, должно быть запланировано проведение спасательных археологических полевых работ с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопов с последующим использовании земель под застройку.

Утвержденные границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон обязательны для учёта и отображения в документах территориального планирования.

Особенности развития объектов транспортной инфраструктуры на особо ценных землях в пределах, которых имеются природные объекты, в зонах влияния объектов культурного наследия по каждому муниципальному образованию Московской области приведены в таблице 4.1.1.1, где отражены 126 ситуаций и характерные проблемные вопросы, имеющие отношение к точкам соприкосновения, либо пересечения планируемых автомобильных и железных дорог с территориями и зонами охраны объектов культурного наследия, а также ситуации при отсутствии разработанных и утвержденных проектов зон охраны, когда объекты культурного наследия расположены в непосредственной близости от существующих реконструируемых и планируемых автомобильных и железных дорог.

Проблемные точки пересечения зон охраны памятников истории и культуры (объектов культурного наследия) и планируемых автомобмильных дорог Московской области представлены в таблице 4.1.1.1.

Таблица 4.1.1.1

| № п/п | Район (округ), поселение, населенный пункт | Памятник, категория охраны | Сведения о проектах зон охраны | Наименование и значение автомобильной дороги (федеральное, региональное) | Характер проблемы | Пути решения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Городской округ Бронницы, г. Бронницы | Усадьба священника, сер. XIX в. (категория охраны – региональный) | Границы территории объекта культурного наследия утверждены Распоряжением Министерства культуры Московской области «Об утверждении границы территории и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения – «Усадьбы священника» в городе Бронницы Московской области» от 20.01.2009 г. № 14-р. Сведений об утвержденном проекте зон охраны нет. Проект зон охраны объектов культурного наследия разработан в составе проекта генерального плана городского округа Бронницы в 2009 г. | Реконструируемые улицы регионального значения – ул. Советская, ул. Московская | Автодорога пересекает зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности установленные проектом генерального плана городского округа Бронницы (ГУП МО «НИиПИ градостроительства») | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта. Исключить строительство надземных сооружений превышающих 12 м. До разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области. |
| 2 | Городской округ Бронницы, г. Бронницы | Присутственные места, 1810-е гг.-1810-е гг., 2-я пол.XIX века. (категория охраны – федеральный) | Сведений об утвержденном проекте зон охраны нет. Проект зон охраны объектов культурного наследия разработан в составе проекта генерального плана городского округа Бронницы в 2009 г. | Реконструируемая улица регионального значения – ул. Советская | Автодорога пересекает зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности установленные проектом генерального плана городского округа Бронницы (ГУП МО «НИиПИ градостроительства») | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта. Исключить строительство надземных сооружений превышающих 12 м. До разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области. |
| 3 | Городской округ Бронницы, г. Бронницы | Казармы конного полка, 1-я пол.XIX в., арх. Стасов В.П. (категория охраны – федеральный) | Границы территории объекта культурного наследия утверждены Распоряжением Министерства культуры Московской области «Об утверждении границы территории и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения – «Здание казарм конного полка, 1-я пол. XIX в.» в городе Бронницы Московской области» от 03.11.2009 г. № 368-р. Сведений об утвержденном проекте зон охраны нет. Проект зон охраны объектов культурного наследия разработан в составе проекта генерального плана городского округа Бронницы в 2009 г. | Реконструируемая улица регионального значения – ул. Советская | Автодорога пересекает зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности установленные проектом генерального плана городского округа Бронницы (ГУП МО «НИиПИ градостроительства») | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта. Исключить строительство надземных сооружений превышающих 12 м. До разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области. |
| 4 | Городской округ Бронницы, г. Бронницы | Церковь Успения Пресвятой Богородицы, 1871 г. (категория охраны – региональный) | Границы территории объекта культурного наследия утверждены Распоряжением Министерства культуры Московской области «Об утверждении границы территории и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения – церкви Успения Пресвятой Богородицы, 1871г. в городе Бронницы Московской области» от 10.02.2009 г. №37-р. Сведений об утвержденном проекте зон охраны нет. Проект зон охраны объектов культурного наследия разработан в составе проекта генерального плана городского округа Бронницы в 2009г. | Реконструируемая улица регионального значения – ул. Советская | Автодорога пересекает зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности установленные проектом генерального плана городского округа Бронницы (ГУП МО «НИиПИ градостроительства») | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта. Исключить строительство надземных сооружений превышающих 12 м. До утверждения зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области |
| 5 | Городской округ Бронницы, г. Бронницы | Храмовый комплекс (б. Родевицкий монастырь), 1696-1705 гг., 1845 г., 1853 г., 1865 г. (категория охраны – федеральный) | Сведений об утвержденном проекте зон охраны нет. Проект зон охраны объектов культурного наследия разработан в составе проекта генерального плана городского округа Бронницы в 2009 г. | Реконструируемая улица регионального значения – ул. Советская | Автодорога пересекает зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности установленные проектом генерального плана городского округа Бронницы (ГУП МО «НИиПИ градостроительства») | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта. Исключить строительство надземных сооружений превышающих 12 м. До разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области. |
| 6 | Городской округ Бронницы, г. Бронницы | Усадьба-имение декабриста М.А.Фонвизина, XVIII-XIX века., (категория охраны – региональный) | Сведений об утвержденном проекте зон охраны нет. Проект зон охраны объектов культурного наследия разработан в составе проекта генерального плана городского округа Бронницы в 2009 г | Новое направление автомобильной дороги федерального значения М-5 «Урал» | Планируемая автомобильная дорога пересекает зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности установленные проектом генерального плана городского округа Бронницы (ГУП МО «НИиПИ градостроительства») | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта. Исключить строительство надземных сооружений превышающих 12 м. До разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области. |
| 7 | Городской округ Дзержинский, г. Дзержинский | Гостиничный комплекс Николо - Угрешского монастыря, 1850 - 1860-е гг. – 2-я пол. XIX века (категория охраны – региональный) | Распоряжение Министерства культуры Московской области от 10.02.2009 № 36-Р «Об утверждении границы территории и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения – Гостиничного комплекса Николо-Угрешского монастыря, второй половины XIX в. в городе Дзержинском Московской области» | Планируемая автомобильная дорога регионального значения «МКАД – Дзержинский – Лыткарино» | Планируемая автомобильная дорога частично попадает в зону регулирования застройки | Провести, в соответствии с федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Российской Федерации» ст.45, спасательных археологических полевых работ с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопов с последующим использованием земель под застройку. Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта. Исключить строительство надземных сооружений превышающих 12 м. До утверждения зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области |
| 8 | Городской округ Дзержинский, г. Дзержинский | Монастырь Николо - Угрешский, XVII-XIX века, арх. Каминский А.С., (категория охраны – федеральный) | Распоряжение Министерства культуры Московской области от 27.04.2009 №156-Р «Об утверждении границы территории и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения – Николо-Угрешского монастыря, XVI-XVII вв., в городе Дзержинском Московской области». | Планируемая автомобильная дорога регионального значения «МКАД – Дзержинский – Лыткарино» | Планируемая автомобильная дорога частично попадает в зону регулирования застройки | Провести, в соответствии с федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Российской Федерации» ст.45, спасательных археологических полевых работ с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопов с последующим использованием земель под застройку. Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта. Исключить строительство надземных сооружений превышающих 12 м. До утверждения зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области. |
| 9 | Городской округ Домодедово д. Ляхово | Усадьба «Ляхово», кон. XVIII - нач.XIX веков, XIX век, 1910 г. (категория охраны – федеральный) | Сведений о проекте зон охраны нет | Реконструируемая автомобильная дорога регионального значения «М-4 «Дон» – Большое Алексеевское» | Реконструируемая автомобильная дорога проходит вблизи территории усадьбы | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта. Исключить строительство надземных сооружений превышающих 12 м. До разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области. |
| 10 | Городской округ Жуковский | Усадьба Измайлова М.М. «Быково», 1789 г., кон. XVIII в., сер. XIX в., (категория охраны – федеральный) | Проект зоны охраны утвержден постановлением Правительства Московской области от 29.04.2010 № 292/17 | Подъезд к г. Жуковскому от автомобильной дороги «Островцы – Верея» | Планируемая автодорога пересекает охранную зону объекта культурного наследия, расположенного в пос. Быково Раменского муниципального района Московской области | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта. Исключить строительство надземных сооружений превышающих 12 м. |
| 11 | Городской округ Звенигород | Игнатьевское селище – 3 участка. (категория охраны – выявленный) | Сведений о проекте зон охраны нет | Планируемая автомобильная дорога федерального значения – А-113 ЦКАД | В районе прохождения ЦКАД расположены объекты культурного наследия | Провести, в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Российской Федерации» ст.45, спасательных археологических полевых работ с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопов с последующим использовании земель под застройку. |
| 12 | Городской округ Красноармейск, г. Красноар-мейск | Комплекс Вознесенской мануфактуры XIX-XX вв. (категория охраны – региональный) | Сведений о проекте охранных зон нет | Реконструируемая улица регионального значения – улица Академика Янгеля | Автомобильная дорога проходит по границе зоны с особыми условиями использования территорий от объекта культурного наследия разработанной в генеральном плане городского округа Красноармейск (ГУП МО «НИиПИ градостроительства») | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта. Исключить строительство надземных сооружений превышающих 12 м. До разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области. |
| 13 | Городской округ Лыткарино, г. Лыткарино | Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, XIX – нач. XX вв. (категория охраны – региональный) | Сведений о проекте зон охраны нет | Планируемая автомобильная дорога регионального значения «МКАД – Дзержинский – Лыткарино» | Планируемая автомобильная дорога проходит по границе зоны с особыми условиями использования территории от объекта культурного наследия, определённой проектом генерального плана городского округа Лыткарино | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта. Исключить строительство надземных сооружений превышающих 12 м. До разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области. |
| 14 | Городской округ Лыткарино, г. Лыткарино | Усадьба «Петровское», - Церковь, ХVII в.; - Церковь, конец ХVIII в; -Усадебный дом, начало ХIХ в. (категория охраны – федеральный) | Сведений о проекте зон охраны нет | Планируемая автомобильная дорога регионального значения «МКАД – Дзержинский – Лыткарино» | Планируемая автомобильная дорога проходит по границе зоны с особыми условиями использования территории от объекта культурного наследия, определённой проектом генерального плана городского округа Лыткарино | Учесть зону регулирования застройки от объекта культурного наследия.Исключить строительство надземных сооружений превышающих 12 м. Обеспечить сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия. До разработки проекта зон охраны объектов культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области |
| 15 | Городской округ Орехово-Зуево, г. Орехово-Зуево | Объекты культурного наследия, объекты представляющие собой историческую, архитектурную, градостроительную ценность и подлежащие постановке на охрану в первую очередь, объекты обладающие признаками объектов культурного наследия. | Проект зон охраны объектов культурного наследия разработан в составе проекта генерального плана городского округа Орехово-Зуево в 2009г. | Реконструируемые улицы регионального значения – ул. Дзержинского, ул. Зелёная, ул. Торфобрикетная | Реконструируемая улица пересекает зоны регулирования застройки от объектов культурного наследия установленных проектом генерального плана городского округа Орехово-Зуево (ГУП МО «НИиПИ градостроительства») | Учесть зону регулирования застройки от объектов культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений превышающих 12 м. Обеспечить сохранение точек визуального восприятия объектов культурного наследия. До разработки проекта зон охраны объектов культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области. |
| 16 | Городской округ Подольск, г. Подольск | Троицкий собор, 1819 г., Комплекс жилой застройки проспекта Ленина (быв. Серпуховской улицы) от р. Пахры до Ревпроспекта (быв. Бронницкой улицы), Торговые «Красные ряды», 1890-е гг., 1930-е гг., Усадьба купца Петрова. Дом жилой с торговой лавкой, 1-я пол.XIX в. (категория охраны – федеральный) | Сведений о проекте зон охраны нет | Реконструируемая улица регионального значения – Симферопольское шоссе | Реконструируемая улица проходит в панируемой границе зоны с особыми условиями, связанной с объектами культурного наследия, определённой генеральным планом городского округа Подольск | Учесть зону регулирования застройки от объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений превышающих 12 м. Обеспечить сохранение точек визуального восприятия объектов культурного наследия. До разработки проекта зон охраны объектов культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области. |
| 17 | Городской округ Подольск, г. Подольск | Усадьба В.П. Кедровой, кон.ХIX – нач.ХХ вв (категория охраны –выявленный) | Сведений о проекте зон охраны нет | Реконструируемая улица регионального значения – Симферопольское шоссе | Реконструируемая улица проходит в панируемой границе зоны с особыми условиями, связанной с объектами культурного наследия, определённой генеральным планом городского округа Подольск | Учесть зону регулирования застройки от объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений превышающих 12 м. Обеспечить сохранение точек визуального восприятия объектов культурного наследия. До разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области. |
| 18 | Городской округ Подольск | Усадьба Воробьевых, ХIX век (категория охраны –выявленный) | Сведений о проекте зон охраны нет | Реконструируемая автомобильная дорога регионального значения «Александровка – Меньшово». | Реконструируемая автомобильная дорога проходит в границах зоны с особыми условиями, связанной с объектами культурного наследия определённой генеральным планом городского округа Подольск | Учесть зону регулирования застройки от объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений превышающих 12 м. Обеспечить сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия. До разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области. |
| 19 | Волоколамский муниципальный район, сельское поселение Ярополецкое, с. Ярополец | Усадьба Гончаровых «Ярополец», XVIII-XIX вв Усадьба Чернышевых «Ярополец», 1760-е гг.-1760-е гг., 1798 г., 1-я пол. ХIX -кон. XIX - нач. XX вв. (категория охраны - федеральный). | Проект зон охраны культурного наследия разработан ГУП МО НИиПИ градостроительства 2014 г. Сведения об утверждении отсутствуют. | Реконструируемая автомобильная дорога регионального значения «Ярополец – Мусино – Телегино» | Реконструируемая автомобильная дорога проходит в границах зоны с особыми условиями, связанной с объектами культурного наследия, предусмотренной генеральным планом сельского поселения Ярополецкое | Учесть зону регулирования застройки от объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений превышающих 12 м. Обеспечить сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия. До утверждения проекта зон охраны объектов культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области |
| 20 | Волоколамский муниципальный район, сельское поселение Кашинское, с. Суворово | Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, 1865-1877 гг. (категория охраны - региональный). | Сведений о проекте зон охраны нет | Реконструируемая автомобильная дорога регионального значения «Лотошино – Суворово – Клин» | Реконструируемая автомобильная дорога проходит в границах зоны с особыми условиями, связанной с объектами культурного наследия, предусмотренной генеральным планом сельского поселения Кашинское | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений вблизи объекта культурного наследия. До разработки проекта зон охраны объектов культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области. |
| 21 | Волоколамский муниципальный район, сельское поселение Теряевское | Ансамбль Иосифо-Волоколамского монастыря, XVI - XVII вв. (категория охраны - федеральный) | Сведений о проекте зон охраны нет | Реконструируемые автомобильные дороги регионального значения: «Лотошино – Суворово – Клин», «Теряево – Малое Стромилово – Харланиха-2» | Реконструируемая автомобильная дорога проходит в границах зоны с особыми условиями, связанной с объектами культурного наследия, предусмотренной генеральным планом сельского поселения Теряевское | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений вблизи объекта культурного наследия. До утверждения проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области. |
| 22 | Волоколамский муниципальный район, сельское поселение Спасское, с. Каменки | Церковь Иоанна Богослова, 1697-1707 гг. (категория охраны - региональный). | Сведений о проекте зон охраны нет | Реконструируемая автомобильная дорога регионального значения «Каменки – Чередово» | Реконструируемая автомобильная дорога проходит по территории зоны регулирования застройки от объекта культурного наследия определённой генеральным планом сельского поселения Спасское | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений вблизи объекта культурного наследия. До разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области. |
| 23 | Воскресенский муниципальный район, городское поселение Воскресенск, г. Воскресенск | Усадьба ХVIII в «Спасское» (категория охраны - региональный) | Распоряжение Министерства культуры МО от 09.10.2009 № 339-Р «Об утверждении границы территории и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения – «Усадьбы, XVIII в.» в городском поселении Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области», Распоряжение Министерства культуры Московской области от 18.02.2011 № 40-Р) | Реконструируемая автомобильная дорога регионального значения «Воскресенск – Виноградово» | Автомобильная дорога проходит по границе территории объекта культурного наследия | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений вблизи объекта культурного наследия. До разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области. |
| 24 | Воскресенский муниципальный район, сельское поселение Ашитковское, с. Фаустово | Церковь Троицы, ХVII в. (категория охраны –федеральный) | Сведений о проекте зон охраны нет | Планируемая автомобильная дорога регионального значения «ММК – Чечевилово – МБК» на участке южного обхода п. Виноградово | Планируемая автомобильная дорога проходит между объектом культурного наследия и водоёмом | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений вблизи объекта культурного наследия. До разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области. |
| 25 | Дмитровский муниципальный район, сельское поселение Синьковское, с. Турбичево | Троицкая церковь в с. Турбичево, 1848-1856 гг. (категория охраны - региональный) | Сведений о проекте зон охраны нет | Планируемая автомобильная дорога регионального значения «ЦКАД – Рогачево – граница Московской области» | Участок трассы попадает в границы зоны с особыми условиями использования территории от объекта культурного наследия определённой генеральным планом сельского поселения Синьковское | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений вблизи объекта культурного наследия. До разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области. |
| 26 | Городской округ Егорьевск, д. Колионово | Стоянка «Колионово», кон.IV тыс. до н.э., сер. II тыс. до н.э., д. Колионово, в 2,0-2,2км к северо-востоку от деревни, правый берег р.Цны | Сведений о проекте зон охраны нет | Планируемая автомобильная дорога регионального значения «Обход срединной части Московской области на юго-востоке по направлению М-4 «Дон» – М-7 «Волга» (от г. Богородицка Тульской области через г. Зарайск, г. Луховицы, г. Шатуру до М-7 «Волга»)» | Памятники полностью или частично попадают в полосу отвода автомобильной дороги | Провести, в соответствии с федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Российской Федерации» ст.45, спасательных археологических полевых работ с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопов с последующим использовании земель под застройку. |
| 27 | Городской округ Егорьевск, с. Круги | Церковь Николая Чудотворца, 1890-е гг. (категория охраны - региональный) | Сведений о проекте зон охраны нет | Планируемая автомобильная дорога регионального значения «Обход срединной части Московской области на юго-востоке по направлению М-4 «Дон» – М-7 «Волга» (от г. Богородицка Тульской области через г. Зарайск, г. Луховицы, г. Шатуру до М-7 «Волга»)» | Планируемая автомобильная дорога проходит вблизи памятника | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, точек визуального восприятия объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений вблизи объекта культурного наследия. До разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области |
| 28 | Зарайский муниципальный район, сельское поселение Каринское, с. Большие Белыничи | Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, 1864-1876 гг. (категория охраны – региональный) | Сведений о проекте зон охраны нет | Реконструируемые автомобильные дороги регионального значения «Пыжово – Авдеево – Большие Белыничи» - Большие Белыничи» и «Проезд в д. Большие Белыничи». Ширина зоны размещения – по 50 м от оси в каждую сторону | Реконструируемые автомобильные дороги проходят рядом с объектом культурного наследия | Предусмотреть реконструкцию автодорог в пределах существующей полосы отвода. Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, точек визуального восприятия объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений вблизи объекта культурного наследия. До разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области |
| 29 | Зарайский муниципальный район, сельское поселение Каринское, с Карино | Церковь Смоленской иконы Божией Матери, 1824 - 1839 гг. (категория охраны – региональный) | Сведений о проекте зон охраны нет | Реконструируемая автомобильная дорога регионального значения «Карино – Макеево – Печерники» – Карино» | Реконструируемая автомобильная дорога проходит рядом с объектом культурного наследия | Предусмотреть реконструкцию автодороги в пределах существующей полосы отвода. Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, точек визуального восприятия объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений вблизи объекта культурного наследия. До разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области |
| 30 | Зарайский муниципальный район, сельское поселение Струпненское, с. Даровое | Усадьба «Даровое», кон. XVII нач. XIX веков, сер. XIX века. (категория охраны – федеральный) | Распоряжение Министерства культуры Московской области от 16 апреля 2010 г. N 136-Р «Об утверждении границы территории и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения - усадьбы »Даровое», в которой прошли детские годы Ф.М. Достоевского» | Реконструируемая автомобильная дорога регионального значения «Зарайск – Серебряные Пруды» – Моногарово – Журавна» – Даровое» | Реконструируемая автомобильная дорога проходит по восточной границе территории усадьбы и парка | Предусмотреть реконструкцию автодороги в пределах существующей полосы отвода. Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, точек визуального восприятия объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений вблизи объекта культурного наследия. До разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области |
| 31 | Зарайский муниципальный район, сельское поселение Струпненское, с. Моногарово | Церковь Сошествия Святого Духа, 1763 г., 1820-1821 гг. Кладбище, где похоронен отец писателя Ф.М. Достоевского, нач. XIX века (категория охраны – федеральный) | Распоряжение Министерства культуры Московской области от 12 мая 2010 г. N 155-Р «Об утверждении границы территории и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения – Духосошественской церкви, связанной с семьей Достоевского» | Реконструируемая автомобильная дорога регионального значения «Зарайск – Серебряные Пруды» – Моногарово – Журавна» – Моногарово» | Реконструируемая автомобильная дорога проходит рядом с объектом культурного наследия | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений вблизи объекта культурного наследия. До разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области |
| 32 | Зарайский муниципальный район, сельское поселение Каринское, с. Рожново | Церковь Успения Пресвятой Богородицы, 1876-1884 гг. (категория охраны – региональный) | Сведений о проекте зон охраны нет | Реконструируемая автомобильная дорога регионального значения «Карино – Макеево – Печерники» – Рожново» | Реконструируемая автомобильная дорога проходит рядом с объектом культурного наследия | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений вблизи объекта культурного наследия. До разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области |
| 33 | Клинский муниципальный район, д. Васильевское-Сойманово | Знаменская церковь вблизи бывшего с. Теплое и Усадьба «Теплое», где бывал декабрист М.Ф. Митьков (категория охраны – федеральный) | Сведений о проекте зон охраны нет | Реконструируемая автомобильная дорога регионального значения «Павельцево – Вертково – Нудоль» – Васильевское – Соймоново» | Автомобильная дорога проходит по краю зоны с особыми условиями использования территорий от объекта культурного наследия | Предусмотреть реконструкцию региональной автодороги в пределах существующей полосы отвода. Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия.Исключить строительство надземных сооружений вблизи объекта культурного наследия. До разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области |
| 34 | Коломенский муниципальный район, сельское поселение Биорковское, с. Богородское | Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, 1816 г., 1858 г. (категория охраны – федеральный) | Сведений о проекте зон охраны нет | Планируемая автомобильная дорога регионального значения «Ступино – Коломна – Егорьевск – Деревнищи» | В зону планируемого размещения автомобильной дороги попадает зона с особыми условиями объекта культурного наследия, определённая проектом генерального плана сельского поселения Биорковское | Учесть зону регулирования застройки от объекта культурного наследия, исключить строительство надземных сооружений. Обеспечить сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия. До разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области |
| 35 | Коломенский муниципальный район, сельское поселение Биорковское, с. Богородское | Дом Квасковой, сер. XIX века. (категория охраны – региональный) | Сведений о проекте зон охраны нет | Планируемая автомобильная дорога регионального значения «Ступино – Коломна – Егорьевск – Деревнищи» | В зону планируемого размещения автомобильной дороги попадает зона с особыми условиями объекта культурного наследия определённая проектом генерального плана сельского поселения Биорковское | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений вблизи объекта культурного наследия.До разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области. |
| 36 | Коломенский муниципальный район, сельское поселение Биорковское, с. Грайвороны | Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1854 г. (категория охраны – региональный) | Сведений о проекте зон охраны нет | Планируемая автомобильная дорога регионального значения «Ступино – Коломна – Егорьевск – Деревнищи» | В зону планируемого размещения автомобильной дороги попадает зона с особыми условиями объекта культурного наследия, определённая проектом генерального плана сельского поселения Биорковское | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений вблизи объекта культурного наследия.До разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области. |
| 37 | Коломенский муниципальный район, сельское поселение Хорошовское, с. Дмитровцы | Церковь Дмитрия Солунского, 1869 г. (категория охраны – выявленный) | Сведений о проекте зон охраны нет | Планируемая автомобильная дорога регионального значения «Ступино – Коломна – Егорьевск – Деревнищи» | В зону планируемого размещения автомобильной дороги попадают зоны с особыми условиями, связанные с объектами культурного наследия с. Грайвороны и с. Богородское, определённые проектом генерального плана сельского поселения Хорошовское | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений вблизи объекта культурного наследия.До разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области. |
| 38 | Коломенский муниципальный район; сельское поселение Хорошовское, с. Дарищи | Церковь святителя Николая, 1802-1810 гг. (категория охраны – региональный) | Сведений о проекте зон охраны нет |  | В зону планируемого размещения дороги попадают зоны с особыми условиями, связанные с объектами культурного наследия с. Дмитровцы и с. Дарищи, определённые проектом генерального плана сельского поселения Хорошовское | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений вблизи объекта культурного наследия. До разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области. |
| 39 | Коломенский муниципальный район, сельское поселение Радужное, с. Дуброво | Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, с. Дуброво (погост Красна) кон. XIX века (категория охраны – региональный) | Сведений о проекте зон охраны нет | Реконструируемая автомобильная дорога регионального значения «Ачкасово – Черкизово» | Реконструируемая автомобильная дорога проходит рядом с объектом культурного наследия | Предусмотреть реконструкцию автодороги в пределах существующей полосы отвода. Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений вблизи объекта культурного наследия. До разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области |
| 40 | Коломенский муниципальный район, сельское поселение Радужное, с. Дуброво | Селище, XIV-XVII века (погост Красна), в 1,5 км к северо-западу от с. Дуброво, правый берег р. Москвы. (категория охраны – выявленный). | Сведений о проекте зон охраны нет | Реконструируемая автомобильная дорога регионального значения «Ачкасово – Черкизово» | Реконструируемая автомобильная дорога проходит рядом с объектом культурного наследия | Предусмотреть реконструкцию автодороги в пределах существующей полосы отвода |
| 41 | Коломенский муниципальный район, сельское поселение Проводниковское, с. Богдановка | Церковь Казанской иконы Божией Матери, кон. XVII века (категория охраны – региональный) | Сведений о проекте зон охраны нет | Реконструируемая автомобильная дорога регионального значения «Коломна – Малино» – Богдановка» | Реконструируемая автомобильная дорога проходит рядом с объектом культурного наследия | Предусмотреть реконструкцию автодороги в пределах существующей полосы отвода. До разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области |
| 42 | Коломенский муниципальный район, сельское поселение Проводниковское, с. Андреевское | Церковь Успения Пресвятой Богородицы, 1770 г., с. Андреевское (по Малинскому шоссе) (категория охраны – региональный) | Сведений о проекте зон охраны нет | Реконструируемая автомобильная дорога регионального значения «Коломна – Малино» –Андреевское» | Реконструируемая автомобильная дорога проходит рядом с объектом культурного наследия | Предусмотреть реконструкцию автодороги в пределах существующей полосы отвода. До разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области |
| 43 | Коломенский муниципальный район, сельское поселение Проводниковское д. Шапкино | Селище «Шапкино», XII - XVI века, д. Шапкино, на правом берегу безымянного ручья (категория охраны – выявленный) | Сведений о проекте зон охраны нет | Реконструируемая автомобильная дорога регионального значения «Коломна – Малино» –Шапкино» | Реконструируемая автомобильная дорога проходит рядом с объектом культурного наследия | Предусмотреть реконструкцию автодороги в пределах существующей полосы отвода |
| 44 | Коломенский муниципальный район, сельское поселение Проводниковское с. Федосьино | Земская больница, XIX век (категория охраны – региональный) | Сведений о проекте зон охраны нет | Реконструируемая автомобильная дорога регионального значения «Коломна – Малино» – Подберезники» | Реконструируемая автомобильная дорога проходит в зоне с особыми условиями объекта культурного наследия, определённой проектом генерального плана сельского поселения Проводниковское | Предусмотреть реконструкцию автодороги в пределах существующей полосы отвода |
| 45 | Коломенский муниципальный район, сельское поселение Проводниковское с. Федосьино | Селище, XIV- XVII века | Сведений о проекте зон охраны нет | Реконструируемая автомобильная дорога регионального значения «Коломна – Малино» – Подберезники» | Реконструируемая автомобильная дорога проходит в зоне с особыми условиями объекта культурного наследия, определённой проектом генерального плана сельского поселения Проводниковское | Предусмотреть реконструкцию автодороги в пределах существующей полосы отвода памятников |
| 46 | Коломенский муниципальный район, сельское поселение Заруденское, с. Пирочи | Памятник истории, с. Пирочи (категория охраны-выявленный) | Сведений о проекте зон охраны нет | Реконструируемая автомобильная дорога регионального значения «Щурово – Пирочи – Городец» | Реконструируемая автомобильная дорога проходит в зоне с особыми условиями объекта культурного наследия, определённой проектом генерального плана сельского поселения Заруденское | Предусмотреть реконструкцию автодороги в пределах существующей полосы отвода |
| 47 | Коломенский муниципальный район, сельское поселение Непецинское, с. Настасьино | Селище «Настасьинское», XIV-XVII века, с. Настасьино, правый берег р. Северки (категория охраны – выявленный) | Сведений о проекте зон охраны нет | Реконструируемая автомобильная дорога регионального значения «М-5 «Урал» – Настасьино» | Реконструируемая автомобильная дорога проходит в зоне с особыми условиями объекта культурного наследия определённой проектом генерального плана сельского поселения Непецинское | Предусмотреть реконструкцию автодороги в пределах существующей полосы отвода |
| 48 | Коломенский муниципальный район, сельское поселение Пестриковское, с. Коробчеево | Селище «Карабчеево-2», XV-XVII века, с. Коробчеево, в 200 м к северу от села, правый берег р. Желемы (категория охраны – выявленный) | Сведений о проекте зон охраны нет | Реконструируемая автомобильная дорога федерального значения М-5 «Урал» | Реконструируемая автомобильная дорога проходит в зоне с особыми условиями использования территории объекта культурного наследия, определённой проектом генерального плана Пестриковское | Провести, в соответствии с федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Российской Федерации» ст.45, спасательных археологических полевых работ с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопов с последующим использовании земель под застройку. |
| 49 | Коломенский муниципальный район, сельское поселение Пестриковское, с. Коробчеево | Селище «Карабчеево-1», XV-XVII века, с. Коробчеево, западный край, правый берег р. Желемы при ее устье (категория охраны – выявленный) | Сведений о проекте зон охраны нет | Реконструируемая автомобильная дорога федерального значения М-5 «Урал» | Реконструируемая автомобильная дорога проходит в зоне с особыми условиями использования территории объекта культурного наследия, определённой проектом генерального плана Пестриковское | Провести, в соответствии с федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Российской Федерации» ст.45, спасательных археологических полевых работ с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопов с последующим использовании земель под застройку |
| 50 | Коломенский муниципальный район, сельское поселение Пестриковское, с. Парфентьево | Церковь Тихвинской иконы Божией Матери, 1847 г. (категория охраны – региональный) | Сведений о проекте зон охраны нет | Реконструируемые автомобильные дороги регионального значения М-5 «Урал» – Коломна (со строительством мостового перехода через р. Москву) | Реконструируемая автомобильная дорога проходит в зоне с особыми условиями использования территории объекта культурного наследия, определённой проектом генерального плана Пестриковское | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений вблизи объекта культурного наследия. До разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области. |
| 51 | Красногорский муниципальный район, сельское поселение Ильинское, П. Архангель-ское, С. Ильинское. С. Петрово-Дальнее | Памятники архитектуры и садово-паркового искусства: – усадьба «Архангельское» Категория охраны – федеральный - усадьба Петровское («Дурнево»), - усадьба Голицына Н.А. «Никольское-Урюпино»; - церковь Илии Пророка; - усадьба «Ильинское» | Постановление Правительства МО от 30.05.2001 № 156/18 «Об утверждении границ территории и зон охраны памятника истории и культуры – Ансамбля усадьбы «Архангельское» Красногорского района» | Скоростной рельсовый транспорт, реконструемая автомобильная дорога федерального значения А-109 «Ильинского шоссе» | Прохождение планируемых линий скоростного рельсового транспорта в границах зон охраны усадьбы «Архангельское». Реконструируемое Ильинского шоссе проходит рядом с зонами охраны объектов культурного наследия: усадьбы «Архангельское», усадьбы Петровское «(Дурнево»), усадьбы «Ильинское» | Предусмотреть планируемые линии скоростного рельсового транспорта в подземном исполнении. При реконструкции Ильинского шоссе учесть зоны охраны объектов культурного наследия. |
| 52 | Красногорский муниципальный район, городское поселение Красногорск, г. Красногорск | Усадьба «Знаменское-Губайлово». (категория охраны – федеральный) | Проект зон охраны памятника истории и культуры усадьбы «Знаменское-Губайлово» разработан НИПИ генплана Москвы в 2002 г. | Планируемая автомобильная дорога регионального значения «Красногорск – М-9 «Балтия», реконструируемая автомобильная дорога «Волоколамское шоссе», транспортная развязка на пересечении автомобильных дорог «Красногорск – М-9 «Балтия» и «Волоколамского шоссе» | Реконструкция Волоколамского шоссе, строительство автомобильной дороги значения «Красногорск – М-9 «Балтия» и планируемая транспортная развязка на пересечении Волокамского шоссе и планируемой дороги регионального значения «Красногорск – М-9 «Балтия» попадает в зону охраны усадьбы «Знаменское-Губайлово» | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений вблизи объекта культурного наследия. Получить согласование Министерства культуры Московской области. |
| 53 | Ленинский муниципальный район, городское поселение Видное, с. Ермолино | Церковь Николая Чудотворца, 1890-е гг. (категория охраны – региональный) | Сведений о проекте зон охраны нет | Планируемая автомобильная дорога регионального значения «Солнцево – Бутово – Видное» | Планируемая автомобильная дорога проходит по зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности и зоне охраняемого ландшафта объекта культурного наследия, предложенным в генеральном плане поселения | Учесть зоны регулирования застройки и охраняемого ландшафта при разработке проекта планировки. Максимальная высотность в зоне регулирования застройки – 12 м с учетом визуального восприятия объекта культурного наследия (сохранение не застраиваемого видового коридора от Никольской церкви в западном направлении). До разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области |
| 54 | Ленинский муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, д. Суханово | Усадьба Суханово. (категория охраны – федеральный) | Проект зон охраны разработан ГУП МО «НИиПИ градостроительства» в 2013 году | Планируемая автомобильная дорога регионального значения «Солнцево – Бутово – Видное» | Автомобильная дорога проходит по зонам регулирования застройки и охраняемого природного ландшафта | Предусмотреть строительство туннеля на участке объекта культурного наследия. До утверждения проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области |
| 55 | Ленинский муниципальный район, сельское поселение Молоковской, с. Остров | Усадьба «Остров» . (категория охраны – федеральный) | Проект зон охраны разработан ГУП МО «НИиПИ градостроительства» в 2013 году | Планируемая автомобильная дорога регионального значения «Молоково – Андреевское» | Автомобильная дорога проходит по зоне охраняемого природного ландшафта | Учесть требования, предъявляемые к зоне охраняемого природного ландшафта при разработке проекта планировки. До утверждения проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области |
| 56 | Ленинский муниципальный район, р.п. Горки Ленинские | Усадьба «Горки», кон. 18 в., нач. 19 в., нач. 20 в., 1910-е гг. Государственный исторический музей-заповедник «Горки Ленинские» Достопримеча-тельное место «Горки Ленинские» Категория охраны - федеральный | Проект зон охраны ансамбля усадьбы «Горки Ленинские» утвержден постановлением Правительства Московской области от 21.09.2009 № 757/40. Граница охранной зоны музея-заповедника утверждёна Постановлением Совета Министров РСФСР от 04.11.1972 № 689; Распоряжением Министерства культуры РФ от 22.10.2013 № Р-130 Государственный исторический музей заповедник «Горки Ленинские» планируется отнести к достопримечательному месту федерального значения. - Проект границ территории достопримечательного места «Горки Ленинские» разработан ГУП МО «Московский областной информационно-аналитический культурный центр» по заказу Министерства культуры Московской области в 2014 г. | Реконструируемая автомобильная дорога «Каширское шоссе» | Дорога проходит вдоль границ охранных зон объекта культурного наследия | При разработке проектной документации учесть зоны охраны объекта культурного наследия. Проектную документацию согласовать с органами охраны объектов культурного наследия. |
| 57 | Ленинский муниципальный район, Г. Видное, в 500 м от ж/д станции Расторгуево | Усадьба «Тимохово», 19 в. Категория охраны - региональный | Объект культурного наследия поставлен на охрану постановлением Правительства Московской области от 15.03.2002 г. №84/9. Зоны охраны утверждены постановлением Правительства Московской области от 21 марта 2012 г. N 343/9 | Планируемые линии рельсового скоростного пассажирского транспорта Видное – Бутово – Щербинка – Москва | Трассировка планируемых линий рельсового скоростного пассажирского транспорта проходит вблизи охранных зон усадьбы «Тимохово» | При разработке проектной документации учесть зоны охраны объекта культурного наследия. Проектную документацию согласовать с органами охраны объектов культурного наследия. |
| 58 | Ленинский муниципальный район, д. Дрожжино | Памятное место «Бутовский полигон» - памятник истории регионального значения, 19-20 вв., 1930-1950-е гг. | Границы территории и зон охраны утверждены постановлением Правительства Московской области от 09.08.2001 г. №259/28 | Реконструируемая автомобильная дорога регионального значения «Солнцево – Бутово – Видное», планируемая транспортная развязка на пересечении автомобильной дороги «Солнцево – Бутово – Видное» с автомобильной дорогой М-2 «Крым» | Автомобильные дороги «Солнцево – Бутово – Видное» и М-2 «Крым» проходят вдоль границ зон охраны памятного места «Бутовский полигон» | При разработке проектной документации учесть зоны охраны объекта культурного наследия. Проектную документацию согласовать с органами охраны объектов культурного наследия. |
| 59 | Лотошинский район, сельское поселение Микулинское, с. Микулино | Церковь Архангела Михаила, кон.1550-х гг., XVIII-XIX вв., 1886-1887 гг.; Городище «Микулинское» (летописный город Микулин Тверского княжества), XII – XVI вв.; Селище «Микулинское», XII-XV вв. Курганный могильник Микулино (Шутов, «Барыкина Гора»), XI-XIII вв.; Селище Микулино-4, эпоха р.ж.в. (I тыс. до н.э. - I тыс. н.э.) | «Проект зон охраны древнего города Микулино Городище», 1988 год, не утвержден. | Планируемая автомобильная дорога регионального значения «Восточный обход с. Микулино» | Зона планируемого размещения линейного объекта (200 м) пересекает западную часть известных археологических объектов Селище Микулино-4, эпоха р.ж.в. (I тыс. до н.э. - I тыс. н.э.) и Курганный могильник Микулино (Шутов, «Барыкина Гора»), 11-13 вв., а также восточную часть охранной зоны Церкви Архангела Михаила, кон.1550-х гг., 18-19 вв., 1886-1887 гг. | Использование территории для строительства дороги возможно при условии проведения, в соответствии с федеральным законом №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Российской Федерации» ст.45, спасательных археологических полевых работ с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопов с последующим использовании земель под застройку. До разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области |
| 60 | Люберецкий муниципальный район городское поселение Люберцы, г. Люберцы | Усадьба «Зенино», 1830-е гг.-нач.XX в. (категория охраны – региональный) | Проект зон охраны усадьбы «Зенино» разработан ГУП НИиПИ Генплана г. Москвы в 1990 г. Схема зон охраны усадьбы представлена в работе «Схема зон особо охраняемой природной территории «Пехорка», выполненной в 1998 г. и согласована с Министерством культуры Московской области. | Планируемая автомобильная дорога федерального значения «МКАД – Ногинск – Орехово-Зуево». Планируемая автомобильная дорога регионального значения «Лыткарино –Томилино – Красково – Железнодорожный» | Планируемые автомобильные дороги проходят по территории зоны регулирования застройки объекта культурного наследия | Учесть утверждённые границы охранной зоны и территории объекта культурного наследия при разработке проектов планировки. До разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области |
| 61 | Люберецкий муниципальный район, городское поселение Томилино, п. Жилино-1 | Церковь Успения Пресвятой Богородицы в п. Жилино-1, 1753 г., 1852 г. (категория охраны – региональный) | Проект зон охраны разработан «МОК центр» в 2008 году и утвержден постановлением Правительства Московской области от 01.07.2010 г. № 500/28 «Об утверждении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения – церкви Успения, 1754 г. в поселке Жилино – 1 городского поселения Томилино Люберецкого муниципального района Московской области» | Реконструируемая автомобильная дорога регионального значения «Москва – Жуковский» | Реконструируемая автомобильная дорога проходит по границе охранной зоны объекта культурного наследия | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений вблизи объекта культурного наследия. Получить согласование Министерства культуры Московской области |
| 62 | Люберецкий муниципальный район городское поселение Красково, п. Красково | Усадьба «Богородское-Красково», XIX-нач.XX веков, (категория охраны – региональный) | Границы территории памятника и охранные зоны определены в работе «Историко-культурное обоснование с проведением ландшафтно-визуального анализа для размещения АЗС и уточнения границ территории усадьбы «Богородское-Красково», выполненной ГУП «Московский областной информационно-аналитический культурный центр» и утвержденной Министерством культуры Московской области 08.04.2004 | Планируемая автомобильная дорога регионального значения «Лыткарино –Томилино – Красково – Железнодорожный» | Планируемая автомобильная дорога проходит по границе зоны регулирования ландшафта | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений вблизи объекта культурного наследия. До разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области |
| 63 | Можайский муниципальный район, сельское поселение Бородинское | Достопримеча-тельное место «Бородинское поле и памятники на нём» | Схема зон охраны Государственного Бородинского военно-исторического музея – заповедника. Проект охранных зон. Корректировка проектных предложений. Выполнены в 1990 г. институтом «Спецпроектреставрация» и согласованы решением Малого Совета Московского областного Совета народных депутатов от 27. 05. 92 № 6/11. Концепция генеральной схемы развития территории Государственного Бородинского военно-исторического музея – заповедника и его зон охраны. Оценка ландшафтов по степени экологической и инженерно – геологической устойчивости к техногенному воздействию, разработаны ГУП НИиПИ градостроительства в 1998 г., согласованы Управлением охраны и использования памятников истории и культуры Комитета по культуре администрации Московской области от 23. 02. 1999 № 1508, одобрены решением Коллегии Министерства строительного комплекса Московской области от 25.01.2000 г. Проект по определению режимов использования земель и градостроительных регламентов в границе территории достопримечательного места, связанного с ратными подвигами Русского оружия в Отечественной войне 1812 г. в окрестностях села Бородино Московской области. | Планируемые автомобильные дороги регионального значения: «Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка» (обход р.п. Уваровка), «Западный обход г. Можайска», «Уваровка – Мокрое – Семеновское – Кусково», «Спутник – Тетерино», «Перещапово – Авдотьино» | Планируемые автомобильные дороги проходят в охранной зоне объекта культурного наследия достопримечательное место «Бородинское поле и памятники на нём» | Проекты планировки территорий линейных объектов согласовать с органами охраны объектов культурного наследия |
| 64 | Можайский муниципальный район, сельское поселение Бородинское | Достопримечатель-ное место «Бородинское поле и памятники на нём» | Утвержден приказом Министерства культуры Российской Федерации от 19.03.2012 № 194 | Реконструируемые автомобильные дороги регионального значения: «Бородино – Колоцкое» – Грязи – Красноиншино», «Уваровка – Праслово – Сады», «Семеновское - Шевардино – Валуево» – Доронино», «Бородино – Бабынино» – Новое Село, «Бородино – Бабынино» – Логиново – Старое Село» | Реконструируемые автомобильные дороги проходят в охранной зоне объекта культурного наследия достопримечательное место «Бородинское поле и памятники на нём» | Провести, в соответствии с федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Российской Федерации» ст.45, спасательных археологических полевых работ с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопов с последующим использовании земель под застройку. |
| 65 | Ногинский муниципальный район, сельское поселение Ямкинское, с. Ямкино | Объект археологии, Стекольный завод XVIII в. | Проект зон охраны не разработан | Планируемая автомобильная дорога регионального значения «Западный обход г. Ногинска» | Сведений о разработанной проектной документации нет | Провести, в соответствии с федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Российской Федерации» ст.45, спасательных археологических полевых работ с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопов с последующим использовании земель под застройку. |
| 66 | Одинцовский муниципальный район, сельское поселение Ершовское, пос. Кораллово | Усадьба «Кораллово», кон. XVII – сер. XIX вв. (категория охраны – региональный) | Сведений о проекте зон охраны нет | Реконструируемая автомобильная дорога регионального значения «Звенигород – Ершово – Борисково». | Автомобильная дорога проходит по территории объекта культурного наследия | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений вблизи объекта культурного наследия. До разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области. |
| 67 | Орехово-Зуевский муниципальный район, сельское поселение Белавинское, д. Пашнево | Церковь Покрова Пресвятой Богородицы 1849 г. (категория охраны – региональный) | Сведений о проекте зон охраны нет | Планируемая автомобильная дорога регионального значения «Чукаево – Дорофеево – Старый Покров» | Планируемая автомобильная дорога (граница полосы отвода) проходит в непосредственной близости от объекта культурного наследия | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений вблизи объекта культурного наследия. До разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области. |
| 68 | Орехово-Зуевский муниципальный район, сельское поселение Белавинское, с. Губино | Церковь Казанской Божьей Матери (категория охраны – региональный) | Сведений о проекте зон охраны нет | Реконструируемая автомобильная дорога регионального значения «Ликино-Дулево – Шатура – «Шатурторф» – Губино» | Реконструируемая автомобильная дорога (граница полосы отвода) проходит в непосредственной близости от объекта культурного наследия | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений вблизи объекта культурного наследия. До разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области. |
| 69 | Орехово-Зуевский муниципальный район, сельское поселение Белавинское, с. Яковлево | Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. (категория охраны – региональный) | Сведений о проекте зон охраны нет | Реконструируемая автомобильная дорога регионального значения «Ликино-Дулево – Шатура – «Шатурторф» – Яковлево» | Реконструируемая автомобильная дорога (граница полосы отвода) проходит в непосредственной близости от объекта культурного наследия | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений вблизи объекта культурного наследия. До разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области. |
| 70 | Орехово-Зуевский муниципальный район, сельское поселение Верейское, с. Войнова Гора | Церковь Успения Пресвятой Богородицы 1838- 1856 гг. (категория охраны – региональный) | Сведений о проекте зон охраны нет | Реконструируемая автомобильная дорога регионального значения «Орехово-Зуево – Войнова Гора» | Реконструируемая автомобильная дорога (граница полосы отвода) проходит в непосредственной близости от объекта культурного наследия | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений вблизи объекта культурного наследия. До разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области. |
| 71 | Орехово-Зуевский муниципальный район, сельское поселение Горское, д. Дровосеки | Церковь великомученика Никиты, 1897- 1909 гг. (категория охраны – региональный) | Сведений о проекте зон охраны нет | Реконструируемая автомобильная дорога регионального значения «Орехово-Зуево – Дровосеки» | Реконструируемая автомобильная дорога (граница полосы отвода) проходит в непосредственной близости от объекта культурного наследия | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений вблизи объекта культурного наследия. До разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области. |
| 72 | Орехово-Зуевский муниципальный район, сельское поселение Горское, с. Гора | Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, 1877-1886 гг. (категория охраны – региональный) | Сведений о проекте зон охраны нет | Реконструируемая автомобильная дорога регионального значения «Ликино-Дулево – Шатура – «Шатурторф» – Сальково – Новая Гора – Высоково» | Реконструируемая автомобильная дорога проходит в непосредственной близости от объекта культурного наследия | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений вблизи объекта культурного наследия. До разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области. |
| 73 | Орехово-Зуевский муниципальный район, сельское поселение Давыдовское, пос. Давыдово | Церковь Крестовоз-движенская. (категория охраны – выявленный). | Сведений о проекте зон охраны нет | Планируемая автомобильная дорога региональногго значения «МБК – Анциферово – Давыдово» – Елизарово» | Планируемая автомобильная дорога проходит в непосредственной близости от объекта культурного наследия | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений вблизи объекта культурного наследия. До разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области. |
| 74 | Орехово-Зуевский муниципальный район, сельское поселение Давыдовское, с. Нестерово | Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, вт.пол.XIX в. (категория охраны – региональный) | Сведений о проекте зон охраны нет | Планируемая автомобильная дорога регионального значения «МБК – Анциферово – Давыдово» – Елизарово» | Планируемая автомобильная дорога проходит в непосредственной близости от объекта культурного наследия | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений вблизи объекта культурного наследия. До разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области. |
| 75 | Орехово-Зуевский муниципальный район, сельское поселение Дороховское, с. Рудня-Никитское | Храмовый комплекс «Погост Рудня», 80-е гг. 18 в., 19 в. (категория охраны – федеральный) | Сведений о проекте зон охраны нет | Реконструируемая автомобильная дорога регионального значения «Куровское – Шатура – Дмитровский Погост – Самойлиха» – Равенская (подъезд к д. Рудне-Никитское) | Реконструируемая автомобильная дорога проходит в непосредственной близости от объекта культурного наследия | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений вблизи объекта культурного наследия. До разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области. |
| 76 | Орехово-Зуевский муниципальный район, сельское поселение Ильинское, д. Слободище | Церковь Казанской Божьей Матери. (категория охраны – региональный) | Сведений о проекте зон охраны нет | Реконструируемая автомобильная дорога регионального значения «МБК – Слободище» | Реконструируемая автомобильная дорога проходит в непосредственной близости от объекта культурного наследия | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений вблизи объекта культурного наследия. До разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области. |
| 77 | Орехово-Зуевский муниципальный район, сельское поселение Соболевское, с. Хотеичи | Церковь Святой Троицы, 1821-1823, 1845-1851 г. (категория охраны – региональный) | Сведений о проекте зон охраны нет | Реконструируемая автомобильная дорога регионального значения «Москва – Егорьевск – Тума – Касимов» (МЕТК) | Реконструируемая автомобильная дорога проходит по границе зоны с особыми условиями использования территории от объекта культурного наследия, определённой проектом генерального плана сельского поселения Соболевское | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений вблизи объекта культурного наследия. До разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области. |
| 78 | Орехово-Зуевский муниципальный район, сельское поселение Куровское, г. Куровское | Спасо-Преображенский Гуслицкий монастырь, 2-я пол.XIX в. (категория охраны – региональный) | Сведений о проекте зон охраны нет | Новое направление автомобильной дороги федерального значения А-108 «Московское большое кольцо» | Планируемая автомобильная дорога проходит по границе зоны с особыми условиями использования территории от объекта культурного наследия, определённой проектом генерального плана сельского поселения Куровское | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений вблизи объекта культурного наследия. До разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области. |
| 79 | Павлово-Посадский муниципальный район, сельское поселение Кузнецовское, с. Заозерье | Церковь Рождества Христова, 180-1809 гг., 1855г. Категория охраны – региональный. Дом жилой, конец XIX– начало XX вв. (категория охраны – региональный). Селище XIV-XVII веков (категория охраны –выявленный). | Сведений о проекте зон охраны нет | Планируемая высокоскоростная специализированная пассажирская магистраль «Москва – Нижний Новгород – Казань» | ВСМ проходит по границе зоны с особыми условиями использования территорий от объекта культурного наследия предложенной в СТП Павлово-Посадского района (ГУП МО НИИПРОЕКТ) | Трассировка планируемой ВСМ уточнена, пересечения с зонами с особыми условиями использования территории в отношении объектов культурного наследия устранены. До разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области |
| 80 | Пушкинский муниципальный район, сельское поселение Тарасовское | Усадьба Станиславских «Любимовка»: - конюшни, сер. ХIХ в. - сторожка, кон. ХIХ в. Усадьба К.С. Станиславского «Любимовка»: 1. Жилой дом В.С. Алексеева 2. Оранжерея 3.Дом Сапожниковых 5. главный дом (деревянный) 6. театр (деревянный) 7-8. Два флигеля (деревянных) 9. Павильон (деревянный) 10. церковь (деревянная)(колокольня кирпичная) (категория охраны – региональный) | Постановление правительства Московской области от 09.07.2001 г. № 210/23 «Об утверждении границ территории и зон охраны памятника истории – усадьбы К.С. Станиславского «Любимовка» Пушкинского района» | Новое направление автомобильной дороги федерального значения М-8 «Холмогоры» | Автомобильная дорога проходит по границе территории памятника | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия. Учесть территорию памятника при установлении полосы отвода. До разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области |
| 81 | Пушкинский муниципальный район, сельское поселение Царевское, с. Царёво | Церковь Святителя Николая, 1812-1815 гг., 2-я половина XIX века (категория охраны –федеральный) | Сведений о проекте зон охраны нет | Реконструируемая автомобильная дорога регионального значения «Пушкино - Красноармейск (М-8 «Холмогоры» – Красноармейск)» | Трасса автомобильной дороги проходит между объектом культурного наследия и водоёмом | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений вблизи объекта культурного наследия. До разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области. |
| 82 | Пушкинский муниципальный район, городское поселение Ашукино | Достопримечательное место «Древний Радонеж, XIV-XV вв.» (категория охраны – федеральный), Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.03.2014 №426-р. Границы достопримечательного места утверждены Распоряжением Министерства культуры Московской области от 20.05.2014 №199-р | Зоны охраны установлены решением Исполкома Исполнительного комитета московской области Совета народных депутатов № 826/20 от 12.06.1986 г. «Об установлении зон охраны памятника культуры – Древнего города Радонеж в Загорском районе» (не отменены) | Реконструируемая автомобильная дорога федерального значения М-8 «Холмогоры» | Трасса автомобильной дороги проходит по территории объекта культурного наследия | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия. Получить согласование Министерства культуры Московской области. |
| 83 | Раменский муниципальный район, сельское поселение Чулковское с. Еганово | Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, сер.XIX в. (категория охраны –региональный) | Сведений о проекте зон охраны нет | Реконструируемая автомобильная дорога регионального значения «М-5 «Урал» – п. Володарского – Каширское шоссе» – Зеленая Слобода» | Реконструируемая автомобильная дорога проходит рядом с территорией объекта культурного наследия | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, точек визуального восприятия объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений вблизи объекта культурного наследия. До разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области. |
| 84 | Раменский муниципальный район, сельское поселение Гжельское, с. Речицы | Церковь Вознесения Господня, 1860 г. (категория охраны –региональный) | Сведений о проекте зон охраны нет | Реконструируемая автомобильная дорога регионального значения «Москва – Егорьевск – Тума – Касимов» (МЕТК) | Реконструируемая автомобильная дорога проходит в границах зоны с особыми условиями, связанной с объектами культурного наследия определённой генеральным планом сельского поселения Гжельское | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений вблизи объекта культурного наследия. До разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области. |
| 85 | Раменский муниципальный район, сельское поселение Новохаритонов-ское, с. Новохарито-ново | Церковь великомученика Георгия Победоносца, нач. ХХ в. (категория охраны –региональный) | Проекта зон охраны разработан ГУП МО «НИиПИ градостроительства» в 2010 году. | Реконструируемая автомобильная дорога регионального значения «Москва – Егорьевск – Тума – Касимов» (МЕТК) | Реконструируемая автомобильная дорога проходит рядом с границами зон с особыми условиями, связанной с объектами культурного наследия, определённых генеральным планом сельского поселения Новохаритоньевское | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений вблизи объекта культурного наследия. До утверждения проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области. |
| 86 | Рузский муниципальный район, городское поселение Тучково, пос. Тучково (б.с. Картино) | Церковь Успения Пресвятой Богородицы, 1906-1914 гг. (категория охраны – региональный) | Сведений о проекте зон охраны нет | Реконструируемая автомобильная дорога регионального значения «Звенигород – Колюбакино – Нестерово» | Участок трассы проходит рядом с границей зоны с особыми условиями от объекта культурного наследия, предусмотренной генеральным планом городского поселения Тучково (ГУП МО «НИиПИ градостроительства) | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений вблизи объекта культурного наследия. До разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области. |
| 87 | Рузский муниципальный район, сельское поселение Колюбакинское, с. Никольское | Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, с. Никольское 1835 г., 1880г. (категория охраны – региональный) | Сведений о проекте зон охраны нет | Реконструируемая автомобильная дорога регионального значения «М-9 «Балтия» –Онуфриево – Орешки | Участок трассы проходит в границах зоны с особыми условиями от объекта культурного наследия, предусмотренной генеральным планом сельского поселения Колюбакинское (ГУП МО «НИиПИ градостроительства») | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, точек визуального восприятия объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений вблизи объекта культурного наследия. До разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области. |
| 88 | Рузский муниципальный район, сельское поселение Колюбакинское, п. Колюбакино | Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, 1652 г., 1834 г. (категория охраны – региональный) | Сведений о проекте зон охраны нет | Реконструируемая автомобильная дорога регионального значения «Звенигород – Колюбакино – Нестерово» | Участок трассы проходит в границах зоны с особыми условиями от объекта культурного наследия, предусмотренной генеральным планом сельского поселения Колюбакинское (ГУП МО «НИиПИ градостроительства») | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений вблизи объекта культурного наследия. До разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области. |
| 89 | Рузский муниципальный район, сельское поселение Колюбакинское, с. Аннино | Усадьба «Аннино» («Знаменское», «Вельяминово»), 1690 г., XVIII в., 1914 г., арх. Ильинский С.М., (категория охраны – федеральный) | Сведений о проекте зон охраны нет | Реконструируемая автомобильная дорога регионального значения «Звенигород – Колюбакино – Нестерово» | Участок трассы проходит в границах зоны с особыми условиями от объекта культурного наследия, предусмотренной генеральным планом сельского поселения Колюбакинское (ГУП МО «НИиПИ градостроительства») | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений вблизи объекта культурного наследия. До разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области. |
| 90 | Рузский муниципальный район, сельское поселение Колюбакинское, д. Морево | д. Морево, Моревские курганы, XII-XIII века . (категория охраны – выявленный) | Сведений о проекте зон охраны нет | Планируемая автомобильная дорога федерального значения А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога» | Участок трассы проходит рядом с границей зоны с особыми условиями от объекта культурного наследия, предусмотренной генеральным планом сельского поселения Колюбакинское (ГУП МО «НИиПИ градостроительства») | Провести, в соответствии с федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Российской Федерации» ст.45, спасательных археологических полевых работ с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопов с последующим использовании земель под застройку. |
| 91 | Рузский муниципальный район, сельское поселение Волковское, п. Бородёнки | Хозяйственный комплекс «Бороденки», кон.XVIII - кон. XX веков, (категория охраны – выявленный) | «Инвентаризационная опись недвижимого памятника истории и культуры « ГУП «МОК центр» 2011 г. | Планируемая автомобильная дорога федерального значения А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога» | Участок трассы проходит рядом с границей зоны с особыми условиями от объекта культурного наследия, предусмотренной генеральным планом сельского поселения Колюбакинское (ГУП МО «НИиПИ градостроительства») | Обеспечить сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений вблизи объекта культурного наследия. До разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области. |
| 92 | Серпуховской муниципальный район, сельское поселение Васильевское, п. д/о Авангард | Усадьба «Воздвиженское», сер. XVIII кон.XIX вв., (категория охраны – региональная) | Сведений о проекте зон охраны нет | Реконструируемая автомобильная дорога регионального значения «Старосимферопольское шоссе – Каменка» | Реконструируемая дорога проходит по территории памятника | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений вблизи объекта культурного наследия. До разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области. |
| 93 | Серпуховской муниципальный район городское поселение Оболенск д. Калугино | Церковь Николая Чудотворца, кон.19 в. , (категория охраны – региональный) | Сведений о проекте зон охраны нет | Реконструируемая автомобильная дорога регионального значения «Калиново – Калугино» | Реконструируемая дорога проходит вблизи памятника | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений вблизи объекта культурного наследия. До разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области |
| 94 | Серпуховской муниципальный район, сельское поселение Калиновское, с/з «Большевик», ул. Ленина, 80, быв. погост Березна | Храмовый комплекс, 1698 г., 2-я пол. XVIII в., 1-я пол. XIX в. (категория охраны – региональный) | Сведений о проекте зон охраны нет | Реконструируемая автомобильная дорога регионального значения «Серпухов – Протвино» | Реконструируемая дорога проходит вблизи памятника | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений вблизи объекта культурного наследия. До разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области. |
| 95 | Серпуховской муниципальный район, Сельское поселение Данковское, с. Турово | Усадьба «Турово», нач. XIX в., 1-я пол XIX в в., сер. XIX в ., 1846 г., 2-я пол. XIX в в., кон. XIX в в.-нач.ХХ в., нач.XX в. , (категория охраны – федеральный) | Сведений о проекте зон охраны нет, территория памятника также скорее всего не установлена | Реконструируемая автомобильная дорога регионального значения «Серпухов – Данки – Турово» – центральная усадьба | Памятник попадает в границы зоны реконструируемой дороги | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений вблизи объекта культурного наследия. До разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области. |
| 96 | Серпуховской муниципальный район, Сельское поселение Дашковское, с. Турово, с. Пущино (на р. Наре) | Усадьба «Пущино», кон.XVIII-нач.XX вв., (категория охраны – региональный) | Сведений о проекте зон охраны нет, территория памятника не установлена | Планируемая автомобильная дорога регионального значения «Западный обход г. Серпухова» | Памятник попадает в границы зоны проектируемой автодороги | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений вблизи объекта культурного наследия. До разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области. |
| 97 | Серпуховской муниципальный район, сельское поселение Липицкое, с. Жерновка | Церковь Преображения Господня, 1758 г. , (категория охраны – региональный) | Сведений о проекте зон охраны нет, территория памятника не установлена | Реконструируемая автомобильная дорога регионального значения «Прончищево – Жерновка» | Памятник попадает в границы зоны планируемой автодороги | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений вблизи объекта культурного наследия. До разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области. |
| 98 | Солнечногор-ский муниципальный район, сельское поселение Кутузовское c. Середниково | – Усадьба «Мцыри» (Спасское) XVII-XVIII вв. в д. Середниково (категория охраны – федеральный) | Постановление Правительства МО от 21.01.2010 №24/56 «Об утверждении зон охраны объекта культурного наследия федерального значения – усадьбы «Мцыри» (Спасское) XVII-XVIIIвв. в д. Середниково сельского поселения Кутузовское Солнечногорского района МО» | Реконструируемая автомобильная дорога регионального значения «Пятницкое шоссе – М-10 «Россия» | Участок автодороги проходит по территории охранной зоны объекта культурного наследия | Обеспечить сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений вблизи объекта культурного наследия.Получить согласование Министерства культуры Московской области. |
| 99 | Солнечногор-ский муниципальный район, сельское поселение Луневское с. Черная Грязь | Путевой дворец в д. Черная грязь, 1775г, 1786г, (категория охраны – федеральный) | Сведений о проекте зон охраны нет | Планируемая автомобильная дорога федерального значения «Москва – Санкт-Петербург» | Планируемая автомобильная дорога проходит по территории зоны регулирования застройки от объекта культурного наследия определённой генеральным планом сельского поселения Лунёвское | Обеспечить сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений вблизи объекта культурного наследия.До разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области. |
| 100 | Ступинский муниципальный район, сельское поселение Аксиньинское, с. Авдотьино | Усадьба «Авдотьино» (1789 г., руинирована), церковь Тихвинская. (категория охраны – федеральный) | Проект зон охраны разработан в 1991 г. (трест «Мособлстройреставрация»), не утверждён. | Реконструируемая автомобильная дорога регионального значения «Каширское шоссе – Барыбино – Кишкино – Большое Алексеевское», планируемая автомобильная дорога регионального значения «Панино – Малино» (новое направление) | Участок автодороги пересекает охранную зону объекта культурного наследия | Обеспечить сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений вблизи объекта культурного наследия.Получить согласование Министерства культуры Московской области. |
| 101 | Сергиево-Посадский муниципальный район, г. Сергиев Посад | Монастырь Троице-Сергиева лавра (категория охраны – федеральный) | Постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 407 «Об утверждении границы зон охраны объекта всемирного наследия «Ансамбль Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде» | Планируемая улица № 1 «Большое кольцо» (Западный объезд г. Сергиев Посад) – улица магистральная регионального значения | Проектируемая улица проходит в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности Р3 | Обеспечить сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений. |
| 102 | Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Хотьково, с. Абрамцево | Усадьба «Абрамцево», 2-я пол.18-19 вв., 1790-е гг., 1840-е гг., 1870-1890-е гг., худ.Васнецов В.М., арх.Гартман В.А., арх.Ропет И.П., худ.Поленов В.Д., арх.Самарин П.А., худ. Врубель М.А. (категория охраны – федеральный) | Проект зон охраны музея-заповедника «Абрамцево» утвержден Постановлением Совета Министров РСФСР № 428 от 12 августа 1977 года | Планируемая дорога регионального значения «Жучки – Артемово – музей Абрамцево» | Проектируемая дорога проходит в зоне охраняемого прирдного ландшафта | Прохождение проектируемой дороги возможно после согласования с Министерством Культуры Московской области |
| 103 | Сергиево-Посадский муниципальный район, сельское поселение Березняковское, д. Слотино | Церковь Иоана Богослова, 1822 г. (категория охраны – региональный) | Зоны охраны культурного наследия разработаны в составе схемы территориального планирования Сергиево-Посадского муниципального района Московской области | Планируемая дорога регионального значения «МБК – Слотино» | Памятник полностью или частично попадает в границы размещения линейного объекта | Прохождение проектируемой дороги возможно с учётом точек визуального восприятия объекта культурного наследия. До разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области |
| 104 | Сергиево-Посадский муниципальный район, сельское поселение Березняковское, д. Взглядьево, между д. Взгляднево и д. Ляпино | Источник Преподобного Сергия Радонежского, XIV-XVIII вв. и две часовни при источнике, XIV-XVIII вв/ (категория охраны – региональный) | Постановление Главы Администрации Московской области от 19 июля 1994 г. N 167 «Об утверждении зон охраны памятника истории, духовной культуры и исторического ландшафта Источника Преподобного Сергия Радонежского (Водопад Гремячий) Сергиево-Посадского района | Планируемая дорога регионального значения «Охотино – Малинники» | Проектируемая дорога проходит в охранной зоне памятника, зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зоне охраняемого природного ландшафта | Прохождение дороги возможно с учётом соблюдения точек визуального восприятия памятника, с учётом территории памятника и зон с особыми условиями использования территории, связанной с объектом культурного наследия, при установлении полосы отвода. Необходимо согласование с Министерством Культуры |
| 105 | Сергиево-Посадский муниципальный район, сельское поселение Лозовское, д. Шарапово | Церковь Архангела Михаила, 1854 г. (категория охраны – региональный) | Зоны охраны культурного наследия разработаны в составе схемы территориального планирования Сергиево-Посадского муниципального района Московской области | Планируемая дорога регионального значения «Подсосино– Шарапово»; реконструируемая дорога регионального значения «Сергиев Посад – Шарапово» – Алексеево» | Проектируемая и реконструируемая дороги проходят по зоне с особыми условиями использования территории, связанной с объектом культурного наследия | Прохождение проектируемой дороги возможно с учётом точек визуального восприятия памятника, с учётом территории памятника и зоны с особыми условиями использования территории, связанной с объектом культурного наследия. До утверждения проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области. |
| 106 | Сергиево-Посадский муниципальный район, сельское поселение Лозовское, с. Радонеж, 0,2 км западнее села | Достопримечательное место «Древний Радонеж, XIV-XV вв.» (категория охраны – федеральный), Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.03.2014 №426-р. Границы достопримечательного места утверждены Распоряжением Министерства культуры Московской области от 20.05.2014 №199-р | Проект зон охраны Древнего города Радонежа в селе Радонеж Сергиево-Посадского района, 1986 г., утвержден Решением Исполнительного комитета Московской области Совета Народных депутатов от 12.06.86 г. № 826/20 (не отменен), | Реконструируемая автомагистраль федерального значения М-8 «Холмогоры»; реконструируемая дорога регионального значения «Репихово – Антипино»; реконструируемая дорога регионального значения «Антипино - Росхмель»; реконструируемая дорога регионального значения «Зубцово – Шелково – Воздвиженское» | Проектируемая дорога проходит по территории памятника, а также охранной зоне памятника, зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зоне охраняемого ландшафта | Прохождение проектируемой дороги в охранной зоне памятника невозможно! Реконструкция дорог возможна в границах существующих красных линий (без расширения дорожного полотна). Реконструкция автомагистрали «М-8 «Холмогоры» с расширением возможна после согласования с Министерством Культуры |
| 107 | Сергиево-Посадский муниципальный район, сельское поселение Лозовское, в 0,4 км к СЗ от предприятия «67-й км» (Вакцина), близ Хохлова луга | Селище-2, XIV-XV вв . | Сведений о проекте зон охраны нет | Планируемая дорога регионального значения «Обход г.п. Хотьково» | Памятник полностью или частично попадает в зону размещения линейного объекта | Провести, в соответствии с федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Российской Федерации» ст.45, спасательных археологических полевых работ с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопов с последующим использовании земель под застройку. |
| 108 | Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Хотьково, д. Гаврилково, в 2,5 км к северу от деревни | Местонахождение в урочище Абис (Обыз), 1693 г. | Сведений о проекте зон охраны нет | Планируемая дорога регионального значения «Обход г.п. Хотьково» | Памятник полностью или частично попадает в зону размещения линейного объекта | Провести, в соответствии с федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Российской Федерации» ст.45, спасательных археологических полевых работ с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопов с последующим использовании земель под застройку. |
| 109 | Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Сергиев-Посад, 3 км к востоку от платформы Семхоз | Селище у Сальниковой будки, XV-XVI вв. | Сведений о проекте зон охраны нет | Планируемая дорога регионального значения «Западный обход г. Сергиев Посад» | Памятник полностью или частично попадает в зону размещения линейного объекта | Провести, в соответствии с федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Российской Федерации» ст.45, спасательных археологических полевых работ с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопов с последующим использовании земель под застройку. |
| 110 | Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Сергиев-Посад, с. Благовещенье, в 3 км к СЗ от Троице-Сергиевой Лавры | Селище, 2-я пол. XIV - XVIII вв. | Сведений о проекте зон охраны нет | Планируемая улица №1 «Большое кольцо» (Западный объезд г. Сергиев Посад) – улица магистральная регионального значения | Памятник полностью или частично попадает в зону размещения линейного объекта | Провести, в соответствии с федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Российской Федерации» ст.45, спасательных археологических полевых работ с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопов с последующим использовании земель под застройку. |
| 111 | Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Сергиев-Посад, с. Деулино | Церковь Спаса Нерукотворного Образа, сер. XVIII в. (категория охраны – региональный) | Зоны охраны культурного наследия разработаны в составе схемы территориального планирования Сергиево-Посадского муниципального района Московской области | Реконструируемая дорога регионального значения «Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец» | Реконструируемая дорога проходит близко к территории памятника, а также проходит в охранной зоне памятника, зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зоне охраняемого ландшафта | Реконструкция дороги с расширением возможна с учётом сохранения территории объекта культурного наследия. До утверждения проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области |
| 112 | Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Сергиев-Посад, с. Деулино, в 5 км к северу от Троице-Сергиевой Лавры | Селище «Деулино-1», 2-я пол. XIV - XVIII вв. | Сведений о проекте зон охраны нет | Реконструируемая дорога регионального значения «Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец» | Памятник полностью или частично попадает в зону размещения линейного объекта | Провести, в соответствии с федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Российской Федерации» ст.45, спасательных археологических полевых работ с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопов с последующим использовании земель под застройку. |
| 113 | Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Сергиев-Посад, с. Мишутино, на шоссе Сергиев Посад-Углич | Селище, XVI - XVII вв. | Сведений о проекте зон охраны нет | Реконструируемая автомобильная дорога регионального значения «Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец» | Памятник полностью или частично попадает в зону размещения линейного объекта | Провести, в соответствии с федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Российской Федерации» ст.45, спасательных археологических полевых работ с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопов с последующим использовании земель под застройку. |
| 114 | Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Сергиев Посад, д. Крапивино, в 1,1 км к северу от с. Мишутино | Селище, XVI - XVII вв. | Сведений о проекте зон охраны нет | Реконструируемая автомобильная дорога регионального значения «Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец» | Памятник полностью или частично попадает в зону размещения линейного объекта | Провести, в соответствии с федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Российской Федерации» ст.45, спасательных археологических полевых работ с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопов с последующим использовании земель под застройку. |
| 115 | Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Сергиев Посад, с. Мишутино | Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, 1805 г. (категория охраны – региональный) | Зоны охраны культурного наследия разработаны в составе генерального плана городского поселение Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района | Реконструируемая автомобильная дорога регионального значения «Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец» | Реконструируемая дорога проходит в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зоне охраняемого ландшафта | Обеспечить сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений вблизи объекта культурного наследия. До разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области |
| 116 | Талдомский муниципальный район, сельское поселение Темповое, д. Стариково, | Братская могила советских воинов, 1941-1942 гг. | Сведений о проекте зон охраны нет | Реконструируемая автомобильная дорога регионального значения «Юдино – Иванцево» | Ширина зоны планируемого размещения линейных объектов – 100 метров. Памятник попадает в границы зоны | Обеспечить проведение мероприятий по сохранению объекта культурного наследия. |
| 117 | Талдомский муниципальный район, сельское поселение Гуслевское с. Стариково | Церковь великомученика Георгия Победоносца, 1912-1915 гг. (категория охраны – региональный) | Сведений о проекте зон охраны нет | Реконструируемая автомобильная дорога регионального значения «Дмитров – Талдом» – Ботулино» | Ширина зоны планируемого размещения линейных объектов – 100 метров. Памятник попадает в границы зоны | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, точек визуального восприятия объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных и подземных сооружений вблизи объекта культурного наследия. До разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области |
| 118 | Талдомский муниципальный район, сельское поселение Темповое, пос. Воргаш | Могила неизвестного летчика, 1943 г. (категория охраны – выявленный) | Сведений о проекте зон охраны нет | Реконструируемая автомобильная дорога регионального значения «Талдом – Темпы – Воргаш» | Ширина зоны планируемого размещения линейных объектов – 100 метров. Памятник попадает в границы зоны | Провести мероприятия по сохранению объекта культурного наследия. |
| 119 | Талдомский муниципальный район, сельское поселение Квашенковское, с. Спас-Угол | Усадьба «Спас-Угол», где жил и работал М.Е. Салтыков-Щедрин, 18-19 вв (категория охраны – региональный) | Зоны охраны объектов культурного наследия разработаны в составе генерального плана сельского поселения Квашенковское, Талдомского муниципального района Московской области. | Реконструируемая автомобильная дорога регионального значения «Талдом – Нерль – Никитское» | Реконструируемая дорога проходит по зоне с особыми условиями использования территории, связанной с объектом культурного наследия | Обеспечить сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений вблизи объекта культурного наследия. До разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области |
| 120 | Талдомский муниципальный район, городское поселение Талдом, д. Дубровки | Усадьба Клычковых, кон. XIX в - нач. XX вв (категория охраны – региональный) | Зоны охраны объектов культурного наследия разработаны в составе генерального плана городского поселения Талдом, Талдомского муниципального района Московской области. | Реконструируемая автомобильная дорога регионального значения «Талдом – Дубровки» | Реконструируемая дорога проходит по зоне с особыми условиями использования территории, связанной с объектом культурного наследия | Обеспечить сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия. До разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области |
| 121 | Талдомский муниципальный район, городское поселение Талдом, г. Талдом | Усадьба Д.И. Волкова, кон.19-нач.20 вв.; Дом жилой купца Киселева Н.Ф., 1907 г.; Комплекс пожарное депо, нач. 20 в.; Церковь Архангела Михаила, 1897 г.; торговые ряды, 1908-1910 гг.; дом жилой купца Машатина М.Д. с торговыми лавками, 1899 г.; жилой дом купца Харитонова А.Х. с торговыми лавками, 1906 г.; дом жилой купца Смирнова С.С. С торговыми лавками, 1912 г.; жилой дом купца Харитонова Е.Х. с торговыми лавками, 1908 г.; дом жилой купца Воронцова Ф.А. Здесь с 1916 г. располагался первый в Талдоме синематограф, 1912 г.; дом жилой купцов Машатиных с торговыми лавками, 1900 г. (категория охраны-региональный) | Зоны охраны объектов культурного наследия разработаны в составе генерального плана городского поселения Талдом, Талдомского муниципального района Московской области. | Реконструируемые улицы регионального значения: ул. Красина; ул. Салтыкова – Щедрина; ул. Тверская; ул. Калязинская; ул. Победы; ул. Красноармейская; ул. Дарвина; пер. Садовый; ул. Пришвина; проезд Калязинский; ул. Зины Голицыной | Реконструируемые дороги проходят по зоне с особыми условиями использования территории, связанной с объектом культурного наследия | Обеспечить сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений вблизи объекта культурного наследия. До разработки проекта зон охраны объектов культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области |
| 122 | Чеховский муниципальный район, городское поселение Чехов г. Чехов | Усадьба «Лопасня-Зачатьевское», 1689-1694 гг., 1770-е гг., кон.18 – нач.19 веков. (категория охраны – федеральный) | Сведений о проекте зон охраны нет | Планируемая автомобильная дорога регионального значения «Симферопольское шоссе на участке МКАД - Серпухов с западным обходом г. Чехова» | Планируемая автомобильная дорога частично попадает в зону с особыми условиями использования территории от объекта культурного наследия, определённую генеральным планом городского поселения Чехов Чеховского муниципального района | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений вблизи объекта культурного наследия. До разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области. |
| 123 | Чеховский муниципальный район, сельского поселения Любучаеское, с. Молоди | Усадьба «Молоди». (категория охраны – федеральный) | Распоряжение Министерства культуры Московской области от 2.07.2008 № 417-Р «Об утверждении границы территории и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения – усадьбы «Молоди» в селе Молоди сельского поселения Любучанское Чеховского муниципального района Московской области». «Мособлстройрестоврация» 1991 г. | Реконструируемая автомобильная дорога регионального значения «Симферопольское шоссе на участке МКАД – Серпухов с западным обходом г. Чехова» | Планируемая автомобильная дорога частично попадает в зону с особыми условиями использования территории от объекта культурного наследия | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений вблизи объекта культурного наследия. До утверждения зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области. |
| 124 | Шатурский муниципальный район, с. Кодионово | Стоянка «Цнинская-2», 3-2 тыс. до н.э. Стоянка «Цнинская-3», 3-2 тыс. до н.э. Стоянка «Цнинская-1», 3-2 тыс. до н.э. с. Кодионово, в 2 км к востоку от с. Кодионово Егорьевского муниципального района, л.б.р .Цны | Сведений о проекте зон охраны нет | Планируемая автомобильная дорога регионального значения «Обход срединной части Московской области на юго-востоке по направлению М-4 «Дон» – М-7 «Волга» (от г. Богородицка Тульской области через г. Зарайск, г. Луховицы, г. Шатуру до М-7 «Волга»)» | Памятники полностью или частично попадают в полосу отвода автомобильной дороги | Провести, в соответствии с федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Российской Федерации» ст.45, спасательных археологических полевых работ с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопов с последующим использовании земель под застройку. |
| 125 | Шатурский муниципальный район, сельское поселение Дмитровское с. Середниково | Церковь святителя Николая, 1882- 1885 гг. (категория охраны –выявленный) | Сведений о проекте зон охраны нет | Реконструируемая автомобильная дорога регионального значения «Москва – Егорьевск – Тума – Касимов» (МЕТК) | Планируемая автомобильная дорога проходит рядом с объектом культурного наследия | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, точек визуального восприятия объекта. До разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области |
| 126 | Щёлковский муниципальный район; сельское поселение Огудневское д. Каблуково | Церковь Спаса Нерукотворного Образа, 1785 г., 1869 г. (категория охраны – региональный) | Сведений о проекте зон охраны нет. | Реконструируемая автомобильная дорога регионального значения «Щёлково – Фряново» (Фряновское шоссе на участке п. Литвиново – ММК) | Территория памятника находится в 80 метрах. | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений вблизи объекта культурного наследия. До разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области. |
| 127 | Щёлковский муниципальный район; сельское поселение Гребневское д. Гребнево | Усадьба Бибиковых, Голицыных «Гребнево», кон.1860-х гг., 1780-1823 гг., арх.Ветров И., арх.Дерюгин Н.И., арх.Ольделли И.И., ск.Пенн С.К., ск.Рыбаков Т.Т., арх.Зайцев И., худ.Баринов В.П., арх.Воронихин А.Н., ск.Замараев Г.Т., 1831 г., арх.Жилярди Д.И. (категория охраны – федеральный) | Распоряжение Министерства культуры от 09.09.2014 № 14 РВ – 80 «Об утверждении границы территории и режиме использования территории объекта культурного наследия федерального значения – «Усадьба Гребнево, ХVIII – ХIХ вв.», расположенного в деревне Гребнево сельского поселения Гребневское Щёлковского муниципального района Московской области. Распоряжение Министерства культуры от 09.09.2014 № 14 РВ – 81 «Об утверждении границы территории и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения – «Больничный ансамбль, 1831 – 1832 гг.: главный дом, конюшня, прачечная, флигель кухонный, флигель лекаря», ,расположенного в деревне Гребнево сельского поселения Гребнево Щёлковского муниципального района Московской области. | Реконструируемая автомобильная дорога регионального значения «Щёлково – Фряново». | Реконструируемая автодорога проходит в непосредственной близости к территории памятника культурного наследия. | Обеспечить сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений вблизи объекта культурного наследия. До утверждения проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области |
| 128 | Щёлковский муниципальный район; сельское поселение Анискинское пос. Юность, д/о »Юность» | Усадьба «Райки», нач.XIX-нач.XX вв. (категория охраны – выявленный) | Сведений о проекте зон охраны нет. | Реконструируемая автомобильная дорога федерального значения А-103 «Щёлковское шоссе» | Реконструируемая автодорога проходит в непосредственной близости к объекту культурного наследия. Территория памятника расположена в 300 метрах от оси дороги и может частично попадать в зону размещения линейного объекта. | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений вблизи объекта культурного наследия. До разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области. |
| 129 | Щёлковский муниципальный район; сельское поселение Анискинское пос. Юность, д/о «Юность» | Финский домик, нач.XX в. (категория охраны – выявленный) | Сведений о проекте зон охраны нет. | Реконструируемая автомобильная дорога федерального значения А-103 «Щёлковское шоссе» | Реконструируемая автодорога проходит в непосредственной близости к объекту культурного наследия. Территория памятника расположена в 115 метрах от оси дороги и может частично попадать в зону размещения линейного объекта. | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений вблизи объекта культурного наследия. До разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области. |
| 130 | Щёлковский муниципальный район; сельское поселение Анискинское с. Анискино | Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, 1738 г., 1808 г. (категория охраны – региональный) | Сведений о проекте зон охраны нет. | Реконструируемая автомобильная дорога федерального значения А-103 «Щёлковское шоссе» | Реконструируемая автодорога проходит в непосредственной близости к объекту культурного наследия. Памятник расположен в 60 метрах и полностью попадает в зону размещения линейного объекта. | При проектировании дороги необходимы дополнительные Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений вблизи объекта культурного наследия. До разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области. |
| 131 | Щёлковский муниципальный район; сельское поселение Медвежье – Озёрское д. Алмазово | Усадьба «Алмазово», кон.XVII-нач.XX вв.-1810-е гг., арх.Ткачев А.Г., 1820-е гг., арх. Песков И.О. (категория охраны – федеральный) | Зоны охраны объекта культурного наследия разработаны в составе Схемы территориального планирования Щёлковского муниципального района Московской области, подготовленной ГУП МО “НИиПИ градостроительства» в 2009 г., утверждённой решением Совета депутатов Щёлковского муниципального района от 09.10.2012 № 352/58 – 137 – НПА. | Планируемая автомобильная дорога федерального значения А-103 «Щёлковское шоссе». Планируемая автомобильная дорога регионального значения «Медвежьи Озёра – Новая Купавна» | Проектируемые автодороги находятся в непосредственной близости к объекту культурного наследия и затрагивают зону охраняемого природного ландшафта. | Обеспечить сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия. До разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области |
| 132 | Щёлковский муниципальный район; городское поселение Свердловский д. Савинки | Усадьба Лопухиных «Савинское». Парк, рубеж XVIII - XX вв. (категория охраны – региональный) | Зоны охраны объекта культурного наследия разработаны в составе Схемы территориального планирования Щёлковского муниципального района Московской области, подготовленной ГУП МО “НИиПИ градостроительства» в 2009 г., утверждённой решением Совета депутатов Щёлковского муниципального района от 09.10.2012 № 352/58 – 137 – НПА. | Реконструируемая автомобильная дорога регионального значения «Стулово - Авдотьино – Мишнево - Литвиново – ММК» | Реконструируемая автомобильная дорога частично попадают в зону охраняемого природного ландшафта. | Обеспечить сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия. До разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области |
| 133 | Щёлковский муниципальный район; городское поселение Свердловский д. Корпуса | Усадьба «Глинки», XVIII – XX вв. (категория охраны – федеральный) | Зоны охраны объекта культурного наследия разработаны в составе Схемы территориального планирования Щёлковского муниципального района Московской области, подготовленной ГУП МО «НИиПИ градостроительства» в 2009 г., утверждённой решением Совета депутатов Щёлковского муниципального района от 09.10.2012 № 352/58 – 137 – НПА. | Планируемая автомобильная дорога регионального значения Пушкино – Ивантеевка – Фрязино – Щёлково – Лосино-Петровский – М-7 »Волга» | Автомобильные дороги частично попадают в зону охраняемого природного ландшафта. | Обеспечить сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия. До разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия получить согласование Министерства культуры Московской области |
| 134 | Ленинский муниципальный район; сельское поселение Молоковское | Усадьба «Остров», XVI-XIX. (категория охраны – федеральный) | Зоны охраны объекта культурного наследия разработаны ГУП МО «НИиПИ градостроительства» в 2013 году. Проект не утвержден. | Планируемая линия рельсового скоростного пассажирского транспорта «Молоково - Видное», «Люберцы - Лыткарино - Молоково», автомобильная дорога регионального значения «Молоково – Андреевское» | Проходит по территории регулируемой застройки | Обеспечить сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия. … |

Наиболее проблемными могут быть следующие ситуации:

-пересечение охранной зоны объекта культурного наследия (г. Жуковский, г. Красногорск, с. Турбичево сельского поселения Синьковское Дмитровского муниципального района, д. Колионово Егорьевского муниципального района, с. Даровое Зарайского муниципального района, с. Ермолино Ленинского муниципального района, усадьба Архангельское сельского поселения Ильинское Красногорского муниципального района);

- пересечение зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности, установленных проектами генеральных планов (г. Бронницы, г. Орехово–Зуево, д. Суханово, с. Остров Ленинского муниципального района);

- частичное попадание трассы дороги в зону охраняемого исторического культурного слоя (г. Дзержинский);

- прохождение трассы дороги по границе зоны с особыми условиями использования территории (г. Красноармейск, г. Лобня,  г. Воскресенск, д. Васильевское и д. Сойманово Клинского муниципального района, с. Богородское, с. Грайвороны, с. Дмитровцы, с. Дарищи, с. Дуброво, с. Федосьино Коломенского муниципального района);

- прохождение планируемых автомобильных дорог вблизи объектов культурного наследия (г. Звенигород, г. Лыткарино, г. Подольск, с. Ярополец и с. Спасское Волоколамского муниципального района, с. Белыничи, с. Рожново, с. Моногарово Зарайского муниципального района, с. Богдановка, с. Андреевское, д. Шапкино, с. Пирочи, с. Настасьино, д. Коробчеево, с. Парфентьево Коломенского муниципального района).

При подготовке СТП ТО МО рассмотрены ситуации местоположения в зонах планируемого размещения объектов транспортного обслуживания федерального и регионального значения 545 объектов культурного наследия, в том числе 132 объекта культурного наследия федерального значения, 244 объекта культурного наследия  регионального значения, из них 61 усадебный комплекс, 10 монастырей, достопримечательные места «Бородинское поле и памятники на нём», «Древний Радонеж» (в стадии согласования), «Исторический город Можайск» (в разработке), «Новый Иерусалим» и другие яркие достопримечательные места, 87 памятников археологии, 368 отдельных памятников архитектуры (церквей, соборов и пр.).

Предусмотрены коридоры для обходов объектов культурного наследия и зон их охраны в случаях, когда имеются утвержденные в установленном порядке границы территории и зон охраны объектов культурного наследия.

В СТП ТО МО учтены предложения по охране объектов культурного наследия документов территориального планирования муниципальных образований, находящихся на согласовании в органах исполнительной власти Правительства Московской области и получивших положительные заключения Министерства культуры Московской области, а также положения не утвержденных проектов зон охраны объектов культурного наследия, при условии последующего согласования документации по планировке территорий Министерством культуры Московской области. В таких случаях в примечаниях в таблице 2.2. указывается на  необходимость подготовки проектов зон охраны и согласования с уполномоченными органами охраны объектов культурного наследия.

На рис. 4.1.1.1. приведена схема размещения зон по охране объектов культурного наследия.

Рис. 4.1.1.1

Основные виды воздействия планируемых и реконструируемых автомобильных и железных дорог на объекты культурного наследия

При развитии системы транспортных коммуникаций необходимо предусматривать мероприятия по снижению их негативного влияния на объекты культурного наследия в целях исключения разрушения и нанесения вреда объектам культурного наследия.

Виды возможного воздействия автомобильного и железнодорожного транспорта на объекты культурного наследия и природные ландшафты, а также меры, предпринимаемые для исключения или смягчения негативного и разрушающего воздействия, представлены в таблице 4.1.2.1.

Таблица 4.1.2.1

| Виды воздействий | Возможные меры по исключению или смягчению воздействия |
| --- | --- |
| Разрушение памятников истории и культуры, включая археологические памятники | Выбор трассы дороги в обход памятников истории и культуры, археологических памятников, специальные инженерные решения по защите памятников, раскопки и изъятие археологических ценностей до начала строительных работ |
| Разрушение целостности памятников при вибрации зданий и сооружений, шумового воздействия на объекты от движущегося транспорта | Специальные инженерные мероприятия по защите зданий и сооружений от действия вибрации, устройство кулисных лесопосадок. Исследования технического состояния памятников, оценка их несущих конструкций. |
| Коррозия элементов зданий и сооружений от загрязнения воздушной среды при движении потока транспорта | Проектирование дороги с параметрами, обеспечивающими оптимальный режим движения автомобилей, устройство защитных зеленых насаждений и экранов. |
| Воздействие на фундаменты и целостность строений при искусственном изменении условий протекания грунтовых вод осушении либо переувлажнении почв | Отказ от устройства выемок при близком залегании грунтовых вод проектирование насыпей либо обводных осушительных каналов, исходя из условий непрерывности водоносных слоев. |
| Нарушение гидрологического режима рек изменение береговой линии и сечения водотоков при строительстве мостов | Проектирование мостов с оптимальным стеснением русла, мероприятия по предотвращению активизации русловых процессов, укрепление берегов устройство регуляционных сооружений. |
| Загрязнение исторических ландшафтов и сохранённых искусственно созданных водных объектов поверхностным стоком с автомобильных дорог и мостов | Очистка поверхностного стока, отвод загрязненных вод за пределы пойм водотоков, рассредоточение сбросов по протяжению дорог. Исключение деградации почв от транспортных загрязнений. |
| Измерение условий поверхностного стока | Проектирование соответствующих систем водоотвода. |
| Нарушение исторически сложившихся растительной микрофлоры, условий произрастания древесных растений | Строительство автомобильных дорог в обход особо охраняемых природных территорий и ценных культурных насаждений, рекультивация нарушенных при строительстве земель устройство организованных площадок отдыха и стоянок для автомобилей. |

Значимым фактором воздействия транспорта на объекты культурного наследия является вибрация. По уровню вибрационного воздействия на первом месте находится  железнодорожный транспорт, особенно тяжёлые грузовые поезда, на втором месте – трамваи, автомобильный транспорт, который создаёт значительно меньшие вибрационные нагрузки.

Воздействие вибрации на грунтовый массив может приводить к снижению прочностных свойств грунтов, служащих основанием фундаментов зданий и сооружений.

Вибрационное воздействие нормируется в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий».

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В последние десятилетия в Российской Федерации в целом и на территории Московской области в частности актуальными стали проблемы загрязнения окружающей среды от транспорта не только в крупных городах, но и в сельской местности.

Транспорт и обеспечивающая его функционирование инфраструктура оказывает значительное загрязнение окружающей природной среды. Основными видами воздействия являются загрязнение атмосферного воздуха токсичными компонентами отработанных газов транспортных двигателей, загрязнение водных объектов, образование производственных отходов и воздействие транспортного шума.

Негативное воздействие транспорта проявляется на глобальном, региональном и местном уровне. К глобальным последствиям, как правило, относят накопление двуокиси углерода (вклад транспорта оценивается как примерно 25 % общего выброса этого вещества), а также выбросы окислов азота, которые считаются парниковыми газами. На региональном уровне автотранспорт является мощным источником загрязнения в городах и вдоль крупных автомагистралей. Местным воздействиям подвержены жилые районы.

Формы воздействия транспорта на природную среду весьма разнообразны. В целом их можно объединить в две группы.

1. Транспортные коммуникации, воздействующие на природную среду прямо, постоянно и долговременно.

2. Транспортные средства, оказывающие кратковременное влияние на природную среду. При этом они вызывают экологические последствия, которые со временем исчезают, но могут и сохраняться очень длительное время.

Проблемы, возникающие при строительстве автодорог, особенно федерального и регионального значения, как наиболее крупных объектов, связаны, в основном, с формами воздействия, отнесенными к первой группе.

Масштабы такого воздействия напрямую зависят от категории планируемых дорог – чем крупнее дорога, тем более значительные территориальные ресурсы требуются для её развития и тем более обширная зона негативного воздействия формируется вдоль неё. Соответственно, больше внимания в проектной документации должно быть уделено мерам по предотвращению или снижению отрицательных экологических последствий.

Многих экологических последствий можно избежать, если уже на стадии территориального планирования, когда закладывается основная структура транспортной сети региона, резервируются коридоры под прохождение новых трасс, определяются параметры реконструкции и нового строительства, выявляются возможные проблемы и разрабатываются предложения по их решению.

Воздействие планируемых линейных объектов на лесные массивы

Уникальность Московской области заключается как в том, что она является одной из крупнейших в мире систем расселения, так и в том, что на её территории сохранены обширные лесные пространства, не затронутые градостроительными преобразованиями. Так, площадь лесов Московской области, по данным государственного лесного реестра, на 1 января 2014 года составила 1940795 га или 43 % от общей площади территории. Поэтому осуществление мероприятий по развитию транспорта без вмешательства в лесные территории не представляется возможным. Вырубка леса является одним из факторов прямого воздействия транспорта на природную среду и главным дестабилизирующим фактором развития лесных и водных экосистем.

Высока в области доля освоенных земель, занятых населёнными пунктами, объектами промышленности, энергетики, транспорта, специального назначения (почти 18 %).

Документами территориального планирования Московской области предполагается максимальное сохранение земель лесного фонда при осуществлении стратегии пространственного развития Московской области. Но понятно и то, что в сложившейся ситуации, при такой высокой плотности лесных насаждений и существующих объектов капитального строительства, исключить прохождение коридоров для линейных объектов транспортной инфраструктуры по лесным землям невозможно.

В Лесном плане Московской области (2010 г.), раздел 2.2, отмечается, что строительство и эксплуатация на землях лесного фонда различных линейных сооружений, в том числе дорог, является перспективным, рассматриваемым на праве аренды, доходным направлением освоения лесов, имеющим значение для доступности (комфортности) других видов использования лесов и социально-экономического развития региона. Для строительства и реконструкции федеральных и региональных автомобильных дорог, предусмотренных Схемой территориального планирования Московской области – основными положениями градостроительного развития, зарезервированы лесные участки протяжённостью 2302,8 км, для скоростного пригородного железнодорожного транспорта –3,4 км, рельсового массового общественного транспорта (миниметро, скоростной трамвай) – 17,7 км (книга 2, приложение 14).

В актуализированной СТП ТО МО общая протяжённость проектируемых и реконструируемых автомобильных дорог федерального и регионального значения по землям лесного фонда РФ составляет 2565,47 км (выше показателей Лесного плана на 262,7 км), из них наиболее крупных проектируемых дорог I и II категории – 1290,4 км.

Более полно в новой редакции СТП ТО МО учтены планируемые линии высокоскоростных специализированных магистралей (ВСМ) и рельсового скоростного пассажирского транспорта (РСТ).

Информация о прохождении планируемых линейных объектов по землям лесного фонда в разрезе лесничеств – филиалов ГКУ МО «Мособллес» представлена в таблице 4.2.1.1.

Таблица 4.2.1.1

| Наименование лесничества | Протяжённость планируемых линейных объектов по землям лесного фонда (км): |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | проектируемых и реконструируемых автомобильных дорог федерального и регионального значения |  | ЛРТ | ВСМ |
|  | всего | в том числе проектируемых I и II категории |  |  |
| Бородинское | 154,65 | 44,24 | - | 34,74 |
| Виноградовское | 136,78 | 100,87 | 13,08 | - |
| Волоколамское | 114,45 | 4,65 | - | - |
| Дмитровское | 185,27 | 107,80 | 5,98 | - |
| Егорьевское | 79,29 | 39,25 | 0,51 | - |
| Звенигородское | 197,83 | 100,18 | 20,89 | 20,58 |
| Истринское | 159,57 | 59,08 | 18,51 | 0,12 |
| Клинское | 263,83 | 170,40 | 19,10 | 36,82 |
| Орехово-Зуевское | 138,05 | 98,02 | 4,29 | 18,80 |
| Луховицкое | 48,65 | 14,33 | - | - |
| Наро-Фоминское | 160,49 | 87,24 | - | 15,59 |
| Ногинское | 140,73 | 85,63 | 6,69 | 17,19 |
| Подольское | 186,11 | 78,92 | 33,58 | 28,49 |
| Сергиево-Посадское | 89,21 | 40,78 | - | - |
| Ступинское | 114,25 | 67,70 | 17,03 | - |
| Талдомское | 63,73 | 12,56 | - | - |
| Шатурское | 106,88 | 53,42 | - | - |
| «Русский лес» | 56,96 | 8,17 | - | 2,14 |
| Московское опытное | 168,74 | 117,16 | 9,19 | - |
| Итого | 2565,47 | 1290,40 | 148,85 | 174,47 |

Информация о лесных кварталах, по которым проходят планируемые автомобильные дороги федерального и регионального значения I и II категории, представлена в таблице 4.2.1.2.

Таблица 4.2.1.2

| № п/п | Наименование дороги | Тип дороги | Категория дороги | Наименование лесничества | Наименование участкового лесничества | Лесные кварталы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Воскресенск - Егорьевск - Бережки» - «Москва - Егорьевск - Тума - Касимов» | Р | I | Егорьевское | Пригородное | 37 |
| 2 | «Егорьевское шоссе - Коренево - а.д. «Лыткарино - Томилино - Красково - Железнодорожный» | Р | I | Виноградовское | Малаховское | 34, 49, 57, 59 |
| 3 | «Зеленая Слобода - Константиново» - аэропорт Домодедово | Р | I | Виноградовское | Подберезное | 47, 48, 71 |
| 4 | «М-3 «Украина» - Наро-Фоминск | Р | II | отсутствуют |  |  |
| 5 | «М-8 «Холмогоры» - Лесные Поляны - Королев» | Р | II | отсутствуют |  |  |
| 6 | «ММК - Чечевилово - МБК» на участке южного обхода п. Виноградово | Р | II | отсутствуют |  |  |
| 7 | «Медвежьи Озера - Новая Купавна» | Р | I | Ногинское | Кудиновское | 3, 4 |
|  |  |  |  | Московское учебно-опытное | Свердловское | 35, 36, 38, 39 |
| 8 | «Москва - Нижний Новгород - Казань» - М-7 «Волга» | Р | I | отсутствуют |  |  |
| 9 | «Обход п.Чкаловский и п.Свердловский» | Р | I | Ногинское | Горенское | 3, 4, 5 |
|  |  |  |  | Московское учебно-опытное | Свердловское | 29, 33, 34, 35, 32, 25, 23, 24, 18, 15, 8, 7, 81, 76, 71, 66, 55 |
| 9 | «Обход п.Чкаловский и п.Свердловский» | Р | I | Московское учебно-опытное | Щёлковское сельское | 10 |
| 10 | «Подольск - Домодедово - Раменское - ЦКАД» - Каширское шоссе | Р | I | Подольское | Ильинское | 6, 28 |
| 11 | «Подъезда к Инновационному центру «Сколково» от транспортной развязки на 50 км МКАД» | Р | II | Звенигордское | Баковское | 8, 3, 1 |
| 12 | «Хлебниково - Рогачево» - «Шереметьево-1 - Шереметьево-2» | Р | I | отсутствуют |  |  |
| 13 | А-103 «Щёлковское шоссе» | Ф | I | Московское учебно-опытное | Свердловское | 26, 27, 28, 29 |
|  |  |  |  |  | Щёлковское сельское | 8 |
| 14 | А-103 «Щёлковское шоссе» - Черноголовка - МБК | Р | I | Ногинское | Ногинское | 6, 10, 12 |
| 15 | А-104 «Москва - Дмитров - Дубна» | Ф | II | Дмитровское | Дмитровское | 4, 8, 11, 16, 20, 22, 25, 29 |
|  |  |  |  | Дмитровское | Деденевское | 3, 11, 19, 25, 36, 42, 46, 47, 48 |
|  |  |  |  | Талдомское | Танинское | 1, 2, 6, 7, 15, 8, 21, 22, 30, 39, 40, 50, 60, 71, 81, 91 |
| 16 | А-104 «Москва - Дмитров - Дубна» - «Хлебниково - Рогачево» (северный обход г. Лобни) | Р | I | Клинское | Краснополянское | 90, 91, 92 |
|  |  |  |  | Дмитровское | Лобненское | 13, 45, 46, 47, 50, 51 |
| 17 | А-104 «Москва - Дмитров - Дубна» - Павельцево - аэропорт Шереметьево | Р | I | отсутствуют |  |  |
| 18 | А-105 «Рублево-Успенское шоссе | Ф | I | Звенигородское | Подушкинское | 1, 2 |
| 19 | А-108 «Московское большое кольцо» | Ф | I | Дмитровское | Рогачевское | 50,54,55,59 |
|  |  |  |  | Дмитровское | Гарское | 57 |
|  |  |  |  | Дмитровское | Орудьевское | 14,15,16,18,19,21,22,24,45,46, по границе 43/48,43/49,44/50 |
|  |  |  |  | Дмитровское | Тимоновское | 80,81,82,94,95,97 |
|  |  |  |  | Сергиево-Посадское | Хомяковское | 78,79,80,81,82,83,96,97,98,111,112,113,114 |
|  |  |  |  | Сергиево-Посадское | Сергиево-Посадское | 1,5,6,9,10,11,19,20,22,23 |
|  |  |  |  | Сергиево-Посадское | Алексеевское | 22,25,26,30,101,102,47,48,50,52 |
|  |  |  |  | Московское учебно-опытное | Фряновское | 26,30, по границе 36/37,39,46,52 |
|  |  |  |  | Ногинское | Луковское | 3 |
|  |  |  |  | Ногинское | Электрогорское | 3,7,13,22,27,29,31 |
| 19 | А-108 «Московское большое кольцо» | Ф | I | Орехово-Зуевское | Зуевское | 15,17,49,55,56,60,64,65,66,111,120 |
|  |  |  |  | Орехово-Зуевское | Ликинское | 69,57 |
|  |  |  |  | Орехово-Зуевское | Куровское | 1,14,18,34,35,48,56,62,68 |
|  |  |  |  | Орехово-Зуевское | Ильинское | 34,40,39,42,45,44,50,52 |
|  |  |  |  | Виноградовское | Виноградовское | 74,77, по границе 80/81,84 |
|  |  |  |  | Виноградовское | Воскресенское | 10,16,15,26 |
|  |  |  |  | Виноградовское | Ульянинское | 94,98 |
|  |  |  |  | Дмитровское | Рогачевское | 50,54,55,59 |
|  |  |  |  | Дмитровское | Гарское | 57 |
|  |  |  |  | Дмитровское | Орудьевское | 14,15,16,18,19,21,22,24,45,46, по границе 43/48,43/49,44/50 |
|  |  |  |  | Дмитровское | Тимоновское | 80,81,82,94,95,97 |
|  |  |  |  | Сергиево-Посадское | Хомяковское | 78,79,80,81,82,83,96,97,98,111,112,113,114 |
|  |  |  |  | Сергиево-Посадское | Сергиево-Посадское | 1,5,6,9,10,11,19,20,22,23 |
|  |  |  |  | Сергиево-Посадское | Алексеевское | 22,25,26,30,101,102,47,48,50,52 |
|  |  |  |  | Московское учебно-опытное | Фряновское | 26,30, по границе 36/37,39,46,52 |
|  |  |  |  | Ногинское | Луковское | 3 |
|  |  |  |  | Ногинское | Электрогорское | 3,7,13,22,27,29,31 |
|  |  |  |  | Орехово-Зуевское | Зуевское | 15,17,49,55,56,60,64,65,66,111,120 |
|  |  |  |  | Орехово-Зуевское | Ликинское | 69,57 |
|  |  |  |  | Орехово-Зуевское | Куровское | 1,14,18,34,35,48,56,62,68 |
|  |  |  |  | Орехово-Зуевское | Ильинское | 34,40,39,42,45,44,50,52 |
|  |  |  |  | Виноградовское | Виноградовское | 74,77, по границе 80/81,84 |
| 19 | А-108 «Московское большое кольцо» | Ф | I | Виноградовское | Воскресенское | 10,16,15,26 |
|  |  |  |  | Виноградовское | Ульянинское | 94,98 |
| 20 | А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога» | Ф | I | Подольское | Малинское | 37 |
|  |  |  |  | Наро-Фоминское | Алабинское | 94, 93, 92 |
|  |  |  |  | Московское МО РФ | Октябрьское |  |
|  |  |  |  | Звенигородское | Пионерское | 211, 175, 165, 152, 153 |
|  |  |  |  | Звенигородское | Хлюпинское | 160,149,148,132,131,130,114,113,112,111,110,109,108,107,74 |
|  |  |  |  | Звенигородское | Звенигородское | 60,44,35,36,29,19, 10/11 |
|  |  |  |  | Истринское | Рождественское | 83,73,69,63,60,50 |
|  |  |  |  | Истринское | Новоиерусалимское | 68,57,56,36 |
|  |  |  |  | Клинское | Новинское | 65,63,62,58,59 |
|  |  |  |  | Клинское | Крюковское | 19,8,9,10,11 |
|  |  |  |  | Клинское | Поваровское | 56,51,50,43,38,28,29 |
|  |  |  |  | Клинское | Верхнеклязьминское | 57,58,56 |
|  |  |  |  | Клинское | Озерецкое | 68,69,75,76,77,78,72,62,61,59,54,41,27,24,25 |
|  |  |  |  | Дмитровское | Деденевское | 35,30,26,27,28,29 |
|  |  |  |  | Дмитровское | Гришинское | 73,74,75,83,84,85,86,87,88 |
|  |  |  |  | Московское учебно-опытное | Алешинское | 136,146,151,152,153,159,154,61,62 |
|  |  |  |  | Московское учебно-опытное | Тютчевское | 136,140,149,155,156,118,122,123,129,130,131 |
|  |  |  |  | Московское учебно-опытное | Красноармейское | 99,100,101,102,109,110,111,120,121,122,131,132 |
|  |  |  |  | Московское учебно-опытное | Воря-Богородское | 48,61,72,75,78,89,93,97,100 |
|  |  |  |  | Ногинское | Ямкинское | 13,18,23,24,30 |
| 20 | А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога» | Ф | I | Ногинское | Луковское | 18,19,28,32,35,36,38,42 |
|  |  |  |  | Ногинское | Пригородное | 23,34,41,42 |
|  |  |  |  | Ногинское | Рахмановское | 2,4,10,9,8,15 |
|  |  |  |  | Ногинское | Фрязевское | 34,35,40 |
|  |  |  |  | Виноградовское | Гжельское | 4,8,7,14,13,21 |
|  |  |  |  | Виноградовское | Раменское | 18,23,28,36,39,44,50,58 |
|  |  |  |  | Виноградовское | Пласкининское | 12,22,42,43,45,46 |
|  |  |  |  | Виноградовское | Виноградовское | 22,38,39 |
|  |  |  |  | Виноградовское | Бронницкое | 75,74,73,72,71,87,86,85,84,88,93,5,4 |
|  |  |  |  | Подольское | Домодедовское | 60,58 |
|  |  |  |  | Подольское | Мещерское | 8,32,61,60,10,16 |
|  |  |  |  | Подольское | Львовское | 15,12,7,6,5 |
|  |  |  |  | Подольское | Подольское | 75 |
|  |  |  |  | Наро-Фоминское | Каменское | 14,19 |
|  |  |  |  | Наро-Фоминское | Нарское | 51,58,64,70,77,84,91,96,99,103,105 |
|  |  |  |  | Наро-Фоминское | Каменское | 77,79 |
|  |  |  |  | Наро-Фоминское | Башкинское | 119,115,113,108,103,91,90,87,84,66,65,55,41,26,12,7,5 |
|  |  |  |  | Наро-Фоминское | Литвиновское | 138,136,110,109,106,105,98,89,88,85,84,81,59,34,31,30,29 |
|  |  |  |  | Наро-Фоминское | Дороховское | 47,46,36,27,20,14,10,5,3,2 |
|  |  |  |  | Звенигородское | Тучковское | 37,35,32,15,6,2 |
|  |  |  |  | Звенигородское | Чепелевское | 50,32,22,21,17,9,4 |
|  |  |  |  | Истринское | Глубоковское | 23 |
|  |  |  |  | Истринское | Никольское | 116,113,112,67,59,47,38,30,29,17,7 |
|  |  |  |  | Истринское | Деньковское | 61,53,48,33,34,17,18,7,8 |
|  |  |  |  | Истринское | Савельевское | 33,34,17,18,7,8,63,50,14 |
|  |  |  |  | Клинское | Нудольское | 49,50,39 |
|  |  |  |  | Клинское | Краснохолмское | 64,50,51,39,29,30,20,21,12,13,6 |
|  |  |  |  | Клинское | Октябрьское | 77,74,50,57,55 |
|  |  |  |  | Клинское | Воронинское | 62,63,54,55,49,40,37,28 |
| 21 | Аэродром ЛИИ им. Громова - «Подольск - Домодедово - Раменское - ЦКАД» | Р | I | отсутствуют |  |  |
| 22 | Белый Раст - «Хлебниково - Рогачево» | Р | I | Дмитровское | Дмитровское сельское | н/д |
|  |  |  |  | Клинское | Краснополянское | 5, 10, 41, 42, 47, 54-57, 60-63 |
| 23 | Бутово - Щербинка - Домодедово | Р | I | отсутствуют |  |  |
| 24 | Виноградово - Болтино - Тарасовка | Р | I | Дмитровское | Пироговское | 1, 2, 9, 62 |
|  |  |  |  | Дмитровское | Хлебниковское | 29, 40, 41, 45, 54, 55, 66, 67 |
| 25 | Внуково - Рублево-Успенское шоссе | Ф | II | Звенигородское | Подушкинское | 6, 10, 14, 20, 24, 29, 35, 47 |
| 26 | Волоколамское шоссе(мкр. Опалиха) - М-9 «Балтия» | Р | I | Истринское | Опалиховское | 5, 6, 10, 18, 31, 32 |
| 27 | Воскресенск - Егорьевск - Бережки | Р | I | отсутствуют |  |  |
| 28 | Восточный обход г. Дмитрова | Р | II | Дмитровское | Дмитровское | 37, 46, 47 |
| 29 | Восточный обход г. Зарайска | Р | II | Луховицкое | Зарайское | 274 |
| 30 | Восточный обход г. Климовска | Р | II | Подольское | Подольское | 32 |
|  |  |  |  | Подольское | Львовское | 14, 15 |
| 31 | Восточный обход г. Талдома | Р | II | отсутствуют |  |  |
| 32 | Восточный обход г. Фрязино | Р | II | Московское учебно-опытное | Гребневское | 68, 47, 44, 45, 49 |
|  |  |  |  | Московское учебно-опытное | Свердловское | 1, 4, 6, 14, 15, 24, 32, 39, 44 |
| 33 | Восточный обход п. Чисмена | Р | II | Волоколамское | Аннинское | 50 |
| 34 | Дмитров - Костино - Ассаурово - ЦКАД - Ельдигино - Заветы Ильича - М-8 «Холмогоры» | Р | I | Московское учебно-опытное | Алёшинское | 90, 91, 88, 85, 38, 37, 23, 22, 182, 181, 180, 174, 169, 165, 164, 163, 156, 150, 144, 134, 133, 132, 121, 115, 95, 78, 49, 25 |
|  |  |  |  | Дмитровское | Гришинское | 67, 68, 59, 52, 46, 17, 18, 7 |
|  |  |  |  | Дмитровское | Дмитровское | 70, 67, 66, 64, 62 |
| 35 | Дмитров - Талдом | Р | I | Дмитровское | Вербилковское | 22, 30, 49, 50, 62, 63 |
| 36 | Дублер а/д «Москва - нижний Новгород - Казань» | Р | I | отсутствуют |  |  |
| 37 | Западный обход г. Лобня | Р | I | Клинское | Краснополянское | 146, 145, 149, 148 |
| 38 | Западный обход г. Можайска | Р | II | Бородинское | Бородинское сельское | 45 |
| 39 | Западный обход г. Наро-Фоминска | Р | I | Наро-Фоминское | Башкинское | 15, 16, 29, 30 |
|  |  |  |  | Наро-Фоминское | Литвиновское | 139, 140, 141 |
| 40 | Западный обход г. Ногинска | Р | I | Ногинское | Ямкинское | 38, 63, 69 |
| 41 | Западный обход г. Сергиев Посад | Р | I | Сергиево-Посадское | Сергиево-Посадское | 89, 88, 83, 69, 60, 49, 41, 33, 26, 16 |
|  |  |  |  | Сергиево-Посадское | Хомяковское | 125, 113, 100, 88 |
| 42 | Западный обход г. Серпухова | Р | II | «Русский лес» | Данковское | 15 |
|  |  |  |  | «Русский лес» | Серпуховское сельское | н/д |
| 43 | Западный обход г. Щёлково | Р | I | Московское учебно-опытное | Гребневское | 52 |
| 44 | Западный обход д.Поварово | Р | II | Клинское | Поваровское | 31,32 |
| 45 | Звенигород - Акисиньино - Николина Гора | Р | I | Звенигородское | Звенигородское | 39, 40, 47, 48, 62, 63, 69, 70, 77, 85 |
| 46 | Звенигород - Синьково - М-9 «Балтия» (Новозвенигородское шоссе) | Р | I | Истринское | Рождественское | 84, 90-92 |
| 47 | Зеленоград - Снегири - М-9 «Балтия» | Р | I | Истринское | Рождественское, Дедовский лесотехнический участок | 63, 60, 38, 17, 2, 1 |
|  |  |  |  | Истринское | Рождественское, Снегиревский лесотехнический участок | 23 |
|  |  |  |  | Клинское | Крюковское | 47 |
| 48 | Ивантеевка - Правдинский | Р | I | Московское учебно-опытное | Гребневское | 4 |
|  |  |  |  | Московское учебно-опытное | Учебно-опытное | 190, 188, 140, 131, 122, 115, 112, 108, 107, 98, 95, 93 |
|  |  |  |  | Московское учебно-опытное | Щёлковское сельское | 11 |
| 49 | Ивантеевка - Фрязино - А-103 «Щёлковское шоссе» | Р | I | Московское учебно-опытное | Гребневское | 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 58, 65 |
|  |  |  |  | Московское учебно-опытное | Свердловское | 21, 30, 31, 39, 40, 45, 46, 47, 52, 63 |
| 50 | Истра - Звенигород - Никольское | Р | I | Истринское | Ново-Иерусалимское, Чеховский лесотехнический участок | 45, 62, 75, 76 |
|  |  |  |  | Звенигородское | Коралловское | 42, 41, 50, 59, 69 |
| 51 | Каширское шоссе - Молоково - Андреевское | Р | I | отсутствуют |  |  |
| 52 | Коломна - Воскресенск | Р | I | Ступинское | Песковское | 44, 54, 55, 66, 79, 80 |
| 53 | Королёв - Ивантеевка - Пушкино (мкр. Восточный) | Р | I | Московское учебно-опытное | Учебно-опытное | 191, 193 |
| 54 | Красноармейск - Петровское - Огуднево | Р | II | Московское учебно-опытное | Воря-Богородское | 67, 57, 56, 27, 9 |
| 55 | Красногорск - М-9 «Балтия» | Р | I | отсутствуют |  |  |
| 56 | Кубасово - Сьяново - Ситня - Щелканово | Р | I | «Русский лес» | Хатунское | 62, 64 |
| 57 | Лесные поляны - Ивантеевка | Р | I | Московское учебно-опытное | Учебно-опытное | 196, 197 |
| 58 | Лесные поляны - Ивантеевка | Р | I | Московское учебно-опытное | Учебно-опытное | 196, 197 |
| 59 | Лотошино - Суворово - Клин | Р | II | Клинское | Владыкинское | 5, 3, 1, 61 |
| 60 | Лыткарино - Томилино - Красково - Железнодорожный | Р | I | Подольское | Томилинское | 49, 40, 37 |
|  |  |  |  | Ногинское | Салтыковское | 16, 14, |
| 61 | Лыткаринское шоссе - Молоковское шоссе - Нижнее Мячково | Р | I | отсутствуют |  |  |
| 62 | Люберцы - Железнодорожный | Р | I | Ногинское | Салтыковское | 14 |
| 63 | М-1 «Беларусь» - Кокошкино - Боровское шоссе | Р | I | Звенигородское | Пионерское | 244, 248, 251 |
| 64 | М-1 «Беларусь» - аэропорт Кубинка | Р | I | Звенигородское | Кубинское | 12, 16 |
| 65 | М-1 «Беларусь»- Наро-Фоминск - ЦКАД | Р | I | Наро-Фоминское | Башкинское | 19, 20, 21, 22, 23, 24, 38, 39, 40, 54 |
|  |  |  |  | Наро-Фоминское | Назарьевское | 20, 21, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 48 |
|  |  |  |  | Наро-Фоминское | Вышегородское | 1 |
|  |  |  |  | Наро-Фоминское | Верейское | 44, 50, 51, 57, 63, 66 |
|  |  |  |  | Наро-Фоминское | Веселевское | 6, 7 |
|  |  |  |  | Бородинское | Борисовское | 69 |
|  |  |  |  | Бородинское | Тропаревское | 31, 32, 33, 34, 35, 40, 43, 44, 46 |
|  |  |  |  | Бородинское | Ивакинское | 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29 |
|  |  |  |  | Бородинское | Мокровское | 56, 67, 68, 69, 70, 75, 76, 77, 78 |
| 66 | М-10 «Россия» - Перепечино | Р | II | Клинское | Сходненское | 40, 38 |
| 67 | М-11 «Москва - Санкт-Петербург» | Ф | I | Клинское | Поваровское | 6, 5, 4, 1 |
|  |  |  |  | Клинское | Истринское | 44, 40, 39, 38, 31, 30, 23, 13, 12, 4, 3 |
|  |  |  |  | Клинское | Октябрьское | 81, 80, 46, 45, 43, 42, 37, 31, 30 |
|  |  |  |  | Клинское | Владыкинское | 62, 60, 57, 56, 54, 53, 51 |
| 67 | М-11 «Москва - Санкт-Петербург» | Ф | I | Клинское | Домашевское | по границе между 61 и 62, 40, 27, 28, 8, 114, 110, 2, 1 |
| 68 | М-4 «Дон» (г. Видное) - западное Домодедово - «Подольск - Домодедово - Раменское - ЦКАД» | Р | I | отсутствуют |  |  |
| 69 | М-4 «Дон» - Востряково - Подъезд к аэропорту Домодедово | Р | I | Подольское | Домодедовское | 30, 49, 52 |
| 70 | М-4 «Дон» - Ступино | Р | I | отсутствуют |  |  |
| 71 | М-5 «Урал» | Ф | I | Виноградовское | Бронницкое | 43, 47, 48, 49, 53, 54, 59, 60, 75 |
|  |  |  |  | Виноградовское | Ульянинское | 67, 71, 72, 87, 97, 98 |
|  |  |  |  | Виноградовское | Воскресенское | 37 |
|  |  |  |  | Луховицкое | Луховицкое | 30, 41, 42, 45, 52 |
| 72 | М-5 «Урал» - Степановское - Семёновское | Р | II | отсутствуют |  |  |
| 73 | М-8 «Холмогоры» | Ф | I | отсутствуют |  |  |
| 74 | МБК - Егорьевск | Р | II | Егорьевское | Егорьевское | 3, 4, 7, 14, 15 |
| 75 | МКАД - Котельники - Егорьевское шоссе | Р | I | отсутствуют |  |  |
| 76 | ММК - Ликино-Дулёво | Р | II | Орехово-Зуевское | Ликинское | 60, 57 |
| 77 | ММК - Шахово - Гальчино - Сырьево | Р | II | Подольское | Барыбинское | 9 |
| 78 | Медвежьи Озера - Новая Купавна - Железнодорожный | Р | I | Московское учебно-опытное | Свердловское | 33, 34, 38, 39 |
|  |  |  |  | Ногинское | Кудиновское | 3 |
| 79 | Можайское шоссе - Крекшино - М-3 «Украина» | Р | I | Звенигородское | Пионерское | 120, 130, 144, 158, 159, 173 |
| 80 | Молоковское шоссе - Нижнее Мячково | Р | I | Подольское | Подольское сельское | 31, 32 |
| 81 | Москва - Бутово - Щапово - Курилово (западный обход г. Подольска) | Р | I | Подольское | Подольское | 46, 63 |
| 82 | Москва - Егорьевск - Тума - Касимов (МЕТК) | Р | I | Виноградовское | Малаховское | 15, 16, 20, 21, 30, 31, 32, 33, 34,35, 51, 52, 53, 42, 43, 44, 41 |
|  |  |  |  | Виноградовское | Загородное | 62, 63, 64, 65, 66, 67, 53, 54, 42, 43, 44, 33, 34 |
| 83 | Москва - Нижний Новгород - Казань | Ф | I | Ногинское | Салтыковское | 17, 18 |
|  |  |  |  | Ногинское | Кудиновское | 75, 74, 76, 71, 57, 58, 77, 74, 44, 42, 43, 40, 31 |
|  |  |  |  | Ногинское | Пригородное | 33, 56, 51, 53, 49, 46, 42, 38, 32 |
|  |  |  |  | Ногинское | Большедворское | 60, 24, 29, 31 |
|  |  |  |  | Орехово-Зуевское | Зуевское | 71, 72, 73, 74, 70, 39, 34, 35, 36, 37, 38, 16, 17, 18, 19, 10, 11, 12, 13, 8, |
|  |  |  |  | Орехово-Зуевское | Городищенское | 31,32,19, 20, 21, 22, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 |
| 84 | Москва - Санкт-Петербург (северный обход г. Клина) | Ф | I | Клинское | Домашевское | 98, 102, 103, 104, 105, 106 |
|  |  |  |  | Клинское | Октябрьское | 10, 11, 13, 19, 20 |
| 85 | Москва - Саранск - Ульяновск - Екатеринбург | Ф | I | Виноградовское | Пласкининское | 22, 23, 24, 15, 16, 50, 51 |
|  |  |  |  | Виноградовское | Гжельское | 62 |
|  |  |  |  | Виноградовское | Виноградовское | 1, 2 |
|  |  |  |  | Орехово-Зуевское | Анциферовское | 35, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 65, 66, 67, 68, 69, 70 |
|  |  |  |  | Орехово-Зуевское | Абрамовское | 20, 21, 22, 23, 69, 24, 18, 19, 9 |
|  |  |  |  | Орехово-Зуевское | Авсюнинское | 67, 68, 69, 65, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59 |
|  |  |  |  | Орехово-Зуевское | Запутновское | 60, 61, 62 ,63, 64, 71 |
|  |  |  |  | Шатурское | Шатурское | 76, 75, 41, 30, 31, 32, 33, 29, 27 |
|  |  |  |  | Шатурское | Кривандинское | 36, 37, 34, 33, 24, 22, 23, 14 |
|  |  |  |  | Шатурское | Рошальское | 111, 109, 110, 106, 90, 91, 79, 64, 65, 52, 53, 34, 41, 55 |
| 86 | Мытищи - МКАД | Р | I | Дмитровское | Хлебниковское | 100 |
| 87 | Новый ввод М-2 «Крым» в Москву (восточный дублер Варшавского шоссе) | Ф | I | отсутствуют |  |  |
| 88 | Обход г. Солнечногорска | Р | I | Клинское | Истринское | 18, 41 |
|  |  |  |  | Клинское | Клинское сельское | н/д |
| 89 | Обход г. Ступино | Р | II | Клинское | Клинское сельское | н/д |
| 90 | Обход срединной части Московской области на юго-востоке по направлению М-4 «Дон» - М-7 «Волга» (от г. Богородицка Тульской области через г. Зарайск, г. Луховицы, г. Шатуру до М-7 «Волга») | Р | I | Шатурское | Кривандинское | 36, 37, 39 |
|  |  |  |  | Шатурское | Осановское | 10, 13, 25, 64, 68, 70, 74, 77, 80, 86, 88 |
|  |  |  |  | Шатурское | Семеновское | 5, 6, 17, 33, 34, 35, 46, 47, 48, 60 |
|  |  |  |  | Шатурское | Шараповское | 1, 2, 6, 14, |
|  |  |  |  | Егорьевское | Цнинское | 42, 64 |
|  |  |  |  | Егорьевское | Лелеченское | 19, 26, 69 |
|  |  |  |  | Ступинское | Маливское | 102 |
|  |  |  |  | Луховицкое | Дединовское | 33, 48, |
| 90 | Обход срединной части Московской области на юго-востоке по направлению М-4 «Дон» - М-7 «Волга» (от г. Богородицка Тульской области через г. Зарайск, г. Луховицы, г. Шатуру до М-7 «Волга») | Р | I | Луховицкое | Чернореченское | 18, 25, 29, 30, 31, 34, 48, 50, 54 |
|  |  |  |  | Луховицкое | Луховицкое | 21, 47 |
|  |  |  |  | Луховицкое | Зарайское | 35, 51, 66, 74, 275, 292, 298, 302 |
|  |  |  |  | Луховицкое | Серебряно-Прудское | 69, 79, 82, 84, 98 |
| 91 | Осташковское шоссе | Р | I | Дмитровское | Пироговское | 13 |
| 92 | Осташковское шоссе - Ульянково | Р | II | Дмитровское | Учинское | 55 |
| 93 | Панино - Малино | Р | I | Ступинское | Малинское | 7, 36, 37, 38, 40, 78, 81, 84, 88, 91, 94 |
|  |  |  |  | Ступинское | Ульяновское | 29 |
| 94 | Плещеево - М-2 «Крым» | Р | I | отсутствуют |  |  |
| 95 | Подольск - Домодедово | Р | I | отсутствуют |  |  |
| 96 | Подольск - Домодедово - Раменское - ЦКАД | Р | I | Подольское | Подольское | 26 |
| 96 | Подольск - Домодедово - Раменское - ЦКАД | Р | I | Подольское | Ильинское | 3, 10, 11, 7 |
|  |  |  |  | Подольское | Домодедовское | 32, 33, 27, 28, 23, 24, 18, 16 |
|  |  |  |  | Подольское | Сельвачевское | 1 , 2 |
|  |  |  |  | Виноградовское | Подберезное | 71, 49, 50, 27, 28 |
|  |  |  |  | Виноградовское | Пласкининское | 34, 33, 32, 26, 27, 20, 21, 22 |
| 97 | Подольск - Климовск | Р | II | Подольское | Подольское | 31 |
| 98 | Подъезд к г. Жуковский (ЛИИ им. Громова) от М-5 «Урал» | Р | I | отсутствуют |  |  |
| 99 | Подъезд к г. Лобня | Р | I | Клинское | Краснополянское | 146, 151 |
| 100 | Псарево - Петрово | Р | I | Ступинское | Жилевское | 34, 35, 36, 37, 42, 43, 55, 56 |
| 101 | Птичное - Ватутинки - Знамя Октября | Р | I | отсутствуют |  |  |
| 102 | Пушкино - Ивантеевка - Фрязино - Щёлково - Лосино-Петровский - М-7 «Волга» | Р | I | Московское учебно-опытное | Гребневское | 4, 10, 19, 23, 27, 28, 33, 34, 37, 38, 41, 42, 49 |
|  |  |  |  | Московское учебно-опытное | Свердловское | 1, 2, 6, 7, 9, 11, 12 |
| 103 | Пятницкое шоссе | Р | I | Истринское | Красногорское | 4, 3, 5, 1 |
|  |  |  |  | Истринское | Рождественское (Дедовский лт. уч.) | 15, 14, 13, 12, 11, 6 |
|  |  |  |  | Клинское | Сходненское | 69, 68, 64 |
|  |  |  |  | Клинское | Крюковское | 52, 65, 64, 62, 53, 56, 60, 47, 41, 40 |
|  |  |  |  | Истринское | Рождественское (Снегиревский лт. уч.) | 23, 22, 5, 3, 2 |
|  |  |  |  | Клинское | Новинское | 62, 61, 60, 56, 55, 40, 39, 38, 37, 30, 23 |
|  |  |  |  | Клинское | Истринское | 83, 76, 72, 69, 68, 55, 50, |
| 104 | Пятницкое шоссе - Саврасово - М-10 «Россия» | Р | I | Клинское | Сходненское | 71, 73, 74, 49 |
| 105 | Раменское-ст.Бронницы | Р | II | Виноградовское | Плаксининское | 33 |
| 106 | Северо-восточный обход г. Дмитрова | Ф | I | Дмитровское | Дмитровское | 46, 47, 37 |
|  |  |  |  | Дмитровское | Орудьевское | 32, 35 |
|  |  |  |  | Дмитровское | Дмитровское сельское | 16 |
| 107 | Северо-восточный обход г. Клина | Р | I | Клинское | Октябрьское | 19, 20 |
| 108 | Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец | Р | I | Сергиево-Посадское | Краснозаводское | 49 |
|  |  |  |  | Сергиево-Посадское | Хомяковское | 41, 42 |
| 109 | Симферопольское шоссе на участке МКАД - Серпухов с западным обходом г. Чехова | Р | I | Подольское | Молодинское | 52 |
|  |  |  |  | Подольское | Первомайское | 58 , 65 |
|  |  |  |  | Подольское | Пушкинское | 24, 34, 35 |
| 110 | Солнцево - Бутово - Видное | Р | I | Подольское | Подольскоет сельское | 38 |
| 111 | Спутник - Тетерино | Р | I | Бородинское | Можайское | 38, 39, 41 |
| 112 | Ступино - Коломна - Егорьевск - Деревнищи | Р | I | Ступинское | Ступинское | 5, 7, 8, 9 |
|  |  |  |  | Ступинское | Городищенское | 22, 23, 30, 35, 36 |
|  |  |  |  | Ступинское | Бояркинское | 20, 21, 28, 40, 41, 42, 47, 48, 50 |
|  |  |  |  | Ступинское | Карасевское | 20, 25, 26 |
|  |  |  |  | Ступинское | Коломенское | 69, 76 |
|  |  |  |  | Ступинское | Песковское | 39, 46, 47, 56, 60, 67, 68, 73, 74, 79, 80 |
|  |  |  |  | Егорьевское | Чернолесское | 6, 9, 15, 16, 23, 24 |
|  |  |  |  | Егорьевское | Егорьевское | 34, 44, 56, 67, 77 |
|  |  |  |  | Егорьевское | Юбилейное | 1, 3, 7, 8, 17, 23, 28, 29, 33, 34, 39 |
|  |  |  |  | Егорьевское | Пригородное | 28, 46, 47, 48, 52, |
|  |  |  |  | Егорьевское | Поминовское | 10, 11, 28, 29, 36, 37, 45, 52, |
|  |  |  |  | Орехово-Зуевское | Запутновскное | 61, 65, 66, 72 |
| 113 | Ступино - Малино | Р | I | отсутствуют |  |  |
| 114 | Суворово - Волоколамск - Руза | Р | II | Волоколамское | Пригородное | 46, 47 |
| 115 | Тверь - Лотошино - Шаховская - Уваровка | Р | II | Волоколамское | Шаховское | 38, 37 |
|  |  |  |  | Волоколамское | Ядровское | 79 |
| 116 | Уваровка - Мокрое - Семеновское - Кусково | Р | I | Бородинское | Глазовское | 2, 8, 22, 31, 30, 39, 65, 74, |
|  |  |  |  | Бородинское | Семеновское | 13, 34, 49 |
|  |  |  |  | Бородинское | Бородинское сельское | 115 |
| 117 | Хлыстово - Мотяково - Новый Милет | Р | II | отсутствуют |  |  |
| 118 | ЦКАД - Новое Гришино - Ассаурово - Хотьково - Сергиев Посад | Р | I | Сергиево-Посадское | Хотьковское, Воздвиженский маст. уч. | 5, 6, 47, 48 |
|  |  |  |  | Сергиево-Посадское | Хотьковское, Хотьковский маст. уч. | 4, 5, 53, 8, 6 |
|  |  |  |  | Сергиево-Посадское | Сергиево-Посадское | 99, 893, 87, 86 |
|  |  |  |  | Сергиево-Посадское | Васильевское | 51, 60, 59, 58 |
|  |  |  |  | Дмитровское | Гришинское | 10, 20, 31, 30, 45, 62, 76 |
| 119 | ЦКАД - Рогачево - граница Московской области | Р | II | Клинское | Озерецкое | 42, 22, 6, 2 |
|  |  |  |  | Клинское | Воронинское | 94, 78, просека между 73 и 79 |
|  |  |  |  | Дмитровское | Ольговское | 58, 51, 43, 35, 28, 27, 21, 1 |
|  |  |  |  | Дмитровское | Пантюхинское | 104, 99, 38, 37, 36, 31, 28, 25, 34, 23, 22, 17, 10 |
|  |  |  |  | Дмитровское | Рогачёвское | 33, 32, 31, 16, 11 |
| 120 | ЦКАД - Чехов - Малино - М-5 «Урал» | Р | I | Наро-Фоминское | Нарское | 100, 105 |
|  |  |  |  | Наро-Фоминское | Каменское | 31, 32, 36, 41, 45, 46, 51,56, 58, 59, 64, 67 |
|  |  |  |  | Подольское | Стремиловское | 37, 60, 63 |
|  |  |  |  | Подольское | Булычевское | 10, 15, 23, 24, 30, 43, 44, 45 |
|  |  |  |  | Подольское | Пушкинское | 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 45, 46, 47, 50, 55, 56, 57 |
|  |  |  |  | Подольское | Чеховское | 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 |
| 121 | ЦКАД - Чехов - Малино - М-5 «Урал» | Р | I | Ступинское | Ульяновское | 40, 47 |
|  |  |  |  | Ступинское | Малинское | 92, 93, 94 |
|  |  |  |  | Ступинское | Мещеринское | 34, 35, 36, 44, 47, 48, 49, 50, 63, 64, 67, 80, 81, 85 |
|  |  |  |  | «Русский лес» | Хатунское | 2, 3 |
| 122 | ЦКАД - аэропорт Домодедово | Р | I | Подольское | Домодедовское | 46, 49, 41, 34, 28, 24 |
|  |  |  |  | Подольское | Сельвачевское | 1, 2, |
|  |  |  |  | Подольское | Казанское | 16 |
| 123 | Шереметьево - Перепечино | Р | I | отсутствуют |  |  |
| 124 | Щербинка - Горки Ленинские - Андреевское | Р | I | Подольское | Подольское | 6, 7, 4 |
|  |  |  |  | Подольское | Богдановское | 32, 33, 27, 23, 24 |
| 125 | Юго-западный обход г. Подольска | Р | I | Подольское | Подольское | 23, 24, 28, 30, 31 |
| 126 | Южный обход г. Зарайска | Р | II | отсутствуют |  |  |
| 127 | Южный обход г. Истры | Р | I | Истринское | Ново-Иерусалимское, Чеховский лесотехнический участок | 5 |
| 128 | Южный обход г. Талдома | Р | II | отсутствуют |  |  |
| 129 | Яхрома - Подъячево | Р | II | отсутствуют |  |  |

В соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в Московской области предусмотрено развитие высокоскоростных железнодорожных магистралях (ВСМ). Трассы ВСМ, по которым выполнены предпроектные предложения по определению градостроительных условий возможности прохождения по территории Московской области, следующие:

Москва – Санкт-Петербург;

Москва – Нижний Новгород – Казань;

Москва – Смоленск – Красное;

Москва – Адлер.

ВСМ имеют федеральное значение, в данной Схеме ТО МО они только отображаются для информационной целостности документа.

Информация о лесных кварталах, по которым проходят планируемые железные дороги, представлена в таблице 3.3.

Для повышения уровня транспортного обслуживания городов и населённых пунктов Московской области планируется создание инфраструктуры рельсового скоростного пассажирского транспорта (скоростной трамвай).

Информация о лесных кварталах, по которым проходят планируемые линии рельсового скоростного пассажирского транспорта, представлена в таблице 4.2.1.3.

Таблица 4.2.1.3

| № п/п | Наименование линии ВСМ | Наименование лесничества | Наименование участкового лесничества | Лесные кварталы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Москва – Санкт-Петербург» | Истринское | Химкинское | 32 | вдоль существующей ж/д |
|  |  | Клинское | Сходненское | 47, 48, 49 | вдоль существующей ж/д |
|  |  | Клинское | Крюковское | 5, 9, 10, 12, 13, 22, 23 | новое направление |
|  |  | Клинское | Новинское | 4, 8, 9, 33, 34, 43, 44, 45, 48 | новое направление |
|  |  | Клинское | Истринское | 3, 4, 12, 13, 23, 30, 31, 38, 39, 40, 50, 55, 56 | новое направление |
|  |  | Клинское | Октябрьское | 30, 31, 36, 42, 45, 46, 80, 81 | новое направление |
|  |  | Клинское | Владыкинское | 51, 53, 54, 56, 57, 60, 62 | новое направление |
|  |  | Клинское | Домашевское | 1, 2, 8, 27, 40, 61, 110 | новое направление |
| 2 | «Москва – Казань – Екатеринбург» | Ногинское | Кучинское | 78, 77 | вдоль существующей ж/д |
|  |  | Ногинское | Кудиновское | 78 | вдоль существующей ж/д |
|  |  | Ногинское | Кудиновское | 78, 77, 44, 42, 43, 40, 37, 31 | новое направление |
|  |  | Ногинское | Ногинское | 33 | новое направление |
|  |  | Ногинское | Пригородное | 56, 53, 49, 45, 46, 42,38, 32 | новое направление |
|  |  | Ногинское | Большедворское | 60, 24, 31 | новое направление |
|  |  | Орехово-Зуевское | Зуевское | 71, 72, 73, 69, 70, 75, 39, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 16, 17,15, 18, 9, 10, 11, 12, 7, 8, 101 | новое направление |
|  |  | Орехово-Зуевское | Городищенское | 30, 31, 19, 20, 21, 22, 23, 11, 12, 13, 14, 3, 4 | новое направление |
| 3 | «Москва – Адлер» | Подольское | Подольское сельское | 32 | новое направление |
|  |  | Подольское | Бутовское | 17, 18, 26, 28, 33, 34, 35 | новое направление |
|  |  | Подольское | Видновское | 26, 30 | новое направление |
|  |  | Подольское | Подольское | 8, 17, 16, 20, | новое направление |
|  |  | Подольское | Мещерское | 22, 25, 32, 41, 51, 59, | новое направление |
|  |  | Подольское | Молодинское | 5, 8, 20, 32, 33, 43, 54, 64, 75, 84, 87 | новое направление |
|  |  | Подольское | Пушкинское | 25, 26, 43, 45 | новое направление |
|  |  | Подольское | Чеховское | 32, 45, 55, 54, 63, 62 | новое направление |
|  |  | «Русский лес» | Шарповское | 30, 29, 44, 62, | новое направление |
| 3 | «Москва – Адлер» | «Русский лес» | Данковское | 1, 6, 15, 62, 63 | новое направление |
|  |  | «Русский лес» | Заокское | 8 | новое направление |
| 4 | «Москва – Смоленск – Красное» | Звенигородское | Пионерское | между 139 и 152 | вдоль существующей ж/д |
|  |  | Звенигородское | Хлюпинское | между 217 и 230, 222 и 229, 221 и 228, 220 и 227, 219 и 226, 218 и 225, 211 и 224, 201 и 223 | вдоль существующей ж/д |
|  |  | Звенигородское | Кубинское | 75, между 74 и 82 | вдоль существующей ж/д |
|  |  | Звенигородское | Кубинское | 81, 80, 21, 20, 19, 18, 24, 27, 28 | новое направление |
|  |  | Наро-Фоминское | Дороховское | 22, 31, 37, 47, 46, 45, 51, 50, 95, 54, 96, 73, 75, 76, 80, 79, 89, 87, 86, 85 | новое направление |
|  |  | Можайское | Можайское | 77 | новое направление |
|  |  | Можайское | Борисовское | 20, 19, 18, 17, 23, 22, 21, 12, 43, 44, 41, 50, 55, 54 | новое направление |
|  |  | Можайское | Тропарёвское | 26, 34, 33, 32, 31, 40, 44 | новое направление |
|  |  | Можайское | Ивакинское | 21, 20, 22, 19, 28, 26, 29 | новое направление |
|  |  | Можайское | Мокровское | 56, 55, 70, 69, 68, 67, 66, 77, 76, 75, 65, 64, 63, 62 | новое направление |
|  |  | Можайское | Семёновское | 1 | новое направление |

Таблица 4.2.1.4

| № п/п | Наименование ЛРТ | Наименование лесничества |  | Наименование участкового лесничества | Лесные кварталы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ступино – Озеры | Ступинское | Городищенское |  | 44, 45, между 41 и 45 | вдоль существующей ж/д |
|  |  | Ступинское | Озерское |  | 70, 71, 24, 23, 74, 75, 76, | новое направление |
|  |  | Ступинское | Ступинское сельское |  | 21, 22, 23 | новое направление |
| 2 | Ногинск – Электросталь | Ногинское | Пригородное |  | 51, 57 | вдоль существующей ж/д |
|  |  | Ногинское | Фрязевское |  | 2, 7 | новое направление |
| 3 | Ильинское – Усово – Красногорск | Истринское | Опалиховское |  | 38, 32, 21 | новое направление |
| 4 | Балашиха – д. Новая | Ногинское | Кучинское |  | 1 | новое направление |
| 5 | Мытищи –Королев – Ивантеевка – Щёлково, Щёлково – Балашиха | Московское учебно-опытное | Учебно-опытное |  | 195 | вдоль существующей ж/д |
|  |  | Московское учебно-опытное | Гребневское |  | 18, 19, 22, 23, 27, 38, 33, 34, 37 | от кв. 19 - новое направление |
|  |  | Московское учебно-опытное | Щёлковское сельское |  | 7, 11 | новое направление |
|  |  | Ногинское | Озерное |  | 30 | новое направление |
| 6 | Бутово – Щербинка – Западное Домодедово | Подольское | Подольское |  | 10,11 |  |
| 7 | Видное – Бутово – Щербинка – Москва | Подольское | Пахорское |  | 24,28, |  |
|  |  | Подольское | Бутовское |  | 33,28,34 |  |
| 8 | Москва (Ст. м.Царицыно) - аэропорт Домодедово | Виноградовское | Поберезное |  | 21 |  |
|  |  | Подольское | Коробовское |  | 4,5,10 |  |
|  |  | Подольское | Съяновское |  | 50 |  |
| 9 | Подольск – Домодедово – Раменское | Подольское | Домодедовское |  | 6,13,14,17,24,29 |  |
|  |  | Подольское | Подольское |  | 24/25,24,28,30,31,32,33,34,35,26 |  |
|  |  | Подольское | Ильинское |  | 3,9,10,11,7 |  |
|  |  | Подольское | Домодедовское |  | 28,22,23,17,18,16 | кв. 28,22,23 - вдоль существующей ж/д |
|  |  | Виноградовское | Подберезное |  | 71, 72, 49, 50, 51, 32, 27, 28 | новое направление |
|  |  | Виноградовское | Виноградовское сельское |  | н/д | новое направление |
| 110 | Балашиха - Кучино - Москва | Ногинское | Салтыковское |  | 14 | новое направление |
| 11 | Балашиха - Кучино - Москва | Ногинское | Кучинское |  | 78 | вдоль существующей ж/д |
| 12 | Шереметьево - Долгопрудный – Мытищи, Мякинино - Москва - Химки – Шереметьево, Одинцово - Красногорск – Мякинино, Одинцово - аэпропорт Внуково, Подольск -Внуково | Дмитровское | Хлебниковское |  | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 53, 54, 56, 66, 67 |  |
|  |  | Московское учебно-опытное | Учебно-опытное |  | 114 | новое направление |
|  |  | Звенигородское | Подушкинское |  | 41, 42, 43, 53, 56, 57, 58, 59 |  |
|  |  | Звенигородское | Баковское |  | 20, 21, 22 |  |
|  |  | Истринское | Опалиховское |  | 7, 16, 17, 18, 21, 27, 28, 46, 59 |  |
|  |  | Истринское | Красногорское |  | 26 |  |
|  |  | Истринское | Химкинское |  | 28 |  |
|  |  | Истринское | Химкинское |  | 13, 3, 7, 2 |  |
|  |  | Истринское | Химкинское |  | 2, 4, 5 |  |
|  |  | Подольское | Томилинское |  | 37,22,16,12 |  |

Российским законодательством допускается возможность перевода земель лесного фонда в земли других категорий в случае размещения объектов государственного или муниципального значения при отсутствии других вариантов возможного размещения этих объектов, а также в случае размещения линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов (ст. 11 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»).

«Правилами использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов (утв. Федерального агентства лесного хозяйства от 10.06.2011 № 223) регламентируются участки лесного фонда, которые могут использоваться в целях строительства линейных объектов. Это – невозобновившиеся вырубки, гари, пустыри, прогалины, а также площади, на которых произрастают низкоплотные и наименее ценные лесные насаждения.

Воздействие планируемых линейных объектов на охотничьи угодья и
охотничьи ресурсы

Леса Московской области являются основной средой обитания охотничьих ресурсов. Кроме лесов охотничьи ресурсы приурочены к открытым, закустаренным и залесённым участкам земель сельхозназначения, околоводным территориям, прочим неиспользуемым землям различного назначения.

В границы охотничьих угодий включаются только земли, правовой режим которых допускает осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства. Охотничьи угодья являются природной средой, в которой охотничьи ресурсы обитают в состоянии естественной свободы.

Полномочия в сфере охраны и использования охотничьих ресурсов на территории Московской области осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области в лице Управления государственного охотничьего надзора и охотничьих ресурсов.

Управление является специально уполномоченным государственным органом по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Московской области, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых территориях федерального значения.

Площадь охотничьих угодий Московской области составляет – 4 149 067 га или 93,4% от общей площади Московской области, составляющей 4 437 900 га (таблица 4.2.2.1).

Таблица 4.2.2.1

| № п/п | Наименование муниципального образования | Площадь охотничьих угодий, га | Количество охотпользователей в муниципальном районе | Наименование охотпользователя | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Волоколамский район | 163746 | 5 | Волоколамское ОРХ МСОО «МООиР» | 117837 |
|  |  |  |  | ООО «Осень» | 2355 |
|  |  |  |  | ООО «Охотничье-рыболовное хозяйство «Большесестринское» МООиР | 26864 |
|  |  |  |  | ВОО ОСОО Румянцевское (военно-охот. общество) | 16565 |
|  |  |  |  | ООО «Клуб рыбаков и охотников» Воздвиженское о/х | 125 |
| 2 | Воскресенский район | 66689 | 2 | Воскресенское ОРХ МСОО «МООиР» | 62899 |
|  |  |  |  | ВОО-ОСОО Броницкое о/х | 3790 |
| 3 | Дмитровский район | 218631 | 9 | Дмитровское ОРХ МСОО «МООиР» | 164590 |
|  |  |  |  | Клинское ОРХ МСОО «МООиР» | 502 |
|  |  |  |  | Солнечногорское ОРХ МСОО «МООиР» | 681 |
|  |  |  |  | Талдомское ОРХ МСОО «МООиР» | 18 |
|  |  |  |  | ООО «Охотничье-рыболовное хозяйство «Дубненское» МООиР | 1660 |
|  |  |  |  | ВОО-ОСОО о/х «Выстрел» | 186 |
|  |  |  |  | ВОО ОСОО Озерецкое о/х | 19401 |
|  |  |  |  | Региональная общественная организация «ООиР «Подмосковье» | 414 |
|  |  |  |  | МООООиР «Динамо» Ильинское охотхозяйство | 31179 |
| 4 | Городской округ Егорьевск | 173165 | 2 | Егорьевское ОРХ МСОО «МООиР» | 134278 |
|  |  |  |  | Белоомутское ОРХ МСОО «МООиР» | 38887 |
| 5 | Зарайский район | 96493 | 1 | Зарайское ОРХ МСОО «МООиР» | 96493 |
| 6 | Истринский район, городской округ Восход | 126909 | 6 | Истринское ОРХ МСОО «МООиР» | 51929 |
|  |  |  |  | МСОО-ВОО ЦО ВУ Истринское о/х | 29054 |
|  |  |  |  | ООО «Клуб рыбаков и охотников» Высоковское о/х | 2613 |
|  |  |  |  | ООО «Осень» | 10517 |
|  |  |  |  | ВОО-ОСОО Румянцевское о/х | 28298 |
|  |  |  |  | ОАО «Озернинское охотничье хозяйство» | 4498 |
| 7 | Городской округ Кашира | 64415 | 1 | Каширское ОРХ МСОО «МООиР» | 64415 |
| 8 | Клинский район | 174967 | 5 | ООО «Клуб рыбаков и охотников» Воздвиженское о/х | 45000 |
|  |  |  |  | ООО «Клуб рыбаков и охотников» Высоковское о/х | 50267 |
|  |  |  |  | Клинское ОРХ МСОО «МООиР» | 74013 |
|  |  |  |  | ООО «Осень» | 4602 |
|  |  |  |  | МВОО ЦО ВУ Истринское охотхозяйство | 1085 |
| 9 | Коломенский район, городской округ Коломна | 117575 | 1 | Коломенская РСОООиР | 117575 |
| 10 | Красногорский район | 3374 | 2 | Одинцовское ОРХ МСОО «МООиР» | 48 |
|  |  |  |  | Истринское ОРХ МСОО «МООиР» | 3326 |
| 11 | Ленинский район | 0 | 0 | - | - |
| 12 | Лотошинский район | 70213 | 3 | Лотошинское ОРХ МСОО «МООиР» | 38779 |
|  |  |  |  | ВОО-ОСОО Лотошинское о/х | 26539 |
|  |  |  |  | ООО «Охотничье-рыболовное хозяйство «Большесестринское» МООиР | 4895 |
| 13 | Луховицкий район | 120420 | 2 | Белоомутское ОРХ МСОО «МООиР» | 45174 |
|  |  |  |  | Луховицкое ОРХ МСОО «МООиР» | 75246 |
| 14 | Люберецкий район,городские округа Котельники, Дзержинский, Лыткарино | 12 | 1 | ООО «Клуб рыбаков и охотников» о/х Фрязевское | 12 |
| 15 | Можайский район | 262920 | 4 | Уваровское ОРХ МСОО «МООиР» | 76858 |
|  |  |  |  | Можайское ОРХ МСОО «МООиР» | 86552 |
|  |  |  |  | Москворецкое ОРХ МСОО «МООиР» | 99453 |
|  |  |  |  | ООО «Рузское охотничье рыболовное хозяйство» | 57 |
| 16 | Городские округа Мытищи, Королев, Лобня, Долгопрудный | 2438 | 3 | ВОО-ОСОО «Озерецкое» о/х | 777 |
|  |  |  |  | Пушкинское ОРХ МСОО «МООиР» | 556 |
|  |  |  |  | Региональная общественная организация «ООиР «Подмосковье» | 1105 |
| 17 | Наро-Фоминский район, городской округ Молодежный | 152779 | 4 | МГО ВФСО «Динамо» Апрелевское охотхозяйство | 28787 |
|  |  |  |  | Наро-Фоминское ОРХ МСОО «МООиР» | 107188 |
|  |  |  |  | ВОО-ОСОО Воинское о/х | 15118 |
|  |  |  |  | ООО «Рузское охотничье рыболовное хозяйство» | 1686 |
| 18 | Ногинский район, городские округа Электросталь, Черноголовка | 95816 | 3 | Ногинское ОРХ МСОО «МООиР» | 84632 |
|  |  |  |  | ООО «Клуб рыбаков и охотников» о/х «Бисерово» | 1388 |
|  |  |  |  | ООО «Клуб рыбаков и охотников» о/х Фрязевское | 9796 |
| 19 | Одинцовский район, городские округа Звенигород, Краснознаменск, Власиха | 110388 | 3 | Одинцовское ОРХ МСОО «МООиР» | 101973 |
|  |  |  |  | ВОО-ОСОО Воинское о/х | 8311 |
|  |  |  |  | ООО «Рузское охотничье рыболовное хозяйство» | 104 |
| 20 | Городской округ Озера | 55379 | 1 | Озерское ОРХ МСОО «МООиР» | 55379 |
| 21 | Орехово-Зуевский район, городской округ Орехово-Зуево | 187537 | 3 | Орехово-Зуевское ОРХ МСОО «МООИР» | 168083 |
|  |  |  |  | МГО ВФСО «Динамо» Петушинское охотхозяйство | 19422 |
|  |  |  |  | Павлово-Посадское ОРХ МСОО «МООиР» | 32 |
| 22 | Павлово-Посадский район, городской округ Электрогорск | 60465 | 1 | Павлово-Посадское ОРХ МСОО «МООиР» | 60465 |
| 23 | Городской округ Подольск | 34363 | 1 | Общественная организация «Подольское РООиР» | 34363 |
| 24 | Пушкинский район, городской округ Ивантеевка | 52508 | 2 | Пушкинское ОРХ МСОО «МООиР» | 52486 |
|  |  |  |  | Сергиево-Посадское ОРХ МСОО «МООиР» | 22 |
| 25 | Раменскийв район, городские округа Жуковский, Бронницы | 133734 | 6 | ВОО-ОСОО Бронницкое о/х | 34999 |
|  |  |  |  | Воскресенское ОРХ МСОО «МООиР» | 1305 |
|  |  |  |  | Домодедовское ОРХ МСОО «МООиР» | 157 |
|  |  |  |  | ООО «Клуб рыбаков и охотников» о/х «Гжелка» | 514 |
|  |  |  |  | Раменское ОРХ МСОО «МООиР» | 82650 |
|  |  |  |  | ООО «Клуб рыбаков и охотников» о/х Фрязевское | 14109 |
| 26 | Рузский район | 155895 | 3 | ОАО «Озернинское охотничье хозяйство» | 51109 |
|  |  |  |  | ВОО-ОСОО Румянцевское о/х | 11013 |
|  |  |  |  | Рузское ОРХ МСОО «МООиР» | 73462 |
|  |  |  |  | ООО «Рузское охотничье рыболовное хозяйство» | 20311 |
| 27 | Сергиево-Посадский район | 203316 | 4 | МСОО-ВОО ВВВС «Заболотское охотхоз-во» | 44457 |
|  |  |  |  | ОАО «Заповедное охотничье хозяйство Загорское» | 20219 |
|  |  |  |  | ООО «Охотничье-рыболовное хоз-во «Дубненское МООиР» | 35414 |
|  |  |  |  | Сергиево-Посадское ОРХ МСОО «МООиР» | 103226 |
| 28 | Городской округ Серебряные Пруды | 87961 | 1 | Серебяно-Прудское ОРХ МСОО «МООиР» | 87961 |
| 29 | Серпуховский район, городские округа Серпухов, Пущино, Протвино | 109745 | 1 | Серпуховсккое ОРХ МСОО «МООиР» | 109745 |
| 30 | Солнечногорский район, городской округ Химки | 109753 | 5 | Солнечногорское ОРХ МСОО «МООиР» | 67931 |
|  |  |  |  | СРООО «Клуб правильной охоты «Полежайки» | 7110 |
|  |  |  |  | ВОО-ОСОО Озерецкое о/х | 1119 |
|  |  |  |  | ВОО-ОСОО о/х «Выстрел» | 10642 |
|  |  |  |  | Региональная общественная организация «ООиР «Подмосковье» | 4811 |
|  |  |  |  | Общедоступные охотничьи угодья | 18140 |
| 31 | Ступинский район | 170258 | 2 | Домодедовское ОРХ МСОО «МООиР» | 345 |
|  |  |  |  | Ступинское ОРХ МСОО «МООиР» | 169913 |
| 32 | Талдомский район, городской округ Дубна | 142430 | 4 | Дмитровское ОРХ МСОО «МООиР» | 3990 |
|  |  |  |  | Талдомское ОРХ МСОО «МООиР» | 113236 |
|  |  |  |  | МГО ВФСО «Динамо» Темповское охотхозяйство | 25047 |
|  |  |  |  | ООО «Охотничье-рыболовное хозяйство «Дубненское» МООиР | 157 |
| 33 | Чеховский район | 86252 | 2 | Чеховское ОРХ МСОО «МООиР» | 84373 |
|  |  |  |  | Домодедовское ОРХ МСОО «МООиР» | 1879 |
| 34 | Шатурский район, городской округ Рошаль | 265736 | 4 | Белоомутское ОРХ МСОО «МООиР» | 593 |
|  |  |  |  | МСОО-ВОО ВВВС Коробовское охотхоз-во | 34430 |
|  |  |  |  | ЗАО «Ветераны Афганистана» | 11597 |
|  |  |  |  | Общедоступные охотничьи угодья | 10016 |
|  |  |  |  | Шатурское ОРХ МСОО «МООиР» | 209100 |
| 35 | Городской округ Шаховская | 121566 | 2 | НП «Серединское ООиР» | 8616 |
|  |  |  |  | Шаховское ОРХ МСОО «МООиР» | 112950 |
| 36 | Щёлковский район, городские округа Фрязино, Лосино-Петровский, Красноармейск | 69425 | 2 | Пушкинское ОРХ МСОО «МООиР» | 850 |
|  |  |  |  | Щелковское ОРХ МСОО «МООиР» | 48242 |
|  |  |  |  | Общедоступные охотничьи угодья | 20333 |
| 37 | Городской округ Домодедово | 77366 | 1 | ВОО-ОСОО Бронницкое о/х | 651 |
|  |  |  |  | Чеховское ОРХ МСОО «МООиР» | 2802 |
|  |  |  |  | Раменское ОРХ МСОО «МООиР» | 282 |
|  |  |  |  | Домодедовское ОРХ МСОО «МООиР» | 73631 |
| 38 | Городские округа Балашиха, Реутов | 4428 | 2 | ООО «Клуб рыбаков и охотников» о/х Фрязевское | 3406 |
|  |  |  |  | Ногинское ОРХ МСОО «МООиР» | 1022 |
| Итого: |  | 4 149 067 |  |  | 4 149 067 |
| в том числе: |  |  | закрепленные охотничьи угодья |  | 4 100 578 |
|  |  |  | общедоступные охотничьи угодья |  | 48 489 |

Охотничьи угодья расположены практически повсеместно в Московской области, за исключением следующих территорий:

- прилегающих к крупным населённым пунктам;

- особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) федерального значения;

- спецтерриторий (в/ч, полигонов).

На территории ООПТ регионального значения в Московской области допускается осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, в связи с чем, их территории не исключены из состава охотничьих угодий. При этом осуществление охотхозяйственной деятельности на территории ООПТ проводится в объёмах и способами, не противоречащими основным целям и задачам ООПТ.

Охотничьи угодья делятся на закреплённые и общедоступные.

К закрепленным охотничьим угодьям относятся территории, переданные во временное пользование юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям (на основании охотхозяйственного соглашения или на основании долгосрочной лицензии на пользование объектами животного мира), в границах которых допускается осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства.

Общая площадь закрепленных охотничьих угодий в области составляет 4 100 578 га или 92,3% от общей площади Московской области. Деятельность в этой сфере осуществляют 19 субъектов – организаций разных форм собственности и организационно-правовых форм, за которыми закреплено 64 участка угодий. Угодья между ними распределены неравномерно. В ведении одного пользователя имеется от 1 до 34 участков (Межрегиональная спортивная общественная организация «Московское общество охотников и рыболовов»), площадь каждого из которых варьирует от 514 га до 209 100 га. В общей сложности, в ведении одного пользователя угодьями находится суммарно от 0,51 тыс. га до 3212,4 тыс. га.

Незакрепленные за охотпользователями охотничьи угодья, в которых физические лица имеют право свободно пребывать в целях охоты, относятся к категории общедоступных охотничьих угодий. Их общая площадь составляет 48 489 га или 1,09% от общей площади Московской области или 1,2% от площади охотничьих угодий Московской области. Данные значения почти в 17 раз ниже доли площади, установленной ст. 7 Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон об охоте), по которому общедоступные охотничьи угодья должны составлять 20% от общей площади охотничьих угодий региона.

Распределение общедоступных охотничьих угодий по муниципальным районам области неравномерно: в трёх муниципальных районах Московской области (Шатурском, Щёлковском и Солнечногорском) они присутствуют, а в остальных районах их нет.

В настоящее время в Московской области зарегистрировано по разным данным от 60 до 70 видов млекопитающих, 6 видов пресмыкающихся, 11 видов земноводных и более 40 видов рыб. От 270 до 300 видов птиц гнездятся, зимуют на территории области или бывают пролетом.

Из этого количества к охотничьим ресурсам относится около 67 видов, среди них насчитывается 22 вида млекопитающих и 45 видов птиц.

Список видов охотничьих ресурсов Московской области, подготовленный на основе перечня охотничьих ресурсов (ст. 11 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), содержит следующие виды охотничьих ресурсов (таблица 4.2.2.2).

Таблица 4.2.2.2

| № п/п | Список видов охотничьих ресурсов Московской области |
| --- | --- |
| 1. МЛЕКОПИТАЮЩИЕ |  |
| 1.1 КОПЫТНЫЕ ЖИВОТНЫЕ |  |
| Отряд Парнокопытные Подотряд Жвачные Семейство Оленевые |  |
| 1 | Благородный олень |
| 2 | Европейская косуля |
| 3 | Лось |
| 4 | Пятнистый олень |
| Подотряд Нежвачные Семейство Свиные |  |
| 5 | Кабан |
| 1.2 ПУШНЫЕ ЖИВОТНЫЕ |  |
| Отряд Хищные Семейство Псовые |  |
| 6 | Волк |
| 7 | Лисица |
| 8 | Енотовидная собака |
| Семейство Куньи |  |
| 9 | Норка американская |
| 10 | Барсук |
| 11 | Лесной хорь |
| 12 | Куница лесная |
| 13 | Ласка |
| 14 | Горностай |
| Отряд грызуны Семейство Бобровые |  |
| 15 | Бобр европейский |
| Семейство Беличьи |  |
| 16 | Белка |
| Семейство Хомяковые |  |
| 17 | Ондатра |
| 18 | Обыкновенный хомяк |
| 19 | Водяная полевка |
| Отряд Зайцеобразные Семейство Зайцевые |  |
| 20 | Заяц-беляк |
| 21 | Заяц-русак |
| Отряд Насекомоядные Семейство Кротовые |  |
| 22 | Европейский крот |
| 2. ПТИЦЫ Отряд Гусеобразные Семейство Утиные |  |
| 23 | Белолобый гусь |
| 24 | Большой крохаль |
| 25 | Гуменник |
| 26 | Красноголовый нырок |
| 27 | Красноносый нырок |
| 28 | Кряква |
| 29 | Луток |
| 30 | Морская чернеть |
| 31 | Морянка |
| 32 | Обыкновенная пеганка |
| 33 | Обыкновенный гоголь |
| 34 | Обыкновенный турпан |
| 35 | Огарь (красная утка) |
| 36 | Свиязь |
| 37 | Серая утка (кроме гнездовой популяции) |
| 38 | Чирок-свистунок |
| 39 | Чирок-трескунок |
| 40 | Широконоска |
| 41 | Хохлатая чернеть |
| Отряд Курообразные Семейство Фазановые |  |
| 42 | Серая куропатка |
|  | Семейство Тетеревиные |
| 43 | Тетерев |
| 44 | Глухарь |
| 45 | Рябчик |
| Отряд Журавлеобразные Семейство Пастушковые |  |
| 46 | Погоныш |
| 47 | Коростель |
| 48 | Камышница |
| 49 | Лысуха |
| Отряд Ржанкообразные Подотряд Ржанковые Семейство Ржанковые |  |
| 50 | Чибис |
| 51 | Тулес |
| 52 | Хрустан |
| 53 | Камнешарка |
| Семейство Бекасовые |  |
| 54 | Щеголь |
| 55 | Черныш |
| 56 | Фифи |
| 57 | Перевозчик |
| 58 | Средний кроншнеп |
| 59 | Обыкновенный бекас |
| 60 | Гаршнеп |
| 61 | Вальдшнеп |
| Отряд Голубеобразные Семейство Голубиные |  |
| 62 | Клинтух |
| 63 | Вяхирь (витютень) |
| 64 | Сизый голубь |
| 65 | Обыкновенная горлица |
| 66 | Кольчатая горлица |
| 67 | Малая горлица |

Охотничьи ресурсы Московской области разнообразны по видовому составу, здесь обитают 5 видов копытных животных, порядка 10 видов пушных зверей, из крупных хищников – волк и рысь, виды птиц, отнесенные к боровой, водоплавающей, болотно-луговой дичи. Наиболее существенное охотхозяйственное значение имеют: лось, кабан, европейская косуля, заяц-беляк, заяц-русак, глухарь, тетерев, рябчик, утки.

Численность основных видов охотничьих ресурсов, находится на достаточно высоком уровне для региона, в центре которого расположен огромный мегаполис – г. Москва. Более того, ресурсы большинства видов животных, отнесённых к охотничьим ресурсам, на территории Московской области находятся на уровне, допускающем их освоение. Однако отдельные виды охотничьих ресурсов в настоящее время совершенно не востребованы либо по экономическим причинам (например, такие как крот, ондатра), или в связи с низкой численностью (горностай и хорь). Лысух, пастушков, бекасов и других видов куликов, относящихся к полевой и болотной дичи, охотники добывают случайно, либо попутно при охоте на основные массовые виды охотничьих ресурсов.

Условия обитания животных определяются как качеством среды обитания – качеством охотничьих угодий (кормность, защитность, гнездопригодность), так и влиянием других факторов, которые условно можно сформулировать по трем группам:

- группа антропогенных факторов, обусловленных присутствием людей и их хозяйственной деятельностью;

- группа абиотических факторов, определяемых природно-климатическими условиями конкретной территории;

- группа биотических факторов, связанных с наличием хищников, конкурентов, возбудителей заболеваний и т.д.

Комплексная качественная оценка элементов среды обитания охотничьих ресурсов на территории Московской области является предметом специальной Схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Московской области, предусмотренной Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также приказом Минприроды России 31.08.2010 № 335 «Об утверждении порядка составления схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории субъекта Российской Федерации, а также требований к ее составу и структуре», не относится к задачам, решаемым в составе Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области.

В то же время, планируемые в составе разрабатываемой Схемы мероприятия по развитию транспортного обслуживания области не должны оказывать негативного воздействия на охотничьи ресурсы и охотничьи угодья.

Границы охотничьих угодий и объекты охотхозяйственной инфраструктуры – охотничьи базы отображены на рис. 4.2.2.1.

Рис. 4.2.2.1.

В Московской области расположены 156 баз и домов охотников и рыболовов. Сведения об их расположении представлены в таблице 4.2.2.3.

Таблица 4.2.2.3

| № на карте | Название базы | Муниципальный район/городской округ | Поселение | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | База «Луховицы» | Луховицкий | ГП Луховицы | г. Луховицы, ул. Парковая |
| 2 | Белоомут Центральная | Луховицкий | ГП Белоомут | г. Белоомут, ул. Зеленая |
| 3 | База «Белоомут» | Луховицкий | ГП Белоомут | г. Белоомут |
| 4 | Каданок | Луховицкий | ГП Белоомут | п. Каданок |
| 5 | Лесное | Луховицкий | СП Дединовское | д. Лесное |
| 6 | Лежакино | Луховицкий | СП Дединовское | Вблизи д. Лесное |
| 7 | Голубые озера | Луховицкий | ГП Луховицы | Вблизи п. Красная Пойма |
| 8 | Дом охотников и рыбаков | Озёра |  | г. Озёры, вблизи ул. Юрия Сергеева |
| 9 | Серебрянно-Прудская | Серебряные Пруды |  | ул. Первомайская |
| 10 | Кораблевка | Серебряные Пруды |  | д. Кораблевка |
| 11 | Малюшина Дача | Ступинский | ГП Ступино | д. Малюшина Дача |
| 12 | Коттедж «Туровский» | Серпуховский | СП Данковское | д. Турово |
| 13 | Отрадное | Серпуховский | СП Данковское | Вблизи д. Байденки |
| 14 | База «Сытый кот» | Ступинский | СП Семёновское | д. Прудно, ул. Лопасненская |
| 15 | База «Черепаха» | Ступинский | СП Семёновское | д. Прудно, ул. Свободная |
| 16 | Нерастанное | Чеховский | СП Баранцевское | Вблизи д. Колычево |
| 17 | Дивное | Серпуховский | СП Данковское | д. Новинки-Бегичево |
| 18 | Ока | Серпуховский | СП Липицкое | Вблизи г. Пущино |
| 19 | Рогово | Серпуховский | СП Липицкое | д. Рогово |
| 20 | Клуб «Славянский трофей» | Серпуховский | СП Липицкое | д. Агарино |
| 21 | СПК «Авангард» | Серпуховский | СП Васильевское | восточнее д. Воздвиженка |
| 22 | Коттедж «Енино» | Серпухов | – | г. Серпухов, ул. Чернышевского |
| 23 | Нара | Серпуховский | СП Дашковское | Вблизи д. Воронино |
| 24 | Лесная | Серпуховский | СП Дашковское | Вблизи д. Рудаково |
| 25 | Высоково | Чеховский | СП Стремиловское | д. Высоково |
| 26 | База «Высоково» | Чеховский | СП Стремиловское | д. Высоково |
| 27 | Дом охотника и рыбака | Домодедово | – | д. Матчино |
| 28 | Агашкино | Раменский | СП Никоновское | д.Агашкино |
| 29 | Куликово VIP | Егорьевск |  | д, Деминская |
| 30 | Пестовская | Шатурский | СП Дмитровское | д.Пестовская |
| 31 | База «Коренец» | Шатурский | СП Пышлицкое | д.Коренец |
| 32 | Коренец | Шатурский | СП Пышлицкое | вблизи д.Коренец |
| 33 | Бзаа «Погостище» | Шатурский | СП Пышлицкое | д. Погостище |
| 34 | Погостище | Шатурский | СП Пышлицкое | д. Погостище |
| 35 | Митинская | Шатурский | СП Кривандинское | д. Митинская |
| 36 | Ивановская | Шатурский | СП Кривандинское | д.Ивановская |
| 37 | Воймежное | Шатурский | СП Кривандинское | Вблизи п.Воймежный |
| 38 | Шатцра-Центральная | Шатурский | СП Кривандинское | с. Кривандино |
| 39 | Река Поля | Шатурский | ГП Шатура | д.Новосидориха |
| 40 | Дом охотника и рыболова | Орехово-Зуевский | ГП Куровское | Дорожный проезд |
| 41 | Надеждино | Раменский | СП Кузнецовское | д.Надеждино |
| 42 | База «Пласкинино» | Раменский | СП Кузнецовское | п.Пласкинино |
| 43 | Пласкинино | Раменский | СП Кузнецовское | д.Пласкинино |
| 44 | Гжелка | Раменский | СП Сафоновское | вблизи п.Гжелка |
| 46 | Бритово | Раменский | СП Софьинское | д.Бритово |
| 45 | Рыбалка в Бритово | Раменский | СП Софьинское | д.Бритово |
| 47 | Верея | Наро-Фоминск | ГП Верея | ул. Генерала Ефремова |
| 48 | Почениченская | Можайский | СП Юрловское | д.Поченичено |
| 49 | Бычково | Можайский | СП Юрловское | д.Бычково |
| 49 | Егорье | Можайский | СП Замошинское | вблизи д.Киселево |
| 50 | Рыболовный клуб Royal fish | Одинцовский | ГП Одинцово | ул. Озерная |
| 51 | Павелецкое | Одинцовский | ГП Кубинка | д.Наро-Осаново |
| 52 | Красновидово | Можайский | СП Горетовское | д.Красновидово, ул. Центральная |
| 53 | База в Можайском водохранилище | Можайский | СП Горетовское | д.Красновидово, ул. Центральная |
| 54 | Троица | Можайский | СП Бородинское | д.Троица |
| 55 | Глазово | Можайский | СП Горетовское | д.Глазово |
| 56 | Мышкино | Можайский | СП Горетовское | д.Мышкино |
| 57 | Замошье | Можайский | СП Порецкое | д.Заполье |
| 58 | Еремеево | Можайский | СП Порецкое | д.Еремеево |
| 59 | Ильино | Волоколамский | СП Осташевское | Вблизи д. Ильино |
| 60 | База «Зеленая Лощина» | Рузский | СП Ивановское | Вблизи д. Фролково |
| 61 | Палашкино | Рузский | СП Ивановское | Вблизи д. Палашкино |
| 62 | Рябцево | Рузский | СП Ивановское | д. Рябцево |
| 63 | Рыбацкая деревня на Дубешне | Одинцовский | СП Ершовское | Вблизи д. Звенигорье |
| 64 | Клуб «Рублевский» | Одинцовский | СП Успенское | Вблизи д. Маслово |
| 65 | База «Ромашково» | Одинцовский | ГП Одинцово | д. Ромашково |
| 66 | Рыбалка на красногорской плоти | Красногорский | ГП Красногорск | г.Красногорск |
| 67 | Рыбалка под Истрой | Красногорский | ГП Нахабино | д.Нефедьево, Подмосковье |
| 68 | Северная | Истринский | СП Лучинское | Северный, опыт.хоз.Истринское |
| 69 | Осень | Истринский | СП Новопетровское | между д.Антоновка и ст.Новопетровская |
| 70 | Берёзовка | Истринский | СП Новопетровское | вблизи д.Берёзовка, Деньково |
| 71 | Анино | Волоколамский | СП Чисменское | пос.ст.Матрёнино |
| 72 | База «Таболово» | Волоколамский | СП Спасское | д.Таболово |
| 73 | Рузский дом рыболова | Волоколамский | СП Осташевское | с.Осташево |
| 74 | Осташево | Волоколамский | СП Осташевское | с.Осташево |
| 75 | База «Зубово» | Волоколамский | ГП Волоколамск | д.Ченцы |
| 76 | База «Шаховская» | Шаховская |  | пос.Шаховский |
| 77 | База «Тетеево» | Шаховская |  | п.Шаховская |
| 78 | Шаховская | Шаховская |  | пос.Шаховская |
| 79 | Титеево(Филенино) | Шаховская |  | п.Утёс вблизи д.Воютино |
| 80 | База «Львово» | Волоколамский | СП Ярополецкое | д.Львово |
| 81 | Марково | Лотошинский | ГП Лотошино | д.Мастищево |
| 82 | Ярополец | Волоколамский | СП Ярополецкое | д.Ярополец |
| 83 | Шишково | Волоколамский | ГП Волоколамск | д.Шишково |
| 84 | База «Лебедь» | Истринский | СП Бужаровское | д.Дьяково |
| 85 | База «Пятницкий плес» | Солнечногорский | СП Соколовское | д.Пятница |
| 86 | База «Лопотово» | Солнечногорский | СП Соколовское | д.Лопотово |
| 87 | Истринский дом рыболова | Солнечногорский | СП Соколовское | д.Лопотово |
| 88 | База «Электрон» | Солнечногорский | СП Соколовское | д.Соколово |
| 89 | База «Якиманка» | Солнечногорский | СП Кривцовское | село Якиманское |
| 90 | Рыбалка в Дурыкино | Солнечногорский | СП Пешковское | д.Дурыкино |
| 91 | рыбхоз «Сенеж» | Солнечногорский | ГП Солнечногорск | д.Тимоново |
| 92 | Рыбокомбинат «Лотошинский» | Лотошинский | СП Ошейкинское | п.Большая Сестра |
| 93 | Чащь | Волоколамский | СП Теряевское | д.Чащь |
| 94 | Дятлово | Клинский | СП Петровское | д.Дятлово |
| 95 | База «Лотошино» | Лотошинский | ГП Лотошино | пос.Лотошино |
| 96 | Лесная | Лотошинский | ГП Лотошино | вблизи д.Клетки |
| 97 | Лотошинская Центральная | Лотошинский | ГП Лотошино | д.Рождество |
| 98 | Крутцы | Клинский | СП Воздвиженское | д.Крутцы |
| 99 | Центральная | Клинский | ГП Клин | г.Клин |
| 100 | ф1 | Клинский | ГП Клин | г.Клин |
| 101 | Селевино | Клинский | ГП Высоковск | д.Селевино |
| 102 | Аненка | Клинский | СП Воронинское | д.Анненка |
| 103 | Борки | Клинский | СП Вороновское | д.Борки |
| 104 | Рассвет | Клинский | СП Воронинское | д.Малая Борщёвка |
| 105 | Ильинская | Дмитровский | СП Куликовское | вблизи д.Куминово, Паньково |
| 106 | Гарская | Дмитровский | СП Куликовское | восточнее д.Раменье |
| 107 | Мельдино | Талдомский | СП Темповое | вблизи Лесного и канала им.Москвы |
| 108 | Карманово | Талдомский | СП Темповое | д.Карманово |
| 109 | База «Карманово» | Талдомский | СП Темповое | д.Карманово |
| 110 | База «Кутачи» | Талдомский | СП Темповое | д.Кутачи |
| 111 | Кутачи | Талдомский | СП Темповое | д.Кутачи |
| 112 | Власово | Талдомский | СП Гуслевской | севернее д.Бобылино, Растовцы |
| 113 | Сменки | Талдомский | СП Квашенковское | д.Смёнки |
| 114 | Кишкиниха | Талдомский | СП Квашенковское | вблизи д.Маклаково, Бобровниково |
| 115 | Отель «Тирс» | Талдомский | СП Квашенковское | пос.Приволжский, д.Б.Курапово |
| 116 | Кузнецово | Талдомский | СП Квашенковское | д.Кузнецово |
| 117 | Домославка | Талдомский | СП Квашенковское | д.Домославка |
| 118 | База «Заболоцкое» | Талдомский | СП Квашенковское | севернее д.Старая Хотча |
| 119 | Станки | Талдомский | СП Ермолинское | д.Станки |
| 120 | Золотая Вешка | Талдомский | СП Ермрлинское | вблизи оз.Золотая Вешка |
| 121 | Разорено-Семеновское | Талдомский | СП Ермолинское | д.Разорено-Семёновское |
| 122 | Нушполы | Талдомский | СП Гуслевское | д.Нушполы |
| 123 | Судниково | Сергиево-Посадский | СП Шеметовское | д.Судниково |
| 124 | Сущево | Талдомский | СП гуслевское | д.Сущево |
| 125 | Константиново | Сергиево-Посадский | СП Шеметовское | с.Константиново |
| 126 | Аким-Анна | Сергиево-Посадский | СП Шеметовское | д.Аким-Анна |
| 127 | Заболотское Центральная | Сергиево-Посадский | СП Селковское | д.Селково |
| 128 | пансионат «Вербилка» | Талдомский | ГП Вербилки | посёлок Вербилки |
| 129 | Стрелково-Охотничий стенд | Дмитровский | ГП Дмитров | г.Дмитров вблизи |
| 130 | комплекс «Шиболово-горки» | Дмитровский | ГП Деденево | вблизи д.Шиболово,Горки |
| 131 | комплекс «Лисья нора» | Дмитровский | ГП Дмитров | вблизи д.Игнатово |
| 132 | Балабаново | Пушкинский | ГП Софрино | д.Балабаново |
| 133 | Михалевский дом рыболова | Пушкинский | СП Ельдигинское | село Тишково |
| 134 | База «Правда» | Мытищи |  | д.Аксаково |
| 135 | Рыболовный клуб «Латимерия» | Пушкинский | ГП Черкизово | село Тарасовка |
| 136 | Клуб «Литвиново» | Щелковский | СП Трубинское | пос.Литвиново |
| 137 | Огудневское лесничество | Щелковский | СП Огудневское | севернее д.Душоново |
| 138 | Комплекс «Софрино» | Пушкинский | ГП Софрино | п.Софрино |
| 139 | комплекс «Хотьково» | Сергиево-Посадский | ГП Хотьково | д.Хотьково |
| 140 | База «Морозовский налим» | Сергиево-Посадский | ГП Хотьково | д.Морозово |
| 141 | База «Морозово» | Сергиево-Посадский | ГП Хотьково | д.Морозово |
| 142 | Загорское Центральная | Сергиево-Посадский | СП Березняковское | д.Малинники |
| 143 | Русский Карповый Клуб | Щелковский | СП Медвежье-Озерское | д.Медвежьи Озёра |
| 144 | Песчаный карьер Аборино | Ногинский | ГП Ногинск | село Аборино |
| 145 | Аборино | Ногинский | ГП Ногинск | с.Аборино |
| 146 | База «Боровое» | Ногинский | СП Буньковское | д.Караваево |
| 147 | Бисерово | Ногинский | СП Аксено Бутырское | вблизи д.Ивушка и Золотые пески |
| 148 | База «Бисерово» | Балашиха |  | д.Купавна |
| 149 | база «Двенди» | Ногинский | ГП им.Воровского | посёлок им. Воровского |
| 150 | Кореневский карьер | Люберецкий | ГП Красково | пос.Коренево |
| 151 | База «Русская рыбалка» | Раменский | СП Островецкое | д.Островцы |
| 152 | Чистое | Орехово-Зуевский | СП Белавинское | д.Чистое |
| 153 | База «Славянская деревня» | Орехово-Зуевский | СП Белавинское | д.Савинская |
| 154 | Ушма | Шатурский | ГП Шатура | севернее оз.Святое |
| 155 | Ветераны Афганистана Центральн | Шатурский | ГП Мишеронский | п.Мишеронский |
| 156 | Глушица | Шатурский | ГП Мишеронский | север Шатурского района, южнее р.Клязь |

Сопоставление зон возможного прохождения планируемых линейных объектов и мест размещения охотничьих баз позволяет сделать вывод о том, что намеченные в составе схемы транспортного обслуживания преобразования затрагивают объекты охотхозяйственной инфраструктуры только в единственном случае. Это планируемая автомобильная дорога регионального значения «Погори – Горки» в Чеховском муниципальном районе, которая проходит в непосредственной близости от базы Нерастанное, расположенной около д. Колычево сельского поселения Баранцевское. Дорога намечена III категории, с двумя полосами движения. Учитывая, что зона планируемого размещения автомобильной дороги составляет 200 м, при разработке проектной документации, после уточнения конкретных характеристик базы как объекта капитального строительства, будет приниматься решение о возможности её сохранения и выбора оптимального варианта обхода в пределах заданного 200-метрового коридора.

Поскольку охотничьи угодья занимают порядка 93,4% территории Московской области, то полностью исключить влияния на них со стороны существующих и планируемых объектов транспортной инфраструктуры – сложно осуществимая задача.

Планируемые объекты потенциально могут оказывать воздействие на охотничьи ресурсы посредством изменения набора и степени воздействия антропогенных факторов. Возможные мероприятия по исключению или минимизации данных воздействий описаны в разделе 4.2.4.

Воздействие планируемых линейных объектов на особо охраняемые природные территории

Социально-экологическими компенсаторами в условиях активизации использования природного комплекса Московской области, в том числе при развитии транспортной инфраструктуры, являются:

- дальнейшее развитие сети особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ);

- нивелирование потерь лесного фонда за счёт компенсационных посадок.

Законом Московской области от 07.03.2007 № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития Московской области» определено, что образование системы особо охраняемых природных территорий областного значения, а также природных экологических и природно-исторических территорий является одной из основных задач в осуществлении политики пространственного развития Московской области, направленной на создание необходимых условий сохранения, восстановления, реабилитации и использования природных территорий Московской области, объектов природного и культурного наследия с их территориями.

Перечень существующих ООПТ зафиксирован в Схеме развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Московской области (утв. постановлением Правительства Московской области от 11.02.2009 № 106/5). В соответствии с данной Схемой, на территории Московской области находятся особо охраняемые природные территории следующих категорий:

А. Объекты федерального значения

- Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник;

- Национальный парк «Лосиный Остров»;

- государственный комплекс «Завидово» Федеральной службы охраны Российской Федерации со статусом национального парка;

- Ивантеевский дендрологический парк им. академика А.С. Яблокова;

- памятник природы «Озеро Киево и его котловина».

Б. Объекты областного значения

- 150 государственных природных заказников;

- 79 памятников природы.

Существующие ООПТ расположены во всех муниципальных районах Московской области, кроме Каширского и Люберецкого, а также в городских округах Балашиха, Звенигород, Пущино, Серпухов, Черноголовка и Электрогорск.

Существующие ООПТ федерального и областного значения занимают около 5,5 % территории Московской области.

Схемой развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Московской области предусмотрена организация 39 новых ООПТ, в числе которых 3 природных парка («Верхнерузско-Москворецкий», «Журавлиный край» и «Ворота в Мещеру»), 20 государственных природных заказников, 6 памятников природы, 1 природный микрозаповедник, 3 особо охраняемых водных объекта, 5 прибрежных рекреационных зон и 1 природно-исторический комплекс. Для 8 объектов предусмотрено либо создание охранной зоны, либо существенное изменение её границ.

Общая площадь ООПТ федерального и регионального значения значительно увеличится на перспективу и будет занимать около 15,5% территории Московской области.

Научными исследованиями доказано, что организация отдельных ООПТ, даже оформленных в некую схему, в целом не решает проблему неразрывности связей природных систем и их устойчивости к внешним воздействиям. Изолированность отдельных ООПТ и бессистемное освоение окружающих их пространств в конечном итоге приводит к потере биологической ценности и постепенной деградации составляющих их экосистем. Только природные сообщества, характеризующиеся высоким естественным биологическим разнообразием, обеспечивают относительную экологическую стабильность, причём для поддержания этих средостабилизирующих свойств природных сообществ необходимо обеспечение экологических связей между ними, то есть формирование экологического каркаса.

Этим целям служит система планируемых особо охраняемых природных территорий областного значения – природных экологических и природно-исторических территорий (ландшафтов), разработанная в составе Схемы территориального планирования Московской области – основных положений градостроительного развития, (утв. постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23). В Схеме даны предложения по организации 31 природно-исторической территории (ландшафта), 16 ключевых природных территорий, 263 прочих ключевых природных территорий и 203 транзитных территорий.

Пространственно эти территории пересекаются в отдельных местах и в совокупности составляют практически непрерывную систему территорий. Суммарная площадь планируемых ООПТ достигает почти 37 % территории Московской области.

В развитие идей Схемы территориального планирования Московской области – основных положений градостроительного развития в 2012 году была подготовлена Схема территориального планирования развития особо охраняемых природных территорий, предусмотренная долгосрочной целевой программой «Разработка Генерального плана развития Московской области на период до 2020 года» от 08 октября 2008 года № 911/38 (мероприятие 1.1). Схема территориального планирования развития особо охраняемых природных территорий разработана на период до 2030 года. Предложения по организации особо охраняемых природных территорий регионального значения включают 383 объекта, из которых:

- природно-исторические комплексы – 31;

- природные парки – 2;

- государственные природные заказники – 120;

- памятники природы – 26;

- особо охраняемые водные объекты – 5;

- прибрежные защитные зоны – 1;

- охранные зоны – 198.

Общая площадь планируемых объектов составляет 1,13 млн. га.

При выделении структурных элементов системы особо охраняемых природных территорий использовался геосистемный подход, учитывающий как биологические параметры местности (биоразнообразие, возможность сохранности биоты), так и эколого-географическую значимость территории для сохранения потенциала природных ресурсов (атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод, почвенного покрова), а также степень уязвимости различных природных территориальных комплексов к антропогенному воздействию.

При разработке СТП ТО МО учитывалось, что в соответствии с режимами использования территории утверждённых (существующих) ООПТ, зафиксированными в их паспортах или положениях, запрещено новое транспортное строительство, ведущее к нарушению целостности охраняемых природных комплексов. Исключение составили мероприятия федерального уровня, которые в составе данной Схемы не планируются, а только отображаются для информационной целостности документа, как, например, прохождение новой трассы М-11 «Москва – Санкт-Петербург» по территории восточной части Государственного комплекса «Завидово» Федеральной службы охраны Российской Федерации, или новой трассы А-103 «Щёлковское шоссе» по территории национального парка «Лосиный остров».

В отдельных случаях в СТП ТО МО допускается возможность проведения реконструкции существующих автомобильных дорог регионального значения, пересекающих ООПТ, например:

- государственный комплекс «Завидово» Федеральной службы охраны Российской Федерации (Лотошинский муниципальный район);

- государственный природный заказник «Долина р. Сторожки от устья до д/отдыха «Кораллово» (Одинцовский муниципальный район);

- государственный природный заказник «Озеро Заболотское и его окрестности» (Сергиево-Посадский муниципальный район);

- государственный природный заказник «Озеро Воймежное и прилегающие карьеры» (Шатурский муниципальный район).

В этих случаях предусмотрено, что реконструкция автомобильных дорог будет осуществляться в пределах существующей полосы отвода, что позволит обеспечить сохранение объекта природного наследия.

Ниже, в таблице 4.2.3.1 приведена информация о прохождении реконструируемых и планируемых автомобильных дорог относительно существующих ООПТ.

Таблица 4.2.3.1

| Тип дороги | Муниципальный район, городской округ | Категория дороги | Название дороги | Мероприятия | Номер ООПТ | Название ООПТ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральная | Щёлковский | I | А-103 «Щёлковское шоссе» | С | 240 | Болото «Сетка» |  |
| Региональная | Лотошинский | IV | Палкино - Андрейково (от а/д «Хилово - Палкино - Введенское» до поворота на д. Андрейково) | Р | III | Государственный комплекс «Завидово» Федеральной службы охраны Российской Федерации |  |
| Региональная | Лотошинский | IV | Кельи - Званово (км 0,0 - км 0,42) | Р | III | Государственный комплекс «Завидово» Федеральной службы охраны Российской Федерации |  |
| Федеральная | Клинский | I | М-11 «Москва - Санкт-Петербург» | С | III | Государственный комплекс «Завидово» Федеральной службы охраны Российской Федерации |  |
| Региональная | Одинцовский | I | Звенигород - Колюбакино - Нестерово | Р | 117 | Долина р. Сторожки от устья до д/отдыха «Кораллово» | Планируется изменение границ ООПТ |
| Региональная | Одинцовский | IV | Звенигород - Ершово - Борисково | Р | 117 | Долина р. Сторожки от устья до д/отдыха «Кораллово» |  |
| Региональная | Сергиево-Посадский | I | Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец | Р | 170 | Озеро Заболотское и его окрестности |  |
| Федеральная | Щёлковский | I | А-103 «Щёлковское шоссе» | С | II | Национальный парк «Лосиный остров» | В одобренном варианте СТП ТО МО (2011 г.) а/д имеет такое же направление. В настоящее время идет процесс оформления новых земельных участков для компенсации потерь национального парка «Лосиного острова» |
| Федеральная | Балашиха | I | А-103 «Щёлковское шоссе» | С | II | Национальный парк «Лосиный остров» |  |
| Федеральная | Мытищи | I | М-8 «Холмогоры» | Р | II | Национальный парк «Лосиный остров» |  |
| Федеральная | Щёлковский | I | А-103 «Щёлковское шоссе» | Р | II | Национальный парк «Лосиный остров» |  |
| Региональная | Шатурский | III | Кривандино - Черусти | Р | 224 | Озеро Воймежное и прилегающие карьеры | По северной части ООПТ |
| Региональная | Серебряные Пруды | I | Обход срединной части Московской области на юго-востоке по направлению М-4 «Дон» - М-7 «Волга» (от г. Богородицка Тульской области через г. Зарайск, г. Луховицы, г. Шатуру до М-7 «Волга») | С | 185 | Серебряно-Прудская дубрава | По западной части охранной зоны, так же было в одобренном варианте СТП ТО МО (2011 г.) |
| Федеральная | Павлово-Посадский | I | А-108 «Московское большое кольцо» | Р | 137 | Сосняки Электрогорского лесничества |  |
| Федеральная | Орехово-Зуевский | I | А-108 «Московское большое кольцо» | Р | 137 | Сосняки Электрогорского лесничества |  |
| Региональная | Истринский | III | М-9 «Балтия» - Онуфриево - Орешки | Р | 50 | Тростенское озеро и его окружение в радиусе 3 км | Планируется изменение границ ООПТ, дорога пройдёт по южной границе ООПТ |
| Региональная | Рузский | II | М-9 «Балтия» - Онуфриево - Орешки | Р | 50 | Тростенское озеро и его окружение в радиусе 3 км |  |
| Региональная | Истринский | III | Северный обход г. Истра | С | 44 | Старица р. Истра и широколиственный лес по склону к ней с изолированной популяцией венериного башмачка в кв. 58 Полевшинского лесничества | Дорога планируется в соответствии с СТП Истринского муниципального района Московской области (утв. Решением Совета депутатов Истринского муниципального района от 22.06.2012 № 10/3) |

В границах планируемых в соответствии со Схемой развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Московской области ООПТ также имеют место строительство и реконструкция автомобильных дорог, необходимые для обеспечения подъезда к населённым пунктам. Основное количество таких случаев связано с имеющими большую площадь планируемыми природными парками:

- «Верхнерузско-Москворецкий» (98000 га) на территории Можайского и Шаховского муниципальных районов;

- «Журавлиный край» (75000 га) на территории Талдомского и Сергиево-Посадского муниципальных районов;

- «Ворота в Мещёру» (347000 га) на территории Шатурского, Егорьевского и Луховицкого муниципальных районов.

В остальных случаях, при отсутствии вариантов прохождения трассы автомобильной дороги за пределами границ планируемых ООПТ, старались затрагивать только краевые участки ООПТ, не фрагментируя их территорию полностью:

- расширяемый государственный природный заказник «Москворецкий пойменный заказник» (Воскресенский муниципальный район);

- памятник природы «Никольская лесная дача» (Щёлковский муниципальный район);

- ряд других объектов (таблица 4.2.3.2).

Границы планируемых ООПТ приведены на графических материалах Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Московской области достаточно условно и подлежат уточнению при разработке материалов по организации и реорганизации отдельных ООПТ и их охранных зон. В дальнейшей работе по уточнению этих границ необходимо будет учитывать предложения СТП ТО МО.

Таблица 4.2.3.2

| Тип дороги | Муниципальный район, городской округ | Категория дороги | Название дороги | Мероприятия | Номер ООПТ | Название планируемой ООПТ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Региональная | Ступинский | I | Ступино - Коломна - Егорьевск - Деревнищи | С | 30 | Вальцовский |  |
| Региональная | Рузский | IV | МБК - Старое | Р | 24 | Вейна |  |
| Региональная | Можайский | IV | М-1 «Беларусь» - Дровнино» - Сычики - Барыши» | Р | 1 | Верхнерузско-Москворецкий | подъезд к деревням |
| Региональная | Можайский | IV | «Заболотье - Дровнино - Дурыкино» - Приданцево | Р | 1 | Верхнерузско-Москворецкий | подъезд к деревням |
| Региональная | Можайский | IV | «Заболотье - Дровнино - Дурыкино» - Дровнино - Бобры | Р | 1 | Верхнерузско-Москворецкий | подъезд к деревням |
| Региональная | Можайский | IV | «Заболотье - Дровнино - Дурыкино» - Аниконово | Р | 1 | Верхнерузско-Москворецкий | подъезд к деревням |
| Региональная | Можайский | IV | «Заболотье - Дровнино - Дурыкино» - Плешаково | Р | 1 | Верхнерузско-Москворецкий | подъезд к деревням |
| Региональная | Можайский | IV | «Уваровка - Семеновское - Кусково - Люльки» - Гриднево - Шапкино | Р | 1 | Верхнерузско-Москворецкий | подъезд к деревням |
| Региональная | Можайский | IV | «Тверь - Лотошино - Шаховская - Уваровка» - Ульяново - Кузяево» | Р | 1 | Верхнерузско-Москворецкий | подъезд к деревням |
| Региональная | Можайский | IV | «Заслонино - Астафьево» - Чернево» | Р | 1 | Верхнерузско-Москворецкий | подъезд к деревням |
| Региональная | Можайский | IV | «Заслонино - Астафьево» - Чернево» | Р | 1 | Верхнерузско-Москворецкий | подъезд к деревням |
| Региональная | Можайский | IV | «Заслонино - Астафьево - Чернево» - Замошье | Р | 1 | Верхнерузско-Москворецкий | подъезд к деревням |
| Региональная | Можайский | IV | «Заслонино - Астафьево - Чернево» - Еремеево | Р | 1 | Верхнерузско-Москворецкий | подъезд к деревням |
| Региональная | Можайский | IV | Наречино - Пахомово | С | 1 | Верхнерузско-Москворецкий | подъезд к деревням |
| Региональная | Шаховская | III | Панюково - Пахомово - Косово | Р | 1 | Верхнерузско-Москворецкий | подъезд к деревням |
| Региональная | Шаховская | IV | «Дор - Панюково - Куркино» - Дунилово | Р | 1 | Верхнерузско-Москворецкий | подъезд к деревням |
| Региональная | Шаховская | IV | «Середа - ВГТС» - Головинские Рамешки | Р | 1 | Верхнерузско-Москворецкий | подъезд к деревням |
| Региональная | Шаховская | IV | «Шаховская - Волочаново» - Ржищи | Р | 1 | Верхнерузско-Москворецкий | по границе ООПТ |
| Региональная | Шаховская | IV | «Муриково - Дашково» | С | 1 | Верхнерузско-Москворецкий | подъезд к деревням |
| Региональная | Можайский | IV | «Мотягино - Желомеено» | Р | 1 | Верхнерузско-Москворецкий | подъезд к деревням |
| Региональная | Можайский | IV | «Заслонино - Астафьево - Чернево» - Митино | Р | 1 | Верхнерузско-Москворецкий | подъезд к деревням |
| Региональная | Шаховская | IV | «Тверь - Лотошино - Шаховская - Уваровка» - Воютино - Романцево | Р | 1 | Верхнерузско-Москворецкий | подъезд к деревням |
| Региональная | Шаховская | IV | Обухово - Сутоки - Черленково | Р | 1 | Верхнерузско-Москворецкий | подъезд к деревням |
| Региональная | Шаховская | IV | Наречино - Пахомово | С | 1 | Верхнерузско-Москворецкий | подъезд к деревням |
| Региональная | Шаховская | III | Софьино - Юрьево - М-9 «Балтия» | С | 1 | Верхнерузско-Москворецкий | подъезд к деревням |
| Региональная | Можайский | IV | «Заслонино - Астафьево - Чернево» - Еремеево | Р | 1 | Верхнерузско-Москворецкий | подъезд к деревням |
| Региональная | Можайский | II | Тверь - Лотошино - Шаховская - Уваровка | Р | 1 | Верхнерузско-Москворецкий |  |
| Региональная | Можайский | I | Тетерино - Мышкино - Поречье | Р | 1 | Верхнерузско-Москворецкий |  |
| Региональная | Можайский | IV | Б/н | С | 1 | Верхнерузско-Москворецкий |  |
| Федеральная | Можайский | I | М-1 «Беларусь» | Р | 1 | Верхнерузско-Москворецкий |  |
| Региональная | Шаховская | II | Тверь - Лотошино - Шаховская - Уваровка | Р | 1 | Верхнерузско-Москворецкий | по границе ООПТ |
| Региональная | Луховицкий | IV | «Дединово - Любичи - Ловцы» - Гольный Бугор | С | 3 | Ворота в Мещеру | подъезд к деревням |
| Региональная | Егорьевск | IV | «Егорьевск - Большое Гридино - Семеновская» - Яковлево» | С | 3 | Ворота в Мещеру | подъезд к деревням |
| Региональная | Егорьевск | IV | «Яковлево - Денисиха» - Горки» - Шатура» | С | 3 | Ворота в Мещеру | подъезд к деревням |
| Региональная | Егорьевск | IV | «Яковлево - Денисиха» - Чадлево» | Р | 3 | Ворота в Мещеру | подъезд к деревням |
| Региональная | Егорьевск | IV | «Яковлево - Денисиха» - Федотиха» | Р | 3 | Ворота в Мещеру | подъезд к деревням |
| Региональная | Егорьевск | IV | «Егорьевск - Большое Гридино - Семеновская» - Макарьевское» | С | 3 | Ворота в Мещеру | подъезд к деревням |
| Региональная | Шатурский | IV | «Куровское - Шатура - Дмитровский Погост - Самойлиха» - Лузгарино - Вяхерево | Р | 3 | Ворота в Мещеру | подъезд к деревням |
| Региональная | Шатурский | IV | «Куровское - Шатура - Дмитровский Погост - Самойлиха» - Пожога | Р | 3 | Ворота в Мещеру | подъезд к деревням |
| Региональная | Шатурский | IV | «Куровское - Шатура - Дмитровский Погост - Самойлиха» - Новосельцево - Губино | Р | 3 | Ворота в Мещеру | подъезд к деревням |
| Региональная | Шатурский | IV | «Дмитровский муниципальный район Погост - Губино - Волосунино» - Малеиха | Р | 3 | Ворота в Мещеру | подъезд к деревням |
| Региональная | Шатурский | IV | МЕТК - Шмели | Р | 3 | Ворота в Мещеру | подъезд к деревням |
| Региональная | Шатурский | IV | МЕТК - Великодворье | Р | 3 | Ворота в Мещеру | подъезд к деревням |
| Региональная | Шатурский | IV | «Дубасово - Сычи - Пышлицы» - Пронино | Р | 3 | Ворота в Мещеру | подъезд к деревням |
| Региональная | Шатурский | IV | «Дубасово - Пятница - Пестовская» - Коренец | Р | 3 | Ворота в Мещеру | подъезд к деревням |
| Региональная | Шатурский | IV | «Дубасово - Пятница - Пестовская» - Муравлевская | Р | 3 | Ворота в Мещеру | подъезд к деревням |
| Региональная | Шатурский | IV | МЕТК - Гаврино | Р | 3 | Ворота в Мещеру | подъезд к деревням |
| Региональная | Шатурский | IV | «Пожинская - Саматиха - Шарапово» - Гора | Р | 3 | Ворота в Мещеру | подъезд к деревням |
| Региональная | Шатурский | IV | «Пожинская - Саматиха - Шарапово» - Гора | Р | 3 | Ворота в Мещеру | подъезд к деревням |
| Региональная | Шатурский | III | Сазоново - Середниково | С | 3 | Ворота в Мещеру | подъезд к деревням |
| Региональная | Луховицкий | IV | «Ловцы - Ловецкие Борки - Белоомут» - Ловецкие Борки | С | 3 | Ворота в Мещеру | подъезд к деревням |
| Региональная | Луховицкий | IV | «Каданок - Рязановский - Старый Спасс - Двойни» - Лесное | С | 3 | Ворота в Мещеру | подъезд к деревням |
| Региональная | Луховицкий | IV | «Дединово - Любичи - Ловцы» - Д-2 | С | 3 | Ворота в Мещеру | подъезд к деревням |
| Региональная | Егорьевск | IV | «Яковлево - Денисиха» - Горки» | Р | 3 | Ворота в Мещеру | подъезд к деревням |
| Региональная | Егорьевск | IV | Карцево - Курбатово | С | 3 | Ворота в Мещеру | подъезд к деревням |
| Региональная | Шатурский | III | Кривандино - Черусти | Р | 3 | Ворота в Мещеру | подъезд к деревням |
| Региональная | Шатурский | III | Левинская - Ивановская - Лешниково | Р | 3 | Ворота в Мещеру | подъезд к деревням |
| Региональная | Шатурский | III | Дубасово - Сычи - Пышлицы | Р | 3 | Ворота в Мещеру | подъезд к деревням |
| Региональная | Шатурский | IV | «Дубасово - Пятница - Пестовская» - Старочеркасово | Р | 3 | Ворота в Мещеру | подъезд к деревням |
| Региональная | Шатурский | IV | «Дубасово - Пятница - Пестовская» - Савинская | Р | 3 | Ворота в Мещеру | подъезд к деревням |
| Региональная | Егорьевск | III | Сазоново - Середниково | С | 3 | Ворота в Мещеру | подъезд к деревням |
| Региональная | Шатурский | IV | «Дубасово - Сычи - Пышлицы» - Высокорево - Высоково | Р | 3 | Ворота в Мещеру | подъезд к деревням |
| Региональная | Шатурский | III | Рошаль - Черусти | Р | 3 | Ворота в Мещеру |  |
| Региональная | Луховицкий | IV | Дединово - Любичи - Ловцы» - Д-5 | С | 3 | Ворота в Мещеру |  |
| Федеральная | Шатурский | I | Москва - Саранск - Ульяновск - Екатеринбург | С | 3 | Ворота в Мещеру |  |
| Региональная | Луховицкий | IV | с. Ловцы, ул. Первомайская | С | 3 | Ворота в Мещеру |  |
| Региональная | Шатурский | I | Обход срединной части Московской области на юго-востоке по направлению М-4 «Дон» - М-7 «Волга» (от г. Богородицка Тульской области через г. Зарайск, г. Луховицы, г. Шатуру до М-7 «Волга») | С | 3 | Ворота в Мещеру |  |
| Региональная | Шатурский | III | «Куровское - Шатура - Дмитровский Погост - Самойлиха» | Р | 3 | Ворота в Мещеру |  |
| Региональная | Егорьевск | I | Обход срединной части Московской области на юго-востоке по направлению М-4 «Дон» - М-7 «Волга» (от г. Богородицка Тульской области через г. Зарайск, г. Луховицы, г. Шатуру до М-7 «Волга») | С | 3 | Ворота в Мещеру |  |
| Федеральная | Ленинский | I | А-105 «Подъездная дорога от Москвы к аэропорту Домодедово» | Р | 11 | Горковский |  |
| Федеральная | Дмитровский | I | А-104 «Москва - Дмитров - Дубна» | С | 2 | Долина р. Волгуша и Парамоновский овраг | в восточной части |
| Региональная | Дмитровский | III | «Хлебниково - Рогачево» - Титово | Р | 3 | Долина р. Лутосня |  |
| Региональная | Солнечногорский | IV | Тимоново - Заовражье | Р | 3 | Долина р. Лутосня | незначительно |
| Региональная | Одинцовский | I | Звенигород - Колюбакино - Нестерово | Р | 117 | Долина р. Сторожки от устья до д/отдыха»Кораллово» |  |
| Региональная | Одинцовский | IV | Звенигород - Ершово - Борисково | Р | 117 | Долина р. Сторожки от устья до д/отдыха»Кораллово» |  |
| Региональная | Серебряные Пруды | I | Обход срединной части Московской области на юго-востоке по направлению М-4 «Дон» - М-7 «Волга» (от г. Богородицка Тульской области через г. Зарайск, г. Луховицы, г. Шатуру до М-7 «Волга») | С |  | Долина реки Полосни |  |
| Региональная | Подольск | IV | Дубровицы - б/о «Мечта» | Р | 23 | Дубровицкий лес и Еринский бор | по границе ООПТ |
| Региональная | Талдомский | IV | «Талдом - Нерль» - Никитское | Р | 2 | Журавлиный край |  |
| Региональная | Талдомский | IV | «Талдом - Нерль» - Манихино | Р | 2 | Журавлиный край |  |
| Региональная | Талдомский | IV | «Ермолино - Разорено - Семеновское» - Курилово | Р | 2 | Журавлиный край |  |
| Региональная | Талдомский | IV | «Талдом - Нерль» - Шабушево | Р | 2 | Журавлиный край |  |
| Региональная | Талдомский | IV | Храброво - Озерское - Домославка (подъезд к ферме) | Р | 2 | Журавлиный край |  |
| Региональная | Талдомский | IV | «Береговское - Полутьево» - Юрино | Р | 2 | Журавлиный край |  |
| Региональная | Талдомский | IV | «Береговское - Полутьево» - Кузнецово | Р | 2 | Журавлиный край |  |
| Региональная | Талдомский | III | Константиново - Самотовино - Нушполы | Р | 2 | Журавлиный край |  |
| Региональная | Талдомский | III | Григорово - Нушполы | С | 2 | Журавлиный край |  |
| Региональная | Сергиево-Посадский | IV | Морозово - Полубарское - Снятинка | Р | 2 | Журавлиный край |  |
| Региональная | Талдомский | IV | «Талдом - Мокряги» - Измайлово | Р | 2 | Журавлиный край |  |
| Региональная | Талдомский | IV | «Талдом - Мокряги» - Прусово | Р | 2 | Журавлиный край |  |
| Региональная | Талдомский | IV | «Талдом - Мокряги» - Лозынино | Р | 2 | Журавлиный край |  |
| Региональная | Талдомский | IV | «Талдом - Мокряги» - Костолыгино | Р | 2 | Журавлиный край |  |
| Региональная | Талдомский | III | Ермолино - Разорено - Семеновское | Р | 2 | Журавлиный край |  |
| Региональная | Талдомский | III | Храброво - Есаулово | Р | 2 | Журавлиный край | по границе ООПТ |
| Региональная | Талдомский | IV | «Талдом - Мокряги» - Леоново | Р | 2 | Журавлиный край |  |
| Региональная | Талдомский | III | Храброво - Озерское - Домославка (от д. Озерское до д. Климово (км 9,7 - км 16,3)) | Р | 2 | Журавлиный край |  |
| Региональная | Талдомский | IV | Береговское - Полутьево (км 4,0 - км 6.2) | Р | 2 | Журавлиный край |  |
| Региональная | Сергиево-Посадский | I | Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец | Р | 2 | Журавлиный край |  |
| Региональная | Талдомский | IV | Ермолино - Разорено - Семеновское | Р | 2 | Журавлиный край |  |
| Региональная | Талдомский | IV | «Ермолино - Разорено - Семеновское» - Головачево | Р | 2 | Журавлиный край |  |
| Региональная | Талдомский | III | «Григорово - Нушполы» - Есаулово | С | 2 | Журавлиный край |  |
| Региональная | Рузский | IV | Иваново - Булыгино | Р | 25 | Косино |  |
| Региональная | Рузский | IV | «МБК - Нововолково - Хотебцево» - Бунино | Р | 25 | Косино |  |
| Региональная | Можайский | I | Уваровка - Мокрое - Семеновское - Кусково | Р | 95 | Люльковский комплексный природный заказник | по охранной зоне ООПТ (в соответствии с утверждённым проектом планировки и Генеральным планом сельского поселения Замошинское) |
| Региональная | Можайский | I | Уваровка - Мокрое - Семеновское - Кусково | С | 95 | Люльковский комплексный природный заказник | по охранной зоне ООПТ (в соответствии с утверждённым проектом планировки и Генеральным планом сельского поселения Замошинское) |
| Региональная | Воскресенский | II | Воскресенск - Виноградово | Р | 14 | Москворецкий пойменный заказник |  |
| Региональная | Воскресенский | II | «ММК - Чечевилово - МБК» на участке южного обхода п. Виноградово | С | 14 | Москворецкий пойменный заказник |  |
| Региональная | Щёлковский | II | Красноармейск - Петровское - Огуднево | Р | 34 | Никольская лесная дача | по северной части |
| Региональная | Щёлковский | II | Красноармейск - Петровское - Огуднево | С | 34 | Никольская лесная дача | по северной части |
| Региональная | Истринский | IV | МБК - Пречистое - Чудцево | Р | 7 | Озеро Чудцевское | незначительно в северо-восточной части |
| Федеральная | Истринский | I | А-113 ЦКАД | С | 7 | Озеро Чудцевское |  |
| Федеральная | Клинский | I | М-11 «Москва - Санкт-Петербург» | С | 9 | Саньковский | по восточной части |
| Федеральная | Наро-Фоминский | I | А-113 ЦКАД | С | 106 | Смешанный лес с участием ясеня и вяза | по северной части |

Планируемые трассы ВСМ и ЛРТ в меньшей степени, чем автомобильные дороги, но также пересекают в отдельных случаях существующие и планируемые ООПТ (таблицы 4.2.3.3 и 4.2.3.4).

4.2.3.3

| Наименование линии ВСМ | Статус ООПТ | Название ООПТ | Номер ООПТ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующие ООПТ |  |  |  |  |
| «Москва – Санкт-Петербург» | Национальный парк | Государственный комплекс «Завидово» Федеральной службы охраны Российской Федерации | 3 | По восточной части ООПТ |
| Планируемые ООПТ до 2020 г. |  |  |  |  |
| «Москва – Санкт-Петербург» | Государственный природный заказник | Саньковский | 9 | По восточной части ООПТ |
| «Москва – Смоленск – Красное» | Государственный природный заказник | Леса Борисовского лесничества | 16 | По южной части ООПТ (незначительная по площади часть кв. 41 Борисовского участкового лесничества Бородинского лесничества) |
| Планируемые ООПТ до 2030 г. |  |  |  |  |
| «Москва – Санкт-Петербург» | Транзитная территория |  | 195 |  |
|  | Транзитная территория |  | 177 |  |
|  | Прочая ключевая природная территория | Кошкино болото и окружающие леса | 32-03 |  |
|  | Транзитная территория |  | 174 |  |
|  | Транзитная территория |  | 128 |  |
|  | Транзитная территория |  | б/н |  |
|  | Прочая ключевая природная территория | Истоки р. Исьмы | 17-14 |  |
|  | Транзитная территория |  | 132 |  |
|  | Прочая ключевая природная территория | Протвинский | 17-16 |  |
|  | Транзитная территория |  | 143 |  |
|  | Транзитная территория |  | 144 |  |
| «Москва – Адлер» | Природно-историческая территория (ландшафт) | Окрестности р. Рожайки в с. Молоди Чеховского района | 25 |  |
|  | Транзитная территория |  | 114 |  |
|  | Природно-историческая территория (ландшафт) | Высокий правый берег р. Оки | 26 |  |
| «Москва – Казань - Екатеринбург» | Транзитная территория |  | 108 |  |
|  | Транзитная территория |  | 47-а |  |
|  | Транзитная территория |  | 51 |  |

Таблица 4.2.3.4

| Наименование ЛРТ | Статус ООПТ | Название ООПТ | Номер ООПТ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующие ООПТ |  |  |  |  |
| Щёлково – Балашиха | Охранная зона национального парка | «Лосиный остров» | 2 |  |
| Планируемые ООПТ до 2020 г. |  |  |  |  |
| Москва (Ст. м.Царицыно) - аэропорт Домодедово | Природно-исторический комплекс | Горковский | 11 | Линия РТС планируется в створе сущ. а/д «Подъезд к аэропорту Домодедово» |
| Планируемые ООПТ до 2030 г. |  |  |  |  |
| Ильинское – Усово – Красногорск | Прочая ключевая природная территория | Елово-широколиственный лес Красногорского лесопарка на междуречье Баньки и Синички | 12-04 |  |
|  | Природно-историческая территория (ландшафт) | Архангельское-Ильинское | 19 |  |
| Одинцово – Красногорск – Мякинино; Люберцы – Лыткарино - Молоково; Подольск-Домодедово-Раменское; Балашиха - Кучино - Москва | Прочая ключевая природная территория | Кучинский природный комплекс | 01-04 |  |
|  | Транзитная территория |  | 108 |  |
|  | Прочая ключевая природная территория | Томилинский | 16-01 |  |
|  | Природно-историческая территория (ландшафт) | Окрестности г. Подольска | 20 |  |
|  | Прочая ключевая природная территория | Ельники Баковского лесопарка | 21-08 |  |
|  | Прочая ключевая природная территория | Леса Серебряно-Борского лесничества | 21-10 |  |
|  | Природно-историческая территория (ландшафт) | Архангельское-Ильинское | 19 |  |
| Москва (Ст. м.Царицыно) - аэропорт Домодедово | Природно-историческая территория (ландшафт) | Горки | 21 |  |
| Ступино – Озеры– | Прочая ключевая природная территория | Междуречье р. Козовы и р. Луговой | 33-07 |  |
|  | Природно-историческая территория (ландшафт) | Окрестности г. Озеры | 6 |  |
|  | Природно-историческая территория (ландшафт) | Окрестности г. Каширы | 27 |  |

Наибольшее количество пересечений границ ООПТ с автомобильными и железными дорогами связано с ООПТ, планируемыми в соответствии со Схемой территориального планирования развития особо охраняемых природных территорий до 2030 г.

На рис. 4.2.3.1. приведена схема размещения особо охраняемых природных территорий Московской области.

Рис. 4.2.3.1

Мероприятия по охране растительного и животного мира

При определении зон прохождения транспортных коридоров по территории Московской области в СТП ТО МО руководствовались следующими основными природоохранными требованиями:

- минимизация неизбежного ущерба слабонарушенным экосистемам Подмосковья;

- максимально возможное сохранение экологической целостности базисных природных территорий, связующих их экологических территорий и миграционных путей;

- проведение транспортных коридоров по менее ценным природным комплексам, изменённым и освоенным ландшафтам;

- предотвращение масштабной фрагментации угодий и уничтожение местообитаний биологических видов, как типичных, так и редких охраняемых;

- обеспечение условий сохранности ключевых природных территорий, определённых Схемой территориального планирования Московской области – основными положениями градостроительного развития.

В качестве мероприятий по сохранению ценных природных территорий и миграционных путей животных в соответствии со ст. 22 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» в СТП ТО МО планируется использование современных высокотехнологичных, инновационных решений в области экологии – сооружение экодуков, мостовых переходов для животных, «перенесение» отдельных местообитаний на новое место.

Рост протяжённости автомобильных дорог и расширение дорожного полотна при их реконструкции помимо изъятия территории приводит к её расчленению на отдельные фрагменты. Такая фрагментация территории оказывает самое неблагоприятное влияние на численность популяций проживающих на них диких животных – недостаточные территории для питания, велик фактор беспокойства.

Влияние автомобильных дорог на животное население прослеживается в нескольких направлениях:

- «барьерные» – препятствующие естественной миграции видов к местам временного и постоянного обитания, обмену генофонда, размножению, питанию;

- факторы беспокойства, пугающие, беспокоящие животных и нарушающие их среду обитания (шум, свет фар вибрация);

- факторы, обуславливающие химическое загрязнение мест обитания, в том числе включающиеся в пищевые цепи;

- факторы, обуславливающие столкновения с идущим транспортом и гибель на дорогах.

Отсутствие специальных инженерных сооружений экологической направленности затрудняет миграцию животных по территории области, пересечение автотрасс становится труднопреодолимой для биоты проблемой.

Зонами переходов диких животных часто являются места пересечения узких лесных перешейков дорогами. Прерывание, нарушение защитных свойств или интенсификация антропогенного воздействия на таких отрезках приведёт к полной изоляции или дроблению местообитаний, принесёт прямую угрозу существованию большинства видов наземных животных. Зоны переходов используются не только млекопитающими, амфибиями и рептилиями, но и лесными видами птиц.

Относительно высокое разнообразие и численность диких животных, в том числе крупных млекопитающих, в периферийных частях Московской области в значительной степени обусловлены сохранением важнейших звериных переходов, связывающих крупные лесные массивы. Роль миграционных переходов настолько велика, что является главнейшим условием сохранения природного потенциала и биологического разнообразия окружающей территории.

Миграционные пути диких животных подлежат охране в соответствии со ст. 22 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»: «Любая деятельность, влекущая за собой изменение среды обитания объектов животного мира и ухудшение условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, должна осуществляться с соблюдением требований, обеспечивающих охрану животного мира.

При размещении, проектировании и строительстве населённых пунктов, предприятий, сооружений и других объектов, совершенствовании существующих и внедрении новых технологических процессов, введении в хозяйственный оборот целинных земель заболоченных, прибрежных и занятых кустарниками территорий, мелиорации земель, использовании лесов, проведении геолого-разведочных работ, добыче полезных ископаемых, определении мест выпаса и прогона сельскохозяйственных животных, разработке туристических маршрутов и организации мест массового отдыха населения и осуществлении других видов хозяйственной деятельности должны предусматриваться и проводиться мероприятия по сохранению среды обитания объектов животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции».

Перейти дорогу без сооружения специальных устройств в большинстве случаев животные не смогут: возможны крутые откосы, скользящие для копыт покрытия, шум и свет и пр.

Роль экологических связок в восстановлении непрерывности природного пространства при планируемом строительстве должны выполнять экодуки. Строительство экодуков возможно как под полотном дороги, так и в виде мостов и эстакад. Для этого необходимо использование рельефа местности и при необходимости дополнение его искусственными земляными валами с посадками на них древесно-кустарниковой растительности, а для обеспечения «бесшумного» подхода животных к эстакадам, строительство вдоль дороги комбинированных шумозащитных экранов с их озеленением в сочетании с плотными древесно-кустарниковыми посадками.

Для разных видов животных требуется строительство экодуков различной конструкции. Так, для земноводных могут использоваться сооружения по типу водопропускных труб, а для крупных представителей биоты наилучшим вариантом является устройство экодука по типу мостового перехода с земляным полотном, засаженным многолетними травами и древесно-кустарниковой растительностью с шумо- и светозащитными экранами.

Возможным вариантом организации проходов животных через автомобильные дороги является также устройство эстакад, при которых трасса будет проходить над лесными массивами, сохраняя существующие миграционные пути свободными для животных.

Роль переходов для крупных животных также могут выполнять запроектированные мосты с увеличенными пролётами. Водопропускные трубы, запроектированные на всех временных водотоках, будут служить проходами для земноводных и мелких животных.

Для предотвращения уничтожения животных при движении автотранспорта на путях миграции животных устраивать ограждения по границе полосы отвода высотой 2 – 2,5 м и протяжённостью не менее чем на 0,5 км в каждую сторону от установившегося пути движения животных. В местах вероятного пересечения дикими животными автомагистралей необходима установка катафотов, отражающих в тёмное время свет приближающейся машины и отпугивающие животных. Целесообразно также применять приспособления, отпугивающие животных от дорог – рефлекторы, которые при попадании на них в ночное время света автомобильных фар отражают яркие пугающие лучи в поперечном от дороги направлении.

Конкретные конструкции экодуков, уточнение места их строительства основываются на результатах исследований численности, видового состава, кормовой базы, мест укрытий, гнёздопригодных мест, мест зимовок и покоя, а также миграционных путей животных и пресмыкающихся.

Применение подобных сооружений имеет приоритетное направление в экологической практике, позволяет сохранить природный генофонд и минимизировать отрицательные последствия строительства крупных автодорог и других линейных объектов.

Другим планируемым мероприятием при строительстве автодорог является снижение дигрессии лесных сообществ примагистральных территорий, достигаемое за счёт реконструкции опушечной части – посадки по опушечной линии плотно сомкнутых защитных насаждений из газоустойчивых и газопоглотительных пород, аккумулирующих и детоксирующих газовые выбросы автотранспортных средств. Такие лесозащитные полосы создаются преимущественно из местных и устойчивых к техногенным воздействиям видов деревьев и кустарников, формируются из насаждений изолирующего типа, многоярусными, плотной конструкции с обязательным участием кустарников вне зоны прямого попадания смёта и загрязненного хлоридами снега при роторной очистке полотна дороги (около 15 м).

В соответствии с «Рекомендациями по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов» (ОАО »ГипродорНИИ», 1995 г.) снижение концентраций воздушных загрязнений за специальным образом сформированными лесозащитными полосами может составить до 50 %, а снижение шума от 8 – 10 дБА при использовании зелёных полос из лиственных пород до 18 дБА – при применении хвойных пород деревьев.

В случаях экономически обоснованного сокращения площади лесов предусматривается полноценное компенсационное восстановление древесной растительности.

Мероприятия по охране водных объектов

Загрязнение водотоков (водоёмов) поверхностными сточными водами с автомобильных дорог и мостов составляет незначительный удельный вес от загрязнения водной среды отходами промышленного производства, однако этот вид воздействия имеет широкое распространение.

Оседающие на покрытии автомобильных дорог пыль, продукты износа покрытий, шин и тормозных колодок, выбросы от работы двигателей автомобилей, материалы, используемые для борьбы с гололедом, пылеподавления и т.д. приводят при смыве дождевыми и талыми водами к насыщению вод поверхностного стока различными загрязняющими веществами, в числе которых взвешенные вещества, нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла, мазут и др.) которые затем могут попадать в водотоки.

Для защиты водных объектов от загрязнения и истощения в результате воздействия дорожного строительства в Схеме ТО МО предусматривается пересечение водных объектов по максимально возможному короткому направлению, под прямым углом к водотоку. Прохождение дорог на значительном расстоянии вдоль русла водных объектов, по пойменным территориям допускается в исключительных случаях, при отсутствии других вариантов. В этом случае предпочтение отдаётся эстакадным вариантам прохождения трассы, позволяющим сохранять транзитные территории, включающие ценные приречные биоценозы, пути миграции околоводный фауны.

Увеличение площади дорожных покрытий и интенсивности движения при строительстве и реконструкции федеральных и региональных автомобильных дорог приведет к увеличению загрязнения поверхностного стока, как с полотна дороги так и с прилегающих территорий.

Для уменьшения влияния загрязненного поверхностного стока на поверхностные и грунтовые воды на наиболее уязвимых участках дорог в местах пересечений открытых водотоков в СТП ТО МО предусматривается строительство системы ливневой канализации с последующей очисткой стоков на очистных сооружениях. Главным образом, это относится к комплексам, находящимся в зоне Москворецкой водной системы, где их нарушение повлечёт за собой ухудшение качества воды рек и водохранилищ – питьевых источников г. Москвы. К наиболее уязвимым местам относятся также водоохранные зоны рек и особо охраняемые территории. При строительстве в этих зонах требуется соблюдение требований Водного кодекса Российской Федерации, СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы».

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации (ст. 65), в границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Таким образом, хозяйственные объекты на территории водоохранных зон должны быть обеспечены централизованными системами водоснабжения и водоотведения, оборудованы локальными системами ливневой канализации.

На территории второго пояса зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы (ЗСО) не допускается размещение объектов, обуславливающих опасность химического и микробного загрязнения почвы, грунтовых вод и воды источника водоснабжения, а также рубка леса главного пользования и реконструкции на территории шириной не менее 500 м от уреза воды. В этих пределах допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.

Сброс очищенных промышленных, городских и бытовых сточных вод в источник питьевого водоснабжения в акватории второго пояса ЗСО станций водоподготовки и гидроузлов допускается при условии доведения качества сточной воды до уровня требований к качеству воды водных объектов первой категории водопользования в соответствии с гигиеническими нормативами.

Учитывая вышеперечисленные требования, отвод дождевых вод со всех планируемых мостовых переходов и подходов к ним планируется осуществлять на локальные очистные сооружения.

Практически все водные объекты Московской области относятся к рыбохозяйственным объектам. Поэтому отвод дождевых, поливомоечных и талых вод со всех планируемых мостовых переходов и подходов к ним в обязательном порядке будет осуществляться на локальные очистные сооружения, обеспечивающие степень очистки до норм качества для водоёмов рыбохозяйственного водопользования.

В случаях, когда трасса дороги или мостовой переход пересекают водные объекты, имеющие рыбопромысловое значение или такие объекты попадают в зону влияния дороги, в соответствии с требованиями Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в проектах будут предусматриваться специальные меры защиты водной фауны.

Мероприятия по охране недр

Московская область обладает мощной минерально-сырьевой базой, включающей месторождения 18 видов полезных ископаемых. На её территории разведано более 2000 месторождения полезных ископаемых, из них более 600 месторождений учтены государственным балансом запасов полезных ископаемых, Подавляющее число месторождений – это месторождения общераспространённых полезных ископаемых (кирпичное и керамзитовое сырьё, тугоплавкие глины, строительные пески, гравийно­песчаные породы, строительные карбонатные породы, торф) и только 19 месторождений необщераспространённых (цементное сырьё, фосфориты, стекольные и формовочные пески, доломиты для металлургии и глины для производства буровых растворов).

В соответствии со сложившейся экономической конъюнктурой, не все виды полезных ископаемых вовлечены в эксплуатацию. Так, например, из необщераспространённых полезных ископаемых на сегодняшний день на территории Московской области невостребованными оказались фосфориты и металлургические доломиты; из общераспространённых – облицовочные карбонатные породы. Резко сократилось потребление керамзитового сырья, глин тугоплавких и глин для производства буровых растворов, торфа и карбонатных пород строительных. В то же время, на достаточно высоком уровне остаётся потребность в гравийно­песчаных породах, кирпичном сырье, строительных, стекольных и формовочных песках, цементном сырье.

На территории области расположены 1090 месторождений торфа. Государственным балансом учтены 250 крупных (более 10 га) месторождений.

По состоянию на 1 сентября 2015 года на территории Московской области действует 117 лицензий на пользование недрами (таблица 4.2.6.1). В некоторых случаях единая лицензия действует на добычу нескольких видов полезных ископаемых в пределах одного участка месторождения, например, песка и глины. В таблице 4.2.6.1 в подобных случаях информация дублируется.

Таблица 4.2.6.1

| № п/п | Наименование организации | Месторождение, местоположение, вид сырья | Номер лицензии и срок окончания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ПЕСКИ, ГПМ, ВГПМ |  |  |  |
| Городской округ Балашиха |  |  |  |
| 1 | ООО «Интера» | Соболихинское, Уч-к 5,6 га, в 0,47 км ЮЗ д. Дятловка, пески | МСК 80132 ТЭ 31.12.2016 |
| Волоколамский муниципальный район |  |  |  |
| 2 | ООО «Автодизель» | уч-к «Беркино» в 2,0 км З г. Волоколамск, пески и ГПМ | МСК 80164 ТЭ 01.06.2017 |
| Воскресенский муниципальный район |  |  |  |
| 3 | ЗАО «Управление механизации-62» | Участок «Чаплыгинский», пески | МСК 03618 ТЭ 01.03.2032 |
| 4 | ООО «ВоскресенскПром» | Уч-к 45,0 га, в 1,0 км ЮВ с. Петровское, пески | МСК 80089 ТЭ 01.12.2020 |
| 5 | ОАО Воскресенский кирпичный завод | Чаплыгинское-2, участок №2, в 0,3 км СВ д. Чаплыгино, пески (см. также суглинки) | МСК 80057 ТЭ 01.09.2017 |
| 6 | ООО «АСТЕК» | Федотовское, 37,9 га, в 0,5 км Ю пос. Виноградово, пески | МСК 80102 ТЭ 01.12.2018 |
| Дмитровский муниципальный район |  |  |  |
| 7 | ООО «Карьер – М. Гора» | Митина гора, в 3,8 км ЮВ д. Подъячево, ГПМ | МСК 09032 ТЭ приостановлена с 17.12.2014 по 31.12.2016 |
| 8 | ООО «Карьер – М. Гора» | Сушкина гора, в 2,5 км ЮВ д. Подъячево, пески | МСК 09033 ТЭ 01.01.2021 |
| 9 | ООО «Карьер – М. Гора» | Клусово-2, в 0,8 км СЗ д. Клусово, пески | МСК 08621 ТЭ 01.01.2020 |
| 10 | ООО «Облнерудпром» | Подгорненское, Центральный у-к, в 9,0 км З ж/д ст. Икша, ПГМ и пески | МСК 09361 ТЭ 01.01.2024 |
| 11 | ОАО «Мостожелезобетон-конструкция» | Дмитровское, прим. ко II-му Ильинскому уч-ку, в 0,7 км С д. Ильинское, ПГМ | МСК 00011 ТЭ 01.01.25 приостановлена с 29.05.2015 по 31.12.2015 |
| 12 | ОАО «Мостожелезобетон-конструкция» | Дмитровское, Ильинский II уч., в 1,0 км С д. Ильинское, ПГМ | МСК 08535 ТЭ 22.01.2023 |
| 13 | ООО «ВЕСТА» | Игнатовское-2, 14,54 га и 8,34 га, в 0,3 км В с. Игнатово, ГПМ и пески | МСК 80080 ТЭ 01.01.2017 |
| 14 | ООО «Апрель» | Уч-1 №1 4,48 га, уч-к №2 7,66 га С с. Ильинское. ПГМ | МСК 80100 ТЭ 01.11.2018 |
| 15 | ООО «НерудПром» | «участок Арбузово» 150,3 га, между д.д. Бортниково, Филимоново, Подъячево, Федоровка, Арбузово. пески строительные | МСК 80143 ТП 01.01.2017 |
| 16 | ООО «М3 Центр Неруд» | «участок «Бортниково» 16,65 га, в 0,2 км западнее д. Бортниково, геолгическое изучение песков и ПГП | МСК 80157 ТП 01.01.2017 |
| 17 | ООО «ВЕСТА» | участок Игнатовское-2, в 0,5 км восточнее с. Игнатово, Бортниково разведка и добыча песков и ПГП | МСК 80168 ТЭ 26.06.2025 |
| Городской округ Домодедово |  |  |  |
| 18 | ООО «Агростройсервис» | Бурхино, в 0,8 км ЮВ д. Бурхино, пески | МСК 00036 ТЭ 01.12.2017 |
| 19 | ООО «Агростройсервис» | «участок Бурхино» в 0,8 км ЮВ д. Бурхино, геологическое изучение песков строительных | МСК 00036 ТЭ 01.12.2017 |
| 20 | ООО «Агростройсервис» | «участок Бурхино-1» 26,6 га, в 0,6 км В д. Бурхино, разведка и добыча песков строительных | МСК 80152 ТЭ 01.01.2022 |
| 21 | ООО «Агростройсервис» | «участок Долматово-1» 1,16 га и «участок Долматово-2» 8,7 га Долматовского месторождения вблизи д. Долматово, разведка и добыча песка строительного | МСК 80156 ТЭ 31.12.2017 |
| Истринский муниципальный район |  |  |  |
| 22 | ЗАО «Мансуровское карьероуправление» | Мансуровское, в 0,7 км ЮВ д. Карагино, пески, ВГПМ и ГПМ | МСК 09255 ТЭ 01.11.2040 |
| Клинский муниципальный район |  |  |  |
| 23 | ООО «Полигон-Сервис» | Участок «Чумичево», вблизи н.п. Исакове, Чумичево, ГПМ | МСК 03470 ТЭ 01.12.2031 |
| Коломенский муниципальный район |  |  |  |
| 24 | ООО АП «Фирма Октябрьское» | Октябрьское, в 0,8 км С с. Октябрьское, ГПМ и пески | МСК 80063 ТЭ 01.01.2033 |
| 25 | ООО «АгроПромНеруд» | Сельниково, в 0,5 км Ю д. Сельниково, пески | МСК 80058 ТЭ 01.12.2033 |
| 26 | ООО «Пирочи» | Участок в 0,1 км северо-восточнее д. Негомож пески и ГПМ | МСК 80074 ТЭ 01.03.2018 |
| 27 | ООО ПСП «Карьер Октябрьское» | Черкизовское, в 2,0 км З с. Черкизово, пески | МСК 80135 ТЭ 01.02.2021 |
| Луховицкий муниципальный район |  |  |  |
| 28 | ООО «Строй-Инвест-М» | Участок «Двуглинково», вблизи н.п. Двуглинково пески | МСК 03469 ТЭ 01.12.2031 |
| 29 | ОАО «Порт Коломна» | Белоомутское, 783,6-784,6 и 786,3-787,2 км с.х. р. Ока, пески | МСК 09659 ТЭ 01.03.2010 Приостановлена до 01.03.2018 |
| 30 | ОАО «Порт Коломна» | Дединовское – 1, 807,0-828,0 км с.х. р. Ока, пески | МСК 04636 ТЭ 01.01.2017 |
| Можайский муниципальный район |  |  |  |
| 31 | ООО «Производственная компания «Поречье» | Заслонинское, в 0,5 км ЮЗ д. Заслонино, песчно-гравийные породы | МСК 80140 ТЭ 01.02.2025 |
| 32 | ООО «Экопромстрой» | Уч-к пл. 37,5 га и уч-к пл.152,6 га в 0.3 км ЮВ д.Купрово пески и ГПМ | МСК 80055 ТЭ 01.12.2017 |
| 33 | ООО «Инвестлайн» | Бортеневское, Северный уч-к, 46,0 га в 1,0 км З д. Липовка, ГПМ (см.также глины) | МСК 80088 ТЭ 01.12.2018 |
| Городской округ Мытищи |  |  |  |
| 34 | ООО «Протасово МГ» | Участок «Протасово»в 0,2 км севернее д.Протасово, пески | МСК 03617 ТЭ 01.03.2032 |
| Наро-Фоминский муниципальный район |  |  |  |
| 35 | ООО «Карьер – ХХ1» | Каменское, 0,9 га, в 0,5 км З п.Каменское, ГПМ | МСК 80017 ТЭ 01.01.2017 |
| 36 | ООО «Агроэкоресурс» | Любановское,16,0 га, в 0,3 км В д. Любаново, пески | МСК 80133 ТЭ 001.01.2017 |
| 37 | ООО «СтартИнвест» | Уч-к 20,0 га в блоке С2-4 Клинского местрождения, в 0,25 км ЮЗ д. Василисино | МСК 80126 ТЭ 23.09.2016 |
| 38 | ООО «СтартИнвест» | «участок «Василисино-2» 12,0 га, примыкающий к разрабатываемому участку «Василисино» в 0,25 км юго-западнее д. Василисино, геологическое изучение песков строительных | МСК 80158 ТП 01.01.2017 |
| 39 | ООО «Долгино-С1» | участок «Симбухово» 38,0 га, в 0,5 км северо-западнее д. Сибухово, геологическое изучение песков строительных и ПГП | МСК 80170 ТП 01.07.2016 |
| Ногинский муниципальный район |  |  |  |
| 40 | ООО «Интера» | Балабановское-2, в 0,3-0,7 км ЮЗ д. Балабаново, пески | МСК 80117 ТЭ 01.12.2015 |
| 41 | ООО «ЛЕСТЕХПРОМ ЭКО» | участок «Купавна» площадью 12,2 га, в 2,5 км южнее п. Купавна, пески строительные | МСК 80149 ТП, 01.01.2017 |
| 42 | ООО «ЛЕСТЕХПРОМ ЭКО» | месторождение «Купавна» в 2,5 км южнее мкрн.Купавна г.Балашиха разведка и добыча песков строительных | МСК 80169 ТЭ до 21.05.2018 |
| Одинцовский муниципальный район |  |  |  |
| 43 | ООО «Тэка-сервис» | Уч-к 90,0 га, в 0,6 км СЗ д. Пронское, пески | МСК 80087 ТЭ 01.12.2018 |
| 44 | ООО «Тэка-сервис» | Уч-к «Никофоровское»40,3 га, участок «Власово-1» 20,0 га, участок «Власово-2» 58,2 га геологическое изучение песков строительных , ПГМ | МСК 80165 ТП 01.04.2020. |
| Городской округ Озёра |  |  |  |
| 45 | ОАО «Порт Коломна» | Горское, 878,9-879,7, 882,8-883,9, 883,9-885,1 км с.х. р. Ока, пески, ПГМ | МСК 06468 ТЭ 01.04.2016 |
| 46 | ООО «Строительные технологии» (cм. также Ступинский) | 895,7-938.0 с/х р.Ока между дд. Болотово и Прилуки, пески | МСК 80097 ТЭ 01.01.2015 приостановлена с 29.12.2014 по 01.01.2016 |
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  |  |  |
| 47 | ООО «Экорд» | Уч-к «Плотава» 18,0 га, в 0,4 км ЮВ д. Плотава, пески | МСК 80086 ТЭ 31.12.2017 |
| Павлово-Посадский муниципальный район |  |  |  |
| 48 | Индивидуальный предприниматель Гришаева Т.А. | У-к Новоозерный, в 18 км С г. Павловский Посад, пески | МСК 80115 ТЭ 01.05.2018 |
| 49 | ОАО «Московское областное объединение по ремонту и строительству городских дорог» (ОАО «Мособлдорремстрой») | «участок Михалево» 181,95 га, в 2,5 км северо-восточнее д. Михалево, пески строительные (см. торф) | МСК 80142 ТП 01.01.2017 |
| 50 | ОАО «Московское областное объединение по ремонту и строительству городских дорог» (ОАО «Мособлдорремстрой») | «участок Михалево» 181,95 га, в 2,5 км северо-восточнее д. Михалево, пески строительные | МСК 80171 ТЭ 01.06.2022 |
| Городской округ Подольск |  |  |  |
| 51 | ООО «Карьероуправление №37» | участок Ворыпаево, в 0,4 км З д. Ворыпаево, пески | МСК 80059 ТЭ 01.10.2017 |
| Пушкинский муниципальный район |  |  |  |
| 52 | Предприятие стройиндустрии МО «ТКС» | Путиловское-2, в 0,7 км СЗ д. Путилово, пески | МСК 05842 ТЭ 01.01.2018 |
| 53 | Федеральное Казенное предприятие НИИ «Геодезия» | Муромцево, в 1,5 км В ж/д ст. Красноармейск, пески | МСК 00045 ТЭ 02.09.2016 |
| 54 | ООО «Альфа» | Никулинское, Уч-к 20 га, в 0,5 км СЗ д. Никулино, пески (см. также глины) | МСК 80021 ТЭ 01.01.2017 |
| 55 | ООО «Группа Компаний Стоун» (ООО «ГК Стоун») | «участок Путилово-2» 63,2 га, в 0,1 км юго-восточнее с. Путилово. пески и ПГП | МСК 80144 ТЭ, 25.07.2029 |
| Раменский муниципальный район |  |  |  |
| 56 | ЗАО «Племзавод Раменское» | Уч-к «Кузнецово», в 3,0 км СЗ д. Кузнецово, пески | МСК 80025 ТЭ 31.12.2017 |
| 57 | ООО «ДОРСТРОЙСИНТЕЗ» | часть участка «Кузнецово-1» площадью 65,0 га в 2,2 км от д. Кузнецово, пески строительные | МСК 80162 ТЭ 26.03.2020 |
| Рузский муниципальный район |  |  |  |
| 58 | ООО «Рузский КНМ» | Сычевское, Сев. и юж. часть 11 бл., зап. часть 14 бл., у СЗ окраины д. Притыкино, ВПГМ | МСК 09141 ТЭ 01.02.2020 |
| 59 | ООО «Рузский КНМ» | Сычевское (15 блок) площадь 82,5га, разведка и добыча ВГПП, вблизи д. Ивойлово | МСК 80153 ТЭ 11.11.2019 |
| 60 | ООО «Рузский КНМ» | Сычевское(16 блок) площадь 172 га, разведка и добыча ВГПП, вблизи д. Ивойлово | МСК 80159 ТЭ 03.03.2025 |
| 61 | ЗАО «Богаевский карьер» | Орешкинское Богаевский у-к, в 5,5 км ЮВ д. Орешки, ВГПМ | МСК 05319 ТЭ 01.01.2019 |
| 62 | ООО «Богаевский карьер» | Орешкинское, Редькинский уч., в 2,0 км ЮВ д. Редькино, ВПГМ | МСК 80011 ТЭ 01.01.2027 |
| 63 | ООО «Бизнес Строй» | Моревское, Северный, Южный, участки, в 0,4 км С д. Морево ПГМ | МСК 00015 ТЭ 01.08.2016 |
| 64 | ОАО «Тучковский КСМ» | Дубковское 2, в 2,1 км ЮВ ж/д ст. Тучково, пески, ПГМ | МСК 07974 ТЭ 01.01.2017 |
| 65 | ООО «ЮНИКО» | Моревское, в 3,0 км С д. Морево. ГПМ (см. также суглинки) | МСК 80005 ТЭ 01.03.2020 |
| 66 | ООО «Орешкинский комбинат нерудных строительных материалов» | Неверовское м-е, Уч-к 59,7 га, в 0,7 км СВ д. Лызлово, ГПМ | МСК 80114 ТЭ 01.01.2016 |
| 67 | ООО «Корсар» | Моревское м-е, Уч-к 6,6 га, в 3,0 км С д. Морево, ГПМ | МСК 80122 ТЭ 19.08.2016 |
| 68 | ООО «Атлант» | ПГП, участок 35 га Неверовского месторождения, вблизи д. Заовражье | МСК 80151 ТЭ 11.11.2019 |
| 69 | ООО «ЛЕГИОН- СТРОЙ» | участок «Бережки» площадью 10,8 га, в 1,0 км севернее СНТ Бережки геологическое изучение, разведка и добыча песков и ПГП | МСК 80166 ТЭ 19.06.2020 |
| 70 | ООО «СтройКамень» | участок «Крюково» площадью 11,0га, в 0,6 км северо-западнее деревни Крюково | МСК 80167 ТЭ19.06.2020 |
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  |  |  |
| 71 | ООО «Стройком» | Загорское, Южно-Чулковский участок 40га, в 0,4 км ЮЗ с. Подсосино, пески (см. также суглинки) | МСК 80032 ТЭ 01.01.2027 |
| 72 | ГУП МО «Мособлресурсы» | Козловское, в 1,5 км З д. Парфеново, ВПГМ | МСК 09427 ТЭ 01.01.2025 |
| 73 | ООО «Конкурент – 5» | Козловское м-е., участок № 4, в 1,9 км ЮВ д. Мехово, ГПМ | МСК 80038 ТЭ 22.08.2022. приостановлена с 05.12.2013 по 05.12.2015 |
| 74 | ОАО «Хотьковское карьеровуправление» | Хотьковское, Шапиловский уч. в 6.0 км С ж/д ст. Хотьково ВПГМ | МСК 05052 ТЭ 01.01.2028 |
| 75 | ЗАО «Торговый дом «Козловский карьер» | Козловское мест. участок № 3, в 1,5 км З с. Парфеново, ГПМ | МСК 80073 ТЭ 01.07.2021 |
| Городской округ Серебряные Пруды |  |  |  |
| 76 | ОАО «Южный кирпичный завод» | Мягковское, 6,0 га, в 1,8-2,4 км СВ с. Мягкое, пески (см. также суглинки) | МСК 80101 ТЭ 01.03.2018 |
| Серпуховский муниципальный район |  |  |  |
| 77 | ООО «Порт Серпухов» | «Подмокловские перекаты», уч. »Подмокловское» в 1,0 км на С от д. Подмоклово | МСК 80136 ТЭ 04.10.2015 |
| 78 | МУП «Серпуховские недра» | Ланьшинское Подмокловский участок, в 0,8 км С д. Подмоклово, ПГМ | МСК 09304 ТЭ 01.01.2017 |
| 79 | ООО «Маржана» | участок «Мирный» площадью 16,55га в 1,0 км юго-западнее пос. Мирный. пески строительные и песчано-гравийные породы | МСК 80161 ТЭ 12.03.2020 |
| Солнечногорский муниципальный район |  |  |  |
| 80 | ООО «Шемякинский карьер» | Шемякинское, пески (см. также суглинки) | МСК 00041 ТЭ 01.01.2016 |
| 81 | ООО «СОЛНЕЧНОГОР СКИЙ АВТОДОР» | Загорье, СВ окраина г. Солнечногорск, строительные пески | МСК 80146 ТЭ 01.01.2016 |
| 82 | ООО «Има-Строй» | Уч-к Большое Снопово, в 0,5 км ССЗ д. Снопово, пески, ПГМ | МСК 80003 ТЭ 01.01.2017 |
| 83 | ООО «СКХ» | Заовражье, Уч-ки 1,2,3, в 1,5 км СЗ д. Заовражье, ГПМ и пески | МСК 80064 ТЭ 31.12.2017 |
| Ступинский муниципальный район |  |  |  |
| 84 | ООО «Строительные технологии» См. также Озерский р-н | 895,7-938.0 с/х р.Ока между д. Прилуки Серпуховского района и г. Озёры, пески | МСК 80097 ТЭ 01.01.2016 приостановлена с 29.12.2014 по 01.01.2016 |
| 85 | ООО «Алмаз» | участок площадью 20 га, прилегающий к участку «Карпово-3», расположенный в 0,6 км юго-восточнее д. Карпово Ступинского района Московской области, участок «Карпово-4» площадью 9 га, расположенный в 1,1 км юго-восточнее д. Карпово Ступинского района Московской области, участок «Карпово-5» площадью 21 га, расположенный в 0,6 км юго-западнее д. Карпово, пески строительные и песчано-гравийные породы | МСК 80160 ТП 01.02.2018 |
| Шатурский муниципальный район |  |  |  |
| 86 | ООО «УМ -64» | Починки-2, в 2,0 км СВ д. Семеновская, строительные пески | МСК 80154 ТЭ 01.01.2022 |
| Городской округ Шаховская |  |  |  |
| 87 | ОАО «Шаховской ДСК» | Западное, в 1,4 км СЗ д. Рожденственно-на-Рузе, пески | МСК 00027 ТЭ 01.01.2018 |
| Щёлковский муниципальный район |  |  |  |
| 88 | ООО «Карьер Душеново» | участки Душеново и Огуднево в 0,3-0,5 км ЮЗ д. Душеново и Огуднево, пески | МСК 80129 ТЭ 31.12.2015 |
| 89 | ГУП МО «Мособлресурсы» | «участок Осеево» площадью 170,0 га, у д. Осеево, пески строительные, ПГП | МСК 80147 ТП 01.01.2017 |
| 2. ГЛИНЫ КИРПИЧНЫЕ и СУГЛИНКИ |  |  |  |
| Воскресенский муниципальный район |  |  |  |
| 90 | ОАО «Воскресенский кирпичный завод» | Чаплыгинское-2, участок №2, в 0,3 км СВ д. Чаплыгино, суглинки (см.также пески) | МСК 80057 ТЭ 01.09.2017 |
| 91 | ООО «ВоскресенскПром» | Уч-к 45,0 га, в 1,0 км ЮВ с. Петровское Воскресенского района, суглинки (см. также пески) | МСК 80089 ТЭ 01.12.2020 |
| Городской округ Домодедово |  |  |  |
| 92 | ОАО «Белостолбовский кирпичный завод» | Барыбинское, в 2,0 км ЮЗ ж/д ст. Барыбино, суглинки | МСК 80014 ТЭ 01.01.2019 |
| Зарайский муниципальный район |  |  |  |
| 93 | ОАО «Зарайский завод строительных материалов» | Беспятовское-2, в 4,5 км СВ г. Зарайск, суглинки | МСК 80026 ТЭ 01.01.2018 |
| Истринский муниципальный район |  |  |  |
| 94 | ОАО «Ново-Иерусалимский кирпичный завод» (ОАО «НИКЗ») | «участок Покоево» площадью 22,7869 га, вблизи д. Покоево, суглинки кирпичные | МСК 80145 ТЭ 08.08.2019 |
| Городской округ Кашира |  |  |  |
| 95 | ООО «ЛСР.Стеновые - М» | Участок «Макарово», легкоплавкие глины | МСК 80134 ТЭ 01.03.2032 |
| 96 | ООО «ЛСР.Стеновые - М» | Участок 10,0 га в западной части блока С1-V Ожерельевского-2, в 0,5 км СВ г. Ожерелье, суглинки | МСК 80130 ТЭ 01.08.2025 |
| 97 | ООО «Строительные инновации» | участок 15,1 га Ожерельевского-2 месторождения, глины и суглинки | МСК 80141 ТЭ 01.07.2029 |
| Коломенский муниципальный район |  |  |  |
| 98 | ОАО «Гололобовский кирпичный завод» | Гололобовское, в 5,0 км СЗ ж/д ст. Карасево, суглинки кирпичные | МСК 07707 ТЭ 01.01.2021 |
| 99 | ЗАО ПО «Карасевский керамический завод» | Карасевское, в 10,0 км ЮЗ г. Коломны, суглинки | МСК 80077 ТЭ 01.01.2016 |
| 100 | ООО «Инновация» | Уч-к 295,5 га, примык. к Пирочинскому м-ю, в 0,5 км Ю с. Пирочи, суглинки (см. также известняки) | МСК 80099 ТЭ 01.12.2016 |
| Луховицкий муниципальный район |  |  |  |
| 101 | ООО ПСК «Подмосковье» | Уч-к 2,9 га м-я «Ново-Кунаковское», в 2,5 км ЮЗ г. Луховицы, глина | МСК 80124 ТЭ 01.03.2023 |
| 102 | ЗАО «Горковский кирпичный завод» | Горковское, в 1,8 км ЮЗ ж/д ст. Фруктовая, суглинки кирпичные | МСК 05068 ТЭ 03.10.2024 |
| Можайский муниципальный район |  |  |  |
| 103 | ОАО «Голицынский керамический завод» | Отяковское, в 0,2 км ЮВ д. Отяково, суглинки | МСК 00037 ТЭ 01.01.2020 |
| 104 | ЗАО «Тропаревский кирпичный завод» | Карженьское, в 0,6 км З д. Каржень, суглинки кирпичные | МСК 00010 ТЭ 01.08.2020 |
| 105 | ООО «Инвестлайн» | Бортеневское, Северный уч-к, 46,0 га, в 1,0 км З д. Липовка, суглинки (см. также ПГМ) | МСК 80088 ТЭ 01.12.2018 |
| Ногинский муниципальный район |  |  |  |
| 106 | ОАО «Кудиновский комбинат» | Призаводское (Уч-ки Призаводские 1 и 2), тугоплавкие глины | МСК 08123 ТЭ 01.01.2023 |
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  |  |  |
| 107 | ООО «ЛСР.Стеновые материалы -М» | Тимониский участок пл. 17,42 га, Власово-Тимон. поиск. пл., в 0,3 км СЗ д. Тимонино, глины | МСК 80137 ТЭ 01.04.2018 |
| Пушкинский муниципальный район |  |  |  |
| 108 | ООО «Альфа» | Никулинское, участок 20 га, в 0,5 км СЗ д. Никулино, глины (см. также пески) | МСК 80021 ТЭ 01.01.2017 |
| Раменский муниципальный район |  |  |  |
| 109 | ОАО «Гжельский кирпичный завод» | Гжельское, в 1-2 км С ст. Гжель, глины кирпичные | МСК 09145 ТЭ 01.01.2017 |
| Рузский муниципальный район |  |  |  |
| 110 | ООО «ЮНИКО» | Моревское, в 3,0 км С д. Морево, суглинки (см.также ГПМ) | МСК 80005 ТЭ 01.03.2020 |
| 111 | ООО «Корсар» | Уч-к 6,6 га, в 3,0 км С д. Морево, суглинки, глины (см. также ГПМ) | МСК 80122 ТЭ 19.08.2016 |
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  |  |  |
| 112 | ООО «Стройком» | Загорское, Южно-Чирковский участок 40га, в 0,4 км ЮЗ с. Подсосино, суглинки (см. также пески) | МСК 80032 ТЭ 01.01.2027 |
| Городской округ Серебряные Пруды |  |  |  |
| 113 | ОАО «Южный кирпичный завод» | Мягковское, 6,0 га, в 1,8-2,4 км СВ с. Мягкое, суглинки (см. также пески) | МСК 80101 ТЭ 01.03.2018 |
| Солнечногорский муниципальный район |  |  |  |
| 114 | ООО «Шемякинский карьер» | Шемякинское, в 1,7 км ЮЗ д. Шемякино, суглинки (см. также пески) | МСК 00041 ТЭ 01.01.2016 |
| Ступинский муниципальный район |  |  |  |
| 115 | ООО «Михневская керамика» | Михневское, Южный участок, в 1,5 км В ж/д ст. Михнево, суглинки | МСК 08247 ТЭ 01.01.2026 |
| Шатурский муниципальный район |  |  |  |
| 116 | ООО «Шатурский кирпичный завод» (ООО «ШКЗ») | участок «Кулаковка-2» площадью 40,1 га, в 0,4 км Ю д. Кулаковка, суглинки | МСК 80148 ТЭ 01.01.2016 |
| Щелковский муниципальный район |  |  |  |
| 117 | ООО «Булаково – 2» | Уч-к 20,0 га м-я Булаково 2, в 0,3 км С д. Большие Петрищи, суглинки | МСК 80050 ТЭ 01.04.2017 |
| 3. ИЗВЕСТНЯКИ и ДРУГОЕ КАРБОНАТНОЕ СЫРЬЕ |  |  |  |
| Городской округ Домодедово |  |  |  |
| 118 | ОАО «ДЗСМиК» | Рыбушкин овраг, в 4,0 км СВ г. Домодедово, известняк | МСК 03718 ТЭ 01.01.2016 |
| Коломенский муниципальный район |  |  |  |
| 119 | ООО ПСК «Подмосковье» | Пирочинское, в 5,0 км В ж/д ст. Щурово, известняк | МСК 80123 ТЭ 01.10.2015 |
| 120 | ООО «Инновация» | Уч-к 267,7 га, примык. к Пирочинскому м-ю, и 30,9 га Пирочинского м-я, в 0.5 км Ю с. Пирочи карбонатные породы (см. глины) | МСК 80099 ТЭ 01.12.2015 |
| 121 | ООО «Коломенский щебеночный карьер» | Акатьевское месторождение, в 1,7 км северо-западнее с. Акатьево, карбонатные породы | МСК 80150 ТЭ 07.11.2034 |
| Луховицкий муниципальный район |  |  |  |
| 122 | ЗАО «Торговый дом «Городнянский» | Участок 30,0 га м-ния Попова гора, в 1,5 км С с. Городна, карбонатные породы | МСК 80020 ТЭ 01.09.2017 |
| Городской округ Озёра |  |  |  |
| 123 | ЗАО «Карьер-неруд» | Горское, в 0,5 км ЮЗ д. Горы, карбонатные породы | МСК 80103 ТЭ 01.01.2016 |
| Городской округ Серебряные Пруды |  |  |  |
| 124 | ООО «Карьер «ИВЕСТНЯК» | Лишняговское, в 1,0 км Ю д. Лишняги, известняк | МСК 00013 ТЭ 01.09.2025 приостановлена с 20.03.2015 по 20.03.2017 |
| 4. ТОРФ и САПРОПЕЛЬ |  |  |  |
| Волоколамский муниципальный район |  |  |  |
| 125 | ООО «Волоколамскторф» | Шитьковское, в 1,0 км В д. Шитьково, торф | МСК 09144 ТЭ 01.06.2021 |
| 126 | ООО «Автодизель» | Алферьевское, в 0,4 км СЗ д. Алферьево, торф | МСК 80163 ТЭ 01.01.2018 |
| 127 | ООО «Торфяник» | Кузяевское, 50,0 га, в 0,8 км СВ д. Парфеньково, торф | МСК 80119 ТЭ 20.07.2016 |
| Дмитровский муниципальный район |  |  |  |
| 128 | ООО «Дмитровский коммерческий центр» | Татищевское 1, Северный уч-к, в 1,5 км ЮВ д. Петраково, торф | МСК 80000 ТЭ 01.04.2021 |
| Павлово-Посадский муниципальный район |  |  |  |
| 129 | ОАО «Московское областное объединение по ремонту и сротительству городских дорог» (ОАО «Мособлдор-ремстрой») | «участок Михалево» 181,95 га, в 2,5 км северо-восточнее д. Михалево, торф (см. пески строительные) | МСК 80142 ТП 01.01.2017 |
| Рузский муниципальный район |  |  |  |
| 130 | ООО «Фермер-Сити Рузский» | Тростенское, 124,67 га, в 0,1 км ЮВ д. Козлово, торф | МСК 80120 ТЭ 20.07.2016 |

Все вышеназванные месторождения отображены на рис. 4.2.6.1.

Рис. 4.2.6.1.

По участкам разрабатываемых месторождений проходят следующие планируемые к размещению линейные объекты регионального значения:

- по участку «Долматово-2» (городской округ Домодедово) проходит планируемая автомобильная дорога регионального значения «д. Одинцово – ММК – Сонино». Дорога предусмотрена III категории, 2 полосы движения. Участок прохождения дороги может быть откорректирован (рис. 4.2.6.2). Срок действия лицензии на разработку месторождения МСК 80156 ТЭ заканчивается 31.12.2017;

Рис. 4.2.6.2.

- по участку «Осеево» (Щелковский муниципальный район) проходит планируемая автомобильная дорога регионального значения «Обход п. Чкаловский и п. Свердловский». Дорога предусмотрена I категории, 4 полосы движения. Участок прохождения дороги может быть откорректирован (рис. 4.2.6.3). Срок действия лицензии на разработку месторождения МСК 80147 ТП заканчивается 01.01.2017;

Рис. 4.2.6.3.

- по участкам Призаводского месторождения (Ногинский муниципальный район) проходит планируемая автомобильная дорога регионального значения «Западный обход д. Марьино» – III категории, 2 полосы движения. Участок дороги можно исключить из мероприятий СТП ТО МО (рис.4.2.6.4). Срок действия лицензии на разработку месторождения МСК 08123 ТЭ заканчивается 01.01.2023;

Рис. 4.2.6.4.

- по участку «Бортеневское» (Можайский муниципальный район) проходят планируемая высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) «Москва – Смоленск – Красное» (в соответствии с СТП РФ) и планируемая автомагистраль регионального значения «М-1 «Беларусь» – Наро-Фоминск – ЦКАД». Участок автомобильной дороги можно откорректировать, но при этом протяжённость дороги увеличится на 1,14 км и необходимо строительство 3 дополнительных путепроводов (рис.4.2.6.5). Стоимость строительства автомобильной дороги увеличится на 1,1 млрд. рублей. Срок действия лицензии на разработку месторождения МСК 80088 ТЭ заканчивается 01.12.2018;

Рис. 4.2.6.5.

- по участку «Беспятовское-2» (Зарайский муниципальный район) проходит зона планируемого размещения автомагистрали регионального значения «Обход срединной части Московской области на юго-востоке по направлению М-4 «Дон» – М-7 «Волга» (от г. Богородицка Тульской области через г. Зарайск, г. Луховицы, г. Шатуру до М-7 «Волга») – I категории, 4 полосы движения. Ширина зоны планируемого размещения составляет 400 м. Положение дороги в плане может быть откорректировано в пределах указанной зоны и не затронуть территорию месторождения (рис. 4.2.6.6). Срок действия лицензии на разработку месторождения МСК 80026 ТЭ заканчивается 01.01.2018.

Рис. 4.2.6.6.

По Закону Российской Федерации № 2395-1 от 21.02.1992 «О недрах» полный запрет застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещения в местах их залегания подземных сооружений отсутствует, имеются только несколько условий, при выполнении которых допускается застройка, в том числе:

- обеспечение возможности извлечения полезных ископаемых;

- доказанность экономической целесообразности застройки.

Дорожное строительство является одним из крупнейших пользователей общераспространёнными полезными ископаемыми. Наличие месторождений в зонах планируемого размещения дорог, с одной стороны, обеспечит строительный процесс ресурсами, а, с другой стороны, гарантирует извлечение полезных ископаемых.

По всем вышеназванным месторождениям, кроме Призаводского, срок действия лицензии на разработку заканчивается в 2017 – 2018 годах. Лицензия на разработку Призаводского месторождения действует до 2023 года.

Сроки реализации проектов строительства конкретных линейных объектов не определены, но очевидно, что до 2018 года проектная документация на их строительство подготовлена и утверждена ещё не будет. За этот период месторождения успеют выработать, и, таким образом, реализуется возможность полного извлечения полезных ископаемых.

Для Призаводского месторождения тугоплавких глин требуется уточнение очередности освоения его участков и координатное описание границ перспективных участков. Это позволит точнее протрассировать автомобильную дорогу, максимально сузив зону размещения дороги.

В соответствии с законодательством Российской Федерации, до начала разработки проектов линейных объектов будут направлены запросы в Департамент по недропользованию по Центральному федеральному округу по выдаче разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых.

Мероприятия по охране стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды и её загрязнения

Непрерывные метеорологические и гидрологические наблюдения, а также мониторинг состояния окружающей среды в Московской области проводит Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ФГБУ «Центральное УГМС»), которое является учреждением, специально уполномоченным Росгидрометом на осуществление функций в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды в Москве и на территории Московской области.

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 19.07.1998 №113-ФЗ «О гидрометеорологической службе» и Положением о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.1999 №972 в СТП ТО МО отображены и учтены пункты государственной наблюдательной сети.

ФГБУ «Центральное УГМС» осуществляет следующие виды деятельности:

  - круглосуточные систематические наблюдения за природными явлениями, включая опасные гидрометеорологические явления;

  - систематические наблюдения за уровнями загрязнения окружающей среды (атмосферного воздуха и осадков, поверхностных вод, почв, снежного покрова);

  - прогнозирование уровней загрязнения атмосферного воздуха на базе анализа данных наблюдений и передача предупреждений о возникновении высокого загрязнения;

  - расчёт пожароопасности в тёплое время года, расчёт гидрологических явлений во время прохождения весеннего половодья;

  - обеспечение органов государственной власти, отраслей экономики, оборонных и других организаций и населения информацией о фактическом и прогнозируемом состоянии окружающей природной среды, её загрязнении, в том числе экстремальной информацией на территории Москвы и Московской области;

  - поверку и ремонт гидрометеорологического оборудования и приборов;

  - прогнозирование и передача предупреждений о возникновении высокого загрязнения в период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ).

Перечень о гидрометеорологических постах приведена в таблица 4.2.7.1.

Таблица 4.2.7.1

| № п/п | Наименование подразделения | Местоположение земельного участка |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование Муниципального образования | Почтовый адрес |
| 1 | Воднобалансовая станция Подмосковная | Одинцовский муниципальный район | п/о Горки-2, д. Большое Сареево |
| 2 | Гидрологический пост I разряда Большое Сареево - река Медвенка | Одинцовский муниципальный район | д. Большое Сареево |
| 3 | Гидрологический пост I разряда Большое Сареево - река Закза | Одинцовский муниципальный район | д. Большое Сареево |
| 4 | Гидрологический пост I разряда Лызлово - лог Лызлово | Одинцовский муниципальный район | д. Лызлово |
| 5 | Гидрологический пост I разряда Большое Сареево - ручей Прогоны | Одинцовский муниципальный район | д. Большое Сареево |
| 6 | Гидрологическая станция I разряда Красногорск | Красногорский муниципальный район | г. Красногорск, ул. Центральная, 135 |
| 7 | Гидрологический пост I разряда Егорье - река Лама | Лотошинский муниципальный район | с. Егорье |
| 8 | Гидрологический пост I разряда Куровское - река Нерская | Орехово-Зуевский муниципальный район | Орехово-Зуевский район, г. Куровское |
| 9 | Гидрологический пост I разряда Павловская Слобода - река Истра | Истринский муниципальный район | Истринский район, с. Павловская Слобода |
| 10 | Гидрологический пост I разряда Звенигород - река Москва | Городской округ Звенигород | ул. Фрунзе |
| 11 | Гидрологический пост II разряда Барсуки - река Москва | Можайский муниципальный район | Можайский район, д. Барсуки |
| 12 | Озерный гидрологический пост II разряда Ново-Волково - водохранилище Озернинское | Рузский муниципальный район | Рузский район, д. Ново-Волково |
| 13 | Гидрологический пост II разряда Стрелковская фабрика - река Пахра | Городской округ Подольск | п/о Быково, Стрелковская фабрика |
| 14 | Гидрологический пост I разряда Троицкое - река Катыш | Клинский муниципальный район | с. Троицкое |
| 15 | Гидрологический пост I разряда Верея – река Протва | Наро-Фоминский муниципальный район | г. Верея |
| 16 | Гидрологический пост I разряда Маркино - река Осетр | Зарайский муниципальный район | д. Маркино |
| 17 | Гидрологический пост I разряда Покровское – река Северка | Ступинский муниципальный район | д. Покровское |
| 18 | Гидрологический пост II разряда Киселёво - река Малая Истра | Истринский муниципальный район | д. Киселёво |
| 19 | Гидрологический пост I разряда Кашира – река Ока | Городской округ Кашира | г. Кашира, вблизи Нижняя Набережная |
| 20 | Гидрологический пост I разряда Петрово-Дальнее – река Москва | Красногорский муниципальный район | с. Петрово-Дальнее, ул. Набережная |
| 21 | Гидрологический пост I азряда Наро-Фоминск река Нара | Наро-Фоминский муниципальный район | г. Наро-Фоминск |
| 22 | Озерный гидрологический пост II разряда Истринский гидроузел - водохранилище Истринское | Истринский муниципальный район | Истринский гидроузел |
| 23 | Гидрологический пост II разряда Марфин Брод - река Москва | Можайский муниципальный район | д. Марфин Брод |
| 24 | Гидрологический пост II разряда Орехово-Зуево – река Клязьма | Орехово-Зуевский муниципальный район | г. Орехово-Зуево |
| 25 | Гидрологический пост II разряда Покров – река Руза | Рузский муниципальный район | д. Покров |
| 26 | Гидрологический пост II разряда Черники - река Лусянка | Можайский муниципальный район | д. Черняки |
| 27 | Гидрологический пост II разряда Новинки – река Искона | Можайский муниципальный район | д. Новинки |
| 28 | Гидрологический пост II разряда Мишнево - река Воря | Щелковский муниципальный район | д. Мишнево |
| 29 | Гидрологический пост III разряда Серпухов – река Ока | Серпуховский муниципальный район | г. Серпухов |
| 30 | Гидрологический пост III разряда Коломна – река Ока | Коломенский муниципальный район | г. Коломна |
| 31 | Озерный гидрологический пост II разряда Солодово -водохранилище Рузское | Волоколамский муниципальный район | д. Солодово |
| 32 | Гидрологический пост I разряда Чертаново - река Волошня | Волоколамский муниципальный район | д. Чертаново |
| 33 | Гидрологический пост II разряда Городище – река Озерна | Рузский муниципальный район | Д .Городище |
| 34 | Гидрологический пост I разряда Вербилки - река Дубна | Талдомский муниципальный район | п. Вербилки |
| 35 | Озерный гидрологический пост II разряда Дубна – водохранилище Иваньковское | Городской округ Дубна | г. Дубна |
| 36 | Озерный гидрологический пост II разряда Солнечногорск - озеро Сенеж | Солнечногорск муниципальный район | г. Солнечногорск |
| 37 | Озерный гидрологический пост II разряда Красновидово – водохранилище Можайское | Можайский муниципальный район | д. Красновидово |
| 38 | Гидролоический пост II разряда Заозерье – река Москва | Раменский муниципальный район | с. Заозерье |
| 39 | Гидрологический пост III разряда Коломна - река Москва | Городской округ Коломна | ул. Кремлевская, 18в |
| 40 | Гидрологический пост I разряда Трехсвятское - река Сестра | Клинский муниципальный район | с. Т рехсвятское |
| 41 | Гидрологический пост I разряда Павловский Посад - река Клязьма | Павловский Посад муниципальный район | г. Павловский Посад |
| 42 | Гидрологический пост I разряда Кузнецово - река Нудоль | Клинский муниципальный район | д. Кузнецово |
| 43 | Метеорологическая станция II разряда Волоколамск | Волоколамск муниципальный район | г. Волоколамск, пер. Тенистый, д. 3 |
| 44 | Метеорологическая станция II разряда Клин | Клин муниципальный район | г. Клин, ул. Дурыманова, 26а, строение 1, 2 |
| 45 | Метеорологическая станция II разряда Ново-Иерусалим | Истринский муниципальный район | с. Лучинское, ул. Центральная, д.31 |
| 46 | Метеорологическая станция II разряда Коломна | Коломенский муниципальный район | пос. Радужный |
| 47 | Метеорологическая станция II разряда Дмитров | Дмитровский муниципальный район | г. Дмитров, ул. Внуковская,57 |
| 48 | Метеорологическая станция II разряда Можайск | Можайский мунищипальный район | г. Можайск, ул. Стрелковая,10 |
| 49 | Метеорологическая станция II разряда Наро-Фоминск | Наро-Фоминский муниципальный район | г. Наро-Фоминск ,ул. Ноябрьская |
| 50 | Метеорологическая станция II разряда Павловский Посад | Павловский Посад муниципальный район | г. Павловский Посад, Мишутинское шоссе, 13 |
| 51 | Метеорологическая станция II разряда Серпухов | Городской округ Серпухов | восточнее города Серпухова |
| 52 | Метеорологическая станция II разряда Черусти | Шатурский муниципальный район | р.п. Черусти, Переездный пер., 2 |
| 53 | Метеорологическая станция II разряда Кашира | Городской округ Кашира | г. Кашира, ул. Стрелецкая, д.67 |
| 54 | Агрометеорологическая станция Немчиновка | Одинцовский муниципальный район | р.п. Новоивановское, ул. Калинина, д. 1 |
| 55 | Агрометеорологический пост Загорск | Сергиево-Посадский муниципальный район | г. Сергиев Посад Ново-Угличское шоссе |
| 56 | Агрометеорологический пост Солнечногорск | Солнечногорский муниципальный район | п. Смирновка, ЗАО «Солнцево» |
| 57 | Агрометеорологический пост Зарайск | Зарайск муниципальный район | пос. Сельхозтехника, д. Мендюкино |
| 58 | Агрометеорологический пост Воскресенский | Воскресенский муниципальный район | д. Новлянское |
| 59 | АМС Горки Ленинские | Ленинский муниципальный район | г/п Горки Ленинские, ул. Новое шоссе |
| 60 | АМС Воскресенск | Воскресенский муниципальный район | с. Новлянское, 24б, метеоплощадка АМП |
| 61 | АМС Егорьевск | Городской округ Егорьевск | г. Егорьевск, ул. Бронницкая, аэродром |
| 62 | АМС Долгопрудный | Городской округ Долгопрудный | г. Долгопрудный ул. Первомайская, дом 7 |
| 63 | АМС Железнодорожный | Городской округ Балашиха | Мкр. Железнодорожный ул. Гидрогородок, д. 3а |
| 64 | АМС Зарайск | Зарайский муниципальный район | п. Сельхозтехники, д. Мендюкино |
| 65 | АМС Красногорск | Красногорский муниципальный район | г. Красногорск ул. Центральная, д. 135 |
| 66 | АМС Луговая | Городской округ Лобня | г. Лобня ул. Научный Городок, кор. 1, метеоплощадка ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса |
| 67 | АМС Луховицы | Луховицкий муниципальный район | г. Луховицы ул. Куйбышева, д. 92 б, ВЗУ №2 |
| 68 | АМС Люберцы | Люберцкий муниципальный район | п. Красково, ул. Лорха, дом 23, метеоплощадка ВНИИКХ |
| 69 | АМС Михнево | Ступинский муниципальный район | п. Михнево, ул.Шоссейная, д.2а |
| 70 | АМС Талдом | Талдомский муниципальный район | г. Талдом Промышленный проезд, 10, территория ГИБДД |
| 71 | АМС Пушкино | Пушкинский муниципальный район | г. Пушкино ул. Полевая, территория ВЗУ |
| 72 | АМС Сергиев Посад | Сергиево-Посадский муниципальный район | г. Сергиев Посад Новоуглическое шоссе, 73 |
| 73 | АМС Серебряные пруды | Городской округ Серебряные Пруды | г. Серебряные Пруды |
| 74 | АМС Солнечногорск | Солнечногорский муниципальный район | п. Смирновка, д. 1, территория ВЗУ |
| 75 | АМС Шаховская | Городской окург Шаховская | п. Шаховская, Рижское шоссе, д. 5, Пожарная часть №297 |
| 76 | АМС Электроугли | Ногинский муниципальный район | д. Тимохово |
| 77 | АМС Электросталь | Городской округ Электросталь | г. Электросталь ул. Спортивная, территория ВЗУ №2 |
| 78 | Пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха № 1 Воскресенск | Воскресенский муниципальный район | г. Воскресенск ул. Зелинского, д.16 |
| 79 | Пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха № 4 Воскресенск | Воскресенский муниципальный район | г. Воскресенск ул. Калинина 54-б |
| 80 | Пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха № 1 Дзержинский | Городской округ Дзержинский | г. Дзержинский,ул. Лермонтова, 23 |
| 81 | Пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха № 7 Клин | Клинский муниципальный район | г. Клин Мкр-н 5-й, район детского сада «Щелкунчик» |
| 82 | Пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха № 1 Клин | Клинский муниципальный район | г. Клин Волоколамское шоссе, уч.23 |
| 83 | Пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха № 6 Клин | Клинский муниципальный район | г. Клин ул. Левонабережная |
| 84 | Пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха № 5 Коломна | Городской округ Коломна | г. Коломна ул. Гагарина, №9б |
| 85 | Пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха № 6 Коломна | Городской округ Коломна | г. Коломна ул. Шилова, №3в |
| 86 | Пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха № 1 Мытищи | Городской округ Мытищи | г. Мытищи ул. Новая 2-я, д.30 |
| 87 | Пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха № 2 Мытищи | Городской округ Мытищи | г. Мытищи ул. Силикатная, 43 |
| 88 | Пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха № 1 Подольск | Городской округ Подольск | г. Подольск ул. Ленинградская, д.4 |
| 89 | Пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха № 2 Подольск | Городской округ Подольск | г. Подольск ул. Кирова, д.3 |
| 90 | Пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха № 1 Серпухов | Городской округ Серпухов | г. Серпухов ул. Горького, д.8 |
| 91 | Пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха № 3 Серпухов | Городской округ Серпухов | г. Серпухов ул. Пушкина, д.2 |
| 92 | Пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха № 2 Щелково | Щелковский муниципальный район | г. Щелково ул. Комарова, д.2 |
| 93 | Пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха № 3 Щелково | Щелковский муниципальный район | г. Щелково ул. Комсомольская, д.4 |
| 94 | Пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха № 2 Электросталь | Городской округ Электросталь | г. Электросталь ул. Поселковая, д.4а |
| 95 | Пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха № 3 Электросталь | Городской округ Электросталь | г. Электросталь ул. Мичурина, д.2 |

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.1999 № 972 «Об утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, её загрязнением» вокруг стационарных пунктов наблюдений создаются охранные зоны в виде земельных участков, ограниченных на плане местности замкнутой линией, отстоящей от границ этих пунктов на расстоянии 200 м во все стороны. В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений устанавливаются ограничения на хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, её загрязнении. Размещаемые на земельном участке объекты должны соответствовать вышеприведённым требованиям и не нарушать условия работы стационарных пунктов.

Подавляющее большинство стационарных пунктов расположено в границах населённых пунктов, поэтому они не попадают в зону размещения планируемых линейных объектов (таблица 4.2.7.2).

Таблица 4.2.7.2

| № п/п | Название и расположение метеостанции | Привязка к автомобильной дороге / улице | Мероприятия по СТП ТО МО | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Клин» (г. Клин, ул. Дурыманова, 20-А) | А-108 МБК | Не планируются |  |
| 2 | «Дмитров» (г. Дмитров, ул. Внуковская, 57) | г. Дмитров, ул. Внуковская | Реконструкция ул. Внуковская до 4-х полос | Объект не попадает в зону планируемого размещения под реконструкцию автомобильной дороги |
| 3 | «Ново-Иерусалим» (Истринский район, с. Лучинское, ул. Центральная, 31) | Волоколамское шоссе | Не планируются |  |
| 4 | «Волоколамск» (г. Волоколамск, пер. Тенистый, 3) | «Суворово – Волоколамск – Руза» | Не планируются |  |
| 5 | «Можайск» (г. Можайск, ул. Стрелковая, 10) | г. Можайск, ул. Клементьевская | Реконструкция | Объект не попадает в зону планируемого размещения под реконструкцию а/д |
| 6 | «Наро-Фоминск» (г. Наро-Фоминск, ул. Ноябрьская) | «Наро-Фоминск – Новоникольское – Васильчиново» | Реконструкция | Реконструкция заканчивается в 200 м от объекта |
| 7 | «Серпухов» (г. Серпухов, ул. Войкова, 34) | г. Серпухов, ул. Звездная | Не планируются |  |
| 8 | «Кашира» (г. Кашира, ул. Стрелецкая, 67) | г. Кашира, ул. Стрелецкая | Не планируются |  |
| 9 | «Коломна» (Коломенский район, п. Радужный) | «Коломна – Черкизово – Непецино – Шкинь» | Не планируются |  |
| 10 | «Павловский Посад» (г. Павловский Посад, Мишутинское шоссе, 13) | г. Павловский Посад, «Городковская – Мишутинское шоссе» | Не планируются |  |
| 11 | «Черусти» (г. Черусти, пер. Переездный, 2) | «Куровское – Шатура – Дмитровский Погост – Самойлиха» – Левинская» | Не планируются |  |
| 12 | «Немчиновка» (п. Немчиновка, НИИ СХ ЦРНХ) | Сколковское шоссе | Не планируются |  |

Месторасположение метеостанций показано на рис. 4.2.7.1.

Рис. 4.2.7.1.

Общие мероприятия по охране окружающей среды

Проектом СТП ТО МО предусмотрены также мероприятия по снижению экологической нагрузки от автомобильного и железнодорожного транспорта на территории населённых пунктов:

- вывод транзитных потоков из центральных частей населённых пунктов за счёт строительства участков автомобильных дорог в обход населённых пунктов, что приведёт к повышению комфортности и безопасности дорожного движения. Запланировано строительство обходов городов Дмитрова, Зарайска, Климовска, Талдома, Фрязино, Лобня, Можайска, Наро-Фоминска, Ногинска, Сергиева Посада, Серпухова, Щёлково, Солнечногорска, Ступино, Подольска, Истры, Клина, посёлков Чкаловский, Свердловский, Чисмена, Поварово, села Тарасовки и пр.;

- использование при прохождении автомобильных и железных дорог в населённых пунктах или вблизи них акустических экранов (экранов-стенок) с варьированием их высоты, длины, расстояния между источником шума и экраном, а также шумозащитных зданий и сооружения, шумозащитных окон.

В целом основные виды воздействий линейных объектов – автомобильных и железных дорог, мостовых переходов на окружающую среду и возможные меры по исключению этого воздействия на основании «Рекомендаций по учёту требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов» (ОАО »ГипродорНИИ», 1995 г.) представлены в таблице 4.2.8.1.

Таблица 4.2.8.1

| № п/п | Наименование стационарного пункта наблюдения за состоянием окружающей среды | Адрес | Планируемые объекты транспортной инфраструктуры, расположенные в охранной зоне пункта наблюдения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Метеорологическая станция II разряда Ново-Иерусалим | Истринский район, с. Лучинское, ул. Центральная, д.31 | планируемая автомобильная дорога «Южный обход г. Истра» | Планируемая автомобильная дорога проходит в 174 м южнее станции. В границах охранной зоны расположены существующие здания и сооружения |
| 2 | Агрометеорологи-ческая станция Железнодорожный | городской округ Балашиха, ул. Гидрогородок, д. 3а | планируемая автомобильная дорога «Лыткарино – Томилино – Красково – Железнодорожный»; ЛРТ «Балашиха - Кучино – Москва» | Планируемая автомобильная дорога проходит в 166 м, ЛРТ – в 146 м западнее станции. В границах охранной зоны расположены существующие здания и сооружения, а также автомобильная дорога «Кучино – М-7 «Волга» |

Поскольку эффективность природоохранных мероприятий в значительной степени зависит от условий прохождения трассы по конкретной территории, то более подробно мероприятия по охране окружающей среды будут разрабатываться в проектной документации на отдельные линейные объекты – автомобильные и железные дороги.

Обязательным условием при принятии решения об отведении земельных участков под строительство линейных объектов будет являться сравнение возможных вариантов, разработка технико-экономического обоснования, оценка экологического ущерба и проведение общественных слушаний.

УВЯЗКА ВЗАИМНОГО ПРОХОЖДЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

При выборе трасс прохождения автомобильных и железных дорог, высокоскоростных линий, линий рельсового скоростного пассажирского транспорта и размещении прочих объектов транспортной инфраструктуры в отношении инженерной инфраструктуры были намечены оптимальные решения с учётом требований действующих нормативных документов.

При размещении линейных и площадных объектов транспортной инфраструктуры учитывались следующие основные требования к сохранению инженерных коммуникаций и сооружений, направленные на их дальнейшее безопасное и бесперебойное функционирование:

1) в отношении объектов магистральной сети газоснабжения учитывались зоны минимальных расстояний до объектов согласно СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы»; учитывались охранные зоны согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов», утверждённым Госгортехнадзором 23.11.1994 № 61;

2) в отношении воздушных линий электропередачи и прочих объектов электроснабжения учитывались требования «Правил устройства электроустановок (ПУЭ) издание 7», «Порядка установления охранных зон объектов элеткросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160 и пр.;

3) в отношении водоводов учитывались требования СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и пр.

Условия пересечения линейных объектов транспортной инфраструктуры с магистральными сетями должны соответствовать п. 10.3 СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы». Угол пересечения трубопровода с автомобильными дорогами должен быть, как правило, 90°. Прокладка трубопровода через тело насыпи не допускается. При прокладке в стесненных условиях, допускается угол пересечения трубопровода не менее 60° или переусторойство сети с выбором новой трассы прохождения.

Наибольшую сложность при размещении линейных объектов транспортной инфраструктуры представляют участки прохождения в параллельном следовании с магистральными инженерными коммуникациями  в стеснённых условиях.

В таких случаях нормативные документы допускают сокращение величины зон с особыми условиями использования от инженерных сетей при выполнении определенных технических решений, в том числе:

―   в соответствии с СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы» (таблица 4, примечание п. 4) допускается сокращать расстояния от газопроводов не более чем на 30-50% при условии отнесения участков трубопроводов к категории В;

―   в соответствии с ПУЭ (7-ое издание, таблица 2.5.35) в стесненных условиях при параллельном следовании ВЛ с дорогами всех категорий от крайнего неотклонённого провода до бровки земляного полотна принимаются расстояния, равные:

4 м – для ВЛ 35-110 кВ;

6 м – для ВЛ 220 кВ;

10 м – для ВЛ 500 кВ;

15 м – для ВЛ 750 кВ;

―   в соответствии с ПУЭ (7-ое издание, таблица 2.5.40) в стесненных условиях допускается сокращать расстояния по горизонтали от магистральных газопроводов до крайнего неотклонённого провода;

―   в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов;

в случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

основные характеристики развития транспортных инфраструктур в московской области

С учетом всех внесенных корректировок в перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры Московской области основные характеристики по видам транспорта изменились. Сравнительные основные характеристики по видам транспорта приведены в таблице 5.1. Развитие транспортной инфраструктуры на территории Московской области с учетом всех изменений и дополнений приведено в графических материалах.

Таблица 5.1

| № | Наименование | СТП ТО МО одобренное | СТП ТО МО актуализированное |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Автомобильный транспорт |  |  |
| 1 | Автомобильные дороги |  |  |
| 1.1 | Протяженность существующих автомобильных дорог, км | 16310 (14110 с твердым) |  |
|  | – федерального значения | 1910 |  |
|  | – регионального значения | 14400 (12200 с твердым) |  |
| 1.2 | Плотность существующей сети автомобильных дорог, км/км2 | 0.37 |  |
| 1.3 | Протяженность реконструируемых автомобильных дорог, км | 2277,1 | 5434,7 |
|  | – федерального значения | 893,5 | 981,5 |
|  | – регионального значения, в том числе | 1383,6 | 4453,2 |
|  | – IV категории (до нормативных параметров) | - | 2085,6 |
|  | – магистральные улицы | - | 351,5 |
|  | – улицы в жилой застройке и главные улицы в населенных пунктах | - | 86,0 |
| 1.4 | Протяженность планируемых автомобильных дорог, км | 2634,8 | 3541,8 |
|  | – федерального значения | 1070,1+ЦКАД | 1036,5 |
|  | – регионального значения, в том числе | 1564,7 | 2505,2 |
|  | – IV категории (были без твердого покрытия) | - | 481,6 |
|  | – магистральные улицы | - | 88,9 |
|  | – улицы в жилой застройке и главные улицы в населенных пунктах | - | 5,5 |
| 1.5 | Плотность планируемой сети автомобильных дорог, км/км2 | 0.43 | 0.44 |
| 2 | Транспортные развязки, шт. |  |  |
| 2.1 | Существующие |  |  |
|  | – федерального значения | 99 |  |
|  | – регионального значения | 11 |  |
| 2.2 | Планируемые |  |  |
|  | – федерального значения | 149 | 123 |
|  | – регионального значения | 85 | 178 |
| 3 | Мосты регионального значения, шт. |  |  |
|  | – реконструируемые автомобильные | - | 22 |
|  | – планируемые пешеходные | - | 7 |
| 4 | Путепроводы, шт. | 23 | 150 |
|  | – на автомобильных дорогах федерального значения | 9 | 16 |
|  | – на автомобильных дорогах регионального значения | 14 | 134 |
|  | Железнодорожный транспорт |  |  |
| 1 | Протяженность дополнительных линий, км | 7,5 | 54,0 |
| 2 | Пешеходные переходы через магистральные линии, шт. | - | 29 |
| 3 | Протяженность ВСМ, км | 403,4 | 414,8 |
|  | Рельсовый скоростной пассажирский транспорт |  |  |
|  | Протяженность ЛРТ, км | 509,0 | 391,0 |
|  | Транспортно-пересадочные узлы |  |  |
|  | ТПУ на основе железнодорожных станций, шт. | 40 | 229 |
|  | ТПУ на основе ВСМ и ЛРТ, шт. | - | 22 |
|  | Объекты дорожного сервиса |  |  |
|  | Автозаправочные станции, шт., в том числе | - | 438 |
|  | - на существующих автомобильных дорогах, шт. |  | 422 |
|  | - на планируемых автомобильных дорогах, шт. |  | 16 |
|  | Стоянки большегрузного транспорта, шт. |  | 94 |
|  | Мотели, шт. |  | 13 |
|  | Логистические комплексы |  |  |
|  | мультимодальные и трансформационные логистические центры, шт. |  | 32 |
|  | Водный транспорт |  |  |
|  | Причалы и парамы. шт. | - | 31 |

приложения

Вопрос принадлежности автомобильной дороги находится в стадии обсуждения.

Местоположение путепровода может быть изменено. В перечень включены путепроводы по существующим автомобильным дорогам, по которым не предусмотрены мероприятия по реконструкции. На планируемых и реконструируемых автомобильных дорогах путепроводы через магистральные железнодорожные пути являются элементами автомобильной дороги.

Перечень планируемых путепроводов может быть изменен в зависимости от градостроительной ситуации, развития железнодорожного транспорта и интенсивности движения по автомобильным дорогам.

Статус и прохождение ответвления линии рельсового скоростного пассажирского транспорта по городу Мытищи уточняется в процессе реализации проекта строительства ответвления линии рельсового скоростного пассажирского транспорта.

Местоположение депо и ремонтных баз определятся  в составе детальной проработке ЛРТ

Состав объектов, входящих в ТПУ зависит от пассажиропотока и градостроительной ситуации.

Количество машино-мест определяется исходя из потребности  и пассажиропотока.

Перечень и конфигурация планируемых транспортных развязок в разных уровнях может изменяться в зависимости от интенсивности движения автотранспорта по автомобильным дорогам и градостроительной ситуации. Приводится в информационных целях и не являются предметом утверждения в данном документе.

Данные по автомобильным дорогам федерального значения в схеме территориального планирования транспортного обслуживания Московской области приведены в информационных целях и не являются предметом утверждения в данном документе.

В соответствии с приложением №11 к подпрограмме «Дороги Подмосковья» (в редакции постановления Правительства Московской области от 25.02.2014 №112/7).

В соответствии с приложением №11 к подпрограмме «Дороги Подмосковья» (в редакции постановления Правительства Московской области от 25.02.2014 №112/7).

Перечень планируемых пешеходных мостов может изменяться в зависимости от градостроительной ситуации.

Перечень планируемых пешеходных переходов может изменяться в зависимости от градостроительной ситуации.

Основополагающим принципом технологии работы транспортно-логистических комплексов и центров является организация электронного логистического сопровождения перемещения внутренних и внешнеторговых грузов от отправителя до выдачи груза владельцу.

Перечень приведен на основании постановления Правительства Московской области от 23 августа 2013 г.               N 656/35 “Об утверждении государственной программы Московской области «Развтия и функционирования дорожного-транспортного комплекса»

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской федерации и о внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Принципы размещения в увязки с градостроительной ситуацией приведены в работе «Внесение изменений в Схему территориального планирования транспортного обслуживания Московской области, в части размещения объектов дорожного сервиса и транспортной инфраструктуры»

Формы и инструменты содействия органами государственной власти Московской области реализации мероприятий по развитию Московского авиационного узла и аэродромов государственной и экспериментальной авиации определяются нормами Федерального закона № 184-ФЗ «Об общих принципах организации закондательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

Мероприятия по развитию объектов инфраструктуры водного транспорта федерального значения приводятся в справочно-информационных целях и не являются предметом утверждения в данном документе.

Р – автомобильные дороги регионального значения, Ф – автомобильные дороги федерального значения.

Информация о состоянии охотничьих угодий приведена по данным проекта Схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Московской области, подготовленного в 2014 г.

В список не включены виды охотничьих животных, занесенные в Красную книгу Московской области (список объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Московской области, утвержден распоряжением Министерства экологии и природопользования Московской области от 22 мая 2008 г. № 40-РМ): норка европейская, выдра, рысь, летяга, серый гусь, серая утка (гнездовая популяция), шилохвость, белая куропатка, пастушок, малый погоныш, большой улит (гнездовая популяция), травник, поручейник, мородунка, турухтан (гнездовая популяция), дупель (гнездовая популяция), большой кроншнеп, большой веретенник.

Мероприятия по автомобильным дорогам федерального значения приводятся в информационных целях

С – новое строительство, Р – реконструкция. Цветом отмечены автомобильные дороги, планируемые к строительству

- Номера ООПТ приведены в соответствии со Схемой развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Московской области (утв. постановлением Правительства Московской области от 11 февраля 2009 г. N 106/5)

В соответствии со Схемой развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Московской области, утверждённой постановлением Правительства Московской области от 11.02.2009 № 106/5

В соответствии со Схемой развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Московской области, утверждённой постановлением Правительства Московской области от 11.02.2009 № 106/5

В соответствии со Схемой территориального планирования Московской области – основными положениями градостроительного развития, утверждённой постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23

Информация предоставлена Министерством экологии и природопользования Московской области (письмо Исх. № 24Исх-12031 от 07.10.2015 в адрес Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области)