УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства 
Московской области
от ____________ № _________

СХЕМа ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Законом Московской области № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития Московской области» Схема территориального планирования транспортного обслуживания Московской области является составной частью Генерального плана развития Московской области как системы нормативных правовых актов Московской области, определяющих политику органов государственной власти Московской области 
в сфере стратегического планирования пространственного развития Московской области 
и регламентирующих организацию градостроительной деятельности в Московской области в пределах полномочий субъекта Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации и законодательством Российской Федерации.

Схема территориального планирования Московской области – основные положения градостроительного развития утверждена постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23 «Об утверждении Схемы территориального планирования 
Московской области – основных положений градостроительного развития» 
(далее – Схема). Данная Схема является градостроительной основой планируемых стратегических преобразований пространства Московской области и, таким образом, задает рамочные условия развития муниципальных образований Московской области; развития региональных транспортных инфраструктур, согласованного с развитием инфраструктур федерального и муниципального значения; сохранения природного и исторического наследия и своеобразия городов, поселков, сел и деревень Московской области.

Схема территориального планирования транспортного обслуживания Московской области подготовлена преемственно к целям и задачам территориального планирования, 
а также мероприятиям, содержащимся в утвержденной Схеме территориального планирования Московской области – основных положений градостроительного развития, 
и ее содержание направлено на реализацию приоритетных стратегических пространственных преобразований, необходимых для реализации политики пространственного развития Московской области, определенной Законом Московской области № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития Московской области».

Для целей Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области под транспортными инфраструктурами Московской области понимаются сооружения и объекты:

- автомобильные дороги общего пользования (автомагистрали, скоростные и обычные автомобильные дороги федерального, регионального и местного значения; транспортные сооружения: транспортные развязки, тоннели, автодорожные мосты, эстакады, путепроводы, экодуки, автозаправочные станции, объекты дорожного сервиса, стоянки большегрузного транзитного автомобильного транспорта, надземные и подземные пешеходные переходы, средства организации 
и безопасности движения);

- железнодорожного транспорта общего пользования (железнодорожные пути 
и сооружения, железнодорожные станции, устройства электроснабжения, сети связи,системы сигнализации, централизации и блокировки, информационные комплексы и системы управления движением и иные обеспечивающие функционирование этого комплекса здания, строения, сооружения, устройства 
и оборудование, переезды);

- скоростного пассажирского транспорта (рельсовые линии метро,  скоростного трамвая, иные виды транспорта с инфраструктурой, необходимой 
для функционирования рельсового скоростного пассажирского транспорта);

- воздушного транспорта (объекты и сооружения, необходимые для содержания, развития и организации эксплуатации аэропортов и (или) аэродромов гражданской авиации);

- водного транспорта (порты и пристани);

- транспортно-пересадочные узлы;

- логистические комплексы и центры, грузовые таможенные терминалы;

- иные транспортные сооружения.

Схема территориального планирования транспортного обслуживания Московской области подготовлена с учетом:

- «Схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения», утвержденной распоряжения Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 г. № 384-р;

- схемы территориального планирования субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с Московской области;

- схемы территориального планирования муниципальных районов Московской области и генеральных планов муниципальных образований Московской области, утвержденных и согласованных в установленном порядке;

- «Программы развития транспортного комплекса Московского региона на период 
до 2020 года», входящей в состав Государственной Программы «Развитие транспортной системы» (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №319).

Схема территориального планирования транспортного обслуживания Московской области, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Законом Московской области № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития Московской области», состоит из положений о территориальном планировании и соответствующих карт.

Положения о территориальном планировании в составе Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области включают:

- цели и задачи территориального планирования, как инструментальное отражение целей и задач развития транспортных инфраструктур (линейных сооружений 
и объектов) Московской области;

- мероприятия по территориальному планированию в виде перечня и параметров (характеристик) зон планируемого размещения в Московской области элементов транспортных инфраструктур федерального (приведены в информационных целях) 
и регионального значения, необходимых для достижения целей и реализации задач территориального планирования. Технологически мероприятия 
по территориальному планированию транспортного обслуживания Московской области сгруппированы в логике согласованного решения задач развития транспортных инфраструктур Московской области.

Карты в составе Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области включают:

- карту планируемого развития транспортных инфраструктур в Московской области;

- карту зон с особыми условиями использования территорий, связанных 
с транспортными инфраструктурами в Московской области.

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Введение.
Изменения в системе транспортного обслуживания 
Московской области

В древние времена основными путями сообщения на территории нынешней Московской области были реки, так как большую часть этой территории занимали непроходимые леса. Летом по рекам плавали, зимой ездили на санях. Реки, и в первую очередь Ока и Москва-река, играли большую роль не только в обеспечении связей между поселениями, но и в формировании приречной системы расселения на территории нынешней Московской области.

Роль рек как основных путей сообщения на территории Московской области сохранялась до X века. С апреля по ноябрь многие русские территории были просто недоступны.

Для сообщения между реками в летнее время использовались волоки, по которым 
с использованием конных повозок «волокли» торговые суда из одной реки в другую. 
На территории Московской области через «волок» между реками Ламой (приток р. Волги), и Волошней (приток р. Рузы) осуществлялся важный торговый путь из Новгородского княжества в Рязанское княжество и южные земли. На месте «волока» образовалось поселение Волок на Ламе, впервые упоминаемый в Лаврентьевской летописи под                   1135 годом, т.е. за 12 лет до образования Москвы. В настоящее время на месте этого поселения стоит город Волоколамск.

Однако в этой части Ростово-Суздальского княжества, помимо путей речных, уже имелись наторенные и протяженные грунтовые дороги, на которых устраивались гати 
на сырых или заболоченных участках и переправы (перевозы) на ручьях и речках. Этому способствовало хозяйственное освоение территории, расчистка лесов под пашни и селения, что вызвало понижение уровня грунтовых вод, обмеление рек и усыхание болот. Первые сухопутные дороги немногим отличались от нахоженных путниками и наезженных всадниками троп. По этим лесным дорогам гужевое движение могло происходить, главным образом, в зимнее время, так как в иное время года, а особенно весной и осенью, они были трудно проходимы для колесного транспорта.

Позднее, в связи с расширением торговых связей между княжествами, эти первые грунтовые дорожные следы постепенно превратились в наезженные торговые дороги, пересекавшие значительные лесные пространства, чему в значительной степени способствовало прохождение через эти территории торговых путей между западом 
и востоком (торговый путь «из варяг в греки»), севером и югом.

В западные земли вела дорога на Смоленск, которая упоминается в «Повести временных лет» при описании похода варяжской дружины князей Аскольда и Дира 
из Новгорода на Киев. К тому времени (863 год) Смоленск был уже достаточно крупным городом и вёл широкую торговлю со странами Запада, а через реки Волжского бассейна, включая Москву-реку, с городами Северо-Восточной Руси и странами Востока. Дорога 
на Смоленск на протяжении многих веков, вплоть до середины XVII века, была единственным торговым путём на запад. С этим связаны ее названия – Старая Смоленская дорога или Посольская дорога.

В северо-восточные земли, в Переяславское и Новгородское княжества, вела Старая Переяславская дорога. Она проходила мимо деревень, расположенных по реке Яузе: Ростокино, Свиблово, Медведково, Раево, Тайнинское и далее через Челобитьево, Сгонники, Ядреево, Высоково, минуя перевоз через реку Клязьму между Каргашино 
и Черкизово, проходила через Звягино, Кудрино, Братовщину на Радонеж, и далее через леса и реки в Переяславль-Залесский. Другой возможный путь этой дороги от Челобитьева – через Бродино (ныне Бородино), Беляниново, Болтино, Пирогово или Свиноедово 
на Каргашино, к перевозу через р. Клязьму. Старая Переяславская дорога связывала Московское, Переяславское, Новгородское и Великое Литовское княжества.

Связи с южными территориями и Поволжьем осуществлялись по Москве-реке 
на Коломну и далее, через Оку, на Рязань.

Первые обустроенные грунтовые дороги в лесах на территории нынешней Московской области появились предположительно к X–XI вв. К этому периоду относятся летописные свидетельства о том, что на этих землях «начали пути деять и мосты строить». В первом на Руси письменном своде законов – «Русской Правде» – есть упоминание 
о взимании мыта (пошлины) на мостовых переправах через реки. Следовательно, 
уже в Х–ХI вв. существовали какие-то проезжие дороги – иначе не было бы ни мостов, 
ни пошлин, собираемых на них. В XI веке законодательно определён статус «мостников» – мастеров по строительству и ремонту мостов и мостовых. «Русская Правда» содержит «Урок мостникам», в котором, помимо прочего, устанавливались тарифы на различные дорожные работы.

В Рязанскую землю и на Дон вела сухопутная дорога Каширка. Каширка начиналась у Котлов в районе речки Котловки и села Никольского «на Котле», которые располагались 
к югу от Даниловской заставы г. Москвы, и проходила через Большой овраг на Фроловский Ям на Пахре, затем на Шибанцево, Купчинино, Князево и Каширу. В 1176 году, за 60 лет 
до прихода на Русь татар, здесь прошло на Москву объединенное войско половцев 
и рязанцев.

У Фроловского Яма дорога разветвлялась. Вторая ветвь шла на Рождественский погост, Бронницы и далее правым берегом Москвы-реки на Коломну. Этот путь 
на Коломну считался наиболее безопасным. В некоторых исследованиях эту древнюю дорогу называют Коломенской Котловской дорогой, в некоторых – Шубинской дорогой 
на Коломну. С небольшим изменением дорога существовала вплоть до XX века под названием Бронницко-Подольское шоссе. Некоторые участки этой дороги существуют 
и сейчас.

Москва была основана Суздальким князем Юрием Долгоруким как пограничная крепость на западных подступах к столице княжества – Суздалю. Чтобы добраться сухопутным путем из Суздаля до пограничной крепости Москвы, надо было ехать 
до Юрьев-Польского, далее на Переславль-Залесский и затем до Москвы по Старой Переяславской дороге. Таким образом, основной путь из Москвы на восток проходил 
по Старой Переяславской дороге.

Со временем этот путь сокращался, за счет замены криволинейных участков дороги хордами. В результате такого «спрямления» от Юрьева-Польского дорога пошла 
на Киржач, а затем на Москву. Название дороги – Стромынский тракт – связывают с селом Стромынь, находящимся в 40 верстах от Москвы, на территории нынешнего Ногинского муниципального района Московской области.

Стромынка, Большая Киржацкая дорога, Торговая Стромынская дорога – так 
в разное время называлась главная дорога, связывающая Москву с Владимиро-Суздальской землей. Стромынская дорога начиналась в Москве улицей Стромынкой и через село Преображенское шла к Медвежьим озерам, недалеко от современного Щелковского шоссе, пересекала Клязьму по броду у села Амерева, далее шла через сельцо Мизиново к селу Стромынь (Остромынь) и выходила к городам Киржачу и Юрьеву-Польскому, затем – 
в Суздаль. До сих пор в городах Москве и Суздале улицы, по которым проходила эта дорога, сохранили название Стромынка. На границах Московского уезда с Богородским уездом дорога проходила по болотистой местности, а близ границы Московской губернии пересекала болотистые речки.

На юг, через Серпуховское укрепление, через Подол-Пахру, Лопасню, Серпухов проходила дорога, которая вела в Крым. Поэтому её называли Серпуховкой или Крымской дорогой.

Города Москва и Дмитров были связаны Старой Дмитровской дорогой, проходившей через реку Клязьму, где был устроен перевоз. Дмитровская дорога брала свое начало от Воскресенских ворот Московского Кремля и шла по нынешней Большой и Малой Дмитровке, Долгоруковской, Новослободской улицам Москвы, мимо Бутырской заставы 
и далее как проходит нынешнее Дмитровское шоссе. Для Московского княжества Дмитров был самой ближней пристанью. Отсюда по рекам Яхроме и Сестре шёл водный путь 
в верховья Волги.

Появление проезжих грунтовых дорог способствовало развитию торговых путей между Западной Европой и Поволжьем, возникновению новых селений на этих путях 
и развитию в них ремесел и торговли. С другой стороны, развитие сети грунтовых дорог дало возможность войскам Батыя в 1237–1241 годах продвинуться вглубь земли Русской.

Нашествие Батыя на Северо-Восточную Русь и многовековое монголо-татарское засилье сыграло значительную роль в развитии грунтовых дорог. Частая езда русских князей в ханскую Орду, частые наезды и разъезды ханских чиновников (баскаков) 
для переписей населения в целях исчисления налагаемой ханом дани, сами сборы этой дани, а также частые разбойные вторжения ханских орд и движения оборонных русских ратей для борьбы с ними способствовали торению старых и прокладке новых дорог. Татары ввели в русских землях свою систему почтового сообщения, позаимствованную в Китае. Вдоль дорог начали располагаться станции ордынской почты, именовавшиеся ямами 
(от монгольского «дзям» – «дорога»). Содержатели станций назывались ямщиками 
(от тюркского «ямджи» – «гонец»).

Широкая строительная деятельность Ивана Калиты в самой Москве 
и территориальные расширения («примыслы») Московского княжества сопровождались расширением дорожной сети. Именно в это время (начало ХIV века) формируется большой путь из Москвы в Золотую Орду через Коломну.

Из древних грунтовых дорог, ведших из Москвы в Коломну, известны три. 
Так, согласно древним сочинениям о Куликовской битве, русские рати из Москвы двигались по указанию великого князя Дмитрия Ивановича на сборное место в Коломну тремя дорогами: Котловской, о которой говорилось выше, Брашевской и Болвановской.

Брашевская и Болвановская дороги пролегали правым берегом Москвы-реки. Первая из них получила название по городку Брашев (южнее города Бронницы), в котором имелся первоначально брод, а впоследствии – перевоз через Москву-реку, где дорога переходила 
на левый берег Москвы-реки и далее шла на Коломну. От этой дороги шло ответвление 
на Касимов через Егорьевский погост. Вторая дорога – по урочищу Болвановье, около нынешней Таганской площади Москвы. Дороги эти соединялись у Боровского перевоза через Москву-реку (южнее моста через реку у деревни Чулково). Место, где находился этот перевоз, можно определить по высокому холму на правом берегу Москвы-реки, возведенному, как гласит легенда, во славу победы Русского войска на Куликовом поле. Болвановская дорога проходила там, где ныне проходит Рязанское шоссе, а Брашевская – через Николо-Угрешский монастырь, расположенный на территории нынешнего городского округа Дзержинский.

В начале XIV века московский князь Иван Калита получил от ордынского хана Узбека ярлык на княжение в Нижнем Новгороде. С выходом Московского княжества 
к берегам Волги – важнейшей транспортной артерии XIV века, соединявшей страны Востока и русские земли, – потребовалась дорога, связывающая основные центры этого быстрорастущего княжества – Москву, Владимир, Нижний Новгород. Так появилась дорога через село Рогожи (ныне г. Ногинск), которая начиналась от устья Яузы, проходила через Измайловскую рощу, села Ивановское, Горенки, Купавну, Рогожи и далее на Владимир. Эта дорога называлась Владимиркой или Владимирским трактом. По ней из Владимира 
в Москву была доставлена икона Божьей Матери, после чего в записи Троицкой летописи от 1395 года она называется «самый велицей дорозей Володимерьской».

Важное военное, политическое, экономическое и культурное значение Владимирки отразилось на становлении русского многонационального государства. В 1552 году Иван IV вел по Владимирской дороге 150-тысячное войско, чтобы покорить Казанское ханство. 
С присоединением Казани дорога давала выход из Москвы в Заволжье, Сибирь, Среднюю Азию.

Со второй половины XIV века Старая Переяславская дорога приобрела особое значение. К этому времени основанный Сергием Радонежским в 1337 году Троицкий монастырь становится духовным центром Московских земель. Здесь в 1380 году отец Сергий благословил войско князя Дмитрия Ивановича, отправлявшееся на сражение 
с Мамаем, и предрек русскому войску победу. Успешный исход битвы на Куликовом поле, «близ устья Дона и Непрядвы», принес Дмитрию прозвище «Донской», а также привел 
к росту духовного авторитета Сергия и значения Троицкого монастыря.

После Дмитрия Донского великие московские князья и русские цари регулярно совершали пешие паломничества в Троицкий монастырь на богомолье («Троицкий ход»). Их сопровождало множество богомольцев, которые пешком шли от Москвы до Троице-Сергиева монастыря.

В конце XIV века появляется новый, более короткий и удобный путь к монастырю – Троицкая дорога (Троицкий тракт). От села Тайнинское, где в XIV–XVII веках находилась царская резиденция (всего в 13 верстах от Кремля), дорога шла к деревне Лошаково (Большие Мытищи), а далее – к Троице-Сергиевскому монастырю. Троицкий тракт проходил по направлению проселочных дорог между реками Яузой, Клязьмой и Учей. Эти проселки, вероятно, возникли когда-то для волока речных судов из Яузы в Клязьму 
и из Клязьмы в Учу.

Впоследствии Троицкая дорога стала частью Почтового тракта между Москвой 
и Архангельском, а в конце XVII – начале XVIII веков превратилась в Ярославское шоссе.

Основной магистралью между двумя крупнейшими русскими городами Новгородом и Москвой на протяжении многих веков была дорога через Волок Ламский, Тверь 
и Торжок. С присоединением Новгорода к Москве укрепляются экономические связи между этими городами. Водные пути постепенно дополнялись сухопутными дорогами. Так была проложена Волоцкая дорога (Волоколамское шоссе в ряде мест прошло по этой древней дороге). Волоцкая дорога связала Москву с Волоком Ламским, стала важным связующим звеном, дополнившим старинный водный путь между бассейнами Волги и реки Москвы. 
Ее роль значительно возросла с основанием в 1656 году Ново-Иерусалимского монастыря.

В 1389 году в состав Московского княжества вошла Калуга, которая была связана 
с Москвой древней Боровской дорогой, проходящей через село Боровск, давшее название дороге.

В XIV веке от Кремля на Тверь была проложена Тверская дорога. С присоединением Тверского княжества к Московскому значение дороги возросло многократно. Она стала магистралью, связывавшей Москву с Прибалтикой. Не случайно в старину родилась пословица «Тверь – в Москву дверь».

В XVI веке для учета и контроля за перемещением по дорогам людей и грузов, организуется приказ (группа подчиненных дьяку людей, отвечавших за определенную область государственных дел) – Ямская изба. Ямской приказ занимался перестройкой «ямской (почтовой) гоньбы» для постоянной связи Москвы с другими городами и районами страны.

16 февраля 1700 года издан указ, которым «гонять» почту возложено на посадских людей и иных «градских жителей», которых обязали работать на почте «днём и нощию непрестанно». От всех лежавших на трактах городов потребовали, чтобы для доставки почты были выделены «добрые люди, а не пьяницы и не наемщики, и возили б почтовые письма 
в сумках бережно, на дороге б над теми почтовыми письмами хитрости никакие не чинили 
и пьянством тех писем не обронили». На дорогах, для ориентира, были установлены красные верстовые столбы, а между ними посажено по 10–20 деревьев на каждой версте. За всякую «оплошку» и опоздания указ грозил «почтарям» смертной казнью.

При Петре I приказы были преобразованы в канцелярии и коллегии, была создана 
Ямская канцелярия, упорядочена почтовая служба. Государственная почта стала ходить два раза в неделю в Рижском направлении, и один раз – в остальных.

В XVIII веке произошла реорганизация ямского дела. На ямскую службу возложили не только перевозку чиновников и фельдъегерей с «государевыми бумагами», 
но и перевозку пассажиров.

Началом регулярного дорожного строительства в России можно считать 1722 год, 
когда 1 июня был издан сенатский указ о постройке дороги, связывающей Петербург 
с Москвой. Дорогу строили как грунтовую. В указе от 20 мая 1723 года говорилось: 
«... А в болотных местах класть фашины и между ими насыпать землею слоями до тех мест, как вышиною будет с натуральною землею ровно и потом мостить, не подкладывая под испод бревен и сверх того мосту насыпать по небольшому земли». К 1746 году эта грунтовая дорога уже имела местами настил из бревен.

К 1770 году относятся указы Екатерины II, регламентирующие деятельность почтового ведомства. Указы Екатерины определяли плату, «сколько кому давать лошадей 
по рангу», а также скорость гоньбы.

В 1785 году Екатерина II утвердила «прожект» о строительстве Петербургского тракта, в основу которого легла Тверская дорога с незначительными отклонениями. Тверская дорога стала называться Петербургской.

Во второй половине XVIII века, после присоединения к России Польши, построен тракт Москва – Варшава, проходивший через Бобруйск. Учитывая стратегическое значение тракта, российские императоры уделяли большое внимание его строительству 
и поддержанию в надлежащем порядке. Так, в одном из указов Александра II отмечалось: «Московско-Варшавское шоссе, построенное волею блаженной памяти Императора Николая I, является важным путем в стратегическом отношении, почему и забота 
о содержании такого пути должна всецело лежать на обязанностях правительства».

В конце XVIII века начались крупные преобразования в инженерном оборудовании территорий, соответствовавшие техническому уровню и социальным стандартам того времени. По указам Екатерины II началось строительство инженерных, транспортных 
и гидротехнических сооружений: водопровода для нужд Москвы у села Большие Мытищи; строительство и оборудование почтовых станций на трактах; проводились работы 
по строительству дорог с улучшенным покрытием. На реке Москве строились плотины, велись работы по улучшению судоходства. В этот период вдоль почтовых трактов были установлены верстовые столбы. Ремонт и благоустройство трактов, обеспечение почтовых станций ямщиками, лошадьми, фуражом возлагались на столбовых (т.е. владеющих имениями недалеко от тракта) дворян и их крестьян.

С 1826 по 1850 год между реками Сестра и Истра было построено 8,5 км Екатерининского канала.

Вторая половина XIX века и начало XX века характеризуются масштабным строительством железных дорог на территории Московской области. В этот период строятся железнодорожные линии:

- Санкт-Петербург – Москва в 1842–1851 годы (построена на средства государства; 
с 1855 года – Николаевская железная дорога, с 1923 года – Октябрьская железная дорога);

- Москва – Петушки в 1861 году (Нижегородское направление Московской железной дороги (далее – МЖД));

- Москва – Сергиев Посад в 1862 году, которая в 1870 году была продлена 
до Александрова (Ярославское направление МЖД);

- Москва – Рязань в 1865 году (Рязанское направление МЖД);

- Москва – Серпухов – Тула – Орел в 1868 году (Курское направление МЖД);

- Москва – Смоленск через Можайск в 1870 году (Смоленское направление МЖД);

- Москва – Калуга – Брянск в 1899 году (Киевское направление МЖД);

- на Савелово через Дмитров в 1900 году (Савеловское направление МЖД);

- на Шаховскую в 1901 году (Виндавская дорога, впоследствии Рижское направление МЖД);

- Москва – Павелец через Каширу в 1900 году (Павелецкое направление МЖД), связавшая Москву с Рязанско-Уральской железной дорогой;

- на Черусти в 1912 году (Казанское направление МЖД);

- Московская окружная железная дорога, соединившая головные участки радиальных направлений (на территории Москвы), построена в 1903–1908 годах.

В результате проведения этих крупномасштабных работ Московский железнодорожный узел стал главным железнодорожным и торгово-промышленным узлом страны.

В связи с постройкой Николаевской железной дороги утратил свое значение Екатерининский канал. Отдельные участки канала сохранились на территории г. Солнечногорска.

Значение грунтовых и шоссейных дорог в России, в том числе и на территории 
Московской области, в связи с развитием железнодорожного транспорта, значительно уменьшилось. Если в 1840–1860 годах в России ежегодно в строй вводилось до 266 вёрст шоссейных дорог, то в 60-х годах в 2,5 раза меньше. В этот период развитие дорог замедлилось.

После проведения земской реформы в 1864 году дороги передали в ведение земств, которые должны были следить за их исправностью и обустройством. Не имея крупных средств, необходимых для проведения масштабных работ по строительству дорог, земства развернули бурную деятельность по их обустройству. Вдоль дорог начинают высаживать зелёные насаждения, за границей закупают дорожную технику для содержания 
и обустройства дорог.

В конце XIX века приведен в нормальное состояние Смоленский тракт – осуществлено строительство искусственных сооружений и устройство щебеночного покрытия на большом протяжении дороги.

Река Ока издавна была важнейшей транспортной артерией Московского водного бассейна. С постройкой в 1911–1915 годах двух гидроузлов Белый Омут и Кузьминск большое значение приобрел водный транспортный путь Москва – Нижний Новгород. Коломенский речной порт осуществлял эксплуатационную деятельность на участке 
от шлюза Фаустова на Москве-реке до шлюза Белый Омут на реке Оке, далее вверх по Оке до города Озеры. Общая протяженность пути – 151 км.

Начало XX века ознаменовано развитием на территории Московской области авиационного транспорта. Первый аэродром был основан на Ходынском поле 
(на территории современной Москвы) в начале мая 1910 года Московским обществом воздухоплавания. Регулярные пассажирские авиационные перевозки начались 9 февраля 1923 года по воздушной линии Москва – Нижний Новгород. В этот день была официально создана Гражданская авиация, ставшая неотъемлемым элементом единой транспортной системы России.

В ноябре 1932 года на территории Московской области был построен первый аэродром – Чкаловский. На него были переведены подразделения Научно-испытательного института ВВС, который был создан на базе аэродрома на Ходынском поле.

В 1936 году было закончено строительство первого аэропорта – Быково.

Индустриализация страны и появление автомобилей вызвали необходимость 
в улучшении дорог. В 1934 году Правительство СССР приняло постановление «О мерах по улучшению дорожного хозяйства». В 1933–1940 годах уширена проезжая часть Владимирки (Нижегородского, Горьковского шоссе) до 6–7 м с устройством чернового шоссе. В последующем, с 1954 по 1964 год, была выполнена коренная реконструкция дороги.

В марте 1934 года СНК СССР принял решение о строительстве автомобильной магистрали между Москвой и Минском. Ввод автомагистрали в строй намечался 
на                 1942 год.

В июле 1937 года был открыт канал Москва – Волга общей длиной 128 км, 
что обеспечило водный выход Москве и Московской области на морские линии.

В 1941 году завершилось строительство нового аэропорта Внуково. В этом аэропорту впервые была построена взлётно-посадочная полоса из монолитного бетона, способная принимать тяжёлые самолёты.

В 1959 году Советом Министров СССР было принято решение о передаче аэродрома Шереметьево, принадлежавшего Министерству обороны, в ведение Главного Управления Гражданского воздушного флота. В 1964 году аэропорту Шереметьево был присвоен статус международного аэропорта.

В 1964 году начал функционировать аэропорт Домодедово, строительство которого началось в конце 50-х годов, а 20 мая 1965 года в этом аэропорту вступил в эксплуатацию крупнейший в нашей стране аэровокзал, к нему подведена автомобильная дорога.

Таким образом, к 1965 году окончательно сформировался Московский авиационный узел (МАУ), включающий в себя аэропорты Быково, Внуково, Домодедово и Шереметьево. МАУ стал основным опорным звеном в системе воздушных перевозок гражданской авиации России, перераспределяющим магистральные потоки между регионами страны 
и зарубежными направлениями.

Кроме аэропортов МАУ, в Московской области функционируют 19 аэродромов государственной и экспериментальной авиации (ГЭА), авиации общего назначения (АОН).

К аэродромам государственной авиации относятся аэродромы: Клин, Кубинка, 
Остафьево, Чкаловский, Ступино (Кашира). К аэродромам экспериментальной авиации относятся аэродромы Луховицы (Третьяково) и Раменское.

В период с 1956 по 1962 год осуществлено строительство Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД), связавшей все радиальные направления автомобильных дорог, подходящих к Москве, для чего на ней было устроено 33 транспортных развязки. МКАД стала основной артерией, связавшей города и населенные пункты Московской области, минуя улицы и дороги Москвы.

В 60 годы ХХ века со строительством Большого Московского окружного кольца (БМО) Московской железной дороги окончательно сформировался Московский железнодорожный узел.

В 70–80 годы осуществлено строительство дополнительных главных путей 
на головных радиальных участках Рижского, Казанского, Киевского и Павелецкого направлений МЖД, Октябрьской железной дороги, построен Савеловско-Смоленский диаметр, второй главный путь на Большом кольце. Построены крупнейшие в стране сортировочные станции Орехово-Зуево и Бекасово.

В настоящее время Московский железнодорожный узел рассматривается как единое целое в пределах Москвы и Московской области. Он является одним из крупнейших в мире и самым крупным в Российской Федерации.

Развитие промышленности и рост потребления нефтепродуктов вызвали необходимость развития трубопроводного транспорта. В 1965 году вводится в эксплуатацию нефтепровод Рязань – Москва; в 1975 году нефтепровод Уса – Ухта продолжили до Ярославля и Москвы.

В период с 1970 по 1984 год на территории Московской области построен кольцевой нефтепродуктопровод, линейная часть которого представлена тремя нитками, что даёт возможность раздельно транспортировать автомобильный бензин, дизельное топливо 
и авиационный керосин. Нефтепродуктопровод соединен трубопроводами-отводами 
с Павельцовской нефтебазой, где осуществляется налив нефтепродуктов в железнодорожные цистерны, а также с крупнейшими аэропортами Москвы и Московской области – Шереметьево, Домодедово, Внуково, Быково и Чкаловский.

Рост на территории Московской области крупных городов с развитым промышленным производством сопровождался увеличением интенсивности движения на автомобильных дорогах, особенно на подходах к городу Москве. Для обеспечения потребностей в автомобильных перевозках в 70-е годы были разработаны проекты реконструкции головных участков и строительства дублеров на территории Московской области многих магистральных автомобильных дорог. В эти годы осуществлена реконструкция Ленинградского шоссе – магистральной автомобильной дороги М-10 «Россия» с доведением числа полос движения до 6 на головном участке и до 4 на остальном протяжении дороги до границы Московской области, построены многополосные подъезды
к аэропортам Шереметьево-1 и Шереметьево-2.

В 80-е годы осуществлена реконструкция головного участка Ярославского шоссе 
(М-8 «Холмогоры) до подхода к г. Пушкино, от которого большая часть участка дороги почти до границы Московской области построена по новому направлению, в обход населенных пунктов, включая г. Сергиев Посад. В это же время построен скоростной дублер Симферопольского шоссе – автомагистраль М-2 «Крым» на участке МКАД – граница Московской области; построен скоростной дублер Рижского шоссе – автомагистраль М-9 «Балтия» на участке МКАД – Волоколамск; начато строительство дублера Каширского шоссе – автомагистрали М-4 «Дон». В эти годы в состав автомобильных дорог федерального значения переводятся автомобильные дороги Московское малое кольцо (ММК) и Московское большое кольцо (МБК), построенные после войны вокруг Москвы на удалении 44–55 км и 75–90 км от центра Москвы, соответственно, для обеспечения расположенных там частей противовоздушной обороны.

В 90-е годы прошлого века осуществлена реконструкция МКАД; завершено строительство автомагистрали М-4 «Дон» от МКАД до 117 км; осуществлена реконструкция головного участка магистрали М-5 «Урал» и строительство по новому направлению участка дороги от моста через Москву-реку в обход всех населенных пунктов, включая г. Бронницы.

В последние годы осуществлено строительство нового ввода на МКАД автомобильной дороги федерального значения М-1 «Беларусь»; построен участок автомагистрали М-11 «Москва – Санкт-Петербург» от МКАД до 58 км; начато строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги в Московской области. Разработаны проекты планировки строительства и реконструкции автомобильных дорог федерального и регионального значения, включая хордовые автомобильные дороги в срединной и центральной частях Московской области. Строительство последних обеспечит разгрузку МКАД и головных участков автомобильных дорог федерального значения.

С целью улучшения транспортного обслуживания населения Московской области разрабатываются проекты планировки строительства дополнительных путей на головных участках некоторых железных дорог, предусматривается строительство на территории Московской области станций высокоскоростных железнодорожных магистралей «Москва – Казань – Екатеринбург» и «Москва – Юг».

Для обеспечения всё возрастающих перевозок авиационным транспортом осуществлено строительство железнодорожных подъездов и организовано движение аэроэкспрессов к аэропортам Домодедово и Шереметьево, осуществляется строительство третьей взлётно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево, предусмотрено строительство дополнительных взлётно-посадочных полос в аэропорту Домодедово, строится терминальный комплекс «Жуковский» на базе аэродрома «Раменское».

Активизированы работы по формированию линий скоростного рельсового пассажирского транспорта, который рассматривается как единая система скоростного транспорта Москвы и Московской области.

Таким образом, в результате многовековых изменений на некогда мало обжитой территории Московской области продолжается формирование одного из крупнейших в мире транспортных узлов.

Для обеспечения устойчивого пространственного развития Московской области предусматривается дальнейшее развитие транспортной системы за счет реконструкции 
и строительства составляющих ее инфраструктур, «исправляющих» структурные недостатки системы. Прежде всего, на основе сетевой организации инфраструктур автомобильного транспорта (автомобильных дорог всех видов и типов) и рельсового скоростного пассажирского транспорта (наземное метро, скоростной трамвай, иные виды транспорта), строительства современных пересадочных комплексов, пересадочных узлов, перехватывающих автомобильных стоянок, а также дифференциации автомобильных дорог по условиям проезда по ним и доступа на них транспортных средств.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Основным принципом территориального планирования развития Московской области является обеспечение устойчивого пространственного (градостроительного) развития. Это предполагает обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия на окружающую среду, сохранение и рациональное использование природных ресурсов, сохранение историко-культурного наследия, местных традиций и особенностей в интересах настоящего и будущих поколений.

Развитие транспортных инфраструктур Московской области направлено на создание комфортных условий проживания для жителей и обеспечение развития экономики Московской области.

Целью территориального планирования транспортного обслуживания Московской области, равно как и целью развития транспортных инфраструктур Московской области, является создание современной, отвечающей требованиям роста качества жизни населения 
и роста экономики, транспортной системы Московской области, обеспечивающей перспективные объемы внутренних и внешних (транзитных) пассажирских и грузовых перевозок всеми видами транспорта.

Системными задачами развития транспортных инфраструктур Московской области являются:

Преобразование радиальной сети автомобильных дорог в Московской области 
в современную трехуровневую сетевую структуру автомобильных дорог 
с дифференциацией автомобильных дорог по условиям проезда по ним и доступа на них транспортных средств. Такая сетевая структура формируется на основе строительства 
и реконструкции автомагистралей федерального и регионального значения, скоростных автомобильных дорог федерального и регионального значения, обычных автомобильных дорог федерального и регионального, межмуниципального и местного значения 
с доведением до нормативных значений показателей плотности дорог в целом, а также трансформации автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального 
и местного значения при прохождении через населенные пункты, соответственно, 
в магистральные улицы городского или районного значения в городских населенных пунктах и в главные улицы в сельских населенных пунктах. Преобразование опорной автодорожной сети основывается на формировании системы автомагистралей и скоростных автомобильных дорог федерального и регионального значения за счет строительства 
и реконструкции автомобильных дорог. Основой системы автомагистралей является Центральная кольцевая автомобильная дорога в Московской области (далее – ЦКАД).

Интеграция транспортных инфраструктур Московской области в опорную сеть автомобильных дорог Российской Федерации и международные транспортные коридоры. Международные транспортные коридоры формируются за счет территориально сближенных транспортных инфраструктур: автомобильных дорог; магистралей железнодорожного транспорта; объектов и инфраструктуры авиационного транспорта; высокоскоростных железнодорожных магистралей; обслуживающих транспортные грузовые и пассажирские перевозки объектов – транспортно-пересадочных узлов, логистических комплексов, таможенных терминалов.

Повышение качества транспортного обслуживания населения и экономики 
Московской области.

Реализация данной задачи включает:

- развитие системы пригородного железнодорожного сообщения;

- создание современных транспортно-пересадочных узлов на пересечениях линий пассажирского железнодорожного транспорта, автомобильных дорог, линий рельсового скоростного пассажирского транспорта, на подъездах к аэропортам;

- интеграцию улично-дорожной сети городов с сетью автомобильных дорог;

- осуществление локальных мероприятий, повышающих пропускную способность улично-дорожной сети городов (устройство дополнительных накопительных полос перед пересечениями для поворотных потоков);

- создание системы рельсового скоростного пассажирского транспорта (наземное метро, скоростной трамвай);

- создание системы транспортной логистики и грузовых таможенных терминалов.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Преобразование радиальной сети автомобильных дорог в Московской области в современную трехуровневую сетевую структуру

Общие положения о преобразовании сети автомобильных дорог

Преобразование радиальной сети автомобильных дорог в Московской области 
в современную сетевую структуру осуществляется за счет создания трехуровневой структуры, с разделением автомобильных дорог каждого уровня по функциональным 
и техническим признакам, по условиям проезда по ним и доступа на них транспортных средств.

Опорную сеть автомобильных дорог Московской области составят два уровня сетевой структуры автомобильных дорог.

Первый уровень сетевой структуры формируют автомагистрали федерального 
и регионального значения – автомобильные дороги высших технических категорий 
с многополосными проезжими частями, обеспечивающие движение автотранспортных средств на дальние расстояния с высокими скоростями движения. Планируется, 
что автомагистрали будут строиться и реконструироваться на расчетную скорость движения не менее 140 км/ч, с устройством пересечений со всеми автомобильными 
и железными дорогами исключительно в разных уровнях. Въезд на автомагистрали и съезд с них обеспечивается исключительно через транспортные развязки в разных уровнях, устраиваемые только на пересечениях федеральных и региональных автомагистралей между собой и на пересечениях со скоростными автомобильными дорогами.

Сооружение ЦКАД является первоочередным мероприятием развития транспортной системы Московской области и решает следующие задачи:

- интеграцию сети автомобильных дорог Московской области, Российской Федерации и международной опорной сети автомобильных дорог;

- отвлечение от перегруженной автотранспортом центральной части Московской области транзитных потоков, в том числе по маршрутам международных транспортных коридоров;

- обеспечение условий для формирования опорных точек роста экономики Московской области;

- активизацию транспортных связей между различными частями области (центральной, срединной и периферийной) по хордовым направлениям.

Кроме ЦКАД, в систему автомагистралей войдут:

- участки существующих и планируемых автомобильных дорог федерального значения;

- подъезды к аэропортам международного значения;

- автомобильные дороги регионального значения в периферийных частях области.

Второй уровень сетевой структуры формируют скоростные автомобильные дороги федерального и регионального значения. Планируется строительство и реконструкция этих автомобильных дорог на расчетную скорость движения 80–120 км/ч с обеспечением непрерывного режима движения; все пересечения с автомобильными и железными дорогами организуются только в разных уровнях. Такой режим движения на скоростных автомобильных дорогах позволит значительно повысить их пропускную и провозную способность, избежать эффекта «опустынивания» освоенных территорий центральной 
и срединной частей области.

Сеть скоростных автомобильных дорог федерального и регионального значения обеспечит комфортные автотранспортные связи между населенными пунктами 
в центральной части Московской области, связи между крупными городами срединной 
и периферийной частей Московской области, а также соединит МКАД и ЦКАД.

Третий уровень сетевой структуры формируют обычные автомобильные дороги, обеспечивающие связность городов и других населенных пунктов Московской области между собой. Эти автомобильные дороги сократят время поездок между муниципальными образованиями и, тем самым, расширят для населения области возможности получения социальных и культурных услуг, увеличат для него спектр и доступность мест приложения труда. Планируется строительство и реконструкция таких автомобильных дорог 
на расчетную скорость движения 60–100 км/ч. Пересечения обычных автомобильных дорог между собой организуются, как правило, в одном уровне; с магистральными железными дорогами – в разных уровнях. Съезды на эти автомобильные дороги и выезды с них 
на автомагистрали (автомобильные дороги опорной сети автомобильных дорог Московской области) возможны только через скоростные автомобильные дороги (автомобильные дороги второго уровня сетевой структуры).

Пересечения между автомобильными дорогами организуются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. Принципы организации пересечений следующие:

- пересечения автомагистралей федерального и регионального значения между собой осуществляются исключительно в разных уровнях;

- пересечения автомагистралей федерального и регионального значения 
со скоростными автомобильными дорогами федерального и регионального значения осуществляются исключительно в разных уровнях;

- пересечения скоростных автомобильных дорог федерального и регионального значения с обычными автомобильными дорогами осуществляются или в разных уровнях, или исключительно в виде примыканий;

- пересечения обычных автомобильных дорог между собой осуществляются в одном уровне;

- исключаются въезды (выезды) с обычных автомобильных дорог на автомагистрали федерального и регионального значения.

Планируемые характеристики мероприятий по преобразованию радиальной сети автомобильных дорог в Московской области в современную трехуровневую сетевую структуру приведены в Таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1. Планируемые характеристики мероприятий по преобразованию 
радиальной сети автомобильных дорог в Московской области в современную 
трехуровневую сетевую структуру

| Наименование характеристик | Объекты |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Федерального значения | Регионального значения |  |
| Протяженность автомагистралей, км, в том числе: | 978,35 | 380,94 | 1359,29 |
| реконструируемые автомобильные дороги | 282,04 | 0,00 | 282,04 |
| планируемые автомобильные дороги | 696,31 | 380,94 | 1077,25 |
| Протяженность скоростных автомобильных дорог, км, в том числе: | 780,94 | 285,03 | 1065,97 |
| реконструируемые автомобильные дороги | 523,44 | 4,32 | 527,76 |
| планируемые автомобильные дороги | 257,50 | 280,71 | 538,21 |
| Протяженность обычных автомобильных дорог, км, в том числе: | 256,71 | 6234,07 | 6490,78 |
| реконструируемые автомобильные дороги | 176,05 | 4492,90 | 4668,95 |
| планируемые автомобильные дороги | 80,66 | 1741,17 | 1821,83 |
| Всего протяженность автомобильных дорог, км, в том числе: | 2016,00 | 6900,04 | 8916,04 |
| реконструируемые автомобильные дороги | 981,53 | 4497,22 | 5478,75 |
| планируемые автомобильные дороги | 1034,47 | 2402,82 | 3437,29 |
| Площадь зон планируемого размещения автомагистралей, га, в том числе: | 19242,48 | 20361,39 | 39603,87 |
| реконструируемые автомобильные дороги | 2820,41 | 0,00 | 2820,41 |
| планируемые автомобильные дороги | 16422,07 | 20361,39 | 36783,46 |
| Площадь зон планируемого размещения скоростных автомобильных дорог, га, в том числе: | 16059,55 | 11575,95 | 27635,51 |
| реконструируемые автомобильные дороги | 6174,08 | 43,16 | 6217,25 |
| планируемые автомобильные дороги | 9885,47 | 11532,79 | 21418,26 |
| Площадь зон планируемого размещения обычных автомобильных дорог, га, в том числе: | 3386,59 | 80465,71 | 83852,30 |
| реконструируемые автомобильные дороги | 1794,24 | 42092,37 | 43886,61 |
| планируемые автомобильные дороги | 1592,35 | 38373,34 | 39965,69 |
| Всего площадь зон планируемого размещения автомобильных дорог, га, в том числе: | 38688,62 | 112403,06 | 151091,68 |
| реконструируемые автомобильные дороги | 10788,73 | 42135,53 | 52924,26 |
| планируемые автомобильные дороги | 27899,89 | 70267,53 | 98167,42 |
| Всего площадь зон планируемого строительства транспортных развязок, га | 9511-18258 | 13582-26403 | 23093-44661 |

На территории Московской области расположены и планируются следующие автомобильные дороги общего пользования федерального значения:

- М-1 «Беларусь» Москва – граница с Республикой Белоруссия» 
(далее – М-1 «Беларусь»);

- М-2 «Крым» Москва – Тула – Орёл — Курск – Белгород – граница с Украиной 
(далее –  М-2 «Крым»);

- М-3 «Украина» Москва – Калуга – Брянск – граница с Украиной 
(далее –  М-3 «Украина»);

- М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск 
(далее – М-4 «Дон»);

- М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск 
(далее – М-5 «Урал»);

- М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа 
(далее – М-7 «Волга»);

- М-8 «Холмогоры» Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск 
(далее – М-8 «Холмогоры»);

- М-9 «Балтия» Москва – Волоколамск – граница с Латвийской Республикой 
(далее – М-9 «Балтия»);

- М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург 
(далее – М-10 «Россия»);

- М-11 Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт- Петербург (далее – М-11 «Москва – Санкт- Петербург»);

- Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» – Тамбов – Волгоград – Астрахань» (далее – Р-22 «Каспий»);

- А-103 «Щёлковское шоссе» Москва – Щёлково – автомобильная дорога А-107 «Московское малое кольцо» (далее – А-103 «Щёлковское шоссе»);

- А-104 «Москва – Дмитров – Дубна»;

- А-105 Подъездная дорога от Москвы к аэропорту «Домодедово»;

- А-106 Рублёво-Успенское шоссе»;

- А-107 «Московское малое кольцо» – Икша – Ногинск – Бронницы – Голицино – Истра  –  Икша (далее – А-107 «Московское малое кольцо»);

- А-108 « Московское большое кольцо» Дмитров – Сергиев Посад – Орехово- Зуево – Воскресенск – Михнево – Балабаново – Руза – Клин – Дмитров 
(далее – А-108 « Московское большое кольцо»);

- А-109 Ильинское шоссе;

- А-110 Подъездная дорога от автомобильной дороги А-108 «Московское большое кольцо» к объекту «Семёновское»;

- А-112 Чепелёво – Вельяминово;

- А-113 Центральная кольцевая автомобильная дорога» (далее – А-113 ЦКАД).

Автомобильные дороги регионального значения приведены в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 05.08.2008 № 653/26 «О Перечне автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области» (по состоянию на 2014 г.).

Автомагистрали в Московской области

Планируемая автомобильная дорога федерального значения ЦКАД является структурной основой сети автомобильных дорог Московской области.  Трасса ЦКАД проходит по направлениям автомобильных дорог федерального значения                                 А-107 «Московское малое кольцо» (ММК) и А-108 «Московское большое кольцо» (МБК).

Западный участок ЦКАД, который проходит по направлению А-108 «Московское большое кольцо», обеспечивает формирование 9-го международного транспортного коридора в обход срединной части Московской области.

Конфигурация трассы ЦКАД позволяет рассматривать отдельные ее участки как скоростные поперечные автотранспортные связи, что будет способствовать активизации деловых, социальных, культурных связей между городами и другими населенными пунктами срединной и периферийной частей Московской области, а также перераспределению грузовых и пассажирских автомобильных потоков по всей сети автомобильных дорог в Московской области.

Планируемые характеристики реконструируемых участков и участков строительства автомагистралей федерального значения приведены в Таблица 2.1.2 и Таблица 2.1.3.

Планируемые характеристики участков строительства автомагистралей регионального значения приведены в таблице 2.1.4.

Таблица 2.1.2. Планируемые характеристики реконструируемых участков 
автомагистралей федерального значения

| Номер автомобильной дороги | Номер участка | Наименование автомобильной дороги/участка | Муниципальное образование | Показатели |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Строительство (С)/ Реконструкция (Р) | Длина участка, км | Категория | Число полос движения, шт. | Ширина полосы отвода, м | Зоны планируемого размещения линейного объекта |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ширина, м | площадь, га |
| 0079 | 11007901 | А-105 «Подъездная дорога от Москвы к аэропорту Домодедово» | Ленинский | Р | 1,24 | I | 10 | 81 | 100 | 12,4 |
| 0079 | 11007902 | А-105 «Подъездная дорога от Москвы к аэропорту Домодедово» | Ленинский | Р | 8,91 | I | 6 | 82 | 100 | 89,1 |
| 0079 | 11007903 | А-105 «Подъездная дорога от Москвы к аэропорту Домодедово» | Домодедово | Р | 9,66 | I | 6 | 72 | 100 | 96,6 |
| 0079 | 11007904 | А-105 «Подъездная дорога от Москвы к аэропорту Домодедово» | Домодедово | Р | 2,65 | I | 8 | 81 | 100 | 26,5 |
| 0094 | 11009403 | М-1 «Беларусь» | Одинцовский | Р | 36,39 | I | 6 | 72 | 100 | 363,9 |
| 0094 | 11009408 | М-1 «Беларусь» | Можайский | Р | 2,06 | I | 6 | 72 | 100 | 20,6 |
| 0148 | 11014801 | Р-22 «Каспий» | Кашира | Р | 21,07 | I | 4 | 65 | 100 | 210,7 |
| 0148 | 11014802 | Р-22 «Каспий» | Серебряные Пруды | Р | 32,62 | I | 4 | 65 | 100 | 326,2 |
| 0149 | 11014904 | М-2 «Крым» | Подольск | Р | 6,13 | I | 8 | 81 | 100 | 61,3 |
| 0149 | 11014905 | М-2 «Крым» | Чеховский | Р | 29,55 | I | 8 | 81 | 100 | 295,5 |
| 0149 | 11014906 | М-2 «Крым» | Серпуховский | Р | 13,43 | I | 8 | 81 | 100 | 134,3 |
| 0149 | 11014907 | М-2 «Крым» | Серпуховский | Р | 6,55 | I | 6 | 72 | 100 | 65,5 |
| 0149 | 11014908 | М-2 «Крым» | Серпуховский | Р | 4,46 | I | 4 | 65 | 100 | 44,6 |
| 0168 | 11016804 | М-9 «Балтия» | Истринский | Р | 35,84 | I | 6 | 72 | 100 | 358,4 |
| 0168 | 11016805 | М-9 «Балтия» | Истринский | Р | 4,94 | I | 6 | 72 | 100 | 49,4 |
| 0168 | 11016806 | М-9 «Балтия» | Рузский | Р | 2,53 | I | 6 | 100 | 100 | 25,3 |
| 0168 | 11016807 | М-9 «Балтия» | Волоколамский | Р | 23,45 | I | 6 | 72 | 100 | 234,5 |
| 0168 | 11016808 | М-9 «Балтия» | Волоколамский | Р | 15,43 | I | 4 | 65 | 100 | 154,3 |
| 0168 | 11016809 | М-9 «Балтия» | Шаховская | Р | 25,13 | I | 4 | 65 | 100 | 251,3 |
| Общая протяженность реконструируемых участков автомагистралей федерального значения |  |  |  |  | 282,0 |  |  |  |  |  |

Таблица 2.1.3. Планируемые характеристики участков строительства автомагистралей федерального значения

| Номер автомобильной дороги | Номер участка | Наименование автомобильной дороги/участка | Муниципальное образование | Показатели |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Строительство (С)/ Реконструкция (Р) | Длина участка, км | Категория | Число полос движения, шт. | Ширина полосы отвода, м | Зоны планируемого размещения линейного объекта |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ширина, м | площадь, га |
| 0079 | 11007901 | А-105 «Подъездная дорога от Москвы к аэропорту Домодедово» | Ленинский | Р | 1,24 | I | 10 | 81 | 100 | 12,4 |
| 0034 | 11003401 | Москва – Саранск – Ульяновск – Екатеринбург | Раменский | С | 10,19 | I | 6 | 72 | 400 | 407,4 |
| 0034 | 11003402 | Москва – Саранск – Ульяновск – Екатеринбург | Воскресенский | С | 5,81 | I | 6 | 72 | 400 | 232,6 |
| 0034 | 11003403 | Москва – Саранск – Ульяновск – Екатеринбург | Орехово-Зуевский | С | 15,24 | I | 6 | 72 | 400 | 609,5 |
| 0034 | 11003404 | Москва – Саранск – Ульяновск – Екатеринбург | Орехово-Зуевский | С | 29,72 | I | 4 | 65 | 400 | 1188,9 |
| 0034 | 11003405 | Москва – Саранск – Ульяновск – Екатеринбург | Шатурский | С | 46,37 | I | 4 | 65 | 400 | 1854,7 |
| 0084 | 11008401 | М-5 «Урал» | Раменский | С | 18,26 | I | 6 | 72 | 600 | 1095,5 |
| 0084 | 11008402 | М-5 «Урал» | Воскресенский | С | 6,55 | I | 6 | 72 | 600 | 393,0 |
| 0084 | 11008407 | М-5 «Урал» | Луховицкий | С | 8,46 | I | 8 | 81 | 1000 | 845,6 |
| 0084 | 11008408 | М-5 «Урал» | Луховицкий | С | 19,23 | I | 6 | 72 | 400 | 769,4 |
| 0104 | 11010401 | А-113 ЦКАД | Раменский | С | 8,29 | I | 8 | 81 | 100 | 82,9 |
| 0104 | 11010402 | А-113 ЦКАД | Раменский | С | 1,07 | I | 8 | 81 | 100 | 10,7 |
| 0104 | 11010403 | А-113 ЦКАД | Ногинский | С | 6,89 | I | 8 | 81 | 100 | 68,9 |
| 0104 | 11010404 | А-113 ЦКАД | Павловский Посад | С | 9,19 | I | 8 | 81 | 100 | 91,9 |
| 0104 | 11010405 | А-113 ЦКАД | Электросталь | С | 0,50 | I | 8 | 81 | 100 | 5,0 |
| 0104 | 11010406 | А-113 ЦКАД | Ногинский | С | 5,44 | I | 8 | 81 | 100 | 54,4 |
| 0104 | 11010407 | А-113 ЦКАД | Истринский | С | 12,25 | I | 8 | 81 | 100 | 122,5 |
| 0104 | 11010408 | А-113 ЦКАД | Клинский | С | 23,90 | I | 8 | 81 | 100 | 239,0 |
| 0104 | 11010409 | А-113 ЦКАД | Подольск | С | 8,42 | I | 6 | 72 | 100 | 84,2 |
| 0104 | 11010410 | А-113 ЦКАД | Домодедово | С | 22,97 | I | 6 | 72 | 100 | 229,7 |
| 0104 | 11010411 | А-113 ЦКАД | Раменский | С | 47,77 | I | 6 | 0 | 100 | 477,7 |
| 0104 | 11010412 | А-113 ЦКАД | Воскресенский | С | 1,88 | I | 6 | 72 | 100 | 18,8 |
| 0104 | 11010413 | А-113 ЦКАД | Ногинский | С | 25,89 | I | 6 | 72 | 100 | 258,9 |
| 0104 | 11010414 | А-113 ЦКАД | Черноголовка | С | 0,01 | I | 6 | 72 | 100 | 0,1 |
| 0104 | 11010415 | А-113 ЦКАД | Щёлковский | С | 11,66 | I | 6 | 72 | 100 | 116,6 |
| 0104 | 11010416 | А-113 ЦКАД | Пушкинский | С | 30,68 | I | 6 | 72 | 100 | 306,8 |
| 0104 | 11010417 | А-113 ЦКАД | Дмитровский | С | 6,59 | I | 6 | 0 | 100 | 65,9 |
| 0104 | 11010418 | А-113 ЦКАД | Рузский | С | 27,71 | I | 6 | 72 | 100 | 277,1 |
| 0104 | 11010419 | А-113 ЦКАД | Истринский | С | 0,86 | I | 6 | 72 | 100 | 8,6 |
| 0104 | 11010421 | А-113 ЦКАД | Подольск | С | 9,80 | I | 4 | 72 | 100 | 98,0 |
| 0104 | 11010422 | А-113 ЦКАД | Наро-Фоминский | С | 48,09 | I | 4 | 65 | 400 | 1923,8 |
| 0104 | 11010423 | А-113 ЦКАД | Одинцовский | С | 7,09 | I | 4 | 65 | 100 | 70,9 |
| 0104 | 11010424 | А-113 ЦКАД | Рузский | С | 23,32 | I | 4 | 65 | 100 | 233,2 |
| 0104 | 11010425 | А-113 ЦКАД | Дмитровский | С | 24,50 | I | 4 | 65 | 100 | 245,0 |
| 0104 | 11010426 | А-113 ЦКАД | Солнечногорский | С | 10,51 | I | 4 | 65 | 100 | 105,1 |
| 0104 | 11010432 | А-113 ЦКАД | Наро-Фоминский | С | 2,64 | I | 4 | 65 | 400 | 105,8 |
| 0105 | 11010501 | А-108 «Московское большое кольцо» | Раменский | С | 4,54 | I | 6 | 72 | 400 | 181,6 |
| 0105 | 11010502 | А-108 «Московское большое кольцо» | Воскресенский | С | 23,77 | I | 6 | 72 | 400 | 950,7 |
| 0105 | 11010503 | А-108 «Московское большое кольцо» | Орехово-Зуевский | С | 11,16 | I | 6 | 72 | 400 | 446,5 |
| 0105 | 11010504 | А-108 «Московское большое кольцо» | Орехово-Зуевский | С | 40,38 | I | 8 | 81 | 400 | 1615,2 |
| 0111 | 11011101 | Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке МКАД - км 60 (обходы г. Балашиха, Ногинск), Московская область | Ногинский | С | 2,54 | I | 4 | 65 | 400 | 101,7 |
| 0111 | 11011102 | Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке МКАД - км 60 (обходы г. Балашиха, Ногинск), Московская область | Павловский Посад | С | 10,10 | I | 4 | 65 | 400 | 404,0 |
| 0111 | 11011103 | Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке МКАД - км 60 (обходы г. Балашиха, Ногинск), Московская область | Орехово-Зуевский | С | 21,13 | I | 4 | 65 | 400 | 845,1 |
| 0111 | 11011101 | Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке МКАД - км 60 (обходы г. Балашиха, Ногинск), Московская область | Ногинский | С | 2,54 | I | 4 | 65 | 400 | 101,7 |
| 0111 | 11011102 | Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке МКАД - км 60 (обходы г. Балашиха, Ногинск), Московская область | Павловский Посад | С | 10,10 | I | 4 | 65 | 400 | 404,0 |
| 0111 | 11011103 | Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке МКАД - км 60 (обходы г. Балашиха, Ногинск), Московская область | Орехово-Зуевский | С | 21,06 | I | 4 | 65 | 400 | 842,4 |
| 0111 | 11011104 | Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке МКАД - км 60 (обходы г. Балашиха, Ногинск), Московская область | Люберецкий | С | 1,05 | I | 6 | 72 | 400 | 41,9 |
| 0111 | 11011105 | Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке МКАД - км 60 (обходы г. Балашиха, Ногинск), Московская область | Балашиха | С | 2,14 | I | 6 | 72 | 400 | 85,7 |
| 0111 | 11011106 | Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке МКАД - км 60 (обходы г. Балашиха, Ногинск), Московская область | Балашиха | С | 1,86 | I | 6 | 72 | 400 | 74,4 |
| 0111 | 11011107 | Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке МКАД - км 60 (обходы г. Балашиха, Ногинск), Московская область | Балашиха | С | 4,84 | I | 6 | 72 | 400 | 193,7 |
| 0111 | 11011107 | Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке МКАД - км 60 (обходы г. Балашиха, Ногинск), Московская область | Ногинский | С | 5,07 | I | 6 | 72 | 400 | 202,8 |
| 0111 | 11011108 | Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке МКАД - км 60 (обходы г. Балашиха, Ногинск), Московская область | Электросталь | С | 1,33 | I | 6 | 72 | 400 | 53,3 |
| 0111 | 11011110 | Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке МКАД - км 60 (обходы г. Балашиха, Ногинск), Московская область | Ногинский | С | 9,16 | I | 6 | 72 | 400 | 366,4 |
| 0111 | 11011111 | Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке МКАД - км 60 (обходы г. Балашиха, Ногинск), Московская область | Ногинский | С | 17,99 | I | 6 | 72 | 400 | 719,8 |
| 0155 | 11015503 | М-11 «Москва - Санкт-Петербург» | Солнечногорский | С | 20,31 | I | 4 | 65 | 100 | 203,1 |
| 0155 | 11015504 | М-11 «Москва - Санкт-Петербург» | Клинский | С | 33,52 | I | 4 | 65 | 100 | 335,2 |
| Общая протяженность планируемых участков автомагистралей федерального значения |  |  |  |  | 696,31 |  |  |  |  |  |

Таблица 2.1.4. Планируемые характеристики участков строительства автомагистралей регионального значения

| Номер автомобильной дороги | Номер участка | Наименование автомобильной дороги/участка | Муниципальное образование | Показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Строительство (С)/ Реконструкция (Р) | Длина участка, км | Категория | Число полос движения, шт. | Ширина полосы отвода, м | Зоны планируемого размещения линейного объекта |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ширина, м | площадь, га |  |
| 0083 | 12008301 | Обход срединной части Московской области на юго-востоке по направлению М-4 «Дон» – М-7 «Волга» (от г. Богородицка Тульской области через г. Зарайск, г. Луховицы, г. Шатуру до М-7 «Волга») | Шатурский | С | 53,55 | I | 4 | 65 | 400 | 2141,9 |
| 0083 | 12008302 | Обход срединной части Московской области на юго-востоке по направлению М-4 «Дон» – М-7 «Волга» (от г. Богородицка Тульской области через г. Зарайск, г. Луховицы, г. Шатуру до М-7 «Волга») | Егорьевск | С | 23,77 | I | 4 | 65 | 400 | 950,9 |
| 0083 | 12008303 | Обход срединной части Московской области на юго-востоке по направлению М-4 «Дон» – М-7 «Волга» (от г. Богородицка Тульской области через г. Зарайск, г. Луховицы, г. Шатуру до М-7 «Волга») | Коломенский | С | 10,22 | I | 4 | 65 | 400 | 408,7 |
| 0083 | 12008304 | Обход срединной части Московской области на юго-востоке по направлению М-4 «Дон» – М-7 «Волга» (от г. Богородицка Тульской области через г. Зарайск, г. Луховицы, г. Шатуру до М-7 «Волга») | Луховицкий | С | 8,13 | I | 4 | 65 | 400 | 325,3 |
| 0083 | 12008305 | Обход срединной части Московской области на юго-востоке по направлению М-4 «Дон» – М-7 «Волга» (от г. Богородицка Тульской области через г. Зарайск, г. Луховицы, г. Шатуру до М-7 «Волга») | Луховицкий | С | 5,86 | I | 4 | 65 | 400 | 234,2 |
| 0083 | 12008306 | Обход срединной части Московской области на юго-востоке по направлению М-4 «Дон» – М-7 «Волга» (от г. Богородицка Тульской области через г. Зарайск, г. Луховицы, г. Шатуру до М-7 «Волга») | Луховицкий | С | 6,49 | I | 4 | 65 | 1000 | 648,8 |
| 0083 | 12008307 | Обход срединной части Московской области на юго-востоке по направлению М-4 «Дон» – М-7 «Волга» (от г. Богородицка Тульской области через г. Зарайск, г. Луховицы, г. Шатуру до М-7 «Волга») | Зарайский | С | 34,59 | I | 4 | 65 | 1000 | 3459,4 |
| 0083 | 12008308 | Обход срединной части Московской области на юго-востоке по направлению М-4 «Дон» – М-7 «Волга» (от г. Богородицка Тульской области через г. Зарайск, г. Луховицы, г. Шатуру до М-7 «Волга») | Серебряные Пруды | С | 38,40 | I | 4 | 65 | 1000 | 3840,3 |
| 0092 | 12009201 | ЦКАД – Чехов – Малино – М-5 «Урал» | Раменский | С | 1,71 | I | 4 | 65 | 400 | 68,6 |
| 0092 | 12009202 | ЦКАД – Чехов – Малино –М-5 «Урал» | Ступинский | С | 36,70 | I | 4 | 65 | 400 | 1468,0 |
| 0092 | 12009203 | ЦКАД – Чехов – Малино –М-5 «Урал» | Ступинский | С | 13,23 | I | 6 | 72 | 400 | 529,0 |
| 0092 | 12009204 | ЦКАД – Чехов – Малино –М-5 «Урал» | Чеховский | С | 8,98 | I | 6 | 72 | 400 | 359,1 |
| 0092 | 12009205 | ЦКАД – Чехов – Малино – М-5 «Урал» | Чеховский | С | 10,17 | I | 4 | 65 | 700 | 711,9 |
| 0092 | 12009206 | ЦКАД – Чехов – Малино – М-5 «Урал» | Чеховский | С | 21,16 | I | 4 | 65 | 400 | 846,4 |
| 0092 | 12009207 | ЦКАД – Чехов – Малино – М-5 «Урал» | Наро-Фоминский | С | 12,04 | I | 4 | 65 | 400 | 481,6 |
| 1818 | 12181801 | М-1 «Беларусь»- Наро-Фоминск – ЦКАД | Наро-Фоминский | С | 39,19 | I | 4 | 65 | 400 | 1567,6 |
| 1818 | 12181802 | М-1 «Беларусь»- Наро-Фоминск – ЦКАД | Можайский | С | 5,81 | I | 4 | 65 | 400 | 232,5 |
| 1818 | 12181803 | М-1 «Беларусь»- Наро-Фоминск – ЦКАД | Можайский | С | 5,71 | I | 4 | 65 | 1000 | 570,6 |
| 1818 | 12181804 | М-1 «Беларусь»- Наро-Фоминск – ЦКАД | Можайский | С | 30,60 | I | 4 | 65 | 400 | 1223,9 |
| 1818 | 12181805 | М-1 «Беларусь»- Наро-Фоминск – ЦКАД | Можайский | С | 3,93 | I | 4 | 65 | 200 | 78,6 |
| 1818 | 12181806 | М-1 «Беларусь»- Наро-Фоминск – ЦКАД | Можайский | С | 10,72 | I | 4 | 65 | 200 | 214,3 |
| Общая протяженность по планируемым автомагистралям регионального значения |  |  |  |  | 380,94 |  |  |  |  |  |

Скоростные автомобильные дороги в Московской области

Планируемые характеристики скоростных автомобильных дорог федерального и регионального значения приведены 
в таблицах 2.1.5 и 2.1.6, соответственно.

Таблица 2.1.5. Планируемые характеристики скоростных автомобильных дорог федерального значения

| Номер автомобильной дороги |  | Номер участка | Наименование автомобильной дороги/участка | Муниципальное образование | Показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Строительство (С)/ Реконструкция (Р) | Длина участка, км | Категория | Число полос движения, шт. | Ширина полосы отвода, м | Зоны планируемого размещения линейного объекта |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ширина, м | площадь, га |  |
| 0035 |  | 21003501 | А-107 «Московское малое кольцо» | Дмитровский | Р | 3,33 | I | 6 | 72 | 100-240 | 62,4 |
| 0084 |  | 21008401 | М-5 «Урал» | Люберецкий | Р | 7,92 | I | 10 | 81 | 100 | 79,2 |
| 0084 |  | 21008402 | М-5 «Урал» | Люберецкий | С | 0,65 | I | 8 | 81 | 400 | 26,1 |
| 0084 |  | 21008403 | М-5 «Урал» | Раменский | С | 9,50 | I | 8 | 81 | 400 | 380,1 |
| 0084 |  | 21008404 | М-5 «Урал» | Раменский | Р | 17,10 | I | 8 | 81 | 100 | 171,0 |
| 0084 |  | 21008405 | М-5 «Урал» | Бронницы | Р | 3,58 | I | 8 | 81 | 100 | 35,8 |
| 0084 |  | 21008406 | М-5 «Урал» | Бронницы | Р | 2,16 | I | 8 | 81 | 100 | 21,6 |
| 0084 |  | 21008407 | М-5 «Урал» | Раменский | Р | 6,13 | I | 8 | 81 | 100 | 61,3 |
| 0084 |  | 21008408 | М-5 «Урал» | Раменский | Р | 3,80 | I | 6 | 72 | 100 | 38,0 |
| 0084 |  | 21008418 | М-5 «Урал» | Раменский | С | 14,87 | I | 6 | 72 | 600 | 892,2 |
| 0084 |  | 21008409 | М-5 «Урал» | Воскресенский | С | 6,55 | I | 6 | 72 | 600 | 393,0 |
| 0084 |  | 21008410 | М-5 «Урал» | Воскресенский | Р | 2,46 | I | 6 | 72 | 100 | 24,6 |
| 0084 |  | 21008411 | М-5 «Урал» | Коломенский | Р | 30,26 | I | 6 | 72 | 100 | 302,6 |
| 0084 |  | 21008412 | М-5 «Урал» | Луховицкий | Р | 6,99 | I | 6 | 72 | 100 | 69,9 |
| 0084 |  | 21008413 | М-5 «Урал» | Луховицкий | Р | 4,09 | I | 6 | 72 | 100 | 40,9 |
| 0084 |  | 21008414 | М-5 «Урал» | Луховицкий | С | 8,46 | I | 8 | 81 | 1000 | 845,6 |
| 0084 |  | 21008415 | М-5 «Урал» | Луховицкий | С | 19,23 | I | 6 | 72 | 400 | 769,4 |
| 0084 |  | 21008416 | М-5 «Урал» | Луховицкий | Р | 12,18 | I | 6 | 72 | 100 | 121,8 |
| 0094 |  | 21009404 | М-1 «Беларусь» | Одинцовский | Р | 2,33 | I | 6 | 72 | 100 | 23,3 |
| 0094 |  | 21009405 | М-1 «Беларусь» | Рузский | Р | 1,17 | I | 6 | 72 | 100 | 11,7 |
| 0094 |  | 21009406 | М-1 «Беларусь» | Рузский | Р | 7,65 | I | 4 | 72 | 100 | 76,5 |
| 0094 |  | 21009407 | М-1 «Беларусь» | Можайский | Р | 59,74 | I | 4 | 65 | 200 | 1194,8 |
| 0102 |  | 21010201 | М-3 «Украина» | Наро-Фоминский | Р | 18,78 | I | 8 | 81 | 100 | 187,8 |
| 0102 |  | 21010202 | М-3 «Украина» | Наро-Фоминский | Р | 4,37 | I | 6 | 72 | 100 | 43,7 |
| 0104 |  | 21010401 | А-113 ЦКАД | Клинский | С | 7,49 | I | 6 | 72 | 100 | 74,9 |
| 0104 |  | 21010402 | А-113 ЦКАД | Клинский | С | 19,74 | I | 4 | 65 | 100 | 197,4 |
| 0104 |  | 21010403 | А-113 ЦКАД | Дмитровский | С | 3,65 | I | 4 | 65 | 100 | 36,5 |
| 0105 |  | 21010501 | А-108 «Московское большое кольцо» | Орехово-Зуевский | С | 2,49 | I | 8 | 81 | 400 | 99,4 |
| 0105 |  | 21010502 | А-108 «Московское большое кольцо» | Орехово-Зуевский | Р | 3,39 | I | 4 | 65 | 400 | 135,5 |
| 0105 |  | 21010503 | А-108 «Московское большое кольцо» | Павловский Посад | Р | 8,05 | I | 4 | 65 | 100 | 80,5 |
| 0105 |  | 21010507 | А-108 «Московское большое кольцо» | Сергиево-Посадский | Р | 3,07 | I | 4 | 65 | 100 | 30,7 |
| 0105 |  | 21010508 | А-108 «Московское большое кольцо» | Сергиево-Посадский | С | 11,05 | I | 4 | 65 | 400 | 441,9 |
| 0105 |  | 21010509 | А-108 «Московское большое кольцо» | Сергиево-Посадский | С | 29,32 | I | 4 | 65 | 400 | 1172,9 |
| 0105 |  | 21010510 | А-108 «Московское большое кольцо» | Дмитровский | С | 1,30 | I | 4 | 65 | 400 | 52,0 |
| 0105 |  | 21010511 | А-108 «Московское большое кольцо» | Дмитровский | Р | 7,05 | I | 4 | 65 | 400 | 282,1 |
| 0105 |  | 21010512 | А-108 «Московское большое кольцо» | Дмитровский | С | 42,27 | I | 4 | 65 | 400 | 1690,7 |
| 0105 |  | 21010513 | А-108 «Московское большое кольцо» | Дмитровский | Р | 2,50 | I | 4 | 65 | 100 | 25,0 |
| 0105 | 21010514 | А-108 «Московское большое кольцо» | Дмитровский | Р | 2,08 | I | 6 | 72 | 100 | 20,8 |
| 0109 | 21010901 | М-7 «Волга» | Балашиха | Р | 11,02 | I | 6 | 72 | 100 | 110,2 |
| 0109 | 21010902 | М-7 «Волга» | Ногинский | Р | 31,86 | I | 6 | 72 | 100 | 318,6 |
| 0149 |  | 21014901 | М-2 «Крым» | Ленинский | Р | 6,13 | I | 10 | 81 | 100 | 61,3 |
| 0149 |  | 21014902 | М-2 «Крым» | Подольск | Р | 11,80 | I | 10 | 81 | 100 | 118,0 |
| 0149 |  | 21014903 | М-2 «Крым» | Подольск | Р | 8,81 | I | 10 | 81 | 100 | 88,1 |
| 0175 |  | 21017501 | М-8 «Холмогоры» | Пушкинский | Р | 9,12 | I | 6 | 72 | 100 | 91,2 |
| 0175 |  | 21017502 | М-8 «Холмогоры» | Сергиево-Посадский | Р | 38,47 | I | 6 | 100 | 100 | 385 |
| 0162 |  | 21016201 | М-10 «Россия» | Химки | Р | 4,52 | I | 8 | 81 | 100 | 45,2 |
| 0162 |  | 21016202 | М-10 «Россия» | Химки | Р | 1,73 | I | 8 | 81 | 100 | 17,3 |
| 0162 |  | 21016203 | М-10 «Россия» | Солнечногорский | Р | 42,22 | I | 6 | 72 | 100 | 422,2 |
| 0162 |  | 21016204 | М-10 «Россия» | Клинский | Р | 34,08 | I | 6 | 65 | 100 | 340,8 |
| 0166 |  | 21016601 | А-103 «Щёлковское шоссе» | Балашиха | С | 9,49 | I | 8 | 81 | 400 | 379,4 |
| 0166 |  | 21016602 | А-103 «Щёлковское шоссе» | Щёлковский | С | 6,31 | I | 8 | 81 | 400 | 252,3 |
| 0166 |  | 21016603 | А-103 «Щёлковское шоссе» | Щёлковский | Р | 5,33 | I | 6 | 72 | 100 | 53,3 |
| 0166 |  | 21016604 | А-103 «Щёлковское шоссе» | Щёлковский | Р | 10,01 | I | 4 | 65 | 100 | 100,1 |
| 0166 |  | 21016605 | А-103 «Щёлковское шоссе» | Ногинский | Р | 7,32 | I | 4 | 65 | 100 | 73,2 |
| 0166 |  | 21016606 | А-103 «Щёлковское шоссе» | Щёлковский | Р | 0,54 | I | 4 | 65 | 100 | 5,4 |
| 0175 |  | 21017501 | М-8 «Холмогоры» | Мытищи | Р | 6,22 | I | 10 | 100 | 100 | 62,2 |
| 0175 |  | 21017502 | М-8 «Холмогоры» | Королёв | Р | 0,73 | I | 10 | 100 | 100 | 7,3 |
| 0175 |  | 21017503 | М-8 «Холмогоры» | Мытищи | Р | 1,41 | I | 10 | 100 | 100 | 14,1 |
| 0175 |  | 21017504 | М-8 «Холмогоры» | Пушкинский | С | 2,88 | I | 8 | 81 | 100 | 28,8 |
| 0175 |  | 21017505 | М-8 «Холмогоры» | Пушкинский | Р | 18,35 | I | 8 | 81 | 100 | 183,5 |
| 0192 |  | 21019201 | А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» | Мытищи | Р | 11,17 | I | 8 | 81 | 100 | 111,7 |
| 0192 |  | 21019202 | А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» | Мытищи | Р | 10,36 | I | 6 | 72 | 100 | 103,6 |
| 0192 |  | 21019203 | А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» | Дмитровский | Р | 1,99 | I | 6 | 72 | 100 | 19,9 |
| 0192 |  | 21019204 | А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» | Дмитровский | С | 27,91 | I | 6 | 72 | 300-400 | 1116,6 |
| 0192 |  | 21019205 | А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» | Дмитровский | Р | 19,35 | I | 4 | 65 | 100 | 193,5 |
| 0192 |  | 21019206 | А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» | Талдомский | Р | 10,71 | I | 4 | 35 | 100 | 107,1 |
| 0192 |  | 21019207 | А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» | Талдомский | С | 8,82 | I | 4 | 65 | 400 | 352,7 |
| 0192 |  | 21019208 | А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» | Талдомский | С | 2,40 | I | 4 | 65 | 100 | 24,0 |
| 0192 |  | 21019209 | А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» | Талдомский | С | 3,05 | I | 4 | 65 | 400 | 122,0 |
| 0192 |  | 21019210 | А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» | Дубна | С | 2,29 | I | 4 | 49 | 400 | 91,5 |
| 0192 |  | 21019211 | А-104 «Москва – Дмитров – Дубна»12 | Дубна | С | 1,74 | II | 4 | 49 | 50 | 8,7 |
| 0192 |  | 21019212 | А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» 12 | Дубна | С | 5,85 | МУ | 4 | 49 | 50 | 29,3 |
| 1896 |  | 21189600 | Соединительная автомобильная дорога от М-4 «Дон» до А-105 Подъездная дорога от Москвы к аэропорту «Домодедово» | Домодедово | С | 10,20 | I | 4 | 65 | 400 | 408,0 |
| Общая протяженность по реконструируемым участкам федерального значения |  |  |  |  |  | 523,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая протяженность по планируемым участкам федерального значения |  |  |  |  |  | 257,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

МУ – магистральные улицы

Таблица 2.1.6. Планируемые характеристики скоростных автомобильных дорог регионального значения

| Номер автомобильной дороги | Номер участка | Наименование автомобильной дороги/участка | Муниципальное образование | Показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Строительство (С)/ Реконструкция (Р) | Длина участка, км | Категория | Число полос движения, шт. | Ширина полосы отвода, м | Зоны планируемого размещения линейного объекта |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ширина, м | площадь, га |  |
| 0050 | 22005001 | Ступино – Коломна – Егорьевск – Деревнищи | Ступинский | С | 20,34 | I | 4 | 65 | 400 | 813,8 |
| 0050 | 22005002 | Ступино – Коломна – Егорьевск – Деревнищи | Озёры | С | 12,91 | I | 4 | 65 | 400 | 516,3 |
| 0050 | 22005003 | Ступино – Коломна – Егорьевск – Деревнищи | Коломенский | С | 23,94 | I | 4 | 65 | 400-800 | 957,6 |
| 0050 | 22005004 | Ступино – Коломна – Егорьевск – Деревнищи | Коломенский | С | 17,14 | I | 4 | 65 | 700 | 1199,8 |
| 0050 | 22005005 | Ступино – Коломна – Егорьевск – Деревнищи | Егорьевск | С | 43,49 | I | 4 | 65 | 700 | 3044,4 |
| 0050 | 22005006 | Ступино – Коломна – Егорьевск – Деревнищи | Орехово-Зуевский | С | 3,17 | I | 4 | 65 | 700 | 222,1 |
| 0051 | 22005102 | Москва – Егорьевск – Тума – Касимов (МЕТК) | Люберецкий | С | 2,71 | I | 4 | 65 | 400 | 108,4 |
| 0051 | 22005103 | Москва – Егорьевск – Тума – Касимов (МЕТК) | Раменский | С | 2,82 | I | 4 | 65 | 100 | 28,2 |
| 0051 | 22005104 | Москва – Егорьевск – Тума – Касимов (МЕТК) | Раменский | С | 18,54 | I | 4 | 65 | 200 | 370,8 |
| 0097 | 22009701 | Виноградово – Болтино – Тарасовка | Пушкинский | С | 2,91 | I | 4-6 | 72 | 400 | 116,4 |
| 0097 | 22009702 | Виноградово – Болтино – Тарасовка | Мытищи | С | 13,28 | I | 4-6 | 72 | 400 | 498,0 |
| 0098 | 22009801 | Осташковское шоссе | Мытищи | Р | 4,32 | I | 6 | 72 | 100 | 43,2 |
| 0098 | 22009802 | Осташковское шоссе | Мытищи | С | 1,15 | I | 2-4 | 65 | 400 | 46,1 |
| 0107 | 22010701 | Красноармейское шоссе – Ивантеевка – Фрязино – Щёлково – Лосино-Петровский – М-7 «Волга» | Ногинский | С | 2,50 | I | 6 | 72 | 400 | 100,0 |
| 0107 | 22010702 | Красноармейское шоссе – Ивантеевка – Фрязино – Щёлково – Лосино-Петровский – М-7 «Волга» | Щёлковский | С | 4,12 | I | 6 | 72 | 400 | 164,9 |
| 0107 | 22010703 | Красноармейское шоссе – Ивантеевка – Фрязино – Щёлково – Лосино-Петровский – М-7 «Волга» | Лосино-Петровский | С | 0,85 | I | 6 | 72 | 400 | 34,1 |
| 0107 | 22010704 | Красноармейское шоссе – Ивантеевка – Фрязино – Щёлково – Лосино-Петровский – М-7 «Волга» | Щёлковский | С | 18,40 | I | 6 | 72 | 400 | 736,0 |
| 0108 | 22010801 | «Москва – Нижний Новгород – Казань» – М-7 «Волга» | Ногинский | С | 3,59 | I | 4 | 65 | 400 | 143,6 |
| 0124 | 22012401 | Подольск – Домодедово – Раменское – ЦКАД | Подольск | С | 0,76 | I | 6 | 72 | 200 | 15,3 |
| 0124 | 22012402 | Подольск – Домодедово – Раменское – ЦКАД | Домодедово | С | 23,95 | I | 6 | 72 | 200 | 479,0 |
| 0124 | 22012403 | Подольск – Домодедово – Раменское – ЦКАД | Раменский | С | 33,00 | I | 6 | 72 | 200 | 659,9 |
| 0130 | 22013001 | Москва (Бутово) – Щапово – Курилово (западный обход г. Подольска) | Подольск | С | 6,55 | I | 6 | 72 | 400 | 262,1 |
| 0132 | 22013201 | ЦКАД - Ельдигино - Заветы Ильича - М-8 «Холмогоры» | Пушкинский | С | 12,97 | I | 6 | 72 | 400 | 518,8 |
| 0135 | 22013501 | Ивантеевка – Правдинский | Щёлковский | С | 0,60 | I | 4 | 81 | 400 | 24,0 |
| 0135 | 22013502 | Ивантеевка – Правдинский | Пушкинский | С | 11,00 | I | 4 | 65 | 400 | 440,0 |
| Общая протяженность по реконструируемым участкам регионального значения |  |  |  |  | 4,32 |  |  |  |  |  |
| Общая протяженность по планируемым участкам регионального значения |  |  |  |  | 281,08 |  |  |  |  |  |

Сеть обычных автомобильных дорог в Московской области

Планируемые характеристики обычных автомобильных дорог федерального и регионального значения приведены 
в                 таблицах 2.1.7 и 2.1.8, соответственно. Параметры автомобильных дорог могут быть изменены при изменении градостроительной ситуации и, соответственно, прогнозируемой интенсивности движения автотранспорта.

Таблица 2.1.7. Планируемые характеристики обычных автомобильных дорог федерального значения

| Номер автомобильной дороги | Номер участка | Наименование автомобильной дороги/участка | Муниципальное образование | Показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Строительство (С)/ Реконструкция (Р) | Длина участка, км | Категория | Число полос движения, шт. | Ширина полосы отвода, м | Зоны планируемого размещения линейного объекта |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ширина, м | площадь, га |  |
| 0035 | 31003502 | А-107 «Московское малое кольцо» | Дмитровский | Р | 8,76 | I | 4 | 65 | 100-280 | 134,0 |
| 0035 | 41003503 | А-107 «Московское малое кольцо» | Бронницы | Р | 1,08 | МУ | 4 | 65 | 80 | 8,6 |
| 0063 | 31006301 | Москва – Санкт-Петербург (северный обход г. Клина) | Клинский | С | 5,06 | I | 4 | 65 | 400 | 202,6 |
| 0069 | 31006901 | А-109 «Ильинское шоссе» | Красногорский | Р | 1,76 | II | 4 | 65 | 100 | 17,6 |
| 0076 | 31007601 | Ильинский подъезд | Красногорский | Р | 0,50 | I | 4 | 65 | 100 | 5,0 |
| 0076 | 31007602 | Ильинский подъезд | Одинцовский | Р | 2,02 | I | 4 | 65 | 100 | 20,2 |
| 0084 | 41008417 | М-5 «Урал» | Бронницы | Р | 1,28 | МУ | 2 |  | 80 | 10,2 |
| 0094 | 31009401 | М-1 «Беларусь» | Одинцовский | Р | 16,82 | I | 6 | 72 | 100 | 168,2 |
| 0104 | 31010426 | А-113 ЦКАД | Солнечногорский | Р | 11,58 | I | 4 | 65 | 100 | 115,8 |
| 0104 | 31010427 | А-113 ЦКАД | Истринский | Р | 21,03 | I | 4 | 65 | 100 | 210,3 |
| 0104 | 31010428 | А-113 ЦКАД | Одинцовский | Р | 3,23 | I | 4 | 65 | 100 | 32,3 |
| 0104 | 31010434 | А-113 ЦКАД | Одинцовский | С | 2,71 | I | 4 | 65 | 100 | 27,1 |
| 0104 | 31010435 | А-113 ЦКАД | Одинцовский | Р | 7,57 | I | 4 | 65 | 100 | 75,7 |
| 0104 | 31010436 | А-113 ЦКАД | Одинцовский | С | 20,76 | I | 4 | 65 | 100 | 207,6 |
| 0104 | 31010429 | А-113 ЦКАД | Истринский | Р | 0,12 | I | 4 | 65 | 100 | 1,2 |
| 0104 | 31010430 | А-113 ЦКАД | Звенигород | С | 6,18 | I | 4 | 65 | 100 | 61,8 |
| 0104 | 31010431 | А-113 ЦКАД | Звенигород | Р | 0,58 | I | 4 | 65 | 100 | 5,8 |
| 0104 | 31010432 | А-113 ЦКАД | Наро-Фоминский | Р | 16,45 | I | 4 | 65 | 100 | 164,5 |
| 0104 | 31010433 | А-113 ЦКАД | Наро-Фоминский | С | 1,69 | I | 4 | 65 | 100 | 16,9 |
| 0104 | 31010437 | А-113 ЦКАД | Одинцовский | С | 1,50 | I | 4 | 65 | 100 | 15,0 |
| 0104 | 31010438 | А-113 ЦКАД | Одинцовский | С | 3,20 | I | 4 | 65 | 100 | 32,0 |
| 0104 | 31010439 | А-113 ЦКАД | Одинцовский | С | 8,80 | I | 4 | 65 | 100 | 88,0 |
| 0104 | 31010440 | А-113 ЦКАД | Солнечногорский | С | 0,91 | I | 4 | 65 | 100 | 9,1 |
| 0104 | 31010441 | А-113 ЦКАД | Солнечногорский | С | 3,2 | I | 2 | 65 | 100 | 32,0 |
| 0105 | 31010501 | А-108 «Московское большое кольцо» | Дмитровский | Р | 0,42 | I | 4 | 65 | 100 | 4,2 |
| 0105 | 31010502 | А-108 «Московское большое кольцо» | Дмитровский | Р | 3,34 | I | 4 | 65 | 100 | 33,4 |
| 0105 | 31010503 | А-108 «Московское большое кольцо» | Клинский | Р | 18,99 | I | 4 | 65 | 100 | 189,9 |
| 0105 | 31010504 | А-108 «Московское большое кольцо» | Клинский | С | 6,92 | I | 4 | 65 | 400 | 276,8 |
| 0105 | 31010515 | А-108 «Московское большое кольцо» | Орехово-Зуевский | С | 5,27 | I | 4 | 65 | 400 | 210,8 |
| 0105 | 41010516 | А-108 «Московское большое кольцо» | Орехово-Зуево | Р | 1,32 | МУ | 4 |  | 40 | 5,3 |
| 0112 | 31011201 | 2-ое Успенское шоссе16 | Одинцовский | Р | 6,36 | I | 4 | 65 | 100 | 63,6 |
| 0113 | 31011301 | А-106 «Рублево-Успенское шоссе» | Одинцовский | Р | 4,23 | I | 4 | 65 | 100 | 42,3 |
| 0113 | 31011302 | А-106 «Рублево-Успенское шоссе» | Одинцовский | Р | 6,84 | I | 4 | 49 | 100 | 68,4 |
| 0113 | 31011303 | А-106 «Рублево-Успенское шоссе | Одинцовский | С | 1,55 | I | 4 | 65 | 100 | 15,5 |
| 0113 | 31011304 | А-106 «Рублево-Успенское шоссе» | Одинцовский | Р | 15,99 | II | 2 | 49 | 100 | 159,9 |
| 0118 | 31011801 | Красногорское шоссе16 | Одинцовский | Р | 4,46 | I | 4 | 65 | 100 | 44,6 |
| 0120 | 31012001 | Внуково – Рублево-Успенское шоссе16 | Одинцовский | С | 9,50 | II | 2 | 49 | 400 | 380,1 |
| 0120 | 31012002 | Внуково – Рублево-Успенское шоссе16 | Одинцовский | Р | 1,45 | II | 2 | 49 | 100 | 14,5 |
| 0121 | 31012101 | 1-ое Успенское шоссе16 | Одинцовский | Р | 9,98 | II | 4 | 65 | 100 | 99,8 |
| 0166 | 31016607 | А-103 «Щёлковское шоссе» | Ногинский | Р | 0,19 | I | 4 | 65 | 100 | 1,9 |
| 0166 | 31016608 | А-103 «Щёлковское шоссе» | Черноголовка | Р | 1,86 | I | 4 | 65 | 100 | 18,6 |
| 1854 | 32185401 | Подушкинское шоссе16 | Одинцовский | Р | 7,83 | II | 4 | 65 | 100 | 78,3 |
| 1909 | 31190900 | Подъезд к грузовому порту Татищево | Дмитровский | С | 3,40 | III | 2 | 35 | 50 | 17,0 |
| 0166 | 31016608 | А-103 «Щёлковское шоссе» | Черноголовка | Р | 1,86 | I | 4 | 65 | 100 | 18,6 |
| 1854 | 32185401 | Подушкинское шоссе16 | Одинцовский | Р | 7,83 | II | 4 | 65 | 100 | 78,3 |
| 1909 | 31190900 | Подъезд к грузовому порту Татищево | Дмитровский | С | 3,40 | III | 2 | 35 | 50 | 17,0 |
| Общая протяженность по реконструируемым участкам федерального значения |  |  |  |  | 176,05 |  |  |  |  |  |
| Общая протяженность по планируемым участкам федерального значения |  |  |  |  | 80,66 |  |  |  |  |  |

МУ – магистральные улицы

Таблица 2.1.8. Планируемые характеристики обычных автомобильных дорог регионального значения

| Номер автомобильной дороги | Номер участка | Наименование автомобильной дороги/участка | Муниципальное образование | Показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Строительство (С)/ Реконструкция (Р) | Длина участка, км | Категория | Число полос движения, шт. | Ширина полосы отвода, м | Зоны планируемого размещения линейного объекта |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ширина, м | площадь, га |  |
| 0010 | 42183101 | г. Дзержинский, ул. Томилинская | Дзержинский | Р | 0,68 | МУ | 4 | 0 | 50 | 3,4 |
| 0017 | 32001701 | Подъезд к д. Марфино | Одинцовский | С | 0,50 | III | 2 | 46 | 100 | 5,0 |
| 0018 | 32001801 | «Сколково – 52 км МКАД» | Одинцовский | С | 1,70 | IV | 2 | 35 | 100 | 17,0 |
| 0027 | 32002701 | «Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка» – Воютино – Романцево | Шаховская | Р | 3,72 | IV | 2 | 35 | 100 | 37,2 |
| 0028 | 32002801 | «Дор – Панюково – Куркино» – Дунилово | Шаховская | Р | 2,77 | IV | 2 | 35 | 100 | 27,7 |
| 0030 | 32003001 | Кучино - М-7 «Волга» | Балашиха | Р | 1,00 | I | 4 | 65 | 100 | 10,0 |
| 0030 | 32003002 | Кучино - М-7 «Волга» | Балашиха | Р | 3,30 | I | 4 | 65 | 100 | 33,0 |
| 0030 | 32003002 | Кучино - М-7 «Волга» | Балашиха | Р | 3,30 | I | 4 | 65 | 400 | 36,0 |
| 0031 | 32003101 | Люберцы – Железнодорожный | Люберецкий | С | 0,12 | I | 4 | 65 | 200 | 2,4 |
| 0031 | 32003102 | Люберцы – Железнодорожный | Балашиха | С | 1,12 | I | 4 | 65 | 200 | 22,4 |
| 0032 | 32003201 | Балашиха – Салтыковка | Балашиха | Р | 4,42 | I | 4 | 65 | 100 | 44,2 |
| 0033 | 32003301 | Коломна – Пески – Воскресенск (г. Воскресенск, ул. Гаражная) | Воскресенский | Р | 1,46 | I | 4 | 65 | 100 | 14,6 |
| 0036 | 32003601 | Белый Раст – «Хлебниково – Рогачево» | Дмитровский | С | 10,79 | I | 4 | 65 | 40-400 | 431,5 |
| 0038 | 32003801 | Северо-восточный обход г. Дмитрова | Дмитровский | С | 5,84 | III | 2 | 46 | 400 | 233,8 |
| 0039 | 32003901 | Хотьково – Озерецкое – Костино – Дмитров | Дмитровский | Р | 0,36 | I | 4 | 65 | 100 | 3,6 |
| 0040 | 32004001 | А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» – Дмитров – МБК | Дмитровский | Р | 6,60 | I | 4 | 65 | 100 | 66,0 |
| 0041 | 32004101 | А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» – Павельцево – аэропорт Шереметьево | Долгопрудный | Р | 0,35 | I | 4 | 65 | 100 | 3,5 |
| 0041 | 32004102 | А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» – Павельцево – аэропорт Шереметьево | Долгопрудный | С | 1,66 | I | 4 | 65 | 400 | 66,3 |
| 0041 | 32004103 | А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» – Павельцево – аэропорт Шереметьево | Долгопрудный | Р | 0,54 | I | 4 | 65 | 100 | 5,4 |
| 0041 | 32004104 | А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» – Павельцево – аэропорт Шереметьево | Долгопрудный | С | 0,78 | I | 4 | 65 | 400 | 31,4 |
| 0041 | 32004105 | А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» – Павельцево – аэропорт Шереметьево | Долгопрудный | Р | 0,69 | I | 4 | 65 | 100 | 6,9 |
| 0041 | 32004106 | А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» – Павельцево – аэропорт Шереметьево | Долгопрудный | Р | 0,44 | I | 4 | 65 | 400 | 17,6 |
| 0041 | 32004107 | А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» – Павельцево – аэропорт Шереметьево | Химки | Р | 0,75 | I | 4 | 65 | 100 | 7,5 |
| 0042 | 32004201 | ЦКАД – аэропорт Домодедово | Домодедово | С | 2,89 | I | 4 | 65 | 200 | 57,7 |
| 0042 | 32004202 | ЦКАД – аэропорт Домодедово | Домодедово | Р | 1,50 | I | 4 | 65 | 100 | 15,0 |
| 0042 | 32004203 | ЦКАД – аэропорт Домодедово | Домодедово | С | 4,34 | I | 4 | 65 | 200 | 86,9 |
| 0042 | 32004204 | ЦКАД – аэропорт Домодедово | Домодедово | Р | 5,66 | I | 4 | 65 | 100 | 56,6 |
| 0043 | 32004301 | «Подольск – Домодедово – Раменское – ЦКАД» – Каширское шоссе | Домодедово | С | 4,18 | I | 6 | 72 | 200 | 83,6 |
| 0043 | 32004302 | «Подольск – Домодедово – Раменское – ЦКАД» – Каширское шоссе | Домодедово | Р | 2,51 | I | 6 | 72 | 100 | 25,1 |
| 0044 | 32004401 | М-4 «Дон» – Востряково – Подъезд к аэропорту Домодедово | Домодедово | С | 3,02 | I | 4 | 65 | 200 | 60,4 |
| 0044 | 32004402 | М-4 «Дон» – Востряково – Подъезд к аэропорту Домодедово | Домодедово | Р | 0,66 | I | 4 | 65 | 100 | 6,6 |
| 0044 | 32004403 | М-4 «Дон» – Востряково – Подъезд к аэропорту Домодедово | Домодедово | Р | 1,13 | I | 4 | 65 | 100 | 11,3 |
| 0044 | 32004404 | М-4 «Дон» – Востряково – Подъезд к аэропорту Домодедово | Домодедово | Р | 0,91 | I | 4 | 65 | 100 | 9,1 |
| 0044 | 32004405 | М-4 «Дон» – Востряково – Подъезд к аэропорту Домодедово | Домодедово | С | 3,60 | I | 4 | 65 | 200 | 72,0 |
| 0046 | 32004601 | ММК – cт. Белые Столбы | Домодедово | С | 4,22 | III | 2 | 46 | 200 | 84,4 |
| 0046 | 32004602 | ММК – cт. Белые Столбы | Домодедово | Р | 1,14 | I | 4 | 65 | 100 | 11,4 |
| 0046 | 32004603 | ММК – ст. Белые Столбы | Домодедово | Р | 2,92 | I | 4 | 65 | 100 | 29,2 |
| 0047 | 32004701 | Воскресенск – Егорьевск – Бережки | Воскресенский | Р | 13,59 | I | 4 | 65 | 100 | 135,9 |
| 0047 | 32004702 | Воскресенск – Егорьевск – Бережки | Егорьевск | Р | 3,33 | I | 4 | 65 | 100 | 33,3 |
| 0047 | 32004703 | Воскресенск – Егорьевск – Бережки | Егорьевск | С | 12,78 | I | 4 | 65 | 200 | 255,6 |
| 0049 | 32004901 | «Воскресенск – Егорьевск – Бережки» – «Москва – Егорьевск – Тума – Касимов» | Егорьевск | С | 6,80 | I | 4 | 65 | 200 | 136,0 |
| 0051 | 32005101 | Москва – Егорьевск – Тума – Касимов (МЕТК) | Люберцы | Р | 3,31 | I | 6 | 72 | 100 | 33,1 |
| 0051 | 32005105 | Москва – Егорьевск – Тума – Касимов (МЕТК) | Раменский | Р | 1,00 | I | 4 | 72 | 100 | 10,0 |
| 0051 | 32005107 | Москва – Егорьевск – Тума – Касимов (МЕТК) | Орехово-Зуевский | Р | 9,89 | I | 4 | 65 | 100 | 98,9 |
| 0051 | 32005108 | Москва – Егорьевск – Тума – Касимов (МЕТК) | Егорьевск | Р | 7,88 | I | 4 | 65 | 100 | 78,8 |
| 0051 | 32005109 | Москва – Егорьевск – Тума – Касимов (МЕТК) | Егорьевск | Р | 5,76 | II | 2 | 49 | 100 | 57,6 |
| 0051 | 32005110 | Москва – Егорьевск – Тума – Касимов (МЕТК) | Люберецкий | Р | 5,82 | II | 2-4 | 65 | 400 | 232,8 |
| 0052 | 32005201 | Аэродром ЛИИ им. Громова – «Подольск – Домодедово – Раменское – ЦКАД» | Жуковский | С | 4,04 | I | 4 | 65 | 400 | 161,7 |
| 0052 | 32005202 | Аэродром ЛИИ им. Громова – «Подольск – Домодедово – Раменское – ЦКАД» | Раменский | С | 341 | I | 4 | 65 | 400 | 136,4 |
| 0054 | 42005401 | Подъезд к г. Жуковский (ответвление от автомобильной дороги «Подъезд к аэродрому ЛИИ им. Громова) | Жуковский | С | 2,11 | МУ | 4 | 65 | 200 | 42,2 |
| 0055 | 32005501 | Ступино – Озёры – Зарайск | Ступинский | Р | 13,39 | I | 4 | 65 | 100 | 133,9 |
| 0055 | 32005502 | Ступино – Озёры – Зарайск | Озёры | Р | 11,62 | I | 4 | 65 | 100 | 116,2 |
| 0055 | 32005503 | Ступино – Озёры – Зарайск | Озёры | Р | 8,56 | I | 4 | 65 | 100 | 85,6 |
| 0055 | 32005504 | Ступино – Озёры – Зарайск | Зарайский | Р | 18,42 | I | 4 | 65 | 100 | 184,2 |
| 0055 | 42005501 | Ступино – Озёры – Зарайск | Озёры | Р | 6,17 | МУ | 4 | 0 | 40 | 24,7 |
| 0056 | 32005601 | М-8 «Холмогоры» – Ивантеевка – Щелково | Ивантеевка | Р | 0,14 | I | 4 | 65 | 200 | 2,8 |
| 0056 | 32005603 | М-8 «Холмогоры» – Ивантеевка – Щелково | Щёлковский | Р | 6,41 | II | 2 | 49 | 100 | 64,1 |
| 0056 | 42005602 | М-8 «Холмогоры» – Ивантеевка – Щелково | Щёлковский | Р | 6,41 | МУ | 4 | 0 | 100 | 64,1 |
| 0057 | 32005701 | Лесные поляны – Ивантеевка | Ивантеевка | Р | 1,36 | I | 4 | 65 | 100 | 13,6 |
| 0057 | 32005702 | Лесные поляны – Ивантеевка | Ивантеевка | С | 0,59 | I | 4 | 65 | 200 | 11,8 |
| 0057 | 32005703 | Лесные поляны – Ивантеевка | Пушкинский | С | 1,62 | I | 4 | 65 | 200 | 32,4 |
| 0057 | 32005704 | Лесные поляны – Ивантеевка | Ивантеевка | С | 0,13 | I | 4 | 65 | 100 | 1,3 |
| 0057 | 32005705 | Лесные поляны – Ивантеевка | Пушкинский | С | 1,65 | I | 4 | 65 | 200 | 33,0 |
| 0059 | 32005901 | Зеленоград – Снегири – М-9 «Балтия» | Солнечногорск | С | 2,50 | III | 2 | 46 | 200 | 49,9 |
| 0059 | 32005902 | Зеленоград – Снегири – М-9 «Балтия» | Истра | С | 4,50 | III | 2 | 46 | 200 | 90,0 |
| 0059 | 32005903 | Зеленоград – Снегири – М-9 «Балтия» | Истра | Р | 1,08 | III | 2 | 46 | 100 | 10,8 |
| 0059 | 32005904 | Зеленоград – Снегири – М-9 «Балтия» | Истра | C | 13,07 | III | 2 | 46 | 200 | 261,4 |
| 0061 | 32006101 | Южный обход г. Истры | Истринский | С | 5,61 | I | 4 | 65 | 400 | 224,2 |
| 0062 | 32006201 | Северо-восточный обход г. Клина | Клинский | С | 6,83 | I | 4 | 65 | 200 | 136,5 |
| 0065 | 32006501 | Коломна – Воскресенск | Коломенский | С | 15,00 | I | 4 | 65 | 400 | 599,9 |
| 0066 | 32006601 | М-5 «Урал» – Коломна (со строительством мостового перехода через р. Москву) | Коломенский | Р | 3,29 | I | 4 | 65 | 100 | 32,9 |
| 0067 | 32006701 | Дзержинское шоссе | Котельники | Р | 3,36 | I | 4 | 65 | 100 | 33,6 |
| 0068 | 32006801 | М-8 «Холмогоры» – Красноармейск | Красноармейск | Р | 5,03 | I | 4 | 65 | 50 | 25,1 |
| 0070 | 32007001 | Глухово – Николо Урюпино | Красногорский | Р | 1,53 | I | 4 | 65 | 100 | 15,3 |
| 0071 | 32007101 | Красногорск – М-9 «Балтия» | Красногорский | С | 1,83 | I | 4 | 65 | 200 | 36,7 |
| 0072 | 32007201 | Пятницкое шоссе – Козино | Красногорский | С | 1,01 | III | 2 | 46 | 200 | 20,2 |
| 0073 | 32007301 | Волоколамское шоссе (мкр. Опалиха) – М-9 «Балтия» | Красногорский | С | 4,20 | I | 4 | 65 | 200 | 84,1 |
| 0074 | 32007401 | Пятницкое шоссе | Красногорский | Р | 4,08 | I | 6 | 72 | 100 | 40,8 |
| 0074 | 32007402 | Пятницкое шоссе | Красногорский | С | 7,57 | I | 6 | 72 | 400 | 302,7 |
| 0074 | 32007403 | Пятницкое шоссе | Солнечногорский | С | 0,18 | I | 6 | 72 | 400 | 7,3 |
| 0074 | 32007404 | Пятницкое шоссе | Красногорский | C | 0,13 | I | 6 | 72 | 400 | 5,3 |
| 0074 | 32007405 | Пятницкое шоссе | Солнечногорский | C | 0,61 | I | 6 | 72 | 400 | 24,2 |
| 0074 | 32007406 | Пятницкое шоссе | Красногорский | С | 0,25 | I | 6 | 72 | 400 | 10,1 |
| 0074 | 32007407 | Пятницкое шоссе | Солнечногорский | С | 0,46 | I | 6 | 72 | 400 | 18,4 |
| 0074 | 32007408 | Пятницкое шоссе | Красногорский | С | 4,38 | I | 6 | 72 | 400 | 175,3 |
| 0074 | 32007409 | Пятницкое шоссе | Солнечногорский | С | 7,43 | I | 6 | 72 | 400 | 297,2 |
| 0074 | 32007410 | Пятницкое шоссе | Красногорский | С | 1,33 | I | 6 | 72 | 400 | 53,3 |
| 0074 | 32007411 | Пятницкое шоссе | Солнечногорский | С | 3,88 | I | 6 | 72 | 400 | 155,3 |
| 0074 | 32007412 | Пятницкое шоссе | Истринский | С | 1,89 | I | 6 | 72 | 400 | 75,5 |
| 0074 | 32007413 | Пятницкое шоссе | Солнечногорский | Р | 1,70 | I | 4 | 65 | 100 | 17,0 |
| 0074 | 32007414 | Пятницкое шоссе | Солнечногорский | Р | 0,25 | I | 4 | 65 | 100 | 2,5 |
| 0074 | 32007415 | Пятницкое шоссе | Солнечногорский | С | 1,24 | I | 4 | 65 | 400 | 49,5 |
| 0074 | 32007416 | Пятницкое шоссе | Истринский | С | 1,14 | I | 4 | 65 | 400 | 45,6 |
| 0074 | 32007417 | Пятницкое шоссе | Солнечногорский | С | 2,12 | I | 4 | 65 | 400 | 84,9 |
| 0074 | 32007418 | Пятницкое шоссе | Солнечногорский | Р | 0,26 | I | 4 | 65 | 100 | 2,6 |
| 0074 | 32007419 | Пятницкое шоссе | Солнечногорский | С | 16,33 | I | 4 | 65 | 200 | 326,6 |
| 0074 | 32007420 | Пятницкое шоссе | Солнечногорск | С | 2,75 | I | 4 | 65 | 200 | 55,0 |
| 0075 | 32007501 | Волоколамское шоссе | Красногорский | Р | 13,46 | I | 6 | 72 | 100 | 134,6 |
| 0075 | 32007502 | Волоколамское шоссе | Красногорский | Р | 1,19 | I | 4 | 65 | 100 | 11,9 |
| 0075 | 32007503 | Волоколамское шоссе | Истринский | Р | 44,75 | I | 4 | 65 | 100 | 447,5 |
| 0077 | 32007701 | Каширское шоссе – Молоково – Андреевское | Ленинский | Р | 1,86 | I | 4 | 65 | 100 | 18,6 |
| 0077 | 32007702 | Каширское шоссе – Молоково – Андреевское | Ленинский | С | 4,08 | I | 4 | 65 | 400 | 163,0 |
| 0077 | 32007703 | Каширское шоссе – Молоково – Андреевское | Ленинский | С | 4,77 | I | 4 | 65 | 400 | 190,6 |
| 0078 | 32007801 | Солнцево – Бутово – Видное | Ленинский | Р | 3,20 | I | 6 | 72 | 100 | 32,0 |
| 0078 | 32007802 | Солнцево – Бутово – Видное | Ленинский | Р | 1,37 | I | 4 | 65 | 100 | 13,7 |
| 0078 | 32007803 | Солнцево – Бутово – Видное | Ленинский | С | 7,70 | I | 6 | 72 | 400 | 308,0 |
| 0081 | 32008101 | Каширское шоссе | Ленинский | Р | 10,69 | I | 6 | 72 | 100 | 106,9 |
| 0081 | 32008102 | Каширское шоссе | Домодедово | Р | 1,26 | I | 6 | 72 | 100 | 12,6 |
| 0081 | 32008103 | Каширское шоссе | Домодедово | Р | 38,67 | I | 4-6 | 72 | 100 | 386,7 |
| 0081 | 32008104 | Каширское шоссе | Ступино | Р | 7,49 | I | 4-6 | 72 | 100 | 74,9 |
| 0082 | 42008201 | Хлебниково – Рогачево | Лобня | Р | 1,90 | МУ | 4 | 0 | 40 | 7,6 |
| 0082 | 32008202 | Хлебниково – Рогачево | Лобня | Р | 1,96 | I | 4 | 65 | 100 | 19,6 |
| 0082 | 32008203 | Хлебниково – Рогачево | Дмитровский | Р | 1,24 | I | 4 | 65 | 100 | 12,4 |
| 0085 | 32008501 | Лыткаринское шоссе | Лыткарино | Р | 0,85 | I | 4 | 65 | 50 | 4,3 |
| 0085 | 32008502 | Лыткаринское шоссе | Лыткарино | Р | 2,01 | I | 4 | 65 | 100 | 20,1 |
| 0086 | 42008601 | МКАД – Дзержинский – Лыткарино | Дзержинский | С | 6,73 | МУ | 4 | 0 | 100 | 67,3 |
| 0086 | 42008602 | МКАД – Дзержинский – Лыткарино | Лыткарино | С | 7,27 | МУ | 4 | 65 | 100 | 72,7 |
| 0087 | 42008700 | г. Люберцы, ул.Смирновская | Люберецкий | Р | 0,74 | МУ | 6 | 72 | 100 | 7,4 |
| 0088 | 32008802 | МКАД – Котельники – Егорьевское шоссе | Котельники | С | 0,93 | I | 6 | 72 | 100 | 9,3 |
| 0088 | 32008803 | МКАД – Котельники – Егорьевское шоссе | Люберецкий | С | 1,47 | I | 6 | 72 | 400 | 58,8 |
| 0089 | 32008902 | Лыткарино – Томилино – Красково – Железнодорожный | Балашиха | С | 1,72 | I | 6 | 72 | 100 | 17,2 |
| 0089 | 32008903 | Лыткарино – Томилино – Красково – Железнодорожный | Балашиха | С | 3,44 | I | 6 | 72 | 100 | 34,4 |
| 0089 | 32008904 | Лыткарино – Томилино – Красково – Железнодорожный | Люберецкий | С | 3,40 | I | 6 | 72 | 100 | 34,0 |
| 0089 | 32008905 | Лыткарино – Томилино – Красково – Железнодорожный | Люберецкий | С | 5,46 | I | 6 | 72 | 100 | 54,6 |
| 0089 | 32008906 | Лыткарино – Томилино – Красково – Железнодорожный | Люберецкий | С | 1,03 | I | 6 | 72 | 100 | 10,3 |
| 0089 | 32008907 | Лыткарино – Томилино – Красково – Железнодорожный | Люберецкий | С | 2,52 | I | 4 | 65 | 100 | 25,2 |
| 0089 | 32008908 | Лыткарино – Томилино – Красково – Железнодорожный | Люберецкий | Р | 1,65 | I | 4 | 65 | 100 | 16,5 |
| 0089 | 32008909 | Лыткарино – Томилино – Красково – Железнодорожный | Люберецкий | С | 3,35 | I | 4 | 65 | 100 | 33,5 |
| 0089 | 32008910 | Лыткарино – Томилино – Красково – Железнодорожный | Люберецкий | Р | 0,29 | I | 4 | 65 | 100 | 2,9 |
| 0090 | 32009001 | Тетерино – Мышкино – Поречье | Можайский | Р | 36,45 | I | 4 | 65 | 100 | 364,5 |
| 0091 | 32009101 | Уваровка – Мокрое – Семеновское – Кусково | Можайский | С | 6,11 | I | 4 | 65 | 200 | 122,2 |
| 0091 | 32009102 | Уваровка – Мокрое – Семеновское – Кусково | Можайский | Р | 5,86 | I | 4 | 65 | 100 | 58,6 |
| 0091 | 32009103 | Уваровка – Мокрое – Семеновское – Кусково | Можайский | С | 7,82 | I | 4 | 65 | 200 | 156,4 |
| 0091 | 32009104 | Уваровка – Мокрое – Семеновское – Кусково | Можайский | Р | 8,95 | I | 4 | 65 | 100 | 89,5 |
| 0091 | 32009105 | Уваровка – Мокрое – Семеновское – Кусково | Можайский | С | 10,61 | I | 4 | 65 | 200 | 212,2 |
| 0091 | 32009106 | Уваровка – Мокрое – Семеновское – Кусково | Можайский | С | 10,44 | I | 4 | 65 | 200 | 208,8 |
| 0093 | 32009301 | Можайск – Клементьево – Руза | Можайский | Р | 3,16 | I | 4 | 65 | 100 | 31,6 |
| 0095 | 32009501 | Спутник – Тетерино | Можайский | С | 8,50 | I | 4 | 65 | 400 | 340,1 |
| 0096 | 32009601 | Можайск – M-1 «Беларусь» | Можайский | Р | 4,40 | I | 4 | 65 | 100 | 44,0 |
| 0097 | 32009704 | «Виноградово – Болтино – Тарасовка» – Виноградово | Мытищи | С | 2,02 | II | 2 | 49 | 400 | 80,8 |
| 0097 | 32009705 | «Виноградово – Болтино – Тарасовка» – Осташковское шоссе | Мытищи | С | 1,11 | II | 2 | 49 | 200 | 22,2 |
| 0098 | 42009803 | Осташковское шоссе | Мытищи | Р | 0,39 | МУ | 4 | 0 | 100 | 3,9 |
| 0099 | 32009901 | Мытищи – МКАД | Мытищи | С | 4,55 | I | 4 | 65 | 200 | 91,0 |
| 0100 | 32010001 | А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» – «Хлебниково – Рогачево» (северный обход г. Лобни) | Мытищи | С | 2,78 | I | 6 | 72 | 400 | 111,3 |
| 0100 | 32010002 | А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» – «Хлебниково – Рогачево» (северный обход г. Лобни) | Лобня | С | 3,08 | I | 6 | 72 | 400 | 123,1 |
| 0101 | 32010101 | Западный обход г. Наро-Фоминска | Наро-Фоминский | С | 8,46 | I | 4 | 65 | 200 | 169,2 |
| 0103 | 32010301 | Кубинка – Наро-Фоминск | Одинцовский | Р | 8,67 | I | 4 | 65 | 100 | 86,7 |
| 0103 | 32010302 | Кубинка – Наро-Фоминск | Наро-Фоминский | Р | 17,62 | I | 4 | 65 | 100 | 176,2 |
| 0106 | 32010601 | А-103 «Щёлковское шоссе» – Черноголовка – МБК | Черноголовка | С | 5,54 | I | 4 | 65 | 200 | 110,8 |
| 0106 | 32010602 | А-103 «Щёлковское шоссе» – Черноголовка – МБК | Черноголовка | Р | 6,08 | I | 4 | 65 | 100 | 60,8 |
| 0106 | 32010603 | А-103 «Щёлковское шоссе» – Черноголовка – МБК | Черноголовка | Р | 0,55 | I | 4 | 65 | 100 | 5,5 |
| 0106 | 32010604 | А-103 «Щёлковское шоссе» – Черноголовка – МБК | Ногинский | С | 2,88 | I | 4 | 65 | 200 | 57,7 |
| 0106 | 32010605 | А-103 «Щёлковское шоссе» – Черноголовка – МБК | Ногинский | Р | 3,18 | I | 4 | 65 | 50-100 | 31,8 |
| 0115 | 32011501 | Можайское шоссе – Крекшино – М-3 «Украина» | Одинцовский | С | 3,30 | I | 4 | 65 | 200 | 66,0 |
| 0117 | 31011701 | М-1 «Беларусь» – аэропорт Кубинка | Одинцовский | С | 5,14 | I | 4 | 65 | 200 | 102,7 |
| 0122 | 32012201 | Птичное – Ватутинки – Знамя Октября | Подольск | С | 0,10 | I | 4 | 65 | 200 | 2,0 |
| 0123 | 32012301 | Бутово – Щербинка – Домодедово | Подольск | Р | 0,96 | I | 6 | 72 | 100 | 9,6 |
| 0123 | 32012302 | Бутово – Щербинка – Домодедово | Подольск | Р | 3,91 | I | 4 | 65 | 100 | 39,1 |
| 0123 | 32012303 | Бутово – Щербинка – Домодедово | Подольск | С | 2,28 | I | 4 | 65 | 200 | 45,7 |
| 0123 | 32012304 | Бутово – Щербинка – Домодедово | Домодедово | С | 3,30 | I | 4 | 65 | 200 | 66,0 |
| 0124 | 32012401 | Подольск – Домодедово – Раменское – ЦКАД | Подольск | Р | 3,44 | I | 6 | 72 | 100 | 34,4 |
| 0124 | 32012402 | Подольск – Домодедово – Раменское – ЦКАД | Подольск | Р | 0,71 | I | 6 | 72 | 100 | 7,1 |
| 0125 | 32012501 | Подольск – Домодедово | Подольск | Р | 1,67 | I | 6 | 72 | 100 | 16,7 |
| 0125 | 32012502 | Подольск – Домодедово | Подольск | Р | 1,06 | I | 6 | 72 | 100 | 10,6 |
| 0125 | 32012503 | Подольск – Домодедово | Подольск | С | 0,42 | I | 6 | 72 | 200 | 8,4 |
| 0125 | 32012504 | Подольск – Домодедово | Домодедово | С | 8,27 | I | 6 | 72 | 200 | 165,4 |
| 0125 | 42012501 | Подольск – Домодедово | Подольск | Р | 1,72 | МУ | 6 | 0 | 50 | 8,6 |
| 0126 | 32012601 | Южный обход г. Подольска | Подольск | С | 6,43 | I | 4 | 65 | 100 | 64,3 |
| 0126 | 42012601 | Южный обход г. Подольска | Подольск | С | 0,99 | МУ | 4 | 0 | 50 | 5,0 |
| 0127 | 32012701 | Плещеево – М-2 «Крым» | Подольск | С | 2,72 | I | 4 | 65 | 200 | 54,4 |
| 0128 | 32012801 | М-4 «Дон» (г. Видное) – западное Домодедово – «Подольск – Домодедово – Раменское – ЦКАД» | Ленинский | С | 0,82 | I | 4 | 65 | 400 | 32,8 |
| 0128 | 32012804 | М-4 «Дон» (г. Видное) – западное Домодедово – «Подольск – Домодедово – Раменское – ЦКАД» | Подольск | Р | 0,99 | I | 6 | 72 | 100 | 9,9 |
| 0128 | 32012805 | М-4 «Дон» (г. Видное) – западное Домодедово – «Подольск – Домодедово – Раменское – ЦКАД» | Подольск | С | 3,51 | I | 6 | 72 | 400 | 140,4 |
| 0128 | 32012806 | М-4 «Дон» (г. Видное) – западное Домодедово – «Подольск – Домодедово – Раменское – ЦКАД» | Домодедово | С | 0,35 | I | 6 | 72 | 400 | 14,0 |
| 0128 | 32012807 | М-4 «Дон» (г. Видное) – западное Домодедово – «Подольск – Домодедово – Раменское – ЦКАД» | Домодедово | Р | 4,16 | I | 6 | 72 | 100 | 41,6 |
| 0128 | 32012808 | М-4 «Дон» (г. Видное) – западное Домодедово – «Подольск – Домодедово – Раменское – ЦКАД» | Домодедово | С | 1,78 | I | 6 | 72 | 200 | 35,6 |
| 0129 | 32012901 | Щербинка - Федюково - Каширское шоссе | Подольск | С | 7,17 | I | 4 | 65 | 400 | 286,7 |
| 0129 | 32012902 | Щербинка - Федюково - Каширское шоссе | Ленинский | С | 2,24 | I | 4 | 65 | 400 | 89,5 |
| 0129 | 32012903 | Щербинка - Федюково - Каширское шоссе | Ленинский | Р | 2,14 | I | 4 | 65 | 100 | 21,4 |
| 0131 | 32013101 | Подольск – «А-130 Москва – Малоярославец – Рославль – граница с Республикой Белоруссия» | Подольск | Р | 2,07 | I | 6 | 72 | 100 | 20,7 |
| 0134 | 32013401 | Пушкино – Красноармейск (М-8 «Холмогоры» – Красноармейск) | Пушкинский | Р | 13,23 | I | 4 | 65 | 100 | 132,3 |
| 0134 | 32013402 | Пушкино – Красноармейск (М-8 «Холмогоры» – Красноармейск) | Пушкинский | Р | 5,11 | I | 4 | 65 | 100 | 51,1 |
| 0137 | 32013701 | Зеленая Слобода - Константиново - "Подольск-Домодедово-Раменское" | Раменский | С | 1,35 | I | 4 | 65 | 200 | 27,0 |
| 0138 | 32013801 | Молоковское шоссе – Нижнее Мячково | Ленинский | С | 1,52 | I | 4 | 65 | 400 | 60,7 |
| 0138 | 32013802 | Молоковское шоссе – Нижнее Мячково | Раменский | С | 2,39 | I | 4 | 65 | 400 | 95,5 |
| 0140 | 32014001 | М-5 «Урал» – п. Володарского – Каширское шоссе | Раменский | Р | 6,53 | I | 4 | 65 | 100 | 65,3 |
| 0141 | 32014101 | Зеленая Слобода – Константиново | Раменский | Р | 3,28 | I | 4 | 65 | 100 | 32,8 |
| 0142 | 32014201 | Москва – Жуковский | Люберецкий | Р | 4,38 | I | 4 | 65 | 100 | 43,8 |
| 0142 | 32014202 | Москва – Жуковский | Раменский | Р | 4,36 | I | 4 | 65 | 100 | 43,6 |
| 0142 | 42014203 | Москва – Жуковский | Люберецкий | Р | 5,29 | МУ | 6 | 0 | 100 | 52,9 |
| 0143 | 32014301 | М-7 «Волга – Носовихинское шоссе» | Реутов | Р | 0,34 | I | 4 | 65 | 50 | 1,7 |
| 0143 | 42014301 | М-7 «Волга – Носовихинское шоссе» | Реутов | Р | 3,80 | МУ | 4 | 40 | 50 | 19,0 |
| 0143 | 42014302 | М-7 «Волга – Носовихинское шоссе» | Балашиха | С | 0,82 | МУ | 4 | 0 | 50 | 4,1 |
| 0143 | 42014303 | М-7 «Волга – Носовихинское шоссе» | Балашиха | Р | 0,08 | МУ | 4 | 0 | 50 | 0,4 |
| 0144 | 32014401 | Звенигород – Колюбакино – Нестерово | Рузский | Р | 21,98 | I | 4 | 65 | 100 | 219,8 |
| 0144 | 32014402 | Звенигород – Колюбакино – Нестерово | Одинцовский | Р | 15,85 | I | 4 | 65 | 100 | 158,5 |
| 0144 | 32014403 | Звенигород – Колюбакино – Нестерово | Одинцовский | С | 1,86 | I | 4 | 65 | 100 | 18,6 |
| 0144 | 32014404 | Звенигород – Колюбакино – Нестерово | Одинцовский | Р | 0,16 | II | 2 | 49 | 100 | 1,6 |
| 0144 | 32014405 | Звенигород – Колюбакино – Нестерово | Звенигород | Р | 0,37 | II | 2 | 49 | 100 | 3,7 |
| 0145 | 32014501 | Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец | Сергиево-Посадский | Р | 10,57 | I | 4 | 65 | 100 | 105,7 |
| 0145 | 32014502 | Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец | Сергиево-Посадский | С | 4,60 | I | 4 | 65 | 700 | 322,2 |
| 0145 | 32014503 | Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец | Сергиево-Посадский | Р | 35,16 | I | 4 | 65 | 100 | 351,6 |
| 0146 | 32014600 | Обход г.Хотьково | Сергиево-Посадский | С | 11,56 | I | 4 | 65 | 700 | 809,2 |
| 0147 | 32014701 | Западный обход г. Сергиев Посад | Сергиево-Посадский | С | 18,82 | I | 4 | 65 | 700 | 1317,1 |
| 0150 | 32015001 | Симферопольское шоссе | Подольск | Р | 5,72 | I | 6 | 72 | 100 | 57,2 |
| 0150 | 32015002 | Симферопольское шоссе | Серпуховский | Р | 12,21 | I | 4 | 65 | 100 | 122,1 |
| 0150 | 42015001 | Симферопольское шоссе | Подольск | Р | 12,11 | МУ | 6 | 0 | 50 | 60,6 |
| 0150 | 42015002 | Симферопольское шоссе | Подольск | Р | 4,62 | МУ | 6 | 0 | 50 | 23,1 |
| 0151 | 32015101 | Подъезд к г. Лобня | Солнечногорский | С | 1,51 | I | 4 | 65 | 200 | 30,2 |
| 0152 | 32015201 | Западный обход г. Лобня | Солнечногорский | С | 6,15 | I | 4 | 65 | 400 | 245,9 |
| 0153 | 32015301 | Шереметьево – Перепечино | Солнечногорский | С | 2,95 | I | 4 | 65 | 400 | 117,9 |
| 0156 | 32015601 | Псарево – Петрово | Ступинский | С | 4,51 | I | 4 | 65 | 200 | 90,1 |
| 0156 | 32015602 | Псарево – Петрово | Ступинский | Р | 0,64 | I | 4 | 65 | 100 | 6,4 |
| 0156 | 32015603 | Псарево – Петрово | Ступинский | С | 3,23 | I | 4 | 65 | 200 | 64,5 |
| 0156 | 32015604 | Псарево – Петрово | Ступинский | Р | 6,93 | I | 4 | 65 | 100 | 69,3 |
| 0157 | 32015701 | Панино – Малино | Раменский | Р | 6,85 | III | 2 | 46 | 100 | 68,5 |
| 0157 | 32015702 | Панино – Малино | Раменский | С | 2,29 | I | 4 | 65 | 500 | 114,4 |
| 0157 | 32015703 | Панино – Малино | Ступинский | С | 19,39 | I | 4 | 65 | 500 | 969,4 |
| 0158 | 32015801 | Ступино – Малино | Ступинский | С | 3,12 | I | 4 | 65 | 500 | 155,8 |
| 0158 | 32015802 | Ступино – Малино | Ступинский | Р | 20,64 | I | 4 | 65 | 100 | 206,4 |
| 0159 | 32015901 | М-4 «Дон» – Ступино | Ступинский | С | 5,70 | I | 4 | 65 | 200 | 114,0 |
| 0160 | 32016001 | Дмитров – Талдом | Дмитровский | Р | 8,02 | I | 4 | 65 | 100 | 80,2 |
| 0160 | 32016002 | Дмитров – Талдом | Дмитровский | С | 4,08 | I | 4 | 65 | 200 | 81,6 |
| 0160 | 32016003 | Дмитров – Талдом | Талдомский | Р | 22,99 | I | 4 | 65 | 100 | 229,9 |
| 0161 | 32016101 | Старошереметьевское шоссе | Химки | Р | 5,49 | I | 4 | 65 | 100 | 54,9 |
| 0163 | 32016301 | «Хлебниково – Рогачево» – «Шереметьево-1 – Шереметьево-2» | Химки | С | 0,64 | I | 4 | 65 | 400 | 25,5 |
| 0163 | 32016302 | «Хлебниково – Рогачево» – «Шереметьево-1 – Шереметьево-2» | Мытищи | С | 1,34 | I | 4 | 65 | 400 | 53,7 |
| 0163 | 42016303 | «Хлебниково – Рогачево» – «Шереметьево-1 – Шереметьево-2» | Лобня | С | 3,79 | МУ | 4 | 0 | 100 | 37,9 |
| 0164 | 32016401 | Пятницкое шоссе – Саврасово – М-10 «Россия» | Солнечногорский | С | 6,18 | I | 4 | 65 | 200 | 123,6 |
| 0164 | 32016402 | Пятницкое шоссе – Саврасово – М-10 «Россия» | Солнечногорский | Р | 1,07 | I | 4 | 65 | 100 | 10,7 |
| 0164 | 32016403 | Пятницкое шоссе – Саврасово – М-10 «Россия» | Солнечногорский | С | 1,13 | I | 4 | 65 | 200 | 22,6 |
| 0164 | 32016404 | Пятницкое шоссе – Саврасово – М-10 «Россия» | Химки | С | 1,91 | I | 4 | 65 | 200 | 38,1 |
| 0164 | 32016405 | Пятницкое шоссе – Саврасово – М-10 «Россия» | Солнечногорский | Р | 0,82 | I | 4 | 65 | 100 | 8,2 |
| 0167 | 32016701 | Симферопольское шоссе на участке МКАД – Серпухов с западным обходом г. Чехова | Чеховский | Р | 11,41 | I | 6 | 72 | 100 | 114,1 |
| 0167 | 32016702 | Симферопольское шоссе на участке МКАД – Серпухов с западным обходом г. Чехова | Чеховский | С | 11,98 | I | 4 | 65 | 200 | 239,6 |
| 0167 | 32016703 | Симферопольское шоссе на участке МКАД – Серпухов с западным обходом г. Чехова | Чеховский | Р | 5,02 | I | 4 | 65 | 100 | 50,2 |
| 0169 | 32016901 | Ивантеевка – Фрязино – А-103 «Щёлковское шоссе» | Щёлковский | С | 7,23 | I | 4 | 65 | 200 | 144,7 |
| 0169 | 32016902 | Ивантеевка – Фрязино – А-103 «Щёлковское шоссе» | Фрязино | Р | 0,95 | I | 4 | 65 | 200 | 18,9 |
| 0169 | 32016903 | Ивантеевка – Фрязино – А-103 «Щёлковское шоссе» | Щёлковский | С | 0,53 | I | 4 | 65 | 200 | 10,7 |
| 0169 | 32016904 | Ивантеевка – Фрязино – А-103 «Щёлковское шоссе» | Фрязино | С | 0,21 | I | 4 | 65 | 200 | 4,2 |
| 0169 | 32016905 | Ивантеевка – Фрязино – А-103 «Щёлковское шоссе» | Щёлковский | С | 5,74 | I | 4 | 65 | 200 | 114,7 |
| 0170 | 32017001 | Западный обход г. Щёлково | Щёлковский | С | 6,93 | I | 4 | 65 | 400 | 277,2 |
| 0170 | 32017002 | Западный обход г. Щёлково | Щёлковский | Р | 1,87 | I | 4 | 65 | 100 | 18,7 |
| 0171 | 32017101 | Обход п.Чкаловский и п.Свердловский | Щёлковский | С | 18,53 | I | 4 | 65 | 400 | 741,2 |
| 0172 | 32017201 | Медвежьи Озера – Новая Купавна | Щёлковский | С | 7,23 | I | 4 | 65 | 400 | 289,1 |
| 0172 | 32017202 | Медвежьи Озера – Новая Купавна | Ногинский | С | 1,31 | I | 4 | 65 | 400 | 52,4 |
| 0174 | 32017401 | Западный обход г. Ногинска | Ногинский | С | 21,71 | I | 6 | 72 | 400 | 868,4 |
| 0174 | 32017402 | Западный обход г. Ногинска | Электросталь | С | 0,35 | I | 6 | 72 | 400 | 13,9 |
| 0174 | 32017403 | Западный обход г. Ногинска | Ногинский | С | 6,04 | I | 6 | 72 | 400 | 241,6 |
| 0176 | 32017601 | Суворово – Волоколамск – Руза | Рузский | Р | 12,36 | II | 2 | 49 | 100 | 123,6 |
| 0176 | 32017602 | Суворово – Волоколамск – Руза | Волоколамский | Р | 23,51 | II | 2 | 49 | 100 | 235,1 |
| 0176 | 32017603 | Суворово – Волоколамск – Руза | Волоколамский | С | 16,91 | II | 2 | 49 | 400 | 676,3 |
| 0177 | 32017701 | Чисмена – Теряево | Волоколамский | Р | 21,45 | II | 2 | 49 | 100 | 214,5 |
| 0178 | 32017801 | Восточный обход п. Чисмена | Волоколамский | С | 3,67 | II | 2 | 49 | 200 | 73,3 |
| 0179 | 32017901 | Матренино – Шитьково – Таболово | Волоколамский | Р | 14,91 | II | 2 | 49 | 100 | 149,1 |
| 0180 | 32018001 | Волоколамск – Калистово – Веригино | Волоколамский | Р | 3,42 | II | 2 | 49 | 100 | 34,2 |
| 0181 | 32018101 | Теряево – Ефимьево – Носово | Волоколамский | Р | 3,70 | II | 2 | 49 | 100 | 37,0 |
| 0182 | 32018201 | Лотошино – Суворово – Клин | Клинский | Р | 5,51 | II | 4 | 65 | 100 | 55,1 |
| 0182 | 32018202 | Лотошино – Суворово – Клин | Клинский | С | 6,37 | II | 4 | 65 | 400 | 254,8 |
| 0182 | 32018203 | Лотошино – Суворово – Клин | Клинский | С | 0,01 | II | 2 | 49 | 400 | 0,4 |
| 0182 | 32018203 | Лотошино – Суворово – Клин | Клинский | Р | 20,35 | II | 2 | 49 | 100 | 203,5 |
| 0182 | 32018204 | Лотошино – Суворово – Клин | Волоколамский | Р | 30,51 | II | 2 | 49 | 100 | 305,1 |
| 0182 | 32018205 | Лотошино – Суворово – Клин | Волоколамский | С | 7,02 | II | 2 | 49 | 200 | 140,4 |
| 0182 | 32018205 | Лотошино – Суворово – Клин | Лотошинский | Р | 2,25 | II | 2 | 49 | 100 | 22,5 |
| 0183 | 32018301 | «ММК – Чечевилово – МБК» на участке южного обхода п. Виноградово | Воскресенский | С | 12,08 | II | 2 | 49 | 200 | 241,5 |
| 0184 | 32018401 | Воскресенск – Виноградово | Воскресенский | Р | 13,59 | II | 2 | 49 | 100 | 135,9 |
| 0186 | 42018601 | п. ТЭЦ N 22 – МКАД | Дзержинский | Р | 1,11 | МУ | 4 | 65 | 50 | 5,6 |
| 0187 | 32018701 | Дзержинское шоссе | Дзержинский | Р | 2,76 | II | 4 | 65 | 50 | 13,8 |
| 0188 | 32018801 | Восточный обход г. Дмитрова | Дмитровский | С | 3,66 | II | 2 | 49 | 400 | 146,5 |
| 0189 | 32018901 | Яхрома – Подъячево | Дмитровский | С | 1,46 | II | 2 | 49 | 200 | 29,2 |
| 0189 | 32018902 | Яхрома – Подъячево | Дмитровский | Р | 17,90 | II | 2 | 49 | 100 | 179,0 |
| 0190 | 32019001 | Сырьево – Татариново – Сидорово | Домодедово | Р | 1,19 | II | 2 | 49 | 100 | 11,9 |
| 0193 | 32019301 | МБК – Егорьевск | Орехово-Зуевский | С | 9,25 | II | 4 | 65 | 200 | 185,0 |
| 0193 | 32019302 | МБК – Егорьевск | Егорьевск | С | 2,14 | II | 4 | 65 | 200 | 42,8 |
| 0194 | 32019401 | Железнодорожный – Новый Милет – Торбеево | Балашиха | Р | 3,77 | II | 4 | 65 | 50 | 18,8 |
| 0195 | 32019501 | Восточный обход г. Зарайска | Зарайский | С | 5,51 | II | 2 | 49 | 400 | 220,3 |
| 0196 | 32019601 | Южный обход г. Зарайска | Зарайский | С | 4,52 | II | 2 | 49 | 400 | 181,0 |
| 0197 | 32019701 | М-8 «Холмогоры» – Ивантеевка – завод ЖБК | Ивантеевка | Р | 0,79 | II | 4 | 65 | 50 | 3,9 |
| 0198 | 32019801 | Кашира – Серебряные Пруды – Узловая | Кашира | Р | 8,92 | II | 4 | 65 | 100 | 89,2 |
| 0199 | 32019901 | ЦКАД – Рогачево – граница Московской области | Дмитровский | С | 40,52 | I | 4 | 65 | 100-200 | 810,4 |
| 0199 | 32019902 | ЦКАД – Рогачево – граница Московской области | Дмитровский | С | 4,23 | II | 2 | 49 | 200 | 84,6 |
| 0199 | 32019903 | ЦКАД – Рогачево – граница Московской области | Дмитровский | Р | 0,66 | II | 2 | 49 | 200 | 13,1 |
| 0199 | 32019904 | ЦКАД – Рогачево – граница Московской области | Дмитровский | С | 3,94 | II | 2 | 49 | 200 | 78,8 |
| 0199 | 32019905 | ЦКАД – Рогачево – граница Московской области | Клинский | С | 6,51 | II | 2 | 49 | 200 | 130,2 |
| 0200 | 32020001 | Хлыстово – Мотяково – Новый Милет | Люберецкий | С | 2,92 | II | 4 | 65 | 100 | 29,2 |
| 0200 | 32020002 | Хлыстово – Мотяково – Новый Милет | Люберецкий | Р | 1,03 | II | 4 | 65 | 100 | 10,3 |
| 0200 | 32020003 | Хлыстово – Мотяково – Новый Милет | Люберецкий | Р | 0,79 | II | 4 | 65 | 100 | 7,9 |
| 0200 | 32020004 | Хлыстово – Мотяково – Новый Милет | Балашиха | Р | 1,08 | II | 4 | 65 | 100 | 10,8 |
| 0201 | 32020101 | Западный обход г. Можайска | Можайский | С | 4,17 | II | 2 | 49 | 400 | 167,0 |
| 0202 | 32020201 | Уваровка – Ивакино – Губино – Можайск | Можайский | Р | 6,08 | II | 2 | 49 | 100 | 60,8 |
| 0203 | 32020301 | Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка | Можайский | Р | 4,21 | II | 2 | 49 | 100 | 42,1 |
| 0203 | 32020302 | Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка | Можайский | С | 10,51 | II | 2 | 49 | 400 | 420,4 |
| 0203 | 32020303 | Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка | Можайский | Р | 23,88 | II | 2 | 49 | 100 | 238,8 |
| 0203 | 32020304 | Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка | Шаховская | Р | 40,05 | II | 2 | 49 | 100 | 400,5 |
| 0203 | 32020305 | Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка | Шаховская | С | 6,03 | II | 2 | 49 | 200 | 120,6 |
| 0204 | 32020401 | Осташковское шоссе – Ульянково | Мытищи | С | 3,30 | II | 2 | 49 | 400 | 132,0 |
| 0205 | 32020501 | М-3 «Украина» – Наро-Фоминск | Наро-Фоминский | Р | 2,57 | II | 4 | 65 | 100 | 25,7 |
| 0206 | 32020601 | Нара – Таширово – МБК | Наро-Фоминский | Р | 0,86 | II | 4 | 65 | 200 | 17,1 |
| 0207 | 32020701 | ММК – Ликино-Дулёво | Ногинский | С | 0,72 | II | 2 | 49 | 100 | 7,2 |
| 0207 | 32020702 | ММК – Ликино-Дулёво | Ногинский | Р | 2,77 | II | 2 | 49 | 100 | 27,7 |
| 0207 | 32020703 | ММК – Ликино-Дулёво | Ногинский | Р | 3,71 | II | 2 | 49 | 100 | 37,1 |
| 0207 | 32020704 | ММК – Ликино-Дулёво | Павловский Посад | Р | 17,79 | II | 2 | 49 | 100 | 177,9 |
| 0207 | 32020705 | ММК – Ликино-Дулёво | Орехово-Зуевский | Р | 11,82 | II | 2 | 49 | 100 | 118,2 |
| 0208 | 32020800 | Обход д.Луцино | Одинцовский | C | 1,92 | II | 2 | 49 | 200 | 38,5 |
| 0209 | 32020901 | Подъезда к Инновационному центру «Сколково» от транспортной развязки на 50 км МКАД | Одинцовский | С | 0,81 | МУ | 6 | - | 100 | 8,1 |
| 0209 | 32020902 | Подъезда к Инновационному центру «Сколково» от транспортной развязки на 50 км МКАД | Одинцовский | С | 1,53 | МУ | 4 | - | 100 | 15,3 |
| 0209 | 32020903 | Подъезда к Инновационному центру «Сколково» от транспортной развязки на 50 км МКАД | Одинцовский | С | 1,91 | II | 2 | 49 | 100 | 19,1 |
| 0210 | 32021001 | Внуковское шоссе | Одинцовский | Р | 0,18 | II | 2 | 49 | 100 | 1,8 |
| 0211 | 32021101 | Орехово-Зуево – Федорово – Красная Дубрава – Демихово | Орехово-Зуевский | Р | 1,86 | II | 4 | 65 | 100 | 18,6 |
| 0212 | 32021201 | Орехово-Зуево – Федорово – Красная Дубрава – Демихово (от д. Демихово до д. Красная Дубрава (через д | Орехово-Зуевский | Р | 5,29 | II | 2 | 49 | 100 | 52,9 |
| 0213 | 32021301 | Павловский Посад – Красная Дубрава | Орехово-Зуевский | Р | 1,68 | II | 2 | 49 | 100 | 16,8 |
| 0214 | 32021401 | Подольск – Климовск | Подольск | С | 3,14 | МУ | 4 | - | 100 | 31,4 |
| 0214 | 42021402 | Подольск – Климовск | Подольск | Р | 0,37 | МУ | 4 | - | 70 | 2,6 |
| 0214 | 42021403 | Подольск – Климовск | Подольск | Р | 0,88 | МУ | 2 | - | 70 | 6,2 |
| 0216 | 42021601 | М-8 «Холмогоры» – Лесные Поляны – Королев | Пушкинский | Р | 1,23 | МУ | 4 | 0 | 60 | 7,4 |
| 0216 | 42021602 | «М-8 «Холмогоры» – Лесные Поляны – Королев» | Пушкинский | С | 0,65 | МУ | 4 | 65 | 200 | 13,1 |
| 0216 | 42021603 | «М-8 «Холмогоры» – Лесные Поляны – Королев» | Королёв | С | 0,57 | МУ | 4 | 0 | 100 | 5,7 |
| 0216 | 42021604 | «М-8 «Холмогоры» – Лесные Поляны – Королев» | Королёв | Р | 3,10 | МУ | 4 | 0 | 60 | 18,6 |
| 0218 | 32021801 | Раменское-ст.Бронницы | Раменский | С | 0,77 | II | 2 | 49 | 200 | 15,3 |
| 0219 | 32021901 | М-5 «Урал» – Степановское – Семёновское | Раменский | С | 7,04 | II | 2 | 49 | 200 | 140,8 |
| 0220 | 32022001 | М-5 «Урал» – Степановское – Аргуново | Раменский | Р | 1,34 | II | 2 | 49 | 100 | 13,4 |
| 0221 | 32022101 | «Панино – Малино» – Семеновское | Раменский | Р | 8,43 | II | 2 | 49 | 100 | 84,3 |
| 0222 | 32022201 | М-9 «Балтия» – Онуфриево – Орешки | Истринский | Р | 2,01 | III | 2 | 46 | 100 | 20,1 |
| 0222 | 32022202 | М-9 «Балтия» – Онуфриево – Орешки | Рузский | Р | 17,22 | II | 2 | 49 | 100 | 172,2 |
| 0223 | 32022301 | Руза – Орешки – Колюбакино | Рузский | Р | 23,72 | II | 2 | 49 | 100 | 237,2 |
| 0224 | 32022401 | Протвино – Оболенск | Серпуховский | Р | 10,98 | II | 2 | 49 | 100 | 109,8 |
| 0224 | 42022402 | Протвино – Оболенск | Протвино | Р | 2,14 | МУ | 2 | 0 | 50 | 10,7 |
| 0226 | 32022601 | Серпухов – Протвино | Серпуховский | Р | 7,49 | II | 4 | 65 | 100 | 74,9 |
| 0226 | 42022601 | Серпухов – Протвино | Протвино | Р | 2,83 | МУ | 4 | 0 | 50 | 14,2 |
| 0226 | 42022602 | Серпухов – Протвино | Протвино | С | 1,59 | МУ | 4 | 0 | 50 | 8,0 |
| 0227 | 32022701 | М-10 «Россия» – Перепечино | Солнечногорский | С | 3,26 | II | 2 | 49 | 200 | 76,4 |
| 0227 | 32022702 | М-10 «Россия» – Перепечино | Солнечногорский | Р | 1,03 | II | 4 | 49 | 100 | 9,7 |
| 0228 | 32022801 | Обход г. Солнечногорска | Солнечногорский | С | 6,22 | I | 4 | 65 | 200 | 124,4 |
| 0229 | 32022901 | Обход г. Ступино | Ступинский | С | 5,55 | II | 2 | 49 | 200 | 110,9 |
| 0230 | 32023001 | Южный обход г. Талдома | Талдомский | С | 4,39 | II | 2 | 49 | 200 | 87,8 |
| 0231 | 32023101 | Восточный обход г. Талдома | Талдомский | С | 4,78 | II | 2 | 49 | 200 | 95,7 |
| 0232 | 32023201 | Чепелево – Вельяминово | Чеховский | Р | 2,21 | II | 2 | 49 | 100 | 22,1 |
| 0233 | 32023301 | Восточный обход г. Фрязино | Щёлковский | С | 10,89 | II | 4 | 65 | 500 | 544,5 |
| 0235 | 32023501 | Щёлково – Фряново | Щёлковский | Р | 4,25 | II | 4 | 65 | 100 | 42,5 |
| 0236 | 32023601 | Юрьево – Дубосеково | Волоколамский | Р | 4,43 | III | 2 | 46 | 100 | 44,3 |
| 0237 | 32023701 | Нелидово – Морозово | Волоколамский | Р | 4,10 | III | 2 | 46 | 100 | 41,0 |
| 0238 | 32023801 | Матренино – Себенки | Волоколамский | Р | 4,84 | III | 2 | 46 | 100 | 48,4 |
| 0239 | 32023901 | Курьяново – Шебаново – Федлово | Волоколамский | Р | 11,52 | III | 2 | 46 | 100 | 115,2 |
| 0240 | 32024001 | Афанасово – Львово – Ханево | Волоколамский | Р | 14,08 | III | 2 | 46 | 100 | 140,8 |
| 0241 | 32024101 | Возмище – Ченцы – Быково | Волоколамский | Р | 7,41 | III | 2 | 46 | 100 | 74,1 |
| 0242 | 32024201 | Подъезд к д. Литвиново | Волоколамский | Р | 1,59 | III | 2 | 46 | 100 | 15,9 |
| 0243 | 32024301 | Литвиново – Татищево | Волоколамский | Р | 3,62 | III | 2 | 46 | 100 | 36,2 |
| 0243 | 32024301 | Литвиново – Татищево | Волоколамский | Р | 0,60 | IV | 2 | 35 | 100 | 6,0 |
| 0244 | 32024401 | Спасс – Красная Гора – Дятлово | Волоколамский | Р | 13,85 | III | 2 | 46 | 100 | 138,5 |
| 0245 | 32024501 | Репотино – Пески – Лисавино | Волоколамский | С | 1,30 | III | 2 | 46 | 200 | 26,1 |
| 0245 | 32024502 | Репотино – Пески – Лисавино | Шаховская | С | 1,76 | III | 2 | 46 | 200 | 35,3 |
| 0245 | 32024503 | Репотино – Пески – Лисавино | Шаховская | Р | 1,85 | III | 2 | 46 | 100 | 18,5 |
| 0246 | 32024601 | Волоколамск – Калистово – Веригино | Волоколамский | Р | 6,79 | III | 2 | 46 | 100 | 67,9 |
| 0247 | 32024701 | Теряево – Ефимьево – Носово (подъезд к д. Носово) | Волоколамский | Р | 1,20 | III | 2 | 46 | 100 | 12,0 |
| 0248 | 32024801 | Веригино – Большое Петровское | Волоколамский | С | 8,44 | III | 2 | 46 | 200 | 168,9 |
| 0249 | 32024901 | Ядрово – Рождественно – Шишкино | Волоколамский | Р | 3,93 | III | 2 | 46 | 100 | 39,3 |
| 0250 | 32025001 | Ярополец – Мусино – Телегино | Волоколамский | Р | 0,16 | III | 2 | 46 | 100 | 1,6 |
| 0250 | 32025002 | Ярополец – Мусино – Телегино | Волоколамский | Р | 6,62 | III | 2 | 46 | 100 | 66,2 |
| 0251 | 32025101 | М-9 «Балтия» – Беркино – Ананьино – Посадинки | Волоколамский | С | 0,11 | III | 2 | 46 | 200 | 2,2 |
| 0251 | 32025102 | М-9 «Балтия» – Беркино – Ананьино – Посадинки | Волоколамский | Р | 4,80 | III | 2 | 46 | 100 | 48,0 |
| 0252 | 32025201 | Калистово – Софьино | Волоколамский | Р | 1,51 | III | 2 | 46 | 100 | 15,1 |
| 0252 | 32025202 | Калистово – Софьино | Волоколамский | С | 3,14 | III | 2 | 46 | 200 | 62,8 |
| 0253 | 32025301 | М-9 «Балтия» – Дубосеково | Волоколамский | С | 2,20 | III | 2 | 46 | 200 | 44,0 |
| 0254 | 32025401 | Таболово – Красиково | Волоколамский | Р | 5,89 | III | 2 | 46 | 100 | 58,9 |
| 0255 | 32025501 | «ММК – Чечевилово – МБК» – Ашитково – Губино | Воскресенский | Р | 1,82 | III | 2 | 46 | 100 | 18,2 |
| 0256 | 32025601 | «ММК – Чечевилово – МБК» – Щельпино – Виноградово | Воскресенский | Р | 1,49 | III | 2 | 46 | 100 | 14,9 |
| 0257 | 32025701 | «ММК – Чечевилово – МБК» – Виноградово | Воскресенский | Р | 0,97 | III | 2 | 46 | 100 | 9,7 |
| 0258 | 32025801 | «ММК – Чечевилово – МБК» – Алешино | Воскресенский | Р | 0,95 | III | 2 | 46 | 100 | 9,5 |
| 0259 | 32025901 | «ММК – Чечевилово – МБК» – Фаустово – Алешино | Воскресенский | Р | 6,69 | III | 2 | 46 | 100 | 66,9 |
| 0260 | 32026001 | «ММК – Чечевилово – МБК» – Михалево | Воскресенский | Р | 1,13 | III | 2 | 46 | 100 | 11,3 |
| 0261 | 32026101 | «ММК – Чечевилово – МБК» – Ивановка | Воскресенский | Р | 0,47 | III | 2 | 46 | 100 | 4,7 |
| 0262 | 32026201 | «ММК – Чечевилово – МБК» – Цибино | Воскресенский | Р | 0,15 | III | 2 | 46 | 100 | 1,5 |
| 0262 | 32026202 | «ММК – Чечевилово – МБК» – Цибино | Воскресенский | Р | 1,69 | III | 2 | 46 | 100 | 16,9 |
| 0263 | 32026301 | «ММК – Чечевилово – МБК» – Новоселово | Воскресенский | Р | 3,12 | III | 2 | 46 | 100 | 31,2 |
| 0264 | 32026401 | Лопатинский – МБК | Воскресенский | Р | 2,44 | III | 2 | 46 | 100 | 24,4 |
| 0265 | 32026501 | Юго-восточный обход р. п. им. Цюрупы | Воскресенский | Р | 4,04 | III | 2 | 46 | 200 | 80,9 |
| 0266 | 32026601 | «Москва – Егорьевск – Тума – Касимов» – Дворниково | Воскресенский | С | 3,38 | III | 2 | 46 | 200 | 67,5 |
| 0266 | 32026602 | «Москва – Егорьевск – Тума – Касимов» – Дворниково | Орехово-Зуевский | С | 0,55 | III | 2 | 46 | 200 | 11,0 |
| 0267 | 32026701 | М-5 «Урал» – Субботино | Воскресенский | С | 1,59 | III | 2 | 46 | 200 | 31,8 |
| 0267 | 32026702 | М-5 «Урал» – Субботино | Раменский | С | 1,83 | III | 2 | 46 | 200 | 36,6 |
| 0268 | 32026801 | Ачкасово – Черкизово | Воскресенский | С | 1,40 | III | 2 | 46 | 200 | 28,0 |
| 0268 | 32026802 | Ачкасово – Черкизово | Коломенский | С | 5,54 | III | 2 | 46 | 200 | 110,9 |
| 0269 | 32026901 | «ММК – Чечевилово – МБК» – д/о Конобеевский | Воскресенский | Р | 1,69 | III | 2 | 46 | 100 | 16,9 |
| 0270 | 32027001 | Каширское шоссе – Киселиха | Домодедово | Р | 1,03 | I | 4 | 65 | 200 | 6,2 |
| 0271 | 32027101 | ЦКАД – аэропорт Домодедово – Киселиха | Домодедово | С | 6,00 | III | 2 | 46 | 100 | 6,4 |
| 0272 | 32027204 | ММК – Сонино | Домодедово | Р | 0,93 | III | 2 | 46 | 100 | 9,3 |
| 0272 | 32027205 | ММК – Сонино | Домодедово | Р | 0,89 | III | 2 | 46 | 100 | 8,9 |
| 0272 | 32027206 | ММК – Сонино | Домодедово | С | 3,82 | III | 2 | 46 | 200 | 76,4 |
| 0273 | 32027301 | Белые Столбы – Барыбино | Домодедово | С | 6,59 | III | 2 | 46 | 200 | 131,9 |
| 0274 | 32027401 | Каширское шоссе – Голубино | Домодедово | Р | 5,31 | III | 2 | 46 | 100 | 53,1 |
| 0275 | 32027501 | Зарайск – Кобылье | Зарайский | Р | 17,99 | III | 2 | 46 | 100 | 179,9 |
| 0276 | 32027601 | Мендюкино – Протекино – Ратькино | Зарайский | Р | 7,08 | III | 2 | 46 | 100 | 70,8 |
| 0277 | 32027701 | «Луховицы-Зарайск» – Староподгороднее | Зарайский | Р | 8,04 | III | 2 | 46 | 100 | 80,4 |
| 0281 | 32028101 | «Зарайск-Серебряные Пруды» – Алферьево (уч-к 1) | Зарайский | Р | 1,45 | III | 2 | 46 | 100 | 14,5 |
| 0283 | 32028301 | «Зарайск-Клин-Бельдин-М-5 «Урал» – Жилконцы | Зарайский | Р | 3,14 | III | 2 | 46 | 100 | 31,4 |
| 0284 | 32028401 | Обход д. Кобылье | Зарайский | С | 3,49 | III | 2 | 46 | 400 | 139,8 |
| 0285 | 32028501 | Обход д. Карино | Зарайский | С | 4,71 | III | 2 | 46 | 400 | 188,3 |
| 0286 | 32028601 | «Зарайск-Клин-Бельдин-Алпатьево» -Саблино | Зарайский | С | 4,02 | III | 2 | 46 | 200 | 80,3 |
| 0287 | 32028701 | «Зарайский – Летуново – Саблино» – Летуново | Зарайский | Р | 0,57 | III | 2 | 46 | 100 | 5,7 |
| 0289 | 32028901 | Волоколамское шоссе – Бужарово – Савельево – Румянцево | Истринский | Р | 33,06 | III | 2 | 46 | 100 | 330,6 |
| 0290 | 32029001 | Волоколамское шоссе – Первомайский | Истринский | Р | 4,31 | III | 2 | 46 | 100 | 43,1 |
| 0291 | 32029101 | Волоколамское шоссе – Манихино | Истринский | Р | 2,32 | III | 2 | 46 | 100 | 23,2 |
| 0292 | 32029201 | ММК – Аносино – Павловская Слобода | Истринский | Р | 10,53 | III | 2 | 46 | 100 | 105,3 |
| 0293 | 32029301 | Северный обход г. Истра (включая а/д "Северный обход г. Истра" - "Андреевское-Полевшина") | Истра | С | 1,86 | III | 2 | 46 | 200 | 37,2 |
| 0293 | 32029302 | Северный обход г. Истра | Истра | С | 1,63 | III | 2 | 46 | 200 | 32,6 |
| 0294 | 32029401 | «МБК – Троицкое – Белозерки» – Граворново | Истра | С | 3,15 | III | 2 | 46 | 200 | 63,0 |
| 0294 | 32029402 | «МБК – Троицкое – Белозерки» – Граворново | Клинский | С | 2,93 | III | 2 | 46 | 400 | 117,3 |
| 0295 | 32029501 | Волоколамское шоссе – д/о «Снегири» | Истринский | Р | 4,63 | III | 2 | 46 | 100 | 46,3 |
| 0296 | 32029601 | Аладьино – Воскресенки – Труфаново | Кашира | Р | 18,89 | III | 2 | 46 | 100 | 188,9 |
| 0297 | 32029701 | Ожерелье – лесопитомник | Кашира | Р | 1,77 | III | 2 | 46 | 100 | 17,7 |
| 0298 | 32029801 | Острога – Растовцы | Кашира | Р | 3,61 | III | 2 | 46 | 100 | 36,1 |
| 0299 | 32029901 | «Озеры – Кашира» – Смирновка | Кашира | Р | 3,57 | III | 2 | 46 | 100 | 35,7 |
| 0300 | 32030001 | М-10 «Россия» – Клин-9 (подъезд к локатору) | Клинский | Р | 1,61 | III | 2 | 46 | 100 | 16,1 |
| 0301 | 32030101 | Атеевка – Тресвятское | Дмитровский | С | 2,67 | III | 2 | 46 | 200 | 53,4 |
| 0301 | 32030102 | Атеевка – Тресвятское | Клинский | С | 1,27 | III | 2 | 46 | 200 | 25,3 |
| 0301 | 32030103 | Атеевка – Тресвятское | Клинский | Р | 1,14 | III | 2 | 46 | 100 | 11,4 |
| 0302 | 32030201 | Коломна – Малино | Ступинский | Р | 0,80 | III | 2 | 46 | 100 | 8,0 |
| 0302 | 32030202 | Коломна – Малино | Коломенский | Р | 3,16 | III | 2 | 46 | 100 | 31,6 |
| 0303 | 32030301 | Шкинь – МБК | Ступинский | С | 3,22 | III | 2 | 46 | 200 | 64,4 |
| 0303 | 32030302 | Шкинь – МБК | Коломенский | С | 3,46 | III | 2 | 46 | 200 | 69,2 |
| 0304 | 32030401 | Обход с. Мячково по автомобильной дороге «Коломна – Черкизово – Непецино – Шкинь» | Коломенский | С | 2,18 | III | 2 | 46 | 200 | 43,6 |
| 0305 | 32030501 | Щурово – Пирочи – Городец | Коломенский | Р | 11,08 | III | 2 | 46 | 100 | 110,8 |
| 0306 | 32030603 | Пятницкое шоссе – Нефедьево | Истринский | С | 2,94 | III | 2 | 46 | 200 | 58,7 |
| 0308 | 32030801 | Обход п. Архангельское | Красногорский | С | 1,24 | III | 2 | 46 | 100 | 12,4 |
| 0309 | 32030901 | Восточный обход д. Михалево | Лотошинский | С | 2,05 | III | 2 | 46 | 200 | 41,1 |
| 0310 | 32031001 | Восточный обход р.п. Лотошино | Лотошинский | С | 14,66 | III | 2 | 46 | 400 | 586,5 |
| 0311 | 32031101 | Суворово – Ошейк – Максим | Лотошинский | Р | 8,32 | III | 2 | 46 | 100 | 83,2 |
| 0312 | 32031201 | Лотошино – Ошейкино | Лотошинский | Р | 5,73 | III | 2 | 46 | 100 | 57,3 |
| 0313 | 32031301 | Восточный обход с. Микулино | Лотошинский | С | 2,99 | III | 2 | 46 | 400 | 119,7 |
| 0314 | 32031401 | «Луховицы – Городна – Берхино» – туристическая база «Чайка» | Луховицкий | Р | 2,80 | III | 2 | 46 | 100 | 28,0 |
| 0315 | 32031501 | M-1 «Беларусь» – Отяково – ст. Можайск» | Можайский | Р | 4,99 | III | 2 | 46 | 100 | 49,9 |
| 0316 | 32031601 | Можайское ш. – Строитель | Можайский | Р | 0,67 | III | 2 | 46 | 100 | 6,7 |
| 0317 | 32031701 | Перещапово – Авдотьино | Можайский | С | 5,55 | III | 2 | 46 | 200 | 111,0 |
| 0318 | 32031801 | Дьяково – Милятино | Можайский | С | 4,95 | III | 2 | 46 | 200 | 99,0 |
| 0318 | 32031801 | Дьяково – Милятино | Волоколамский | С | 5,47 | III | 2 | 46 | 200 | 109,4 |
| 0319 | 32031901 | М-1 «Беларусь» – Колычево» | Можайский | Р | 1,27 | III | 2 | 46 | 100 | 12,7 |
| 0320 | 32032001 | Ильинское шоссе – Захарково | Красногорский | С | 1,36 | III | 2 | 46 | 200 | 27,2 |
| 0320 | 32032002 | Ильинское шоссе – Захарково | Красногорский | С | 0,46 | III | 2 | 46 | 200 | 9,1 |
| 0321 | 32032101 | Наро-Фоминск – Новоникольское – Васильчиново | Наро-Фоминский | Р | 14,78 | III | 2 | 46 | 100 | 147,8 |
| 0322 | 32032201 | Наро-Фоминск – Каменское – Зинаевка | Наро-Фоминский | Р | 1,87 | III | 2 | 46 | 100 | 18,7 |
| 0323 | 32032301 | Атепцево – Молодежный | Наро-Фоминский | Р | 1,56 | III | 2 | 46 | 200 | 31,3 |
| 0324 | 32032401 | «Наро-Фоминск – Бекасово» – Бекасово | Наро-Фоминский | Р | 1,93 | III | 2 | 46 | 100 | 19,3 |
| 0325 | 32032501 | М-3 «Украина» – Афанасовка – Савеловка – Могутово | Наро-Фоминский | Р | 1,26 | III | 2 | 46 | 80 | 10,1 |
| 0325 | 32032502 | М-3 «Украина» – Афанасовка – Савеловка – Могутово | Наро-Фоминский | C | 5,09 | III | 2 | 46 | 100 | 50,9 |
| 0326 | 32032601 | ММК – Лисинцево | Наро-Фоминский | Р | 0,63 | III | 2 | 46 | 100 | 6,3 |
| 0327 | 32032701 | М-3 «Украина» – Давыдково – Власово – Победа | Наро-Фоминский | Р | 1,27 | III | 2 | 46 | 200 | 25,4 |
| 0328 | 32032801 | «Ермолино – Боровск» – Верея – Колодкино (уч-к 2) | Наро-Фоминский | Р | 10,88 | III | 2 | 46 | 100 | 108,8 |
| 0329 | 32032901 | Татищево – Малоханово | Наро-Фоминский | С | 1,92 | III | 2 | 46 | 200 | 38,3 |
| 0330 | 32033001 | Клово – Романово – Никольские горы | Наро-Фоминский | С | 5,88 | III | 2 | 46 | 200 | 117,6 |
| 0331 | 32033101 | Мачихино – Хмырово | Наро-Фоминский | С | 3,73 | III | 2 | 46 | 400 | 149,2 |
| 0332 | 32033201 | Клово – Мачихино | Наро-Фоминский | Р | 4,45 | III | 2 | 46 | 100 | 44,5 |
| 0333 | 32033301 | Наро-Фоминск – Бекасово | Наро-Фоминский | Р | 4,63 | III | 2 | 46 | 100 | 46,3 |
| 0334 | 32033401 | «Ермолино – Боровск» – Верея – Колодкино (уч-к 1) | Наро-Фоминский | Р | 13,15 | III | 2 | 46 | 100 | 131,5 |
| 0336 | 32033601 | Федоровское – Лисинцево | Наро-Фоминский | Р | 1,30 | III | 2 | 46 | 200 | 25,9 |
| 0337 | 32033701 | Новоселки – Юрьевка | Наро-Фоминский | С | 1,70 | III | 2 | 46 | 400 | 68,1 |
| 0338 | 32033801 | МБК – Волченки | Наро-Фоминский | Р | 10,17 | III | 2 | 46 | 100 | 101,7 |
| 0339 | 32033901 | Западный обход г. Электроугли | Раменский | С | 1,00 | III | 2 | 46 | 200 | 20,0 |
| 0339 | 32033902 | Западный обход г. Электроугли | Богородский | С | 4,94 | III | 2 | 46 | 200 | 98,8 |
| 0340 | 32034001 | Павловский Посад – Субботино – Электросталь | Ногинский | Р | 2,36 | III | 2 | 46 | 100 | 23,6 |
| 0341 | 32034101 | Стулово – Авдотьино – Мишнево – Литвиново – ММК | Ногинский | Р | 9,75 | III | 2 | 46 | 100 | 97,5 |
| 0341 | 32034102 | Стулово – Авдотьино – Мишнево – Литвиново – ММК | Ногинский | Р | 1,17 | III | 2 | 46 | 100 | 11,7 |
| 0341 | 32034103 | Стулово – Авдотьино – Мишнево – Литвиново – ММК | Ногинский | С | 1,77 | III | 2 | 46 | 200 | 35,3 |
| 0341 | 32034104 | Стулово – Авдотьино – Мишнево – Литвиново – ММК | Щёлковский | С | 2,18 | III | 2 | 46 | 200 | 43,7 |
| 0341 | 32034105 | Стулово – Авдотьино – Мишнево – Литвиново – ММК | Щёлковский | Р | 2,58 | III | 2 | 46 | 100 | 25,8 |
| 0341 | 32034106 | Стулово – Авдотьино – Мишнево – Литвиново – ММК | Щёлковский | С | 0,82 | III | 2 | 46 | 200 | 16,5 |
| 0341 | 32034107 | Стулово – Авдотьино – Мишнево – Литвиново – ММК | Щёлковский | Р | 0,34 | III | 2 | 46 | 100 | 3,4 |
| 0341 | 32034108 | Стулово – Авдотьино – Мишнево – Литвиново – ММК | Щёлковский | Р | 4,59 | III | 2 | 46 | 100 | 45,9 |
| 0341 | 32034109 | Стулово – Авдотьино – Мишнево – Литвиново – ММК | Щёлковский | Р | 3,57 | III | 2 | 46 | 100 | 35,7 |
| 0341 | 32034110 | Стулово – Авдотьино – Мишнево – Литвиново – ММК | Щёлковский | Р | 1,00 | III | 2 | 46 | 100 | 10,0 |
| 0341 | 32034111 | Стулово – Авдотьино – Мишнево – Литвиново – ММК | Щёлковский | С | 0,77 | III | 2 | 46 | 200 | 15,3 |
| 0341 | 32034112 | Стулово – Авдотьино – Мишнево – Литвиново – ММК | Пушкинский | С | 1,76 | III | 2 | 46 | 200 | 35,3 |
| 0341 | 32034113 | Стулово – Авдотьино – Мишнево – Литвиново – ММК | Пушкинский | Р | 0,85 | III | 2 | 46 | 100 | 8,5 |
| 0342 | 32034201 | Восточный обход г. Электроугли | Богородский | С | 0,77 | III | 2 | 46 | 200 | 15,4 |
| 0342 | 32034202 | Восточный обход г. Электроугли | Богородский | С | 4,35 | III | 2 | 46 | 200 | 87,0 |
| 0344 | 32034401 | Протасово – Фроловское | Озёры | Р | 9,07 | III | 2 | 46 | 100 | 90,7 |
| 0345 | 32034501 | «Полуряденки – Сосновка – Бебихово» – центральная усадьба совхоза «Сосновский» | Озёры | Р | 0,69 | III | 2 | 46 | 100 | 6,9 |
| 0346 | 32034601 | «Полуряденки – Климово – Сенницы» – Сенницы II | Озёры | Р | 1,09 | III | 2 | 46 | 100 | 10,9 |
| 0347 | 32034701 | «Бояркино – Мощаницы – Тарбушево» – Сенцово | Озёры | Р | 0,98 | III | 2 | 46 | 100 | 9,8 |
| 0348 | 32034801 | «Озеры – Кашира» – Емельяновка (уч-к 3) | Озёры | Р | 0,47 | III | 2 | 46 | 100 | 4,7 |
| 0349 | 32034901 | Орехово-Зуево – Федорово – Красная Дубрава – Демихово | Орехово-Зуевский | Р | 0,36 | III | 2 | 46 | 100 | 3,6 |
| 0350 | 32035001 | Асташково – Шевлягино | Орехово-Зуевский | Р | 8,51 | III | 2 | 46 | 100 | 85,1 |
| 0351 | 32035101 | «Ликино-Дулево – Шатура – Шатурторф» – Северное Чистое | Орехово-Зуевский | Р | 4,88 | III | 2 | 46 | 100 | 48,8 |
| 0352 | 32035201 | «Павловский Посад – Аверкиево – Крупино – Данилово» – Левкино | Павловский Посад | Р | 2,12 | III | 2 | 46 | 100 | 21,2 |
| 0353 | 32035301 | Обход р.п. Большие Дворы | Павловский Посад | С | 9,13 | III | 2 | 46 | 400 | 365,1 |
| 0354 | 32035401 | Павловский Посад – карьер Саурово | Павловский Посад | Р | 4,64 | III | 2 | 46 | 100 | 46,4 |
| 0355 | 32035501 | Якшино – Михалево – Долгиниха | Мытищи | С | 2,84 | III | 2 | 46 | 200 | 56,9 |
| 0355 | 32035502 | Якшино – Михалево – Долгиниха | Пушкинский | С | 0,74 | III | 2 | 46 | 200 | 14,9 |
| 0357 | 32035701 | Подъезд к Сафоновскому переезду | Раменский | Р | 0,36 | III | 2 | 46 | 100 | 3,6 |
| 0358 | 32035801 | Жирошкино – Новлянское – Кишкино | Домодедово | С | 17,11 | III | 2 | 46 | 200 | 342,1 |
| 0358 | 32035802 | Жирошкино – Новлянское – Кишкино | Раменский | С | 3,02 | III | 2 | 46 | 200 | 60,4 |
| 0358 | 32035803 | Жирошкино – Новлянское – Кишкино | Раменский | С | 2,22 | III | 2 | 46 | 200 | 44,5 |
| 0358 | 32035804 | Жирошкино – Новлянское – Кишкино | Раменский | С | 4,59 | III | 2 | 46 | 200 | 91,9 |
| 0358 | 32035805 | Жирошкино – Новлянское – Кишкино | Домодедово | Р | 2,73 | III | 2 | 46 | 100 | 27,3 |
| 0359 | 32035901 | Путепровод в районе ст. Гжель | Раменский | С | 1,46 | III | 2 | 46 | 100 | 14,6 |
| 0360 | 32036001 | М-5 «Урал» – Никитское – центральная усадьба | Раменский | Р | 1,19 | III | 2 | 46 | 100 | 11,9 |
| 0361 | 32036101 | Обход г. Руза | Рузский | С | 7,78 | III | 2 | 46 | 200 | 155,6 |
| 0362 | 32036201 | Можайское шоссе – Тучково | Рузский | Р | 3,07 | III | 2 | 46 | 100 | 30,7 |
| 0363 | 32036301 | Жучки – Артемово – музей Абрамцево | Пушкинский | С | 0,24 | III | 2 | 46 | 200 | 4,8 |
| 0363 | 32036302 | Жучки – Артемово – музей Абрамцево | Сергиево-Посадский | С | 0,99 | III | 2 | 46 | 200 | 19,8 |
| 0364 | 32036401 | Охотино – Малинники | Сергиево-Посадский | С | 5,60 | III | 2 | 46 | 200 | 112,1 |
| 0365 | 32036501 | Подсосино – Шарапово | Сергиево-Посадский | С | 2,95 | III | 2 | 46 | 200 | 58,9 |
| 0366 | 32036601 | М-6 «Каспий» – Беляево – «Узуново – Петрово» | Серебряные Пруды | Р | 1,98 | III | 2 | 46 | 100 | 19,8 |
| 0367 | 32036701 | «Узуново – Петрово» – Мягкое | Серебряные Пруды | Р | 5,63 | III | 2 | 46 | 100 | 56,3 |
| 0368 | 32036801 | «Зарайск – Серебряные Пруды» – Клемово | Серебряные Пруды | Р | 3,23 | III | 2 | 46 | 100 | 32,3 |
| 0369 | 32036901 | «Серебряные Пруды – Митякино» – Серково – Большое Коровино | Серебряные Пруды | Р | 4,01 | III | 2 | 46 | 100 | 40,1 |
| 0370 | 32037001 | «Серебряные Пруды – Митякино» – п. Дмитриевский подъезд 1 | Серебряные Пруды | Р | 0,74 | III | 2 | 46 | 100 | 7,4 |
| 0371 | 32037101 | Серебряные Пруды – Митякино, подъезд к д. Гришино | Серебряные Пруды | Р | 0,36 | III | 2 | 46 | 100 | 3,6 |
| 0372 | 32037201 | «Узуново – Петрово» – Яковлевское | Серебряные Пруды | Р | 2,12 | III | 2 | 46 | 100 | 21,2 |
| 0373 | 32037301 | р.п. Серебряные Пруды, ул. Комсомольская | Серебряные Пруды | Р | 0,68 | III | 2 | 46 | 100 | 6,8 |
| 0374 | 32037401 | р.п. Серебряные Пруды, мкр. Западный | Серебряные Пруды | Р | 0,71 | III | 2 | 46 | 100 | 7,1 |
| 0375 | 32037501 | Серебряные Пруды – Дудино – Благодать | Серебряные Пруды | Р | 6,18 | III | 2 | 46 | 100 | 61,8 |
| 0376 | 32037601 | Серпухов - Новинки - Погари - Мышенское | Серпуховский | С | 2,94 | III | 2 | 46 | 200 | 58,8 |
| 0376 | 32037602 | Серпухов - Новинки - Погари - Мышенское | Ступинский | С | 2,24 | III | 2 | 46 | 200 | 44,8 |
| 0377 | 32037701 | «Серпухов – Данки – Турово» – Прилуки | Серпуховский | Р | 5,68 | III | 2 | 46 | 100 | 56,8 |
| 0378 | 32037801 | Новое – Рыгино – Титово | Дмитровский | С | 1,52 | III | 2 | 46 | 200 | 30,4 |
| 0378 | 32037802 | Новое – Рыгино – Титово | Солнечногорский | С | 8,60 | III | 2 | 46 | 200 | 172,1 |
| 0379 | 32037901 | Обход Носово | Солнечногорский | С | 1,04 | III | 2 | 46 | 50 | 5,2 |
| 0380 | 32038001 | Пятницкое шоссе – Огниково | Солнечногорский | С | 1,41 | III | 2 | 46 | 200 | 28,3 |
| 0381 | 32038101 | «Сырьево – Татариново – Сидорово» – центральная усадьба «Татариново» | Ступинский | Р | 2,26 | III | 2 | 46 | 100 | 22,6 |
| 0382 | 32038201 | «Ольховка – Хатунь – Лапино» – Починки | Ступинский | Р | 3,19 | III | 2 | 46 | 100 | 31,9 |
| 0383 | 32038301 | Лаптево – Голочелово | Ступинский | С | 3,24 | III | 2 | 46 | 200 | 64,9 |
| 0384 | 32038401 | Аксиньино – Мякинино | Ступинский | С | 3,34 | III | 2 | 46 | 200 | 66,7 |
| 0385 | 32038501 | М-4 «Дон» – Большое Алексеевское | Домодедово | С | 14,02 | III | 2 | 46 | 200 | 280,4 |
| 0385 | 32038502 | М-4 «Дон» – Большое Алексеевское | Домодедово | Р | 0,94 | III | 2 | 46 | 80 | 7,5 |
| 0385 | 32038503 | М-4 «Дон» – Большое Алексеевское | Домодедово | Р | 0,43 | III | 2 | 46 | 100 | 4,3 |
| 0385 | 32038504 | М-4 «Дон» – Большое Алексеевское | Ступинский | С | 0,39 | III | 2 | 46 | 200 | 7,7 |
| 0385 | 32038505 | М-4 «Дон» – Большое Алексеевское | Ступинский | Р | 8,29 | III | 2 | 46 | 100 | 82,9 |
| 0386 | 32038601 | Колычево-Верзилово-Малино | Ступинский | Р | 1,62 | III | 2 | 46 | 40 | 6,5 |
| 0387 | 32038701 | МБК – подъезд 2055 км 14.200 | Ступинский | Р | 2,81 | III | 2 | 46 | 100 | 28,1 |
| 0388 | 32038801 | Чирково – Михайловское | Ступинский | С | 3,58 | III | 2 | 46 | 200 | 71,5 |
| 0388 | 32038802 | Чирково – Михайловское | Ступинский | Р | 4,44 | III | 2 | 46 | 100 | 44,4 |
| 0389 | 32038901 | Ермолино – Разорено – Семеновское | Талдомский | Р | 10,00 | III | 2 | 46 | 100 | 100,0 |
| 0389 | 32038902 | Ермолино – Разорено – Семеновское | Талдомский | Р | 1,85 | IV | 2 | 35 | 100 | 18,5 |
| 0390 | 32039001 | Храброво – Есаулово | Талдомский | Р | 10,01 | III | 2 | 46 | 100 | 100,1 |
| 0391 | 32039101 | «Талдом – Темпы» – Бережок | Талдомский | Р | 9,64 | III | 2 | 46 | 100 | 96,4 |
| 0392 | 32039201 | «Юдино – Стариково» – Устье-Стрелка | Талдомский | Р | 4,54 | III | 2 | 46 | 100 | 45,4 |
| 0393 | 32039301 | Новоникольское – Юдино | Талдомский | Р | 9,46 | III | 2 | 46 | 100 | 94,6 |
| 0394 | 32039400 | Серпухов - Новинки - Погари | Серпуховский | Р | 17,22 | III | 2 | 46 | 100 | 172,2 |
| 0395 | 32039501 | «Дмитров – Талдом» – Богородское – Константиново» – Нушполы» – Бурцево | Талдомский | Р | 4,22 | III | 2 | 46 | 100 | 42,2 |
| 0396 | 32039601 | Талдом – Ахтимнеево | Талдомский | Р | 0,93 | III | 2 | 46 | 100 | 9,3 |
| 0397 | 32039701 | «Дмитров – Талдом» – Григорово – Серебрянниково | Талдомский | Р | 2,30 | III | 2 | 46 | 100 | 23,0 |
| 0398 | 32039801 | Григорово – Нушполы | Талдомский | С | 11,26 | III | 2 | 46 | 100 | 112,6 |
| 0399 | 32039901 | Маклыгино – Парашино – Никитино | Талдомский | Р | 13,16 | III | 2 | 46 | 100 | 131,6 |
| 0400 | 32040001 | Храброво – Озерское – Домославка | Талдомский | Р | 6,53 | III | 2 | 46 | 100 | 65,3 |
| 0401 | 32040101 | Юдино – Иванцево | Талдомский | Р | 8,94 | III | 2 | 46 | 100 | 89,4 |
| 0402 | 32040201 | «Григорово – Нушполы» – Есаулово | Талдомский | С | 7,07 | III | 2 | 46 | 200 | 141,5 |
| 0403 | 32040301 | «Талдом – Темпы» – Воргаш | Талдомский | Р | 10,48 | III | 2 | 46 | 100 | 104,8 |
| 0404 | 32040401 | Мерлеево – Бутырки | Чеховский | Р | 3,12 | III | 2 | 46 | 100 | 31,2 |
| 0405 | 32040501 | Чехов – Попово (путепровод через пути Курского направления МЖД) | Чеховский | С | 1,75 | III | 2 | 46 | 100 | 17,5 |
| 0406 | 32040600 | Перхурово – Люторецкое | Жуковский | Р | 2,99 | I | 6 | 72 | 100 | 29,9 |
| 0407 | 32040701 | «Левашево – Кобелево» – Тархановская» – Кузнецово | Шатурский | Р | 1,94 | III | 2 | 46 | 100 | 19,4 |
| 0408 | 32040801 | «Левашево – Кобелево» – Тархановская» – Филисово | Шатурский | Р | 1,26 | III | 2 | 46 | 100 | 12,6 |
| 0409 | 32040901 | Левинская – Ивановская – Лешниково | Шатурский | Р | 5,45 | III | 2 | 46 | 100 | 54,5 |
| 0410 | 32041001 | Дубасово – Сычи – Пышлицы | Шатурский | Р | 13,97 | III | 2 | 46 | 100 | 139,7 |
| 0411 | 32041101 | Рошаль – Черусти | Шатурский | Р | 9,76 | III | 2 | 46 | 100 | 97,6 |
| 0412 | 32041201 | Сазоново – Середниково | Егорьевск | С | 8,25 | III | 2 | 46 | 200 | 165,0 |
| 0412 | 32041202 | Сазоново – Середниково | Шатурский | С | 3,98 | III | 2 | 46 | 200 | 79,6 |
| 0413 | 32041301 | «Куровское – Шатура – Дмитровский Погост – Самойлиха» | Шатурский | Р | 59,58 | II | 2 | 46 | 50 | 297,9 |
| 0414 | 32041401 | Кривандино – Черусти | Шатурский | Р | 22,11 | III | 2 | 46 | 100 | 221,1 |
| 0415 | 32041501 | Южный обход р.п. Лотошино | Лотошинский | С | 7,39 | III | 2 | 46 | 200 | 147,9 |
| 0415 | 32041502 | Южный обход р.п. Лотошино | Лотошинский | Р | 3,33 | III | 2 | 46 | 100 | 33,3 |
| 0415 | 32041503 | Южный обход р.п. Лотошино | Шаховская | С | 0,41 | III | 2 | 46 | 200 | 8,3 |
| 0416 | 32041601 | Софьино – Юрьево – М-9 «Балтия» | Шаховская | С | 5,31 | III | 2 | 46 | 200 | 106,1 |
| 0417 | 32041701 | Панюково – Пахомово – Косово | Шаховская | Р | 4,69 | IV | 2 | 35 | 100 | 46,9 |
| 0418 | 32041801 | Фрязино – Богослово – Орлово | Щёлковский | Р | 3,93 | III | 2 | 46 | 100 | 39,3 |
| 0418 | 32041802 | Фрязино – Богослово – Орлово | Щёлковский | С | 4,26 | III | 2 | 46 | 200 | 85,3 |
| 0419 | 32041901 | Обход г. Фряново | Щёлковский | С | 16,38 | III | 2 | 46 | 200 | 327,6 |
| 0419 | 32041902 | Обход г. Фряново | Щёлковский | С | 0,24 | IV | 2 | 35 | 100 | 2,4 |
| 0419 | 32041903 | Обход г. Фряново | Щёлковский | С | 1,86 | IV | 2 | 35 | 100 | 18,6 |
| 0420 | 32042001 | Щелково – Фряново – Головино – Маврино | Щёлковский | Р | 2,37 | III | 2 | 46 | 100 | 23,7 |
| 0421 | 32042101 | Носовихинское ш. – Черное – Федурново | Балашиха | Р | 2,68 | IV | 2 | 35 | 100 | 26,8 |
| 0422 | 32042201 | Сляднево – Якшино | Волоколамский | Р | 1,53 | IV | 2 | 35 | 100 | 15,3 |
| 0423 | 32042301 | Судниково – Акулово – карьер | Волоколамский | Р | 5,48 | IV | 2 | 35 | 100 | 54,8 |
| 0424 | 32042401 | Карабузино – Бутаково | Волоколамский | Р | 4,22 | IV | 2 | 35 | 100 | 42,2 |
| 0425 | 32042501 | Акулово – Вишенки | Волоколамский | Р | 2,81 | IV | 2 | 35 | 100 | 28,1 |
| 0426 | 32042601 | Волоколамское шоссе – ст. Матренино | Волоколамский | Р | 0,95 | IV | 2 | 35 | 100 | 9,5 |
| 0427 | 32042701 | «Клишино – Горбуново» – Сафатово | Волоколамский | С | 1,17 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,7 |
| 0428 | 32042801 | «Спасс – Красная Гора – Дятлово» – Вашурино | Волоколамский | С | 3,04 | IV | 2 | 35 | 100 | 30,4 |
| 0429 | 32042901 | Чернево – Внуково | Волоколамский | Р | 3,73 | IV | 2 | 35 | 100 | 37,3 |
| 0430 | 32043001 | Чернево – Лазарево | Волоколамский | Р | 1,09 | IV | 2 | 35 | 100 | 10,9 |
| 0431 | 32043101 | Бражниково – Тепнево | Волоколамский | Р | 2,02 | IV | 2 | 35 | 100 | 20,2 |
| 0432 | 32043201 | Осташево – д. Руза | Волоколамский | Р | 7,26 | IV | 2 | 35 | 100 | 72,6 |
| 0433 | 32043301 | Осташево – Лукино | Волоколамский | Р | 2,04 | IV | 2 | 35 | 100 | 20,4 |
| 0434 | 32043401 | Таршино – Новое Ботово | Волоколамский | Р | 1,44 | IV | 2 | 35 | 100 | 14,4 |
| 0435 | 32043501 | Львово – Васильевское | Волоколамский | Р | 4,18 | IV | 2 | 35 | 100 | 41,8 |
| 0436 | 32043601 | М-9 «Балтия» – Зубово – Аксеново | Волоколамский | Р | 2,60 | IV | 2 | 35 | 100 | 26,0 |
| 0437 | 32043701 | М-9 «Балтия» – Тимонино – Захарьино | Волоколамский | Р | 5,01 | IV | 2 | 35 | 100 | 50,1 |
| 0438 | 32043801 | Новое – Ожогино | Волоколамский | С | 1,60 | IV | 2 | 35 | 100 | 16,0 |
| 0439 | 32043901 | Ефимьево – Лелявино | Волоколамский | Р | 2,66 | IV | 2 | 35 | 100 | 26,6 |
| 0440 | 32044001 | Ефимьево – Петровское | Волоколамский | Р | 4,09 | IV | 2 | 35 | 100 | 40,9 |
| 0441 | 32044101 | «Теряево – Ефимьево – Носово» – Рахманово | Волоколамский | Р | 1,25 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,5 |
| 0442 | 32044201 | Теряево – Малое Стромилово – Харланиха-2 | Волоколамский | Р | 4,12 | IV | 2 | 35 | 100 | 41,2 |
| 0443 | 32044301 | Лысцево – Амельфино | Волоколамский | Р | 3,16 | IV | 2 | 35 | 100 | 31,6 |
| 0444 | 32044401 | Давыдово – Пашково | Волоколамский | С | 2,69 | IV | 2 | 35 | 200 | 53,7 |
| 0444 | 32044402 | Давыдово – Пашково | Волоколамский | С | 1,71 | IV | 2 | 35 | 100 | 17,1 |
| 0445 | 32044501 | Ботово – Софьино | Волоколамский | Р | 2,73 | IV | 2 | 35 | 100 | 27,3 |
| 0446 | 32044601 | Юрьево – Сапегино | Волоколамский | Р | 1,72 | IV | 2 | 35 | 100 | 17,2 |
| 0447 | 32044701 | Таболово – Власьево | Волоколамский | Р | 1,48 | IV | 2 | 35 | 100 | 14,8 |
| 0448 | 32044801 | Таболово – Куликово | Волоколамский | Р | 1,17 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,7 |
| 0449 | 32044901 | Каменки – Чередово | Волоколамский | Р | 2,58 | IV | 2 | 35 | 100 | 25,8 |
| 0450 | 32045001 | Большое Сырково – Малое Сырково | Волоколамский | С | 2,37 | IV | 2 | 35 | 100 | 23,7 |
| 0451 | 32045101 | Большое Сырково – Гарутино | Волоколамский | С | 3,50 | IV | 2 | 35 | 100 | 35,0 |
| 0452 | 32045201 | подъезд к д. Еднево (участок 1) | Волоколамский | Р | 1,28 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,8 |
| 0453 | 32045301 | подъезд к д. Еднево (участок 2) | Волоколамский | Р | 0,38 | IV | 2 | 35 | 100 | 3,8 |
| 0454 | 32045401 | Родионово – Высоково | Волоколамский | Р | 1,20 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,0 |
| 0455 | 32045501 | Мусино – Парфеньково | Волоколамский | С | 1,58 | IV | 2 | 35 | 100 | 15,8 |
| 0456 | 32045601 | «Теряево – Ефимьево – Носово» – Валуйки | Волоколамский | Р | 1,18 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,8 |
| 0457 | 32045701 | Чеблоково – Татищево | Волоколамский | С | 1,71 | IV | 2 | 35 | 200 | 34,2 |
| 0458 | 32045801 | Подъезд к д. Чеблоково | Волоколамский | С | 2,53 | IV | 2 | 35 | 200 | 50,7 |
| 0459 | 32045901 | Ядрово – Рождественно – Шишкино | Волоколамский | Р | 1,65 | IV | 2 | 35 | 100 | 16,5 |
| 0460 | 32046001 | Подъезд к д. Ситниково | Волоколамский | С | 0,50 | IV | 2 | 35 | 200 | 9,9 |
| 0461 | 32046101 | Подъезд к д. Ворсино | Волоколамский | С | 0,22 | IV | 2 | 35 | 200 | 4,4 |
| 0462 | 32046201 | Подъезд к д.Аннино | Волоколамский | С | 1,20 | IV | 2 | 35 | 200 | 24,1 |
| 0463 | 32046301 | Подъезд к д. Житино | Волоколамский | С | 0,97 | IV | 2 | 35 | 200 | 19,5 |
| 0464 | 32046401 | Жданово – Большое Никольское | Волоколамский | Р | 1,86 | IV | 2 | 35 | 100 | 18,6 |
| 0465 | 32046501 | Самошкино – Каменки | Рузский | С | 1,24 | IV | 2 | 35 | 200 | 24,8 |
| 0465 | 32046502 | Самошкино – Каменки | Волоколамский | С | 3,24 | IV | 2 | 35 | 200 | 64,7 |
| 0466 | 32046601 | Шишково – Речки | Волоколамский | Р | 3,24 | IV | 2 | 35 | 100 | 32,4 |
| 0467 | 32046701 | Подъезд к д. Спасс | Волоколамский | Р | 1,18 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,8 |
| 0468 | 32046801 | «Суворово – Волоколамск – Руза» – Путятино | Волоколамский | Р | 2,37 | IV | 2 | 35 | 100 | 23,7 |
| 0469 | 32046901 | Строкино – Поповкино | Волоколамский | С | 3,42 | IV | 2 | 35 | 200 | 68,5 |
| 0469 | 32046902 | Строкино – Поповкино | Волоколамский | Р | 0,62 | IV | 2 | 35 | 100 | 6,2 |
| 0470 | 32047001 | Носово – Веригино | Волоколамский | С | 2,54 | IV | 2 | 35 | 200 | 50,8 |
| 0471 | 32047101 | Алферьево – Владычино | Волоколамский | С | 0,66 | IV | 2 | 35 | 200 | 13,2 |
| 0472 | 32047201 | Городок МАИ – Алферьево – Путятино | Волоколамский | С | 5,20 | IV | 2 | 35 | 200 | 103,9 |
| 0472 | 32047202 | Городок МАИ – Алферьево – Путятино | Волоколамский | Р | 0,55 | IV | 2 | 35 | 100 | 5,5 |
| 0473 | 32047301 | Княжево – Полево | Волоколамский | С | 1,98 | IV | 2 | 35 | 200 | 39,6 |
| 0474 | 32047401 | Болычево – Рысиха | Волоколамский | Р | 7,58 | III | 2 | 46 | 100 | 75,8 |
| 0474 | 32047402 | Болычево – Рысиха | Волоколамский | Р | 0,31 | IV | 2 | 35 | 100 | 3,1 |
| 0475 | 32047501 | «ММК – Чечевилово – МБК» – Лидино | Воскресенский | Р | 3,36 | IV | 2 | 35 | 100 | 33,6 |
| 0476 | 32047601 | «Соболево – Цюрупа – Конобеево» – Ворыпаево | Воскресенский | Р | 0,78 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,8 |
| 0477 | 32047701 | «ММК – Чечевилово – МБК» – Юрасово | Воскресенский | Р | 0,79 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,9 |
| 0478 | 32047801 | «ММК – Чечевилово – МБК» – Ворщиково | Воскресенский | Р | 3,18 | IV | 2 | 35 | 100 | 31,8 |
| 0479 | 32047901 | М-5 «Урал» – Невское | Воскресенский | Р | 3,11 | IV | 2 | 35 | 100 | 31,1 |
| 0480 | 32048001 | МБК – Невское | Воскресенский | Р | 1,59 | IV | 2 | 35 | 100 | 15,9 |
| 0481 | 32048101 | «Степанщино – Ратчино» – Лукьяново | Воскресенский | Р | 0,42 | IV | 2 | 35 | 100 | 4,2 |
| 0482 | 32048201 | «Ачкасово – Косяково – Глиньково» – Ачкасово | Воскресенский | Р | 1,06 | IV | 2 | 35 | 100 | 10,6 |
| 0483 | 32048301 | Хорлово – Новочеркасское | Воскресенский | Р | 7,53 | IV | 2 | 35 | 100 | 75,3 |
| 0484 | 32048401 | «Соболево – Цюрупа – Конобеево – Барановское» – Щербово | Воскресенский | Р | 1,43 | IV | 2 | 35 | 100 | 14,3 |
| 0485 | 32048501 | «Соболево – Цюрупа – Конобеево – Барановское» – Бессоново | Воскресенский | Р | 1,24 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,4 |
| 0486 | 32048601 | «Соболево – Цюрупа – Конобеево – Барановское» – подъезд к церкви | Воскресенский | С | 0,88 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,8 |
| 0487 | 32048701 | «Ачкасово – Косяково – Глиньково» – Константиново | Воскресенский | Р | 0,45 | IV | 2 | 35 | 100 | 4,5 |
| 0488 | 32048801 | Касяково – Михеево | Раменский | С | 1,25 | IV | 2 | 35 | 200 | 24,9 |
| 0488 | 32048802 | Касяково – Михеево | Воскресенский | С | 3,36 | IV | 2 | 35 | 200 | 67,1 |
| 0489 | 32048901 | «Степанщино – Ратчино» – Карпово | Воскресенский | С | 0,42 | IV | 2 | 35 | 200 | 8,4 |
| 0490 | 32049001 | «ММК – Чечевилово – МБК» – Исаково | Воскресенский | Р | 2,79 | IV | 2 | 35 | 100 | 27,9 |
| 0490 | 32049002 | «ММК – Чечевилово – МБК» – Исаково | Воскресенский | Р | 0,30 | IV | 2 | 35 | 100 | 3,0 |
| 0491 | 32049101 | Карцево – Тимошкино | Дмитровский | Р | 4,93 | IV | 2 | 35 | 100 | 49,3 |
| 0492 | 32049201 | Подъезд к с/т «Жаворонок» | Дмитровский | Р | 0,76 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,6 |
| 0493 | 32049301 | «МБК – Лифаново – Старово – МБК» – Ольявидово – Карцево» – Карцево | Дмитровский | Р | 0,55 | IV | 2 | 35 | 100 | 5,5 |
| 0494 | 32049401 | «МБК – Лифаново – Старово – МБК» – Нов. Сельцо | Дмитровский | Р | 0,52 | IV | 2 | 35 | 100 | 5,2 |
| 0495 | 32049501 | «МБК – Лифаново – Старово – МБК» – Шабаново | Дмитровский | Р | 0,66 | IV | 2 | 35 | 100 | 6,6 |
| 0496 | 32049601 | МБК – Бешенково | Дмитровский | Р | 1,20 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,0 |
| 0497 | 32049701 | «МБК – Лифаново – Старово – МБК» – Василево | Дмитровский | Р | 0,99 | IV | 2 | 35 | 100 | 9,9 |
| 0498 | 32049801 | «МБК – Плетенево – Буденновец – МБК» – Власково | Дмитровский | Р | 2,30 | IV | 2 | 35 | 100 | 23,0 |
| 0499 | 32049901 | Подъезд N 20188 – Носково | Дмитровский | Р | 0,59 | IV | 2 | 35 | 100 | 5,9 |
| 0500 | 32050001 | «Ильино – Измайлово – Мартыново» – Саввино | Дмитровский | Р | 1,23 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,3 |
| 0501 | 32050101 | «ММК – Гришино – Костино» – Бабкино | Дмитровский | Р | 3,16 | IV | 2 | 35 | 100 | 31,6 |
| 0502 | 32050201 | Трощейково – Ерыково | Дмитровский | Р | 3,68 | IV | 2 | 35 | 100 | 36,8 |
| 0503 | 32050301 | «ММК – Гришино – Костино» – Ассаурово | Дмитровский | Р | 0,75 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,5 |
| 0504 | 32050401 | Шадрино – Ивановское | Дмитровский | Р | 1,44 | IV | 2 | 35 | 100 | 14,4 |
| 0505 | 32050501 | «ММК – Гришино – Костино» – Коверьянки | Дмитровский | Р | 0,38 | IV | 2 | 35 | 100 | 3,8 |
| 0506 | 32050601 | Подосинки – Дубровки | Дмитровский | Р | 1,34 | IV | 2 | 35 | 100 | 13,4 |
| 0507 | 32050701 | Никульское – Горки | Дмитровский | Р | 3,06 | IV | 2 | 35 | 100 | 30,6 |
| 0508 | 32050801 | «Подосинки – Батюшково – Ильинское» – Батюшково | Дмитровский | Р | 1,02 | IV | 2 | 35 | 100 | 10,2 |
| 0509 | 32050901 | «Подосинки – Батюшково – Ильинское» – Кузяево (уч-к 2) | Дмитровский | Р | 1,50 | IV | 2 | 35 | 100 | 15,0 |
| 0510 | 32051001 | «Подосинки – Батюшково – Ильинское» – Кузяево (уч-к 2)» – Благовещенское | Дмитровский | Р | 1,48 | IV | 2 | 35 | 100 | 14,8 |
| 0511 | 32051101 | «Подосинки – Батюшково – Ильинское» – Кузяево | Дмитровский | Р | 1,14 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,4 |
| 0512 | 32051201 | «Подосинки – Батюшково – Ильинское» – Свистуха – п/л Турист | Дмитровский | Р | 1,30 | IV | 2 | 35 | 100 | 13,0 |
| 0513 | 32051301 | «Подосинки – Батюшково – Ильинское» – Свистуха | Дмитровский | Р | 0,34 | IV | 2 | 35 | 100 | 3,4 |
| 0514 | 32051401 | «Подосинки – Батюшково – Ильинское» – Минеево | Дмитровский | Р | 0,83 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,3 |
| 0515 | 32051501 | Минеево – Ульянки | Дмитровский | Р | 1,09 | IV | 2 | 35 | 100 | 10,9 |
| 0515 | 32051502 | Минеево – Ульянки | Дмитровский | Р | 1,56 | IV | 2 | 35 | 100 | 15,6 |
| 0516 | 32051601 | «Яхрома – Ильинское» – Курово | Дмитровский | Р | 0,57 | IV | 2 | 35 | 100 | 5,7 |
| 0517 | 32051701 | «Яхрома – Ильинское» – Кромино | Дмитровский | Р | 0,73 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,3 |
| 0518 | 32051801 | «Внуково – Кузнецово» – Бородино | Дмитровский | Р | 0,77 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,7 |
| 0519 | 32051901 | «Внуково – Кузнецово» – Кунисниково | Дмитровский | Р | 0,47 | IV | 2 | 35 | 100 | 4,7 |
| 0520 | 32052001 | Подчерково – Теряево | Дмитровский | Р | 1,95 | IV | 2 | 35 | 100 | 19,5 |
| 0520 | 32052001 | Подчерково – Теряево | Дмитровский | Р | 1,03 | IV | 2 | 35 | 100 | 10,3 |
| 0521 | 32052101 | «Дмитров – Орудьево – Жуковка» – Шелепино | Дмитровский | Р | 1,03 | IV | 2 | 35 | 100 | 10,3 |
| 0522 | 32052201 | «Дмитров – Орудьево – Жуковка» – Ивашево | Дмитровский | Р | 0,87 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,7 |
| 0523 | 32052301 | «Дмитров – Орудьево – Жуковка» – Непеино | Дмитровский | Р | 3,81 | IV | 2 | 35 | 100 | 38,1 |
| 0524 | 32052401 | «Дмитров – Орудьево – Жуковка» – Надеждино | Дмитровский | Р | 0,84 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,4 |
| 0525 | 32052501 | А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» – Дядьково | Дмитровский | Р | 1,80 | IV | 2 | 35 | 100 | 18,0 |
| 0526 | 32052601 | А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» – Торфяной участок 7 | Дмитровский | Р | 1,80 | IV | 2 | 35 | 100 | 18,0 |
| 0527 | 32052701 | ММК – Белый Раст | Дмитровский | Р | 0,77 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,7 |
| 0528 | 32052801 | ММК-подъезд N 30144 | Дмитровский | Р | 4,24 | IV | 2 | 35 | 100 | 42,4 |
| 0529 | 32052901 | А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» – Тефаново | Дмитровский | Р | 2,95 | IV | 2 | 35 | 100 | 29,5 |
| 0530 | 32053001 | «Целеево – Парамоново – Дьяково» – Шуколово 2 | Дмитровский | С | 0,81 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,1 |
| 0531 | 32053101 | «Целеево – Парамоново – Дьяково» – Шуколово 5 | Дмитровский | Р | 0,77 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,7 |
| 0532 | 32053201 | «Целеево – Парамоново – Дьяково» – Шуколово 4 | Дмитровский | Р | 0,47 | IV | 2 | 35 | 100 | 4,7 |
| 0532 | 32053202 | «Целеево – Парамоново – Дьяково» – Шуколово 4 | Дмитровский | Р | 2,41 | IV | 2 | 35 | 100 | 24,1 |
| 0533 | 32053301 | Боброво – Григорково | Дмитровский | Р | 1,84 | IV | 2 | 35 | 100 | 18,4 |
| 0534 | 32053401 | Парамоново – Боброво | Дмитровский | Р | 2,80 | IV | 2 | 35 | 100 | 28,0 |
| 0535 | 32053501 | «Целеево – Парамоново – Дьяково» – Горки | Дмитровский | Р | 2,44 | IV | 2 | 35 | 100 | 24,4 |
| 0536 | 32053601 | Парамоново – Стреково | Дмитровский | Р | 1,15 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,5 |
| 0537 | 32053701 | «Целеево – Парамоново – Дьяково» – Муханки | Дмитровский | Р | 1,13 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,3 |
| 0538 | 32053801 | «Хлебниково – Рогачево» – Ивлеево | Дмитровский | Р | 0,65 | IV | 2 | 35 | 100 | 6,5 |
| 0539 | 32053901 | «Хлебниково – Рогачево» – Титово | Дмитровский | Р | 4,74 | III | 2 | 46 | 100 | 47,4 |
| 0540 | 32054001 | «Яхрома – Подьячево» – Харламово – Новокарцево | Дмитровский | Р | 8,44 | IV | 2 | 35 | 100 | 84,4 |
| 0541 | 32054101 | «Яхрома – Подьячево» – Харламово – Новокарцево» – Сафоново | Дмитровский | Р | 2,54 | IV | 2 | 35 | 100 | 25,4 |
| 0542 | 32054201 | Подъезд к д. Сафоново | Дмитровский | Р | 0,43 | IV | 2 | 35 | 100 | 4,3 |
| 0543 | 32054301 | «Хлебниково – Рогачево» – Алабуха – Космынка | Дмитровский | Р | 1,11 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,1 |
| 0544 | 32054401 | «Хлебниково – Рогачево» – Матвейково | Дмитровский | Р | 1,51 | IV | 2 | 35 | 100 | 15,1 |
| 0545 | 32054501 | «Хлебниково – Рогачево» – Бортниково | Дмитровский | Р | 1,23 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,3 |
| 0546 | 32054601 | «Яхрома – Подьячево» – Филимоново | Дмитровский | Р | 0,61 | IV | 2 | 35 | 100 | 6,1 |
| 0547 | 32054701 | «Яхрома – Подьячево» – Подьячево | Дмитровский | Р | 2,86 | IV | 2 | 35 | 100 | 28,6 |
| 0548 | 32054801 | «Яхрома – Подьячево» – Харламово – Новокарцево» – Поповка | Дмитровский | Р | 0,91 | IV | 2 | 35 | 100 | 9,1 |
| 0549 | 32054901 | Ольгово – Селявино | Дмитровский | Р | 2,35 | IV | 2 | 35 | 100 | 23,5 |
| 0550 | 32055001 | «Яхрома – Подьячево» – Попадьино | Дмитровский | Р | 1,98 | IV | 2 | 35 | 100 | 19,8 |
| 0551 | 32055101 | «Яхрома – Подьячево» – Языково | Дмитровский | Р | 3,96 | IV | 2 | 35 | 100 | 39,6 |
| 0552 | 32055201 | «Яхрома – Подьячево» – Языково» – Андрейково | Дмитровский | Р | 3,96 | IV | 2 | 35 | 100 | 39,6 |
| 0553 | 32055301 | «Хлебниково – Рогачево» – Глухово | Дмитровский | Р | 0,79 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,9 |
| 0554 | 32055401 | «Хлебниково – Рогачево» – Турбичево» – Киндяково | Дмитровский | Р | 0,69 | IV | 2 | 35 | 100 | 6,9 |
| 0555 | 32055501 | «Киндяково – Селиваново – Мотовилово» – Эскино | Дмитровский | Р | 1,24 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,4 |
| 0556 | 32055601 | Киндяково – Селиваново – Мотовилово | Дмитровский | Р | 6,24 | IV | 2 | 35 | 100 | 62,4 |
| 0557 | 32055701 | «Хлебниково – Рогачево» – Пешково | Дмитровский | Р | 0,71 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,1 |
| 0558 | 32055801 | «Хлебниково – Рогачево» – Костино | Дмитровский | Р | 1,32 | IV | 2 | 35 | 100 | 13,2 |
| 0559 | 32055901 | «Хлебниково – Рогачево» – Семеновское (уч-к 1) | Дмитровский | Р | 0,28 | IV | 2 | 35 | 100 | 2,8 |
| 0560 | 32056001 | «Хлебниково – Рогачево» – Сальково | Дмитровский | Р | 2,91 | IV | 2 | 35 | 100 | 29,1 |
| 0561 | 32056101 | «Хлебниково – Рогачево» – Семеновское – Сальково» – Телешово | Дмитровский | Р | 5,96 | IV | 2 | 35 | 100 | 59,6 |
| 0562 | 32056201 | «Хлебниково – Рогачево» – Лукьяново | Дмитровский | Р | 4,59 | IV | 2 | 35 | 100 | 45,9 |
| 0563 | 32056301 | «Хлебниково – Рогачево» – Лукьяново» – Головино | Дмитровский | Р | 0,48 | IV | 2 | 35 | 100 | 4,8 |
| 0564 | 32056401 | «Хлебниково – Рогачево» – Лукьяново» – Шулепниково | Дмитровский | Р | 0,60 | IV | 2 | 35 | 100 | 6,0 |
| 0565 | 32056501 | «Солнечногорск – Тараканово – Новоселки» – Демьяново – Костюнино | Дмитровский | Р | 0,85 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,5 |
| 0566 | 32056601 | Телешово – Горицы – МБК | Дмитровский | Р | 9,01 | IV | 2 | 35 | 100 | 90,1 |
| 0567 | 32056701 | МБК – Горицы | Дмитровский | Р | 0,81 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,1 |
| 0568 | 32056801 | Абрамцево – Насоново | Дмитровский | Р | 0,74 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,4 |
| 0569 | 32056901 | МБК – Мисиново – Ведерницы | Дмитровский | Р | 6,00 | IV | 2 | 35 | 100 | 60,0 |
| 0570 | 32057001 | «МБК – Мисиново – Ведерницы» – Голяди | Дмитровский | Р | 3,13 | IV | 2 | 35 | 100 | 31,3 |
| 0571 | 32057101 | Юркино – Ащерино | Дмитровский | Р | 1,59 | IV | 2 | 35 | 100 | 15,9 |
| 0572 | 32057201 | МБК – Хвостово | Дмитровский | Р | 1,10 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,0 |
| 0573 | 32057301 | МБК – Шульгино | Дмитровский | Р | 0,54 | IV | 2 | 35 | 100 | 5,4 |
| 0574 | 32057401 | Хвостово – р. Яхрома (РВ 3) | Дмитровский | Р | 0,44 | IV | 2 | 35 | 100 | 4,4 |
| 0575 | 32057501 | МБК – Лишенино – МБК | Дмитровский | Р | 10,49 | IV | 2 | 35 | 100 | 104,9 |
| 0576 | 32057601 | Поповское – Арбузово | Дмитровский | Р | 0,84 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,4 |
| 0577 | 32057701 | «МБК – Лишенино – МБК» – Поповское | Дмитровский | Р | 0,74 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,4 |
| 0578 | 32057801 | «МБК – автополигон» – Савельево | Дмитровский | Р | 2,05 | IV | 2 | 35 | 100 | 20,5 |
| 0579 | 32057901 | Дуброво – Карпово – Дятлино | Дмитровский | С | 2,24 | IV | 2 | 35 | 100 | 22,4 |
| 0580 | 32058001 | МБК – Карпово | Дмитровский | Р | 1,08 | IV | 2 | 35 | 100 | 10,8 |
| 0581 | 32058101 | МБК – Дятлино | Дмитровский | Р | 1,83 | IV | 2 | 35 | 100 | 18,3 |
| 0582 | 32058201 | Дятлино – Пулиха | Дмитровский | Р | 2,36 | IV | 2 | 35 | 100 | 23,6 |
| 0583 | 32058301 | «МБК – Высоково» – Маринино | Дмитровский | Р | 1,72 | IV | 2 | 35 | 100 | 17,2 |
| 0584 | 32058401 | «МБК – Высоково» – Муравьево | Дмитровский | Р | 3,70 | IV | 2 | 35 | 100 | 37,0 |
| 0585 | 32058501 | «МБК – Настасьино – Волдынское» – Микишкино | Дмитровский | Р | 2,27 | IV | 2 | 35 | 100 | 22,7 |
| 0586 | 32058601 | «МБК-Синьково-Насадкино-канал им. Москвы» – Глинково | Дмитровский | Р | 3,89 | IV | 2 | 35 | 100 | 38,9 |
| 0587 | 32058701 | «МБК-Синьково-Насадкино-канал им. Москвы» – Карамышево | Дмитровский | Р | 1,59 | IV | 2 | 35 | 100 | 15,9 |
| 0588 | 32058801 | «МБК-Синьково-Насадкино-канал им. Москвы» – Маншино – Быково | Дмитровский | Р | 1,74 | IV | 2 | 35 | 100 | 17,4 |
| 0589 | 32058901 | Насадкино – Надмошье | Дмитровский | Р | 4,42 | IV | 2 | 35 | 100 | 44,2 |
| 0590 | 32059001 | Насадкино – Надмошье» – Паньково | Дмитровский | Р | 1,18 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,8 |
| 0591 | 32059101 | Клюшниково – «МБК – Мельчевка» | Дмитровский | Р | 4,12 | IV | 2 | 35 | 100 | 41,2 |
| 0592 | 32059201 | Клюшниково – Тимофеево | Дмитровский | Р | 0,86 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,6 |
| 0593 | 32059301 | «МБК – Мельчевка» – Петраково | Дмитровский | Р | 0,95 | IV | 2 | 35 | 100 | 9,5 |
| 0594 | 32059401 | «МБК – Мельчевка» – Орево подъезд 2 | Дмитровский | Р | 0,44 | IV | 2 | 35 | 100 | 4,4 |
| 0595 | 32059501 | «МБК – Мельчевка» – Орево подъезд 1 | Дмитровский | Р | 0,67 | IV | 2 | 35 | 100 | 6,7 |
| 0596 | 32059601 | «МБК – Мельчевка» – Татищево | Дмитровский | Р | 2,62 | IV | 2 | 35 | 100 | 26,2 |
| 0597 | 32059701 | «Горшково – Петраково» – п. 1 Мая (ЯВ 2 | Дмитровский | Р | 13,14 | IV | 2 | 35 | 100 | 131,4 |
| 0598 | 32059801 | «Горшково – Петраково» – п. 1 Мая – Матвеево (ДВ 3) | Дмитровский | Р | 2,26 | IV | 2 | 35 | 100 | 22,6 |
| 0599 | 32059901 | «Горшково – Петраково» – п. 1 Мая – Сысоево (ДВ 3) | Дмитровский | Р | 2,78 | IV | 2 | 35 | 100 | 27,8 |
| 0600 | 32060001 | МБК – Кончинино | Дмитровский | Р | 1,32 | IV | 2 | 35 | 100 | 13,2 |
| 0601 | 32060101 | МБК – Савелово | Дмитровский | Р | 1,31 | IV | 2 | 35 | 100 | 13,1 |
| 0602 | 32060201 | «Горшково – Петраково» – п. 1 Мая – Лучинское (ДВ 3) | Дмитровский | Р | 1,93 | IV | 2 | 35 | 100 | 19,3 |
| 0603 | 32060301 | «Бунятино – Куликово» – «Горшково – Петраково» (ЯВ 3) | Дмитровский | Р | 5,07 | IV | 2 | 35 | 100 | 50,7 |
| 0604 | 32060401 | Подъезд на ЯВ 7 | Дмитровский | Р | 3,30 | IV | 2 | 35 | 100 | 33,0 |
| 0605 | 32060501 | МБК – Богданово | Дмитровский | Р | 2,81 | IV | 2 | 35 | 100 | 28,1 |
| 0606 | 32060601 | МБК – Покровское – Чернеево | Дмитровский | Р | 8,80 | IV | 2 | 35 | 100 | 88,0 |
| 0607 | 32060701 | Черны – Садниково | Дмитровский | Р | 0,94 | IV | 2 | 35 | 100 | 9,4 |
| 0608 | 32060801 | «Подвязново – Ивановское» – Курьково | Дмитровский | Р | 0,81 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,1 |
| 0609 | 32060901 | МБК – Микляево | Дмитровский | Р | 1,87 | IV | 2 | 35 | 100 | 18,7 |
| 0610 | 32061001 | МБК-подъезд N 20200 | Дмитровский | Р | 1,23 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,3 |
| 0611 | 32061101 | Александрово – р. Яхрома (РВ 7) | Дмитровский | Р | 2,40 | IV | 2 | 35 | 100 | 24,0 |
| 0612 | 32061201 | «Рогачево – Клюшниково» – «Куликово – Фофаново» | Дмитровский | Р | 3,23 | IV | 2 | 35 | 100 | 32,3 |
| 0613 | 32061301 | Куликово – Фофаново | Дмитровский | Р | 2,68 | IV | 2 | 35 | 100 | 26,8 |
| 0614 | 32061401 | Поздняково – Дом Инвалидов (РВ 8) | Дмитровский | Р | 4,69 | IV | 2 | 35 | 100 | 46,9 |
| 0615 | 32061501 | «Горшково – Петраково» – «Бунятино – Куликово»(ЯВ 5) | Дмитровский | Р | 9,41 | IV | 2 | 35 | 100 | 94,1 |
| 0616 | 32061601 | Дом Инвалидов – р. Яхрома | Дмитровский | Р | 4,83 | IV | 2 | 35 | 100 | 48,3 |
| 0617 | 32061701 | Подвязново – р. Яхрома (РВ 4) | Дмитровский | Р | 3,02 | IV | 2 | 35 | 100 | 30,2 |
| 0618 | 32061801 | Горицы – Гать (РВ 2) | Дмитровский | Р | 2,92 | IV | 2 | 35 | 100 | 29,2 |
| 0619 | 32061901 | «Синьково – Насадкино» – «Бунятино – Куликово» (ЯВ 10) | Дмитровский | Р | 3,65 | IV | 2 | 35 | 100 | 36,5 |
| 0620 | 32062001 | «Горшково – Петраково» – Давыдково (ЯВ 6) (ЯВ 7) | Дмитровский | Р | 4,28 | IV | 2 | 35 | 100 | 42,8 |
| 0621 | 32062101 | «Яхрома – Ильинское» – Иванцево | Дмитровский | Р | 2,62 | IV | 2 | 35 | 100 | 26,2 |
| 0622 | 32062201 | «МБК – Лифаново – Старово – МБК» – Михеево – Сухарево | Дмитровский | Р | 1,16 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,6 |
| 0623 | 32062301 | МБК – Зверково – МБК | Дмитровский | Р | 1,51 | IV | 2 | 35 | 100 | 15,1 |
| 0624 | 32062401 | «МБК-Синьково-Насадкино-канал им. Москвы» – Пантелеево | Дмитровский | Р | 2,25 | IV | 2 | 35 | 100 | 22,5 |
| 0625 | 32062501 | «Яхрома – Ильинское» – Афанасово | Дмитровский | Р | 1,95 | IV | 2 | 35 | 100 | 19,5 |
| 0626 | 32062601 | «Дмитров – Орудьево – Жуковка» – Очевом | Дмитровский | Р | 0,71 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,1 |
| 0627 | 32062701 | МБК – Торговцево | Дмитровский | Р | 0,54 | IV | 2 | 35 | 100 | 5,4 |
| 0628 | 32062801 | МБК – Скриплево | Дмитровский | Р | 3,05 | IV | 2 | 35 | 100 | 30,5 |
| 0629 | 32062901 | А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» – Тефаново» – Спасс – Каменка | Дмитровский | Р | 1,53 | IV | 2 | 35 | 100 | 15,3 |
| 0630 | 32063001 | Спиридово – «А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» – Дмитров – МБК | Дмитровский | Р | 3,05 | I | 4 | 65 | 100 | 30,5 |
| 0631 | 32063101 | Подъезд N 20199 на 90 км Дмитровского шоссе (уч-к 2) | Дмитровский | Р | 0,71 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,1 |
| 0632 | 32063201 | Рогачево – Нижнево | Дмитровский | Р | 4,75 | IV | 2 | 35 | 100 | 47,5 |
| 0633 | 32063301 | «МБК – Лифаново – Старово – МБК» – Ольявидово – Карцево» – Колотилово | Дмитровский | Р | 1,57 | IV | 2 | 35 | 100 | 15,7 |
| 0634 | 32063401 | ММК – Михеево | Домодедово | Р | 1,24 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,4 |
| 0635 | 32063501 | «ММК – Михеево» – Степанчиково | Домодедово | Р | 1,38 | IV | 2 | 35 | 100 | 13,8 |
| 0636 | 32063601 | «Шебанцево – Голубино – Глотаево» – Михайловское | Домодедово | Р | 2,94 | IV | 2 | 35 | 100 | 29,4 |
| 0637 | 32063701 | Семивраги – госпиталь МВД России | Домодедово | Р | 2,64 | IV | 2 | 35 | 100 | 26,4 |
| 0638 | 32063801 | ММК – Калачево – Долматово | Домодедово | Р | 1,46 | IV | 2 | 35 | 100 | 14,6 |
| 0639 | 32063901 | Лобаново – Юдино | Домодедово | Р | 0,79 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,9 |
| 0640 | 32064001 | «Шишкино – Котляково» – Красино | Домодедово | Р | 1,73 | IV | 2 | 35 | 100 | 17,3 |
| 0641 | 32064101 | Рыжово – Некрасово | Егорьевск | С | 1,20 | IV | 2 | 35 | 70 | 8,4 |
| 0642 | 32064201 | «Егорьевск – Шувое» – Орлы» | Егорьевск | С | 0,58 | IV | 2 | 35 | 70 | 4,1 |
| 0643 | 32064301 | «Егорьевск – Шувое» – Данилово» | Егорьевск | Р | 1,06 | IV | 2 | 35 | 70 | 7,4 |
| 0644 | 32064401 | МЕТК – Подлужье | Егорьевск | Р | 0,54 | IV | 2 | 35 | 70 | 3,8 |
| 0645 | 32064501 | «Егорьевск – Большое Гридино – Семеновская» – Хохлево» | Егорьевск | С | 1,28 | IV | 2 | 35 | 70 | 9,0 |
| 0646 | 32064601 | «Назарово – Иншино» – Трубицино» | Егорьевск | С | 0,72 | IV | 2 | 35 | 70 | 5,1 |
| 0647 | 32064701 | Рыбхоз – Спасс – Леоновщино | Егорьевск | С | 1,67 | IV | 2 | 35 | 70 | 11,7 |
| 0648 | 32064801 | «Егорьевск – Большое Гридино – Семеновская» – Незгово» | Егорьевск | С | 1,25 | IV | 2 | 35 | 70 | 8,7 |
| 0649 | 32064901 | «Егорьевск – Большое Гридино – Семеновская» – Артемовская» | Егорьевск | Р | 1,10 | IV | 2 | 35 | 70 | 7,7 |
| 0650 | 32065001 | «Егорьевск – Большое Гридино – Семеновская» – Деминская» | Егорьевск | С | 2,76 | IV | 2 | 35 | 70 | 19,3 |
| 0651 | 32065101 | «Егорьевск – Большое Гридино – Семеновская» – Теняевская» | Егорьевск | С | 3,89 | IV | 2 | 35 | 70 | 27,2 |
| 0652 | 32065201 | «Поминово – Коробята – Запутное» – Соколово – Заречье» | Егорьевск | С | 2,07 | IV | 2 | 35 | 70 | 14,5 |
| 0653 | 32065301 | «Поминово – Коробята – Запутное» – Драньково» | Егорьевск | С | 1,60 | IV | 2 | 35 | 70 | 11,2 |
| 0654 | 32065401 | «Поминово – Коробята – Запутное» – Лосево» | Егорьевск | С | 1,38 | IV | 2 | 35 | 70 | 9,6 |
| 0655 | 32065501 | «Егорьевск – Большое Гридино – Семеновская» – Яковлево» | Егорьевск | С | 0,80 | IV | 2 | 35 | 70 | 5,6 |
| 0656 | 32065601 | «Яковлево – Денисиха» – Горки» – Шатура» | Егорьевск | С | 3,96 | IV | 2 | 35 | 70 | 27,7 |
| 0657 | 32065701 | «Яковлево – Денисиха» – Чадлево» | Егорьевск | Р | 3,00 | IV | 2 | 35 | 70 | 21,0 |
| 0658 | 32065801 | «Яковлево – Денисиха» – Федотиха» | Егорьевск | Р | 2,14 | IV | 2 | 35 | 100 | 21,4 |
| 0659 | 32065901 | «Яковлево – Денисиха» – Горки» | Егорьевск | Р | 5,23 | IV | 2 | 35 | 70 | 36,6 |
| 0660 | 32066001 | Карцево – Курбатово | Егорьевск | С | 1,17 | IV | 2 | 35 | 70 | 8,2 |
| 0661 | 32066101 | «Егорьевск – Большое Гридино – Семеновская» – Макарьевское» | Егорьевск | С | 2,37 | IV | 2 | 35 | 70 | 16,6 |
| 0662 | 32066201 | «Егорьевск – Большое Гридино – Семеновская» – Бруски» | Егорьевск | С | 0,63 | IV | 2 | 35 | 70 | 4,4 |
| 0663 | 32066301 | МЕТК – Батраки | Егорьевск | Р | 2,04 | IV | 2 | 35 | 70 | 14,3 |
| 0664 | 32066401 | «МЕТК» – Колычево – Боярское» | Егорьевск | Р | 2,75 | IV | 2 | 35 | 70 | 19,2 |
| 0665 | 32066501 | «Старый Спасс – Колионово» – Крехтино – Денисово» | Егорьевск | Р | 2,51 | IV | 2 | 35 | 70 | 17,6 |
| 0666 | 32066601 | «Старый Спасс – Колионово» – Большая Ильинка» | Егорьевск | Р | 3,83 | IV | 2 | 35 | 70 | 26,8 |
| 0667 | 32066701 | «Старый Спасс – Колионово» – Никоново» | Егорьевск | Р | 0,62 | IV | 2 | 35 | 70 | 4,3 |
| 0668 | 32066801 | «Михали – Старый Спасс» – Янино – Харинская | Егорьевск | Р | 3,83 | IV | 2 | 35 | 70 | 26,8 |
| 0669 | 32066901 | «Михали – Старый Спасс» – Гридино – Лелечи | Егорьевск | Р | 0,54 | IV | 2 | 35 | 70 | 3,8 |
| 0670 | 32067001 | «Михали – Старый Спасс» – Васинская | Егорьевск | С | 0,88 | IV | 2 | 35 | 70 | 6,2 |
| 0671 | 32067101 | «Михали – Старый Спасс» – Фетюхино | Егорьевск | Р | 0,58 | IV | 2 | 35 | 70 | 4,0 |
| 0672 | 32067201 | «Раменки – Волково» – Натальино» | Егорьевск | Р | 0,88 | IV | 2 | 35 | 70 | 6,1 |
| 0672 | 32067202 | «Раменки – Волково» – Натальино» | Егорьевск | Р | 2,86 | IV | 2 | 35 | 70 | 20,0 |
| 0673 | 32067301 | «Михали – Старый Спасс» – Кузьминка | Егорьевск | Р | 0,69 | IV | 2 | 35 | 70 | 4,8 |
| 0674 | 32067401 | «Михали – Юрцово» – Ивановская | Егорьевск | Р | 0,78 | IV | 2 | 35 | 70 | 5,5 |
| 0675 | 32067501 | «Михали – Юрцово» – Юрьево | Егорьевск | Р | 0,46 | IV | 2 | 35 | 70 | 3,2 |
| 0676 | 32067601 | «Михали – Юрцово» – Маловская | Егорьевск | Р | 0,50 | IV | 2 | 35 | 70 | 3,5 |
| 0677 | 32067701 | «Каданок – Рязановский – Старый Спасс – Двойни» – Гора» | Егорьевск | Р | 2,28 | IV | 2 | 35 | 70 | 15,9 |
| 0678 | 32067801 | Егорьевск – Лесной | Егорьевск | Р | 4,98 | IV | 2 | 35 | 70 | 34,8 |
| 0679 | 32067902 | Кукшево – Тараканово | Егорьевск | С | 1,08 | IV | 2 | 35 | 50 | 5,4 |
| 0679 | 32067903 | Кукшево – Тараканово | Егорьевск | Р | 1,78 | IV | 2 | 35 | 50 | 8,9 |
| 0680 | 32068001 | «Егорьевск – Воскресенск» – Панкратовская» | Егорьевск | Р | 1,39 | IV | 2 | 35 | 70 | 9,8 |
| 0681 | 32068101 | «МБК – Егорьевск – МЕТК» – Голубевая» | Егорьевск | Р | 2,66 | IV | 2 | 35 | 100 | 26,6 |
| 0682 | 32068201 | «МЕТК – Егорьевск – МЕТК» – Бузята | Егорьевск | Р | 1,89 | IV | 2 | 35 | 70 | 13,2 |
| 0683 | 32068301 | «МЕТК – Егорьевск – МЕТК» – Станинская» – Кудиновская» | Егорьевск | С | 1,14 | IV | 2 | 35 | 70 | 8,0 |
| 0684 | 32068401 | МЕТК – Федуловская | Егорьевск | Р | 2,32 | IV | 2 | 35 | 70 | 16,2 |
| 0685 | 32068501 | «МЕТК – Егорьевск – МЕТК» – Исаевское | Егорьевск | Р | 1,57 | IV | 2 | 35 | 70 | 11,0 |
| 0686 | 32068601 | МЕТК – Левинская | Егорьевск | С | 0,84 | IV | 2 | 35 | 70 | 5,9 |
| 0687 | 32068701 | «Михали – Старый Спасс» – Юринская | Егорьевск | Р | 0,30 | IV | 2 | 35 | 70 | 2,1 |
| 0688 | 32068801 | МЕТК – Семеновская | Егорьевск | Р | 1,75 | IV | 2 | 35 | 70 | 12,3 |
| 0689 | 32068901 | «Егорьевск-Семеновское» – Селиваниха – Забелино | Егорьевск | С | 2,11 | IV | 2 | 35 | 200 | 42,2 |
| 0690 | 32069001 | «Михайли – Старый Спасс – Раменки» (подъезд к д. Раменки) | Егорьевск | Р | 1,72 | IV | 2 | 35 | 100 | 17,2 |
| 0691 | 32069101 | «Егорьевск – Шувое» – Рыжово» | Егорьевск | Р | 2,89 | IV | 2 | 35 | 70 | 20,2 |
| 0692 | 32069201 | «Зарайск – Серебряные Пруды» – Назарьево | Зарайский | С | 1,28 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,8 |
| 0693 | 32069301 | проезд по д. Алтухово | Зарайский | Р | 0,18 | IV | 2 | 35 | 100 | 1,8 |
| 0694 | 32069401 | «Карино-Макеево-Печерники» – Карино | Зарайский | Р | 0,74 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,4 |
| 0695 | 32069501 | «Зарайск – Кобылье» – Карино | Зарайский | Р | 0,35 | IV | 2 | 35 | 100 | 3,5 |
| 0696 | 32069601 | «Карино – Макеево – Печерники» – 2-е отделение «Зарайский» | Зарайский | Р | 0,19 | IV | 2 | 35 | 100 | 1,9 |
| 0697 | 32069701 | «Зарайск-Серебряные Пруды»-Моногарово-Журавна» – Иваньшево | Зарайский | С | 6,96 | IV | 2 | 35 | 100 | 69,6 |
| 0698 | 32069801 | «Зарайский – Летуново – Саблино» – Дятлово | Зарайский | Р | 0,58 | IV | 2 | 35 | 100 | 5,8 |
| 0700 | 32070001 | «Мендюкино-Протекино-Ратькино» – Мендюкино | Зарайский | С | 0,29 | IV | 2 | 35 | 100 | 2,9 |
| 0701 | 32070101 | «Зарайск-Богатищево» – карьер | Зарайский | Р | 1,27 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,7 |
| 0702 | 32070201 | «Мендюкино-Протекино-Ратькино» – Секирино | Зарайский | Р | 1,23 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,3 |
| 0704 | 32070401 | «Луховицы-Зарайск»-Козловка-Староподгороднее» – Алтухово | Зарайский | Р | 0,48 | IV | 2 | 35 | 100 | 4,8 |
| 0705 | 32070501 | «Зарайск-Клин-Бельдин-М-5 «Урал»-Маслово» – Рассохты | Зарайский | С | 2,66 | IV | 2 | 35 | 100 | 26,6 |
| 0707 | 32070701 | «Зарайск-Серебряные Пруды»-Моногарово-Журавна» – Истоминка | Зарайский | Р | 0,47 | IV | 2 | 35 | 100 | 4,7 |
| 0708 | 32070801 | «Карино – Макеево – Печерники» – Макеево – Давыдово | Зарайский | Р | 1,83 | IV | 2 | 35 | 100 | 18,3 |
| 0708 | 52070802 | «Карино – Макеево – Печерники» – Макеево – Давыдово | Зарайский | Р | 0,98 | ЖУ | 2 | 0 | 35 | 3,4 |
| 0708 | 52070803 | «Карино – Макеево – Печерники» – Макеево – Давыдово | Зарайский | Р | 0,54 | ЖУ | 2 | 0 | 35 | 1,9 |
| 0709 | 32070901 | «Пыжово – Авдеево – Большие Белыничи» – Кудиново | Зарайский | Р | 1,72 | IV | 2 | 35 | 100 | 17,2 |
| 0710 | 32071001 | «Пыжово – Авдеево – Большие Белыничи» – Большие Белыничи | Зарайский | Р | 0,49 | IV | 2 | 35 | 100 | 4,9 |
| 0711 | 32071101 | Проезд в д. Большие Белыничи | Зарайский | С | 0,75 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,5 |
| 0712 | 32071201 | «Пыжово – Авдеево – Большие Белыничи» – Малые Белыничи | Зарайский | С | 3,21 | IV | 2 | 35 | 100 | 32,1 |
| 0714 | 32071401 | «Зарайск – Серебряные Пруды» – Струпна | Зарайский | Р | 1,28 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,8 |
| 0716 | 32071601 | «Зарайский – Летуново – Саблино» – Летуново (ул. в Летуново) | Зарайский | Р | 0,84 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,4 |
| 0717 | 32071701 | «Карино-Макеево-Печерники 1» – п. Зарайский | Зарайский | Р | 0,52 | IV | 2 | 35 | 100 | 5,2 |
| 0718 | 32071801 | «Карино – Макеево – Печерники» – п. Зарайский | Зарайский | Р | 0,45 | IV | 2 | 35 | 100 | 4,5 |
| 0719 | 32071901 | «Печерники – Латыгори» – Карино – Макеево | Зарайский | С | 5,28 | IV | 2 | 35 | 100 | 52,8 |
| 0720 | 32072001 | «Карино – Макеево – Печерники» – Латыгори – Сохино | Зарайский | С | 1,64 | IV | 2 | 35 | 100 | 16,4 |
| 0721 | 32072101 | «Зарайск – Серебряные Пруды» – Моногарово – Журавна» – Даровое | Зарайский | Р | 4,3 | IV | 2 | 35 | 100 | 43,0 |
| 0722 | 32072201 | «Зарайск-Серебряные Пруды»-Моногарово-Журавна» – Моногарово | Зарайский | С | 0,92 | IV | 2 | 35 | 100 | 9,2 |
| 0723 | 32072301 | Подъезд к д. Жилконцы | Зарайский | Р | 1,10 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,0 |
| 0724 | 32072401 | «Карино – Макеево – Печерники» – Печерники | Зарайский | Р | 1,29 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,9 |
| 0725 | 32072501 | Печерники – Латыгори | Зарайский | С | 5,47 | IV | 2 | 35 | 100 | 54,7 |
| 0726 | 32072601 | «Луховицы-Зарайск»-Козловка-Староподгороднее» – Козловка | Зарайский | Р | 0,81 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,1 |
| 0727 | 32072701 | ММК – Холмы | Истринский | Р | 2,58 | IV | 2 | 35 | 100 | 25,8 |
| 0728 | 32072801 | Пятницкое шоссе – п. Большевиков | Истринский | Р | 0,34 | IV | 2 | 35 | 100 | 3,4 |
| 0728 | 32072802 | Пятницкое шоссе – п. Большевиков | Солнечногорский | Р | 0,87 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,7 |
| 0728 | 32072803 | Пятницкое шоссе – п. Большевиков | Солнечногорский | Р | 4,16 | IV | 2 | 35 | 100 | 41,6 |
| 0729 | 32072901 | Мартюшино – Зорино | Истринский | Р | 0,71 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,1 |
| 0730 | 32073001 | «Марково – Курсаково – Савельево» – Шишаиха | Истринский | Р | 3,07 | IV | 2 | 35 | 100 | 30,7 |
| 0731 | 32073101 | МБК – Рыбушки | Истринский | Р | 1,22 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,2 |
| 0732 | 32073201 | МБК – Надеждино | Истринский | Р | 1,62 | IV | 2 | 35 | 100 | 16,2 |
| 0733 | 32073301 | МБК – Кучи | Истринский | Р | 0,44 | IV | 2 | 35 | 100 | 4,4 |
| 0734 | 32073401 | МБК – Пречистое – Чудцево | Истринский | Р | 2,05 | IV | 2 | 35 | 100 | 20,5 |
| 0735 | 32073501 | МБК – Денежкино | Истринский | Р | 1,92 | IV | 2 | 35 | 100 | 19,2 |
| 0736 | 32073601 | Деньково – Шапково | Истринский | Р | 1,11 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,1 |
| 0737 | 32073701 | Волоколамское ш. – Давыдково | Истринский | Р | 2,55 | IV | 2 | 35 | 100 | 25,5 |
| 0738 | 32073801 | Н. Петровское – Кореньки | Истринский | Р | 1,75 | IV | 2 | 35 | 100 | 17,5 |
| 0739 | 32073901 | Волоколамское шоссе – Головино | Истринский | Р | 1,08 | IV | 2 | 35 | 100 | 10,8 |
| 0740 | 32074001 | Головино – подъезд к спортивному комплексу | Истринский | Р | 0,25 | IV | 2 | 35 | 100 | 2,5 |
| 0741 | 32074101 | Головино – подъезд к ГРП | Истринский | Р | 0,28 | IV | 2 | 35 | 100 | 2,8 |
| 0742 | 32074201 | Подъезд к п. Первомайский | Истринский | Р | 0,56 | IV | 2 | 35 | 100 | 5,6 |
| 0743 | 32074301 | Волоколамское шоссе – платформа Чеховская | Истринский | Р | 0,59 | IV | 2 | 35 | 100 | 5,9 |
| 0744 | 32074401 | Волоколамское шоссе – Ябедино | Истринский | Р | 0,68 | IV | 2 | 35 | 100 | 6,8 |
| 0745 | 32074501 | Звенигород – Ершово – Борисково | Одинцовский | Р | 10,06 | IV | 2 | 35 | 100 | 100,6 |
| 0745 | 32074502 | Звенигород – Ершово – Борисково | Истринский | Р | 0,23 | IV | 2 | 35 | 100 | 2,3 |
| 0746 | 32074601 | Подъезд к д. Новинки | Истринский | Р | 0,29 | IV | 2 | 35 | 100 | 2,9 |
| 0747 | 32074701 | Подъезд к пансионату «Снегири» | Истринский | Р | 6,87 | IV | 2 | 35 | 100 | 68,7 |
| 0748 | 32074801 | «Аладьино – Воскресенское – Труфаново» – Андреевское | Кашира | Р | 0,46 | IV | 2 | 35 | 100 | 4,6 |
| 0749 | 32074901 | «Аладьино – Воскресенское – Труфаново» – Макарово | Кашира | С | 0,89 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,9 |
| 0750 | 32075001 | «Ледово – Труфаново» – Железня | Кашира | Р | 3,86 | IV | 2 | 35 | 100 | 38,6 |
| 0750 | 32075002 | «Ледово – Труфаново» – Железня | Кашира | С | 1,38 | IV | 2 | 35 | 100 | 13,8 |
| 0751 | 32075101 | «Кашира – Серебряные Пруды – Узловая» – Масловская фабрика» – Коломна | Кашира | С | 1,15 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,5 |
| 0752 | 32075201 | «М-6 «Каспий» – Каменка» – Каменка | Кашира | Р | 0,65 | IV | 2 | 35 | 100 | 6,5 |
| 0753 | 32075301 | М-6 «Каспий» – Большое Завалье-Душегубово | Кашира | С | 0,54 | IV | 2 | 35 | 100 | 5,4 |
| 0754 | 32075401 | М-6 «Каспий» – Большое Завалье – Понизье | Кашира | С | 1,94 | IV | 2 | 35 | 100 | 19,4 |
| 0755 | 32075501 | М-6 «Каспий» – Большое Завалье – ст. Пчеловодное | Кашира | Р | 2,02 | IV | 2 | 35 | 100 | 20,2 |
| 0756 | 32075601 | М-4 «Дон» – Никулино – Суханово | Кашира | Р | 0,37 | IV | 2 | 35 | 100 | 3,7 |
| 0757 | 32075701 | М-6 «Каспий» – Большое Завалье – Кипелово | Кашира | Р | 0,34 | IV | 2 | 35 | 100 | 3,4 |
| 0758 | 32075801 | «Аладьино – Воскресенское – Труфаново» – Воскресенское | Кашира | Р | 0,48 | IV | 2 | 35 | 100 | 4,8 |
| 0759 | 32075901 | «Кашира – Серебряные Пруды – Узловая» – Коростылево | Кашира | Р | 1,50 | IV | 2 | 35 | 100 | 15,0 |
| 0760 | 32076001 | М-4 «Дон» – Никулино – Пчеловодное – Барабаново | Кашира | Р | 1,94 | IV | 2 | 35 | 100 | 19,4 |
| 0761 | 32076101 | Смирновка – Кореньково – Епишино | Кашира | Р | 2,72 | IV | 2 | 35 | 100 | 27,2 |
| 0762 | 32076201 | Подорки – Комлево | Клинский | С | 3,99 | IV | 2 | 35 | 200 | 79,8 |
| 0763 | 32076301 | «М-10 «Россия» – Воздвиженское – Высоковск» – Вельмогово | Клинский | Р | 1,51 | IV | 2 | 35 | 50 | 7,6 |
| 0764 | 32076401 | МБК – Борщево – М-10 «Россия» – Жуково | Клинский | Р | 0,80 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,0 |
| 0765 | 32076501 | МБК – Борщево – М-10 «Россия» – Минино | Клинский | С | 0,96 | IV | 2 | 35 | 50 | 4,8 |
| 0766 | 32076601 | МБК – Борщево – М-10 «Россия» – Березино | Клинский | Р | 1,65 | IV | 2 | 35 | 50 | 8,2 |
| 0767 | 32076701 | «МБК – Борщево – М-10 «Россия» – Владыкино | Клинский | Р | 1,11 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,1 |
| 0768 | 32076801 | «МБК – Борщево – Ленинградское шоссе» – Захарово | Клинский | Р | 0,53 | IV | 2 | 35 | 100 | 5,3 |
| 0769 | 32076901 | МБК – Борщево – М-10 «Россия» – Бортниково | Клинский | Р | 1,46 | IV | 2 | 35 | 100 | 14,6 |
| 0770 | 32077001 | МБК – Борщево – М-10 «Россия» – Трехденево | Клинский | С | 1,56 | IV | 2 | 35 | 50 | 7,8 |
| 0771 | 32077101 | Борщево – кладбище | Клинский | Р | 0,85 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,5 |
| 0772 | 32077201 | Аксеново – Мужево | Клинский | Р | 1,10 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,0 |
| 0773 | 32077301 | Слобода – Борки» -Терехово | Клинский | С | 0,90 | IV | 2 | 35 | 200 | 18,1 |
| 0774 | 32077401 | «Слобода – Борки» – Непейцино | Клинский | С | 2,18 | IV | 2 | 35 | 200 | 43,6 |
| 0775 | 32077501 | «М-10 «Россия» – Зубово – МБК» – Темново | Клинский | Р | 0,96 | IV | 2 | 35 | 100 | 9,6 |
| 0776 | 32077601 | Зубово – Соколово | Клинский | Р | 2,75 | IV | 2 | 35 | 100 | 27,5 |
| 0777 | 32077701 | подъезд к д. Ельцово | Клинский | Р | 0,25 | IV | 2 | 35 | 100 | 2,5 |
| 0779 | 32077901 | «М-10 «Россия» – Зубово – МБК» – Селифоново | Клинский | С | 2,43 | IV | 2 | 35 | 200 | 48,6 |
| 0780 | 32078001 | Кленково – Мякинино | Клинский | Р | 1,26 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,6 |
| 0781 | 32078101 | «Опалево – Золино» – Опритово | Клинский | Р | 0,85 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,5 |
| 0782 | 32078201 | М-10 «Россия» – Клин-9 (подъезд к тиру) | Клинский | Р | 0,55 | IV | 2 | 35 | 100 | 5,5 |
| 0783 | 32078301 | М-10 «Россия» – Клин-9 (подъезд к в/ч) | Клинский | Р | 1,25 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,5 |
| 0784 | 32078401 | М-10 «Россия» – Акатьево | Клинский | Р | 4,29 | IV | 2 | 35 | 100 | 42,9 |
| 0785 | 32078501 | М-10 «Россия» – Голенищево | Клинский | Р | 2,25 | IV | 2 | 35 | 100 | 22,5 |
| 0786 | 32078601 | МБК – подъезд N 20211 | Клинский | Р | 3,43 | IV | 2 | 35 | 100 | 34,3 |
| 0787 | 32078701 | МБК – Исаково | Клинский | С | 0,60 | IV | 2 | 35 | 200 | 11,9 |
| 0788 | 32078801 | МБК – Анненка | Клинский | С | 1,54 | IV | 2 | 35 | 200 | 30,9 |
| 0789 | 32078901 | МБК – Петровка | Клинский | С | 1,73 | IV | 2 | 35 | 200 | 34,6 |
| 0790 | 32079001 | «МБК – подъезд 20211» – подъезд к в/ч | Клинский | С | 0,69 | IV | 2 | 35 | 200 | 13,8 |
| 0791 | 32079101 | Гафидово – Спасс – Коркодино | Клинский | Р | 3,40 | IV | 2 | 35 | 100 | 34,0 |
| 0792 | 32079201 | Селевино – Троицино | Клинский | Р | 5,08 | IV | 2 | 35 | 100 | 50,8 |
| 0793 | 32079301 | Бирево – Троицино | Клинский | Р | 1,16 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,6 |
| 0794 | 32079401 | МБК – Губино | Клинский | Р | 2,42 | IV | 2 | 35 | 100 | 24,2 |
| 0795 | 32079501 | МБК – Шевелево | Клинский | Р | 1,52 | IV | 2 | 35 | 100 | 15,2 |
| 0796 | 32079601 | Клин – Полуханово | Клинский | Р | 2,96 | IV | 2 | 35 | 100 | 29,6 |
| 0797 | 32079701 | Борисово – Ильино | Клинский | Р | 1,31 | IV | 2 | 35 | 100 | 13,1 |
| 0798 | 32079801 | «Обход Высоковска» – Тимонино | Клинский | Р | 1,24 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,4 |
| 0799 | 32079901 | «Лотошино – Суворово – Клин» – Дмитроково | Клинский | Р | 0,83 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,3 |
| 0800 | 32080001 | Бекетово – Румяново | Клинский | Р | 1,40 | IV | 2 | 35 | 100 | 14,0 |
| 0801 | 32080101 | «Обход Высоковска» – Горки» – Ловцово | Клинский | Р | 0,76 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,6 |
| 0802 | 32080201 | «М-10 «Россия» – Воздвиженское – Высоковск» – Колосово | Клинский | Р | 1,49 | IV | 2 | 35 | 100 | 14,9 |
| 0803 | 32080301 | Третьяково – Колосово | Клинский | Р | 1,78 | IV | 2 | 35 | 100 | 17,8 |
| 0804 | 32080401 | «МБК – Ситники – Селинское» – Кузнечково | Клинский | Р | 1,06 | IV | 2 | 35 | 100 | 10,6 |
| 0805 | 32080501 | «МБК – Ситники – Селинское» – Гончаково | Клинский | Р | 0,93 | IV | 2 | 35 | 100 | 9,3 |
| 0806 | 32080601 | «МБК – Ситники – Селинское» – Сидорково | Клинский | С | 1,10 | IV | 2 | 35 | 200 | 22,0 |
| 0807 | 32080701 | МБК – Решоткино – Введенское | Клинский | С | 2,35 | IV | 2 | 35 | 200 | 47,1 |
| 0808 | 32080801 | МБК – Коноплино | Клинский | Р | 0,63 | IV | 2 | 35 | 100 | 6,3 |
| 0809 | 32080901 | «Отрада – Караваево» – Иевлево | Клинский | Р | 0,88 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,8 |
| 0810 | 32081001 | Хохлово – Скрепящево | Клинский | Р | 2,60 | IV | 2 | 35 | 100 | 26,0 |
| 0811 | 32081101 | МБК – Егорьевское | Клинский | Р | 3,19 | IV | 2 | 35 | 100 | 31,9 |
| 0812 | 32081201 | Подъезд к д/о»Чайковский» – Акатово | Клинский | Р | 1,22 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,2 |
| 0813 | 32081301 | МБК – Семенково | Клинский | Р | 0,82 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,2 |
| 0814 | 32081401 | «Подъезд МБК – 20244» – Денисово | Клинский | С | 0,45 | IV | 2 | 35 | 200 | 9,0 |
| 0815 | 32081501 | «Павельцево – Вертково – Нудоль» – Степаньково | Клинский | С | 0,74 | IV | 2 | 35 | 200 | 14,8 |
| 0816 | 32081601 | «Павельцево – Вертково – Нудоль» – Васильевское – Соймоново | Клинский | Р | 6,20 | IV | 2 | 35 | 100 | 62,0 |
| 0817 | 32081701 | Вертково – Савино | Клинский | Р | 3,96 | IV | 2 | 35 | 100 | 39,6 |
| 0818 | 32081801 | «Павельцево – Вертково – Нудоль» – Покровское – Жуково | Клинский | С | 0,20 | IV | 2 | 35 | 200 | 4,1 |
| 0819 | 32081901 | «Павельцево – Вертково – Нудоль» – Волосово | Клинский | Р | 3,67 | IV | 2 | 35 | 100 | 36,7 |
| 0820 | 32082001 | Спасское – Ивановское | Клинский | С | 1,17 | IV | 2 | 35 | 200 | 23,4 |
| 0821 | 32082101 | Спасское – Власково | Клинский | Р | 3,16 | IV | 2 | 35 | 100 | 31,6 |
| 0822 | 32082201 | Княгинино – Нагорное | Клинский | С | 1,52 | IV | 2 | 35 | 200 | 30,5 |
| 0823 | 32082301 | «Лотошино – Суворово – Клин» – Ковылино | Клинский | С | 0,65 | IV | 2 | 35 | 200 | 13,1 |
| 0824 | 32082401 | Спецово – Лукино | Клинский | С | 1,64 | IV | 2 | 35 | 200 | 32,8 |
| 0825 | 32082501 | «Елгозино – Воздвиженское» – Новиково | Клинский | С | 1,33 | IV | 2 | 35 | 200 | 26,5 |
| 0826 | 32082601 | «Лотошино – Суворово – Клин» – Елгозино | Клинский | Р | 2,44 | IV | 2 | 35 | 100 | 24,4 |
| 0827 | 32082701 | Елгозино – Пупцево | Клинский | С | 1,65 | IV | 2 | 35 | 200 | 33,0 |
| 0828 | 32082801 | «Елгозино – Воздвиженское» – Парфенькино | Клинский | С | 0,63 | IV | 2 | 35 | 200 | 12,6 |
| 0829 | 32082901 | «Лотошино – Суворово – Клин» – Борихино | Клинский | Р | 1,23 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,3 |
| 0830 | 32083001 | Павельцево – Сметанино | Клинский | С | 1,73 | IV | 2 | 35 | 200 | 34,6 |
| 0831 | 32083101 | «Лотошино – Суворово – Клин» – Тихомирово | Клинский | С | 2,00 | IV | 2 | 35 | 200 | 39,9 |
| 0832 | 32083201 | МБК – Лаврово – «Лотошино – Суворово – Клин» | Клинский | Р | 1,54 | IV | 2 | 35 | 100 | 15,4 |
| 0833 | 32083301 | «Лотошино – Суворово – Клин» – Василево | Клинский | Р | 0,84 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,4 |
| 0834 | 32083401 | Фроловское – Сохино | Клинский | Р | 2,70 | IV | 2 | 35 | 100 | 27,0 |
| 0835 | 32083501 | «МБК – Троицкое – Белозерки» – Мисирево | Клинский | Р | 2,75 | IV | 2 | 35 | 100 | 27,5 |
| 0836 | 32083601 | Давыдково – Покров | Клинский | Р | 2,65 | IV | 2 | 35 | 100 | 26,5 |
| 0837 | 32083701 | Слобода – Борки» – Ватолино | Клинский | С | 1,95 | IV | 2 | 35 | 200 | 39,0 |
| 0840 | 32084001 | Ленинградское шоссе – Воздвиженское – Высоковск» – Васильково | Клинский | С | 1,22 | IV | 2 | 35 | 200 | 24,4 |
| 0841 | 32084101 | «Коломна – Озеры» – Солосцово | Коломенский | Р | 1,04 | IV | 2 | 35 | 100 | 10,4 |
| 0842 | 32084201 | «Коломна – Озеры» – Малое Уварово | Коломенский | Р | 2,29 | IV | 2 | 35 | 100 | 22,9 |
| 0843 | 32084301 | «Коломна – Малино» – Семибратское | Коломенский | Р | 0,33 | IV | 2 | 35 | 100 | 3,3 |
| 0844 | 32084401 | «Коломна – Малино» – Молитвино | Коломенский | Р | 2,08 | IV | 2 | 35 | 100 | 20,8 |
| 0845 | 32084501 | Лукерьино – Верхнее Хорошево | Коломенский | Р | 2,15 | IV | 2 | 35 | 100 | 21,5 |
| 0846 | 32084601 | «Коломна – Малино» – Андреевское | Коломенский | Р | 1,60 | IV | 2 | 35 | 100 | 16,0 |
| 0847 | 32084701 | «Коломна – Малино» – Шапкино | Коломенский | Р | 1,46 | IV | 2 | 35 | 100 | 14,6 |
| 0848 | 32084801 | Колодкино – Горбово – Жуково – Каменка | Коломенский | Р | 6,21 | IV | 2 | 35 | 100 | 62,1 |
| 0849 | 32084901 | «Коломна – Малино» – Подберезники | Коломенский | Р | 1,28 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,8 |
| 0850 | 32085001 | «Коломна – Малино» – Богдановка | Коломенский | Р | 0,64 | IV | 2 | 35 | 100 | 6,4 |
| 0851 | 32085101 | Подъезд к д. Печенцино | Коломенский | Р | 1,21 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,1 |
| 0852 | 32085201 | «М-5 «Урал» – Настасьино | Коломенский | Р | 2,83 | IV | 2 | 35 | 100 | 28,3 |
| 0853 | 32085301 | «Коломна – Черкизово – Непецино – Шкинь» – Северское | Коломенский | Р | 1,23 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,3 |
| 0854 | 32085401 | «Коломна – Черкизово – Непецино – Шкинь» – Дуброво | Коломенский | Р | 2,75 | IV | 2 | 35 | 100 | 27,5 |
| 0855 | 32085501 | «Егорьевск – М-5 «Урал» – Чанки | Коломенский | Р | 1,88 | IV | 2 | 35 | 100 | 18,8 |
| 0856 | 32085601 | «Егорьевск – М-5 «Урал» – Новая | Коломенский | Р | 0,76 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,6 |
| 0857 | 32085701 | «Щурово – Пирочи – Городец» – Негомож | Коломенский | Р | 3,56 | IV | 2 | 35 | 100 | 35,6 |
| 0858 | 32085801 | «Коломна – Озеры» – Туменское | Коломенский | Р | 1,63 | IV | 2 | 35 | 100 | 16,3 |
| 0859 | 32085901 | Подъезд к д. Подмалинки | Коломенский | Р | 1,91 | IV | 2 | 35 | 100 | 19,1 |
| 0860 | 32086001 | Юшково Городище – племхоз «Индустрия» | Коломенский | Р | 1,16 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,6 |
| 0861 | 32086101 | Гололобово – Хлопна – Петрово – Ильинское | Коломенский | С | 2,41 | IV | 2 | 35 | 100 | 24,1 |
| 0862 | 32086201 | Подъезд к д. Ульяновка | Коломенский | С | 0,95 | IV | 2 | 35 | 100 | 9,5 |
| 0863 | 32086301 | «Коломна – Акатьево – Горы – Озеры» – Шепотьево | Коломенский | Р | 1,47 | IV | 2 | 35 | 100 | 14,7 |
| 0864 | 32086401 | Красноармейск – Лычево | Красноармейск | Р | 1,58 | IV | 2 | 35 | 50 | 7,9 |
| 0864 | 32086402 | Красноармейск – Лычево | Красноармейск | С | 0,17 | IV | 2 | 35 | 100 | 1,7 |
| 0864 | 32086403 | Красноармейск – Лычево | Пушкинский | С | 4,48 | III | 2 | 46 | 200 | 89,6 |
| 0864 | 32086404 | Красноармейск – Лычево | Сергиево-Посадский | С | 0,91 | III | 2 | 46 | 200 | 18,3 |
| 0865 | 32086501 | «Пушкино – Красноармейск» – ул. Трудпоселок г. Красноармейска | Красноармейск | Р | 1,24 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,4 |
| 0866 | 32086601 | Красноармейск – Петровское – Огуднево | Щёлковский | С | 6,02 | II | 2 | 49 | 200 | 120,5 |
| 0866 | 32086602 | Красноармейск – Петровское – Огуднево | Щёлковский | Р | 0,42 | II | 2 | 49 | 100 | 4,2 |
| 0866 | 32086603 | Красноармейск – Петровское – Огуднево | Красноармейск | Р | 3,76 | IV | 2 | 35 | 50 | 18,8 |
| 0867 | 32086701 | Пятницкое шоссе – Сабурово | Красногорский | Р | 2,22 | IV | 2 | 35 | 100 | 22,2 |
| 0867 | 32086702 | Пятницкое шоссе – Сабурово | Солнечногорский | Р | 0,89 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,9 |
| 0868 | 32086801 | Юрлово – Дудино | Солнечногорский | Р | 0,86 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,6 |
| 0868 | 32086802 | Юрлово – Дудино | Красногорский | Р | 0,34 | IV | 2 | 35 | 100 | 3,4 |
| 0869 | 32086901 | Аникеевка – Нахабино | Красногорский | Р | 4,27 | III | 2 | 46 | 100 | 42,7 |
| 0870 | 32087001 | Ильинское шоссе – Воронки | Красногорский | Р | 2,08 | IV | 2 | 35 | 100 | 20,8 |
| 0872 | 32087201 | «МКАД – Дроздово – Беседы – МКАД» – Дроздово | Ленинский | Р | 0,83 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,3 |
| 0873 | 32087301 | «МКАД – Дроздово – Беседы – МКАД» – Беседы | Ленинский | Р | 0,31 | IV | 2 | 35 | 100 | 3,1 |
| 0874 | 32087401 | Володарского – Большое Саврасово | Ленинский | Р | 1,79 | IV | 2 | 35 | 100 | 17,9 |
| 0875 | 32087501 | Володарского – Григорчиково | Ленинский | Р | 1,28 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,8 |
| 0876 | 32087601 | Молоково – Андреевское | Ленинский | Р | 3,07 | IV | 2 | 35 | 100 | 30,7 |
| 0877 | 32087701 | «МКАД – Дроздово – Беседы – МКАД» – Мильково | Ленинский | Р | 0,77 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,7 |
| 0878 | 32087801 | «Хилово – Палкино – Введенское» – Паршино | Лотошинский | Р | 0,54 | IV | 2 | 35 | 100 | 5,4 |
| 0879 | 32087901 | «Хилово – Палкино – Введенское» – Волково | Лотошинский | Р | 0,29 | IV | 2 | 35 | 100 | 2,9 |
| 0880 | 32088001 | «Лотошино – Афанасово – Введенское» – Канищево | Лотошинский | С | 0,36 | IV | 2 | 35 | 100 | 3,6 |
| 0881 | 32088101 | Канищево – Аринькино | Лотошинский | Р | 1,50 | IV | 2 | 35 | 100 | 15,0 |
| 0881 | 32088102 | Канищево – Аринькино | Лотошинский | С | 0,97 | IV | 2 | 35 | 100 | 9,7 |
| 0882 | 32088201 | Афанасово – Раменье | Лотошинский | Р | 4,27 | IV | 2 | 35 | 100 | 42,7 |
| 0883 | 32088301 | Воробьево - Узорово | Лотошинский | Р | 5,04 | IV | 2 | 35 | 100 | 50,4 |
| 0884 | 32088401 | Лотошино – Турово – Новошино | Лотошинский | Р | 2,38 | IV | 2 | 35 | 100 | 23,8 |
| 0885 | 32088501 | Ушаково – Мамоново | Лотошинский | Р | 2,70 | IV | 2 | 35 | 100 | 27,0 |
| 0886 | 32088601 | «Кульпино – Володино» – Горсткино | Лотошинский | Р | 0,34 | IV | 2 | 35 | 100 | 3,4 |
| 0887 | 32088701 | «Воробьево – Узорово» – Шилово | Лотошинский | Р | 0,75 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,5 |
| 0888 | 32088801 | «Лотошино – Ошейкино – Узорово» – Сологино | Лотошинский | Р | 0,93 | IV | 2 | 35 | 100 | 9,3 |
| 0889 | 32088901 | «Лотошино – Ошейкино – Узорово» – Чекчино | Лотошинский | Р | 1,40 | IV | 2 | 35 | 100 | 14,0 |
| 0890 | 32089001 | «Хилово – Палкино – Введенское» – Рождество – Клетки | Лотошинский | Р | 3,78 | IV | 2 | 35 | 100 | 37,8 |
| 0891 | 32089101 | «Суворово – Ошейкино – Максимово» – Торфяной | Лотошинский | С | 0,44 | IV | 2 | 35 | 100 | 4,4 |
| 0892 | 32089201 | Вяхирево – Могильцы | Лотошинский | Р | 3,82 | IV | 2 | 35 | 100 | 38,2 |
| 0893 | 32089301 | «Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка» – Павловское | Лотошинский | Р | 0,94 | IV | 2 | 35 | 100 | 9,4 |
| 0894 | 32089401 | «Суворово – Ошейкино – Максимово» – Кушелово | Лотошинский | Р | 4,02 | IV | 2 | 35 | 100 | 40,2 |
| 0895 | 32089501 | «Лотошино – Суворово – Клин» – Курвино | Лотошинский | Р | 0,40 | IV | 2 | 35 | 100 | 4,0 |
| 0896 | 32089601 | «Лотошино – Суворово – Клин» – Агнищево | Лотошинский | Р | 0,61 | IV | 2 | 35 | 100 | 6,1 |
| 0897 | 32089701 | «Лотошино – Ошейкино – Узорово» – Матвейково | Лотошинский | Р | 1,82 | IV | 2 | 35 | 100 | 18,2 |
| 0898 | 32089801 | Агнищево – Кульпино – Стрешневы Горы | Лотошинский | Р | 3,27 | IV | 2 | 35 | 100 | 32,7 |
| 0899 | 32089901 | Лотошино – Стрешневы Горы – Корневское | Лотошинский | Р | 3,80 | IV | 2 | 35 | 100 | 38,0 |
| 0900 | 32090001 | Лотошино - Горы Мещерские - Марково | Лотошинский | Р | 7,95 | IV | 2 | 35 | 100 | 79,5 |
| 0901 | 32090101 | Южный обход д. Савостино | Лотошинский | С | 2,64 | IV | 2 | 35 | 200 | 52,8 |
| 0902 | 32090201 | Палкино – Андрейково | Лотошинский | Р | 1,39 | IV | 2 | 35 | 100 | 13,9 |
| 0903 | 32090301 | Коноплево – Татарки | Лотошинский | Р | 2,96 | IV | 2 | 35 | 100 | 29,6 |
| 0904 | 32090401 | Коноплево – Быково – Боровки | Лотошинский | Р | 2,52 | IV | 2 | 35 | 100 | 25,2 |
| 0905 | 32090501 | «Луховицы – Городна – Берхино» – Д-2 (ул. Лесная) | Луховицкий | С | 1,07 | IV | 2 | 35 | 100 | 10,7 |
| 0906 | 52090601 | «Луховицы – Городна – Берхино» – Д-4 | Луховицкий | С | 0,24 | ЖУ | 2 |  | 35 | 0,9 |
| 0907 | 32090701 | «Луховицы – Городна – Берхино» – Ильясово | Луховицкий | Р | 0,76 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,6 |
| 0908 | 32090801 | «Луховицы – Городна – Берхино» – Булгаково | Луховицкий | Р | 1,46 | IV | 2 | 35 | 100 | 14,6 |
| 0909 | 32090901 | «Луховицы – Городна – Берхино» – Игнатьево | Луховицкий | Р | 0,98 | IV | 2 | 35 | 100 | 9,8 |
| 0910 | 32091001 | «М-5 «Урал» – Кончаково – Астапово» – Зекзюлино | Луховицкий | Р | 0,85 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,5 |
| 0911 | 32091101 | «Кончаково – Астапово» – Д-2 | Луховицкий | Р | 0,93 | IV | 2 | 35 | 100 | 9,3 |
| 0912 | 32091201 | М-5 «Урал» – Кончаково – Астапово – Руднево | Луховицкий | Р | 3,10 | IV | 2 | 35 | 100 | 31,0 |
| 0913 | 32091301 | «М-5 «Урал» – Кончаково – Астапово» – Протасово» | Луховицкий | Р | 1,50 | IV | 2 | 35 | 100 | 15,0 |
| 0914 | 32091401 | «Ловцы – Ловецкие Борки – Белоомут» – Ловецкие Борки | Луховицкий | С | 0,94 | IV | 2 | 35 | 100 | 9,4 |
| 0915 | 32091501 | «Каданок – Рязановский – Старый Спасс – Двойни» – Лесное | Луховицкий | С | 17,14 | IV | 2 | 35 | 100 | 171,4 |
| 0916 | 32091601 | «Красная Пойма – Двуглинково – Озерицы» – Д-1 | Луховицкий | Р | 0,74 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,4 |
| 0917 | 32091701 | с. Дединово, Д-14 | Луховицкий | С | 0,24 | IV | 2 | 35 | 100 | 2,4 |
| 0918 | 32091801 | «Дединово – Любичи – Ловцы» – Д-2 | Луховицкий | С | 1,25 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,5 |
| 0920 | 32092001 | «Дединово – Любичи – Ловцы» – Гольный Бугор | Луховицкий | С | 0,81 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,1 |
| 0921 | 32092101 | с. Ловцы, ул. Первомайская | Луховицкий | С | 0,29 | IV | 2 | 35 | 100 | 2,9 |
| 0922 | 32092201 | с. Ловцы, ул. Советская | Луховицкий | С | 0,24 | IV | 2 | 35 | 100 | 2,4 |
| 0923 | 32092301 | «Зарайск – Клин-Бельдин – Алпатьево» – Тюнино – Городищи | Луховицкий | Р | 1,04 | IV | 2 | 35 | 70 | 7,3 |
| 0924 | 32092401 | «Красная Пойма – Двуглинково – Алпатьево» – Ивняги | Луховицкий | Р | 2,33 | IV | 2 | 35 | 70 | 16,3 |
| 0925 | 32092501 | «Луховицы – Городна – Берхино» – Д-3 (Берхино) | Луховицкий | С | 1,07 | IV | 2 | 35 | 100 | 10,7 |
| 0926 | 32092601 | «Заболотье – Дровнино – Дурыкино» – Приданцево | Можайский | Р | 3,09 | IV | 2 | 35 | 100 | 30,9 |
| 0927 | 32092701 | «Заболотье – Дровнино – Дурыкино» – Дровнино – Бобры | Можайский | Р | 1,23 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,3 |
| 0928 | 32092801 | «Заболотье – Дровнино – Дурыкино» – Аниконово | Можайский | Р | 2,38 | IV | 2 | 35 | 100 | 23,8 |
| 0929 | 32092901 | «Заболотье – Дровнино – Дурыкино» – Плешаково | Можайский | Р | 4,86 | IV | 2 | 35 | 100 | 48,6 |
| 0930 | 32093001 | «Уваровка – Семеновское – Кусково – Люльки» – Зайцево – Новоголовино – Киселево | Можайский | Р | 7,37 | IV | 2 | 35 | 100 | 73,7 |
| 0931 | 32093101 | Уваровка – Семеновское – Кусково – Люльки – Васильки | Можайский | Р | 2,53 | IV | 2 | 35 | 100 | 25,3 |
| 0932 | 32093201 | «Уваровка – Семеновское – Кусково – Люльки» – Ястребино | Можайский | Р | 1,31 | IV | 2 | 35 | 100 | 13,1 |
| 0933 | 32093301 | «Уваровка – Семеновское – Кусково – Люльки» – Гриднево – Шапкино | Можайский | Р | 6,89 | IV | 2 | 35 | 100 | 68,9 |
| 0934 | 32093401 | «Уваровка – Семеновское – Кусково – Люльки» – Власово – Бараново | Можайский | Р | 2,34 | IV | 2 | 35 | 100 | 23,4 |
| 0935 | 32093501 | «Шохово – Бараново – Соловьевка» | Можайский | Р | 2,73 | IV | 2 | 35 | 100 | 27,3 |
| 0936 | 32093601 | M-1 «Беларусь» – Митьково – Колоцкое» | Можайский | Р | 4,38 | IV | 2 | 35 | 100 | 43,8 |
| 0937 | 32093701 | M-1 «Беларусь» – Панино» | Можайский | Р | 4,58 | IV | 2 | 35 | 100 | 45,8 |
| 0938 | 32093801 | Бедняково – Храброво | Можайский | Р | 2,56 | IV | 2 | 35 | 100 | 25,6 |
| 0939 | 32093901 | «Уваровка – Ивакино – Губино – Можайск» – Храброво | Можайский | Р | 1,82 | IV | 2 | 35 | 100 | 18,2 |
| 0940 | 32094001 | «Рябинки – Храброво» | Можайский | Р | 6,18 | IV | 2 | 35 | 100 | 61,8 |
| 0940 | 32094002 | «Рябинки – Храброво» | Можайский | Р | 1,95 | IV | 2 | 35 | 100 | 19,5 |
| 0941 | 32094101 | Подъезд к д. Шибинка | Можайский | Р | 2,26 | IV | 2 | 35 | 100 | 22,6 |
| 0942 | 32094201 | «Преснецово – Купрово» | Можайский | Р | 6,42 | IV | 2 | 35 | 100 | 64,2 |
| 0943 | 32094301 | Подъезд к д. Бородавкино | Можайский | Р | 1,07 | IV | 2 | 35 | 100 | 10,7 |
| 0944 | 32094401 | Объезд д. Преснецово | Можайский | Р | 0,74 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,4 |
| 0945 | 32094501 | «Уваровка – Ивакино – Губино – Можайск» – Бычково | Можайский | Р | 4,18 | IV | 2 | 35 | 100 | 41,8 |
| 0946 | 32094601 | Уваровка – Ивакино – Губино – Можайск – Цезарево – Гальчино» | Можайский | Р | 5,53 | IV | 2 | 35 | 100 | 55,3 |
| 0946 | 32094602 | Уваровка – Ивакино – Губино – Можайск – Цезарево – Гальчино» | Можайский | Р | 5,48 | IV | 2 | 35 | 100 | 54,8 |
| 0947 | 32094701 | «Уваровка – Ивакино – Губино – Можайск» – Корытцево | Можайский | Р | 1,73 | IV | 2 | 35 | 100 | 17,3 |
| 0948 | 32094801 | Уваровка – Ивакино – Губино – Можайск – Сокольниково – Бартеньево» | Можайский | Р | 5,46 | IV | 2 | 35 | 100 | 54,6 |
| 0949 | 32094901 | «Уваровка – Ивакино – Можайск» – Хорошилово – Бабаево | Можайский | Р | 4,81 | IV | 2 | 35 | 100 | 48,1 |
| 0950 | 32095001 | «Уваровка – Ивакино – Губино – Можайск» – Тропарево – Каржень» – Куровка | Можайский | Р | 8,14 | IV | 2 | 35 | 100 | 81,4 |
| 0950 | 32095002 | «Уваровка – Ивакино – Губино – Можайск» – Тропарево – Каржень» – Куровка | Можайский | Р | 1,20 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,0 |
| 0951 | 32095101 | М-1 «Беларусь» – Сивково» | Можайский | Р | 3,33 | IV | 2 | 35 | 100 | 33,3 |
| 0952 | 32095201 | «Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка» – Ладыгино» | Можайский | Р | 1,22 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,2 |
| 0953 | 32095301 | «Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка» – Ульяново – Кузяево» | Можайский | Р | 10,09 | IV | 2 | 35 | 100 | 100,9 |
| 0954 | 32095401 | «Заслонино – Астафьево» – Чернево» | Можайский | Р | 0,62 | IV | 2 | 35 | 100 | 6,2 |
| 0954 | 32095402 | «Заслонино – Астафьево» – Чернево» | Можайский | Р | 5,79 | IV | 2 | 35 | 100 | 57,9 |
| 0955 | 32095501 | «Заслонино – Астафьево – Чернево» – Замошье | Можайский | Р | 7,45 | IV | 2 | 35 | 100 | 74,5 |
| 0956 | 32095601 | «Заслонино – Астафьево – Чернево» – Еремеево | Можайский | Р | 3,70 | IV | 2 | 35 | 100 | 37,0 |
| 0956 | 32095602 | «Заслонино – Астафьево – Чернево» – Еремеево | Можайский | Р | 6,44 | IV | 2 | 35 | 100 | 64,4 |
| 0957 | 32095701 | «Бородино – Бабынино» – Новомихайловка» | Можайский | Р | 1,61 | IV | 2 | 35 | 100 | 16,1 |
| 0957 | 32095702 | «Бородино – Бабынино» – Новомихайловка» | Можайский | Р | 1,34 | IV | 2 | 35 | 100 | 13,4 |
| 0958 | 32095801 | «Бородино – Колоцкое» – Грязи – Красноиншино» | Можайский | Р | 13,93 | IV | 2 | 35 | 100 | 139,3 |
| 0959 | 32095901 | Уваровка – Праслово – Сады | Можайский | Р | 8,45 | IV | 2 | 35 | 100 | 84,5 |
| 0960 | 32096001 | «Бородино – Бабынино» – Логиново – Старое Село» | Можайский | Р | 2,37 | IV | 2 | 35 | 100 | 23,7 |
| 0961 | 32096101 | «Бородино – Бабынино» – Новое Село | Можайский | Р | 2,12 | IV | 2 | 35 | 100 | 21,2 |
| 0962 | 32096201 | «Уваровка – Ивакино – Губино – Можайск» – Бурково | Можайский | Р | 2,75 | IV | 2 | 35 | 100 | 27,5 |
| 0963 | 32096301 | «Бородино – Колоцкое» – Александрово» – Колочь» | Можайский | Р | 1,18 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,8 |
| 0964 | 32096401 | «Семеновское – Шевардино – Валуево» – Доронино» | Можайский | Р | 0,57 | IV | 2 | 35 | 100 | 5,7 |
| 0965 | 32096501 | Можайское шоссе – Шаликово | Можайский | Р | 0,43 | IV | 2 | 35 | 100 | 4,3 |
| 0966 | 32096601 | Лесное – Васюково | Можайский | Р | 2,46 | IV | 2 | 35 | 100 | 24,6 |
| 0967 | 32096701 | «Палашкино – Лидино – Сумароково» – Вараксино – Васюково» | Можайский | Р | 2,54 | IV | 2 | 35 | 100 | 25,4 |
| 0968 | 32096801 | «Можайск – Клементьево – Руза» – 4-я ферма» | Можайский | Р | 2,39 | IV | 2 | 35 | 100 | 23,9 |
| 0969 | 32096901 | «Руза – Воронцово – Тетерино» – Пуршево – Бурцево – Ратчино» | Можайский | Р | 5,58 | IV | 2 | 35 | 100 | 55,8 |
| 0970 | 32097001 | «Можайск – Клементьево – Руза» – Неровново» | Можайский | Р | 1,59 | IV | 2 | 35 | 100 | 15,9 |
| 0971 | 32097101 | «Тетерино – Мышкино – Поречье» – Тихоново | Можайский | Р | 1,60 | IV | 2 | 35 | 100 | 16,0 |
| 0972 | 32097201 | «Можайск – Клементьево – Руза» – кооп. Дорожник» | Можайский | Р | 0,31 | IV | 2 | 35 | 100 | 3,1 |
| 0973 | 32097301 | «Тетерино – Мышкино – Поречье» – Блазново | Можайский | Р | 1,30 | IV | 2 | 35 | 100 | 13,0 |
| 0973 | 32097302 | «Тетерино – Мышкино – Поречье» – Блазново | Можайский | Р | 0,57 | IV | 2 | 35 | 100 | 5,7 |
| 0974 | 32097401 | «Тетерино – Мышкино – Поречье» – Лубенки | Можайский | Р | 1,00 | IV | 2 | 35 | 100 | 10,0 |
| 0975 | 32097501 | «Тетерино – Мышкино – Поречье» – Бычково | Можайский | Р | 0,48 | IV | 2 | 35 | 100 | 4,8 |
| 0976 | 32097601 | «Тетерино – Мышкино – Поречье» – Бурмакино | Можайский | Р | 0,52 | IV | 2 | 35 | 100 | 5,2 |
| 0977 | 32097701 | «Тетерино – Мышкино – Поречье» – Никитино | Можайский | Р | 2,83 | IV | 2 | 35 | 100 | 28,3 |
| 0978 | 32097801 | «Никитино – Старая Тяга» – Рысиха» | Можайский | Р | 2,56 | IV | 2 | 35 | 100 | 25,6 |
| 0979 | 32097901 | «Уваровка – Ивакино – Губино – Можайск» – Шеляково – Волосково | Можайский | Р | 2,16 | IV | 2 | 35 | 100 | 21,6 |
| 0980 | 32098001 | «Уваровка – Ивакино – Губино – Можайск» – д. Елево | Можайский | Р | 0,98 | IV | 2 | 35 | 100 | 9,8 |
| 0981 | 32098101 | «Заслонино – Астафьево – Чернево» – Митино | Можайский | Р | 1,56 | IV | 2 | 35 | 100 | 15,6 |
| 0982 | 32098201 | Настасьино – Трубицино | Можайский | С | 1,25 | IV | 2 | 35 | 200 | 25,0 |
| 0982 | 32098202 | Настасьино – Трубицино | Рузский | С | 1,17 | IV | 2 | 35 | 200 | 23,5 |
| 0983 | 32098301 | Наречино – Пахомово | Можайский | С | 1,14 | IV | 2 | 35 | 200 | 22,9 |
| 0983 | 32098302 | Наречино – Пахомово | Шаховская | С | 0,88 | IV | 2 | 35 | 200 | 17,6 |
| 0984 | 32098401 | «Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка» – Каменка – Воронцово | Можайский | С | 0,82 | IV | 2 | 35 | 200 | 16,4 |
| 0984 | 32098402 | «Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка» – Каменка – Воронцово | Можайский | Р | 5,27 | IV | 2 | 35 | 100 | 52,7 |
| 0985 | 32098501 | Мотягино – Желомеено» | Можайский | Р | 5,03 | IV | 2 | 35 | 100 | 50,3 |
| 0986 | 32098601 | М-1 Беларусь» – Дровнино» – Сычики – Барыши» | Можайский | Р | 2,37 | IV | 2 | 35 | 100 | 23,7 |
| 0987 | 32098701 | «Сухарево – Марфино – Подольниха» – Юрьево | Мытищи | Р | 1,45 | IV | 2 | 35 | 70 | 10,2 |
| 0988 | 32098801 | Ларево – объект 29/1 | Мытищи | Р | 1,41 | IV | 2 | 35 | 40 | 5,6 |
| 0989 | 32098901 | «Рождественно – Долгиниха» – Поседкино | Мытищи | Р | 1,16 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,6 |
| 0990 | 32099001 | «ММК – Игнатово – Пчелка – Протасово» – Бяконтово | Мытищи | Р | 1,91 | IV | 2 | 35 | 100 | 19,1 |
| 0991 | 32099101 | «ММК – Игнатово – Пчелка – Протасово» – Голенищево | Мытищи | Р | 1,54 | IV | 2 | 35 | 100 | 15,4 |
| 0992 | 32099201 | «Пирогово – Сорокино – Жостово» – Никульское | Мытищи | Р | 1,81 | IV | 2 | 35 | 50 | 9,1 |
| 0993 | 32099301 | А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» – Новоалександрово | Мытищи | Р | 1,87 | IV | 2 | 35 | 100 | 18,7 |
| 0994 | 32099401 | Макаровка – Шустиково – Васькино | Наро-Фоминский | Р | 12,66 | IV | 2 | 35 | 100 | 126,6 |
| 0995 | 32099501 | «Макаровка – Шустиково – Васькино» – Зубово | Наро-Фоминский | Р | 0,39 | IV | 2 | 35 | 100 | 3,9 |
| 0996 | 32099601 | «Верея – Медынь» – Носово | Наро-Фоминский | Р | 1,28 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,8 |
| 0997 | 32099701 | «Устье – Ревякино – Лобаново – Никольское» – Залучное | Наро-Фоминский | Р | 1,01 | IV | 2 | 35 | 100 | 10,1 |
| 0999 | 32099901 | «Лобаново – Ревякино» – Лапино | Наро-Фоминский | Р | 1,34 | IV | 2 | 35 | 100 | 13,4 |
| 1000 | 32100001 | «Ермолино – Боровск» – Верея – Колодкино» – Ревякино» – Верховье | Наро-Фоминский | Р | 0,50 | IV | 2 | 35 | 100 | 5,0 |
| 1001 | 32100101 | Подъезд Устье | Наро-Фоминский | С | 1,07 | IV | 2 | 35 | 100 | 10,7 |
| 1002 | 32100201 | Веселево – Федюнькино | Наро-Фоминский | Р | 6,20 | IV | 2 | 35 | 100 | 62,0 |
| 1003 | 32100301 | Веселево – Новозыбинка | Наро-Фоминский | Р | 3,84 | IV | 2 | 35 | 100 | 38,4 |
| 1004 | 32100401 | Подъезд Новоборисовка | Наро-Фоминский | Р | 1,05 | IV | 2 | 35 | 100 | 10,5 |
| 1005 | 32100501 | «Верея – Медынь» – Вышегород» – Дуброво | Наро-Фоминский | Р | 2,54 | IV | 2 | 35 | 100 | 25,4 |
| 1006 | 32100601 | «Верея – Медынь» – Вышегород» – Дуброво» – интернат | Наро-Фоминский | Р | 0,23 | IV | 2 | 35 | 100 | 2,3 |
| 1007 | 32100701 | «Устье – Ревякино – Лобаново – Никольское» – Секирино | Наро-Фоминский | Р | 1,95 | IV | 2 | 35 | 100 | 19,5 |
| 1008 | 32100801 | Ильинское шоссе – ЛТО Бузланово | Красногорский | Р | 3,55 | IV | 2 | 35 | 100 | 35,5 |
| 1009 | 32100901 | «Волченки – Верея – Медынь – Вышгород» – Афанасьево | Наро-Фоминский | Р | 1,03 | IV | 2 | 35 | 100 | 10,3 |
| 1010 | 32101001 | «Волченки – Верея – Медынь – Вышгород» – Тимофеево | Наро-Фоминский | Р | 1,58 | IV | 2 | 35 | 100 | 15,8 |
| 1011 | 32101101 | «Верея – Медынь» – Каменка | Наро-Фоминский | Р | 2,37 | IV | 2 | 35 | 100 | 23,7 |
| 1012 | 32101201 | «Верея – Медынь» – Ястребово | Наро-Фоминский | Р | 0,54 | IV | 2 | 35 | 100 | 5,4 |
| 1013 | 32101301 | «Верея – Медынь» – Волково | Наро-Фоминский | С | 1,12 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,2 |
| 1014 | 32101401 | «Ермолино – Боровск» – Верея – Колодкино» – Алферьево | Наро-Фоминский | С | 0,71 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,1 |
| 1016 | 32101601 | «M-1 «Беларусь» – Борисово – Верея» – Митяево | Наро-Фоминский | Р | 1,52 | IV | 2 | 35 | 100 | 15,2 |
| 1018 | 32101801 | «Ермолино – Боровск» – Верея – Колодкино» – Рождествено – Лужки | Наро-Фоминский | Р | 8,87 | IV | 2 | 35 | 100 | 88,7 |
| 1019 | 32101901 | «Ермолино – Боровск» – Верея – Колодкино» – Рождествено – Лужки» – Мерчалово | Наро-Фоминский | Р | 1,37 | IV | 2 | 35 | 100 | 13,7 |
| 1020 | 32102001 | «Ермолино – Боровск» – Верея – Колодкино» – Рождествено – Лужки» – Годуново | Наро-Фоминский | Р | 0,86 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,6 |
| 1021 | 32102101 | «Архангельский – Василисино – Самород – Ивково» – Клин – Гуляева Гора | Наро-Фоминский | Р | 2,09 | IV | 2 | 35 | 100 | 20,9 |
| 1022 | 32102201 | МБК – Шубино | Наро-Фоминский | Р | 1,09 | IV | 2 | 35 | 100 | 10,9 |
| 1023 | 32102301 | МБК – Тишинка – Блознево – Ступино | Наро-Фоминский | Р | 3,63 | IV | 2 | 35 | 100 | 36,3 |
| 1024 | 32102401 | МБК – Назарьево | Наро-Фоминский | Р | 1,16 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,6 |
| 1025 | 32102501 | «МБК – Васильчиново» – Смолино | Наро-Фоминский | Р | 0,64 | IV | 2 | 35 | 100 | 6,4 |
| 1026 | 32102601 | «Наро-Фоминск – Новоникольское – Васильчиново» – Редькино | Наро-Фоминский | Р | 0,47 | IV | 2 | 35 | 100 | 4,7 |
| 1027 | 32102701 | «Наро-Фоминск – Новоникольское – Васильчиново» – Чешково | Наро-Фоминский | Р | 0,52 | IV | 2 | 35 | 100 | 5,2 |
| 1028 | 32102801 | «Наро-Фоминск – Новоникольское – Васильчиново» – Алексеевка | Наро-Фоминский | Р | 0,39 | IV | 2 | 35 | 100 | 3,9 |
| 1029 | 32102901 | «Нара – Таширово – МБК» – Бавыкино | Наро-Фоминский | Р | 0,60 | IV | 2 | 35 | 100 | 6,0 |
| 1030 | 32103001 | «Нара – Таширово – МБК» – Большие Горки | Наро-Фоминский | Р | 0,72 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,2 |
| 1031 | 32103101 | «Пашково – Головково» – Юматово | Наро-Фоминский | Р | 2,50 | IV | 2 | 35 | 100 | 25,0 |
| 1032 | 32103201 | «Пашково – Головково» – Больница | Наро-Фоминский | Р | 0,86 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,6 |
| 1033 | 32103301 | «Пашково – Головково» – Радчино | Наро-Фоминский | С | 1,00 | IV | 2 | 35 | 100 | 10,0 |
| 1034 | 32103401 | «Нара – Таширово – МБК» – Маурино | Наро-Фоминский | Р | 1,02 | IV | 2 | 35 | 100 | 10,2 |
| 1035 | 32103501 | Любаново – Обухово | Наро-Фоминский | Р | 2,03 | IV | 2 | 35 | 100 | 20,3 |
| 1035 | 32103502 | Любаново – Обухово | Наро-Фоминский | Р | 4,95 | IV | 2 | 35 | 100 | 49,5 |
| 1036 | 32103601 | Мякишево – Бирюлево | Наро-Фоминский | Р | 0,66 | IV | 2 | 35 | 100 | 6,6 |
| 1037 | 32103701 | «М-3 «Украина» – Наро-Фоминск» – ст. Латышская | Наро-Фоминский | Р | 0,92 | IV | 2 | 35 | 100 | 9,2 |
| 1038 | 32103801 | «М-3 «Украина» – Наро-Фоминск» – Котово | Наро-Фоминский | Р | 1,42 | IV | 2 | 35 | 100 | 14,2 |
| 1039 | 32103901 | «Котово – Новая Ольховка – М-3 «Украина» – Каурцево | Наро-Фоминский | Р | 0,47 | IV | 2 | 35 | 100 | 4,7 |
| 1040 | 32104001 | М-3 «Украина» – Рождество – Башкино | Наро-Фоминский | Р | 0,79 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,9 |
| 1041 | 32104101 | Нефедово – Деденево | Наро-Фоминский | Р | 1,75 | IV | 2 | 35 | 100 | 17,5 |
| 1042 | 32104201 | Подъезд Новоселки | Наро-Фоминский | Р | 0,26 | IV | 2 | 35 | 100 | 2,6 |
| 1043 | 32104301 | Наро-Фоминск – Каменское – Зинаевка» – Дятлово | Наро-Фоминский | Р | 1,49 | IV | 2 | 35 | 100 | 14,9 |
| 1044 | 32104401 | Клово – Рыжково | Наро-Фоминский | Р | 2,14 | IV | 2 | 35 | 100 | 21,4 |
| 1044 | 32104402 | Клово – Рыжково | Наро-Фоминский | Р | 1,62 | IV | 2 | 35 | 100 | 16,2 |
| 1045 | 32104501 | «Каменское – Романово» – Курапово | Наро-Фоминский | С | 1,01 | IV | 2 | 35 | 100 | 10,1 |
| 1046 | 32104601 | Каменское – Романово | Наро-Фоминский | Р | 3,83 | IV | 2 | 35 | 100 | 38,3 |
| 1047 | 32104701 | Каменское – Чичково | Наро-Фоминский | Р | 2,67 | IV | 2 | 35 | 100 | 26,7 |
| 1048 | 32104801 | «Наро-Фоминск – Новоникольское – Васильчиново» – Шапкино | Наро-Фоминский | Р | 3,63 | IV | 2 | 35 | 100 | 36,3 |
| 1049 | 32104901 | Подъезд Елагино | Наро-Фоминский | Р | 0,85 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,5 |
| 1050 | 32105001 | М-3 «Украина» – Сырьево | Наро-Фоминский | Р | 0,83 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,3 |
| 1051 | 32105101 | ММК – Свитино | Наро-Фоминский | Р | 0,81 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,1 |
| 1052 | 32105201 | М-3 «Украина» – Алабино | Наро-Фоминский | Р | 1,24 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,4 |
| 1053 | 32105301 | Мамыри – Санники | Наро-Фоминский | Р | 1,38 | IV | 2 | 35 | 100 | 13,8 |
| 1054 | 32105401 | «Ермолино – Боровск» – Верея – Колодкино» – Тютчево | Наро-Фоминский | Р | 0,68 | IV | 2 | 35 | 100 | 6,8 |
| 1055 | 32105501 | «Ермолино – Боровск» – Верея – Колодкино» – Алексино | Наро-Фоминский | Р | 2,02 | IV | 2 | 35 | 100 | 20,2 |
| 1056 | 32105601 | «Макаровка – Шустиково – Васькино» – Крюково» – Рубцово | Наро-Фоминский | Р | 1,12 | IV | 2 | 35 | 50 | 5,6 |
| 1057 | 32105701 | M-7 «Волга» – Афанасово 1 – Ивашево (на уч. Афанасово1 – Ивашево) | Ногинский | Р | 2,01 | IV | 2 | 35 | 100 | 20,1 |
| 1058 | 32105801 | Починки – Ямкино | Ногинский | С | 1,34 | IV | 2 | 35 | 100 | 13,4 |
| 1059 | 32105901 | Можайское шоссе – Красная Горка | Одинцовский | Р | 2,65 | IV | 2 | 35 | 100 | 26,5 |
| 1060 | 32106001 | M-1 «Беларусь» – дачи Сивково | Одинцовский | Р | 0,51 | IV | 2 | 35 | 100 | 5,1 |
| 1061 | 32106101 | «Звенигород – Колюбакино – Нестерово» – Рыбушкино | Одинцовский | Р | 2,38 | IV | 2 | 35 | 100 | 23,8 |
| 1062 | 32106201 | «Каринское – Андреевское» – Покровское | Одинцовский | Р | 2,99 | IV | 2 | 35 | 100 | 29,9 |
| 1063 | 32106301 | «Каринское – Андреевское» – Андрианково | Одинцовский | Р | 1,81 | IV | 2 | 35 | 100 | 18,1 |
| 1064 | 32106401 | «Звенигород – Ершово – Борисково» – Скоково | Одинцовский | Р | 1,79 | IV | 2 | 35 | 100 | 17,9 |
| 1066 | 32106601 | ММК – Летний отдых – Можайское шоссе | Одинцовский | Р | 2,21 | IV | 2 | 35 | 100 | 22,1 |
| 1067 | 32106701 | ММК – Захарово | Одинцовский | Р | 1,25 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,5 |
| 1068 | 32106801 | «Можайское шоссе – Покровское – Ястребки» – Белозерово | Одинцовский | Р | 0,59 | IV | 2 | 35 | 100 | 5,9 |
| 1069 | 32106901 | Подъезд к п.Баковка | Одинцовский | Р | 0,47 | IV | 2 | 35 | 100 | 4,7 |
| 1070 | 32107001 | ММК – Поречье | Одинцовский | Р | 2,05 | IV | 2 | 35 | 100 | 20,5 |
| 1070 | 32107002 | ММК – Поречье | Одинцовский | Р | 1,14 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,4 |
| 1071 | 32107101 | «ММК – Поречье» – Марьино | Одинцовский | Р | 0,58 | IV | 2 | 35 | 100 | 5,8 |
| 1072 | 32107201 | «ММК – Поречье» – Сальково | Одинцовский | Р | 2,03 | IV | 2 | 35 | 100 | 20,3 |
| 1073 | 32107301 | «Ст. «Солнечная» – подъезд к Инновационному центру «Сколково» от транспортной развязки на 50 км МКАД | Одинцовский | С | 1,71 | IV | 2 | 35 | 100 | 17,1 |
| 1075 | 32107501 | Можайское шоссе – Новый Городок | Одинцовский | Р | 3,97 | IV | 2 | 35 | 100 | 39,7 |
| 1076 | 32107601 | «Озеры – Кашира» – Редькино | Озёры | Р | 4,19 | IV | 2 | 35 | 100 | 41,9 |
| 1077 | 32107701 | «Озеры – Кашира» – Емельяновка (уч-к 2) | Озёры | Р | 0,37 | IV | 2 | 35 | 100 | 3,7 |
| 1078 | 32107801 | «Озеры – Кашира» – Емельяновка (уч-к 1) | Озёры | Р | 0,53 | IV | 2 | 35 | 100 | 5,3 |
| 1079 | 32107901 | «Полуряденки – Сосновка – Бебихово» – о/л «Озеры» | Озёры | Р | 2,59 | IV | 2 | 35 | 100 | 25,9 |
| 1080 | 32108001 | «Полуряденки – Сосновка – Бебихово» – Клинское | Озёры | С | 1,50 | IV | 2 | 35 | 100 | 15,0 |
| 1081 | 32108101 | «Полуряденки – Сосновка – Бебихово» – Старое | Озёры | С | 0,73 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,3 |
| 1082 | 32108201 | «Бояркино – Мощаницы – Тарбушево» – Подъезд к д. Реброво | Озёры | Р | 0,68 | IV | 2 | 35 | 100 | 6,8 |
| 1083 | 32108301 | «Бояркино – Мощаницы – Тарбушево» – Стояньево | Озёры | С | 1,28 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,8 |
| 1084 | 32108401 | «Коломна – Озеры» – Паткино | Озёры | С | 2,30 | IV | 2 | 35 | 100 | 23,0 |
| 1085 | 32108501 | «Ступино – Городищи – Озеры» – Комарево | Озёры | Р | 0,39 | IV | 2 | 35 | 100 | 3,9 |
| 1086 | 32108601 | «Коломна – Акатьево – Горы – Озеры» – Белые Колодези (3 уч.) | Озёры | Р | 0,87 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,7 |
| 1087 | 32108701 | «Боково – Найдено» – Ледово | Озёры | Р | 1,52 | IV | 2 | 35 | 100 | 15,2 |
| 1088 | 32108801 | «Коломна – Озеры» – Холмы | Озёры | Р | 0,76 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,6 |
| 1089 | 32108901 | «Коломна – Акатьево – Горы – Озеры» – центральная усадьба СПК «Горский» | Озёры | Р | 1,03 | IV | 2 | 35 | 100 | 10,3 |
| 1090 | 32109001 | «Коломна – Озеры» – Липитино | Озёры | Р | 1,17 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,7 |
| 1091 | 32109101 | «Коломна – Акатьево – Горы – Озеры» – центральная усадьба АО «Озеры» | Озёры | Р | 0,78 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,8 |
| 1093 | 32109301 | «Коломна – Акатьево – Горы – Озеры» – Каменка | Озёры | Р | 0,60 | IV | 2 | 35 | 100 | 6,0 |
| 1094 | 32109401 | Полуряденки – Сосновка – Бебихово | Озёры | С | 5,95 | IV | 2 | 35 | 100 | 59,5 |
| 1095 | 32109501 | «Протасово – Фроловское» – Бутьково | Озёры | Р | 0,11 | IV | 2 | 35 | 100 | 1,1 |
| 1096 | 32109601 | Донашово – Рудаково | Озёры | С | 1,01 | IV | 2 | 35 | 100 | 10,1 |
| 1097 | 32109701 | Комарево – Александровка | Озёры | Р | 1,78 | IV | 2 | 35 | 100 | 17,8 |
| 1098 | 32109801 | Подъезд к д. Малая Дубна | Орехово-Зуевский | Р | 0,86 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,6 |
| 1099 | 32109901 | «Куровское – Шатура – Дмитровский Погост – Самойлиха» – Равенская (подъезд к д. Рудне-Никитское) | Орехово-Зуевский | Р | 0,82 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,2 |
| 1100 | 32110001 | «Круглово – Вантино – Беззубово» – Вантино – Мосягино | Орехово-Зуевский | Р | 2,71 | IV | 2 | 35 | 100 | 27,1 |
| 1101 | 32110101 | Ильинский Погост – Сенькино | Орехово-Зуевский | Р | 0,36 | IV | 2 | 35 | 100 | 3,6 |
| 1102 | 32110201 | МБК – Слободище | Орехово-Зуевский | Р | 1,90 | IV | 2 | 35 | 100 | 19,0 |
| 1103 | 32110301 | «ММК – Ликино-Дулево» – Юркино – Запонорье» – Коровино | Орехово-Зуевский | Р | 1,19 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,9 |
| 1104 | 32110401 | «ММК – Ликино-Дулево» – Юркино – Запонорье | Орехово-Зуевский | Р | 0,47 | IV | 2 | 35 | 100 | 4,7 |
| 1105 | 32110501 | Малое Кишнево – Большое Кишнево | Орехово-Зуевский | Р | 1,13 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,3 |
| 1106 | 32110601 | МБК – объезд г. Дрезна (подъезд к д. Старская) | Орехово-Зуевский | Р | 0,67 | IV | 2 | 35 | 100 | 6,7 |
| 1107 | 32110701 | МБК – объезд г. Дрезна (подъезд к д. Ионово) | Орехово-Зуевский | Р | 0,20 | IV | 2 | 35 | 100 | 2,0 |
| 1108 | 32110801 | Емельяново – Кабаново | Орехово-Зуевский | Р | 1,19 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,9 |
| 1109 | 32110901 | Киняево – Гридино | Орехово-Зуевский | Р | 2,76 | IV | 2 | 35 | 100 | 27,6 |
| 1110 | 32111001 | «Ликино-Дулево – Шатура – Шатурторф» – Губино | Орехово-Зуевский | Р | 3,32 | IV | 2 | 35 | 100 | 33,2 |
| 1111 | 32111101 | «Ликино-Дулево – Шатура – Шатурторф» – Северное Чистое (подъезд к д. Северное – Чистое) | Орехово-Зуевский | Р | 0,65 | IV | 2 | 35 | 100 | 6,5 |
| 1112 | 32111201 | «Ликино-Дулево – Шатура – Шатурторф» – Северное Чистое (подъезд к Власово) | Орехово-Зуевский | Р | 0,82 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,2 |
| 1113 | 32111301 | «Ликино-Дулево – Шатура – Шатурторф» – Северное Чистое (подъезд к Федотово) | Орехово-Зуевский | Р | 1,23 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,3 |
| 1114 | 32111401 | «Ликино-Дулево – Шатура – Шатурторф» – Тимонино | Орехово-Зуевский | Р | 1,65 | IV | 2 | 35 | 100 | 16,5 |
| 1115 | 32111501 | «Ликино-Дулево – Шатура – Шатурторф» – Яковлево | Орехово-Зуевский | Р | 1,65 | IV | 2 | 35 | 100 | 16,5 |
| 1116 | 32111601 | Чукаево – Дорофеево – Савинская | Орехово-Зуевский | Р | 13,98 | IV | 2 | 35 | 100 | 139,8 |
| 1117 | 32111701 | Чукаево – Дорофеево – Старый Покров | Орехово-Зуевский | С | 5,04 | IV | 2 | 35 | 100 | 50,4 |
| 1118 | 32111801 | «Красная Дубрава – Демихово» – Нестерово | Орехово-Зуевский | Р | 1,05 | IV | 2 | 35 | 100 | 10,5 |
| 1119 | 32111901 | МБК – Дуброво – Мисцево | Орехово-Зуевский | Р | 1,10 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,0 |
| 1120 | 32112001 | подъезд к д. Беливо | Орехово-Зуевский | Р | 2,08 | IV | 2 | 35 | 100 | 20,8 |
| 1121 | 32112101 | МБК – Глебово | Орехово-Зуевский | Р | 1,98 | IV | 2 | 35 | 100 | 19,8 |
| 1122 | 32112201 | Шевлягино – Смолево | Орехово-Зуевский | Р | 4,18 | IV | 2 | 35 | 100 | 41,8 |
| 1123 | 32112301 | Дровосеки – Будьково | Орехово-Зуевский | Р | 1,17 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,7 |
| 1124 | 32112401 | «Ликино-Дулево – Шатура – Шатурторф» – Красное | Орехово-Зуевский | Р | 0,81 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,1 |
| 1126 | 32112601 | «Богордское – Авсюнино – Мисцево – Красное» – Понарино | Орехово-Зуевский | Р | 0,66 | IV | 2 | 35 | 100 | 6,6 |
| 1127 | 32112701 | Проезд по д. Язвищи | Орехово-Зуевский | Р | 2,63 | IV | 2 | 35 | 100 | 26,3 |
| 1128 | 32112801 | «Новое – Тереньково – Заволенье» – центральная усадьба «Памяти Ильича» | Орехово-Зуевский | Р | 0,86 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,6 |
| 1129 | 32112901 | «Богородское – Авсюнино – Мисцево – Красное» – Верещагино | Орехово-Зуевский | С | 3,20 | IV | 2 | 35 | 100 | 32,0 |
| 1130 | 32113001 | «Богородское – Авсюнино – Мисцево – Красная» – Cтарая | Орехово-Зуевский | Р | 0,95 | IV | 2 | 35 | 100 | 9,5 |
| 1131 | 32113101 | Чукаево – Аксеново – Аринино | Орехово-Зуевский | С | 3,58 | IV | 2 | 35 | 100 | 35,8 |
| 1132 | 32113201 | «Богородское – Авсюнино – Мисцево – Красное» – Титово | Орехово-Зуевский | С | 1,11 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,1 |
| 1133 | 32113301 | «Асташково – Шевлягино» – Лопаково | Орехово-Зуевский | С | 0,50 | IV | 2 | 35 | 100 | 5,0 |
| 1134 | 32113401 | «МБК – Дуброво – Мисцево» – Дуброво | Орехово-Зуевский | С | 1,20 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,0 |
| 1136 | 32113601 | Орехово-Зуево – Войнова Гора | Орехово-Зуевский | Р | 1,70 | IV | 2 | 35 | 100 | 17,0 |
| 1137 | 32113701 | Москва – Егорьевск – Тума – Касимов (развязка Юрятино) | Орехово-Зуевский | Р | 1,79 | IV | 2 | 35 | 100 | 17,9 |
| 1138 | 32113801 | «Авсюнино – Степановка – Цаплино» – Степановка | Орехово-Зуевский | Р | 1,78 | IV | 2 | 35 | 100 | 17,8 |
| 1139 | 32113901 | «Ликино-Дулево – Шатура – Шатурторф» – Сальково – Новая Гора – Высоково | Орехово-Зуевский | Р | 4,45 | IV | 2 | 35 | 100 | 44,5 |
| 1140 | 32114001 | «Богородское – Авсюнино – Мисцево – Красная» – Зворково | Орехово-Зуевский | Р | 1,74 | IV | 2 | 35 | 100 | 17,4 |
| 1141 | 32114101 | «МБК – Анциферово – Давыдово» – Елизарово | Орехово-Зуевский | С | 3,71 | IV | 2 | 35 | 100 | 37,1 |
| 1142 | 32114201 | «ММК – Ликино-Делево» – Юркино – Запонорье» – Юркино | Орехово-Зуевский | Р | 2,57 | IV | 2 | 35 | 100 | 25,7 |
| 1143 | 32114301 | «МБК – Теперки – Поточино» – Теперки» – Трусово | Орехово-Зуевский | Р | 0,75 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,5 |
| 1144 | 32114401 | Казанское – Власово | Павловский Посад | Р | 3,73 | IV | 2 | 35 | 100 | 37,3 |
| 1145 | 32114501 | «Павловский Посад – Аверкиево – Крупино – Данилово» – Быково | Павловский Посад | Р | 2,19 | IV | 2 | 35 | 100 | 21,9 |
| 1146 | 32114601 | «ММК – Ликино-Дулево» – Стремянниково | Павловский Посад | Р | 0,35 | IV | 2 | 35 | 100 | 3,5 |
| 1147 | 32114701 | Крупино – Чисто – Перхурово | Павловский Посад | Р | 2,46 | IV | 2 | 35 | 100 | 24,6 |
| 1148 | 32114801 | «Павловский Посад – Красная Дубрава» – Ковригино (левый подъезд) | Павловский Посад | Р | 1,19 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,9 |
| 1149 | 32114901 | Подольск – Докукино | Подольск | Р | 1,10 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,0 |
| 1150 | 32115001 | Старосимферопольское шоссе – Романцево | Подольск | Р | 3,21 | IV | 2 | 35 | 100 | 32,1 |
| 1151 | 32115101 | ММК – Александровка – Лопаткино | Подольск | Р | 1,56 | IV | 2 | 35 | 100 | 15,6 |
| 1152 | 32115201 | ММК – Никулино | Подольск | Р | 0,47 | IV | 2 | 35 | 100 | 4,7 |
| 1154 | 32115401 | ММК – Дмитрово | Подольск | Р | 0,35 | IV | 2 | 35 | 100 | 3,5 |
| 1154 | 32115402 | ММК – Дмитрово | Подольск | С | 0,48 | IV | 2 | 35 | 100 | 4,8 |
| 1156 | 32115601 | Александровка – Меньшово | Подольск | Р | 1,22 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,2 |
| 1159 | 32115901 | Подольск – Дубровицы | Подольск | Р | 1,46 | IV | 2 | 35 | 100 | 14,6 |
| 1160 | 32116001 | «Кутьино – Щапово» – Булатово | Подольск | С | 0,64 | IV | 2 | 35 | 100 | 6,4 |
| 1160 | 32116002 | «Кутьино – Щапово» – Булатово | Подольск | Р | 1,10 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,0 |
| 1161 | 32116101 | «Дубровицы – б/о «Мечта» – Студенцы – Армазово» – Луковня | Подольск | Р | 0,45 | IV | 2 | 35 | 100 | 4,5 |
| 1162 | 32116201 | Подъезд к Андреевское | Подольск | С | 1,42 | IV | 2 | 35 | 100 | 14,2 |
| 1163 | 32116301 | М-2 «Крым» – д/о Александровка | Подольск | Р | 0,42 | IV | 2 | 35 | 100 | 4,2 |
| 1164 | 32116401 | М-2 «Крым» – Гривно – Мотовилово | Подольск | Р | 2,85 | IV | 2 | 35 | 100 | 28,5 |
| 1165 | 32116501 | ММК – Матвеевское | Подольск | Р | 3,03 | IV | 2 | 35 | 100 | 30,3 |
| 1166 | 32116601 | Дубровицы – б/о «Мечта» | Подольск | Р | 7,94 | IV | 2 | 35 | 100 | 79,4 |
| 1167 | 32116701 | Подъезд к объекту 29/2 | Подольск | Р | 1,04 | IV | 2 | 35 | 100 | 10,4 |
| 1168 | 32116801 | «Братовщина – Ельдигино – ММК – Герасимиха – Рахманово» – Балабаново | Пушкинский | Р | 0,42 | IV | 2 | 35 | 100 | 4,2 |
| 1169 | 32116901 | Якшино – Михалево | Пушкинский | Р | 6,24 | IV | 2 | 35 | 100 | 62,4 |
| 1170 | 32117001 | Тишково – Марьина Гора | Пушкинский | Р | 1,79 | IV | 2 | 35 | 100 | 17,9 |
| 1171 | 32117101 | «Правдинский – Тишково» – Кстинино | Пушкинский | Р | 1,88 | IV | 2 | 35 | 100 | 18,8 |
| 1172 | 32117201 | «Правдинский – Тишково – Ельдигино» – Раково | Пушкинский | Р | 0,52 | IV | 2 | 35 | 100 | 5,2 |
| 1173 | 32117301 | «Братовщина – Ельдигино» – Петушки | Пушкинский | Р | 1,18 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,8 |
| 1174 | 32117401 | «Ярославское шоссе» – Новая Деревня» | Пушкинский | Р | 1,08 | IV | 2 | 35 | 100 | 10,8 |
| 1175 | 32117501 | Обход Лепешки | Пушкинский | Р | 2,36 | IV | 2 | 35 | 100 | 23,6 |
| 1176 | 32117601 | Подъезд к д/о «Нагорное» | Пушкинский | Р | 0,35 | IV | 2 | 35 | 100 | 3,5 |
| 1177 | 32117701 | «Пушкино – Красноармейск» – Старое Село | Пушкинский | Р | 1,77 | IV | 2 | 35 | 100 | 17,7 |
| 1178 | 32117801 | «Пушкино – Красноармейск» – Вынырки | Пушкинский | Р | 0,47 | IV | 2 | 35 | 100 | 4,7 |
| 1179 | 32117901 | М-8 «Холмогоры» – Костино – «Пушкино – Красноармейск» | Пушкинский | Р | 4,39 | IV | 2 | 35 | 100 | 43,9 |
| 1180 | 32118001 | ММК – Чекмово | Пушкинский | Р | 3,59 | IV | 2 | 35 | 100 | 35,9 |
| 1181 | 32118101 | «Братовщина – Ельдигино – ММК – Герасимиха – Рахманово» – Ельдигино | Пушкинский | Р | 0,30 | IV | 2 | 35 | 40 | 1,2 |
| 1182 | 32118201 | «Пушкино – Красноармейск» – Барково» – Федоровское | Пушкинский | Р | 1,68 | IV | 2 | 35 | 100 | 16,8 |
| 1183 | 32118301 | «Красноармейск – Барково» – Никулино | Пушкинский | Р | 2,31 | IV | 2 | 35 | 100 | 23,1 |
| 1184 | 32118401 | Ярославское шоссе – Талицы | Пушкинский | Р | 0,24 | IV | 2 | 35 | 100 | 2,4 |
| 1185 | 32118501 | «М-5 «Урал» – п. Володарского – Каширское шоссе» – Зеленая Слобода | Раменский | Р | 1,36 | IV | 2 | 35 | 100 | 13,6 |
| 1186 | 32118601 | «М-5 «Урал» – п. Володарского – Каширское шоссе» – Еганово | Раменский | Р | 1,66 | IV | 2 | 35 | 100 | 16,6 |
| 1188 | 32118801 | Проезд по д. Нижнее Мячково | Раменский | Р | 2,35 | IV | 2 | 35 | 100 | 23,5 |
| 1190 | 32119001 | «ММК – Григорово – Гжель» – ст. Гжель | Раменский | Р | 1,74 | IV | 2 | 35 | 100 | 17,4 |
| 1191 | 32119101 | Бояркино – Рыбаки | Раменский | Р | 7,13 | IV | 2 | 35 | 100 | 71,3 |
| 1192 | 32119201 | МЕТК – Кузяево – Коломино | Раменский | Р | 2,53 | IV | 2 | 35 | 100 | 25,3 |
| 1193 | 32119301 | ММК – Петровское | Раменский | Р | 2,15 | IV | 2 | 35 | 100 | 21,5 |
| 1193 | 32119301 | ММК – Петровское | Истринский | Р | 3,23 | IV | 2 | 35 | 100 | 32,3 |
| 1194 | 32119401 | М-5 «Урал» – Давыдово | Раменский | Р | 1,45 | IV | 2 | 35 | 100 | 14,5 |
| 1195 | 32119501 | М-5 «Урал» – Тимонино, проезд по д. Тимонино | Раменский | Р | 0,68 | IV | 2 | 35 | 100 | 6,8 |
| 1196 | 32119601 | М-5 «Урал» – РАОС | Раменский | Р | 3,05 | IV | 2 | 35 | 100 | 30,5 |
| 1197 | 32119701 | ММК – Федино | Раменский | Р | 2,58 | IV | 2 | 35 | 100 | 25,8 |
| 1198 | 32119801 | «Раменское – ст. Бронницы – ММК» – Сафоново | Раменский | Р | 1,51 | IV | 2 | 35 | 100 | 15,1 |
| 1199 | 52119901 | «ММК – Нащекино» – Рылеево | Раменский | Р | 0,94 | ЖУ | 2 | 35 | 25 | 2,4 |
| 1200 | 32120001 | «Велино – Сельвачево» – Овчинкино – Ширяево | Раменский | Р | 0,97 | IV | 2 | 35 | 100 | 9,7 |
| 1201 | 32120101 | Большое Ивановское – Липкино | Раменский | С | 1,81 | IV | 2 | 35 | 100 | 18,1 |
| 1202 | 32120201 | «Никулино – Колупаево» – Торопово | Раменский | С | 2,66 | IV | 2 | 35 | 100 | 26,6 |
| 1204 | 32120401 | «М-5 «Урал» – Вохринка» – Слободино | Раменский | Р | 5,30 | IV | 2 | 35 | 100 | 53,0 |
| 1205 | 32120501 | Осеченки – Копнино | Раменский | Р | 4,54 | IV | 2 | 35 | 100 | 45,4 |
| 1206 | 32120601 | «МБК – Лунинка» – Ильятино | Рузский | Р | 3,24 | IV | 2 | 35 | 100 | 32,4 |
| 1207 | 32120701 | «Руза – Орешки – Колюбакино» – Неверово | Рузский | Р | 0,91 | IV | 2 | 35 | 100 | 9,1 |
| 1208 | 32120801 | «Руза – Орешки – Колюбакино» – Неверово» – Лызлово | Рузский | Р | 4,12 | IV | 2 | 35 | 100 | 41,2 |
| 1209 | 32120901 | «Звенигород – Колюбякино – Нестерово» – Красотино | Рузский | Р | 1,31 | IV | 2 | 35 | 100 | 13,1 |
| 1210 | 32121001 | МБК – Вертошино | Рузский | Р | 1,35 | IV | 2 | 35 | 100 | 13,5 |
| 1211 | 32121101 | МБК – Писарево | Рузский | Р | 0,75 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,5 |
| 1212 | 32121201 | «МБК – Горбово – Лукино – Тишино» – санаторий «Подмосковье» | Рузский | Р | 1,63 | IV | 2 | 35 | 100 | 16,3 |
| 1213 | 32121301 | МБК – Старо-Теряево | Рузский | Р | 1,36 | IV | 2 | 35 | 100 | 13,6 |
| 1214 | 32121401 | «Руза – Воронцово – Тетерино» – Жолобово | Рузский | Р | 3,84 | IV | 2 | 35 | 100 | 38,4 |
| 1215 | 32121501 | «Сытьково – Палашкино» – Новая | Рузский | Р | 6,83 | IV | 2 | 35 | 100 | 68,3 |
| 1216 | 32121601 | «Сытьково – Палашкино» – Новая» – Захнево | Рузский | Р | 1,36 | IV | 2 | 35 | 100 | 13,6 |
| 1217 | 32121701 | «Палашкино – Лидино – Сумароково» – Цыганово | Рузский | Р | 2,90 | IV | 2 | 35 | 100 | 29,0 |
| 1218 | 32121801 | «Палашкино – Лидино – Сумароково» – Фролково | Рузский | Р | 1,92 | IV | 2 | 35 | 100 | 19,2 |
| 1219 | 32121901 | «Палашкино – Лидино – Сумароково» – Оселье | Рузский | С | 1,41 | IV | 2 | 35 | 100 | 14,1 |
| 1220 | 32122001 | «Палашкино – Лидино – Сумароково» – проезд в Лидино | Рузский | Р | 1,42 | IV | 2 | 35 | 100 | 14,2 |
| 1221 | 32122101 | Сумароково – Грязново | Рузский | Р | 5,53 | IV | 2 | 35 | 100 | 55,3 |
| 1222 | 32122201 | «Палашкино – Лидино – Сумароково» – Вараксино | Рузский | С | 0,30 | IV | 2 | 35 | 100 | 3,0 |
| 1223 | 32122301 | «Суворово – Волоколамск – Руза» – Накипелово | Рузский | Р | 1,19 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,9 |
| 1224 | 32122401 | Иваново – Булыгино | Рузский | Р | 6,04 | IV | 2 | 35 | 100 | 60,4 |
| 1225 | 32122501 | «Суворово – Волоколамск – Руза» – Филатово» – Рупасово | Рузский | Р | 2,76 | IV | 2 | 35 | 100 | 27,6 |
| 1226 | 32122601 | «Суворово – Волоколамск – Руза» – Ведерники | Рузский | Р | 1,18 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,8 |
| 1227 | 32122701 | «Суворово – Волоколамск – Руза» – Потапово | Рузский | Р | 1,19 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,9 |
| 1228 | 32122801 | «МБК – Нововолково – Хотебцево» – Бунино | Рузский | Р | 3,11 | IV | 2 | 35 | 100 | 31,1 |
| 1229 | 32122901 | МБК – Старое | Рузский | Р | 0,79 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,9 |
| 1230 | 32123001 | МБК – Михайловское | Рузский | Р | 3,24 | IV | 2 | 35 | 100 | 32,4 |
| 1231 | 32123101 | «Лысково – Ивойлово – Сычи» – Новая | Рузский | Р | 3,42 | IV | 2 | 35 | 100 | 34,2 |
| 1232 | 32123201 | «Лысково – Ивойлово – Сычи» – Шилово | Рузский | Р | 2,65 | IV | 2 | 35 | 100 | 26,5 |
| 1233 | 32123301 | «МБК – Рождествено» – Успенское | Рузский | Р | 2,10 | IV | 2 | 35 | 100 | 21,0 |
| 1234 | 32123401 | Барынино – Ваюхино | Рузский | Р | 2,26 | IV | 2 | 35 | 100 | 22,6 |
| 1235 | 32123501 | «М-9 «Балтия» – Онуфриево – Орешки» – Аннино | Рузский | Р | 0,66 | IV | 2 | 35 | 100 | 6,6 |
| 1236 | 32123601 | Юматово – Ястребово | Наро-Фоминский | С | 4,79 | IV | 2 | 35 | 200 | 95,8 |
| 1236 | 32123602 | Юматово – Ястребово | Рузский | С | 1,33 | IV | 2 | 35 | 200 | 26,7 |
| 1237 | 32123701 | МБК – Мамошино | Рузский | Р | 1,21 | II | 2 – 4 | 49 | 100 | 12,1 |
| 1237 | 32123702 | МБК – Мамошино | Рузский | С | 0,29 | II | 2 – 4 | 49 | 200 | 5,8 |
| 1237 | 32123703 | МБК – Мамошино | Рузский | Р | 0,53 | II | 2 – 4 | 49 | 100 | 5,3 |
| 1237 | 32123704 | МБК – Мамошино | Рузский | С | 0,40 | II | 2 – 4 | 49 | 200 | 8,0 |
| 1237 | 32123705 | МБК – Мамошино | Рузский | Р | 2,10 | II | 2 – 4 | 49 | 100 | 21,0 |
| 1238 | 32123801 | «Можайск – Клементьево – Руза» – Вандово | Рузский | Р | 6,45 | IV | 2 | 35 | 100 | 64,5 |
| 1238 | 32123802 | «Можайск – Клементьево – Руза» – Вандово | Можайский | Р | 0,35 | IV | 2 | 35 | 100 | 3,5 |
| 1239 | 32123901 | «МБК – Лунинка» – Таганово | Рузский | Р | 3,21 | IV | 2 | 35 | 100 | 32,1 |
| 1240 | 32124001 | Воронцово – Фролово | Сергиево-Посадский | Р | 5,15 | IV | 2 | 35 | 100 | 51,5 |
| 1241 | 32124101 | Морозово – Полубарское – Снятинка | Сергиево-Посадский | Р | 7,46 | IV | 2 | 35 | 100 | 74,6 |
| 1242 | 32124201 | Селково – Петрушино | Сергиево-Посадский | Р | 1,78 | IV | 2 | 35 | 100 | 17,8 |
| 1243 | 32124301 | Петрушино – Ново – Барово – Боблово | Сергиево-Посадский | Р | 4,21 | IV | 2 | 35 | 100 | 42,1 |
| 1244 | 32124401 | Трехселище – Ваулино – Большие Дубравы | Сергиево-Посадский | Р | 4,54 | IV | 2 | 35 | 100 | 45,4 |
| 1245 | 32124501 | Трехселище – Плотина | Сергиево-Посадский | Р | 0,51 | IV | 2 | 35 | 100 | 5,1 |
| 1246 | 32124601 | Махра – Дмитровское | Сергиево-Посадский | Р | 1,41 | IV | 2 | 35 | 100 | 14,1 |
| 1247 | 32124701 | Шеметово – Ченцы | Сергиево-Посадский | Р | 4,91 | IV | 2 | 35 | 100 | 49,1 |
| 1248 | 32124801 | Татары – Овсянниково | Сергиево-Посадский | Р | 4,36 | IV | 2 | 35 | 100 | 43,6 |
| 1249 | 32124901 | Марьино – Опарино | Сергиево-Посадский | Р | 1,70 | IV | 2 | 35 | 100 | 17,0 |
| 1250 | 32125001 | Антоново – Селиваново | Сергиево-Посадский | Р | 1,82 | IV | 2 | 35 | 100 | 18,2 |
| 1251 | 32125101 | Шабурново – Новоселки – Новиково | Сергиево-Посадский | Р | 2,95 | IV | 2 | 35 | 100 | 29,5 |
| 1252 | 32125201 | Иудино – Шубино | Сергиево-Посадский | Р | 2,82 | IV | 2 | 35 | 100 | 28,2 |
| 1253 | 32125301 | Парфеново – Мехово | Сергиево-Посадский | Р | 5,22 | IV | 2 | 35 | 100 | 52,2 |
| 1254 | 32125401 | МБК – Васильково – Мишутино | Сергиево-Посадский | Р | 0,98 | IV | 2 | 35 | 100 | 9,8 |
| 1255 | 32125501 | Бужаниново – Леоново – Дубининское | Сергиево-Посадский | Р | 4,47 | IV | 2 | 35 | 100 | 44,7 |
| 1256 | 32125601 | МБК – Топорково | Сергиево-Посадский | Р | 1,22 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,2 |
| 1257 | 32125701 | Зеленая Дубрава – Душищево | Сергиево-Посадский | Р | 1,36 | IV | 2 | 35 | 100 | 13,6 |
| 1258 | 32125801 | Гальнево – Дивово | Сергиево-Посадский | Р | 1,66 | IV | 2 | 35 | 100 | 16,6 |
| 1259 | 32125901 | МБК – Слабнево | Сергиево-Посадский | Р | 2,19 | IV | 2 | 35 | 100 | 21,9 |
| 1260 | 32126001 | Воронино – Волосково | Сергиево-Посадский | С | 3,47 | IV | 2 | 35 | 100 | 34,7 |
| 1261 | 32126101 | «Сергиев Посад – Шарапово» – Алексеево | Сергиево-Посадский | Р | 4,26 | IV | 2 | 35 | 100 | 42,6 |
| 1262 | 32126201 | «Рязанцы – Лоза» – Высоково | Сергиево-Посадский | Р | 1,83 | IV | 2 | 35 | 100 | 18,3 |
| 1263 | 32126301 | Зубцово – Охотино | Сергиево-Посадский | Р | 3,37 | IV | 2 | 35 | 100 | 33,7 |
| 1264 | 32126401 | Зубцово – Торбеево | Сергиево-Посадский | Р | 1,67 | IV | 2 | 35 | 100 | 16,7 |
| 1265 | 32126501 | Зубцово – Лычево | Сергиево-Посадский | Р | 2,67 | IV | 2 | 35 | 100 | 26,7 |
| 1266 | 32126601 | Зубцово – Шелково – Воздвиженское | Сергиево-Посадский | Р | 6,27 | IV | 2 | 35 | 100 | 62,7 |
| 1267 | 32126701 | Репихово – Антипино | Сергиево-Посадский | Р | 4,54 | IV | 2 | 35 | 100 | 45,4 |
| 1268 | 32126801 | Антипино – Росхмель | Пушкинский | Р | 2,08 | IV | 2 | 35 | 100 | 20,8 |
| 1268 | 32126802 | Антипино – Росхмель | Сергиево-Посадский | Р | 0,51 | IV | 2 | 35 | 100 | 5,1 |
| 1269 | 32126901 | «М-8 «Холмогоры» – Хотьково» – Морозово | Сергиево-Посадский | Р | 1,27 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,7 |
| 1270 | 32127001 | Хребтово – Сальково – Плотихино | Сергиево-Посадский | Р | 6,04 | IV | 2 | 35 | 100 | 60,4 |
| 1271 | 32127101 | Шеметово – Сахарово | Сергиево-Посадский | Р | 1,92 | IV | 2 | 35 | 100 | 19,2 |
| 1272 | 32127201 | Константиново – Кулебякино | Сергиево-Посадский | Р | 1,90 | IV | 2 | 35 | 100 | 19,0 |
| 1273 | 32127301 | Мергусово – Толстоухово | Сергиево-Посадский | Р | 1,33 | IV | 2 | 35 | 100 | 13,3 |
| 1274 | 32127401 | Бужаниново – Шубино | Сергиево-Посадский | Р | 3,49 | IV | 2 | 35 | 100 | 34,9 |
| 1275 | 32127501 | МБК – Слотино | Сергиево-Посадский | С | 2,12 | IV | 2 | 35 | 100 | 21,2 |
| 1276 | 32127601 | Ярыгино – Торбеево | Сергиево-Посадский | Р | 2,65 | IV | 2 | 35 | 100 | 26,5 |
| 1277 | 32127701 | Петрово – Малое Орехово | Серебряные Пруды | Р | 6,58 | IV | 2 | 35 | 100 | 65,8 |
| 1278 | 32127801 | Улица в населенном пункте (с.Глубокое подъезд к дет.саду) | Серебряные Пруды | Р | 0,60 | IV | 2 | 35 | 100 | 6,0 |
| 1279 | 32127901 | «Узуново – Петрово» – Есипово | Серебряные Пруды | Р | 3,93 | IV | 2 | 35 | 100 | 39,3 |
| 1280 | 32128001 | «Узуново-Петрово» – мкр. «Узуново» | Серебряные Пруды | Р | 2,46 | IV | 2 | 35 | 100 | 24,6 |
| 1281 | 32128101 | «Кашира – Серебряные Пруды – Узловая» – Новоселки | Серебряные Пруды | Р | 8,77 | IV | 2 | 35 | 100 | 87,7 |
| 1282 | 32128201 | Мозалово – Ларино | Серебряные Пруды | С | 1,78 | IV | 2 | 35 | 100 | 17,8 |
| 1283 | 32128301 | «Кашира – Серебряные Пруды – Узловая» – Коровино – Малынь | Серебряные Пруды | Р | 4,95 | IV | 2 | 35 | 100 | 49,5 |
| 1284 | 32128401 | «Кашира – Серебряные Пруды – Узловая» – Коровино – Малынь, подъезд к Накаплово | Серебряные Пруды | Р | 0,71 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,1 |
| 1285 | 32128501 | Косяево – Беззубово | Серебряные Пруды | С | 2,09 | IV | 2 | 35 | 100 | 20,9 |
| 1286 | 32128601 | «Зарайск – Серебряные Пруды» – Барыково – Лошатово, подъезд к Барыково | Серебряные Пруды | Р | 0,29 | IV | 2 | 35 | 100 | 2,9 |
| 1287 | 32128701 | «Серебряные Пруды – Митякино» – Дмитриевка | Серебряные Пруды | Р | 0,81 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,1 |
| 1288 | 32128801 | «Кашира – Серебряные Пруды – Узловая» – Успенский | Серебряные Пруды | Р | 1,22 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,2 |
| 1289 | 32128901 | М-6 «Каспий» – Красное -»Серебряные Пруды-Венев» | Серебряные Пруды | С | 6,11 | IV | 2 | 35 | 100 | 61,1 |
| 1290 | 32129001 | «Серебряные Пруды – Венев» – Курбатово | Серебряные Пруды | Р | 0,93 | IV | 2 | 35 | 100 | 9,3 |
| 1291 | 32129101 | М-6 «Каспий» – Бокша – Толстые | Серебряные Пруды | Р | 0,97 | IV | 2 | 35 | 100 | 9,7 |
| 1292 | 32129201 | «Узуново – Петрово» – Яковлевское, подъезд к птицефабрике | Серебряные Пруды | Р | 1,11 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,1 |
| 1293 | 32129301 | «Зарайск – Серебряные Пруды» – Семенково | Серебряные Пруды | С | 2,73 | IV | 2 | 35 | 100 | 27,3 |
| 1294 | 32129401 | р.п. Серебряные Пруды, пер. Комсомольский | Серебряные Пруды | Р | 0,23 | IV | 2 | 35 | 100 | 2,3 |
| 1295 | 32129501 | р.п. Серебряные Пруды, проезд к кладбищу | Серебряные Пруды | Р | 0,53 | IV | 2 | 35 | 100 | 5,3 |
| 1296 | 32129601 | «Узуново – Петрово» – Глубокое – Никольское – Дворики | Серебряные Пруды | С | 4,87 | IV | 2 | 35 | 100 | 48,7 |
| 1296 | 32129602 | «Узуново – Петрово» – Глубокое – Никольское – Дворики | Серебряные Пруды | Р | 1,94 | IV | 2 | 35 | 100 | 19,4 |
| 1297 | 32129701 | «Серебряные Пруды – Венев» – Новомойгоры – Петрово | Серебряные Пруды | Р | 8,11 | III | 2 | 46 | 100 | 81,1 |
| 1297 | 32129702 | «Серебряные Пруды – Венев» – Новомойгоры – Петрово | Серебряные Пруды | С | 1,39 | IV | 2 | 35 | 100 | 13,9 |
| 1298 | 32129801 | М-6 «Каспий» – Столбовка – Николаевка – Большое Орехово | Серебряные Пруды | С | 6,05 | IV | 2 | 35 | 100 | 60,5 |
| 1299 | 32129901 | «Пущино – Каргашино» – Трухачево | Серпуховский | Р | 0,55 | IV | 2 | 35 | 100 | 5,5 |
| 1300 | 32130001 | Прончищево – Жерновка | Серпуховский | Р | 4,63 | IV | 2 | 35 | 100 | 46,3 |
| 1301 | 32130101 | «Пущино – Каргашино» – Еськино | Серпуховский | С | 3,86 | IV | 2 | 35 | 100 | 38,6 |
| 1302 | 32130201 | Балково – Тульчино | Серпуховский | Р | 2,62 | IV | 2 | 35 | 100 | 26,2 |
| 1303 | 32130301 | «Серпухов – Данки – Турово» – центральная усадьба | Серпуховский | Р | 1,91 | IV | 2 | 35 | 100 | 19,1 |
| 1304 | 32130401 | «Серпухов – Новинки – Погари» – Воскресенки | Серпуховский | Р | 3,24 | IV | 2 | 35 | 100 | 32,4 |
| 1305 | 32130501 | Арнеево – Мартьяново | Серпуховский | Р | 2,12 | IV | 2 | 35 | 100 | 21,2 |
| 1306 | 32130601 | Арнеево – Всходы | Серпуховский | Р | 1,77 | IV | 2 | 35 | 100 | 17,7 |
| 1307 | 32130701 | Калиново – Калугино | Серпуховский | Р | 12,63 | IV | 2 | 35 | 100 | 126,3 |
| 1308 | 32130801 | «МБК – Занарское лесничество – Оболенск» – Станки | Серпуховский | Р | 2,77 | IV | 2 | 35 | 100 | 27,7 |
| 1309 | 32130901 | «МБК – Рудаково» – Скребухово | Серпуховский | Р | 0,79 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,9 |
| 1310 | 32131001 | МБК – Биобаза | Серпуховский | Р | 4,10 | IV | 2 | 35 | 100 | 41,0 |
| 1311 | 32131101 | Кузьменки – Велеми – Сьяново | Серпуховский | Р | 9,03 | IV | 2 | 35 | 100 | 90,3 |
| 1312 | 32131201 | Райсеменовское – Верхнее Шахлово | Серпуховский | Р | 7,20 | IV | 2 | 35 | 100 | 72,0 |
| 1313 | 32131301 | Серпухов – Глазово – Кузменки | Серпуховский | Р | 13,92 | IV | 2 | 35 | 100 | 139,2 |
| 1314 | 32131401 | «Васильевское – Серпухов» – Воздвиженка | Серпуховский | Р | 3,06 | IV | 2 | 35 | 100 | 30,6 |
| 1315 | 32131501 | Старосимферопольское шоссе – Каменка | Серпуховский | Р | 1,11 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,1 |
| 1316 | 32131601 | Серпухов – Нефедово | Серпуховский | Р | 2,95 | IV | 2 | 35 | 100 | 29,5 |
| 1317 | 32131701 | Старосимферопольское шоссе – Рыжиково | Серпуховский | Р | 1,47 | IV | 2 | 35 | 100 | 14,7 |
| 1318 | 32131801 | Подъезд к п. Пролетарский – Кузьменки | Серпуховский | Р | 1,59 | IV | 2 | 35 | 100 | 15,9 |
| 1319 | 32131901 | МБК – Петровское | Серпуховский | Р | 1,40 | IV | 2 | 35 | 100 | 14,0 |
| 1320 | 32132001 | МБК – Шарапова Охота | Серпуховский | Р | 1,41 | IV | 2 | 35 | 100 | 14,1 |
| 1321 | 32132101 | «МБК – Биобаза» – Спас-Темня | Серпуховский | С | 2,12 | IV | 2 | 35 | 200 | 42,4 |
| 1322 | 32132201 | «Коломна – Акатьево – Горы – Озеры» – Интернат | Серпуховский | Р | 0,72 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,2 |
| 1323 | 32132301 | «Коломна – Акатьево – Горы – Озеры» – Большое Колычево | Серпуховский | Р | 0,51 | IV | 2 | 35 | 100 | 5,1 |
| 1324 | 32132401 | Волохово – Глебово – Каргашино | Серпуховский | Р | 13,25 | IV | 2 | 35 | 100 | 132,5 |
| 1325 | 32132501 | Татищево – Логиново – Колтышево | Солнечногорский | Р | 3,96 | IV | 2 | 35 | 100 | 39,6 |
| 1326 | 32132601 | Лесное озеро – Миронцево | Солнечногорский | Р | 1,53 | IV | 2 | 35 | 100 | 15,3 |
| 1327 | 32132701 | Соколово – Трусово | Солнечногорский | Р | 1,34 | IV | 2 | 35 | 100 | 13,4 |
| 1328 | 32132801 | Соколово – Повадино | Солнечногорский | Р | 1,47 | IV | 2 | 35 | 100 | 14,7 |
| 1329 | 32132901 | Горетовка – Общественник | Солнечногорский | Р | 0,94 | IV | 2 | 35 | 100 | 9,4 |
| 1330 | 32133001 | Общественник – Бакеево | Солнечногорский | Р | 0,66 | IV | 2 | 35 | 100 | 6,6 |
| 1331 | 32133101 | Проезд по д. Бакеево | Солнечногорский | Р | 0,87 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,7 |
| 1332 | 32133201 | «Дубинино – Обухово» – Большое Снопово | Солнечногорский | Р | 1,63 | IV | 2 | 35 | 100 | 16,3 |
| 1333 | 32133302 | Солнечногорск – Тараканово – Попелково – Новое | Солнечногорский | Р | 1,57 | IV | 2 | 35 | 100 | 15,7 |
| 1334 | 32133401 | Тимоново – Заовражье | Солнечногорский | Р | 13,28 | IV | 2 | 35 | 100 | 132,8 |
| 1334 | 32133402 | Тимоново – Заовражье | Солнечногорский | Р | 4,39 | IV | 2 | 35 | 100 | 43,9 |
| 1335 | 32133501 | М-10 «Россия» – Менделеево» – д/о «Морозовка» | Солнечногорский | Р | 1,93 | IV | 2 | 35 | 100 | 19,3 |
| 1336 | 32133601 | Поварово – Белавино | Солнечногорский | Р | 4,10 | IV | 2 | 35 | 100 | 41,0 |
| 1337 | 32133701 | М-10 «Россия» – санаторий имени Артема | Солнечногорский | Р | 1,94 | IV | 2 | 35 | 100 | 19,4 |
| 1338 | 32133801 | «Ложки – Поварово – Пятница» – Гончары | Солнечногорский | Р | 0,54 | IV | 2 | 35 | 100 | 5,4 |
| 1339 | 32133901 | п. Лунево, больница имени Пирогова | Солнечногорский | Р | 1,53 | IV | 2 | 35 | 100 | 15,3 |
| 1340 | 32134001 | Пятницкое ш. – п. Андреевка – Госпиталь | Солнечногорский | Р | 0,19 | IV | 2 | 35 | 100 | 1,9 |
| 1341 | 32134101 | п. Андреевка – подъезд N 647 | Солнечногорский | Р | 0,75 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,5 |
| 1342 | 32134201 | «Обухово – Рахманово – Троицкое» – Татищево | Солнечногорский | Р | 2,52 | IV | 2 | 35 | 100 | 25,2 |
| 1343 | 32134301 | «Ступино – Малино» – Старая Ситня | Ступинский | Р | 1,33 | IV | 2 | 35 | 100 | 13,3 |
| 1344 | 32134401 | Бортниково – Кочкарево | Ступинский | Р | 2,18 | IV | 2 | 35 | 100 | 21,8 |
| 1345 | 32134501 | МБК – Сапроново | Ступинский | С | 1,39 | IV | 2 | 35 | 100 | 13,9 |
| 1346 | 32134601 | «Ольховка – Хатунь – Лапино» – Торбеево | Ступинский | Р | 1,59 | IV | 2 | 35 | 100 | 15,9 |
| 1347 | 32134701 | «Панино – Малино» – Беспятово | Ступинский | Р | 13,82 | IV | 2 | 35 | 100 | 138,2 |
| 1348 | 32134801 | «Панино – Малино» – Щапово | Ступинский | Р | 0,86 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,6 |
| 1349 | 32134901 | МБК – Семеновское – Дубечино | Ступинский | Р | 4,12 | IV | 2 | 35 | 100 | 41,2 |
| 1350 | 32135001 | МБК – Мышинское | Ступинский | Р | 3,31 | IV | 2 | 35 | 100 | 33,1 |
| 1351 | 32135101 | Центральная усадьба Ивановское – Привалово | Ступинский | С | 1,81 | IV | 2 | 35 | 100 | 18,1 |
| 1352 | 32135201 | «Сырьево – Татариново – Сидорово» – Привалово | Ступинский | Р | 1,21 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,1 |
| 1353 | 32135301 | Каширское шоссе – Старокурово | Ступинский | Р | 1,18 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,8 |
| 1354 | 32135401 | «Панино – Малино – Хонятино» – Хонятино 2 | Ступинский | Р | 1,18 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,8 |
| 1355 | 32135501 | «Ступино – Малино» – Колюпаново | Ступинский | С | 5,53 | IV | 2 | 35 | 200 | 110,7 |
| 1355 | 32135502 | «Ступино – Малино» – Колюпаново | Ступинский | Р | 2,01 | IV | 2 | 35 | 100 | 20,1 |
| 1356 | 32135601 | «Каширское шоссе – Барыбино – Кишкино – Большое Алексеевское» – Каверино | Ступинский | С | 1,39 | IV | 2 | 35 | 100 | 13,9 |
| 1357 | 32135701 | МК -Городня (подъезд к д.Зевалово) | Ступинский | С | 2,77 | IV | 2 | 35 | 100 | 27,7 |
| 1358 | 32135801 | Кубасово – Сьяново – Ситня – Щелканово | Ступинский | Р | 5,90 | I | 4 | 65 | 200 | 118,0 |
| 1358 | 32135802 | Кубасово – Сьяново – Ситня – Щелканово | Ступинский | С | 1,55 | I | 4 | 65 | 200 | 30,9 |
| 1358 | 32135803 | Кубасово – Сьяново – Ситня – Щелканово | Ступинский | Р | 2,06 | IV | 2 | 35 | 100 | 20,6 |
| 1359 | 32135901 | «Шугарово – Колычево» – Дубнево | Ступинский | Р | 3,65 | IV | 2 | 35 | 100 | 36,5 |
| 1360 | 32136001 | «Талдом – Мокряги» – Прусово | Талдомский | Р | 1,25 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,5 |
| 1361 | 32136101 | «Талдом – Мокряги» – Лозынино | Талдомский | Р | 1,30 | IV | 2 | 35 | 100 | 13,0 |
| 1362 | 32136201 | «Талдом – Мокряги» – Костолыгино | Талдомский | Р | 0,58 | IV | 2 | 35 | 100 | 5,8 |
| 1363 | 32136301 | «Талдом – Нерль» – Никитское | Талдомский | Р | 1,84 | IV | 2 | 35 | 100 | 18,4 |
| 1364 | 32136401 | «Талдом – Нерль» – Манихино | Талдомский | Р | 2,84 | IV | 2 | 35 | 100 | 28,4 |
| 1365 | 32136501 | «Ермолино – Разорено – Семеновское» – Курилово | Талдомский | Р | 1,83 | IV | 2 | 35 | 100 | 18,3 |
| 1366 | 32136601 | «Ермолино – Разорено – Семеновское» – Головачево | Талдомский | Р | 1,81 | IV | 2 | 35 | 100 | 18,1 |
| 1367 | 32136701 | «Талдом – Нерль» – Шабушево | Талдомский | Р | 1,72 | IV | 2 | 35 | 100 | 17,2 |
| 1368 | 32136801 | «Храброво – Есаулово» – Буртаки | Талдомский | Р | 5,50 | IV | 2 | 35 | 100 | 55,0 |
| 1369 | 32136901 | «Храброво – Есаулово» – Терехово | Талдомский | Р | 1,07 | IV | 2 | 35 | 100 | 10,7 |
| 1370 | 32137001 | Храброво – Озерское – Домославка (подъезд к ферме) | Талдомский | Р | 0,69 | IV | 2 | 35 | 100 | 6,9 |
| 1371 | 32137101 | «Храброво – Озерское – Домославка» – Гришково | Талдомский | Р | 1,92 | IV | 2 | 35 | 100 | 19,2 |
| 1372 | 32137201 | «Береговское – Полутьево» – Юрино | Талдомский | Р | 2,56 | IV | 2 | 35 | 100 | 25,6 |
| 1373 | 32137301 | «Береговское – Полутьево» – Кузнецово | Талдомский | Р | 1,64 | IV | 2 | 35 | 100 | 16,4 |
| 1374 | 32137401 | «Моклыгино – Парашино – Никитино» – Курапово (км 3,0 – км 6,2) | Талдомский | Р | 3,72 | IV | 2 | 35 | 100 | 37,2 |
| 1375 | 32137501 | «Моклыгино – Парашино – Никитино» – Курапово» – Кишкиниха | Талдомский | Р | 2,34 | IV | 2 | 35 | 100 | 23,4 |
| 1376 | 32137601 | «Новоникольское – Юдино» – Тарусово | Талдомский | Р | 1,29 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,9 |
| 1377 | 32137701 | «Вотря – Растовцы» – Бобылино – Попадьино | Талдомский | Р | 6,26 | IV | 2 | 35 | 100 | 62,6 |
| 1378 | 32137801 | «Дмитров – Талдом» – Ботулино | Талдомский | Р | 2,31 | IV | 2 | 35 | 100 | 23,1 |
| 1379 | 32137901 | «Дмитров – Талдом» – Федотово | Талдомский | Р | 1,92 | IV | 2 | 35 | 100 | 19,2 |
| 1380 | 32138001 | «Вербилки – Запрудня» – Васино | Талдомский | Р | 1,73 | IV | 2 | 35 | 100 | 17,3 |
| 1381 | 32138101 | «Дмитров – Талдом» – Гуслево | Талдомский | Р | 1,98 | IV | 2 | 35 | 100 | 19,8 |
| 1382 | 32138201 | «Дмитров – Талдом» – Петрино | Талдомский | Р | 1,82 | IV | 2 | 35 | 100 | 18,2 |
| 1383 | 32138301 | «Талдом – Мокряги» – Припущаево | Талдомский | Р | 2,94 | IV | 2 | 35 | 100 | 29,4 |
| 1384 | 32138401 | «Талдом – Мокряги» – Леоново | Талдомский | Р | 0,57 | IV | 2 | 35 | 100 | 5,7 |
| 1385 | 32138501 | «Талдом – Мокряги» – Пашино | Талдомский | Р | 1,78 | IV | 2 | 35 | 100 | 17,8 |
| 1386 | 32138601 | Талдом – Дубровки | Талдомский | Р | 2,01 | IV | 2 | 35 | 100 | 20,1 |
| 1387 | 32138701 | Талдом – Рассадники | Талдомский | Р | 2,86 | IV | 2 | 35 | 100 | 28,6 |
| 1388 | 32138801 | Береговское – Полутьево (км 4,0 – км 6.2) | Талдомский | Р | 2,22 | IV | 2 | 35 | 100 | 22,2 |
| 1389 | 32138901 | Кушки – Приветино | Талдомский | Р | 1,40 | IV | 2 | 35 | 100 | 14,0 |
| 1390 | 32139001 | Вотря – Никулки | Талдомский | Р | 2,27 | IV | 2 | 35 | 100 | 22,7 |
| 1391 | 32139101 | «Талдом – Темпы» – Воргаш» – Великий Двор – Ябдино | Талдомский | Р | 2,69 | IV | 2 | 35 | 100 | 26,9 |
| 1392 | 32139201 | «Талдом – Мокряги» – Измайлово | Талдомский | Р | 0,63 | IV | 2 | 35 | 100 | 6,3 |
| 1393 | 32139301 | Якимово – Афанасово | Черноголовка | Р | 1,02 | IV | 2 | 35 | 100 | 10,2 |
| 1394 | 32139401 | «Булычево – Мерлеево – Булгаково» – Кудаево | Чеховский | Р | 1,34 | IV | 2 | 35 | 100 | 13,4 |
| 1395 | 32139501 | Сенино – Поповка | Чеховский | Р | 1,45 | IV | 2 | 35 | 100 | 14,5 |
| 1396 | 32139601 | Сенино – Глуховка | Чеховский | Р | 0,80 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,0 |
| 1397 | 32139701 | Сенино – Сафоново | Чеховский | Р | 2,74 | IV | 2 | 35 | 100 | 27,4 |
| 1398 | 32139801 | «Горелово – Сохинки» – Петропавловка | Чеховский | Р | 2,50 | IV | 2 | 35 | 100 | 25,0 |
| 1399 | 32139901 | «Горелово – Сохинки» – Капустино | Чеховский | Р | 1,19 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,9 |
| 1400 | 32140001 | «Булычево – Мерлеево – Булгаково» – Березенки | Чеховский | Р | 1,99 | IV | 2 | 35 | 100 | 19,9 |
| 1401 | 32140101 | Обход п. Санаторный – Филипповское | Чеховский | С | 1,87 | IV | 2 | 35 | 100 | 18,7 |
| 1402 | 32140201 | «Хлевино – Беляево – Ваулово» – Ивановское | Чеховский | С | 0,40 | IV | 2 | 35 | 100 | 4,0 |
| 1403 | 32140301 | «Венюково – Хлевино – Шарапово» – Игумново | Чеховский | С | 0,34 | IV | 2 | 35 | 100 | 3,4 |
| 1404 | 32140401 | «Венюково – Хлевино – Шарапово» – Дулово | Чеховский | Р | 0,71 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,1 |
| 1405 | 32140501 | «Чехов – Кресты» – Тюфанка | Чеховский | Р | 0,45 | IV | 2 | 35 | 100 | 4,5 |
| 1406 | 32140601 | «Чехов – Кресты» – Богдановка | Чеховский | С | 0,37 | IV | 2 | 35 | 100 | 3,7 |
| 1407 | 32140701 | «Чехов – Кресты» – Ефимовка | Чеховский | Р | 0,21 | IV | 2 | 35 | 100 | 2,1 |
| 1411 | 32141101 | «Старосимферопольское шоссе – Скурыгино – Чехов» – Большое Петровское | Чеховский | Р | 1,50 | IV | 2 | 35 | 100 | 15,0 |
| 1412 | 32141201 | «Старосимферопольское шоссе – Скурыгино – Чехов» – Сергеево | Чеховский | Р | 0,79 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,9 |
| 1413 | 32141301 | «Чехов – Кресты» – Южный» – Ровки – п/л Факел | Чеховский | Р | 1,34 | IV | 2 | 35 | 100 | 13,4 |
| 1414 | 32141401 | «Чехов – Кресты» – Южный» – Коровино | Чеховский | Р | 0,71 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,1 |
| 1415 | 32141501 | «Кресты – Чехов» – Пешково – Городище | Чеховский | С | 1,72 | IV | 2 | 35 | 100 | 17,2 |
| 1416 | 32141601 | «Чехов – Кресты» – Каргашиново | Чеховский | Р | 0,72 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,2 |
| 1417 | 32141701 | Пронино-Еськино | Чеховский | Р | 1,34 | IV | 2 | 35 | 100 | 13,4 |
| 1418 | 32141801 | «Новоселки – Бавыкино – МБК» – Попово | Чеховский | Р | 3,69 | IV | 2 | 35 | 100 | 36,9 |
| 1419 | 32421901 | «Чехов-Попово» – д/о Лопасня | Чеховский | Р | 2,86 | IV | 2 | 35 | 100 | 28,6 |
| 1420 | 32142001 | «Чехов – Попово» – Бершово | Чеховский | Р | 1,50 | IV | 2 | 35 | 100 | 15,0 |
| 1421 | 32142101 | «Плешкино-Пешково» – Нижнее Пикалово – Верхнее Пикалово | Чеховский | С | 1,71 | IV | 2 | 35 | 100 | 17,1 |
| 1422 | 32142201 | «Чехов – Попово» – Чудиново | Чехов | Р | 0,83 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,3 |
| 1423 | 32142301 | «Чехов – Попово» – Кузьмино – Фельчаково | Чеховский | Р | 1,07 | IV | 2 | 35 | 100 | 10,7 |
| 1424 | 32142401 | «Чехов – Попово» – Васькино – Лешино – Оксино | Чеховский | Р | 4,25 | IV | 2 | 35 | 100 | 42,5 |
| 1425 | 32142501 | Старосимферопольское шоссе – Ивачково | Чехов | Р | 3,86 | IV | 2 | 35 | 100 | 38,6 |
| 1426 | 32142601 | «Дмитровка – Троицкое – Добрыниха» – Никоново | Чеховский | Р | 3,06 | IV | 2 | 35 | 100 | 30,6 |
| 1427 | 32142701 | «Дмитровка – Троицкое – Добрыниха» – Левониха | Чеховский | Р | 1,98 | IV | 2 | 35 | 100 | 19,8 |
| 1428 | 32142801 | «Дмитровка – Троицкое – Добрыниха» – Поспелиха | Чеховский | Р | 1,80 | IV | 2 | 35 | 100 | 18,0 |
| 1429 | 32142901 | «Дмитровка – Троицкое – Добрыниха» – Сидориха | Чеховский | Р | 2,91 | IV | 2 | 35 | 100 | 29,1 |
| 1430 | 32143001 | Любучаны – Шарапово | Чеховский | Р | 0,64 | IV | 2 | 35 | 100 | 6,4 |
| 1431 | 32143101 | Зыкеево – Прохорово | Чеховский | Р | 7,70 | IV | 2 | 35 | 100 | 77,0 |
| 1432 | 32143201 | «Зыкеево – Мещерское – Прохорово» – Дубинино | Чеховский | Р | 0,65 | IV | 2 | 35 | 100 | 6,5 |
| 1433 | 32143301 | Зыкеево – Гавриково | Чеховский | С | 0,91 | IV | 2 | 35 | 100 | 9,1 |
| 1434 | 32143401 | «Зыкеево – Мещерское – Прохорово» – Ботвинино | Чеховский | Р | 0,42 | IV | 2 | 35 | 100 | 4,2 |
| 1435 | 32143501 | «Зыкеево – Мещерское – Прохорово» – Ивино | Чеховский | С | 0,72 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,2 |
| 1436 | 32143601 | «Зыкеево – Мещерское – Прохорово» – Томарово | Чеховский | Р | 0,14 | IV | 2 | 35 | 100 | 1,4 |
| 1437 | 32143701 | Старосимферопольское шоссе – ст. Колхозная | Чеховский | Р | 0,28 | IV | 2 | 35 | 100 | 2,8 |
| 1438 | 32143801 | «Чехов – Кресты» – Южный» – Сергеево | Чеховский | С | 1,46 | IV | 2 | 35 | 100 | 14,6 |
| 1439 | 32143901 | «Чехов – Кресты» – Алексеевка | Чеховский | Р | 0,28 | IV | 2 | 35 | 100 | 2,8 |
| 1440 | 32144001 | «Дубна – Стремилово» – Растовка | Чеховский | Р | 0,33 | IV | 2 | 35 | 100 | 3,3 |
| 1441 | 32144101 | «Куровское – Шатура – Дмитровский Погост – Самойлиха» – Пожога | Шатурский | Р | 5,46 | IV | 2 | 35 | 100 | 54,6 |
| 1442 | 32144201 | «Куровское – Шатура – Дмитровский Погост – Самойлиха» – Новосельцево – Губино | Шатурский | Р | 7,30 | IV | 2 | 35 | 100 | 73,0 |
| 1443 | 32144301 | «Дмитровский муниципальный район Погост – Губино – Волосунино» – Малеиха | Шатурский | Р | 4,69 | IV | 2 | 35 | 100 | 46,9 |
| 1444 | 32144401 | МЕТК – Шмели | Шатурский | Р | 1,64 | IV | 2 | 35 | 100 | 16,4 |
| 1445 | 32144501 | МЕТК – Великодворье | Шатурский | Р | 2,97 | IV | 2 | 35 | 100 | 29,7 |
| 1446 | 32144601 | «Дубасово – Сычи – Пышлицы» – Пронино | Шатурский | Р | 2,90 | IV | 2 | 35 | 100 | 29,0 |
| 1447 | 32144701 | «Дубасово – Сычи – Пышлицы» – Высокорево – Высоково | Шатурский | Р | 1,39 | IV | 2 | 35 | 100 | 13,9 |
| 1448 | 32144801 | «Дубасово – Пятница – Пестовская» – Старочеркасово | Шатурский | Р | 2,26 | IV | 2 | 35 | 100 | 22,6 |
| 1449 | 32144901 | «Дубасово – Пятница – Пестовская» – Коренец | Шатурский | Р | 2,15 | IV | 2 | 35 | 100 | 21,5 |
| 1450 | 32145001 | «Дубасово – Пятница – Пестовская» – Муравлевская | Шатурский | Р | 1,43 | IV | 2 | 35 | 100 | 14,3 |
| 1451 | 32145101 | «Дубасово – Пятница – Пестовская» – Савинская | Шатурский | Р | 1,62 | IV | 2 | 35 | 100 | 16,2 |
| 1452 | 32145201 | МЕТК – Гаврино | Шатурский | Р | 2,36 | IV | 2 | 35 | 100 | 23,6 |
| 1453 | 32145301 | «Пожинская – Саматиха – Шарапово» – Гора | Шатурский | Р | 0,82 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,2 |
| 1453 | 32145302 | «Пожинская – Саматиха – Шарапово» – Гора | Шатурский | Р | 1,24 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,4 |
| 1454 | 32145401 | «Куровское – Шатура – Дмитровский Погост – Самойлиха» – Лузгарино – Вяхерево | Шатурский | Р | 1,19 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,9 |
| 1455 | 32145501 | Ядрово – Московкино | Шаховская | Р | 2,39 | IV | 2 | 35 | 100 | 23,9 |
| 1456 | 32145601 | «Раменье – Дрызлово – Акинькино» – Ровни | Шаховская | Р | 2,24 | IV | 2 | 35 | 100 | 22,4 |
| 1457 | 32145701 | «Раменье – Дрызлово – Акинькино» – Новоникольское | Шаховская | Р | 1,29 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,9 |
| 1458 | 32145801 | «Раменье – Дрызлово – Акинькино» – Елизарово | Шаховская | Р | 2,13 | IV | 2 | 35 | 100 | 21,3 |
| 1459 | 32145901 | Новоникольское – Гольцово – Забелино | Шаховская | Р | 3,54 | IV | 2 | 35 | 100 | 35,4 |
| 1460 | 32146001 | Починки – Юренево | Шаховская | Р | 1,19 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,9 |
| 1461 | 32146101 | Игнатково – Павловское | Шаховская | Р | 1,39 | IV | 2 | 35 | 100 | 13,9 |
| 1462 | 32146201 | Костино – Огрызково – Высокое | Шаховская | Р | 5,51 | IV | 2 | 35 | 100 | 55,1 |
| 1463 | 32146301 | Новое – Левкиево | Шаховская | Р | 3,00 | IV | 2 | 35 | 100 | 30,0 |
| 1464 | 32146401 | «Середа – Большое Сытьково» – Житонино | Шаховская | Р | 1,02 | IV | 2 | 35 | 100 | 10,2 |
| 1465 | 32146501 | «Середа – Большое Сытьково» – Фомкино | Шаховская | Р | 1,87 | IV | 2 | 35 | 100 | 18,7 |
| 1466 | 32146601 | «Середа – ВГТС» – Головинские Рамешки | Шаховская | Р | 1,05 | IV | 2 | 35 | 100 | 10,5 |
| 1467 | 32146701 | Раменье – Красное Заречье | Шаховская | Р | 1,74 | IV | 2 | 35 | 100 | 17,4 |
| 1468 | 32146801 | Белая Колпь – Елизаветино – Полежаево | Шаховская | Р | 3,80 | IV | 2 | 35 | 100 | 38,0 |
| 1469 | 32146901 | М-9 «Балтия» – Коротнево» – Васильевское | Шаховская | Р | 2,37 | IV | 2 | 35 | 100 | 23,7 |
| 1470 | 32147001 | Елизаветино – Темниково | Шаховская | Р | 0,87 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,7 |
| 1471 | 32147101 | «Шаховская – Волочаново» – Ржищи | Шаховская | Р | 1,75 | IV | 2 | 35 | 100 | 17,5 |
| 1472 | 32147201 | Муриково – Дашково | Шаховская | С | 1,46 | IV | 2 | 35 | 100 | 14,6 |
| 1473 | 32147301 | «Шаховская – Волочаново» – Кунилово | Шаховская | Р | 3,19 | IV | 2 | 35 | 100 | 31,9 |
| 1474 | 32147401 | Обухово – Сутоки – Черленково | Шаховская | Р | 4,53 | IV | 2 | 35 | 100 | 45,3 |
| 1475 | 32147501 | Дубровино – Березенки | Шаховская | Р | 0,66 | IV | 2 | 35 | 100 | 6,6 |
| 1476 | 32147601 | «Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка» – Журавлиха | Шаховская | Р | 1,28 | IV | 2 | 35 | 100 | 12,8 |
| 1477 | 32147701 | «Максимково – Репотино – Холмец» – Канаево | Шаховская | Р | 0,67 | IV | 2 | 35 | 100 | 6,7 |
| 1478 | 32147801 | «Степаньково – Бухолово – Козлово» – Чухолово | Шаховская | Р | 2,49 | IV | 2 | 35 | 100 | 24,9 |
| 1479 | 32147901 | «Бурцево – Сизенево» – Юрьево – Шаховская | Шаховская | Р | 3,80 | IV | 2 | 35 | 100 | 38,0 |
| 1480 | 32148001 | М-9 «Балтия» – Лобаново | Шаховская | Р | 1,18 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,8 |
| 1481 | 32148101 | «Степаньково – Бухолово – Козлово» – Высоково | Шаховская | Р | 1,34 | IV | 2 | 35 | 100 | 13,4 |
| 1482 | 32148201 | Городково – Даниловка | Шаховская | С | 1,67 | IV | 2 | 35 | 100 | 16,7 |
| 1483 | 32148301 | А-103 «Щелковское шоссе» – интернат МИД | Щёлковский | Р | 0,65 | IV | 2 | 35 | 100 | 6,5 |
| 1484 | 32148401 | Хлепетово – Афанасово | Щёлковский | Р | 1,09 | IV | 2 | 35 | 100 | 10,9 |
| 1485 | 32148501 | «Щелково – Фряново» – Новопареево | Щёлковский | Р | 1,18 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,8 |
| 1486 | 32148601 | «Фряново – Булаково» – Бартеньки – Коняево | Щёлковский | Р | 2,07 | IV | 2 | 35 | 100 | 20,7 |
| 1487 | 32148701 | «Фряново – Булаково» – Машино | Щёлковский | Р | 1,80 | IV | 2 | 35 | 100 | 18,0 |
| 1488 | 32148801 | «Фряново – Булаково» – Старопареево | Щёлковский | Р | 0,92 | IV | 2 | 35 | 100 | 9,2 |
| 1489 | 32148901 | «Фряново – Булаково» – Большие Петрищи | Щёлковский | Р | 0,83 | IV | 2 | 35 | 100 | 8,3 |
| 1490 | 32149001 | «Масальск – Костыши» – Степаньково | Щёлковский | Р | 2,67 | IV | 2 | 35 | 100 | 26,7 |
| 1491 | 32149101 | «Огуднево – Петровское» – Ряплово | Щёлковский | Р | 2,60 | IV | 2 | 35 | 100 | 26,0 |
| 1492 | 32149201 | «Щелково – Фряново» – Орлово» – детский оздоровительный лагерь «Лесное озеро» | Щёлковский | Р | 1,83 | IV | 2 | 35 | 100 | 18,3 |
| 1492 | 32149202 | «Щелково – Фряново» – Орлово» – детский оздоровительный лагерь «Лесное озеро» | Щёлковский | Р | 0,63 | IV | 2 | 35 | 100 | 6,3 |
| 1494 | 32149401 | «Сабурово – Богослово» – Корякино | Щёлковский | Р | 2,58 | IV | 2 | 35 | 100 | 25,8 |
| 1495 | 32149501 | Щелково – Амерево | Щёлковский | С | 1,54 | IV | 2 | 35 | 100 | 15,4 |
| 1496 | 32149601 | Хлепетово – Бобры | Щёлковский | Р | 2,19 | IV | 2 | 35 | 100 | 21,9 |
| 1497 | 32149701 | «Осеево – Никифорово – Медвежьи Озера» – Кишкино | Щёлковский | Р | 1,15 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,5 |
| 1499 | 52149901 | с. Ловцы, ул. Свободы | Луховицкий | Р | 0,48 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,2 |
| 1500 | 52150001 | с. Ловцы, ул. Смычка | Луховицкий | Р | 0,43 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,1 |
| 1501 | 52150101 | с. Ловцы, ул. Заозерная | Луховицкий | Р | 0,21 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,5 |
| 1502 | 52150201 | с. Ловцы, ул. Пролетарская 2я и 3я | Луховицкий | Р | 0,22 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,6 |
| 1503 | 52150301 | с. Ловцы, ул. Пролетарская 1я | Луховицкий | Р | 0,14 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,3 |
| 1504 | 32150400 | Б/н | Можайский | С | 2,74 | IV | 2 | 35 | 200 | 54,9 |
| 1505 | 52150501 | с. Ловцы, ул. Октябрьская | Луховицкий | Р | 0,50 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,3 |
| 1506 | 52150601 | «Ловцы – Белоомут» – Д-1 | Луховицкий | Р | 0,57 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,4 |
| 1507 | 52150701 | с. Ловцы, ул. Гражданская | Луховицкий | Р | 0,11 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,3 |
| 1508 | 52150801 | с. Ловцы, ул. Комсомольская | Луховицкий | Р | 0,11 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,3 |
| 1509 | 52150901 | с. Ловцы, ул. Победы | Луховицкий | Р | 0,35 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,9 |
| 1510 | 52151001 | «Клементьево – Настасьино» – Настасьино» | Можайский | Р | 1,88 | ЖУ | 2 | 0 | 40 | 7,5 |
| 1511 | 52151101 | г. Можайск, ул. Красноармейская | Можайский | Р | 0,35 | ЖУ | 2 | 0 | 40 | 1,4 |
| 1512 | 52151201 | г. Можайск, ул. Каракозова | Можайский | Р | 0,37 | ЖУ | 2 | 0 | 20 | 0,7 |
| 1513 | 42151301 | г. Можайск, ул. Фрунзе | Можайский | Р | 1,74 | МУ | 2 | 0 | 40 | 7,0 |
| 1513 | 42151302 | г. Можайск, ул. Фрунзе | Можайский | Р | 0,19 | МУ | 2 | 0 | 40 | 0,7 |
| 1513 | 42151303 | г. Можайск, ул. Фрунзе | Можайский | Р | 0,84 | МУ | 2 | 0 | 40 | 3,4 |
| 1513 | 52151301 | г. Можайск, ул. Фрунзе | Можайский | Р | 0,55 | ЖУ | 2 | 0 | 40 | 2,2 |
| 1514 | 52151401 | Федоскино – Семенищево | Мытищи | Р | 1,01 | ЖУ | 2 | 0 | 40 | 4,0 |
| 1515 | 32151501 | Подъезд на 41 км А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» – Лысково | Мытищи | Р | 1,18 | IV | 2 | 35 | 40 | 4,7 |
| 1515 | 52151502 | Подъезд на 41 км А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» – Лысково | Мытищи | Р | 0,40 | ЖУ | 2 | 0 | 40 | 1,6 |
| 1516 | 52151601 | «Трудовая – канал им. Москвы» – Драчево | Мытищи | Р | 0,56 | ЖУ | 2 | 0 | 40 | 2,3 |
| 1517 | 52151701 | «ММК – Игнатово – Пчелка – Протасово» – Большое Ивановское | Мытищи | Р | 0,69 | ЖУ | 2 | 0 | 40 | 2,8 |
| 1519 | 52151901 | «Федоскино – Аксаково» – Крюково | Мытищи | Р | 0,67 | ЖУ | 2 | 0 | 40 | 2,7 |
| 1520 | 52152001 | Мамонтовка – Акулово | Пушкинский | Р | 0,71 | ЖУ | 2 | 0 | 40 | 2,8 |
| 1521 | 52152101 | р.п. Ильинский, ул. Ленинская | Раменский | Р | 0,15 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,4 |
| 1522 | 52152201 | г. Руза, Волоколамское шоссе | Рузский | Р | 0,37 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,9 |
| 1523 | 52152301 | МБК – Березняки | Сергиево-Посадский | Р | 0,89 | ЖУ | 2 | 0 | 35 | 3,1 |
| 1524 | 32152401 | Волосково – Взгляднево | Сергиево-Посадский | С | 2,03 | IV | 2 | 35 | 100 | 20,3 |
| 1524 | 52152401 | Волосково – Взгляднево | Сергиево-Посадский | С | 0,48 | ЖУ | 2 | 0 | 40 | 1,9 |
| 1525 | 52152501 | г. Талдом, ул. Красноармейская | Талдомский | Р | 0,88 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 2,2 |
| 1526 | 52152601 | г. Талдом, ул. Ленстрой | Талдомский | Р | 1,16 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 2,9 |
| 1527 | 52152701 | г. Талдом, ул. Крайняя | Талдомский | Р | 2,03 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 5,1 |
| 1528 | 52152801 | г. Талдом, ул. Горская | Талдомский | Р | 1,97 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 4,9 |
| 1529 | 52152901 | г. Талдом, ул. Полевая | Талдомский | Р | 1,24 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 3,1 |
| 1530 | 42153001 | г. Талдом, пл. Карла Маркса | Талдомский | Р | 0,37 | МУ | 2 | 0 | 40 | 1,5 |
| 1531 | 52153101 | г. Талдом, ул. Вокзальная | Талдомский | Р | 1,33 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 3,4 |
| 1532 | 52153201 | г. Талдом, пер. Горской | Талдомский | Р | 0,55 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,4 |
| 1533 | 52153301 | г. Талдом, пер. Московский | Талдомский | Р | 0,15 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,4 |
| 1534 | 52153401 | г. Талдом, пер. Вокзальный | Талдомский | Р | 0,15 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,4 |
| 1535 | 52153501 | г. Талдом, пер. Безымянный | Талдомский | Р | 0,43 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,1 |
| 1536 | 52153601 | г. Талдом, пер. Безымянный (уч-к 2) | Талдомский | Р | 0,11 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,3 |
| 1537 | 52153701 | г. Талдом, ул. Орлова | Талдомский | Р | 0,31 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,8 |
| 1538 | 52153801 | г. Талдом, ул. 8 Марта | Талдомский | Р | 0,76 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,9 |
| 1539 | 52153901 | г. Талдом, ул. Загородная (уч-к 2) | Талдомский | Р | 0,89 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 2,2 |
| 1540 | 52154001 | г. Талдом, пер. Садовый | Талдомский | Р | 0,27 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,7 |
| 1541 | 52154101 | г. Талдом, ул. Розы Люксембург | Талдомский | Р | 0,28 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,7 |
| 1542 | 52154201 | г. Талдом, ул. Садовая | Талдомский | Р | 0,42 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,0 |
| 1543 | 52154301 | г. Талдом, проезд Милицейский | Талдомский | Р | 0,21 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,5 |
| 1544 | 52154401 | г. Талдом, ул. Красина | Талдомский | Р | 0,53 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,3 |
| 1545 | 52154501 | г. Талдом, ул. Пришвина | Талдомский | Р | 1,50 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 3,8 |
| 1546 | 52154601 | г. Талдом, ул. Калязинская | Талдомский | Р | 0,58 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,5 |
| 1547 | 52154701 | г. Талдом, туп. Калязинский | Талдомский | Р | 0,24 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,6 |
| 1548 | 42154801 | г. Талдом, ул. Тверская | Талдомский | Р | 0,63 | МУ | 2 | 0 | 40 | 2,5 |
| 1549 | 52154901 | г. Талдом, ул. Седова | Талдомский | Р | 0,79 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 2,0 |
| 1550 | 52155001 | г. Талдом, проезд 2-й Кимрский | Талдомский | Р | 0,44 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,1 |
| 1551 | 52155101 | г. Талдом, ул. Пролетарска | Талдомский | Р | 0,27 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,7 |
| 1552 | 52155201 | г. Талдом, проезд Кимрский 1-й | Талдомский | Р | 0,17 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,4 |
| 1553 | 52155301 | г. Талдом, ул. Октябрьская | Талдомский | Р | 0,96 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 2,4 |
| 1554 | 52155401 | г. Талдом, ул. Крестьянская | Талдомский | Р | 1,02 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 2,5 |
| 1555 | 52155501 | г. Талдом, ул. Первомайская | Талдомский | Р | 0,72 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,8 |
| 1556 | 52155601 | г. Талдом, ул. Гражданская | Талдомский | Р | 1,23 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 3,1 |
| 1557 | 52155701 | г. Талдом, проезд Октябрьский | Талдомский | Р | 0,52 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,3 |
| 1558 | 52155801 | г. Талдом, ул. Тихая | Талдомский | Р | 0,64 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,6 |
| 1559 | 52155901 | г. Талдом, ул. Горького | Талдомский | Р | 0,52 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,3 |
| 1560 | 52156001 | г. Талдом, ул. Чкалова | Талдомский | Р | 0,89 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 2,2 |
| 1561 | 52156101 | г. Талдом, ул. Осипенко | Талдомский | Р | 0,69 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,7 |
| 1562 | 52156201 | г. Талдом, проезд Калязинский | Талдомский | Р | 0,49 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,2 |
| 1563 | 52156301 | г. Талдом, проезд Безымянный | Талдомский | Р | 0,21 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,5 |
| 1564 | 52156401 | г. Талдом, проезд Безымянный (уч-к 2) | Талдомский | Р | 0,30 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,7 |
| 1565 | 52156501 | г. Талдом, ул. Пушкина | Талдомский | Р | 0,43 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,1 |
| 1566 | 52156601 | г. Талдом, ул. Северная | Талдомский | Р | 0,17 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,4 |
| 1566 | 52156602 | г. Талдом, ул. Северная | Талдомский | Р | 0,24 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,6 |
| 1567 | 52156701 | г. Талдом, пер. Первомайский | Талдомский | Р | 0,3 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,7 |
| 1568 | 52156801 | г. Талдом, Привокзальная площадь | Талдомский | Р | 0,20 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,5 |
| 1569 | 52156901 | г. Талдом, пл. Вокзальная | Талдомский | Р | 0,21 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,5 |
| 1570 | 52157001 | г. Талдом, проезд Школьный | Талдомский | Р | 0,19 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,5 |
| 1571 | 52157101 | г. Талдом, проезд Строителей | Талдомский | Р | 0,23 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,6 |
| 1572 | 52157201 | г. Талдом, проезд Кооперативный | Талдомский | Р | 0,22 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,6 |
| 1573 | 52157301 | г. Талдом, ул. Заозерная | Талдомский | Р | 0,24 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,6 |
| 1574 | 52157401 | г. Талдом, ул. Новая | Талдомский | Р | 0,29 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,7 |
| 1575 | 52157501 | г. Талдом, ул. Лермонтова | Талдомский | Р | 0,20 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,5 |
| 1576 | 52157601 | г. Талдом, проезд Лермонтова | Талдомский | Р | 0,15 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,4 |
| 1577 | 52157701 | г. Талдом, проезд Дарвина | Талдомский | Р | 0,23 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,6 |
| 1578 | 52157801 | г. Талдом, ул. Дарвина | Талдомский | Р | 0,94 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 2,3 |
| 1579 | 52157901 | г. Талдом, ул. Лесная | Талдомский | С | 0,49 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,2 |
| 1580 | 52158001 | г. Талдом, ул. Загородная | Талдомский | Р | 0,71 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,8 |
| 1581 | 52158101 | г. Талдом, ул. Космонавтов | Талдомский | Р | 0,27 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,7 |
| 1582 | 52158201 | г. Талдом, проезд Металлистов | Талдомский | Р | 0,52 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,3 |
| 1583 | 52158301 | р.п. Северный, ул. Клубная | Талдомский | Р | 0,55 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,4 |
| 1584 | 52158401 | р.п. Северный, ул. Лесная | Талдомский | Р | 0,55 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,4 |
| 1585 | 52158501 | р.п. Северный, ул. 8 Марта | Талдомский | Р | 0,55 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,4 |
| 1586 | 52158601 | р.п. Северный, проезд 1 | Талдомский | Р | 0,39 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,0 |
| 1587 | 52158701 | р.п. Северный, ул. Мира | Талдомский | Р | 0,37 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,9 |
| 1588 | 52158801 | р.п. Северный, проезд к Дому Культуры | Талдомский | Р | 0,20 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,5 |
| 1589 | 52158901 | р.п. Северный, ул. Центральная | Талдомский | Р | 0,27 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,7 |
| 1590 | 52159001 | р.п. Северный, ул. Школьная | Талдомский | Р | 0,39 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,0 |
| 1591 | 52159101 | р.п. Северный, ул. Садовая | Талдомский | Р | 0,31 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,8 |
| 1592 | 52159201 | р.п. Северный, ул. Спортивная | Талдомский | Р | 0,13 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,3 |
| 1593 | 52159301 | р.п. Северный, проезд 2 | Талдомский | Р | 0,12 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,3 |
| 1594 | 52159401 | р.п. Вербилки, проезд Ленстроя | Талдомский | Р | 0,38 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,0 |
| 1595 | 52159501 | р.п. Вербилки, ул. 2-я Коммунистическая | Талдомский | Р | 0,31 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,8 |
| 1596 | 52159601 | р.п. Вербилки, ул. 1-я Коммунистическая | Талдомский | Р | 0,22 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,5 |
| 1597 | 52159701 | р.п. Вербилки, проезд ул. Маркса – ул. 1-я Коммунистическая | Талдомский | Р | 0,13 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,3 |
| 1598 | 52159801 | р.п. Вербилки, ул. Войлокова | Талдомский | Р | 0,37 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,9 |
| 1599 | 52159901 | р.п. Вербилки, ул. Пролетарская | Талдомский | Р | 0,24 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,6 |
| 1600 | 52160001 | р.п. Вербилки, ул. Якотская | Талдомский | Р | 0,38 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,0 |
| 1601 | 52160101 | р.п. Вербилки, ул. Лесная | Талдомский | Р | 0,46 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,2 |
| 1602 | 52160201 | р.п. Вербилки, ул. 2-я Ленстрой | Талдомский | Р | 0,47 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,2 |
| 1603 | 52160301 | р.п. Вербилки, проезд ул. Ленстрой 2-я – ул. Ленстрой 1-я (1-й участок) | Талдомский | Р | 0,08 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,2 |
| 1604 | 52160401 | п. Вербилки, проезд ул. Ленстрой 2-я – ул. Ленстрой 1-я (2-й участок) | Талдомский | Р | 0,07 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,2 |
| 1605 | 52160501 | р.п. Вербилки, проезд ул. Ленстрой 1-я – туп. Дубенский | Талдомский | Р | 0,12 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,3 |
| 1606 | 52160601 | р.п. Вербилки, туп. Дубенский | Талдомский | Р | 0,36 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,9 |
| 1607 | 52160701 | р.п. Вербилки, проезд Победы 1-й | Талдомский | Р | 0,50 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,2 |
| 1608 | 52160801 | р.п. Вербилки, ул. Школьная | Талдомский | Р | 0,52 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,3 |
| 1609 | 52160901 | р.п. Вербилки, проезд 3-й Победы | Талдомский | Р | 0,39 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,0 |
| 1610 | 52161001 | р.п. Вербилки, ул. Строителей | Талдомский | Р | 0,33 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,8 |
| 1611 | 52161101 | р.п. Вербилки, проезд 2-й Победы | Талдомский | Р | 0,22 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,5 |
| 1612 | 52161201 | р.п. Вербилки, ул. Дубенская | Талдомский | Р | 0,78 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,9 |
| 1613 | 52161301 | р.п. Вербилки, ул. Огородная 2 | Талдомский | Р | 0,50 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,3 |
| 1614 | 52161401 | р.п. Вербилки, проезд ул. Рубцова – ул. Дубенская (1-й участок) | Талдомский | Р | 0,15 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,4 |
| 1615 | 52161501 | р.п. Вербилки, проезд ул. Рубцова – ул. Дубенская (2-й участок) | Талдомский | Р | 0,11 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,3 |
| 1616 | 52161601 | р.п. Вербилки, ул. Октябрьская (1-й участок) | Талдомский | Р | 0,82 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 2,1 |
| 1617 | 52161701 | р.п. Вербилки, ул. Октябрьская (2-й участок) | Талдомский | Р | 0,22 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,5 |
| 1618 | 52161801 | р.п. Вербилки, ул. Энгельса | Талдомский | Р | 0,53 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,3 |
| 1619 | 52161901 | р.п. Вербилки, туп. Энгельса | Талдомский | Р | 0,26 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,6 |
| 1620 | 52162001 | р.п. Вербилки, проезд ул. Рубцова – ул. Энгельса | Талдомский | Р | 0,22 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,5 |
| 1621 | 52162101 | р.п. Вербилки, ул. Фрунзе | Талдомский | Р | 0,55 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,4 |
| 1622 | 52162201 | р.п. Вербилки, проезд 1-й Кировский | Талдомский | Р | 0,40 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,0 |
| 1623 | 52162301 | р.п. Вербилки, проезд 2-й Кировский | Талдомский | Р | 0,18 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,5 |
| 1624 | 52162401 | р.п. Вербилки, ул. Маяковского | Талдомский | Р | 0,45 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,1 |
| 1625 | 52162501 | р.п. Вербилки, ул. Горького | Талдомский | Р | 1,27 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 3,2 |
| 1626 | 52162601 | р.п. Вербилки, проезд ул. Пушкина – ул. Маяковского 1-я | Талдомский | Р | 0,33 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,8 |
| 1627 | 52162701 | р.п. Вербилки, ул. Космонавтов | Талдомский | Р | 0,58 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,5 |
| 1628 | 52162801 | р.п. Вербилки, ул. Песчаная | Талдомский | Р | 0,79 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 2,0 |
| 1629 | 52162901 | р.п. Вербилки, ул. Полевая | Талдомский | Р | 0,74 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,9 |
| 1630 | 52163001 | р.п. Вербилки, ул. Некрасова | Талдомский | Р | 1,02 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 2,5 |
| 1631 | 52163101 | р.п. Вербилки, ул. Лермонтова | Талдомский | Р | 1,06 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 2,7 |
| 1632 | 52163201 | р.п. Вербилки, ул. Садовая | Талдомский | Р | 0,27 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,7 |
| 1633 | 52163301 | р.п. Вербилки, проезд ул. Жуковского – ул. Садовая | Талдомский | Р | 0,12 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,3 |
| 1634 | 52163401 | р.п. Вербилки, проезд 5-й Пушкинский | Талдомский | Р | 0,81 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 2,0 |
| 1635 | 52163501 | р.п. Вербилки, проезд 4-й Пушкинский | Талдомский | Р | 0,24 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,6 |
| 1636 | 52163601 | р.п. Вербилки, проезд 3-й Пушкинский | Талдомский | Р | 0,93 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 2,3 |
| 1637 | 52163701 | р.п. Вербилки, проезд к свалке | Талдомский | Р | 1,10 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 2,7 |
| 1638 | 52163801 | р.п. Вербилки, проезд к медскладу | Талдомский | Р | 0,37 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,9 |
| 1639 | 52163901 | р.п. Вербилки, ул. Огородная | Талдомский | Р | 0,64 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,6 |
| 1640 | 52164001 | р.п. Вербилки, ул. Новая | Талдомский | Р | 0,63 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,6 |
| 1641 | 52164101 | р.п. Вербилки, проезд ул. Новая – ул. Огородная | Талдомский | Р | 0,13 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,3 |
| 1642 | 52164201 | р.п. Вербилки, ул. Калинина | Талдомский | Р | 0,56 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,4 |
| 1643 | 52164301 | р.п. Вербилки, проезд ул. Огородная – ул. Калинина | Талдомский | Р | 0,11 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,3 |
| 1644 | 52164401 | р.п. Вербилки, проезд ул. Огородная – ул. Калинина – подстанция | Талдомский | С | 0,43 | ЖУ | 2 | 0 | 20 | 0,9 |
| 1645 | 52164501 | р.п. Вербилки, ул. 1-я Гоголя | Талдомский | Р | 0,39 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,0 |
| 1646 | 52164601 | р.п. Вербилки, ул. 2-я Гоголя | Талдомский | Р | 0,26 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,7 |
| 1647 | 52164701 | р.п. Вербилки, проезд ул. 1-я Гоголя – свалка | Талдомский | Р | 0,15 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,4 |
| 1648 | 52164801 | р.п. Вербилки, ул. Привокзальная | Талдомский | Р | 0,95 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 2,4 |
| 1649 | 52164901 | р.п. Вербилки, туп. Дачный 1-й (2-й участок) | Талдомский | Р | 0,12 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,3 |
| 1650 | 52165001 | р.п. Вербилки, туп. 2-й Дачный | Талдомский | Р | 0,67 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,7 |
| 1651 | 52165101 | р.п. Вербилки, проезд к платформе | Талдомский | Р | 0,14 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,4 |
| 1652 | 52165201 | р.п. Вербилки, проезд ул. Лесная – проезд Ленстроя | Талдомский | Р | 0,11 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,3 |
| 1653 | 52165301 | р.п. Вербилки, ул. Советская | Талдомский | Р | 0,55 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,4 |
| 1654 | 52165401 | р.п. Вербилки, ул. Зеленая | Талдомский | Р | 0,25 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,6 |
| 1655 | 52165501 | р.п. Вербилки, ул. 1-я Маяковского | Талдомский | Р | 0,12 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,3 |
| 1656 | 52165601 | р.п. Вербилки, ул. Заречная | Талдомский | Р | 0,22 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,6 |
| 1657 | 52165701 | р.п. Вербилки, ул. Безымянная | Талдомский | Р | 0,16 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,4 |
| 1658 | 52165801 | р.п. Вербилки, проезд ул. Энгельса – ул. Октябрьская | Талдомский | Р | 0,11 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 0,3 |
| 1659 | 52165901 | р.п. Вербилки, ул. Береговая | Талдомский | Р | 0,85 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 2,1 |
| 1660 | 52166001 | г. Талдом, ул. Слободская | Талдомский | Р | 0,43 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,1 |
| 1661 | 52166101 | г. Талдом, ул. Зины Голицыной | Талдомский | Р | 0,77 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 1,9 |
| 1662 | 42166201 | Щелковское шоссе – Объездное шоссе – М-7 «Волга» | Балашиха | Р | 6,24 | МУ | 4 | 0 | 100 | 62,4 |
| 1662 | 42166202 | Щелковское шоссе – Объездное шоссе – М-7 «Волга» | Балашиха | С | 1,74 | МУ | 4 | 0 | 200 | 34,7 |
| 1663 | 42166301 | г. Бронницы, ул. Центральная | Бронницы | Р | 0,63 | МУ | 2 | 0 | 40 | 2,5 |
| 1664 | 42166401 | г. Бронницы, ул. Московская | Бронницы | Р | 2,11 | МУ | 2 | 0 | 40 | 8,4 |
| 1667 | 42166701 | г. Бронницы, проезд Садовый | Бронницы | Р | 0,20 | МУ | 2 | 0 | 40 | 0,8 |
| 1668 | 42166801 | г. Воскресенск, ул. Федотовская | Воскресенский | Р | 1,92 | МУ | 4 | 0 | 80 | 15,4 |
| 1669 | 42166901 | г. Воскресенск, ул. Советская | Воскресенский | Р | 0,90 | МУ | 4 | 0 | 80 | 7,2 |
| 1670 | 42167001 | г. Воскресенск, ул. Октябрьская, уч-к 1 | Воскресенский | Р | 0,87 | МУ | 4 | 0 | 80 | 6,9 |
| 1671 | 42167101 | г. Воскресенск, ул. Менделеева | Воскресенский | Р | 0,94 | МУ | 4 | 0 | 80 | 7,5 |
| 1672 | 42167201 | «Егорьевско – Рязанское шоссе» – Гостилово | Воскресенский | Р | 2,47 | МУ | 2 | 0 | 40 | 9,9 |
| 1673 | 42167301 | «Коломна – Пески – Воскресенск» – ул. Ленинская в г. Воскресенск | Воскресенский | С | 0,22 | МУ | 2 | 0 | 200 | 4,4 |
| 1674 | 42167401 | г. Воскресенск, ул. Рудничная | Воскресенский | Р | 1,95 | МУ | 2 | 0 | 40 | 7,8 |
| 1675 | 42167501 | Западная объездная автомобильная дорога | Дмитровский | Р | 1,29 | МУ | 4 | 0 | 50 | 6,4 |
| 1676 | 42167601 | г.Дмитров, ул.Внуковская | Дмитровский | Р | 1,41 | МУ | 4 | 0 | 50 | 7,1 |
| 1677 | 40167701 | г.Дмитров, ул.Пушкинская | Дмитровский | Р | 1,55 | МУ | 4 | 0 | 50 | 7,7 |
| 1678 | 42167801 | г.Дмитров, ул.Космонавтов | Дмитровский | Р | 1,77 | МУ | 4 | 0 | 50 | 8,8 |
| 1679 | 42167901 | г. Дмитров, ул. Загорская | Дмитровский | Р | 0,51 | МУ | 4 | 0 | 50 | 2,6 |
| 1680 | 42168001 | г.Дмитров, западный объезд | Дмитровский | Р | 0,47 | МУ | 2 | 0 | 100 | 4,7 |
| 1681 | 42168101 | А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» – Дмитров – МБК (уч-к 2) | Дмитровский | Р | 0,32 | МУ | 4 | 0 | 40 | 1,3 |
| 1681 | 42168102 | А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» – Дмитров – МБК (уч-к 2) | Дмитровский | Р | 1,82 | МУ | 4 | 0 | 40 | 7,3 |
| 1681 | 42168103 | А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» – Дмитров – МБК (уч-к 2) | Дмитровский | Р | 2,52 | МУ | 4 | 0 | 40 | 10,1 |
| 1681 | 42168104 | А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» – Дмитров – МБК (уч-к 2) | Дмитровский | Р | 0,12 | МУ | 4 | 0 | 40 | 0,5 |
| 1683 | 42168301 | г.Дмитров, ул.Кольцо | Дмитровский | Р | 6,61 | МУ | 4 | 0 | 50 | 33,1 |
| 1684 | 42168401 | г. Долгопрудный, пр-кт Пацаева | Долгопрудный | Р | 0,95 | МУ | 4 | 0 | 40 | 3,8 |
| 1685 | 42168501 | г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная | Долгопрудный | Р | 1,04 | МУ | 4 | 0 | 40 | 4,2 |
| 1686 | 42168601 | г. Долгопрудный, ул. Павлова | Долгопрудный | Р | 0,53 | МУ | 4 | 0 | 100 | 5,3 |
| 1687 | 42168701 | г. Долгопрудный, ул. Первомайская | Долгопрудный | Р | 2,32 | МУ | 4 | 0 | 40 | 9,3 |
| 1688 | 42168801 | г. Долгопрудный, проезд Долгопрудный | Долгопрудный | Р | 2,25 | МУ | 4 | 0 | 40 | 9,0 |
| 1690 | 42169001 | г. Долгопрудный, Лихачевское шоссе | Долгопрудный | Р | 1,19 | МУ | 6 | 0 | 80 | 9,5 |
| 1690 | 42169002 | г. Долгопрудный, Лихачевское шоссе | Долгопрудный | Р | 0,49 | МУ | 4 | 0 | 80 | 3,9 |
| 1691 | 42169101 | магистральная улица | Долгопрудный | С | 1,24 | МУ | 4 | 0 | 100 | 12,4 |
| 1692 | 42169201 | г. Долгопрудный, ул. Московская | Долгопрудный | Р | 0,99 | МУ | 4 | 0 | 100 | 9,9 |
| 1693 | 42169301 | г. Долгопрудный, ул. Парковая | Долгопрудный | Р | 1,45 | МУ | 4 | 0 | 40 | 5,8 |
| 1694 | 42169401 | Южный обход г. Дубны («Дубна – Юркино – Савёлово») | Дубна | С | 5,69 | МУ | 4 | 0 | 60 | 34,1 |
| 1695 | 42169501 | г. Егорьевск, ул. Хлебникова | Егорьевск | Р | 0,66 | МУ | 4 | 0 | 40 | 2,7 |
| 1695 | 42169502 | г. Егорьевск, ул. Хлебникова | Егорьевск | Р | 1,29 | МУ | 2 | 0 | 40 | 5,2 |
| 1696 | 32169601 | Носовихинское шоссе | Балашиха | Р | 6,51 | I | 4 | 65 | 100 | 65,1 |
| 1696 | 32169602 | Носовихинское шоссе | Балашиха | Р | 8,86 | МУ | 4 | 65 | 50 | 44,3 |
| 1696 | 42169603 | Носовихинское шоссе | Богородский | Р | 8,22 | I | 4 | 65 | 50 | 41,1 |
| 1696 | 32169604 | Носовихинское шоссе | Богородский | С | 2,21 | I | 4 | 65 | 150 | 33,2 |
| 1696 | 42169605 | Носовихинское шоссе | Богородский | Р | 9,27 | I | 4 | 65 | 50 | 46,4 |
| 1697 | 42169701 | г. Железнодорожный, ул. Керамическая – Павлино 1 | Балашиха | Р | 4,08 | МУ | 4 | 0 | 50 | 20,4 |
| 1698 | 42169801 | ул. Туполева | Жуковский | Р | 3,12 | МУ | 4 | 0 | 60 | 18,7 |
| 1700 | 42170001 | г. Ивантеевка, ул. Заводская | Ивантеевка | Р | 1,40 | МУ | 4 | 0 | 50 | 7,0 |
| 1701 | 42170101 | г. Ивантеевка, ул. Новая Слобода | Ивантеевка | Р | 0,84 | МУ | 4 | 0 | 50 | 4,2 |
| 1702 | 42170201 | г. Ивантеевка, проезд Центральный | Ивантеевка | Р | 1,07 | МУ | 4 | 0 | 50 | 5,4 |
| 1703 | 42170301 | г. Ивантеевка, пр-кт Советский | Ивантеевка | Р | 1,40 | МУ | 4 | 0 | 50 | 7,0 |
| 1704 | 42170401 | г. Ивантеевка, ул. Новоселки | Ивантеевка | Р | 0,68 | МУ | 2 | 0 | 50 | 3,4 |
| 1705 | 42170501 | г. Ивантеевка, ул. Победы | Ивантеевка | Р | 0,44 | МУ | 2 | 0 | 50 | 2,2 |
| 1706 | 42170601 | г. Ивантеевка, ул. 3-я Пятилетка | Ивантеевка | Р | 1,42 | МУ | 2 | 0 | 50 | 7,1 |
| 1707 | 42170701 | «Пушкино – Красноармейск» – Левково – Ивантеевка | Ивантеевка | Р | 0,76 | МУ | 2 | 0 | 50 | 3,8 |
| 1708 | 42170801 | М-8 «Холмогоры» – санаторий «Зеленая роща» – Ивантеевка | Ивантеевка | Р | 2,08 | МУ | 2 | 0 | 50 | 10,4 |
| 1709 | 42170901 | г. Ивантеевка, проезд Студенческий | Ивантеевка | Р | 0,74 | МУ | 4 | 0 | 50 | 3,7 |
| 1709 | 42170902 | г. Ивантеевка, проезд Студенческий | Ивантеевка | Р | 0,92 | МУ | 2 | 0 | 50 | 4,6 |
| 1710 | 32171001 | Ярославское шоссе – Ивантеевка – Щелково | Пушкинский | Р | 0,75 | I | 4 | 65 | 90 | 6,8 |
| 1710 | 42171002 | Ярославское шоссе – Ивантеевка – Щелково | Ивантеевка | Р | 3,77 | МУ | 4 | 0 | 50 | 18,9 |
| 1711 | 42171101 | подъезд к платформе Тесна с путепроводом через Павелецкое направление МЖД | Кашира | С | 2,17 | МУ | 2 | 0 | 40 | 8,7 |
| 1712 | 42171201 | г. Климовск, проезд Фабричный | Подольск | Р | 0,97 | МУ | 2 | 0 | 30 | 2,9 |
| 1713 | 42171301 | г. Климовск, ул. Рожкова | Подольск | Р | 1,05 | МУ | 2 | 0 | 30 | 3,2 |
| 1714 | 42171401 | г. Климовск, ул. Вокзальная | Подольск | Р | 0,19 | МУ | 2 | 0 | 30 | 0,6 |
| 1715 | 42171501 | г. Климовск, ул. Школьная | Подольск | Р | 1,24 | МУ | 2 | 0 | 30 | 3,7 |
| 1716 | 42171601 | г. Клин, ул. Старо-Ямская | Клинский | Р | 0,70 | МУ | 4 | 0 | 40 | 2,8 |
| 1717 | 42171701 | г.Клин, ул.Ленина | Клинский | Р | 0,58 | МУ | 4 | 0 | 40 | 2,3 |
| 1718 | 32171801 | Королёв – Ивантеевка – Пушкино (мкр. Восточный) | Королёв | С | 1,58 | II | 2 | 49 | 200 | 31,6 |
| 1718 | 32171802 | Королёв – Ивантеевка – Пушкино (мкр. Восточный) | Пушкинский | С | 2,27 | I | 4 | 65 | 100 | 22,7 |
| 1718 | 32171803 | Королёв – Ивантеевка – Пушкино (мкр. Восточный) | Ивантеевка | С | 1,19 | II | 2 | 49 | 100 | 11,9 |
| 1718 | 32171804 | Королёв - Ивантеевка - Пушкино (мкр. Восточный) | Пушкинский | С | 0,79 | I | 4 | 65 | 100 | 7,9 |
| 1719 | 42171901 | М-8 «Холмогоры» – Юбилейный – Болшево | Королёв | Р | 1,19 | МУ | 4 | 0 | 60 | 7,1 |
| 1719 | 42171902 | М-8 «Холмогоры» – Юбилейный – Болшево | Королёв | Р | 2,27 | МУ | 4 | 0 | 60 | 13,6 |
| 1719 | 42171903 | М-8 «Холмогоры» – Юбилейный – Болшево | Королёв | Р | 0,80 | МУ | 4 | 0 | 60 | 4,8 |
| 1720 | 42172001 | Ковровый комбинат – п. ГОК | Котельники | Р | 2,06 | МУ | 2 | 0 | 40 | 8,3 |
| 1721 | 32172101 | Белая дача – МКАД | Котельники | Р | 0,66 | I | 4 | 65 | 100 | 6,6 |
| 1722 | 42172201 | Котельники – Силикат | Котельники | Р | 1,84 | МУ | 4 | 0 | 50 | 9,2 |
| 1723 | 42172301 | г. Красногорск, ул. Народного Ополчения | Красногорский | Р | 1,01 | МУ | 4 | 0 | 200 | 20,1 |
| 1723 | 42172302 | г. Красногорск, ул. Народного Ополчения | Красногорский | Р | 1,55 | МУ | 4 | 0 | 40 | 6,2 |
| 1724 | 42172401 | МКАД – Дроздово – Беседы – МКАД | Ленинский | Р | 0,93 | МУ | 2 | 0 | 100 | 9,3 |
| 1724 | 42172402 | МКАД – Дроздово – Беседы – МКАД | Ленинский | С | 1,09 | МУ | 2 | 0 | 200 | 21,8 |
| 1724 | 42172403 | МКАД – Дроздово – Беседы – МКАД | Ленинский | Р | 0,48 | МУ | 4 | 0 | 100 | 4,8 |
| 1725 | 32172501 | Лобня – аэропорт Шереметьево | Химки | Р | 1,22 | I | 4 | 65 | 100 | 12,2 |
| 1725 | 32172502 | Лобня – аэропорт Шереметьево | Солнечногорский | Р | 1,29 | I | 4 | 65 | 100 | 12,9 |
| 1725 | 42172501 | Лобня – аэропорт Шереметьево | Лобня | Р | 4,29 | МУ | 4 | 0 | 40 | 17,2 |
| 1726 | 42172601 | г. Лобня, ул. Аэропортовская | Лобня | Р | 0,83 | МУ | 4 | 0 | 40 | 3,3 |
| 1727 | 42172701 | г. Лобня, Ленина | Лобня | Р | 1,05 | МУ | 4 | 0 | 80 | 8,4 |
| 1728 | 42172801 | г. Лосино-Петровский, ул. Чехова | Лосино-Петровский | Р | 0,58 | МУ | 2 | 0 | 40 | 2,3 |
| 1729 | 42172901 | г. Лосино-Петровский, ул. Кирова | Лосино-Петровский | Р | 1,64 | МУ | 2 | 0 | 40 | 6,6 |
| 1730 | 42173001 | Лосино-Петровский – санаторий Монино | Лосино-Петровский | Р | 0,48 | МУ | 2 | 0 | 40 | 1,9 |
| 1731 | 42173101 | г. Лосино-Петровский, ул. Ленина | Лосино-Петровский | Р | 0,99 | МУ | 2 | 0 | 40 | 4,0 |
| 1732 | 42173201 | Свердловский – M-7 «Волга» | Лосино-Петровский | Р | 3,27 | МУ | 4 | 0 | 80 | 26,2 |
| 1733 | 42173301 | Подъезд к ГПЗ «Петровское | Лыткарино | Р | 1,39 | МУ | 4 | 0 | 50 | 6,9 |
| 1734 | 42173401 | Лыткаринское ш. – Петровское – Лыткаринское шоссе | Лыткарино | Р | 5,45 | МУ | 4 | 0 | 50 | 27,2 |
| 1735 | 42173501 | г. Можайск, ул. Вокзальная | Можайский | Р | 1,50 | МУ | 2 | - | 40 | 6,0 |
| 1736 | 42173601 | г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная | Можайский | Р | 1,56 | МУ | 2 | 0 | 40 | 6,2 |
| 1737 | 42173701 | г. Можайск, ул. Амбулаторная | Можайский | Р | 0,57 | МУ | 2 | 0 | 40 | 2,3 |
| 1738 | 42173801 | г. Можайск, ул. Леоновская | Можайский | Р | 0,66 | МУ | 2 | 0 | 40 | 2,6 |
| 1739 | 42173901 | г. Можайск, ул. Клементьевская | Можайский | Р | 1,57 | МУ | 2 | 0 | 40 | 6,3 |
| 1740 | 42174001 | г. Можайск, ул. Полосухина | Можайский | Р | 3,25 | МУ | 2 | 0 | 40 | 13,0 |
| 1741 | 42174101 | г. Можайск, ул. Слободская | Можайский | Р | 1,56 | МУ | 2 | 0 | 40 | 6,2 |
| 1742 | 32174201 | Можайское шоссе | Можайский | Р | 5,75 | II | 4 | 65 | 100 | 57,5 |
| 1742 | 32174202 | Можайское шоссе | Можайский | Р | 3,85 | I | 4 | 65 | 100 | 38,5 |
| 1742 | 32174203 | Можайское шоссе | Можайский | Р | 2,89 | I | 4 | 65 | 100 | 28,9 |
| 1742 | 42174201 | Можайское шоссе | Можайский | Р | 3,66 | МУ | 4 | 0 | 100 | 36,6 |
| 1743 | 42174301 | Заболотье – Дровнино – Дурыкино – Дровнино – Твердики» | Можайский | Р | 0,95 | МУ | 2 | 0 | 20 | 1,9 |
| 1744 | 42174401 | Ул. Мира – ул. Фрунзе в г. Мытищи | Мытищи | С | 0,75 | МУ | 4 | 0 | 100 | 7,5 |
| 1745 | 42174501 | г. Верея, ул. 1-я Советская | Наро-Фоминский | Р | 1,72 | МУ | 2 | 0 | 50 | 8,6 |
| 1746 | 42174601 | г. Верея, ул. Ленинская | Наро-Фоминский | Р | 0,77 | МУ | 2 | 0 | 50 | 3,9 |
| 1747 | 42174701 | г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова | Наро-Фоминский | Р | 0,56 | МУ | 4 | 0 | 50 | 2,8 |
| 1747 | 42174702 | г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова | Наро-Фоминский | Р | 0,46 | МУ | 4 | 0 | 40 | 1,8 |
| 1747 | 42174703 | г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова | Наро-Фоминский | Р | 0,93 | МУ | 4 | 0 | 50 | 4,7 |
| 1748 | 42174801 | г. Наро-Фоминск, ул. Московская | Наро-Фоминский | Р | 2,13 | МУ | 4 | 0 | 50 | 10,7 |
| 1749 | 42174901 | г. Наро-Фоминск, ул. Володарского | Наро-Фоминский | Р | 2,18 | МУ | 4 | 0 | 50 | 10,9 |
| 1750 | 42175001 | г. Верея, ул. Калужская | Наро-Фоминский | Р | 1,00 | МУ | 2 | 0 | 50 | 5,0 |
| 1751 | 42175101 | г. Орехово-Зуево, ул. Торфобрикетная | Орехово-Зуево | Р | 3,17 | МУ | 2 | 0 | 40 | 12,7 |
| 1752 | 42175201 | г. Орехово-Зуево, Ликинское шоссе | Орехово-Зуево | Р | 0,71 | МУ | 2 | 0 | 40 | 2,8 |
| 1752 | 42175202 | г. Орехово-Зуево, Ликинское шоссе | Орехово-Зуево | С | 0,32 | МУ | 2 | 0 | 40 | 1,3 |
| 1754 | 42175401 | г. Дрезна, ул. Южная | Орехово-Зуевский | Р | 0,92 | МУ | 2 | 0 | 40 | 3,7 |
| 1755 | 42175501 | г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая | Орехово-Зуево | Р | 0,42 | МУ | 4 | 0 | 40 | 1,7 |
| 1756 | 42175601 | г. Орехово-Зуево, ул. Лапина | Орехово-Зуево | Р | 2,43 | МУ | 2 | 0 | 40 | 9,7 |
| 1757 | 42175701 | г. Орехово-Зуево, ул. Дзержинского | Орехово--Зуево | Р | 1,76 | МУ | 4 | 0 | 40 | 7,0 |
| 1758 | 42175801 | г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина | Орехово--Зуево | Р | 2,13 | МУ | 4 | 0 | 40 | 8,5 |
| 1759 | 42175901 | г. Орехово-Зуево, ул. Крупской | Орехово--Зуево | Р | 0,28 | МУ | 4 | 0 | 40 | 1,1 |
| 1760 | 42176001 | г. Дрезна, ул. Центральная | Орехово-Зуевский | Р | 0,33 | МУ | 2 | 0 | 40 | 1,3 |
| 1761 | 42176101 | Восточный обход г. Подольска | Подольск | С | 5,05 | МУ | 4 | 0 | 50 | 25,3 |
| 1761 | 42176102 | Восточный обход г. Подольска | Подольск | Р | 1,09 | МУ | 4 | 0 | 50 | 5,5 |
| 1761 | 42176103 | Восточный обход г. Подольска | Подольск | Р | 3,28 | МУ | 2-4 | 0 | 50 | 16,4 |
| 1762 | 42176201 | Подольск – Плещеево | Подольск | С | 2,63 | МУ | 4 | 0 | 100 | 22,0 |
| 1763 | 42176301 | Западный обход г. Подольска | Подольск | С | 1,39 | МУ | 4 | 0 | 50 | 7,0 |
| 1763 | 42176302 | Западный обход г. Подольска | Подольск | С | 0,28 | МУ | 4 | 0 | 50 | 1,4 |
| 1763 | 42176303 | Западный обход г. Подольска | Подольск | Р | 1,68 | МУ | 4 | 0 | 50 | 8,4 |
| 1764 | 42176401 | г. Пушкино, ул. Учинская | Пушкинский | Р | 3,22 | МУ | 4 | 0 | 60 | 19,3 |
| 1764 | 42176402 | г. Пушкино, ул. Учинская | Пушкинский | Р | 0,28 | МУ | 2 | 0 | 60 | 1,7 |
| 1766 | 42176601 | г. Пушкино, Пушкинское шоссе | Пушкинский | Р | 0,59 | МУ | 4 | 0 | 60 | 3,5 |
| 1767 | 42176701 | пр-кт Науки | Пущино | Р | 2,07 | МУ | 2 | 0 | 100 | 20,7 |
| 1768 | 42176801 | путепровод (на Сафоновском переезде) | Раменский | С | 1,68 | МУ | 4 | 0 | 200 | 33,6 |
| 1770 | 42177001 | г. Реутов, ул. Заводская | Реутов | Р | 0,47 | МУ | 4 | 0 | 100 | 4,7 |
| 1771 | 42177101 | г. Реутов, пр-кт Мира | Реутов | Р | 3,02 | МУ | 4 | 0 | 30 | 9,1 |
| 1772 | 42177201 | г. Реутов, ул. Профсоюзная | Реутов | Р | 0,23 | МУ | 4 | 0 | 100 | 2,3 |
| 1772 | 42177202 | г. Реутов, ул. Профсоюзная | Реутов | Р | 0,56 | МУ | 4 | 0 | 100 | 5,6 |
| 1774 | 42177401 | п. Дорохово, ул. Стеклозаводская | Рузский | Р | 1,87 | МУ | 2 | 0 | 40 | 7,5 |
| 1775 | 42177501 | г. Сергиев Посад, Новоуглическое шоссе | Сергиево-Посадский | Р | 2,93 | МУ | 4 | 0 | 80 | 23,4 |
| 1776 | 42177601 | проектируемая улица №1 «Большое кольцо» (Западный объезд г. Сергиев Посад) | Сергиево-Посадский | С | 11,35 | МУ | 4 | 0 | 80 | 90,8 |
| 1776 | 42177602 | проектируемая улица №1 «Большое кольцо» (Западный объезд г. Сергиев Посад) | Сергиево-Посадский | С | 2,19 | МУ | 2 | 0 | 80 | 17,5 |
| 1778 | 42177801 | пл. Ленина | Серпухов | Р | 0,58 | МУ | 2 | 0 | 100 | 5,8 |
| 1779 | 42177901 | Московское шоссе | Серпухов | Р | 4,62 | МУ | 4 | 0 | 50 | 23,1 |
| 1781 | 42178101 | р.п. Менделеево, ул. Институтская | Солнечногорский | Р | 0,65 | МУ | 2 | 0 | 50 | 3,3 |
| 1782 | 42178201 | р.п. Менделеево, ул. Пионерская | Солнечногорский | Р | 0,47 | МУ | 2 | 0 | 50 | 2,3 |
| 1783 | 42178301 | р.п. Менделеево, проезд ул. Институтская – ул. Лесная | Солнечногорский | Р | 0,45 | МУ | 2 | 0 | 50 | 2,2 |
| 1784 | 42178401 | Льяловское шоссе | Солнечногорский | Р | 1,97 | МУ | 2 | 0 | 100 | 19,7 |
| 1785 | 42178501 | улица в п.Михнево | Ступинский | С | 1,79 | МУ | 2 | 0 | 100 | 17,9 |
| 1786 | 42178601 | Колычево – Верзилово – Малино | Ступинский | С | 6,74 | МУ | 2 | 0 | 100 | 67,4 |
| 1787 | 42178701 | р.п. Вербилки, ул. Победы | Талдомский | Р | 1,57 | МУ | 2 | 0 | 40 | 6,3 |
| 1788 | 42178801 | р.п. Вербилки, ул. Забырина | Талдомский | Р | 0,57 | МУ | 2 | 0 | 40 | 2,3 |
| 1789 | 42178901 | р.п. Вербилки, ул. Ленстрой 1 | Талдомский | Р | 0,53 | МУ | 2 | 0 | 40 | 2,1 |
| 1790 | 42179001 | «Вербилки – Запрудня» – Вербилки | Талдомский | Р | 0,99 | МУ | 2 | 0 | 40 | 3,9 |
| 1791 | 42179101 | р.п. Запрудня, ул. Советская | Талдомский | Р | 2,47 | МУ | 2 | 0 | 40 | 9,9 |
| 1792 | 42179201 | р.п. Запрудня, ул. Первомайская | Талдомский | Р | 3,37 | МУ | 2 | 0 | 40 | 13,5 |
| 1793 | 42179301 | г. Талдом, ул. Шишунова | Талдомский | Р | 1,27 | МУ | 2 | 0 | 40 | 5,1 |
| 1794 | 42179401 | г. Талдом, ул. Салтыкова – Щедрина | Талдомский | Р | 0,73 | ЖУ | 2 | 0 | 40 | 2,9 |
| 1795 | 42179501 | г. Талдом, ул. Кустарная | Талдомский | Р | 0,74 | МУ | 2 | 0 | 40 | 3,0 |
| 1796 | 42179601 | г. Талдом, Юркинское шоссе | Талдомский | Р | 0,88 | МУ | 2 | 0 | 40 | 3,5 |
| 1797 | 42179701 | г. Талдом, Московское шоссе | Талдомский | Р | 1,00 | МУ | 2 | 0 | 40 | 4,0 |
| 1798 | 42179801 | г. Талдом, ул. Победы | Талдомский | Р | 2,54 | МУ | 2 | 0 | 40 | 10,2 |
| 1799 | 42179901 | г. Талдом, ул. Объездная | Талдомский | Р | 1,78 | МУ | 2 | 0 | 40 | 7,1 |
| 1800 | 42180001 | р.п. Северный, ул. Зеленая | Талдомский | Р | 0,31 | МУ | 2 | 0 | 40 | 1,2 |
| 1801 | 42180101 | р.п. Северный, проезд на Добровольцы | Талдомский | Р | 1,22 | МУ | 2 | 0 | 40 | 4,9 |
| 1802 | 42180201 | р.п. Вербилки, ул. Маркса | Талдомский | Р | 0,62 | МУ | 2 | 0 | 40 | 2,5 |
| 1803 | 42180301 | р.п. Вербилки, ул. Рубцова | Талдомский | Р | 1,43 | МУ | 2 | 0 | 40 | 5,7 |
| 1804 | 42180401 | р.п. Вербилки, проезд Дмитровский муниципальный район | Талдомский | Р | 1,15 | МУ | 2 | 0 | 40 | 4,6 |
| 1805 | 42180501 | р.п. Вербилки, проезд к кладбищу | Талдомский | Р | 0,42 | МУ | 2 | 0 | 40 | 1,7 |
| 1806 | 42180601 | р.п. Вербилки, ул. Кирова | Талдомский | Р | 0,78 | МУ | 2 | 0 | 40 | 3,1 |
| 1807 | 42180701 | р.п. Вербилки, ул. Пушкина | Талдомский | Р | 2,63 | МУ | 2 | 0 | 40 | 10,5 |
| 1808 | 42180801 | р.п. Вербилки, ул. Жуковского | Талдомский | Р | 0,88 | МУ | 2 | 0 | 40 | 3,5 |
| 1809 | 42180901 | р.п. Вербилки, проезд 2-й Пушкинский | Талдомский | Р | 1,41 | МУ | 2 | 0 | 40 | 5,7 |
| 1810 | 42181001 | р.п. Вербилки, туп. Дачный 1-й (1-й участок) | Талдомский | Р | 0,37 | МУ | 2 | 0 | 40 | 1,5 |
| 1811 | 42181101 | р.п. Вербилки, ул. Хотьковская | Талдомский | Р | 0,66 | МУ | 2 | 0 | 40 | 2,7 |
| 1812 | 42181201 | Талдом – Костино – Высочки | Талдомский | Р | 1,67 | МУ | 2 | 0 | 40 | 6,7 |
| 1813 | 42181301 | р.п. Вербилки, ул. Дачная | Талдомский | Р | 2,36 | МУ | 2 | 0 | 40 | 9,4 |
| 1814 | 42181401 | г. Фрязино, ул. Полевая | Фрязино | Р | 1,43 | МУ | 4 | 0 | 50 | 7,1 |
| 1815 | 42181501 | г. Фрязино, ул. Московская | Фрязино | Р | 0,83 | МУ | 4 | 0 | 50 | 4,2 |
| 1816 | 32181601 | Щелково – Фряново | Щёлковский | Р | 5,28 | I | 6 | 72 | 100 | 52,8 |
| 1816 | 42181601 | Щелково – Фряново | Фрязино | Р | 1,86 | МУ | 6 | 72 | 100 | 18,6 |
| 1817 | 42181701 | М-10 «Россия» – Сходня | Химки | Р | 2,18 | МУ | 4 | 0 | 40 | 8,7 |
| 1818 | 32181801 | Огниково – Новораково (Объезд Истринского гидроузла) | Истринский | С | 4,22 | III | 2 | 46 | 200 | 84,4 |
| 1819 | 32181901 | ММК – Павловское – Рождествено – Дедовск – Волоколамское шоссе | Истринский | С | 7,79 | III | 2 | 46 | 200 | 155,8 |
| 1820 | 42182001 | МКАД – Развилка | Ленинский | С | 0,19 | МУ | 4 | 0 | 200 | 3,8 |
| 1821 | 32182101 | Кельи – Званово | Лотошинский | Р | 0,41 | IV | 2 | 35 | 100 | 4,1 |
| 1823 | 42182301 | г. Высоковск, ул. Советская | Клинский | Р | 1,02 | МУ | 2 | 0 | 40 | 4,1 |
| 1824 | 42182401 | M-7 «Волга» – Электрогорск | Электрогорск | Р | 4,22 | МУ | 4 | 0 | 100 | 42,2 |
| 1825 | 32182501 | Болычево – Лисавино – Прозорово | Волоколамский | Р | 10,69 | III | 2 | 46 | 100 | 106,9 |
| 1826 | 32182601 | Дублер а/д «Москва – нижний Новгород – Казань» | Ногинский | С | 2,32 | III | 2 | 46 | 50 | 11,6 |
| 1827 | 32182701 | М-10 «Россия» – Пикино – Лунево – Носово | Солнечногорский | Р | 0,17 | I | 4 | 65 | 100 | 1,7 |
| 1829 | 32182901 | Осташево – Иваньково – Жуковка | Волоколамский | Р | 5,33 | IV | 2 | 35 | 100 | 53,3 |
| 1830 | 32183001 | Княжево – Лапино | Волоколамский | С | 1,83 | IV | 2 | 35 | 100 | 18,3 |
| 1832 | 42183201 | г. Жуковский, Туполевское шоссе | Жуковский | Р | 1,94 | МУ | 4 | 0 | 60 | 11,6 |
| 1833 | 42183301 | г. Жуковский, ул. Гагарина | Жуковский | Р | 3,42 | МУ | 4 | 0 | 60 | 20,5 |
| 1834 | 42183401 | г. Клин, ул. Чайковского | Клинский | Р | 1,44 | МУ | 2 | 0 | 40 | 5,7 |
| 1835 | 42183501 | г. Жуковский, ул. Клубная | Жуковский | Р | 0,80 | МУ | 4 | 0 | 60 | 4,8 |
| 1836 | 42183601 | г. Жуковский, ул. Кооперативная | Жуковский | Р | 3,07 | МУ | 4 | 0 | 40 | 12,3 |
| 1837 | 42183701 | г. Жуковский, ул. Мясищева | Жуковский | Р | 1,28 | МУ | 4 | 0 | 60 | 7,7 |
| 1838 | 42183801 | ул. Дзержинского, г. Жуковский | Жуковский | Р | 0,95 | МУ | 2 | 0 | 40 | 3,8 |
| 1839 | 42183901 | г. Жуковский, ул. Фрунзе | Жуковский | Р | 0,70 | МУ | 2 | 0 | 40 | 2,8 |
| 1840 | 42184001 | г. Жуковский, ул. Чкалова | Жуковский | Р | 2,73 | МУ | 4 | 0 | 40 | 10,9 |
| 1841 | 42184101 | г. Жуковский, ул. Наркомвод | Жуковский | Р | 2,29 | МУ | 4 | 0 | 40 | 9,2 |
| 1841 | 42184102 | г. Жуковский, ул. Наркомвод | Жуковский | Р | 1,08 | МУ | 2 | 0 | 40 | 4,3 |
| 1842 | 42184201 | г. Жуковский, ул. Праволинейная | Жуковский | Р | 2,01 | МУ | 2 | 0 | 40 | 8,0 |
| 1843 | 42184301 | проезд № 55 от Комсомольского проспекта до ул. Инициативная в г. Люберцы | Люберецкий | С | 0,98 | МУ | 4 | 0 | 40 | 3,9 |
| 1844 | 42184401 | г.Клин, ул.Победы | Клинский | Р | 1,81 | МУ | 4 | 0 | 40 | 7,2 |
| 1845 | 42184501 | г.Дмитров, ул.Профессиональная | Дмитровский | Р | 3,91 | МУ | 4 | 0 | 40 | 15,6 |
| 1846 | 42184601 | г. Жуковский, ул. Жуковского | Жуковский | Р | 1,31 | МУ | 2 | 0 | 40 | 5,3 |
| 1847 | 42184701 | г. Клин, ул. Карла Маркса | Клинский | Р | 2,36 | МУ | 4 | 0 | 40 | 9,4 |
| 1848 | 32184801 | Обход д. Каменская | Наро-Фоминский | С | 4,82 | III | 2 | 46 | 200 | 96,3 |
| 1849 | 32184901 | «Павельцево – Вертково – Нудоль» – Богаиха | Клинский | С | 0,52 | IV | 2 | 35 | 100 | 5,2 |
| 1850 | 32185001 | Волоколамское шоссе – Козино – Нефедьево | Красногорский | Р | 6,51 | III | 2 | 46 | 100 | 65,1 |
| 1851 | 32185101 | Старое направление Дмитровского шоссе (г. Долгопрудный) | Долгопрудный | Р | 1,18 | МУ | 4 | 0 | 100 | 11,8 |
| 1851 | 32185102 | Старое направление Дмитровского шоссе (г. Долгопрудный) | Мытищи | Р | 0,12 | МУ | 4 | 0 | 100 | 1,2 |
| 1852 | 42185201 | г. Жуковский, ул. Амет-Хан Султана | Жуковский | Р | 0,87 | МУ | 2 | 0 | 40 | 3,5 |
| 1853 | 32185301 | Пикино – Поярково – Мышецкое | Солнечногорский | Р | 7,20 | IV | 2 | 35 | 100 | 72,0 |
| 1854 | 32185401 | Поярково – Лесная Цесарка – Клушино | Солнечногорский | Р | 5,77 | IV | 2 | 35 | 100 | 57,7 |
| 1855 | 42182601 | г.Дмитров, ул.Минина | Дмитровский | Р | 0,31 | МУ | 4 | 0 | 50 | 1,6 |
| 1856 | 32185601 | 54 км МКАД – Сколково с подъездами | Одинцовский | С | 1,29 | III | 2 | 46 | 200 | 25,8 |
| 1857 | 42185701 | Красная Поляна – Текстильная | Лобня | Р | 2,28 | МУ | 4 | 0 | 40 | 9,1 |
| 1860 | 32186000 | «Красноармейск – Петровское – Огуднево» – Петровское» | Щелковский | С | 0,48 | IV | 2 | 35 | 200 | 9,6 |
| 1861 | 42181601 | г. Жуковский, ул. Горького | Жуковский | Р | 0,73 | МУ | 4 | 0 | 40 | 2,9 |
| 1862 | 32186200 | М-10 «Россия» – Менделеево | Солнечногорский | Р | 2,94 | I | 4 | 65 | 100 | 29,4 |
| 1868 | 32186800 | «Елгозино – Воздвиженское» – Мащерово» – Алферьево – Городище | Клинский | Р | 3,31 | IV | 2 | 35 | 100 | 33,1 |
| 1869 | 32186900 | Можайское шоссе – п. МИЗ | Можайский | Р | 5,01 | II | 2 | 49 | 100 | 50,1 |
| 1871 | 42187100 | Б/н | Можайский | С | 1,57 | МУ | 2 | 0 | 40 | 6,3 |
| 1873 | 52187300 | Б/н | Луховицкий | Р | 0,41 | ЖУ | 2 | 0 | 50 | 2,1 |
| 1874 | 32187400 | Зарайский – Летуново – Саблино | Зарайский | Р | 11,74 | III | 2 | 46 | 100 | 117,4 |
| 1875 | 32187501 | «Зарайский – Летуново – Саблино» – Саблино | Зарайский | Р | 1,06 | IV | 2 | 35 | 100 | 10,6 |
| 1875 | 52187502 | «Зарайский – Летуново – Саблино» – Саблино | Зарайский | Р | 0,61 | ЖУ | 2 | 0 | 35 | 2,1 |
| 1876 | 52187600 | «Зарайский – Летуново – Саблино» – Дятлово | Зарайский | Р | 1,14 | ЖУ | 2 | 0 | 35 | 4,0 |
| 1877 | 52187701 | Проезд в Летуново | Зарайский | Р | 0,77 | ЖУ | 2 | 0 | 35 | 2,7 |
| 1877 | 52187702 | Проезд в Летуново | Зарайский | С | 0,18 | ЖУ | 2 | 0 | 35 | 0,6 |
| 1878 | 52187800 | «Новоселки – Пенкино – Титово» – Радушино | Зарайский | С | 0,53 | ЖУ | 2 | 0 | 35 | 1,9 |
| 1879 | 32187900 | подъезд к д. Пенкино | Зарайский | С | 0,28 | IV | 2 | 35 | 100 | 2,8 |
| 1880 | 52188000 | Проезд по д. Чулки – Соколово | Зарайский | Р | 0,82 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 2,1 |
| 1881 | 32188100 | Мендюкино – Протекино – Ратькино – Овечкино | Зарайский | Р | 1,02 | IV | 2 | 35 | 35 | 3,6 |
| 1882 | 32188201 | Волоколамское шоссе – Козино | Красногорский | С | 5,06 | III | 2 | 46 | 400 | 202,4 |
| 1882 | 32188202 | Волоколамское шоссе – Козино | Истринский | С | 1,32 | III | 2 | 46 | 400 | 52,8 |
| 1882 | 32188203 | Волоколамское шоссе – Козино | Истринский | Р | 1,47 | III | 2 | 46 | 100 | 14,7 |
| 1883 | 52188300 | проезд по д. Маслово | Зарайский | Р | 1,76 | ЖУ | 2 | 0 | 25 | 4,4 |
| 1884 | 32188400 | «Новоселки-Пенкино-Титово-Протекино» – Шарапово | Зарайский | Р | 0,53 | IV | 2 | 35 | 100 | 5,3 |
| 1885 | 52188500 | «Луховицы-Зарайск – Новоселки» (проезд в Новоселках) | Зарайский | С | 0,40 | ЖУ | 2 | 0 | 35 | 1,4 |
| 1886 | 52072202 | Зарайск-Серебряные Пруды-Моногарово-Журавна» – Моногарово | Зарайский | С | 0,99 | ЖУ | 2 | 0 | 35 | 3,5 |
| 1887 | 42188700 | г. Подольск, ул. Быковская | Подольск | Р | 0,72 | МУ | 4 | 0 | 50 | 3,6 |
| 1888 | 42188800 | Подольск – Остафьево – Щербинка | Подольск | Р | 1,94 | МУ | 4 | 0 | 50 | 9,7 |
| 1889 | 42188900 | г. Подольск, ул. Комсомольская | Подольск | Р | 1,62 | МУ | 6 | 0 | 50 | 8,1 |
| 1890 | 42189000 | Новоозерный – Дальняя | Павловский Посад | С | 3,50 | IV | 2 | 35 | 50 | 17,5 |
| 1891 | 42189101 | г. Мытищи, ул. Селезнева | Мытищи | Р | 0,44 | МУ | 2 | 0 | 50 | 2,2 |
| 1891 | 42189102 | г. Мытищи, ул. Селезнева | Мытищи | С | 0,15 | МУ | 2 | 0 | 50 | 0,8 |
| 1893 | 32189300 | Ложки – Поварово – Пятница | Солнечногорский | Р | 2,02 | II | 2 | 49 | 100 | 20,2 |
| 1894 | 32189400 | Западный обход д.п. Поварово | Солнечногорский | С | 1,70 | II | 2 | 49 | 200 | 34,0 |
| 1895 | 42184102 | г. Жуковский, ул. Наркомвод – ул. Гарнаева | Жуковский | Р | 1,08 | МУ | 2 | 0 | 40 | 4,3 |
| 1897 | 32189700 | Раменье – Степурино | Лотошинский | Р | 0,50 | IV | 2 | 35 | 50 | 2,5 |
| 1898 | 32189800 | М-10 «Россия» – Селевино | Клинский | Р | 3,13 | IV | 2 | 35 | 50 | 15,7 |
| 1899 | 32189900 | Боковой проезд вдоль М-1 «Беларусь» | Одинцовский | С | 2,12 | III | 2 | 46 | 50 | 10,6 |
| 1900 | 32190000 | Подъезд к п.Рублево | Одинцовский | С | 1,32 | I | 6 | 72 | 200 | 26,3 |
| 1901 | 32190101 | Хотьково – Озерецкое – Костино – Дмитров | Сергиево-Посадский | Р | 13,48 | I | 4 | 65 | 100 | 134,8 |
| 1901 | 32190102 | Хотьково – Озерецкое – Костино – Дмитров | Дмитровский | Р | 1,95 | I | 4 | 65 | 100 | 19,5 |
| 1901 | 32190103 | Хотьково – Озерецкое – Костино – Дмитров | Дмитровский | Р | 7,65 | I | 4 | 65 | 100 | 76,5 |
| 1903 | 32190300 | Егорьевск – М-5 «Урал» | Егорьевск | Р | 2,00 | I | 4 | 65 | 100 | 20,0 |
| 1904 | 32190400 | МБК – Рождествено | Рузский | Р | 12,49 | II | 4 | 49 | 100 | 124,9 |
| 1905 | 42190500 | г.Люберцы, Проектируемая улица | Люберецкий | С | 1,06 | МУ | 6 |  | 150 | 15,9 |
| 1906 | 32190600 | Обход д.Костино | Дмитровский | С | 2,85 | I | 4 | 65 | 200 | 57,0 |
| 1907 | 32190700 | Мякининское шоссе | Одинцовский | Р | 2,43 | I | 4 | 65 | 100 | 24,3 |
| 1908 | 32190800 | ММК – Гришино – Костино | Дмитровский | Р | 16,29 | I | 4 | 65 | 100 | 162,9 |
| 1910 | 42191001 | Хлебниково – Рогачево- Красная поляна | Лобня | Р | 2,06 | МУ | 4 | 0 | 40 | 8,2 |
| 1911 | 62191100 | Подъезд к индустриальному парку ИП «Лыткарино» | Лыткарино | С | 0,19 | IV | 2 | 35 | 100 | 1,9 |
| 1915 | 62191500 | Краснознаменск, ул. Минская | Краснознаменск | Р | 1,19 | МУ | 4 | 0 | 40 | 4,8 |
| 1917 | 62191701 | Подъезд к ИП «Краснознаменск» (ИП Краснознаменск) | Краснознаменск | С | 2,75 | МУ | 2 | 0 | 100 | 27,5 |
| 1918 | 62191800 | Подъезд к индустриальному парку «Южный» | Луховицкий | Р | 3,46 | III | 2 | 46 | 50 | 17,3 |
| 1919 | 32191901 | Рождествено - Зеленково - Лобаново | Истра | Р | 1,70 | IV | 2 | 35 | 100 | 17,0 |
| 1919 | 52191902 | Рождествено - Зеленково - Лобаново | Истринский | Р | 0,62 | ЖУ | 2 | 35 | 35 | 2,2 |
| 1920 | 32192000 | Новоникольское - Юдино | Талдомский | Р | 4,23 | IV | 2 | 35 | 100 | 42,3 |
| 1921 | 32192100 | подъезд к индустриальному парку в Чеховском районе | Чеховский | С | 3,05 | IV | 2 | 35 | 200 | 61,0 |
| 1922 | 62192200 | М-10 «Россия» - «Ложки - Поварово - Пятница» | Солнечногорский | С | 0,51 | III | 2 | 46 | 100 | 5,1 |
| 1924 | 62192400 | Подъезд к индустриальному парку «Центр» | Коломенский | С | 1,93 | IV | 2 | 35 | 100 | 19,3 |
| 1925 | 62192500 | Амерево - Сергеевский | Коломенский | С | 4,54 | III | 2 | 46 | 200 | 90,8 |
| 1926 | 32192600 | Волоколамское шоссе - Мякинино | Красногорский | С | 0,30 | III | 2 | 46 | 200 | 6,0 |
| 1927 | 32192700 | Санаторий Марфино - д/о «Строитель» | Мытищи | Р | 2,89 | IV | 2 | 35 | 100 | 28,9 |
| 1928 | 32192801 | г. Химки, ул. Авиационная | Химки | Р | 0,81 | I | 4 | 65 | 100 | 8,1 |
| 1928 | 32192802 | г. Химки, ул. Авиационная | Химки | С | 0,52 | I | 4 | 65 | 200 | 10,4 |
| 1929 | 32192901 | Шереметьевское шоссе | Химки | Р | 1,16 | I | 4-6 | 65 | 100 | 11,6 |
| 1929 | 32192902 | Шереметьевское шоссе | Химки | Р | 4,14 | I | 6 | 72 | 100 | 41,4 |
| 1930 | 32193001 | Подъезд к станции ВСМ «Ногинск» | Ногинский | Р | 0,91 | III | 2 | 46 | 100 | 9,1 |
| 1930 | 32193002 | Подъезд к станции ВСМ «Ногинск» | Ногинский | С | 1,33 |  | 2 | - | 200 | 26,6 |
| 1930 | 32193003 | Подъезд к станции ВСМ «Ногинск» | Ногинский | Р | 1,65 | III | 2 | 46 | 100 | 16,5 |
| 1931 | 32193100 | Подъезд к станции ВСМ «Орехово-Зуево» | Орехово-Зуевский | С | 2,05 | III | 2 | 46 | 200 | 41,0 |
| 1932 | 32193201 | А-104 «Москва - Дмитров - Дубна» - Поведники | Мытищи | Р | 0,47 | I | 4 | 65 | 100 | 4,7 |
| 1932 | 42193202 | А-104 «Москва - Дмитров - Дубна» - Поведники | Мытищи | Р | 2,36 | МУ | 4 | - | 100 | 6,8 |
| 1933 | 32193300 | Рублевский проезд с выходом на автомобильную дорогу «Новый выход на МКАД с автомобильной дороги М-1 «Беларусь» (северный обход г. Одинцово) | Одинцовский | С | 2,00 | III | 2 | 46 | 100 | 20,0 |
| 1934 | 32193401 | Рублево - Раздоры | Одинцовский | С | 1,55 | ЖУ | 2 | - | 50 | 7,8 |
| 1935 | 32193500 | Подъезд к объектам по обращению с отходами в Коломенском районе | Коломенский | С | 0,65 | IV | 2 | 35 | 200 | 13,0 |
| 1936 | 32193601 | Подъезд к объекту по обращению с отходами в Богородском городском округе | Богородский | С | 0,81 | IV | 2 | 35 | 200 | 16,2 |
| 1938 | 32193800 | Подъезд к объектам по обращению с отходами в городском округе Кашира | Кашира | С | 2,57 | IV | 2 | 35 | 200-1150 | 51,4 |
| 1939 | 32193903 | Подъезд к объектам по обращению с отходами в Воскресенском районе | Раменский | С | 1,08 | IV | 2 | 35 | 200 | 21,6 |
| 1939 | 32193904 | Подъезд к объектам по обращению с отходами в Воскресенском районе | Воскресенский | С | 0,914 | IV | 2 | 35 | 200 | 18,2 |
| 1940 | 32194000 | Подъезд к объектам по обращению с отходами в городском округе Наро-Фоминск | Наро-Фоминский | С | 1,51 | IV | 2 | 35 | 100 | 15,1 |
| 1941 | 32194100 | Подъезд к объектам по обращению с отходами в Сергиево-Посадском районе | Сергиево-Посадский | С | 6,00 | IV | 2 | 35 | 400-850 | 240,0 |
| 1942 | 32194200 | M-1 «Беларусь» - Кокошкино | Одинцовский | Р | 2,34 | II | 2-4 | 49 | 100 | 23,4 |
| 1943 | 32194301 | M-1 «Беларусь» - Жаворонки - Можайское шоссе | Одинцовский | Р | 6,13 | II | 2-4 | 49 | 100 | 61,3 |
| 1943 | 32194302 | M-1 «Беларусь» - Жаворонки - Можайское шоссе | Одинцовский | С | 0,22 | II | 2 | 49 | 200 | 4,4 |
| 1944 | 32194400 | Подъезд к объектам по обращению с отходами в Клинском районе | Клинский | С | 9,31 | IV | 2 | 35 | 400 | 372,4 |
| 1945 | 42194500 | Марусино - Зенино - Некрасовка | Люберецкий | Р | 1,48 | МУ | 4 | - | 100 | 14,8 |
| 1946 | 32194601 | Подъезд к объектам по обращению с отходами в Серпуховском районе | Серпуховский | С | 3,17 | IV | 2 | 35 | 200 | 63,4 |
| 1947 | 42194702 | Путилковское шоссе | Красногорск | Р | 1,37 | МУ | 4 | - | 50 | 6,9 |
| 1947 | 42194703 | Путилковское шоссе | Химки | Р | 0,3 | МУ | 4 | - | 40 | 1,2 |
| 1948 | 32194801 | Подъезд к объектам по обращению с отходами в Коломенском городском округе | Коломенский | С | 1,14 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,4 |
| 1949 | 42194901 | г. Подольск, ул. 43-Армии | Подольск | Р | 0,52 | МУ | 4 | - | 50 | 2,6 |
| 1950 | 32195001 | Парк «Патриот» - Кубинка | Одинцовский | С | 1,91 | I | 4 | 72 | 400 | 76,4 |
| 1950 | 32195002 | Парк «Патриот» - Кубинка | Одинцовский | С | 0,82 | I | 4 | 72 | 150 | 12,3 |
| 1950 | 32195003 | Парк «Патриот» - Кубинка | Одинцовский | С | 12,11 | I | 4 | 72 | 400 | 484,4 |
| 1950 | 32195004 | Парк «Патриот» - Кубинка | Одинцовский | С | 1,09 | II | 2 | 49 | 400 | 43,6 |
| 1952 | 32195201 | Подъезд к объектам по обращению с отходами в городском округе Серебряные Пруды | Серебряные Пруды | С | 0,51 | IV | 2 | 35 | 100 | 5,1 |
| 1953 | 32195301 | Дубинино - Обухово | Солнечногорский | С | 0,6 | IV | 2 | 35 | 100 | 6,0 |
| 1954 | 32195401 | Подъезд к объектам по обращению с отходами в городском округе Рошаль | Рошаль | С | 6,63 | IV | 2 | 35 | 100 | 66,3 |
| 1954 | 32195402 | Подъезд к объектам по обращению с отходами в городском округе Рошаль | Рошаль | Р | 2,0 | IV | 2 | 35 | 100 | 20,0 |
| 1954 | 32195403 | Подъезд к объектам по обращению с отходами в городском округе Рошаль | Рошаль | С | 0,34 | IV | 2 | 35 | 100 | 3,4 |
| 1955 | 42195501 | Проезд № 6411 | Красногорск | Р | 0,53 | МУ | 4 | - | 50 | 2,7 |
| 1956 | 32195601 | Подъезд к объектам по обращению с отходами в городском округе Егорьевск | Егорьевск | С | 6,00 | IV | 2 | 35 | 100 | 60,0 |
| 1957 | 32195701 | Подъезд к пос. Конкурсный | Сергиево-Посадский | С | 1,05 | IV | 2 | 35 | 100 | 10,5 |
| 1957 | 32195702 | Подъезд к пос. Конкурсный | Сергиево-Посадский | Р | 1,15 | IV | 2 | 35 | 100 | 11,5 |
| 1958 | 32195801 | ММК - Павловская Слобода - Нахабино | Истра | Р | 3,11 | II | 4 | 49 | 100 | 31,1 |
| 1959 | 32195901 | Обход д. Исаково (ММК - Павловская Слобода - Нахабино) | Истра | С | 1,34 | МУ | 4-6 | 0 | 100 | 13,4 |
| 1959 | 32195902 | Обход д. Исаково (ММК - Павловская Слобода - Нахабино) | Красногорск | С | 0,07 | МУ | 4-6 | 0 | 100 | 0,7 |
| 1960 | 32196001 | М-9 «Балтия» - Веледниково - Лешково | Истра | Р | 2,66 | III | 2 | 46 | 100 | 26,6 |
| 1960 | 32196002 | М-9 «Балтия» - Веледниково - Лешково | Красногорск | Р | 3,94 | III | 2 | 46 | 100 | 39,4 |
| 1961 | 42196101 | Новое направление ул. Вифанская | Сергиево-Посадский | Р | 0,67 | МУ | 2-4 | - | 100 | 6,7 |
| 1961 | 42196102 | Новое направление ул. Вифанская | Сергиево-Посадский | С | 0,77 | МУ | 2-4 | - | 100 | 7,7 |
| 1962 | 32196201 | Лыткарино - Андреевское | Лыткарино | С | 1,73 | МУ | 4 | - | 200 | 34,6 |
| 1962 | 32196202 | Лыткарино - Андреевское | Ленинский | С | 0,74 | МУ | 4 | - | 200 | 14,8 |
| 1963 | 42196301 | ул. Железнодорожная | Сергиево-Посадский | С | 0,43 | МУ | 2 | - | 50 | 2,2 |
| 1964 | 32196401 | Подъезд к объектам по обращению с отходами в городском округе Ступино | Ступино | С | 0,02 | IV | 2 | 35 | 100 | 0,2 |
| 1965 | 32196501 | Подъезд к объектам по обращению с отходами в Рузском городском округе (д. Щелканово) | Рузский | С | 0,42 | IV | 2 | 35 | 200 | 8,4 |
| 1966 | 32196601 | Подъезд к объектам по обращению с отходами в Солнечногорском муниципальном районе | Солнечногорский | Р | 0,50 | IV | 2 | 35 | 100 | 5,0 |
| 1966 | 32196602 | Подъезд к объектам по обращению с отходами в Солнечногорском муниципальном районе | Солнечногорский | С | 2,54 | IV | 2 | 35 | 100 | 25,4 |
| 1966 | 32196603 | Подъезд к объектам по обращению с отходами в Солнечногорском муниципальном районе | Солнечногорский | Р | 0,25 | IV | 2 | 35 | 100 | 2,5 |
| 1966 | 32196604 | Подъезд к объектам по обращению с отходами в Солнечногорском муниципальном районе | Солнечногорский | С | 0,73 | IV | 2 | 35 | 100 | 7,3 |
| 1967 | 32196701 | Обход с. Кривандино | Шатура | С | 2,39 | III | 2 | 46 | 200 | 47,8 |
| 1968 | 32196801 | Подъезд к объектам по обращению с отходами в городском округе Шатура | Шатура | С | 3,70 | IV | 2 | 35 | 100 | 37,0 |
| 1969 | 32196901 | «Ачкасово - Городище - Глиньково» - ул. Гиганта, г. Воскресенск | Воскресенский | Р | 1,05 | III | 2 | 46 | 200 | 21,0 |
| 1970 | 32197001 | Дорога в Лавру | Мытищи | С | 16,12 | V | 1 | 33 |  |  |
| 1970 | 32197002 | Дорога в Лавру | Пушкинский | С | 35,80 | V | 1 | 33 |  |  |
| 1970 | 32197003 | Дорога в Лавру | Сергиево-Посадский | С | 32,24 | V | 1 | 33 |  |  |
| 1972 | 42197201 | Подъезд к ЦИОГВ | Одинцовский | С | 1,11 | МУ | 2 | - | 60 | 6,7 |
| 1972 | 42197202 | Подъезд к ЦИОГВ | Одинцовский | Р | 0,24 | МУ | 2 | - | 60 | 1,4 |
| 1973 | 32197301 | Подъезд к мкр. Северный | Домодедово | С | 0,64 | I | 4 | 65 | 100 | 6,4 |
| 1974 | 42197401 | г. Можайск, Объездная дорога | Можайский | Р | 1,80 | МУ | 2 | - | 40 | 7,2 |
| 1975 | 42197501 | Путилково – Пятницкое шоссе | Красногорск | С | 1,25 | МУ | 4 | - | 100-140 | 13,3 |
| 1976 | 42197601 | г. Одинцово, проезд к д/о Полет | Одинцовский | Р | 0,57 | МУ | 4 | - | 50 | 2,9 |
| 1977 | 32197701 | Алабушево – Силино (684-й проезд) | Солнечногорск | С | 1,37 | II | 4 | 49 | 100 | 13,7 |
| 1978 | 32197801 | Новый стан - Воробьево | Солнечногорск | Р | 2,07 | IV | 2 | 35 | 100 | 20,7 |
| 1979 | 42197901 | Подъезд к г. Электроугли | Богородский | С | 1,25 | III | 2 | 46 | 100 | 12,5 |
| 1980 | 32198001 | Участок Юго-Восточной хорды от МКАД до Солнцево-Бутово-Видное | Ленинский | С | 3,41 | I | 10 | 100 | 200 | 68,2 |
| 1981 | 32198101 | Подъезд к объектам по обращению с отходами в городском округе Ликино-Дулёво | Ликино-Дулево | С | 0,70 | IV | 2 | 35 | 500 | 35,0 |
| 1982 | 32198201 | Можайское шоссе – Полушкино | Одинцовский | С | 1,29 | IV | 2 | 35 | 35-200 | 26,0 |
| 1983 | 32198301 | Подъезд к объектам по обращению с отходами в городском округе Солнечногорск | Солнечногорск | С | 3,83 | IV | 2 | 35 | 100 | 38,3 |
| 1984 | 32198401 | Северный подъезд к г. Лобня | Лобня | С | 1,89 | III | 2 | 46 | 100 | 18,9 |
| 1985 | 62198501 | Подъезд к объектам по обращению с отходами в городском округе Химки | Долгопрудный | Р | 1,02 | III | 2 | 46 | 50 | 5,1 |
| 1985 | 62198502 | Подъезд к объектам по обращению с отходами в городском округе Химки | Долгопрудный | С | 1,09 | III | 2 | 46 | 150 | 16,4 |
| 1986 | 42198601 | г. Наро-Фоминск, ул. Ленина | Наро-Фоминский | Р | 0,22 | МУ | 2 |  | 40 | 0,9 |
| 1987 | 42198701 | г. Наро-Фоминск, ул. Ленина-ул. Московская | Наро-Фоминский | С | 0,42 | МУ | 2 |  | 40 | 1,7 |
| 1988 | 42198801 | г. Пушкино, Проектируемая улица | Пушкинский | С | 0,61 | МУ | 2 |  | 100 | 6,1 |
| 1989 | 42198902 | г.Щелково, ул. Первомайская | Щелково | Р | 3,03 | МУ | 2-4 |  | 60 | 18,2 |
| 1989 | 42198902 | г.Щелково, ул. Первомайская | Щелково | С | 0,44 | МУ | 2-4 |  | 100 | 4,4 |
| 1990 | 32199001 | Андреевское - Полевшина | Истра | Р | 0,77 | III | 2 | 46 | 80 | 6,2 |
| 1991 | 32199101 | ММК - Духанино - Андреевское - Истра | Истра | Р | 1,62 | III | 2 | 46 | 80 | 13,0 |
| 1992 | 32199201 | ММК - Рычково - Истра | Истра | Р | 4,12 | III | 2 | 46 | 100 | 41,2 |
| 1993 | 32199301 | Аносино - Покровское | Истра | Р | 0,47 | III | 2 | 46 | 100 | 4,7 |
| 1994 | 32199401 | Боковой проезд автомобильной дороги М-9 "Балтия" | Истра | С | 2,54 | III | 2 | 46 | 100 | 25,4 |
| 1995 | 32199501 | Обход д. Стрелино | Солнечногорск | С | 1,62 | III | 2 | 46 | 200 | 32,4 |
| 1996 | 42199601 | ст. Водники - ст. Долгопрудная | Долгопрудный | С | 1,26 | МУ | 2 |  | 50 | 6,3 |
| 1997 | 32199701 | Подъезд к земельным участкам для многодетных семей | Раменский | С | 1,04 | IV | 2 | 35 | 200 | 20,8 |
| 1997 | 32199702 | Подъезд к земельным участкам для многодетных семей | Бронницы | С | 0,25 | IV | 2 | 35 | 200 | 5,0 |
| 1998 | 32199801 | Подъезд к мкр. Опалиха | Красногорск | С | 1,53 | IV | 2 | 35 | 100 | 15,3 |
| 2000 | 42200001 | Ильинское - Бузланово | Красногорск | Р | 2,37 | МУ | 2-4 |  | 60-180 | 16,5 |
| Общая протяженность по реконструируемым участкам регионального значения |  |  |  |  | 4492,90 |  |  |  |  |  |
| Общая протяженность по планируемым участкам регионального значения |  |  |  |  | 1741,17 |  |  |  |  |  |
| в том числе общая протяженность магистральных улиц |  |  |  |  | 442,08 |  |  |  |  |  |
| в том числе общая протяженность улиц в жилой застройке и главных улиц в населенных пунктах |  |  |  |  | 90,45 |  |  |  |  |  |

МУ – магистральные улицы;

ЖУ – улицы в жилой застройке и главные улицы в сельских населенных пунктах

Трансформация автомобильных дорог в населенных пунктах

Автомобильные дороги общего пользования федерального, регионального 
и местного значения при прохождении через населенные пункты трансформируются, соответственно, 
в магистральные улицы городского или районного значения в городских населенных пунктах и в главные улицы в сельских населенных пунктах.

Улицы городов и сельских населенных пунктов предназначены для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств освещения, информации и организации движения.

Уличная сеть городских и сельских населенных пунктов должна обеспечивать:

- разделение основных и местных транспортных потоков, их дифференциацию 
по видам транспорта и скорости движения;

- изоляцию транзитного и грузового автомобильного движения от местных транпортных потоков; повышение уровня благоустройства территории 
и оздоровления окружающей городской среды.

Уличная сеть городских и сельских населенных пунктов должна обеспечивать пешеходную доступность остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта (до 600 м), создавать условия для дифференциации на улицы с преимущественным движением общественного пассажирского транспорта и легковых автомобилей и улицы 
с преимущественным движением грузовых автотранспортных средств.

Технические решения при строительстве и реконструкции улиц должны обеспечивать:

- нормативную скорость, пропускную способность и безопасность движения ожидаемых потоков транспортных средств и пешеходов;

- экономичность эксплуатации транспорта и снижение уровня его отрицательного воздействия на окружающую среду;

- защиту прилегающей застройки от транспортного шума и загазованности;

- комплексность решений вертикальной планировки, систем водоотвода 
и природоохранных мероприятий.

Ширина улиц в красных линиях определяется в зависимости от их категории, интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава и количества элементов, размещаемых в пределах поперечного профиля, с учетом санитарно-гигиенических условий и требований особых обстоятельств. Как правило, ширина улиц в красных линиях принимается: магистральных улиц в крупных городах – 50-75 м, в иных городских населенных пунктах 30-50 м; главных улиц в сельских населенных пунктах – 30 м.  При трансформации автомобильных дорог общего пользования в городские магистральные улицы и главные улицы сельских населенных пунктов ширина улиц в красных линиях принимается соответственно 50-100 м и 30-50 м.

Тип поперечного профиля улиц, состав и количество элементов, 
их взаиморасположение и пространственное решение определяются особенностями застройки, интенсивностью транспортного и пешеходного движения, видами транспорта, использованием надземного и подземного пространства.

При строительстве и реконструкции улиц в городах необходимо рассматривать возможность использования наземного и подземного пространства улиц для размещения автомобильных стоянок и гаражей.

Проезжая часть магистральных улиц городского или районного значения должна иметь не менее двух полос движения. Наибольшее число полос движения в одном направлении – пять, которые, как правило, используются для движения смешанных потоков транспортных средств.

Ширину пешеходной части тротуаров следует принимать кратной 0,75 м – ширине одной полосы пешеходного движения. Пешеходные тротуары должны иметь от двух 
до восьми полос движения. Ширину тротуаров следует устанавливать с учетом категорий улиц и в зависимости от размеров пешеходного движения, а также размещения в пределах тротуаров опор мачт освещения, деревьев и т.п.

На подходах магистральных улиц городского значения к пересечениям 
с регулируемым и саморегулируемым движением, как правило, следует предусматривать накопительные полосы за счёт уширения проезжей части для левоповоротных 
и правоповоротных потоков. Количество накопительных полос устанавливается исходя 
из ожидаемой интенсивности движения поворачивающих потоков. Длина накопительных полос принимается не менее 50 м от пересечения. Протяженность отгона накопительных полос должна составлять не менее 20 м на каждую полосу отгона.

На магистральных улицах городского или районного значения, с целью уменьшения пересечений и примыканий, следует предуматривать боковые проезды шириной 7 м. При организации движения по боковым проездам общественного транспорта в одном направлении их ширина должна приниматься не менее 7,5 м, в двух направлениях – 
не менее 10,5 м.

Велосипедные дорожки следует предусматривать на территории жилых 
и промышленных районов, в парках и лесопарках, а также на магистральных улицах регулируемого движения, улицах и дорогах местного значения, обеспечивающих подъезд 
к торговым центрам, стадионам, пляжам, выставкам, рынкам, автостоянкам и гаражам. Пропускная способность полосы движения велосипедной дорожки – 300 велосипедистов 
в час.

Велосипедные дорожки следует предусматривать на улицах, имеющих продольный уклон, как правило, не более 30 %.

Стоянки для хранения велосипедов следует предусматривать в комплексе 
с объектами посещения, а также у станций пригородно-городских железных дорог, 
на конечных пунктах и в узлах пересадки с уличного пассажирского транспорта.

Планировочные средства обустройства улиц включают:

- выделение специализированных и обособленных полос движения транспорта; разделительные и краевые полосы безопасности; направляющие островки 
и островки безопасности;

- размещение и планировочная организация остановочных пунктов, уличных стоянок, подъездов к пересечениям;

- въездов и выездов в гаражи и стоянки, в зоны пешеходного движения транспорта 
и др.

Остановочные площадки общественного пассажирского транспорта, как правило, следует предусматривать за перекрестками или за наземными пешеходными переходами 
на расстоянии, соответственно, не менее 20 и 5 м. Длина остановочной площадки принимается в зависимости от одновременно стоящих транспортных средств из расчета 20 м на один автобус или троллейбус, но не более 60 м.

На магистральных улицах с проезжей частью в одну-две полосы движения в одном направлении при интервалах движения средств массового общественного пассажирского транспорта менее 3 мин. остановочные площадки следует предусматривать в уширениях проезжей части. Ширина остановочной площадки принимается 3-3,5 м, протяженность отгонов 20-30 м.

На магистральных улицах остановки экспресс-автобусов следует предусматривать 
в виде «карманов», обособленных от основной проезжей части разделительной полосой шириной 2-3 м. Ширина остановочных площадок принимается 4,5-5 м. Переходно-скоростные полосы для замедления и ускорения движения экспресс-автобусов на ровных участках улиц устраиваются протяженностью не менее 100 и 150 м, соответственно,  
с уменьшением или увеличением их длин на 10 м на каждые 10 ‰ подъема или спуска продольного профиля, соответственно.

При необходимости размещения остановок массового общественного пассажирского транспорта на пересечениях в разных уровнях их следует предусматривать, как правило, на уровне поверхности земли, с учетом удобства подходов к прилегающей застройке 
и организации пересадки пассажиров.

Допускается размещение остановок в первом подземном или надземном уровнях искусственных сооружений с организацией подъема и спуска пассажиров при разности отметок уровней до 6 м по лестницам, а более 6 м с использованием механических средств. Лестницы должны дополнительно оборудоваться наклонными полосами для спуска 
и подъема детских и инвалидных колясок.

Мероприятия по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения при прохождении через населенные пункты, трансформированные 
в магистральные улицы городского или районного значения в городских населенных пунктах и в главные улицы в сельских населенных пунктах, приведены в таблице 2.1.8.

Формирование международных и региональных транспортных коридоров на территории Московской области

Международные транспортные коридоры (далее – МТК) формируются за счет территориально сближенных транспортных инфраструктур: автомобильных дорог, магистралей железнодорожного транспорта, линий рельсового скоростного транспорта, объектов и инфраструктуры воздушного транспорта, высокоскоростных железнодорожных магистралей, объектов, обслуживающих транспортные грузовые и пассажирские перевозки (транспортно-пересадочных узлов, логистических комплексов, таможенных терминалов).

Коммуникационную основу МТК составляют автомагистрали федерального значения, магистральные железные дороги, объекты и инфраструктура аэропортов Московского авиационного узла (далее – МАУ).

Движение транзитного относительно города Москвы и центральной части Московской области автомобильного транспорта планируется осуществлять 
по автомагистралям, объединенным ЦКАД в единые международные маршруты:

- МТК № 2 «Запад – Восток» по направлению Лондон – Париж – Берлин – Варшава – Минск – Московская область (южный участок ЦКАД) – Нижний Новгород – Екатеринбург;

- МТК № 9 «Север – Юг» по направлению Хельсинки – Санкт-Петербург – Московская область (западный участок ЦКАД) – юг России и по направлению «Хельсинки – Санкт-Петербург – Московская область (северо-восточный участок ЦКАД) – Нижний Новгород – Азия.

Это обеспечит интеграцию сети автомобильных дорог Московской области 
в опорную сеть автомобильных дорог Российской Федерации и Международную опорную сеть автомобильных дорог.

Для улучшения условий пассажирского и грузового транспортного сообщения между регионами Российской Федерации и зарубежными странами, повышения комфортности 
и безопасности пассажирских перевозок, сокращения времени следования в пути, обеспечения удобного времени отправления и прибытия пассажиров планируется организация высокоскоростного движения железнодорожных поездов со скоростями 350–400 км/ч (далее ВСМ), которые также включаются в состав соответствующих МТК.

МТК «Север – Юг»

МТК «Север – Юг» формируется в результате соединения автомагистралей               М-2 «Крым», М-3 «Украина», М-4 «Дон» и М-6 «Каспий», подходящих к Московской области с юга, западным участком ЦКАД с автомагистралью М-11 «Москва – Санкт-Петербург», подходящей к Московской области с северо-запада, и восточным участком ЦКАД с автомагистралью М-8 «Холмогоры», подходящей к Московской области с севера.

Международные железнодорожные маршруты по направлению МТК «Север – Юг» формируются в результате соединения западным участком Большого Московского окружного кольца МЖД магистральных ходов Рязанского, Павелецкого, Курского 
и Киевского направлений МЖД, подходящих к Московской области с юга, с магистральным ходом Октябрьской железной дороги, и восточным участком Большого Московского окружного кольца МЖД с магистральным ходом Ярославского направления МЖД.

В состав этого МТК также войдут планируемые ВСМ «Центр – Юг» (Москва – Адлер) и «Санкт-Петербург – Москва».

МТК «Запад – Восток»

МТК «Запад – Восток» формируется в результате соединения южным участком ЦКАД автомагистралей М-9 «Балтия», М-1 «Беларусь», подходящих к Московской области с запада, с автомагистралями М-5 «Урал» и  планируемой «ЦКАД – Куровское – Шатура – граница Московской области», подходящими к Московской области с востока.

В перспективе, для снижения величины (переключения) транзитных автотранспортных потоков в срединной части Московской области по направлению МТК «Запад – Восток», планируется строительство автомагистрали в периферийной части Московской области по направлению «М-1 «Беларусь» – Наро-Фоминск – ЦКАД» 
и «ЦКАД – Чехов – Малино – М-5 «Урал» и реконструкция участка автомобильной дороги А-108 МБК.

Международные железнодорожные маршруты по направлению МТК «Запад – Восток» формируются в результате соединения южным и северным участками Большого Московского окружного кольца МЖД магистральных ходов Киевского, Смоленского 
и Рижского направлений МЖД, подходящих к Московской области с запада, 
с магистральными ходами Горьковского, Казанского и Рязанского направлений МЖД.

Планируется организация высокоскоростного движения поездов по направлению «Запад – Восток» за счёт строительства ВСМ «Москва – Смоленск – Красное» (Москва – Брест) и ВСМ «Москва – Казань – Екатеринбург».

Московский авиационный узел и аэродромы государственной 
и экспериментальной авиации

Московский авиационный узел (МАУ) исторически сложился как системный центр воздушного транспорта Российской Федерации и, в силу этого, является важнейшим структурным элементом транспортной системы Московской области.

Задачи развития Московского авиационного узла предусматривают:

- пространственную и функциональную включенность его инфраструктуры 
в международные транспортные коридоры (МТК «Север – Юг» и МТК «Запад – Восток»);

- его преобразование в международный авиатранспортный центр, соответствующий современным стандартам и перспективным тенденциям организации перевозок пассажиров и грузов на большие расстояния с высокими скоростями.

Мероприятия, направленные на решение задач развития МАУ включают:

- расширение и реконструкцию аэропорта Домодедово по параметрам узлового аэропорта в системе МАУ (строительство новых взлетно-посадочных полос 
(далее – ВПП) с рулежными дорожками и местами стоянки воздушных судов;

- реконструкция и расширение пассажирского и грузового терминалов, авиационно-технической и самолеторемонтной базы, комплекса обеспечения авиатопливом, предприятия бортового питания, гостиничного комплекса, инженерно-транспортной инфраструктуры, систем управления воздушным движением, навигации, посадки, связи и светосигнального оборудования (далее – ССО));

- развитие аэропорта Шереметьево (строительство и реконструкция сооружений аэропорта, обеспечивающих перспективные объемы и качество обслуживания пассажиров и грузов, соответствующее современным международным стандартам), а также расширение территории аэропорта в северо-западном направлении от существующей границы аэропорта для строительства ВПП-3;

- создание на базе аэродрома Раменское аэропорта совместного базирования экспериментальной, государственной и гражданской авиации. Планируемый международный аэродромный комплекс включает пассажирский терминал 
для авиакомпаний-лоукостеров, грузовой терминал, а также автостоянки, парковки, гостиницу и коммерческий центр.

Для улучшения пассажирского сообщения населенных пунктов Московской области и г. Москвы с аэропортами МАУ на железнодорожном транспорте планируется:

- строительство 2-го главного пути на участке «Авиационная – аэропорт Домодедово», строительство 4-го главного пути на участке «Москва – станция Домодедово»;

- строительство подъездных путей к северному терминалу (Ш-1) Международного аэропорта «Шереметьево-1»;

- для обслуживания аэропорта «Домодедово» строительство линии рельсового скоростного пассажирского транспорта по направлениям: «Подольск – Домодедово – Раменское» с заходом в аэропорт Домодедово и «Москва (Ст. м.Царицыно) - аэропорт Домодедово»;

- для обслуживания аэропорта «Шереметьево» строительство линии рельсового скоростного пассажирского транспорта по направлениям: «Мякинино  – Москва  – Химки – Шереметьево» и «Шереметьево  –  Долгопрудный – Мытищи».

Задачи развития аэродромов государственной и экспериментальной авиации предусматривают:

- создание технических, технологических и организационных условий для их активного включения в процессы развития экономики Российской Федерации 
и Московской области, осуществления международного делового и научно-технического сотрудничества и международной выставочной деятельности;

- обеспечение эффективного решения вопросов экстренного реагирования 
при чрезвычайных ситуациях, относящихся к компетенции органов государственной власти, а также осуществления мер по чрезвычайному гуманитарному реагированию, в том числе за пределами Российской Федерации.

Мероприятия, направленные на решение задач развития аэродромов государственной и экспериментальной авиации включают:

- удлинение ИВПП аэродрома «Клин» до 2500 м без увеличения территории аэродрома;

- строительство пассажирского терминала и новых сооружений на аэродроме «Кубинка» без увеличения территории аэродрома;

- строительство и реконструкция существующих сооружений на аэродроме «Чкаловский»;

- создание международного грузового аэропорта на базе аэродрома Луховицы («Третьяково») без увеличения территории аэродрома.

Региональные транспортные коридоры

Региональные транспортные коридоры (далее – РТК) формируются за счет территориально сближенных транспортных инфраструктур: автомобильных дорог, участков линий железнодорожного транспорта, линий рельсового скоростного пассажирского транспорта, сопутствующих (обслуживающих) объектов: транспортно-пересадочных узлов, объектов социального и бытового обслуживания.

Коммуникационную основу РТК составляют автомобильные дороги регионального значения, существующие и планируемые направления железных дорог и рельсового скоростного пассажирского транспорта.

РТК «Подольск – Домодедово – Раменское» формируется на основе планируемой скоростной автомобильной дороги регионального значения «Подольск – Домодедово – Раменское – ЦКАД» и линии рельсового скоростного пассажирского транспорта «Подольск – Домодедово – Раменское – ЦКАД».

РТК «Ступино – Коломна – Воскресенск – Егорьевск – Куровское – Орехово-Зуево» формируется на основе планируемой скоростной автомобильной дороги регионального значения «Ступино – Коломна – Егорьевск – Деревнищи» и участков Московского большого окружного кольца МЖД.

Повышение качества транспортного обслуживания населения и экономики Московской области

Развитие пассажирских пригородно-городских и дальних сообщений и совершенствование грузовой работы на железнодорожном транспорте

Задачами развития Московского железнодорожного узла по обеспечению перевозок пассажиров в пригородно-городском и дальнем сообщениях являются:

- развитие радиальных и кольцевых направлений для увеличения пропускной способности участков;

- организация скоростного движения;

- развитие пассажирской транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности перевозок;

- организация скоростного транспортного сообщения с аэропортами Московского авиационного узла;

- повышение качества предоставляемых на железнодорожном транспорте услуг.

На решение этих задач направлены следующие мероприятия:

- организация высокоскоростного и скоростного движения железнодорожных поездов по направлениям, связывающим Российскую Федерацию со странами ближнего и дальнего зарубежья, а также возможное соединение российских железнодорожных линий со скоростными зарубежными железнодорожными линиями;

- строительство станций на высокоскоростных магистралях для повышения качества транспортного обслуживания и создания центров развития территорий;

- организация тактового движения электропоездов, обеспечивающего надежную и регулярную транспортную связь между г. Москвой и населенными пунктами центральной и срединной частей Московской области с интервалами движения поездов 3-5 мин, что позволит организовать обслуживание пассажиров по принципу метрополитена;

- увеличение числа главных путей на головных участках радиальных направлений железной дороги и Большом железнодорожном кольце МЖД для увеличения пропускной способности участков (таблица 3.3.1 и таблица 3.3.3);

- организация перевозок скоростными электропоездами в радиальных направлениях, обеспечивающих сокращение времени нахождения пассажиров в пути;

- строительство путепроводов на автомобильных дорогах федерального и регионального значения через магистральные железнодорожные пути для обеспечения безопасности движения железнодорожного и автомобильного транспорта;

- строительство дополнительных железнодорожных платформ (платформа на Казанском направлении МЖД в городском поселении Томилино; две платформы на Ярославском направлении МЖД в городском поселении Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района, платформа на Смоленском направлении МЖД в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального района);

- организация транспортно-пересадочных узлов с обеспечением мест для временного хранения легкового автотранспорта для привлечения пассажиров на железнодорожный транспорт и уменьшения транспортной нагрузки на сеть автомобильных дорог.

Увеличение количества главных путей на магистральных линиях железных дорог позволит увеличить их пропускную способность.  Интервалы движения поездов на этих участках в час «пик» составят 3-5 мин., что позволит организовать обслуживание пассажиров по принципу метрополитена (наземное метро). Планируемое увеличение числа главных путей на магистральных путях железных дорог приведено в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1. Планируемое увеличение числа главных путей на магистральных путях железных дорог

| Наименование железнодорожного направления | Наименование железнодорожного участка | Наименование муниципального образования | Количество главных путей | Количество главных путей на перспективу | Длина участка, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Горьковское направление МЖД | Реутов – Балашиха | Балашиха | 1 | 2 | 8,15 |
| Горьковское направление МЖД | Реутов – Железнодорожный | Балашиха | 3 | 4 | 3,86 |
| Горьковское направление МЖД | Реутово-Железнодорожная | Балашиха | 3 | 4 | 3,89 |
| Горьковское направление МЖД | Реутов – Балашиха | Реутов | 1 | 2 | 3,50 |
| Горьковское направление МЖД | Реутов – Железнодорожный | Реутов | 3 | 4 | 1,78 |
| Горьковское направление МЖД | Кусково – Реутов | Реутов | 3 | 4 | 1,19 |
| Рязанское направление МЖД | Раменское-Воскресенск | Раменский | 2 | 3 | 12,93 |
| Киевское направление МЖД | Апрелевка-Бекасово | Наро-Фоминский | 2 | 3 | 10,19 |
| Киевское направление МЖД | Бекасово-Балабаново | Наро-Фоминский | 2 | 3 | 6,65 |
| Киевское направление МЖД | Солнечная-Апрелевка | Наро-Фоминский | 2 | 3 | 3,57 |
| Киевское направление МЖД | Солнечная – Апрелевка | Одинцовский | 2 | 4 | 2,20 |
| Киевское направление МЖД | Солнечная – Апрелевка | Одинцовский | 2 | 3 | 1,11 |
| Киевское направление МЖД | Москва-аэропорт Внуково | Одинцовский | 1 | 2 | 1,26 |
| Курское направление МЖД | Подольск-Столбовая | Подольск | 2 | 4 | 3,45 |
| Курское направление МЖД | Подольск-Столбовая | Подольск | 2 | 4 | 4,64 |
| Курское направление МЖД | Подольск-Столбовая | Подольск | 2 | 4 | 6,38 |
| Курское направление МЖД | Подольск-Столбовая | Подольск | 2 | 4 | 2,29 |
| Курское направление МЖД | Столбовая-Серпухов | Серпухов | 2 | 4 | 0,73 |
| Курское направление МЖД | Столбовая-Серпухов | Серпуховский | 2 | 4 | 13,62 |
| Курское направление МЖД | Подольск-Столбовая | Чеховский | 2 | 4 | 4,21 |
| Курское направление МЖД | Столбовая-Серпухов | Чеховский | 2 | 4 | 20,85 |
| Октябрьская железная дорога | Поварово 1 – Клин | Клинский | 2 | 3 | 31,12 |
| Октябрьская железная дорога | Ховрино – Крюково | Солнечногорский | 3 | 4 | 1,50 |
| Октябрьская железная дорога | Крюково – Поварово 1 | Солнечногорский | 2 | 3 | 10,19 |
| Октябрьская железная дорога | Поварово 1 – Клин | Солнечногорский | 2 | 3 | 22,33 |
| Октябрьская железная дорога | Москва – Крюково | Химки | 3 | 4 | 8,09 |
| Октябрьская железная дорога | Москва – Крюково | Химки | 3 | 4 | 5,93 |
| Павелецкое направление МЖД | Бирюлево-Домодедово | Домодедово | 3 | 4 | 8,01 |
| Павелецкое направление МЖД | Домодедово-Аэропорт | Домодедово | 1 | 2 | 9,87 |
| Павелецкое направление МЖД | Домодедово-Михнево | Домодедово | 3 | 4 | 37,75 |
| Павелецкое направление МЖД | Бирюлево-Домодедово | Ленинский | 3 | 4 | 9,95 |
| Павелецкое направление МЖД | Домодедово-Михнево | Ступинский | 3 | 4 | 16,78 |
| Рижское направление МЖД | Подмосковная-Нахабино | Красногорский | 2 | 4 | 12,69 |
| Рязанское и Казанское направление МЖД | Перово – Люберцы | Люберецкий | 4 | 6 | 3,10 |
| Рязанское направление МЖД | Шиферная – Голутвин | Воскресенский | 2 | 3 | 5,00 |
| Рязанское направление МЖД | Раменское-Воскресенск | Воскресенский | 2 | 3 | 31,46 |
| Рязанское направление МЖД | Воскресенск-Голутвин | Коломенский | 2 | 3 | 15,06 |
| Рязанское направление МЖД | Голутвин-Рыбное | Коломна | 2 | 3 | 7,44 |
| Рязанское направление МЖД | Воскресенск-Голутвин | Коломна | 2 | 3 | 3,14 |
| Рязанское направление МЖД | Голутвин – Рыбное | Луховицкий | 2 | 3 | 41,66 |
| Савёловское направление МЖД | Икша – Дмитров | Дмитровский | 2 | 3 | 19,46 |
| Савёловское направление МЖД | Дмитров – Вербилки | Дмитровский | 1 | 2 | 23,94 |
| Савёловское направление МЖД | Москва – Лобня | Долгопрудный | 2 | 4 | 10,28 |
| Савёловское направление МЖД | Москва – Лобня | Лобня | 2 | 4 | 1,28 |
| Савёловское направление МЖД | Москва – Лобня | Мытищи | 2 | 4 | 0,74 |
| Савёловское направление МЖД | Вербилки – Талдом | Талдомский | 1 | 2 | 32,64 |
| Савёловское направление МЖД | Вербилки – Дубна | Талдомский | 1 | 2 | 33,64 |
| Савёловское направление МЖД | Вербилки – Дубна | Дубна | 1 | 2 | 9,15 |
| Смоленское направление МЖД | Уваровка – МЛЦ – Кусково – Износки | Можайский | 0 | 2 | 42,28 |
| Смоленское направление МЖД | Кунцево – Голицино | Одинцовский | 2 | 4 | 28,50 |
| Смоленское направление МЖД | Одинцово – Внуково | Одинцовский | 0 | 2 | 3,30 |
| Ярославское направление МЖД | Мытищи – Болшево | Королёв | 2 | 4 | 3,81 |
| Ярославское направление МЖД | Москва – Мытищи | Мытищи | 4 | 6 | 3,92 |
| Ярославское направление МЖД | Мытищи – Пушкино | Мытищи | 3 | 4 | 4,97 |
| Ярославское направление МЖД | Мытищи – Болшево | Мытищи | 2 | 4 | 3,18 |
| Ярославское направление МЖД | Мытищи – Пушкино | Пушкинский | 3 | 4 | 7,19 |
| Ярославское направление МЖД | пост 81 км – Александров | Сергиево-Посадский | 2 | 4 | 14,36 |
| Большое кольцо МЖД | Поварово 2 – Икша | Дмитровский | 1 | 2 | 18,72 |
| Большое кольцо МЖД | Яхрома – Драчево | Дмитровский | 1 | 2 | 1,79 |
| Большое кольцо МЖД | Драчево – пл, 81 км | Дмитровский | 1 | 2 | 12,47 |
| Большое кольцо МЖД | Дмитров – Драчево | Дмитровский | 1 | 2 | 11,36 |
| Большое кольцо МЖД | Бельково – Орехово-Зуево | Орехово-Зуево | 2 | 3 | 1,44 |
| Большое кольцо МЖД | Бельково – Орехово-Зуево | Орехово-Зуево | 2 | 3 | 8,41 |
| Большое кольцо МЖД | Бельково – Орехово-Зуево | Орехово-Зуевский | 2 | 3 | 10,83 |
| Большое кольцо МЖД | Икша – пост 81 км | Сергиево-Посадский | 1 | 2 | 34,13 |
| Большое кольцо МЖД | Поварово 2 – Икша | Солнечногорский | 1 | 2 | 10,87 |
| Большое кольцо МЖД | Алабушево – Поварово 2 | Солнечногорский | 0 | 1 | 1,87 |
| Большое кольцо МЖД | Поварово 1 – Поварово 2 | Солнечногорский | 1 | 2 | 1,00 |
| Большое кольцо МЖД | Алабушево – Поварово 3 | Солнечногорский | 0 | 1 | 0,38 |
| Большое кольцо МЖД | Орехово-2 – Дулево | Орехово-Зуево | 2 | 3 | 1,49 |
| Большое кольцо МЖД | Орехово-2 – Дулево | Орехово-Зуевский | 2 | 3 | 8,6 |
| Большое кольцо МЖД | Дулево – Куровская | Орехово-Зуевский | 2 | 3 | 17,00 |
| Большое кольцо МЖД | Куровская – Ильинский Погост | Орехово-Зуевский | 2 | 3 | 10,98 |
| Большое кольцо МЖД | Воскресенск – Лопатино – Ильинский Погост | Орехово-Зуевский | 2 | 3 | 9,56 |
| Большое кольцо МЖД | Воскресенск – Лопатино – Ильинский Погост | Воскресенский | 2 | 3 | 15,47 |

Для снижения интенсивности движения грузовых поездов по радиальным направлениям железных дорог на территории Московской области предусмотрено увеличение количества главных путей на Большом окружном кольце МЖД, строительство дополнительных железнодорожных линии в периферийной части Московской области (таблица 2.3.2).

Таблица 2.3.2. Планируемые характеристики дополнительных железнодорожных линий и перевод существующих железнодорожных путей необщего пользования 
в железнодорожные пути общего пользования для организации пассажирского 
и грузового движения

| Наименование железнодорожной линии | Муниципальное образование | Показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Строительство (С) / реконструкция (Р) | Длина участков, км | Зона планируемого размещения линейных объектов железнодорожного транспорта |  |
|  |  |  |  | Ширина, м | Площадь, га |
| «Уваровка – МЛЦ – Кусково – Износки» | Можайский муниципальный район | С | 42,4 | 100 | 424 |
| «Одинцово – Внуково» | Одинцовский муниципальный район | С | 3,3 | 100 | 33 |
| Железнодорожный подъезд к ТЛЦ Михнево | Ступинский муниципальный район | С | 4,67 | 50 | 23,4 |
| Москва – Шереметьево 1 | Городской округ Химки | С | 0,93 | 100 | 9,3 |
| Москва – Шереметьево 1 | Городской округ Мытищи | С | 0,34 | 100 | 3,3 |
| Москва – Шереметьево 1 | Городской округ Химки | С | 2,34 | 100 | 23,4 |

В Схеме территориального планирования Российской Федерации на территории Московской области предусмотрено строительство следующих ВСМ:

- Москва – Санкт-Петербург общей протяженностью 659 км;

- Москва – Казань – Екатеринбург общей протяженностью 770 км;

- Москва – Смоленск – Красное общей протяженностью 445 км;

- Москва – Калуга – Брянск (Суземка) общей  протяженностью 480 км.

Трасса ВСМ «Санкт-Петербург – Москва» планируется по территории городского округа Химки и по территориям Солнечногорского и Клинского муниципальных районов. Протяженность трассы ВСМ на территории Московской области составит 83,0 км. ВСМ 
от города Москвы до перегона Крюково – Алабушево на территории Солнечногорского муниципального района планируется в общем транспортном коридоре с Октябрьской железной дорогой. Далее прохождение трассы планируется с запада от существующей Октябрьской железной дороги в отдельном земляном полотне. На территории Московской области предусмотрено строительство одной станции ВСМ – станции «Клин» на территории Клинского муниципального района.

Трасса ВСМ «Москва – Казань – Екатеринбург» планируется по территориям городских округов Реутов, Балашиха, Электросталь и Павловский Посад а также по территориям Ногинского и Орехово-Зуевского муниципальных районов. Протяженность трассы ВСМ на территории Московской области составит 84,60 км, из которых 21,1 км (участок от города Москвы до перегона пл. 33 км – Электроугли) трассы планируется в общем транспортном коридоре с Горьковским направлением Московской железной дороги, далее – в отдельном земляном полотне. На территории Московской области предусмотрено строительство двух станций ВСМ: станция «Ногинск» на территории Ногинского муниципального района и станция «Орехово-Зеуево» на территории Орехово-Зуевского муниципального района.

Трасса ВСМ «Москва – Смоленск – Красное» планируется по территориям Одинцовского, Рузского и Можайского муниципальных районов. Протяженность трассы ВСМ по территории Московской области составит 141,7 км. На участке от города Москвы до перегона Петелино – Часцовская (Одинцовский муниципальный район) ВСМ планируется в общем транспортном коридоре со Смоленским направлением МЖД, далее – в отдельном земляном полотне. В Можайском муниципальном районе трасса ВСМ частично планируется в общем транспортном коридоре с планируемой 
автомагистралью «М-1 «Беларусь» – Наро-Фоминск – ЦКАД».

Трасса ВСМ «Москва – Адлер» планируется по территориям Ленинского, Чеховского и Серпуховского муниципальных районов, а также по территориям городских округов Подольск и Домодедово, по направлнию автомобильной дороги федерального значения М-2 «Крым». Протяженность трассы ВСМ на территории Московской области составит 100,4 км. На территории Московской области предусмотрено строительство двух станций ВСМ: станция «Подольск» на границе городских округов Подольск и Домодедово и станция «Серпухов» на территории Серпуховского муниципального района.

Планируемые характеристики участков ВСМ на территории Московской области приведены в таблице 2.3.3.

Таблица 2.3.3. Планируемые характеристики линий высокоскоростного железнодорожного движения

| Номер линии | Номер участка | Наименование линии ВСМ | Муниципальное образование | Показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Строительство (С) | Длина участка, км | Зоны планируемого размещения линейных объектов железнодорожного транспорта |  |
|  |  |  |  |  |  | Ширина, м | Площадь, га |
| 1 | 1001 | Москва – Смоленск – Красное | Одинцовский муниципальный район | С | 66,75 | 500 | 3338 |
| 1 | 1002 |  | Рузский муниципальный район | С | 16,47 | 500 | 824 |
| 1 | 1003 |  | Можайский муниципальный район | С | 58,78 | 500 | 2939 |
|  |  | Общая протяженность |  |  | 141,70 |  |  |
| 2 | 2001 | Москва – Казань – Екатеринбург | городской округ Реутов | С | 2,95 | 200 | 59 |
| 2 | 2002 |  | городской округ Балашиха | С | 14,53 | 200 | 292 |
| 2 | 2003 |  | Ногинский муниципальный район | С | 36,17 | 500 | 1783 |
| 2 | 2004 |  | городской округ Электросталь | С | 0,44 | 500 | 22 |
| 2 | 2005 |  | городской округПавловский Посад | С | 9,61 | 500 | 482 |
| 2 | 2006 |  | Орехово-Зуевский муниципальный район | С | 20,90 | 500 | 1319 |
|  |  | Общая протяженность |  |  | 84,60 |  |  |
| 3 | 3001 | Москва – Адлер | Ленинский муниципальный район | С | 7,29 | 500 | 365 |
| 3 | 3002 |  | городской округ Подольск | С | 24,14 | 500 | 1207 |
| 3 | 3003 |  | городской округ Домодедово | С | 4,00 | 500 | 200 |
| 3 | 3004 |  | Чеховский муниципальный район | С | 30,96 | 500 | 1548 |
| 3 | 3005 |  | Серпуховский муниципальный район | С | 32,70 | 500 | 1635 |
| 3 | 3006 |  | городской округ Серпухов | С | 1,29 | 500 | 65 |
|  |  | Общая протяженность |  |  | 100,38 |  |  |
| 4 | 4001 | Москва – Санкт-Петербург | городской округ Химки | С | 5,93 | 200 | 119 |
| 4 | 4002 |  | городской округ Химки | С | 8,13 | 200 | 163 |
| 4 | 4003 |  | Солнечногорский муниципальный район | С | 36,11 | 500 | 1806 |
| 4 | 4004 |  | Клинский муниципальный район | С | 32,88 | 500 | 1644 |
|  |  | Общая протяженность |  |  | 83,05 |  |  |
|  |  | Протяженность ВСМ по территории Московской области |  |  | 409,73 |  |  |

Для обеспечения связности территорий разделённых магистральными железнодорожными путями и безопасности движения пешеходов планируется строительство пешеходных переходов в разных уровнях через магистральные железнодорожные пути. Перечень первоочередных пешеходных переходов приведен в таблице 2.3.4.

Таблица 2.3.4.  Перечень планируемых пешеходных переходов через магистральные железнодорожные пути

| № п/п | Наименование объекта | Наименование пересекаемого препятствия | Наименование железнодорожной станции или платформы | Наименование муниципального образования | Наименование населенного пункта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пешеходный тоннель | Горьковское направление МЖД | Салтыковская | Городской округ Балашиха |  |
| 2 | Пешеходный тоннель | Горьковское направление МЖД | Реутов | Городской округ Реутов |  |
| 3 | Пешеходный тоннель | Горьковское направление МЖД | Купавна | Ногинский муниципальный район |  |
| 4 | Пешеходный тоннель | Казанское направление МЖД | Авсюнино | Орехово-Зуевский муниципальный район | п. Авсюнино |
| 5 | Пешеходный мост | Казанское направление МЖД | Гжель | Раменский муниципальный район | п. Гжель |
| 6 | Пешеходный мост | Киевское направление МЖД | Лесной Городок | Одинцовский муниципальный район | п. Лесной Городок |
| 7 | Пешеходный мост | Курское направление МЖД | Силикатная | Городской округ Подольск | г. Подольск |
| 8 | Пешеходный мост | Октябрьская железная дорога | Подсолнечная | Солнечногорский муниципальный район | г. Солнечногорск |
| 9 | Пешеходный мост | Павелецкое направление МЖД | Акри | Ступинский муниципальный район | г. Ступино |
| 10 | Пешеходный мост | Павелецкое направление МЖД | Белопесоцкий | Ступинский муниципальный район | г. Ступино |
| 11 | Пешеходный мост | Рижское направление МЖД | Павшино | Красногорский муниципальный район | г. Красногорск |
| 12 | Пешеходный мост | Рижское направление МЖД | Новопетровское | Истринский муниципальный район | с. Новопетровское |
| 13 | Пешеходный мост | Рижское направление МЖД | Курсаковская | Истринский муниципальный район | п. Курсаково |
| 14 | Пешеходный мост | Рязанское направление МЖД | Коломна | Городской округ Коломна |  |
| 15 | Пешеходный мост | Рязанское направление МЖД | Фруктовая | Луховицкий муниципальный район | п. Фруктовая |
| 16 | Пешеходный мост | Рязанское направление МЖД | Быково | Раменский муниципальный район | п. Быково |
| 17 | Пешеходный переход | Рязанское направление МЖД | Цемгигант | Воскресенский муниципальный район | г. Воскресенск |
| 18 | Пешеходный переход | Рязанское направление МЖД | Пески | Коломенский муниципальный район | п. Пески |
| 19 | Пешеходный переход | Рязанское направление МЖД | Хорошово | Коломенский муниципальный район | п. Нижнее Хорошово |
| 20 | Пешеходный переход | Рязанское направление МЖД | Конев Бор | Коломенский муниципальный район | д. Конев Бор |
| 21 | Пешеходный переход | Савеловское направление МЖД | Вербилки | Талдомский муниципальный район | п. Вербилки |
| 22 | Пешеходный переход | Савеловское направление МЖД | Водники | Городской округ Долгопрудный |  |
| 23 | Пешеходный переход | Смоленское направление МЖД | Баковка | Одинцовский муниципальный район | г. Одинцово |
| 24 | Пешеходный переход | Смоленское направление МЖД | Малые Вяземы | Одинцовский муниципальный район | д. Малые Вяземы |
| 25 | Пешеходный переход | Смоленское направление МЖД | Жаворонки | Одинцовский муниципальный район | с. Жаворонки |
| 26 | Пешеходный переход | Ярославское направление МЖД | Хотьково | Сергиево-Посадский муниципальный район | г. Хотьково |
| 27 | Пешеходный переход | Ярославское направление МЖД | Софрино | Пушкинский муниципальный район | п. Софрино |
| 28 | Пешеходный переход | Большое кольцо МЖД | Егорьевск-2 | Городской округ Егорьевск | г. Егорьевск |
| 29 | Пешеходный переход | Курское направление МЖД | Гривно | Городской округ Подольск | г. Климовск |

Развитие рельсового скоростного пассажирского транспорта

Для повышения уровня транспортного обслуживания городов и населенных пунктов Московской области планируется:

- продление линий метрополитена на территорию Московской области;

- создание инфраструктуры рельсового скоростного пассажирского транспорта 
(далее – ЛРТ).

Задачами ЛРТ являются:

- снижение транспортной нагрузки на сеть автомобильных дорог за счет привлечения пассажиров на ЛРТ;

- обеспечение пассажирских транспортных связей в хордовом направлении между городами и иными крупными населенными пунктами Московской области;

- повышение качества предоставляемых на транспорте услуг, в том числе за счет сокращения времени сообщения между центрами формирования и притяжения пассажиропотоков;

- обеспечение быстрого, удобного и надежного пассажирского сообщения.

На решение этих задач направлены следующие мероприятия:

- продление линий метрополитена на территорию Московской области;

- строительство ЛРТ, связывающих радиальные направления автомобильных 
и железных дорог, обеспечивающих перераспределение пассажирских потоков;

- строительство ЛРТ, связывающих центры формирования пассажиропотоков 
со станциями метрополитена;

- создание транспортно-пересадочных узлов на пересечении ЛРТ с другими видами транспорта (автомобильным, железнодорожным и воздушным).

На территории Московской области предусмотрено продление линий метрополитена на территории городских округов Мытищи, Красногорск, Балашиха.. Ширина зоны планируемого размещения линий метрополитена составляет 50 м (по 25 м в каждую сторону от оси линии).

Прохождение ЛРТ по территории Московской области предусмотрено с учетом транспортного развития города Москвы в части скоростного транспорта. Линии рельскового скоростного пассажирского транспорта Московской области и города Москвы образуют единую систему скоростного пассажирского сообщения.

Характеристики планируемых ЛРТ приведены в таблице 2.3.5. При прохождении ЛРТ вдоль автомобильных дорог местоположение ЛРТ относительно автомобильной дороги определяется при выполнении проектов планировки линейных объектов (с одной из сторон дороги или в ее центральной разделительной полосе).

Таблица 2.3.5. Планируемые характеристики линий рельсового скоростного пассажирского транспорта

| Номер линии | Номер участка | Наименование линии рельсового скоростного пассажирского транспорта | Муниципальное образование | Показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Строительство (С) | Длина участка, км | Зоны планируемого размещения ЛРТ |  |
|  |  |  |  |  |  | Ширина, м | Площадь, га |
| 803 | 80301 | Москва (Ст. м.Царицыно) - аэропорт Домодедово | Ленинский | С | 12,36 | 400 | 494,4 |
| 803 | 80302 | Москва (Ст. м.Царицыно) - аэропорт Домодедово | Домодедово | С | 12,37 | 400 | 494,8 |
| 805 | 80501 | Ступино – Озёры | Озёры | С | 15,51 | 200 | 310,2 |
| 805 | 80502 | Ступино – Озёры | Ступинский | С | 18,95 | 200 | 379,0 |
| 806 | 80601 | Москва – Люберцы – Москва | Люберецкий | С | 6,22 | 400 | 248,8 |
| 808 | 80801 | Ивантеевка – Пушкино | Пушкинский | С | 1,18 | 200 | 23,6 |
| 808 | 80802 | Ивантеевка – Пушкино | Ивантеевка | С | 1,33 | 100 | 13,3 |
| 808 | 80803 | Ивантеевка – Пушкино | Пушкинский | С | 6,48 | 200 | 129,6 |
| 809 | 80901 | Молоково – Подольск – Домодедово – Раменское | Лениниский | С | 2,05 | 400 | 82,0 |
| 809 | 80902 | Молоково – Подольск – Домодедово – Раменское | Раменский | С | 6,06 | 400 | 242,4 |
| 809 | 80903 | Молоково – Подольск – Домодедово – Раменское | Лениниский | С | 1,28 | 400 | 51,2 |
| 809 | 80904 | Молоково – Подольск – Домодедово – Раменское | Раменский | С | 2,26 | 400 | 90,4 |
| 809 | 80905 | Молоково – Подольск – Домодедово – Раменское | Лениниский | С | 1,74 | 400 | 69,6 |
| 810 | 81001 | Мытищи – Королев – Ивантеевка – Щёлково | Мытищи | С | 8,77 | 100 | 87,7 |
| 810 | 81002 | Мытищи – Королев – Ивантеевка – Щёлково | Королев | С | 2,59 | 60 | 15,5 |
| 810 | 81003 | Мытищи – Королев – Ивантеевка – Щёлково | Королев | С | 1,95 | 60 | 11,7 |
| 810 | 81004 | Мытищи – Королев – Ивантеевка – Щёлково | Королев | С | 2,32 | 60 | 13,9 |
| 810 | 81005 | Мытищи – Королев – Ивантеевка – Щёлково | Пушкинский | С | 2,98 | 330 | 98,3 |
| 810 | 81006 | Мытищи – Королев – Ивантеевка – Щёлково | Ивантеевка | С | 3,62 | 100-400 | 144,8 |
| 810 | 81007 | Мытищи – Королев – Ивантеевка – Щёлково | Щелковский | С | 1,35 | 100-400 | 54,0 |
| 810 | 81008 | Мытищи – Королев – Ивантеевка – Щёлково | Щелковский | С | 2,09 | 200 | 41,8 |
| 810 | 81009 | Мытищи – Королев – Ивантеевка – Щёлково | Щелковский | С | 8,37 | 50 | 41,9 |
| 810 | 81010 | Мытищи – Королев – Ивантеевка – Щёлково | Щелковский | С | 0,96 | 40 | 3,8 |
| 811 | 81101 | Ногинск – Электросталь | Богородский | С | 3,06 | 60 | 18,4 |
| 811 | 81102 | Ногинск – Электросталь | Электросталь | С | 7,58 | 60 | 45,5 |
| 811 | 81103 | Ногинск – Электросталь | Богородский | С | 3,95 | 50 | 19,8 |
| 812 | 81201 | Щёлково – Балашиха | Балашиха | С | 5,33 | 100 | 53,3 |
| 812 | 81202 | Щёлково – Балашиха | Щёлковский | С | 4,37 | 100 | 43,7 |
| 813 | 81301 | Бутово – Щербинка – Западное Домодедово | Домодедово | С | 6,3 | 400 | 252,0 |
| 813 | 81302 | Бутово – Щербинка – Западное Домодедово | Подольск | С | 0,68 | 400 | 27,2 |
| 813 | 81303 | Бутово – Щербинка – Западное Домодедово | Подольск | С | 9,39 | 400 | 375,6 |
| 814 | 81401 | Балашиха – Кучино – Москва | Балашиха | С | 1,86 | 400 | 74,4 |
| 814 | 81402 | Балашиха – Кучино – Москва | Балашиха | С | 4,37 | 100 | 43,7 |
| 814 | 81403 | Балашиха – Кучино – Москва | Балашиха | С | 8,02 | 50 | 40,1 |
| 814 | 81404 | Балашиха – Кучино – Москва | Люберецкий | С | 0,18 | 400 | 7,2 |
| 815 | 81501 | Подольск – Домодедово – Раменское | Подольск | С | 13,00 | 100 | 130,0 |
| 815 | 81502 | Подольск – Домодедово – Раменское | Домодедово | С | 24,54 | 100 | 245,4 |
| 815 | 81503 | Подольск – Домодедово – Раменское | Раменский | С | 24,81 | 100 | 248,1 |
| 815 | 81504 | Подольск – Домодедово – Раменское | Домодедово | С | 1,80 | 100 | 18,0 |
| 816 | 81601 | Одинцово – Красногорск – Мякинино | Красногорский | С | 2,96 | 200 | 59,2 |
| 816 | 81602 | Одинцово – Красногорск – Мякинино | Красногорский | C | 1,34 | 25-175 | 9,7 |
| 816 | 81603 | Одинцово – Красногорск – Мякинино | Красногорский | C | 2,06 | 100-200 | 36,5 |
| 816 | 81604 | Одинцово – Красногорск – Мякинино | Одинцовский | С | 15,42 | 400 | 616,8 |
| 817 | 81701 | Ильинское-Усово – Красногорск | Красногорск | С | 8,21 | 50 | 41,1 |
| 818 | 81800 | Молоково – Видное | Ленинский | С | 10,17 | 400 | 406,8 |
| 819 | 81901 | Москва – Бутово – Щербинка – Видное | Ленинский | С | 26,74 | 200 | 534,8 |
| 820 | 82001 | Мякинино – Москва – Химки – Шереметьево | Красногорский | С | 4,18 | 400 | 167,2 |
| 820 | 82002 | Мякинино – Москва – Химки – Шереметьево | Красногорский | С | 1,22 | 400 | 48,8 |
| 820 | 82003 | Мякинино – Москва – Химки – Шереметьево | Химки | С | 1,57 | 400 | 62,8 |
| 820 | 82004 | Мякинино – Москва – Химки – Шереметьево | Химки | С | 3,4 | 100 | 34,0 |
| 821 | 82100 | Одинцово – аэпропорт Внуково | Одинцовский | С | 3,94 | 400 | 157,6 |
| 822 | 82201 | Подъезд к аэродрому Раменское | Жуковский | С | 5,72 | 50 | 28,6 |
| 823 | 82301 | Подольск – Домодедово – Раменское (заход в аэропорт Домодедово) | Домодедово | С | 3,20 | 100 | 32,0 |
| 823 | 82302 | Подольск – Домодедово – Раменское (заход в аэропорт Домодедово) | Домодедово | С | 3,06 | 100 | 30,6 |
| 824 | 82401 | Шереметьево – Долгопрудный – Мытищи | Химки | С | 4,14 | 100 | 41,4 |
| 824 | 82402 | Шереметьево – Долгопрудный – Мытищи | Долгопрудный | С | 1,81 | 100 | 18,1 |
| 824 | 82403 | Шереметьево – Долгопрудный – Мытищи | Долгопрудный | С | 2,50 | 400 | 100,0 |
| 824 | 82404 | Шереметьево – Долгопрудный – Мытищи | Мытищи | С | 11,94 | 400 | 477,6 |
| 825 | 82501 | Люберцы – Лыткарино – Молоково | Люберецкий | С | 9,5 | 400 | 369,6 |
| 825 | 82502 | Люберцы – Лыткарино – Молоково | Лыткарино | С | 4,65 | 400 | 186,0 |
| 825 | 82503 | Люберцы – Лыткарино – Молоково | Ленинский | С | 0,94 | 400 | 37,6 |
| 826 | 82601 | Подольск – Домодедово – Раменское (подъезд к аэропорту Раменское) | Раменский | С | 2,32 | 100 | 23,2 |
| 826 | 82602 | Подольск – Домодедово – Раменское (подъезд к аэропорту Раменское) | Раменский | С | 0,43 | 100 | 4,3 |
| 826 | 82603 | Подольск – Домодедово – Раменское (подъезд к аэропорту Раменское) | Жуковский | С | 3,04 | 100 | 30,4 |
| 827 | 82701 | Подольск – Внуково | Подольск | С | 0,65 | 400 | 26,0 |
| 827 | 82702 | Подольск – Внуково | Подольск | С | 0,75 | 100 | 7,5 |
| 828 | 82800 | Химки (ТРЦ «Мега-Химки») – Москва (м. Планерная) | Химки | С | 5,75 | 200 | 115,0 |
| 829 | 82901 | Химки - северный терминальный комплекс аэропорта Шереметьево | Химки | С | 7,84 | 100 | 78,4 |
|  |  | Всего на территории Московской области |  |  | 391,48 |  |  |

Для обеспечения работы линий рельсового скоростного пассажирского транспорта (ЛРТ) на территории Московской области планируется создание объектов инфраструктуры: депо и ремонтные базы. Объекты для обслуживания ЛРТ располагаются из расчета 
на каждые 20-35 км объекты площадью от  6,0 до 8,0 га и протяженность подъездных путей к объектам не должна превышать 2-3 км. Рекомендуемые территории размещения объектов для ЛРТ приведены в таблице 2.3.6.

Таблица 2.3.6. Планируемые характеристики объектов для обслуживания ЛРТ

| № | Наименование ЛРТ | Протяженность, км | Площадь депо и ремонтной базы, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 812 | Щёлково – Балашиха | 14,84 | 8,0-10,0 |
| 814 | Балашиха – Кучино - Москва | 13,54 |  |
| 806 | Москва – Люберцы – Москва | 6,22 | 6,0 |
| 825 | Люберцы – Лыткарино – Молоково | 15,09 |  |
| 809 | Молоково – Подольск – Домодедово – Раменское | 13,39 | 30,0-45,0 |
| 818 | Молоково – Видное | 10,17 |  |
| 815 | Подольск – Домодедово – Раменское | 62,35 |  |
| 823 | Подольск – Домодедово – Раменское (заход в аэропорт Домодедово) | 6,26 |  |
| 826 | Подольск – Домодедово – Раменское (подъезд к аэропорту Раменское) | 5,76 |  |
| 822 | Подъезд к аэродрому Раменское | 5,72 |  |
| 803 | Москва (ст. м. Царицыно) – аэропорт Домодедово | 24,73 | 6,0 |
| 813 | Бутово – Щербинка – Западное Домодедово | 16,37 | 4,0-6,0 |
| 827 | Подольск – Внуково | 0,75 |  |
| 819 | Москва – Бутово – Щербинка – Видное | 25,81 | 8,0 |
| 817 | Ильинское-Усово – Красногорск | 8,21 | 5,5 |
| 816 | Одинцово – Красногорск – Мякинино | 21,63 | 8,0-10,0 |
| 821 | Одинцово – аэпропорт Внуково | 3,94 |  |
| 820 | Мякинино – Москва – Химки – Шереметьево | 10,37 | 8,0-10,0 |
| 828 | Химки (ТРЦ «Мега-Химки») – Москва (м. Планерная) | 5,75 |  |
| 824 | Шереметьево – Долгопрудный – Мытищи | 20,39 |  |
| 829 | Химки - северный терминальный комплекс аэропорта Шереметьево | 7,84 |  |
| 810 | Мытищи – Королев – Ивантеевка – Щёлково | 35,00 | 10,0-12,0 |
| 808 | Ивантеевка – Пушкино | 8,99 |  |
| 805 | Ступино – Озёры | 34,46 | 6,0 |
| 811 | Ногинск – Электросталь | 13,91 | 4,0 |

Перечень первоочередных объектов приведен в таблице 2.3.7.

Таблица 2.3.7. Перечень первоочередных планируемых объектов для обслуживания ЛРТ

| № | Наименование объекта | Наименование ЛРТ | Муниципальное образование | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Депо и ремонтная база | Подольск – Домодедово – Раменское, Подольск – Домодедово – Раменское (заход в аэропорт Домодедово), Подольск – Домодедово – Раменское (подъезд к аэропорту Раменское) | Домодедово | 45,0 |
| 2 | Депо и ремонтная база | Москва – Бутово – Щербинка – Видное | Ленинский | 8,0 |
| 3 | Ремонтная база | Балашиха – Кучино – Москва | Балашиха | 0,7-1,2 |

Развитие водного транспорта

Задачами развития инфраструктуры внутреннего водного транспорта в Московской области являются:

- превращение его в современную, высокоэффективную, устойчиво функционирующую часть транспортной системы Московской области, полностью обеспечивающую потребности региона в грузовых и пассажирских перевозках, которые целесообразно осуществлять водными путями;

- развитие портового хозяйства в Московской области;

- развитие системы мультимодальных транспортных узлов на водном транспорте;

- развитие инфраструктуры внутреннего водного транспорта;

- реконструкция и модернизация существующих напорных гидросооружений;

- создание инфраструктуры обеспечения технической и антитеррористической безопасности гидротехнических объектов.

Реализация мероприятий по развитию инфраструктуры водного транспорта 
в Московской области должна обеспечивать условия для эффективного функционирования внутренних водных путей Центрального региона России, поддержание на достигнутом уровне водоснабжения г. Москвы и Московской области, санитарное обводнение рек Москвы, Клязьмы и Учи, выработку электроэнергии.

Решение этих задач включают следующие мероприятия:

- строительство портово-складского комплекса в Татищевском уширении канала им. Москвы в г. Дмитрове;

- развитие инфраструктуры внутреннего водного транспорта в г. Дубне (реконструкция моста плотины Иваньковской ГЭС, реконструкция тоннеля под каналом им. Москвы, модернизация грузового речного порта на р. Дубне, освоение рекреационной зоны на канале им. Москвы в районе озера Лебяжье);

- реконструкция и модернизация гидротехнических сооружений ФГУП «Канал 
им. Москвы»;

- реконструкция гидротехнических сооружений ФГУП «Канал им. Москвы» (плотин, камер шлюзов, затворов, электромеханического оборудования, насосных станций, гидроагрегатов ГЭС);

- реконструкция плотин Москворецкой шлюзованной системы;

- реконструкция гидроузла Белоомут на р. Оке;

- организация комплекса путевых работ по всей искусственной трассе канала им. Москвы;

- создание инфраструктуры туристических маршрутов.

Пригородно-городское пассажирское сообщение, транспортно-пересадочные узлы

Задачами развития инфраструктуры пассажирского транспорта, обеспечивающими повышение качества и полноты транспортного обслуживания населения Московской области, повышение связности всех видов транспорта при выполнении пассажирских перевозок, снижение нагрузки на головные участки скоростных автомобильных дорог, привлечение пассажиров индивидуального и массового пассажирского автомобильного транспорта на железнодорожный транспорт, являются:

- развитие системы (увеличение числа маршрутов и инфраструктуры) «экспресс-автобусов»;

- реконструкция улиц и дорог, используемых для межмуниципальных и пригородных пассажирских перевозок;

- формирование транспортно-пересадочных узлов в местах массовой пересадки пассажиров с одного вида транспорта на другой;

- создание пересадочных узлов по типу «привокзальной площади» в местах массовой концентрации и перераспределения по направлениям пассажиропотоков при соединении или пересечении железнодорожного и автомобильного транспорта.

Для реализации задачи развития пассажирского сообщения на участках мало загруженных железнодорожных дорог предусмотрена организация движения рельсового автобуса. Данное мероприятие позволит уменьшить интервал движения между пригородными пассажирскими поездами, что приведет к увеличению пассажиропотока 
на железнодорожном транспорте. На территории Московской области движение рельсового автобуса предложено по следующим участкам Большой окружной железной дороги: «Кубинка – Поворово – Икша» и «Орехово-Зуево – Егорьевск – Воскресенск – Коломна – Озера». Общая протяженность маршрутов рельсового автобуса составит 247,7 км.

Мероприятия, направленные на решение этих задач, включают строительство  транспортно-пересадочных узлов в местах массовой концентрации и перераспределения 
по направлениям пассажиропотоков при соединении или пересечении железнодорожного 
и автомобильного транспорта, оборудованных стоянками для легкового автотранспорта.

В Московской области формируется система транспортно-пересадочных узлов 
(далее – ТПУ) на основе железнодорожных станций, платформ и остановочных пунктов, 
на которых обеспечивается пересадка пассажиров наземного пассажирского 
и индивидуального транспорта на железнодорожный транспорт.

ТПУ включают:

- объекты, необходимые для обеспечения удобного и комфортного обслуживания пассажиров при пересадке с одного вида транспорта на другой (железнодорожные станции, платформы и остановочные пункты; железнодорожные вокзалы, автовокзалы и автостанции; торгово-развлекательные объекты; стоянки для временного хранения легкового транспорта; территории для стоянки и разворота общественного автомобильного транспорта; пешеходные переходы);

- автомобильные дороги и проезды, обеспечивающие подъезд к ТПУ.

В таблице 2.3.8 содержится перечень планируемых пересадочных узлов на основе железнодорожного транспорта. В таблице 2.3.9 – перечень планируемых пересадочных узлов на основе ЛРТ и ВСМ.

Таблица 2.3.8. Планируемые транспортно-пересадочные узлы на основе железнодорожного транспорта

| № п/п | Наименование железнодорожного направления | Наименование железнодорожной станции | Муниципальное образование | Наименование поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Горьковское направление МЖД | Железнодорожная | Балашиха |  |
| 2 | Горьковское направление МЖД | Реутово | Реутов |  |
| 3 | Казанское направление МЖД | Яничкино | Котельники |  |
| 4 | Курское направление МЖД | Подольск | Подольск |  |
| 5 | Октябрьская железная дорога | Химки | Химки |  |
| 6 | Октябрьская железная дорога | Крюково | Солнечногорский | ГП Андреевка |
| 7 | Павелецкое направление МЖД | Домодедово | Домодедово |  |
| 8 | Рижское направление МЖД | Павшино | Красногорский | ГП Красногорск |
| 9 | Рижское направление МЖД | Нахабино | Красногорский | ГП Нахабино |
| 10 | Рязанское направление МЖД | Раменское | Раменский | ГП Раменское |
| 11 | Рязанское направление МЖД | Томилино | Люберецкий | ГП Томилино |
| 12 | Рязанское направление МЖД | Малаховка | Люберецкий | ГП Малаховка |
| 13 | Рязанское направление МЖД | Люберцы 1 | Люберецкий | ГП Люберцы |
| 14 | Рязанское направление МЖД | Отдых | Жуковский |  |
| 15 | Савеловское направление МЖД | Лобня | Лобня |  |
| 16 | Смоленское направление МЖД | Одинцово | Одинцовский | ГП Одинцово |
| 17 | Ярославское направление МЖД | Мытищи | Мытищи |  |
| 18 | Ярославское направление МЖД | Подлипки дачные | Королёв |  |
| 19 | Ярославское направление МЖД | Болшево | Королёв |  |
| 20 | Ярославское направление МЖД | Пушкино | Пушкинский | ГП Пушкино |
| 21 | Ярославское направление МЖД | Сергиев Посад | Сергиево-Посадский | ГП Сергиев Посад |
| 22 | Горьковское направление МЖД | Фрязево | Ногинский | СП Степановское |
| 23 | Горьковское направление МЖД | Электроугли | Ногинский | ГП Электроугли |
| 24 | Горьковское направление МЖД | Купавна | Ногинский | ГП Электроугли |
| 25 | Горьковское направление МЖД | Орехово-Зуево | Орехово-Зуево |  |
| 26 | Горьковское направление МЖД | Кучино | Балашиха |  |
| 27 | Горьковское направление МЖД | Пвловский Посад | Павловский Посад | ГП Павловский Посад |
| 28 | Горьковское направление МЖД | Салтыковская | Балашиха |  |
| 29 | Горьковское направление МЖД | Никольское | Балашиха |  |
| 30 | Казанское направление МЖД | Куровская | Орехово-Зуевский | ГП Куровское |
| 31 | Казанское направление МЖД | Хлыстово | Люберецкий | ГП Люберцы |
| 32 | Казанское направление МЖД | Лыткарино | Лыткарино |  |
| 33 | Киевское направление МЖД | Апрелевка | Наро-Фоминский | ГП Апрелевка |
| 34 | Киевское направление МЖД | Нара | Наро-Фоминский | ГП Наро-Фоминск |
| 35 | Курское направление МЖД | Чехов | Чеховский | ГП Чехов |
| 36 | Курское направление МЖД | Силикатная | Подольск |  |
| 37 | Курское направление МЖД | Гривно | Подольск |  |
| 38 | Октябрьская железная дорога | Химки-2 | Химки |  |
| 39 | Октябрьская железная дорога | Сходня | Химки |  |
| 40 | Октябрьская железная дорога | Подсолнечная | Солнечногорский | ГП Солнечногорск |
| 41 | Павелецкое направление МЖД | Расторгуево | Ленинский | ГП Видное |
| 42 | Павелецкое направление МЖД | Аэропорт Домодедово | Домодедово |  |
| 43 | Рижское направление МЖД | Красногорская | Красногорский | ГП Красногорск |
| 44 | Рижское направление МЖД | Опалиха | Красногорский | ГП Красногорск |
| 45 | Рижское направление МЖД | Дедовск | Истринский | ГП Дедовск |
| 46 | Рязанское направление МЖД | пл. 88 км | Воскресенский | ГП Воскресенск |
| 47 | Рязанское направление МЖД | Удельная | Раменский | ГП Удельная |
| 48 | Рязанское направление МЖД | Быково | Раменский | ГП Быково |
| 49 | Рязанское направление МЖД | Ильинская | Раменский | ГП Ильинский |
| 50 | Рязанское направление МЖД | Фабричная | Раменский | ГП Раменское |
| 51 | Рязанское направление МЖД | Голутвин | Коломна |  |
| 52 | Рязанское направление МЖД | Ухтомская | Люберецкий | ГП Люберцы |
| 53 | Рязанское направление МЖД | Панки | Люберецкий | ГП Люберцы |
| 54 | Савеловское направление МЖД | Дологпрудная | Долгопрудный |  |
| 55 | Савеловское направление МЖД | Водники | Долгопрудный |  |
| 56 | Савеловское направление МЖД | Дмитров | Дмитровский | ГП Дмитров |
| 57 | Смоленское направление МЖД | Тучково | Рузский | ГП Тучково |
| 58 | Смоленское направление МЖД | Баковка | Одинцовский | ГП Одинцово |
| 59 | Смоленское направление МЖД | Отрадное | Одинцовский | ГП Одинцово |
| 60 | Смоленское направление МЖД | Жаворонки | Одинцовский | СП Жаворонковское |
| 61 | Смоленское направление МЖД | Кубинка 1 | Одинцовский | ГП Кубинка |
| 62 | Ярославское направление МЖД | Тарасовская | Пушкинский | ГП Черкизово |
| 63 | Ярославское направление МЖД | Софрино | Пушкинский | ГП Софрино |
| 64 | Ярославское направление МЖД | Строитель | Мытищи |  |
| 65 | Ярославское направление МЖД | Тайнинская | Мытищи |  |
| 66 | Ярославское направление МЖД | Ивантеевка -2 | Пушкинский | СП Тарасовское |
| 67 | Ярославское направление МЖД | Воронок | Щёлковский | ГП Щёлково |
| 68 | Ярославское направление МЖД | Чкаловская | Щёлковский | ГП Щёлково |
| 69 | Ярославское направление МЖД | Щелково | Щёлковский | ГП Щёлково |
| 70 | Ярославское направление МЖД | Монино | Щёлковский | ГП Монино |
| 71 | Горьковское направление МЖД | Ногинск | Ногинский | ГП Ногинск |
| 72 | Горьковское направление МЖД | Стройка | Реутов |  |
| 73 | Горьковское направление МЖД | Балашиха | Балашиха |  |
| 74 | Горьковское направление МЖД | пл. 43 км | Ногинский | ГП им. Воровского |
| 75 | Горьковское направление МЖД | Храпуново | Ногинский | ГП им. Воровского |
| 76 | Горьковское направление МЖД | Дрезна | Орехово-Зуевский | ГП Дрезна |
| 77 | Горьковское направление МЖД | Крутое | Орехово-Зуево |  |
| 78 | Казанское направление МЖД | Коренево | Люберецкий | ГП Красково |
| 79 | Казанское направление МЖД | пл. 41 км | Раменский | ГП Кратово |
| 80 | Казанское направление МЖД | о.п. 52 км | Раменский | ГП Кратово |
| 81 | Казанское направление МЖД | Гжель | Раменский | СП Гжельское |
| 82 | Казанское направление МЖД | Анциферово | Орехово-Зуевский | СП Давыдовское |
| 83 | Казанское направление МЖД | Шатура | Шатурский | ГП Шатура |
| 84 | Киевское направление МЖД | Лесной городок | Одинцовский | СП Жаворонковское |
| 85 | Киевское направление МЖД | Селятино | Наро-Фоминский | ГП Селятино |
| 86 | Курское направление МЖД | Кутузовская | Подольск |  |
| 87 | Курское направление МЖД | Весенняя | Подольск |  |
| 88 | Курское направление МЖД | Серпухов | Серпухов |  |
| 89 | Курское направление МЖД | Битца | Ленинский | СП Булатниковское |
| 90 | Курское направление МЖД | Львовская | Подольск |  |
| 91 | Курское направление МЖД |  | Чеховский | СП Любучанское |
| 92 | Курское направление МЖД | Столбовая | Чеховский | ГП Столбовая |
| 93 | Октябрьская железная дорога | Поварово-1 | Солнечногорский | ГП Поварово |
| 94 | Октябрьская железная дорога | Фирсановская | Химки |  |
| 95 | Павелецкое направление МЖД | Михнево | Ступинский | ГП Михнево |
| 96 | Павелецкое направление МЖД | Ступино | Ступинский | ГП Ступино |
| 97 | Павелецкое направление МЖД | Кашира | Кашира |  |
| 98 | Павелецкое направление МЖД | Ожерелье | Кашира |  |
| 99 | Павелецкое направление МЖД | Барыбино | Домодедово |  |
| 100 | Павелецкое направление МЖД | Белые Столбы | Домодедово |  |
| 101 | Павелецкое направление МЖД | пл. 52 км | Домодедово |  |
| 102 | Павелецкое направление МЖД | Взлетная | Домодедово |  |
| 103 | Рязанское направление МЖД | Виноградово | Воскресенский | СП Ашитковское |
| 104 | Рижское направление МЖД | Снегири | Истринский | ГП Снегири |
| 105 | Рижское направление МЖД | Манихино I | Истринский | СП Ивановское |
| 106 | Рижское направление МЖД | Новоиерусалимская | Истринский | ГП Истра |
| 107 | Рязанское направление МЖД | Луховицы | Луховицкий | ГП Луховицы |
| 108 | Рязанское направление МЖД | Белоозёрская | Воскресенский | ГП Белоозёрский |
| 109 | Рязанское направление МЖД | пл. 47 км | Раменский | ГП Раменское |
| 110 | Рязанское направление МЖД | Красково | Люберецкий | ГП Малаховка |
| 111 | Рязанское направление МЖД | Кратово | Раменский | ГП Кратово |
| 112 | Рязанское направление МЖД | Бронницы | Бронницы |  |
| 113 | Рязанское направление МЖД | Фаустово | Воскресенский | СП Ашитковское |
| 114 | Рязанское направление МЖД | Конобеево | Воскресенский | СП Ашитковское |
| 115 | Рязанское направление МЖД | Коломна |  | ГО Коломна |
| 116 | Савеловское направление МЖД | Новодачная | Долгопрудный |  |
| 117 | Савеловское направление МЖД | Хлебниково | Долгопрудный |  |
| 118 | Савеловское направление МЖД | Икша | Дмитровский | ГП Икша |
| 119 | Савеловское направление МЖД | Катуар | Дмитровский | ГП Некрасовский |
| 120 | Савеловское направление МЖД | Луговая | Лобня |  |
| 121 | Савеловское направление МЖД | Турист | Дмитровский | ГП Деденево |
| 123 | Савеловское направление МЖД | Вербилки | Талдомский | ГП Вербилки |
| 124 | Смоленское направление МЖД | Можайск | Можайский | ГП Можайск |
| 125 | Смоленское направление МЖД | Немчиновка | Одинцовский | ГП Новоивановское |
| 126 | Смоленское направление МЖД | Трехгорка | Одинцовский | ГП Одинцово |
| 127 | Смоленское направление МЖД | Пионерская | Одинцовский | ГП Лесной Городок |
| 128 | Смоленское направление МЖД | Малые Вяземы | Одинцовский | ГП Большие Вязёмы |
| 129 | Смоленское направление МЖД | Голицино | Одинцовский | ГП Голицыно |
| 130 | Смоленское направление МЖД | Перхушково | Одинцовский | СП Жаворонковское |
| 131 | Смоленское направление МЖД | Дорохово | Рузский | СП Дороховское |
| 132 | Смоленское направление МЖД | Звенигород | Звенигород |  |
| 133 | Ярославское направление МЖД | Ивантеевка | Ивантеевка |  |
| 134 | Ярославское направление МЖД | Фрязино | Фрязино |  |
| 135 | Ярославское направление МЖД | Заветы Ильича | Пушкинский | ГП Пушкино |
| 136 | Ярославское направление МЖД | Зеленоградская | Пушкинский | ГП Зеленоградский |
| 137 | Ярославское направление МЖД | Хотьково | Сергиево-Посадский | ГП Хотьково |
| 138 | Ярославское направление МЖД | Зубачево | Сергиево-Посадский | ГП Сергиев Посад |
| 139 | Ярославское направление МЖД | Бахчиванджи | Щёлковский | ГП Щёлково |
| 140 | Ярославское направление МЖД | Челюскинская | Мытищи |  |
| 141 | Ярославское направление МЖД | Клязьма | Пушкинский | ГП Пушкино |
| 142 | Ярославское направление МЖД | Мамонтовская | Пушкинский | ГП Пушкино |
| 143 | Ярославское направление МЖД | Правда | Пушкинский | ГП Правда |
| 144 | Ярославское направление МЖД | Ашукинская | Пушкинский | ГП Ашукинское |
| 145 | Ярославское направление МЖД | Семхоз | Сергиево-Посадский | ГП Сергиев Посад |
| 146 | Ярославское направление МЖД | Загорянская | Щелковский | ГП Загорянский |
| 147 | Ярославское направление МЖД | Соколовская | Щелковский | ГП Щелково |
| 148 | Ярославское направление МЖД | Гагаринская | Щелковский | ГП Щелково |
| 149 | Ярославское направление МЖД | Фабрика 1 мая | Королев |  |
| 150 | Ярославское направление МЖД | Фрязино Тов. | Фрязино |  |
| 151 | Большое Московское кольцо МЖД | Егорьевск | Егорьевск |  |
| 152 | Горьковское направление МЖД | пл. 33 км | Ногинский | ГП Электроугли |
| 153 | Горьковское направление МЖД | Электросталь | Электросталь |  |
| 154 | Горьковское направление МЖД | Вохна | Павловский Посад | ГП Павловский Посад |
| 155 | Горьковское направление МЖД | Горенки | Балашиха |  |
| 156 | Казанское направление МЖД | Люберцы 2 | Люберецкий | ГП Люберцы |
| 157 | Казанское направление МЖД | Родники | Раменский | СП Вялковское |
| 158 | Казанское направление МЖД | Вялки | Раменский | СП Вялковское |
| 159 | Казанское направление МЖД | Кузяево | Раменский | СП Новохаритоновское |
| 160 | Казанское направление МЖД | Подосинки | Орехово-Зуевский | СП Давыдовское |
| 161 | Казанское направление МЖД | Авсюнино | Орехово-Зуевский | СП Дороходвское |
| 162 | Казанское направление МЖД | Зарайск | Зарайский | ГП Зарайск |
| 163 | Киевское направление МЖД | Алабино | Наро-Фоминский | ГП Селятино |
| 164 | Киевское направление МЖД | Победа | Наро-Фоминский | ГП Апрелевка |
| 165 | Октябрьская железная дорога | Клин | Клинский | ГП Клин |
| 166 | Октябрьская железная дорога | Левобережная | Химки |  |
| 167 | Октябрьская железная дорога | Поваровка | Солнечногорский | ГП Поварово |
| 168 | Октябрьская железная дорога | Решетниково | Клинский | ГП Решетниково |
| 169 | Октябрьская железная дороги | Подрезково | Химки |  |
| 170 | Павелецкое направление МЖД | Ленинская | Домодедово |  |
| 171 | Павелецкое направление МЖД | Жилево | Ступинский | ГП Жилево |
| 172 | Павелецкое направление МЖД | Булатниково | Ленинский | СП Булатниковское |
| 173 | Рижское направление МЖД | Волоколамск | Волоколамский | ГП Волоколамск |
| 174 | Рижское направление МЖД | Аникеевка | Красногорский | ГП Красногорск |
| 175 | Рижское направление МЖД | Истра | Истринский | ГП Истра |
| 176 | Рижское направление МЖД | Миитовская | Истринский | ГП Дедовск |
| 177 | Рижское направление МЖД | Чеховская | Истринский | СП Лучинское |
| 178 | Рязанское направление МЖД | Загорново | Раменский | СП Кузнецовское |
| 179 | Рязанское направление МЖД | Воскресенск | Воскресенский | ГП Воскресенск |
| 180 | Савеловское направление МЖД | Шереметьевская | Долгопрудный |  |
| 181 | Савеловское направление МЖД | Депо | Лобня |  |
| 182 | Савеловское направление МЖД | Некрасовский | Дмитровский | ГП Некрасовский |
| 183 | Савеловское направление МЖД | Яхрома | Дмитровский | ГП Яхрома |
| 184 | Савеловское направление МЖД | Талдом | Талдомский | ГП Талдом |
| 185 | Савеловское направление МЖД | Большая Дубна | Дубна |  |
| 186 | Савеловское направление МЖД | Орудьево | Дмитровский |  |
| 187 | Смоленское направление МЖД | Здравница | Одинцовский | СП Жаворонковское |
| 188 | Смоленское направление МЖД | Петелино | Одинцовский | СП Часцовское |
| 189 | Смоленское направление МЖД | Барвиха | Одинцовский | СП Барвиха |
| 190 | Ярославское направление МЖД | пл. 43 км | Пушкинский | ГП Софрино |
| 191 | Ярославское направление МЖД | Валентиновка | Королев |  |
| 192 | Ярославское направление МЖД | Зеленый Бор | Пушкинский | СП Тарасовское |
| 193 | Ярославское направление МЖД | Детская | Ивантеевка |  |
| 194 | Горьковское направление МЖД | пл. 87 км | Орехово-Зуевский | СП Верейское |
| 195 | Горьковское направление МЖД | пл. Заря | Ногинский | ГО Балашиха |
| 196 | Горьковское направление МЖД | Черная | Ногинский | ГО Балашиха |
| 197 | Горьковское направление МЖД | Ленская | Павловский Посад | ГП Павловский Посад |
| 198 | Горьковское направление МЖД | Кабаново | Орехово-Зуевский | СП Горское |
| 199 | Горьковское направление МЖД | Захарово | Ногинский | ГП Ногинск |
| 200 | Горьковское направление МЖД | Машиностроитель | Электросталь |  |
| 201 | Казанское направление МЖД | Игнатьево | Раменский | СП Новохаритоновское |
| 202 | Казанское направление МЖД | Кривандино | Шатурский | СП Кривандинское |
| 203 | Казанское направление МЖД | Черусти | Шатурский | ГП Черусти |
| 204 | Киевское направление МЖД | Дачная | Наро-Фоминский | ГП Апрелевка |
| 205 | Рижское направление МЖД | Малиновка | Истринский | ГП Дедовск |
| 206 | Рижское направление МЖД | Пл. 50 км | Истринский | СП Ивановское |
| 207 | Рижское направление МЖД | Холщёвики | Истринский | СП Букарёвское |
| 208 | Рижское направление МЖД | Курсаково | Истринский | СП Ядроминское |
| 209 | Рижское направление МЖД | Новопетровская | Истринский | СП Новопетровское |
| 210 | Рижское направление МЖД | Устиновка | Истринский | СП Новопетровское |
| 211 | Рижское направление МЖД | Бухолово | Шаховская |  |
| 212 | Рижское направление МЖД | Шаховская | Шаховская |  |
| 213 | Рижское направление МЖД | Чисмена | Волоколамский | СП Чисменское |
| 214 | Рязанское направление МЖД | пл. 42 км | Раменский | ГП Кратово |
| 215 | Рязанское направление МЖД | Чёрная | Луховицкий | ГП Луховицы |
| 216 | Савеловское направление МЖД | Темпы | Талдомский | ГП Талдом |
| 217 | Савеловское направление МЖД | Запрудня | Талдомский |  |
| 218 | Савеловское направление МЖД | Соревнование | Талдомский |  |
| 219 | Смоленское направление МЖД | Усово | Одинцовский | СП Барвихинское |
| 220 | Смоленское направление МЖД | Сушкинская | Одинцовский | СП Часцовское |
| 221 | Смоленское направление МЖД | Уваровка | Можайский | ГП Уваровка |
| 222 | Ярославское направление МЖД | Перловская | Мытищи |  |
| 223 | Ярославское направление МЖД | Абрамцево | Сергиево-Посадский | ГП Хотьково |
| 224 | Ярославское направление МЖД | пл. 76 км | Сергиево-Посадский | ГП Сергиев Посад |
| 225 | Ярославское направление МЖД | Поселок Дальний | Пушкинский | ГП Софрино |
| 226 | Ярославское направление МЖД | Рахманово | Пушкинский | ГП Ашукино |
| 227 | Ярославское направление МЖД | Красноармейск | Красноармейск |  |
| 228 | Ярославское направление МЖД | Осеевская | Щелковский | СП Медвежье-Озерское |
| 229 | Ярославское направление МЖД | Кашино | Ногинский |  |

Таблица 2.3.9. Планируемые транспортно-пересадочные узлы на основе ЛРТ и ВСМ

| № | Наименование пересекаемых объектов |  | Наименование муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование ВСМ или ЛРТ | Наименование объектов, автомобильных дорог или ЛРТ |  |
| 1 | ВСМ «Москва – Адлер» | ЛРТ «Подольск – Домодедово – Раменское» | Домодедово |
| 2 | ВСМ «Москва – Адлер» | г. Серпухов, ул. Пригородная | Серпуховский |
| 3 | ВСМ «Москва –- Казань – Екатеринбург» | Автомобильная дорога «Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке МКАД - км 60 (обходы г. Балашиха, Ногинск), Московская область» | Ногинский |
| 4 | ВСМ «Москва –- Казань – Екатеринбург» | Автомобильная дорога «Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке МКАД - км 60 (обходы г. Балашиха, Ногинск), Московская область», А-108 «Московское большое кольцо» | Орехово-Зуевский |
| 5 | ВСМ «Москва – Санкт-Петербур» | Автомобильная дорога «Москва – Санкт-Петербург», автомобильная дорога «Лотошино – Суворово – Клин» | Клинский |
| 6 | ЛРТ «Люберцы – Лыткарино – Молоково» | Автомобильная дорога «МКАД – Котельники – Егорьевское шоссе» | Котельники |
| 7 | ЛРТ «Подольск – Домодедово – Раменское» | Автомобильная дорога М-5 «Урал» | Раменский |
| 8 | ЛРТ «Подольск – Домодедово – Раменское» | Автомобильная дорога «М-4 «Дон» – Востряково – Подъезд к аэропорту Домодедово» | Домодедово |
| 9 | ЛРТ «Мытищи – Королев – Ивантеевка – Щёлково» | Автомобильная дорога А-103 «Щёлковское шоссе», автомобильная дорога «Восточный обход г. Фрязино» | Щёлковский |
| 10 | ЛРТ «Мытищи – Королев – Ивантеевка – Щёлково» | Автомобильная дорога «Щелково – Фряново», автомобильная дорога «Пушкино – Ивантеевка – Фрязино – Щёлково – Лосино-Петровский – М-7 «Волга» | Щёлковский |
| 11 | ЛРТ «Мытищи – Королев – Ивантеевка – Щёлково» | Автомобильная дорога «Мытищи – МКАД», линия метрополитена | Мытищи |
| 12 | ЛРТ «Шереметьево – Долгопрудный – Мытищи» | Автомобильная дорога «Старошереметьевское шоссе», Савеловское направление МЖД (ст. Шереметьево) | Химки |
| 13 | ЛРТ «Балашиха – Кучино – Москва» | Автомобильная дорога М-7 «Волга» | Балашиха |
| 14 | ЛРТ «Мытищи – Королев – Ивантеевка – Щёлково» | г. Мытищи, Волковское шоссе, ул. Мира | Мытищи |
| 15 | ЛРТ «Одинцово – Красногорск – Мякинино» | Автомобильная дорога М-9 «Балтия» | Красногорский |
| 16 | ЛРТ «Москва – Бутово – Щербинка – Видное», ЛРТ «Москва (ст. м.Царицыно) - аэропорт Домодедово» | Автомобильная дорога А-105 «Подъездная дорога от Москвы к аэропорту Домодедово» | Домодедово |
| 17 | ЛРТ «Москва – Люберцы – Москва» | Автомобильная дорога М-5 «Урал», линия метрополитена (м. Котельники) | Котельники |
| 18 | ЛРТ «Подольск – Домодедово – Раменское» | г. Подольск, пр-кт Октябрьский | Подольск |
| 19 | ЛРТ «Подольск – Домодедово – Раменское» | аэропорт Домодедово | Домодедово |
| 20 | ЛРТ «Подольск – Домодедово – Раменское» | ЛРТ «Молоково – Подольск – Домодедово – Раменское», автомобильная дорога «Подольск – Домодедово – Раменское – ЦКАД» | Домодедово |
| 21 | ЛРТ «Москва – Люберцы – Железнодорожный» | Автомобильная дорога М-5 «Урал» | Котельники |
| 22 | ЛРТ ««Мякинино - Москва - Химки - Шереметьево» | м. Мякинино | Красногорский |

Транспортные развязки и путепроводы на автомобильных дорогах в Московской области

На пересечениях автомагистралей с  автомобильными дорогами всех категорий предусмотрены транспортные развязки в разных уровнях или путепроводы, в остальных случаях мероприятия по организации пересечений определяются по результатам технико-экономических обоснований.

Транспортные развязки являются элементом автомобильной дороги и поэтому их проекты разрабатываются в составе документации по автомобильным дорогам.

Рекомендуемый перечень с планируемыми характеристиками транспортных развязок на автомобильных дорогах федерального и регионального значения приведен в  Таблица 2.3.10 и Таблица 2.3.11. Статус транспортной развязки (федерального или регионального значения) на пересечении федеральной и региональной автомобильных дорог определяется в зависимости от первоочерёдности выполнения изыскательных и проектных работ на федеральной или региональной автомобильной дороге.

Таблица 2.3.10. Планируемые характеристики транспортных развязок на автомобильных дорогах федерального значения

| Номер транспортной развязки | Наименование пересекаемых автомобильных дорог |  | Муниципальное образование | Строительство (С)/ Реконструкция (Р) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1002 | А-107 «Московское малое кольцо» | Носовихинское шоссе | Ногинский | Р |
| 1004 | А-113 ЦКАД | А-107 «Московское малое кольцо» | Ногинский | С |
| 1005 | М-7 «Волга» | Медвежьи Озера – Новая Купавна | Ногинский | С |
| 1006 | М-7 «Волга» | Нефтебазовское шоссе | Щёлковский | С |
| 1007 | М-7 «Волга» | Свердловский – М-7 «Волга» | Ногинский | С |
| 1008 | М-7 «Волга» | Пушкино – Ивантеевка – Фрязино – Щёлково – Лосино-Петровский – М-7 «Волга» | Ногинский | С |
| 1010 | М-7 «Волга» | Западный обход г. Ногинска | Ногинский | С |
| 1011 | М-7 «Волга» | Аксеново – Колонтаево | Ногинский | С |
| 1012 | А-113 ЦКАД | Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке МКАД - км 60 (обходы г. Балашиха, Ногинск), Московская область | Ногинский | С |
| 1013 | А-113 ЦКАД | М-7 «Волга» | Ногинский | С |
| 1014 | А-113 ЦКАД | А-107 «Московское малое кольцо» | Ногинский | С |
| 1015 | А-113 ЦКАД | А-103 «Щелковское шоссе» | Ногинский | С |
| 1017 | А-103 «Щелковское шоссе» | Стулово – Авдотьино – Мишнево – Литвиново – ММК | Ногинский | С |
| 1021 | М-5 «Урал» | Обход срединной части Московской области на юго-востоке по направлению М-4 «Дон» – М-7 «Волга» (от г. Богородицка Тульской области через г. Зарайск, г. Луховицы, г. Шатуру до М-7 «Волга») | Луховицкий | С |
| 1022 | М-5 «Урал» | Обход срединной части Московской области на юго-востоке по направлению М-4 «Дон» – М-7 «Волга» (от г. Богородицка Тульской области через г. Зарайск, г. Луховицы, г. Шатуру до М-7 «Волга») | Луховицкий | С |
| 1023 | М-5 «Урал» (новое направление) | М-5 «Урал» (старое направление) | Луховицкий | С |
| 1024 | Шереметьевское шоссе | М-11 «Москва – Санкт-Петербург» | Химки | С |
| 1028 | М-10 «Россия», Международное шоссе | автомобильная дорога местного значения «Машкинское шоссе» | Химки | Р |
| 1030 | М-8 «Холмогоры» | г. Мытищи, ул. Мира – ул. Фрунзе | Мытищи | С |
| 1036 | А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» | Хлебниково – Рогачево | Мытищи | С |
| 1050 | М-8 «Холмогоры» | Виноградово – Болтино – Тарасовка | Пушкинский | С |
| 1051 | М-8 «Холмогоры» (старое направление) | М-8 «Холмогоры» (новое направление) | Пушкинский | С |
| 1053 | М-8 «Холмогоры» | Дмитров – Костино – Ассаурово – ЦКАД – Ельдигино – Заветы Ильича – М-8 «Холмогоры» | Пушкинский | С |
| 1054 | М-8 «Холмогоры» | А-113 ЦКАД | Пушкинский | С |
| 1055 | А-113 ЦКАД | Пушкино – Красноармейск | Пушкинский | С |
| 1056 | М-8 «Холмогоры» | А-108 «Московское большое кольцо» | Сергиево-Посадский | С |
| 1057 | А-108 «Московское большое кольцо» | Западный обход г. Сергиев Посад | Сергиево-Посадский | С |
| 1059 | М-9 «Балтия» | Волоколамск – Дубосеково | Волоколамский | Р |
| 1060 | М-9 «Балтия» | Чисмена – Сычево | Волоколамский | Р |
| 1061 | М-9 «Балтия» | Матренино – Шитьково – Таболово | Волоколамский | Р |
| 1064 | М-5 «Урал» | М-5 «Урал» | Воскресенский | Р |
| 1065 | А-108 «Московское большое кольцо» | Воскресенск – Виноградово | Воскресенский | С |
| 1066 | А-107 «Московское малое кольцо» | М-5 «Урал» | Бронницы | Р |
| 1067 | А-108 «Московское большое кольцо» | М-7 «Волга» | Орехово-Зуевский | Р |
| 1068 | А-108 «Московское большое кольцо» | Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке МКАД - км 60 (обходы г. Балашиха, Ногинск), Московская область | Орехово-Зуевский | С |
| 1069 | А-108 «Московское большое кольцо» | Орехово-Зуево – Федорово – Красная Дубрава – Демихово | Орехово-Зуевский | С |
| 1070 | А-108 «Московское большое кольцо» | МБК – объезд г. Дрезна | Орехово-Зуевский | С |
| 1071 | А-108 «Московское большое кольцо» | ММК – Ликино-Дулево | Орехово-Зуевский | С |
| 1072 | А-108 «Московское большое кольцо» | Куровское – Шатура – Дмитровский муниципальный район Погост – Самойлиха | Орехово-Зуевский | Р |
| 1073 | А-108 «Московское большое кольцо» | Москва – Егорьевск – Тума – Касимов (МЕТК) | Орехово-Зуевский | Р |
| 1074 | М-7 «Волга» | А-108 «Московское большое кольцо» | Орехово-Зуевский | С |
| 1077 | А-113 ЦКАД | г. Краснознаменск, подъезд к СТ «Раздолье» | Одинцовский | С |
| 1078 | А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» | Талдом – Темпы | Талдомский | С |
| 1079 | М-5 «Урал» | магистральная улица р.п. Октябрьский | Раменский | С |
| 1080 | М-5 «Урал» | М-5 «Урал» – п. Володарского – Каширское шоссе | Раменский | Р |
| 1082 | А-113 ЦКАД | Москва – Саранск – Ульяновск – Екатеринбург | Раменский | С |
| 1083 | А-107 «Московское малое кольцо» | Москва – Егорьевск – Тума – Касимов (МЕТК) | Раменский | Р |
| 1084 | Р-22 «Каспий» | М-6 «Каспий» (старое направление) | Кашира | Р |
| 1085 | М-4 «Дон» | Р-22 «Каспий» | Кашира | Р |
| 1086 | Р-22 «Каспий» | Сайгатово – Пятница | Кашира | Р |
| 1088 | Р-22 «Каспий» | Кашира – Серебряные Пруды – Узловая | Серебряные Пруды | Р |
| 1095 | М-5 «Урал» | А-113 ЦКАД | Раменский | С |
| 1099 | М-5 «Урал» | Островцы – Верея | Раменский | С |
| 1100 | Москва – Саранск – Ульяновск – Екатеринбург | Автомобильная дорога местного значения | Раменский | С |
| 1101 | М-5 «Урал» | А-108 «Московское большое кольцо» | Раменский | С |
| 1102 | А-113 ЦКАД | Руза – Орешки – Колюбакино | Рузский | С |
| 1110 | М-5 «Урал» | Коломна – Воскресенск | Коломенский | Р |
| 1113 | М-5 «Урал» | Коломна – Черкизово – Непецино – Шкинь | Коломенский | Р |
| 1114 | М-2 «Крым» | А-113 ЦКАД | Подольск | С |
| 1120 | А-113 ЦКАД (участок реконструкции) | А-113 ЦКАД | Наро-Фоминский | С |
| 1122 | М-3 «Украина» | г. Наро-Фоминск, ул. Московская | Наро-Фоминский | С |
| 1123 | М-3 «Украина» | М-3 «Украина» – Наро-Фоминск | Наро-Фоминский | С |
| 1124 | М-3 «Украина» | А-113 ЦКАД | Наро-Фоминский | С |
| 1135 | М-9 "Балтия" | Глухово - Николо Урюпино | Красногорск | Р |
| 1136 | М-9 «Балтия» | М-9 «Балтия» – Веледниково – Лешково | Истра | Р |
| 1146 | М-9 «Балтия» | Красногорск – М-9 «Балтия» | Красногорский | С |
| 1148 | А-105 «Подъездная дорога от Москвы к аэропорту Домодедово» | Федюково – Горки Ленинские – Андреевское | Домодедово | С |
| 1149 | А-107 «Московское малое кольцо» | ЦКАД – аэропорт Домодедово | Домодедово | С |
| 1150 | М-7 «Волга» | Обход р.п. Большие Дворы | Павловский Посад | С |
| 1151 | Обход срединной части Московской области на юго-востоке по направлению М-4 «Дон» – М-7 «Волга» (от г. Богородицка Тульской области через г. Зарайск, г. Луховицы, г. Шатуру до М-7 «Волга») | Москва – Саранск – Ульяновск – Екатеринбург | Шатурский | С |
| 1152 | М-11 «Москва – Санкт-Петербург» | Северный обход г. Клина | Клинский | С |
| 1153 | М-11 «Москва – Санкт-Петербург» | А-108 «Московское большое кольцо» | Клинский | С |
| 1154 | М-10 «Россия» | Северный обход г. Клина | Клинский | С |
| 1155 | М-11 «Москва – Санкт-Петербург» | А-113 ЦКАД | Клинский | С |
| 1156 | А-113 ЦКАД | М-10 «Россия» – Зубово – МБК | Клинский | С |
| 1157 | М-5 «Урал» | г. Люберцы, ул. М. Полубоярова | Люберецкий | С |
| 1159 | М-5 «Урал» | Соединительная дорога между М-5 «Урал» и «Москва – Нижний Новгород – Казань» | Люберецкий | С |
| 1160 | А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» (новое направление) | А-108 «Московское большое кольцо» | Дмитровский | С |
| 1161 | А-108 «Московское большое кольцо» (новое направление) | А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» | Дмитровский | С |
| 1162 | А-108 «Московское большое кольцо» (новое направление) | ЦКАД – Рогачево – граница Московской области | Дмитровский | С |
| 1164 | А-113 ЦКАД | ММК - Гришино - Костино | Дмитровский | С |
| 1166 | А-113 ЦКАД | ЦКАД – Рогачево – граница Московской области | Дмитровский | С |
| 1170 | Соединительная автомобильная магистраль от МКАД в районе транспортной развязки с ул.Молодогвардейска | Одинцово-Кубинка | Одинцовский | С |
| 1177 | М-1 «Беларусь» | Автомобильная дорога местного значения | Одинцовский | С |
| 1185 | М-7 «Волга» | Щелковское шоссе – Объездное шоссе – М-7 «Волга» | Балашиха | С |
| 1186 | А-103 «Щелковское шоссе» | Щелковское шоссе – Объездное шоссе – М-7 «Волга» | Балашиха | С |
| 1188 | М-10 «Россия» | Пятницкое шоссе – Саврасово – М-10 «Россия» | Солнечногорский | С |
| 1189 | М-10 «Россия» | М-10 «Россия» – Перепечино | Солнечногорский | С |
| 1191 | М-11 «Москва – Санкт-Петербург» | А-113 ЦКАД | Солнечногорский | С |
| 1192 | А-107 «Московское малое кольцо» | М-11 «Москва – Санкт-Петербург» | Солнечногорский | С |
| 1193 | А-113 ЦКАД | М-10 «Россия» | Солнечногорский | С |
| 1194 | М-10 «Россия» | М-11 «Москва – Санкт-Петербург» | Солнечногорский | С |
| 1196 | А-113 ЦКАД | Пятницкое шоссе | Солнечногорский | С |
| 1197 | Пушкино – Ивантеевка – Фрязино – Щёлково – Лосино-Петровский – М-7 «Волга» | А-103 «Щёлковское шоссе» | Щёлковский | С |
| 1198 | А-113 ЦКАД | Щёлково – Фряново | Щёлковский | С |
| 1199 | Ивантеевка – Фрязино – А-103 «Щёлковское шоссе» | А-103 «Щёлковское шоссе» | Щёлковский | С |
| 1200 | А-103 «Щёлковское шоссе» | Западный обход г. Щёлково | Щёлковский | С |
| 1202 | А-107 «Московское малое кольцо» | А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» | Дмитровский | С |
| 1203 | А-108 «Московское большое кольцо» | М-5 «Урал» | Воскресенский | С |
| 1204 | А-113 ЦКАД | М-1 «Беларусь» | Одинцовский | С |
| 1205 | А-108 «Московское большое кольцо» (новое направление) | А-108 «Московское большое кольцо» | Дмитровский | С |
| 1207 | Северо-восточный обход г. Дмитрова | А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» | Дмитровский | С |
| 1208 | А-103 «Щёлковское шоссе» | Обход п.Чкаловский и п.Свердловский | Щелковский | С |
| 1212 | М-10 «Россия» | А-113 ЦКАД | Клинский | С |
| 1213 | А-113 ЦКАД | Волоколамское шоссе | Истринский | С |
| 1214 | М-1 «Беларусь» | А-113 ЦКАД | Одинцовский | С |
| 1215 | М-9 «Балтия» | А-113 ЦКАД | Истринский | С |
| 1216 | М-1 «Беларусь» | Внуково – Рублево-Успенское шоссе | Одинцовский | С |
| 1217 | А-106 «Рублево-Успенское шоссе» | Внуково – Рублево-Успенское шоссе | Одинцовский | С |
| 1218 | Внуково – Рублево-Успенское шоссе | Автомобильная дорога местного значения | Одинцовский | С |
| 1220 | А-103 «Щелковское шоссе» | А-103 «Щелковское шоссе» (старое направление) | Балашиха | С |
| 1222 | А-108 «Московское большое кольцо» | Северо-восточный обход г. Клина | Клинский | С |
| 1223 | А-107 «Московское малое кольцо» | А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» | Дмитровский | С |
| 1224 | Обход срединной части Московской области на юго-востоке по направлению М-4 «Дон» – М-7 «Волга» (от г. Богородицка Тульской области через г. Зарайск, г. Луховицы, г. Шатуру до М-7 «Волга») | Москва – Саранск – Ульяновск – Екатеринбург | Шатурский | С |
| 1225 | М-7 «Волга» | ул.Советская | Балашиха | С |
| 1226 | М-3 «Украина» | Нефедово – Деденево | Наро-Фоминский | С |
| 1227 | М-3 «Украина» | «Наро-Фоминск – Бекасово» – Бекасово | Наро-Фоминский | С |
| 1228 | А-108 «Московское большое кольцо» (новое направление) | А-108 «Московское большое кольцо»(старое направление) | Орехово-Зуевский | С |
| 1229 | Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке МКАД – км 60 (обходы г. Балашиха, Ногинск), Московская область | Носовихинское шоссе | Ногинский | С |
| 1230 | М-4 «Дон» | Соединительная автомобильная дорога от М-4 «Дон» до аэропорта «Домодедово» | Домодедово | С |
| 1231 | М-11 «Москва – Санкт-Петербург» | Автомобильная дорога местного значения (обход г. Химки) | Химки | С |
| 1232 | М-4 «Дон» | Каширское шоссе - Барыбино - Кишкино - Большое Алексеевское | Домодедово | Р |

Таблица 2.3.11. Планируемые характеристики транспортных развязок регионального значения

| Номер транспортной развязки | Наименование пересекаемых автомобильных дорог |  | Муниципальное образование | Строительство (С)/ Реконструкция (Р) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001 | Носовихинское шоссе | Западный обход д. Марьино | Ногинский | С |
| 2003 | Западный обход г. Ногинска | Ногинск – Ельня – Стулово – Лосино-Петровский | Ногинский | С |
| 2005 | Ступино – Коломна – Егорьевск – Деревнищи | Егорьевск – М-5 «Урал» | Егорьевск | С |
| 2006 | Ступино – Коломна – Егорьевск – Деревнищи | Москва – Егорьевск – Тума – Касимов (МЕТК) | Егорьевск | С |
| 2007 | Обход срединной части Московской области на юго-востоке по направлению М-4 «Дон» – М-7 «Волга» (от г. Богородицка Тульской области через г. Зарайск, г. Луховицы, г. Шатуру до М-7 «Волга») | Москва – Егорьевск – Тума – Касимов (МЕТК) | Егорьевск | С |
| 2008 | Обход срединной части Московской области на юго-востоке по направлению М-4 «Дон» – М-7 «Волга» (от г. Богородицка Тульской области через г. Зарайск, г. Луховицы, г. Шатуру до М-7 «Волга») | Михали – Старый Спасс | Егорьевск | С |
| 2009 | М-1 «Беларусь» | Уваровка – Мокрое – Семеновское – Кусково | Можайский | С |
| 2010 | М-1 «Беларусь»- Наро-Фоминск – ЦКАД | Уваровка – Мокрое – Семеновское – Кусково | Можайский | С |
| 2011 | М-1 «Беларусь»- Наро-Фоминск – ЦКАД | Уваровка – Мокрое – Семеновское – Кусково | Можайский | С |
| 2012 | Уваровка – Мокрое – Семеновское – Кусково | Уваровка – Мокрое – Семеновское – Кусково | Можайский | С |
| 2013 | М-1 «Беларусь»- Наро-Фоминск – ЦКАД | Уваровка – Ивакино – Губино – Можайск | Можайский | С |
| 2014 | М-1 «Беларусь»- Наро-Фоминск – ЦКАД | Уваровка – Ивакино – Губино – Можайск | Можайский | С |
| 2015 | М-1 «Беларусь» | M-1 «Беларусь» – Верея | Можайский | С |
| 2016 | Хлебниково – Рогачево | А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» – «Хлебниково – Рогачево» (северный обход г. Лобни) | Лобня | С |
| 2017 | «Хлебниково – Рогачево» – «Шереметьево-1 – Шереметьево-2» | Старошереметьевское шоссе | Химки | С |
| 2018 | А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» | А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» – «Хлебниково – Рогачево» (северный обход г. Лобни) | Мытищи | С |
| 2019 | Виноградово – Болтино – Тарасовка | А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» – Поведники | Мытищи | С |
| 2020 | Виноградово – Болтино – Тарасовка | Осташковское шоссе | Мытищи | С |
| 2021 | Виноградово – Болтино – Тарасовка | Пироговское шоссе | Мытищи | С |
| 2022 | Симферопольское шоссе | проезд Цементный | Подольск | С |
| 2024 | А-113 ЦКАД | ЦКАД – Ельдигино – Заветы Ильича – М-8 «Холмогоры» | Пушкинский | С |
| 2026 | Ивантеевка – Правдинский | М-8 «Холмогоры» – Красноармейск | Пушкинский | С |
| 2027 | М-8 «Холмогоры» – Сергиев Посад | проектируемая улица №1 «Большое кольцо» (Западный объезд г. Сергиев Посад) | Сергиево-Посадский | С |
| 2028 | Обход г.п. Хотьково | Сергиев Посад – Семхоз – Хотьково | Сергиево-Посадский | С |
| 2029 | Егорьевск – Воскресенск | ВМУ – Фосфогипс | Воскресенский | С |
| 2030 | А-108 «Московское большое кольцо» | Лопатинский – МБК | Воскресенский | С |
| 2031 | А-108 «Московское большое кольцо» | Москва – Саранск – Ульяновск – Екатеринбург | Орехово-Зуевский | С |
| 2032 | Москва – Саранск – Ульяновск – Екатеринбург | Москва – Егорьевск – Тума – Касимов (МЕТК) | Воскресенский | С |
| 2033 | Москва – Саранск – Ульяновск – Екатеринбург | Богородское – Авсюнино – Мисцево – Красное | Орехово-Зуевский | С |
| 2034 | Москва – Саранск – Ульяновск – Екатеринбург | Ступино – Коломна – Егорьевск – Деревнищи | Орехово-Зуевский | С |
| 2035 | М-9 «Балтия» | М-9 «Балтия» – Дубосеково | Волоколамский | С |
| 2036 | М-9 «Балтия» | Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка | Шаховская | С |
| 2037 | М-9 «Балтия» | Софьино – Юрьево – М-9 «Балтия» | Шаховская | С |
| 2038 | М-9 «Балтия» | Суворово – Волоколамск – Руза | Волоколамский | С |
| 2040 | М-5 «Урал» | Подольск – Домодедово – Раменское – ЦКАД | Раменский | С |
| 2041 | Подольск – Домодедово – Раменское – ЦКАД | Раменское – ст. Бронницы – ММК | Раменский | С |
| 2042 | Обход срединной части Московской области на юго-востоке по направлению М-4 «Дон» – М-7 «Волга» (от г. Богородицка Тульской области через г. Зарайск, г. Луховицы, г. Шатуру до М-7 «Волга») | Р-22 «Каспий» | Серебряные Пруды | С |
| 2043 | Обход срединной части Московской области на юго-востоке по направлению М-4 «Дон» – М-7 «Волга» (от г. Богородицка Тульской области через г. Зарайск, г. Луховицы, г. Шатуру до М-7 «Волга») | Кашира – Серебряные Пруды – Узловая | Серебряные Пруды | С |
| 2044 | Обход срединной части Московской области на юго-востоке по направлению М-4 «Дон» – М-7 «Волга» (от г. Богородицка Тульской области через г. Зарайск, г. Луховицы, г. Шатуру до М-7 «Волга») | Зарайск – Серебряные Пруды | Серебряные Пруды | С |
| 2045 | Обход срединной части Московской области на юго-востоке по направлению М-4 «Дон» – М-7 «Волга» (от г. Богородицка Тульской области через г. Зарайск, г. Луховицы, г. Шатуру до М-7 «Волга») | Зарайск – Кобылье | Зарайский | С |
| 2046 | Обход срединной части Московской области на юго-востоке по направлению М-4 «Дон» – М-7 «Волга» (от г. Богородицка Тульской области через г. Зарайск, г. Луховицы, г. Шатуру до М-7 «Волга») | Зарайск – Клин-Бельдин – М-5 «Урал» | Зарайский | С |
| 2047 | Обход срединной части Московской области на юго-востоке по направлению М-4 «Дон» – М-7 «Волга» (от г. Богородицка Тульской области через г. Зарайск, г. Луховицы, г. Шатуру до М-7 «Волга») | Луховицы – М-5 «Урал» – Зарайск | Зарайский | С |
| 2048 | М-4 «Дон» | Ступино – Коломна – Егорьевск – Деревнищи | Ступинский | С |
| 2049 | Ступино – Коломна – Егорьевск – Деревнищи | Ступино – Малино | Ступинский | С |
| 2050 | А-108 «Московское большое кольцо» | Каширское шоссе | Ступинский | С |
| 2051 | ЦКАД – Чехов – Малино – М-5 «Урал» | Каширское шоссе | Ступинский | С |
| 2052 | М-4 «Дон» | ЦКАД – Чехов – Малино – М-5 «Урал» | Ступинский | С |
| 2053 | ЦКАД – Чехов – Малино – М-5 «Урал» | Панино – Малино | Ступинский | С |
| 2054 | А-108 «Московское большое кольцо» | Ступино – Малино | Ступинский | С |
| 2055 | ЦКАД – Чехов – Малино – М-5 «Урал» | Панино – Малино | Ступинский | С |
| 2056 | Панино – Малино | «Панино – Малино» – Семеновское | Раменский | С |
| 2057 | М-2 «Крым» | ЦКАД – Чехов – Малино – М-5 «Урал» | Чеховский | С |
| 2058 | Обход срединной части Московской области на юго-востоке по направлению М-4 «Дон» – М-7 «Волга» (от г. Богородицка Тульской области через г. Зарайск, г. Луховицы, г. Шатуру до М-7 «Волга») | Серебряные Пруды – Венев | Серебряные Пруды | С |
| 2061 | Подольск – Домодедово – Раменское – ЦКАД | Зеленая слобода – аэропорт Домодедово | Раменский | С |
| 2062 | Подольск – Домодедово – Раменское – ЦКАД | Аэродром ЛИИ им. Громова – «Подольск – Домодедово – Раменское – ЦКАД» | Раменский | С |
| 2063 | ул. Туполева | Подъезд к г. Жуковский (ЛИИ им. Громова) от автомобильной дороги М-5 «Урал» | Жуковский | С |
| 2065 | М-5 «Урал» | М-5 «Урал» – Степановское – Семёновское | Раменский | С |
| 2066 | Старосимферопольское шоссе | Западный обход г.Чехова | Чеховский | С |
| 2067 | ЦКАД – Чехов – Малино – М-5 «Урал» | Старосимферопольское шоссе на участке МКАД – Серпухов с западным обходом г.Чехова | Чехов | С |
| 2068 | Ступино – Коломна – Егорьевск – Деревнищи | Коломна – Воскресенск | Коломенский | С |
| 2069 | М-5 «Урал» | Ступино – Коломна – Егорьевск – Деревнищи | Коломенский | С |
| 2070 | М-5 «Урал» – Коломна – М-5 «Урал» | Ступино – Коломна – Егорьевск – Деревнищи | Коломенский | С |
| 2071 | Ступино – Коломна – Егорьевск – Деревнищи | «Коломна – Озеры» – Запрудный | Коломенский | С |
| 2072 | Ступино – Коломна – Егорьевск – Деревнищи | Коломна – Малино | Коломенский | С |
| 2073 | Подольск – Климовск | Юго-западный обход г. Подольска | Подольск | С |
| 2074 | Юго-западный обход г. Подольска | Симферопольское шоссе | Подольск | С |
| 2075 | Симферопольское шоссе | Восточный обход г.Подольска | Подольск | Р |
| 2076 | Юго-западный обход г. Подольска | Подольск – А-101 «Москва – Малоярославец – Рославль» | Подольск | С |
| 2077 | Западный обход г.Подольска | г. Подольск, ул. Кирова | Подольск | С |
| 2078 | Западный обход г.Подольска | Симферопольское шоссе | Подольск | С |
| 2079 | Восточный обход г. Подольска | Подольск – Домодедово | Подольск | С |
| 2080 | Восточный обход г. Подольска | Подольск – Плещеево | Подольск | С |
| 2081 | Симферопольское шоссе | Птичное – Ватутинки – Знамя Октября | Подольск | С |
| 2082 | М-8 «Холмогоры» – Ивантеевка – Щелково | Лесные поляны – Ивантеевка | Ивантеевка | С |
| 2083 | М-1 «Беларусь»- Наро-Фоминск – ЦКАД | Верея – Медынь | Наро-Фоминский | С |
| 2084 | М-1 «Беларусь»- Наро-Фоминск – ЦКАД | А-108 «Московское большое кольцо» | Наро-Фоминский | С |
| 2085 | А-108 «Московское большое кольцо» | Нара – Таширово – МБК | Наро-Фоминский | С |
| 2086 | Лыткарино – Томилино – Красково – Железнодорожный | Носовихинское шоссе | Балашиха | С |
| 2087 | М-1 «Беларусь»- Наро-Фоминск – ЦКАД | «Ермолино – Боровск» – Верея – Колодкино (уч-к 1) | Наро-Фоминский | С |
| 2088 | Каширское шоссе | Солнцево – Бутово – Видное | Ленинский | С |
| 2089 | Солнцево – Бутово – Видное | Федюково – Горки Ленинские – Андреевское | Ленинский | С |
| 2090 | Подольск –Домодедово – Раменское – ЦКАД | Каширское шоссе | Домодедово | С |
| 2091 | М-4 «Дон» – Востряково – Подъезд к аэропорту Домодедово | ЦКАД – аэропорт Домодедово | Домодедово | С |
| 2092 | ЦКАД – аэропорт Домодедово – Киселиха | ЦКАД – аэропорт Домодедово | Домодедово | С |
| 2093 | Подольск – Домодедово – Раменское – ЦКАД | ЦКАД – аэропорт Домодедово | Домодедово | С |
| 2094 | Жирошкино – Новлянское – Кишкино | Подольск – Домодедово – Раменское – ЦКАД | Домодедово | С |
| 2095 | М-4 «Дон» (г. Видное) – западное Домодедово – «Подольск – Домодедово – Раменское – ЦКАД» | Подольск – Домодедово | Домодедово | С |
| 2096 | Подольск – Домодедово – Раменское – ЦКАД | М-4 «Дон» (г. Видное) – западное Домодедово – «Подольск – Домодедово – Раменское – ЦКАД» | Домодедово | С |
| 2097 | Пятницкое шоссе – Нахабино – М-9 «Балтия» | Волоколамское шоссе | Красногорский | С |
| 2098 | Зеленоград – Снегири – М-9 «Балтия» | Волоколамское шоссе | Истринский | С |
| 2100 | А-105 «подъездная дорога от Москвы к аэропорту Домодедово» | Подольск – Домодедово – Раменское – ЦКАД | Домодедово | С |
| 2101 | М-5 «Урал» | МКАД – Котельники – Егорьевское шоссе | Люберецкий | С |
| 2102 | М-5 «Урал» | Лыткарино – Томилино – Красково – Железнодорожный | Люберецкий | С |
| 2103 | Лыткарино – Томилино – Красково – Железнодорожный | Москва – Жуковский | Раменский | С |
| 2104 | Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке МКАД - км 60 (обходы г. Балашиха, Ногинск), Московская область | Лыткарино – Томилино – Красково – Железнодорожный | Люберецкий | С |
| 2106 | Носовихинское шоссе | М-7 «Волга» – Носовихинское шоссе | Реутов | С |
| 2107 | Можайское шоссе | Можайское шоссе – Крекшино – М-3 «Украина» | Одинцовский | С |
| 2108 | М-1 «Беларусь» | Можайское шоссе – Крекшино – М-3 «Украина» | Одинцовский | С |
| 2109 | Лыткарино – Томилино – Красково – Железнодорожный | Москва – Егорьевск – Тума – Касимов (МЕТК) | Люберецкий | С |
| 2110 | Обход г. Солнечногорска | Пятницкое шоссе | Солнечногорский | С |
| 2111 | Пятницкое шоссе | Пятницкое шоссе – Саврасово – М-10 «Россия» | Солнечногорский | С |
| 2112 | М-8 «Холмогоры» – Щёлковское шоссе | Обход п. Чкаловский и п. Свердловский | Щёлковский | С |
| 2113 | Щелково – Фряново | «Щёлково – Фряново» (Фряновское шоссе) на участке п. Литвиново – ММК | Щёлковский | С |
| 2114 | Ивантеевка – Фрязино – А-103 «Щёлковское шоссе» | Восточный обход г. Фрязино | Щёлковский | С |
| 2115 | Восточный обход г. Фрязино | Пушкино – Ивантеевка – Фрязино – Щёлково – Лосино-Петровский – М-7 «Волга» | Щёлковский | С |
| 2116 | Пушкино – Ивантеевка – Фрязино – Щёлково – Лосино-Петровский – М-7 «Волга» | Щелково – Фряново | Щёлковский | С |
| 2117 | Западный обход г. Щёлково | М-8 «Холмогоры» – Ивантеевка – Щелково | Щёлковский | С |
| 2118 | Западный обход г. Щёлково | Щелково – Болшево | Щёлковский | С |
| 2119 | Щелково – Фряново | Западный обход г. Щёлково | Щёлковский | С |
| 2121 | Солнцево – Бутово – Видное | М-4 «Дон» (г. Видное) – западное Домодедово – «Подольск – Домодедово – Раменское – ЦКАД» | Ленинский | С |
| 2122 | М-2 «Крым» | М-2 «Крым» – Федюково | Ленинский | С |
| 2123 | Западный обход г. Лобня | Хлебниково – Рогачево | Дмитровский | С |
| 2124 | М-1 «Беларусь» | Можайское шоссе | Одинцовский | Р |
| 2125 | Хотьково – Озерецкое – Костино – Дмитров | Восточный обход г. Дмитрова | Дмитровский | С |
| 2126 | Пятницкое шоссе | Зеленоград – Снегири – М-9 «Балтия» | Солнечногорский | С |
| 2127 | Пятницкое шоссе | Пятницкое шоссе – Нахабино – М-9 «Балтия» | Красногорский | С |
| 2128 | Ивантеевка – Фрязино – А-103 «Щёлковское шоссе» | Щелково – Фряново | Щёлковский | С |
| 2130 | М-8 «Холмогоры» – Щёлковское шоссе | Ивантеевка – Фрязино – А-103 «Щёлковское шоссе» | Щёлковский | С |
| 2131 | Пятницкое шоссе | Пятницкое шоссе – Саврасово – М-10 «Россия» | Солнечногорский | С |
| 2132 | М-4 «Дон» (г. Видное) – западное Домодедово – «Подольск – Домодедово – Раменское – ЦКАД» | Бутово – Щербинка – Домодедово | Подольск | С |
| 2133 | Подольск – Домодедово | Бутово – Щербинка – Домодедово | Домодедово | С |
| 2134 | М-2 «Крым» | Бутово – Щербинка – Домодедово | Подольск | С |
| 2135 | Каширское шоссе | Каширское шоссе – Молоково | Ленинский | С |
| 2136 | Симферопольское шоссе | ЦКАД – Чехов – Малино – М-5 «Урал» | Чеховский | С |
| 2137 | А-108 «Московское большое кольцо» (новое направление) | Дмитров – Талдом | Дмитровский | С |
| 2138 | М-10 «Россия» | Северо-восточный обход г. Клина | Клинский | С |
| 2139 | М-11 «Москва – Санкт-Петербург» | Пятницкое шоссе | Солнечногорский | С |
| 2140 | Волоколамское шоссе | Волоколамское шоссе (мкр. Опалиха) – М-9 «Балтия» | Красногорский | С |
| 2141 | М-9 «Балтия» | Волоколамское шоссе (мкр. Опалиха) – М-9 «Балтия» | Красногорский | С |
| 2142 | Волоколамское шоссе | Красногорск – М-9 «Балтия» | Красногорский | С |
| 2143 | Волоколамское шоссе | г. Красногорск, ул. Речная | Красногорский | С |
| 2144 | М-1 «Беларусь» | Кубинка – Наро-Фоминск | Одинцовский | С |
| 2145 | Кубинка – Наро-Фоминск | Нара – Таширово – МБК | Наро-Фоминский | С |
| 2146 | Пятницкое шоссе | Пятницкое шоссе | Красногорский | С |
| 2147 | М-1 «Беларусь» | Уваровка – Ивакино – Губино – Можайск | Можайский | С |
| 2148 | М-1 «Беларусь» | Уваровка – Ивакино – Губино – Можайск | Можайский | С |
| 2149 | М-1 «Беларусь» | Можайское шоссе | Можайский | С |
| 2151 | Подъезд к ФГУП «ЛИИ им. Громова» в городском округе Жуковский Московской области | ул. Кооперативная, ул. Гарнаева, ул. Наркомвод | Жуковский | С |
| 2152 | Обход п.Чкаловский и п.Свердловский | Медвежьи Озера – Новая Купавна | Щёлковский | С |
| 2153 | А-105 «Подъездная дорога от Москвы к аэропорту Домодедово» | ЦКАД – аэропорт Домодедово | Домодедово | С |
| 2154 | Пятницкое шоссе | Пятницкое шоссе – Нефедьево | Красногорский | С |
| 2155 | М-1 «Беларусь»- Наро-Фоминск – ЦКАД | М-1 «Беларусь» | Можайский | С |
| 2157 | М-4 «Дон» – Востряково – Подъезд к аэропорту Домодедово | Каширское шоссе | Домодедово | С |
| 2158 | ЦКАД – аэропорт Домодедово | мкр. Авиационный – Лямцино – ММК | Домодедово | С |
| 2160 | Москва – Егорьевск – Тума – Касимов (МЕТК) (новое направление) | Красково - Коренево - Торбеево | Люберецкий | С |
| 2162 | Москва – Егорьевск – Тума – Касимов (МЕТК) | Устиновка – Аксеново – Электроугли | Раменский | С |
| 2163 | Москва – Жуковский | Москва – Егорьевск – Тума – Касимов (МЕТК) | Люберецкий | С |
| 2164 | Носовихинское шоссе | Западный обход г. Электроугли | Ногинский | С |
| 2165 | Обход срединной части Московской области на юго-востоке по направлению М-4 «Дон» – М-7 «Волга» (от г. Богородицка Тульской области через г. Зарайск, г. Луховицы, г. Шатуру до М-7 «Волга») | Дединово – Сельниково | Луховицкий | С |
| 2166 | Обход п.Чкаловский и п.Свердловский | А-103 «Щёлковское шоссе» | Щёлковский | С |
| 2167 | г. Сергиев Посад, Новоуглическое шоссе | проектируемая улица №1 «Большое кольцо» (Западный объезд г. Сергиев Посад) | Сергиево-Посадский | С |
| 2164 | Лыткарино – Томилино – Красково – Железнодорожный | ул.Парковая | Лыткарино | С |
| 2168 | А-109 «Ильинское шоссе» | Волоколамское шоссе | Красногорский | С |
| 2169 | Виноградово – Болтино – Тарасовка | "Виноградово – Болтино – Тарасовка" – Виноградово | Мытищи | С |
| 2170 | Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке МКАД - км 60 (обходы г. Балашиха, Ногинск), Московская область | «Москва – Нижний Новгород – Казань» – М-7 «Волга» | Ногинский | С |
| 2171 | А-113 ЦКАД | М-1 «Беларусь»- Наро-Фоминск – ЦКАД | Наро-Фоминский | С |
| 2172 | А-113 ЦКАД | ЦКАД – Чехов – Малино – М-5 «Урал» | Наро-Фоминский | С |
| 2173 | А-108 «Московское большое кольцо» | МБК – Рождествено | Рузский | С |
| 2174 | Виноградово – Болтино – Тарасовка | Виноградово – Болтино – Тарасовка | Мытищи | С |
| 2175 | М-10 «Россия» | М-10 «Россия» - «Ложки - Поварово - Пятница» | Солнечногорский | С |
| 2176 | Южный обход г. Истры | Волоколамское ш. - д/о «Чехова» - Крючково | Истринский | С |
| 2178 | Рублевский проезд с выходом на автомобильную дорогу «Новый выход на МКАД с автомобильной дороги М-1 «Беларусь» (северный обход г. Одинцово) | Соединительная автомобильная магистраль от МКАД в районе транспортной развязки с ул.Молодогвардейская | Одинцовский | С |
| 2179 | M-1 «Беларусь» - Жаворонки - Можайское шоссе | Можайское шоссе | Одинцовский | С |
| 2180 | М-1 «Беларусь» | М-1 «Беларусь» – аэропорт Кубинка | Одинцовский | С |
| 2181 | М-1 «Беларусь» | Парк «Патриот» – Кубинка | Одинцовский | С |
| 2182 | М-6 «Каспий» | М-6 «Каспий» - Якимовка – Мочилы | Серебряные Пруды | Р |
| 2183 | М-10 «Россия» | Дубинино – Обухово | Солнечногорский | Р |
| 2184 | Можайское шоссе | Парк «Патриот» – Кубинка | Одинцовский | С |
| 2185 | Волоколамское шоссе | Волоколамское шоссе - Бужарово - Савельево - Румянцево | Истра | С |
| 2186 | Каширское шоссе | Подъезд к мкр Северный | Домодедово | С |
| 2187 | Пятницкое шоссе | Путилково – Пятницкое шоссе | Красногорск | С |
| 2188 | Пятницкое шоссе (новое направление) | Обход г. Солнечногорска | Солнечногорский | С |
| 2189 | Пятницкое шоссе (новое направление) | Обухово - Рахманово - Троицкое | Солнечногорский | С |
| 2190 | Пятницкое шоссе (новое направление) | Ложки - Поварово - Пятница | Солнечногорский | С |
| 2191 | М-10 «Россия» | Обход г. Солнечногорска | Солнечногорский | С |
| 2192 | М-10 «Россия» | г. Химки, ул. Репина | Химки | С |
| 2193 | Путилковское шоссе | Проектируемый проезд № 6699 | Москва | Р |
| 2194 | А-106 "Рублево-Успенское шоссе" | улица местного значения д. Раздоры, ул. Утренняя | Одинцовский | С |
| 2195 | М-2 «Крым» | Юго-Восточная хорда | Ленинский | С |

Площадь территории планируемой для проектирования развязки определяется 
в зависимости от средней протяженности съездов (500-750 м) по осям автомобильных дорог от центра их пересечения.

Для обеспечения безопасности движения автомобильного и железнодорожного транспорта, а так же увеличения пропускной способности автомобильных дорог следует предусматривать строительство путепроводов на пересечениях автомобильных и железных дорог. На планируемых и реконструируемых автомобильных дорогах путепроводы через железнодорожные пути являются обязательными элементами автомобильной дороги. Местоположения путепроводов по существующим автомобильным дорогам предусматриваются с учетом градостроительной ситуации на основе технико-экономического обоснования.

Путепровод является элементом автомобильной дороги. Зона планируемого размещения путепроводов на пересечении автомобильных дорог и железнодорожных путей составляет 500 м. При отсутствии возможности устройства путепровода на месте существующего железнодорожного переезда по градостроительной ситуации  
его местоположение может быть изменено вместе с участком автомобильной дороги 
или улицы.

Мосты и паромные переправы

Мосты и путепроводы, как и транспортные развязки, являются элементами автомобильных дорог. При строительстве и реконструкции автомобильных дорог технические параметры мостов и путепроводов приводятся в соответствии с нормативными требованиями. Мероприятия по реконструкции мостов и путепроводов на существующих автомобильных дорогах регионального значения, на которых не предусмотрены мероприятия по реконструкции, проводятся на основании диагностики технического состояния конструкций сооружений.

Для обеспечения движения автотранспорта через водные преграды на территории Московской области предусмотрены паромные переправы, наплавные мосты. Мероприятия по реконструкции паромных переправ, наплавных мостов назначаются на основании диагностики их технического состояния.

Для обеспечения пешеходных связей между населенными пунктами, разделенными водными препятствиями, при отсутствии автомобильных связей, планируется строительство пешеходных мостовых переходов. Планируемые характеристики первоочередных пешеходных мостовых переходов приведены в таблице 2.3.12.

Таблица 2.3.12.  Перечень первоочередных планируемых пешеходных мостовых переходов

| № п/п | Наименование объекта | Наименование пересекаемого препятствия | Наименование муниципального образования | Наименование населенного пункта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мостовой переход | р. Сестра | Дмитровский муниципальный район | н.п. Нижнево |
| 2 | Мостовой переход | р.Дубна | Талдомский муниципальный район | н.п. Троица-Вязники |
| 3 | Мостовой переход | Канал им. Москвы | Дмитровский муниципальный район | н.п. Яхрома |
| 4 | Мостовой переход | р. Протва | Можайский муниципальный район | н.п. Кикино |
| 5 | Мостовой переход | р. Протва | Можайский муниципальный район | н.п. Старое Село |
| 6 | Мостовой переход | р. Хотча | Талдомский муниципальный район | н.п. Курапово |
| 7 | Мостовой переход | р. Москва | Городской округ Коломна |  |

Развитие инфраструктуры логистических комплексов и центров, грузовых таможенных терминалов

Задачей развития инфраструктуры логистических комплексов и центров, а также грузовых таможенных терминалов как составной части транспортной системы Московской области является создание технических и технологических условий для формирования крупнейшего в европейской части России современного узла грузопереработки, 
что обусловлено объективно существующим «транзитным» положением Московской области в пространстве России. Это требует комплексного развития всех инфраструктур транспортной системы Московской области, складского и терминального хозяйства, таможенной инфраструктуры, банковских и страховых компаний, технологий  информационного  сопровождения грузовых перевозок. Логистические комплексы 
и центры формируются на основе современных высокотехнологичных предприятий 
и предприятий для их обслуживания (гостиниц, мотелей, гипермаркетов, объектов придорожного сервиса).

Мероприятия, направленные на решение этой задачи включают:

- создание региональных логистических сетей и грузообрабатывающих терминалов, мультимодальных транспортных комплексов многоцелевого назначения;

- оптимизацию территориального расположения объектов товаропроводящей сети 
для обслуживания международных и межрегиональных перевозок;

- создание региональной интегрированной системы транспортной информации 
для объединения всех звеньев и объектов инфраструктуры в единую региональную логистическую сеть;

- «логистическое обустройство» (использование) международных транспортных коридоров для организации международного транзита через территорию Московской области;

- создание центров логистики (мультимодальных транспортных комплексов) 
на пересечениях автомобильных дорог с автомагистралями, скоростными автомобильными дорогами и железными путями в районе населенных пунктов Московской области.

Для обеспечения потребностей экономики Московской области в грузовых перевозках, выполнения перераспределения потока контейнерных грузов между автомобильным и железнодорожным транспортом планируется строительство дополнительных путей и грузовых сетевых терминалов в мультимодальных логистических центрах в районе станций Белый Раст, Белые Столбы, Томилино, реконструкция станций Домодедово, Воскресенск, Куровская, Кубинка и сортировочных станций Бекасово, Орехово-Зуево, Ожерелье.

Для организации транзитных перевозок, увеличения пропускной способности Большого Московского окружного кольца МЖД планируется реконструкция его участков 
и отдельных станций (Михнево, Манихино, Бекасово), развитие контейнерных площадок 
и станций.

Первоочередные ТЛЦ предусмотрены в местах погашения грузопотоков 
на радиальных направлениях Октябрьской и Московской железных дорог. Создание сети ТЛЦ обеспечит оптимальное перераспределение грузопотоков в городе Москва 
и Московской области с учетом максимального использования железнодорожных перевозок (один железнодорожный поезд заменяет до 120 трейлеров и не нагружает дорожную сеть).

Логистическая технология предполагает доставку грузов ускоренными контейнерными поездами на ТЛЦ Московской области с дальнейшей транспортировкой укороченными поездами на ТЛЦ города Москвы.

Таблица 2.3.13 содержит перечень планируемых логистических комплексов 
и центров, а также грузовых таможенных терминалов.

Таблица 2.3.13. Планируемые  логистические комплексы и центры, грузовые таможенные терминалы

| Тип объекта | Наименование логистического комплекса | Муниципальное образование | Наименование поселения | Наименование населенного пункта | Наименование автомобильной дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЛЦ | «Зелёный город» | Бронницы |  | г. Бронницы | М-5 «Урал» |
| ТЛЦ | «Белый Раст» | Дмитровский | ГП Икша | д.Никольское | А-107 ММК (Ленинградское – Дмитровское) |
| ТЛЦ | «Белый Раст Логистика» | Дмитровский | ГП Икша | д.Кузяево | ММК Ленинградское – Дмитровское |
| ТЛЦ | Северное Шереметьево» | Дмитровский | СП Габовское | д.Глазово | Хлебниково – Рогачево |
| ТЛЦ | «Европа Терминал» | Дмитровский | СП Синьковское | д.Алабуха | Хлебниково – Рогачево |
| МЛЦ | - | Дмитровский | ГП Дмитров | г.Дмитров | А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» – Дмитров – МБК (уч-к 2) |
| ТЛЦ | «Южные Врата» | Домодедово | - | г.Домодедово | М-4 «Дон» |
| ТЛЦ | «Green Channal» | Истринский | СП Лучинское | п.Первомайский | Волоколамское шоссе |
| ТЛЦ | «Истра-Логистик-2» | Истринский | ГП Истра | г.Истра | Волоколамское шоссе |
| ТЛЦ | «Папивино» | Клинский | ГП Клин | д.Папивино | М-10 «Россия» |
| МЛЦ | «Михайловское» | Клинский | СП Нудольское | д.Отрада | МБК – Троицкое – Белозерки |
| МЛЦ | «Клин Северный» | Клинский | ГП Клин | д.Борисово | Першутино – Борисово – Полуханово |
| ТЛЦ | «Мячково» | Коломенский | СП Радужное | с.Мячково | Коломна – Черкизово – Непецино – Шкинь |
| ТЛЦ | «Щурово | Коломна | - | г.Коломна | М-5 «Урал» – Коломна – М-5 «Урал» |
| ТЛЦ | «ТЛК Томилино» | Люберецкий | ГП Томилино | г.п.Томилино | Москва – Жуковский |
| ТЛЦ | «Рыльково» | Можайский | ГП Можайск | д.Рыльково | M-1 «Беларусь» – Отяково – ст. Можайск» |
| ТЛЦ | «Можайск» | Можайский | ГП Можайск | г.Можайск | M-1 «Беларусь» – Отяково – ст. Можайск» |
| МЛЦ | «Котово» | Наро-Фоминский | СП Атепцевское | д.Котово | «М-3 «Украина» – Наро-Фоминск» – Котово |
| ТЛЦ | «Бекасово-Пожитково» | Наро-Фоминский | ГП Наро-Фоминск | п.Бекасово | Наро-Фоминск – Бекасово |
| ТЛЦ | «Орехово-Зуево» | Орехово-Зуевский | СП Верейское | г.Орехово-Зуево | А-108 «Московское большое кольцо» |
| ТЛЦ | «Ожерелки» | Орехово-Зуевский | СП Малодубенское | д.Ожерелки | пересечение а/д М-7 «Волга» и А-108 «Московское большое кольцо» |
| ТЛЦ | «Рахманово-1» | Пушкинский | ДП Ашукино | д.Рахманово | М-8 «Холмогоры» |
| ТЛЦ | - | Раменский | ГП Быково | д.Быково | М-5 «Урал» |
| ТЛЦ | «Софьино» | Раменский | СП Софьинское | с.Софьино | М-5 «Урал» |
| ТЛЦ | «Суропцево» | Сергиево-Посадский | СП Березняковское | д.Суропцево | М-8 «Холмогоры» |
| ТЛЦ | «Радумля» | Солнечногорский | СП Пешковское | д.Радумля | М-10 «Россия» |
| ТЛЦ | «Никольское» | Солнечногорский | СП Пешковское | д.Никольское | М-10 «Россия» |
| МЛЦ | «Поварово» | Солнечногорский | СП Пешковское | п.Поварово | М-10 «Россия» |
| ТЛЦ | «Феско-Усады» | Ступинский | ГП Михнево | п.Усады | Каширское шоссе – Усады |
| ТЛЦ | «Ступино» | Ступинский | ГП Михнево | п.Михнево | М-4 «Дон» – Михнево |
| ТЛЦ | «Михнево» | Ступинский | СП Семёновское | п.Михнево | М-4 «Дон» – Михнево |
| ТЛЦ | «Логопарк Юг» | Чеховский | СП Баранцевское | д.Новоселки | М-2 «Крым» |

Используемые сокращения:
МЛЦ 	–	мультимодальный логистический центр; 
ТЛЦ 	– 	трансформационный логистический центр.

Автомобильные дороги, обеспечивающие транспортное обслуживание существующих и планируемых объектов федерального и  регионального значения

К существующим и планируемым объектам федерального и регионального значения на территории Московской области, требующим специальных мероприятий 
по их транспортному обслуживанию, относятся объекты экономики, расположенные в зоне влияния ЦКАД, транспортно-пересадочные узлы, таможенные терминалы, экологические технопарки, индустриальные, логистические, агропромышленные, офисно-деловые 
и многофункциональные парки, остановочные пункты рельсового скоростного пассажирского транспорта.

Автомобильные дороги, обеспечивающие транспортное обслуживание существующих и планируемых объектов федерального и регионального значения на территории Московской области представляют собой пространственно и функционально связанные с такими объектами локальные сети автомобильных дорог. Задачей развития локальных сетей автомобильных дорог, обеспечивающих транспортное обслуживание существующих и планируемых объектов федерального и регионального значения, является обеспечение их (объектов) транспортно-коммуникационной связности с федеральными
 и региональными скоростными и обычными автомобильными дорогами.

Мероприятия, направленные на решение этой задачи включают:

- реконструкцию или строительство обычных автомобильных дорог, обеспечивающих подъезд к существующим и планируемым объектам федерального и регионального значения от скоростных и обычных автомобильных дорог;

- строительство обычных автомобильных дорог в обход населенных пунктов 
в случаях если функционирование существующих и планируемых объектов федерального и регионального значения связано с значительными объемами грузового автомобильного движения или движением большегрузных средств автомобильного транспорта;

- организацию по локальным сетям автомобильных дорог движения наземного пассажирского транспорта;

- организацию на локальных сетях автомобильных дорог инфраструктуры дорожного сервиса.

Планирование развития локальных сетей автомобильных дорог осуществляется одновременно с планированием строительства или реконструкции объектов федерального 
и регионального значения.

Развитие инфраструктуры дорожного сервиса

Развитие дорожного сервиса направлено на повышение качества транспортного обслуживания автотранспорта. К объектам дорожного сервиса относятся здания, строения, сооружения, иные объекты, предназначенные для обслуживания участников дорожного движения по пути следования (автозаправочные станции, автостанции, автовокзалы, гостиницы, кемпинги, мотели, пункты общественного питания, станции технического обслуживания, подобные объекты, а также объекты необходимые для их функционирования, места отдыха и стоянки транспортных средств).

Современный многофункциональный автозаправочный комплекс включает в себя магазин сопутствующих товаров, объекты общественного питания, туалеты, пункт медицинской помощи, мусоросборники, телефон, отдельные места для стоянки легковых автомобилей, станцию технического обслуживания, грузовую и легковую автомойки, пункт наполнения баллонов (в случае наличия технологической системы сжиженных углеводородных газов (СУГ)) и иные объекты.

Общие требования по размещению автозаправочных станций следующие:

автозаправочные станции (АЗС) и автомобильные газонаполнительные станции (АГНС) размещены на основе экономических расчётов;

минимальная мощность АЗС (число заправок в сутки) и расстояние между ними 
в зависимости от интенсивности движения.

Перечень планируемых к размещению АЗС и АГНС приведен в таблице 2.3.14.

Таблица 2.3.14. Планируемые к размещению АЗС и АГНС

| № п/п | Тип объекта | Код объекта | Наименование автомобильной дороги | Муниципальный район / городской округ | Адрес | Ориентация (слева, справа) | Площадь участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На существующих автомобильных дорогах |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МАЗК | 15203-00000 | М-7 «Волга» | Балашиха | км 20, г. Балашиха | слева |  |
| 2 | АЗС | 23034 | М-5 «Урал» | Бронницы | км 58, г. Бронницы (примыкание новой трассы к А-107 «Московское малое кольцо») | слева |  |
| 3 | АЗС | 23100 | М-5 «Урал» | Бронницы | км 57, (старое направление) | справа |  |
| 4 | АЗС | 7013 | Суворово – Волоколамск – Руза | Волоколамский | д. Становище | справа |  |
| 5 | АЗС | 7021 | М-9 «Балтия» | Волоколамский | км 112 | справа |  |
| 6 | АЗС | 7023 | М-9 «Балтия» | Волоколамский | км 112 | слева |  |
| 7 | АЗС | 7029 | М-9 «Балтия» | Волоколамский | км 114, г. Волоколамск | слева |  |
| 8 | АЗС | 7030 | М-9 «Балтия» | Волоколамский | км 95 | справа |  |
| 9 | АЗС | 7032 | Волоколамск – Дубосеково | Волоколамский | г. Волоколамск (пересечение с а/д М-9 «Балтия») | справа |  |
| 10 | МАЗК | 7201-7301 | М-9 «Волга» | Волоколамский | км 98 |  |  |
| 11 | АЗС | 29025 | ММК – Чечевилово – МБК | Воскресенский | км 5, д. Чечевилово | справа |  |
| 12 | АЗС | 29042 | М-5 «Урал» | Воскресенский | км 82, д. Новотроицкое | слева |  |
| 13 | АЗС | 4016 | А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» | Дмитровский | км 84, п. Орево | справа |  |
| 14 | АЗС | 4042 | А-107 «Московское малое кольцо» | Дмитровский | км 22, д. Кузяево | слева |  |
| 15 | АЗС | 4047 | Яхрома – Ильинское | Дмитровский | д. Курово | справа |  |
| 16 | АЗС | 4068 | А-108 «Московское большое кольцо» | Дмитровский | г. Дмитров, Ковригинское шоссе | справа |  |
| 17 | АЗС | 28066 | М-4 «Дон» | Домодедово | км 43 | слева |  |
| 18 | АЗС | 28064 | Каширское шоссе | Домодедово | км 54, д. Красное | справа |  |
| 19 | МАЗК | 28065-00000 | Каширское шоссе | Домодедово | км 63, д. Купчинино | справа |  |
| 20 | МАЗК | 1202-1302 | - | Дубна | г. Дубна, ул. Новая | - |  |
| 21 | МАЗК | 30203-00000 | А-108 «МБК» – Егорьевск – МЕТК | Егорьевск | поворот на д. Вишневая | справа |  |
| 22 | АЗС | 40001 | А-107 «Московское малое кольцо» | Звенигород | км 11, г. Звенигород | справа |  |
| 23 | АЗС | 40002 | А-107 «Московское малое кольцо» | Звенигород | г. Звенигород, мкр-н Южный, владение 27а | слева |  |
| 24 | АЗС | 40003 | Звенигород – Колюбакино – Нестерово | Звенигород | г. Звенигород | слева |  |
| 25 | АЗС | 8055 | М-9 «Балтия» | Истринский | км 72 | справа |  |
| 26 | АЗС | 8057 | ММК – Павловская Слобода – Нахабино | Истринский | вблизи д. Лешково | слева |  |
| 27 | АЗС | 8058 | М-9 «Балтия» | Истринский | км 67, д. Фроловское | справа |  |
| 28 | АЗС | 8059 | А-107 «Московское малое кольцо» Можайское – Волоколамское шоссе | Истринский | км 31, д. Павловское | справа |  |
| 29 | АЗС | 8056 | М-9 «Балтия» | Истринский | км 72 | слева |  |
| 30 | АЗС | 8050 | Волоколамское шоссе 35,5 – 95,4 | Истринский | км 36, г. Дедовск | справа |  |
| 31 | АЗС | 8053 | М-9 «Балтия» | Истринский | км 76 | слева |  |
| 32 | МАЗК | 8208-8304 | Волоколамское шоссе 35,5 – 95,4 | Истринский | км 60, д. Слабошеино | справа |  |
| 33 | АЗС | 37027 | Кашира – Ненашево | Кашира | г. Кашира, Иваньковское шоссе | справа |  |
| 34 | АЗС | 37029 | М-4 «Дон» | Кашира | км 127 | справа |  |
| 35 | МАЗК | 37205-0000 | М-4 «Дон» | Кашира | км 127, д. Пятница | слева |  |
| 36 | МАЗК | 37202-37304 | М-4 «Дон» | Кашира | км 112, д. Колтово | слева |  |
| 37 | АЗС | 3034 | - | Клинский | г. Клин, ул. Сестрорецкая | - |  |
| 38 | АЗС | 3051 | А-108 «Московское большое кольцо» Волоколамское – Ленинградское | Клинский | п. Нарынка | слева |  |
| 39 | АЗС | 3056 | - | Клинский | г. Клин, ул. Ново-Ямская | - |  |
| 40 | МАЗК | 3205-00000 | - | Клинский | г. Клин, ул. Староямская | - |  |
| 41 | АЗС | 34015 | Коломна – Малино | Коломна | г. Коломна, Малинское шоссе | справа |  |
| 42 | АЗС | 34051 | М-5 «Урал» | Коломенский | вблизи с. Чанки | слева |  |
| 43 | АЗС | 34033 | Коломна – Акатьево – Горы – Озеры | Коломенский | с. Большое Колычево | справа |  |
| 45 | АЗС | 11046 | Путилковское шоссе | Красногорский | км 1, вблизи д. Путилково | слева |  |
| 46 | АЗС | 11048 | М-9 «Балтия» | Красногорский | км 29, д. Бузланово | справа |  |
| 47 | МАЗК | 112001-00000 | М-9 «Балтия» | Красногорский | км 24, напротив д. Воронки | справа |  |
| 48 | МАЗК | 11002-00000 | М-9 «Балтия» | Красногор-ский | км 28 | справа |  |
| 49 | АЗС | 21062 | М-2 «Крым» | Ленинский | км 23 | справа |  |
| 50 | АЗС | 21105 | А-105 «Подъездная дорога от Москвы к аэропорту Домодедово» | Ленинский | км 26 | слева |  |
| 51 | АЗС | 35030 | Луховицы – Зарайск | Луховицкий | км 12 | слева |  |
| 52 | АЗС | 22075 | М-5 «Урал» | Люберецкий | км 25, р.п. Томилино | слева |  |
| 53 | АЗС | 18040 | М-1 «Беларусь» | Можайский | км 127 | справа |  |
| 54 | АЗС | 12077 | Осташковское шоссе | Мытищи | км 3, д. Ховрино | слева |  |
| 55 | АЗС | 12082 | Алтуфьевское шоссе | Мытищи | км 1, в районе п. Вешки | справа |  |
| 56 | АЗС | 12083 | А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» | Мытищи | км 28, в районе д. Капустино | справа |  |
| 57 | МАЗК | 12202-12051 | Осташковское шоссе | Мытищи | д. Беляниново | справа |  |
| 58 | АЗС | 26108 | М-3 «Украина», | Наро-Фоминский | км 52, р.п. Селятино | справа |  |
| 59 | АЗС | 26104 | Кубинка – Наро-Фоминск | Наро-Фоминский | слева, г. Наро-Фоминск, ул. Ленина, вблизи ГСК »Академик» | справа |  |
| 60 | АЗС | 26105 | Кубинка – Наро-Фоминск | Наро-Фоминский | в районе д. Головеньки) |  |  |
| 61 | АЗС | 26109 | А-108 «Московское большое кольцо» | Наро-Фоминский | км 30, д. Назарьево | справа |  |
| 62 | АЗС | 16065 | М-7 «Волга» | Ногинский | км 56 | слева |  |
| 63 | АЗС | 16071 | А-107 «Московское малое кольцо» | Ногинский | г. Ногинск, район Загорново | справа |  |
| 64 | МАЗК | 16205-16025 | Носовихинское шоссе | Ногинский | д. Булгаково | cправа |  |
| 65 | МАЗК | 16206-16026 | М-7 «Волга» – Электроугли | Ногинский | д. Колонтаево | cлева |  |
| 66 | МАЗК | 16211-16312 | А-103 «Щелковское шоссе» | Ногинский | д. Дядькино | cлева |  |
| 67 | МАЗК | 16212-16305 | М-7 «Волга» | Ногинский | км 44, восточнее р.п. Обухово | слева |  |
| 68 | МАЗК | 16215-00000 | Ногинск – Боровково-Стромынь – Крест | Ногинский | д. Черново | слева |  |
| 69 | АЗС | 20021 | М-1 «Беларусь» | Одинцовский | км 63 | слева |  |
| 70 | АЗС | 20096 | М-1 «Беларусь» | Одинцовский | км 43 | справа |  |
| 71 | АЗС | 20097 | Можайское шоссе | Одинцовский | км 84, д. Капань | слева |  |
| 72 | АЗС | 20110 | Обход г. Одинцово | Одинцовский | км 1, Обход г. Одинцово (развязка на МКАД с ул. Молодогвардейская) | слева |  |
| 73 | АЗС | 20111 | Обход г. Одинцово | Одинцовский | км 1, Обход г. Одинцово (развязка на МКАД с ул. Молодогвардейская) | справа |  |
| 74 | АЗС | 20116 | Обход г. Одинцово | Одинцовский | Обход г. Одинцово, в районе съезда на Можайское шоссе в сторону области | справа |  |
| 75 | АЗС | 20117 | Обход г. Одинцово | Одинцовский | Обход г. Одинцово, в районе съезда на Можайское шоссе в г. Одинцово | слева |  |
| 76 | МАЗК | 20209-00000 | М-1 «Беларусь» | Одинцовский | км 48 | справа |  |
| 78 | МАЗК | 20208-00000 | А-107 «Московское малое кольцо» | Одинцовский | в районе д. Скоротово | слева |  |
| 79 | МАЗК | 36201-00000 | Озеры – Кашира | Озеры | в южной части г. Озеры | слева |  |
| 80 | АЗС | 43001 | - | Орехово-Зуево | г. Орехово-Зуево, на пересечении ул. Егорьевская и ул. Мадонская | - |  |
| 81 | АЗС | 24052 | Москва – Егорьевск – Тума – Касимов | Орехово-Зуевский | км 54, д. Соболево | слева |  |
| 82 | МАЗК | 24206-24051 | А-108 «Московское большое кольцо» | Орехово-Зуевский | км 21, д. Коротково | справа |  |
| 83 | АЗС | 17013 | ММК – Ликино-Дулево | Павловский Посад | г. Павловский Посад, мкр. Южный район, ул. Большая Покровская, район пересечения с а/д А-107 «ММК» – Ликино-Дулево | справа |  |
| 84 | АЗС | 44005 | - | Подольск | г. Подольск, ул. Высотная | - |  |
| 85 | АЗС | 27064 | А-107 «Московское малое кольцо» | Подольск | км 5, в районе д. Никулино | слева |  |
| 86 | АЗС | 27106 | М-2 «Крым» | Подольск | км 42, в районе д. Каледино | справа |  |
| 87 | АЗС | 27104 | А-107 «Московское малое кольцо» | Подольск | км 4, в районе д. Лучинское | справа |  |
| 88 | МАЗК | 27211-00000 | А-107 «Московское малое кольцо» | Подольск | км 9, в районе д. Валищево | слева |  |
| 89 | АЗС | 13086 | Пушкино – Красноармейск | Пушкинский | км 5 | справа |  |
| 90 | МАЗК | 13202-00000 | М-8 «Холмогоры» | Пушкинский | км 44 | справа |  |
| 91 | АЗС | 45001 | А-107 «Московское малое кольцо» | Раменский | км 18 | слева |  |
| 92 | АЗС | 45002 | А-107 «Московское малое кольцо» | Раменский | д. Бояркино | справа |  |
| 93 | АЗС | 45003 | М-5 «Урал» | Раменский | км 39 | справа |  |
| 94 | АЗС | 45004 | А-107 «Московское малое кольцо» | Раменский | км 21 | слева |  |
| 95 | АЗС | 45005 | М-5 «Урал» | Раменский | км 31 | слева |  |
| 96 | МАЗК | 45201-00000 | М-5 «Урал» | Раменский | км 46 | слева |  |
| 97 | МАЗК | 45202-00000 | Раменское – ст. Бронницы – ММК | Раменский | д. Сафоново | слева |  |
| 98 | МАЗК | 45203-00000 | М-5 «Урал» – пос. Володарского – М-4 «Дон» – Каширское шоссе | Раменский | д. Редькино, ул. Крылатая | справа |  |
| 99 | МАЗК | 19207-00000 | А-108 «Московское большое кольцо» | Рузский | км 37 | слева |  |
| 101 | АЗС | 5053 | А-108 «Московское большое кольцо» | Сергиево-Посадский | д. Пальчино | справа |  |
| 102 | АЗС | 39002 | М-6 «Каспий» | Серебряные Пруды | км 167,сд. Шеметово | cправа |  |
| 103 | АЗС | 39012 | М-6 «Каспий» | Серебряные Пруды | км 161 | слева |  |
| 104 | АЗС | 46001 | Васильевское – Серпухов | Серпухов | г. Серпухов, Московское шоссе | слева |  |
| 105 | АЗС | 46002 | - | Серпухов | г. Серпухов, ул. Центральная | - |  |
| 106 | МАЗК | 32207-00000 | А-108 «Московское большое кольцо» | Серпуховской | км 7, д. Тверитино | справа |  |
| 107 | АЗС | 9010 | Сходненское шоссе | Солнечногорский | вблизи застройки Морщихино мкр. Сходня г. Химки | слева |  |
| 108 | АЗС | 9026 | М-10 «Россия» | Солнечногорский | км 41, г. Зеленоград, поворот на р.п. Менделеево | справа |  |
| 109 | АЗС | 9037 | М-10 «Россия» | Солнечногорский | км 38, поворот на мкр. Фирсановка г. Химки | слева |  |
| 110 | АЗС | 9052 | Пятницкое шоссе | Солнечногорский | д. Обухово | слева |  |
| 111 | АЗС | 9056 | М-10 «Россия» – Тимоново | Солнечногорский | д. Тимоново | справа |  |
| 112 | АЗС | 9062 | М-10 «Россия» | Солнечногорский | км 49, д. Радумля | слева |  |
| 113 | МАЗК | 9202-9308 | М-10 «Россия» | Солнечногорский | км 45, д. Дурыкино | слева |  |
| 114 | МАЗК | 9205-00000 | М-10 «Россия» | Солнечногорский | км 49 | справа |  |
| 115 | МАЗК | 9206-9078 | М-10 «Россия» | Солнечногорский | км 32, д. Черная Грязь | слева |  |
| 116 | АЗС | 33030 | М-4 «Дон» | Ступинский | км 108 | слева |  |
| 117 | АЗС | 33044 | Ступино – Малино | Ступинский | км 5, на выезде из г. Ступино | слева |  |
| 118 | МАЗК | 33209-00000 | Ступино – Городище – Озеры | Ступинский | г. Ступино, в районе городского кладбища | справа |  |
| 119 | МАЗК | 1203-00000 | Юркинское шоссе | Талдомский | г. Талдом, Юркинское шоссе | слева |  |
| 120 | АЗС | 31047 | А-108 «Московское большое кольцо» | Чеховский | км 26, д. Плешкино | слева |  |
| 121 | АЗС | 31048 | Старосимферопольское шоссе | Чеховский | км 68, д. Углешня | справа |  |
| 122 | МАЗК | 31202-00000 | М-2 «Крым» | Чеховский | км 55 | справа |  |
| 123 | МАЗК | 6201-6303 | М-9 «Балтия» | Шаховская | км 144 | слева |  |
| 124 | АЗС | 16044 | А-107 «Московское малое кольцо» | Электросталь | г. Электросталь, Ногинское шоссе, в районе насосной станции № 3 | справа |  |
| 125 | АЗС | 16043 | А-107 «Московское малое кольцо» | Электросталь | г. Электросталь, пересечение ММК и автодороги Электросталь – д. Пушкино | справа |  |
| 126 | АЗС | 16045 | - | Электросталь | г. Электросталь, ул. Рабочая, с юго-запада от территории ОАО »ЭХМЗ» | - |  |
| 127 | АЗС | - | А-103 «Щелковское шоссе» | Балашиха | км 25 | слева | 1,00 |
| 128 | МАЗК | - | А-103 «Щелковское шоссе» | Балашиха | км 21 вблизи микрорайона имени Гагарина г. Балашихи | слева | 3,50 |
| 129 | АЗС | - | М-7 «Волга» | Балашиха | в районе пересечения с автомобильной дорогой М-7 «Волга» – Черное» | слева | 0,50 |
| 130 | АЗС | - | М-7 «Волга» | Балашиха | км 24 | справа | 4,90 |
| 131 | АЗС | - | М-7 «Волга» | Балашиха | км 20 в г. Балашиха | справа | 0,33 |
| 132 | АЗС | - | Московская кольцевая автомобильная дорога | Балашиха | км 109 | внешняя ст | 7,20 |
| 133 | АЗС | - | Московская кольцевая автомобильная дорога | Балашиха | на км 105 | внешняя ст | 0,21 |
| 134 | АГЗС | - | ул. Советская, г. Балашиха | Балашиха | вдоль ул. Советской, г. Балашиха | справа | 0,50 |
| 135 | АЗС | - | М-5 «Урал» | Бронницы | км 50 | справа | 3,10 |
| 136 | АЗС | - | Лихачевское шоссе | Долгопрудный | в районе пересечений с планируемой автомобильной дорогой М-11 «Москва – Санкт-Петербург» | слева | 1,20 |
| 137 | АГЗС | 12314 | Лихачевское шоссе | Долгопрудный | г. Долгопрудный, проезд Строителей | справа | 1,20 |
| 138 | МАЗК | - | А-107 «Московское малое кольцо» | Домодедово | в районе д. Тургенево | слева | 1,00 |
| 139 | АЗС | 28071 | Жирошкино – Новлянское – Кишкино | Домодедово | в районе д. Кишкино | справа | 0,70 |
| 140 | АЗС | 28072 | Жирошкино – Новлянское – Кишкино | Домодедово | в районе д. Кишкино | слева | 0,70 |
| 141 | АЗС | 28058 | Каширскоешоссе | Домодедово | км 49 | справа | 0,40 |
| 142 | МАЗК | - | М-4 «Дон» | Домодедово | км 36 | слева | 16,0 |
| 143 | МАЗК | - | М-4 «Дон» | Домодедово | км 34 | справа | 3,89 |
| 144 | АЗС | - | М-4 «Дон» | Домодедово | км 52 | справа | 1,40 |
| 145 | МАЗК | - | М-4 «Дон» | Домодедово | км 57 в районе д. Ярлыково | справа | 2,00 |
| 146 | АЗС | - | М-4 «Дон» | Домодедово | км 68 | слева | 1,50 |
| 147 | МАЗК | - | М-4 «Дон» | Домодедово | км 68 | справа | 5,70 |
| 148 | АЗС | 28206-28061 | ММК – Шахово – Гальчино – Сырьево | Домодедово | в районе д. Шахово | справа | 0,70 |
| 149 | АЗС | 28207-28062 | Сырьево – Татариново – Сидорово | Домодедово | в районе д. Сырьево | справа | 0,40 |
| 150 | АЗС | 28060 | Чепелево – Вельяминово | Домодедово | в районе д. Ступино | справа | 0,70 |
| 151 | МАЗК | 1203-00000 | А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» | Дубна | в районе примыкания ул. Вокзальной г. Дубна | слева | 0,70 |
| 152 | АЗС | 1025 | А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» | Дубна | в районе пересечения с ул. Кирова г. Дубна | справа | 0,74 |
| 153 | АЗС | 42004 | г. Климовск, ул. Школьная | Подольск | г. Климовск, ул. Школьная | справа | 0,40 |
| 154 | АЗС | 42002 | Восточный обход г. Климовска | Подольск | г. Климовск, ул. Коммунальная | справа | 0,40 |
| 155 | АГЗС | 34313 | г. Коломна, ул. Щуровская 36 | Коломна | г. Коломна, ул. Щуровская 36 | слева | 0,30 |
| 156 | АЗС | 34018 | Щурово – Пирочи – Городец | Коломна | в восточной части городского округа Коломна | слева | 0,40 |
| 157 | АЗС | - | г. Котельники, Дзержинское шоссе | Котельники | в районе примыкания к автомобильной дороге М-5 «Урал» | справа | 0,25 |
| 158 | АЗС | - | Московская кольцевая автомобильная дорога | Котельники | на км 13 | внешняя ст | 0,40 |
| 159 | АЗС | - | «Хлебниково – Рогачево» – «Шереметьево-1 – Шереметьево-2» | Лобня | в северной части г. Лобня | слева | 0,70 |
| 160 | АЗС | - | Лобня – аэропорт Шереметьево | Лобня | в юго-западной части г. Лобня | слева | 0,70 |
| 161 | АЗС | 43006 | Орехово-Зуево – Верея – Новониколаевка | Орехово-Зуево | г. Орехово-Зуево, ул. Боинская | слева | 0,40 |
| 162 | АЗС | 43003 | г. Орехово-Зуево, ул. Дзержинско-го | Орехово-Зуево | г. Орехово-Зуево, ул. Дзержинского | слева | 0,26 |
| 163 | АЗС | 43005 | г. Орехово-Зуево, ул. Парковская | Орехово-Зуево | г. Орехово-Зуево, ул. Парковская | справа | 0,26 |
| 164 | АЗС | 43004 | г. Орехово-Зуево, ул. Торфобрикетная | Орехово-Зуево | г. Орехово-Зуево, ул. Торфобрикетная | справа | 0,26 |
| 165 | АЗС | - | Лихачевское шоссе | Химки | в районе пересечений с планируемой автомобильной дорогой М-11 «Москва – Санкт-Петербург» | слева | 1,00 |
| 167 | АЗС | - | Международное шоссе | Химки | на примыкании автомобильной дороги «Международное шоссе» к автомобильной дороге М-10 «Россия» | слева | 0,70 |
| 168 | АЗС | - | Шереметьевское шоссе | Химки | км 4,5 | слева | 19,0 |
| 169 | МАЗК | - | Шереметьевское шоссе | Химки | в районе пересечения р. Клязьма | слева | 95,0 |
| 170 | АГЗС | 17304 | «Кузнецы – Тимково – Мамонтово» – Васютино – Электрогорск | Электрогорск | в районе г. Электрогорск | справа | 0,70 |
| 171 | АЗС | 17202-0000 | М-7 «Волга» | Электрогорск | км 76 | слева | 0,25 |
| 172 | МАЗК | 17201-0000 | ул. Буденного – А-108 «МБК» | Электрогорск | в районе г. Электрогорск | слева | 0,70 |
| 173 | МАЗК | 163019 | А-107 «Московское малое кольцо» | Электросталь | в районе примыкания автомобильной дороги регионального значения «ММК – Пушкино» в г. Электросталь | справа | 0,70 |
| 174 | АЗС | 16045 | г. Электросталь, ул. Рабочая | Электросталь | с юго-запада от территории ОАО «ЭХМЗ» | - | 0,21 |
| 175 | АЗС | - | М-9 «Балтия» | Волоколамский | на км 98 автомобильной дороги, в районе с. Язвище | справа | 1,70 |
| 176 | АЗС | 7025 | Чисмена – Теряево | Волоколамский | км 16 в районе д. Кузяево | слева | 1,50 |
| 177 | АЗС | - | А-108 «Московское большое кольцо» | Воскресенский | в районе с. Барановское | слева | 1,20 |
| 178 | АЗС | - | А-108 «Московское большое кольцо» | Воскресенский | в районе д. Новотроицкое | справа | 4,30 |
| 179 | АЗС | 29044 | М-5 «Урал» | Воскресенский | км 82 | слева | 0,70 |
| 180 | МАЗК | - | А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» | Дмитровский | в районе р.п. Деденево | справа | 2,00 |
| 181 | АЗС | - | А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» | Дмитровский | в р.п. Икша | слева | 0,40 |
| 182 | АЗС | - | А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» | Дмитровский | в районе д. Базарово | справа | 0,53 |
| 183 | АЗС | - | А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» | Дмитровский | в районе д. Ермолино | слева | 0,54 |
| 184 | МАЗК | - | А-107 «Московское малое кольцо» | Дмитровский | в районе с. Белый Раст | справа | 2,39 |
| 185 | АЗС | - | МБК – Яхрома | Дмитровский | в районе г. Яхрома | слева | 1,20 |
| 186 | АЗС | - | А-107 «Московское малое кольцо» | Дмитровский | в районе д. Щепино | слева | 0,80 |
| 187 | АЗС | - | Хлебниково – Рогачево | Дмитровский | в районе пересечений автомобильных дорог регионального значения «Хлебниково – Рогачево» и «Яхрома – Подьячево», в районе д. Федоровка | справа | 0,50 |
| 188 | АЗС | 4070 | Хлебниково – Рогачево | Дмитровский | д. Новоселки | слева | 0,70 |
| 189 | МАЗК | 30204-00000 | Егорьевск – Шувое | Егорьевск | в районе г. Егорьевска | справа | 0,70 |
| 190 | АЗС | 30013 | Егорьевск – Шувое | Егорьевск | в районе п. Шувое | справа | 0,70 |
| 191 | АЗС | 30008 | Москва – Егорьевск – Тума – Касимов | Егорьевск | в районе д. Алешино | слева | 0,70 |
| 192 | МАЗК | 30308-00000 | Москва – Егорьевск – Тума – Касимов | Егорьевск | в районе д. Алешино | справа | 1,50 |
| 193 | АГЗС | 30310 | Москва – Егорьевск – Тума – Касимов | Егорьевск | в районе д. Ширяевская | слева | 0,50 |
| 194 | АЗС | - | Егорьевск – Большое Гридино – Семеновское | Егорьевск | в районе д. Мартыновское | слева | 0,50 |
| 195 | МАЗК | - | Москва – Егорьевск – Тума – Касимов | Егорьевск | в районе д. Жабки | справа | 1,50 |
|  | МАЗК | 30016-30305 | Старый Спасс – Колионово | Егорьевск | в районе д. Старый Спасс | слева | 0,70 |
| 196 | АЗС | 38006 | Зарайск – Клин-Бельдин – М-5 «Урал» | Зарайский | к востоку от г. Зарайск городского поселения Зарайск | слева | 0,50 |
| 197 | АЗС | 38009 | Зарайск – Кобылье | Зарайский | к юго-востоку от г. Зарайск городского поселения Зарайск | справа | 0,70 |
| 198 | АЗС | 38010 | Зарайск – Серебряные Пруды | Зарайский | к юго-западу от г. Зарайск городского поселения Зарайск | справа | 0,70 |
| 199 | АЗС | 8060 | М-9 «Балтия» | Истринский | км 51 | слева | 1,50 |
| 200 | АЗС | - | М-9 «Балтия» | Истринский | км 66 | слева | 0,40 |
| 201 | МАЗК | - | А-108 «Московское большое кольцо» | Истринский | в районе д. Пречистое | справа | 20,0 |
| 202 | АЗС | - | М-9 «Балтия» | Истринский | вблизи д. Кореньки | слева | 3,21 |
| 203 | АЗС | - | М-9 «Балтия» | Истринский | км 76 в районе д. Рыжково | слева | 2,70 |
| 204 | АЗС | - | М-9 «Балтия» | Истринский | км 72 в районе д. Веретенки | справа | 0,42 |
| 205 | АГЗС | - | М-9 «Балтия» | Истринский | км 76 в районе д. Рыжково | слева | 0,50 |
| 206 | АГНКС | 37307 | г. Кашира, ул. Клубная | Кашира | г. Кашира, ул. Клубная | слева | 0,30 |
| 207 | МАЗК | 37207-00000 | Аладьино – Воскресенки – Труфаново | Кашира | в районе г. Ожерелье | справа | 0,70 |
| 208 | АЗС | 37010 | М-6 «Каспий» | Кашира | в районе д. Кокино | справа | 3,20 |
| 209 | АЗС | - | М-6 «Каспий» | Кашира | км 129 в районе д. Токарево | слева | 2,40 |
| 210 | АЗС | - | М-6 «Каспий» | Кашира | км 133 в районе д. Топтыково | слева | 2,40 |
| 211 | АЗС | 37030 | Озеры – Кашира | Кашира | в районе п. Большое Руново | слева | 0,70 |
| 212 | АЗС | - | М-4 «Дон» | Кашира | км 112 в районе д. Колтово | слева | 0,40 |
| 213 | АЗС |  | М-4 «Дон» | Кашира | км 116 в районе д. Умрышенки | слева | 2,40 |
| 214 | АЗС | 37028 | Кашира – Серебряные Пруды – Узловая | Кашира | в районе п. Пурлово | справа | 1,60 |
| 215 | АЗС | 37025 | Кашира – Серебряные Пруды – Узловая | Кашира | в районе д. Богатищего | справа | 1,60 |
| 216 | АЗС | 3048 | г. Клин, Волоколамское шоссе | Клинский | г. Клин Волоколамское шоссе | справа | 0,25 |
| 217 | АЗС | - | Давыдово – Покров | Клинский | в районе д. Покров | справа | 5,00 |
| 218 | МАЗК | - | МБК – Троицкое – Белозерки | Клинский | в районе д. Мисирево | справа | 40,0 |
| 219 | АЗС | 3056 | М-10 «Россия» – Воздвиженское – Высоковск | Клинский | в районе р.п. Решетниково | слева | 0,70 |
| 220 | МАЗК | 3055 | М-10 «Россия» – Воздвиженское – Высоковск | Клинский | в районе с. Воздвиженское | слева | 1,50 |
| 221 | МАЗК | - | Солнечногорск – Тараканово – Попелково | Клинский | д. Попелково | справа | 29,00 |
| 222 | АЗС | - | А-108 «Московское большое кольцо» | Клинский | в районе д. Николаевка | слева | 1,00 |
| 223 | АЗС | - | А-108 «Московское большое кольцо» | Клинский | в районе д. Поповка | слева | 0,50 |
| 224 | МАЗК | - | А-108 «Московское большое кольцо» | Клинский | в районе д. Поповка | слева | 5,00 |
| 225 | АЗС | 3049 | Лотошино – Суворово – Клин | Клинский | в районе с. Петровское | слева | 0,70 |
| 226 | АЗС | 3050 | Лотошино – Суворово – Клин | Клинский | в районе с. Петровское | справа | 1,60 |
| 227 | АЗС | 34048 | Коломна – Озеры | Коломенский | в районе п. Биорки | справа | 0,70 |
| 228 | АЗС | 34210-00000 | Коломна – Сельниково – Левино | Коломенский | в районе д. Зарудня | слева | 0,70 |
| 229 | АЗС | 34041 | Коломна – Сельниково – Левино | Коломенский | в районе д. Сельниково | справа | 0,70 |
| 230 | АЗС | 34049 | Коломна – Сельниково – Левино | Коломенский | в районе с. Октябрьское | слева | 0,40 |
| 231 | АЗС | 34047 | Коломна – Черкизово – Непецино – Шкинь | Коломенский | в районе с. Шкинь | справа | 0,70 |
| 232 | МАЗК | 34204-00000 | М-5 «Урал» | Коломенский | км 93 | справа | 3,50 |
| 233 | МАЗК | 34203-00000 | М-5 «Урал» | Коломенский | на км 93 | слева | 3,50 |
| 234 | АЗС | 34211-00000 | М-5 «Урал» | Коломенский | в районе с. Коробчеево | слева | 2,40 |
| 235 | АЗС | 34025 | Коломна – Малино | Коломенский | в районе п. Проводник | справа | 0,70 |
| 236 | АЗС | 34019 | Коломна – Черкизово – Непецино – Шкинь | Коломенский | в районе п. Радужный | справа | 0,50 |
| 237 | АЗС | 34050 | М-5 «Урал» | Коломенский | км 112 | слева | 0,70 |
| 238 | АЗС | - | Каширское шоссе | Ленинский | км 21, в районе пересечения с автомобильной дорогой «Каширское шоссе – Молоково» | справа | 0,40 |
| 239 | АЗС | - | М-4 «Дон» | Ленинский | км 23, в районе д. Тарычево | справа | 2,10 |
| 240 | АЗС | - | Каширское шоссе | Ленинский | в районе р.п. Горки Ленинские | справа | 0,30 |
| 241 | АЗС | 2006 | Лотошино – Ошейкино | Лотошинский | в районе п. Кировский | слева | 0,45 |
| 242 | АЗС | 2007 | Лотошино – Афанасово – Введенское | Лотошинский | в районе д. Афанасово | слева | 0,70 |
| 243 | МАЗК | 2004 | Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка | Лотошинский | в районе с. Микулино | справа | 1,50 |
| 244 | АЗС | 2008 | Лотошино – Ошейкино | Лотошинский | в районе д. Ошейкино | справа | 0,70 |
| 245 | АГЗС | 35306 | Белоомут – Ловцы | Луховицкий | в районе п. Каданок | справа | 0,50 |
| 246 | АГЗС | 35305 | г. Луховицы, ул. Октябрьская | Луховицкий | г. Луховицы, ул. Октябрьская | слева | 0,50 |
| 247 | АГЗС | 35308 | г. Луховицы, ул. Пушкина | Луховицкий | г. Луховицы, ул. Пушкина | справа | 0,30 |
| 248 | АЗС | 35208-00000 | М-5 «Урал» | Луховицкий | км 123 | слева | 0,70 |
| 249 | АГЗС | 35303 | М-5 «Урал» | Луховицкий | км 154 | слева | 0,50 |
| 250 | МАЗК | 35207-00000 | М-5 «Урал» | Луховицкий | км 156 | слева | 3,50 |
| 251 | АЗС | 35020 | М-5 «Урал» | Луховицкий | км 160 | слева | 0,70 |
| 252 | АЗС | 35015 | М-5 «Урал» | Луховицкий | км 160 в районе д. Носово-2 | справа | 0,70 |
| 253 | МАЗК | 35024 | М-5 «Урал» | Луховицкий | км 139 в районе д. Строилово | слева | 3,50 |
| 254 | АГЗС | 35206-00000 | М-5 «Урал» | Луховицкий | км 142 в районе д. Врачово | слева | 0,70 |
| 255 | АЗС | - | г. Люберцы, ул. Инициативная | Люберецкий | г. Люберцы, ул. Инициативная | справа | 0,24 |
| 256 | АЗС | 22077 | Лыткарино – Томилино – Красково – Железнодорож-ный | Люберецкий | в районе д. Хлыстово | справа | 0,70 |
| 257 | АЗС | 22078 | М-5 «Урал» – Жилино | Люберецкий | в районе п. Жилино | слева | 0,70 |
| 258 | МАЗК | - | Уваровка – Ивакино – Губино – Можайск | Можайский | в районе р.п. Уваровка | слева | 0,70 |
| 259 | МАЗК | 18204-00000 | М-1 «Беларусь» | Можайский | км 117, в районе д. Чебуново | справа | 1,50 |
| 260 | АЗС | 18019 | М-1 »Беларусь» – Верея | Можайский | в районе д. Лыткино | справа | 0,70 |
| 261 | АЗС | 18047 | Бородино – Бабынино | Можайский | км 6, в районе д. Ковалево | слева | 0,40 |
| 262 | МАЗК | - | «Можайск – Мышкино – Поречье» – Авдотьино – Милятино | Можайский | южнее д. Милятино | справа | 0,70 |
| 263 | АЗС | - | Тетерино – Мышкино – Поречье | Можайский | в районе д. Горетово | слева | 0,50 |
| 264 | АЗС | - | Уваровка – Ивакино – Губино – Можайск | Можайский | в районе с. Сокольниково | слева | 0,50 |
| 265 | АЗС | - | Московская кольцевая автомобильная дорога | Мытищи | км 91 в г. Мытищи | слева | 0,28 |
| 266 | АЗС | - | Пироговское шоссе | Мытищи | на пересечении дороги и с Осташковским шоссе, в районе д. Коргашино | слева | 0,50 |
| 267 | АЗС | 26110 | Кубинка – Наро-Фоминск | Наро-Фоминский | в г. Наро-Фоминск | справа | 0,50 |
| 268 | АЗС | 26113 | Наро-Фоминск – Никольское – Васильчиково | Наро-Фоминский | в районе д. Алексеевка | справа | 1,50 |
| 269 | МАЗК | 26203-26078 | Верея – Медынь | Наро-Фоминский | км 7, д. Веселево | справа | 0,70 |
| 270 | АЗС | 26112 | Верея – Устье | Наро-Фоминский | в д. Татищево | слева | 0,50 |
| 271 | АЗС | 26019 | Нара – Таширово – МБК | Наро-Фоминский | д. Пашково | слева | 0,50 |
| 272 | МАЗК | - | А-107 «Московское малое кольцо» | Ногинский | в районе д. Загорново | слева | 1,50 |
| 273 | АЗС | 16088 | «ММК – Поречье» – Марьино | Ногинский | в районе р.п. Обухово | справа | 0,50 |
| 274 | МАЗК | 16216-0000 | М-7 «Волга» | Ногинский | в районе р.п. Обухово | справа | 1,50 |
| 275 | АЗС | - | М-7 «Волга» | Ногинский | км 32 в районе д. Щемилово | справа | 0,50 |
| 276 | АЗС | - | М-7 «Волга» | Ногинский | км 34 в районе д. Новая Купавна | слева | 0,50 |
| 277 | АЗС | - | Новосихинское шоссе | Ногинский | в районе г. Электроугли | слева | 1,40 |
| 278 | АЗС | - | А-107 «Московское малое кольцо» | Ногинский | в районе д. Иванисово | справа | 0,90 |
| 279 | АГЗС | - | М-1 «Беларусь» | Одинцовский | км 28 | слева | 0,44 |
| 280 | АЗС | - | М-1 «Беларусь» | Одинцовский | км 28 | слева | 0,72 |
| 281 | АГЗС | 20315 | Можайское шоссе | Одинцовский | в районе п. Часцы | слева | 0,50 |
| 282 | АЗС | 36010 | «Коломна – Озеры» – Бабурино | Озеры | в районе г. Озеры | справа | 0,50 |
| 283 | АЗС | - | Коломна – Озеры | Озеры | в районе с. Бояркино | слева | 1,60 |
| 284 | АГЗС | 24303 | Ликино-Дулево – Шатура – Шатурторф | Орехово-Зуевский | в районе с. Красное | справа | 0,70 |
| 285 | АЗС | - | М-7 «Волга» | Орехово-Зуевский | км 89 в районе д. Малая Дубна | слева | 0,40 |
| 286 | АЗС | - | А-108 «Московское большое кольцо» | Орехово-Зуевский | в районе д. Смолево | слева | 0,60 |
| 287 | АЗС | 24054 | Москва – Егорьевск – Тума – Касимов | Орехово-Зуевский | в районе д. Асташково | слева | 0,40 |
| 288 | АЗС | - | Павловский Посад – Субботино – Электросталь | Павловский Посад | в районе с.т. Грибовское | справа | 2,00 |
| 289 | АЗС | - | Павловский Посад – Куровское | Павловский Посад | в районе д. Митино | справа | 1,00 |
| 290 | МАЗК | - | Павловский Посад – Куровское | Павловский Посад | в районе д. Митино | слева | 1,70 |
| 291 | АЗС | - | Павловский Посад – Куровское | Павловский Посад | в районе д. Данилово | справа | 2,00 |
| 292 | АЗС | - | Павловский Посад – Аверкиево – Крупино – Данилово | Павловский Посад | в районе д. Щебаново | слева | 2,00 |
| 293 | МАЗК | - | Павловский Посад – Аверкиево – Крупино – Данилово | Павловский Посад | в районе д. Щебаново | справа | 3,00 |
| 294 | АЗС | 17305 | Кузнецы – Тимково – Мамонтово | Павловский Посад | в районе д. Кузнецы | слева | 0,70 |
| 295 | АЗС | 17022 | Павловский Посад – Красная Дубрава | Павловский Посад | в районе д. Гаврино | справа | 0,70 |
| 296 | МАЗК | - | ММК – Ликино-Дулево | Павловский Посад | в районе д. Евсеево | слева | 1,50 |
| 297 | МАЗК | - | А-107 «Московское малое кольцо» | Подольск | в районе д. Никулино | слева | 2,00 |
| 298 | МАЗК | - | А-107 «Московское малое кольцо» | Подольск | в районе д. Новогородово | слева | 0,80 |
| 299 | МАЗК | - | А-107 «Московское малое кольцо», (ЦКАД) | Подольск | на пересечении автомобильной дороги с А-113 ЦКАД в районе д. Новогородово | слева | 0,90 |
| 300 | АЗС | - | М-2 «Крым» | Подольск | км 34 в районе с. Покров | слева | 3,00 |
| 301 | АГНКС | 13314 | Братовщина – Ельдигино – ММК – Герасимиха – Рахманово | Пушкинский | в районе с. Софрино | слева | 0,50 |
| 302 | МАЗК | - | М-8 «Холмогоры» | Пушкинский | км 40 в районе с. Братовщина | справа | 63,20 |
| 303 | АЗС | - | М-8 «Холмогоры» | Пушкинский | км 48 в районе СНТ »Софрино» | справа | 3,20 |
| 324 | МАЗК | - | М-8 «Холмогоры» | Пушкинский | км 30 в районе д. Тарасовка | справа | 5,40 |
| 305 | АЗС | 45006 | улица Северное шоссе | Раменский | г. Раменское, ул. Северное шоссе | слева | 0,00 |
| 306 | АЗС | - | А-107 «Московское малое кольцо» | Раменский | в районе д. Жирошкино | справа | 3,15 |
| 307 | АЗС | 45007 | А-107 «Московское малое кольцо» | Раменский | в районе д. Обухово | слева | 0,50 |
| 308 | АЗС | - | А-107 «Московское малое кольцо» | Раменский | вблизи д. Фенино | слева | 1,35 |
| 309 | АЗС | - | М-5 «Урал» | Раменский | в районе д. Становое | справа | 1,87 |
| 310 | АГЗС | 19304 | А-108 «Московское большое кольцо» | Рузский | ул. Красная, г. Руза | слева | 0,20 |
| 311 | АЗС | - | А-108 «Московское большое кольцо» | Рузский | в районе д. Старо | справа | 2,30 |
| 312 | АЗС | - | А-108 «Московское большое кольцо» | Рузский | в районе д. Таблово | справа | 3,00 |
| 313 | МАЗК | - | А-108 «Московское большое кольцо» | Рузский | в районе д. Федчино | справа | 4,10 |
| 314 | АГЗС | - | А-108 «Московское большое кольцо» | Рузский | в районе п. Брикет | слева | 2,50 |
| 315 | МАЗК | - | А-108 «Московское большое кольцо» | Рузский | в районе д. Городище | слева | 25,00 |
| 316 | АЗС | - | М-9 «Балтия» | Рузский | км 95 в районе д. Шелудьково | слева | 2,.80 |
| 317 | АЗС | - | М-9 «Балтия» – Онуфриево– Орешки – Колюбакино | Рузский | в районе с.т. Вейна | справа | 32,00 |
| 318 | АЗС | - | М-9 «Балтия» – Онуфриево– Орешки – Колюбакино | Рузский | в районе с.т. Вейна | справа | 2,00 |
| 319 | АГЗС | 19309 | А-108 «Московское большое кольцо» | Рузский | в районе д. Усадково | слева | 0,50 |
| 320 | АЗС | - | М-1 «Беларусь» | Рузский | км 85 | слева | 1,00 |
| 321 | АЗС | 19311 | М-1 «Беларусь» | Рузский | км 85 | слева | 2,50 |
| 322 | АЗС | 19028, 19310 | М-1 «Беларусь» | Рузский | км 88 в районе д. Землино | слева | 0,50 |
| 323 | АЗС | - | Руза – Орешки – Колюбакино | Рузский | в районе д. Орешки | справа | 5,00 |
| 324 | МАЗК | - | Руза – Орешки – Колюбакино | Рузский | в районе д. Орешки | справа | 13,00 |
| 325 | АГЗС | 5054 | «Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец» – Богородское – Федоровское | Сергиево-Посадский | в районе р.п. Богородское | справа | 0,50 |
| 326 | АЗС | - | М-8 «Холмогоры» | Сергиево-Посадский | д. Рогачево, км 90+500 | справа | 0,40 |
| 327 | АЗС | 5083 | А-108 «Московское большое кольцо» | Сергиево-Посадский | в районе д. Напольское | Слева | 1,50 |
| 328 | АЗС | 5085 | Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец | Сергиево-Посадский | в районе с. Мишутино | слева | 0,70 |
| 329 | АЗС | 5087 | Сергиев Посад – М-8 «Холмогоры» | Сергиево-Посадский | в районе д. Наугольное | слева | 0,70 |
| 330 | АГЗС | 5310 | Сергиев Посад – Семхоз – Хотьково | Сергиево-Посадский | в районе микрорайона Семхоз г. Сергиев Посад | справа | 0,50 |
| 331 | АЗС | 5084 | Сергиев Посад – Шарапово | Сергиево-Посадский | в районе с. Глинково | слева | 0,70 |
| 332 | АЗС | - | Сергиев-Посад – М-8 «Холмогры» | Сергиево-Посадский | вблизи д. Наугольное | слева | 0,90 |
| 333 | АЗС | - | М-8 «Холмогоры» | Сергиево-Посадский | км 65 в районе д. Варавино | слева | 1,40 |
| 334 | АЗС | 5067 | А-108 «Московское большое кольцо» | Сергиево-Посадский | км 44 в районе р.п. Скоропусковский | слева | 1,50 |
| 335 | АГЗС | 5305 | Сергиев Посад – Семхоз – Хотьково | Сергиево-Посадский | в районе ул. Лесной г. Хотьково | справа | 0,50 |
| 336 | АГЗС | 5307 | А-108 «Московское большое кольцо» | Сергиево-Посадский | в районе д. Березняки | слева | 0,50 |
| 337 | АЗС | 5076 | А-108 «Московское большое кольцо» | Сергиево-Посадский | в районе д. Березняки | справа | 0,70 |
| 338 | АЗС | 5078 | А-108 «Московское большое кольцо» | Сергиево-Посадский | в районе д. Бобошино | справа | 0,70 |
| 339 | АЗС | 5077 | А-108 «Московское большое кольцо» | Сергиево-Посадский | в районе д. Бобошино | слева | 0,50 |
| 340 | АЗС | 5069 | М-8 «Холмогоры» | Сергиево-Посадский | км 85 | слева | 0,55 |
| 341 | АЗС | - | М-8 «Холмогоры» | Сергиево-Посадский | км 78 | слева | 2,50 |
| 342 | АЗС | - | М-8 «Холмогоры» | Сергиево-Посадский | км 85 в районе д. Митино | справа | 0,70 |
| 343 | МАЗК | - | М-8 «Холмогоры» | Сергиево-Посадский | км 79+500, в районе СНТ »Зеленые пруды» | слева | 3,50 |
| 345 | АЗС | - | М-8 «Холмогоры» | Сергиево-Посадский | км 89+500, в районе СНТ «Предгорье» | справа | 0,50 |
| 346 | АЗС | 5082 | Сергиев Посад – М-8 «Холмогоры» | Сергиево-Посадский | в районе д. Сватково | слева | 0,70 |
| 347 | АЗС | - | Сергиев Посад – М-8 «Холмогоры» | Сергиево-Посадский | в районе садового товарищества «Полет» | справа | 3,40 |
| 348 | АЗС | 5041 | Мостовик – Соснино – Пальчино | Сергиево-Посадский | в районе д. Новинки | слева | 0,70 |
| 349 | АЗС | 5079 | Хотьково – Озерецкое – Костино – Дмитров | Сергиево-Посадский | в районе д. Новожёлтиково | справа | 0,70 |
| 350 | АЗС | 5013 | Сергиев Посад – М-8 «Холмогоры» | Сергиево-Посадский | в районе д. Рогачево | справа | 3,50 |
| 351 | АЗС | - | М-8 «Холмогоры» | Сергиево-Посадский | км 65 в районе д. Варавино | справа | 1,10 |
| 352 | МАЗК | 5202-5061 | М-8 «Холмогоры», Сергиев Посад – Шарапово | Сергиево-Посадский | в районе д. Назарьево | справа | 1,50 |
| 353 | АЗС | 5069 | Сергиев Посад – санаторий имени Загорского | Сергиево-Посадский | в районе п. Лоза | справа | 0,70 |
| 354 | АЗС | 5070 | Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец | Сергиево-Посадский | в районе д. Веригино | справа | 0,70 |
| 355 | АЗС | 5081 | Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец | Сергиево-Посадский | в районе д. Селково | слева | 0,70 |
| 356 | АЗС | 5031 | «Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец» – Константиново | Сергиево-Посадский | с. Константиново | слева | 0,70 |
| 357 | АГЗС | 39302 | Зарайск – Серебряные Пруды | Серебряные Пруды | в районе р.п. Серебряные пруды | слева | 0,50 |
| 358 | АЗС | 39020 | Кашира – Серебряные Пруды – Узловая | Серебряные Пруды | в районе р.п. Серебряные пруды | слева | 0,00 |
| 359 | АГЗС | 39306 | М-6 «Каспий» | Серебряные Пруды | км 172 в районе с. Красное | справа | 0,50 |
| 360 | АГЗС | 39303 | М-6 «Каспий» | Серебряные Пруды | км 173 в районе с. Красное | слева | 0,00 |
| 361 | АЗС | 39021 | М-6 «Каспий» | Серебряные Пруды | км 183 в районе с. Клинское | справа | 3,20 |
| 362 | АГЗС | 39304 | М-6 «Каспий» | Серебряные Пруды | км 155 д. Столбовка | справа | 0,50 |
| 363 | АГЗС | 39305 | М-6 «Каспий» | Серебряные Пруды | км 155 в районе д. Столбовка | слева | 0,50 |
| 364 | АГЗС | 39307 | М-6 «Каспий» | Серебряные Пруды | км 161 в районе д. Беляево | справа | 0,50 |
| 365 | АЗС | 32044 | Серпухов – Данки – Турово | Серпуховский | в районе с. Игумново | справа | 0,50 |
| 366 | АГЗС | 32324 | Ланьшино – Михайловка – Селино – Пущино | Серпуховский | в районе СНТ »Скнига» | справа | 0,30 |
| 367 | МАЗК | 32206-32039 | Михайловка – Пущино | Серпуховский | в районе с. Липицы | слева | 0,70 |
| 368 | АЗС | 9045 | Ложки – Поварово – Пятница | Солнечногорский | в районе д.п. Поварово | слева | 0,25 |
| 369 | АЗС | - | М-10 «Россия» | Солнечногорский | км 31 | слева | 44,40 |
| 370 | АЗС | 9069 | Обухово – Рахманово – Троицкое | Солнечногорский | в районе д. Рахманово | справа | 0,70 |
| 371 | АЗС | - | Шереметьевское шоссе | Солнечногорский | км 2, слева | слева | 1,40 |
| 372 | АЗС | - | А-107 «Московское малое кольцо» | Солнечногорский | в районе д. Радумля | справа | 0,40 |
| 373 | МАЗК | - | А-107 «Московское малое кольцо» | Солнечногорский | в районе д. Литвиново | справа | 1,80 |
| 374 | АЗС | 9079 | М-10 «Россия» | Солнечногорский | в районе д. Радумля | слева | 1,50 |
| 375 | АЗС | 9070 | Солнечногорск – Тараканово – Попелково | Солнечногорский | в районе д. Толстяково | слева | 0,70 |
| 376 | АЗС | 9067 | Ложки – Поварово – Пятница | Солнечногорский | в районе д. Курилово | слева | 0,70 |
| 378 | АЗС | 9066 | Пятницкое шоссе | Солнечногорский | в районе д. Соколово | слева | 1,50 |
| 380 | АЗС | - | Пятницкое шоссе | Солнечногорский | в районе д. Лыткино | справа | 0,96 |
| 381 | АЗС | 33034 | Псарево – Петрово | Ступинский | в районе д. Петрово | справа | 0,40 |
| 382 | МАЗК | - | Каширское шоссе | Ступинский | в районе д. Сидорово | слева | 4,20 |
| 383 | МАЗК | - | Каширское шоссе | Ступинский | в районе д. Мясное | слева | 2,20 |
| 384 | МАЗК | - | М-4 «Дон» | Ступинский | в районе д. Мясное | слева | 2,00 |
| 385 | МАЗК | - | М-4 «Дон» | Ступинский | в районе д. Мясное | справа | 2,00 |
| 386 | МАЗК | - | М-4 «Дон» | Ступинский | в районе д. Сидорово | справа | 9,00 |
| 388 | МАЗК | - | М-4 «Дон» | Ступинский | в районе д. Мясное | слева | 4,00 |
| 389 | АЗС | 33021 | Панино – Малино | Ступинский | в районе с. Большое Алексеевское | справа | 0,70 |
| 390 | АЗС | 33026 | Малино – Мякинино | Ступинский | в районе д. Алфимово | справа | 0,70 |
| 391 | АГЗС | 33312 | М-4 «Дон» | Ступинский | 82 км, слева | слева | 0,50 |
| 392 | АГЗС | 33311 | М-4 «Дон» | Ступинский | км 79 | справа | 0,50 |
| 393 | АЗС | 1037 | А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» | Талдомский | р.п. Запрудня | справа | 1,60 |
| 394 | АЗС | 1003 | Талдом – Мокряги | Талдомский | в районе р.п. Северный | справа | 0,40 |
| 395 | АЗС | 1036 | Талдом – Темпы, «Талдом – Темпы» – Воргаш | Талдомский | в г. Талдом | справа | 0,50 |
| 396 | АЗС | 1016 | Вотря – Растовцы | Талдомский | в районе д. Вотря | слева | 0,70 |
| 397 | АЗС | 1038 | Дмитров – Талдом | Талдомский | в районе д. Бельское | слева | 0,40 |
| 398 | АЗС | 1017 | Дмитров – Талдом | Талдомский | в районе д. Растовцы | справа | 1,50 |
| 399 | АЗС | 1030 | Константиново – Самотовино – Нушполы | Талдомский | в районе д. Нушполы | слева | 0,70 |
| 400 | АЗС | 1029 | Талдом – Мокряги | Талдомский | в районе д. Разорено-Семеновское | слева | 0,70 |
| 401 | АЗС | 1033 | Талдом – Нерль | Талдомский | в районе д. Станки | слева | 0,70 |
| 402 | АЗС | 1028 | Талдом – Нерль | Талдомский | в районе c. Спас–Угол | слева | 0,40 |
| 403 | АЗС | 1035 | Талдом – Нерль | Талдомский | в районе д. Квашёнки | справа | 0,70 |
| 404 | АЗС | 1034 | Талдом – Темпы | Талдомский | в районе д. Полуденовка | слева | 0,50 |
| 405 | АЗС | - | Старосимферопольское шоссе | Чеховский | на км 72 в г. Чехов | слева | 2,00 |
| 406 | АЗС | - | Старосимферопольское шоссе | Чеховский | км 73 в г. Чехов | справа | 0,50 |
| 407 | МАЗК | - | Старосимферопольское шоссе | Чеховский | км 68 | справа | 5,00 |
| 408 | АЗС | 25007 | Кривандино – Черусти | Шатурский | в р.п. Черусти | слева | 0,70 |
| 409 | АГЗС | 25302 | г. Шатура, ул. Новый Тупик | Шатурский | г. Шатура, ул. Новый Тупик | слева | 0,50 |
| 410 | АЗС | 25014 | Дубасово – Пятница – Пестовская | Шатурский | в районе с. Пышлицы | слева | 0,70 |
| 411 | АЗС | - | М-9 «Балтия» | Шаховская | км 145 в районе д. Лобаново | справа | 1,40 |
| 412 | АЗС | - | М-9 «Балтия» | Шаховская | км 148 в районе р.п. Шаховская | справа | 0,50 |
| 413 | АЗС | 6016 | М-9 «Балтия» | Шаховская | в районе с/т Малинки | справа | 0,40 |
| 414 | МАЗК | - | М-9 «Балтия» | Шаховская | км 135 в районе д. Назарьево | справа | 1,60 |
| 415 | МАЗК | - | М-9 «Балтия» | Шаховская | км 138+500 в районе д. Зденежье | справа | 2,50 |
| 416 | АЗС | 6015 | М-9 «Балтия» | Шаховская | км 153+800 в районе д. Княжьи Горы | справа | 1,70 |
| 417 | АЗС | 6014 | М-9 «Балтия» | Шаховская | км 155 в районе д. Княжьи Горы | слева | 0,70 |
| 418 | МАЗК | - | М-9 «Балтия» | Шаховская | км 157 в районе д. Городково | справа | 1,80 |
| 419 | АЗС | 6001 | М-9 «Балтия» | Шаховская | км 158 в районе д. Городково | слева | 1,50 |
| 420 | АЗС | 6021 | М-9 «Балтия» – Коротнево | Шаховская | в районе с. Белая Колпь | слева | 0,70 |
| 421 | АЗС | 6006 | Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка | Шаховская | в районе с. Раменье | справа | 1,50 |
| 422 | АЗС | 6018 | Середа – ВГТС | Шаховская | в районе д. Середа | слева | 0,50 |
| 423 | АЗС | 6012 | Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка | Шаховская | в районе д. Дор | слева | 1,50 |
| 424 | АЗС | 6017 | Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка | Шаховская | в районе д. Холмец | слева | 0,70 |
| 425 | МАЗК | - | М-9 «Балтия» | Шаховская | км 138 в районе д. Зденежье | слева | 3,70 |
| 426 | АЗС | 6011 | Спасс – Красная Гора – Дятлово | Шаховская | в районе д. Козлово | справа | 0,70 |
| 427 | АЗС | 6019 | Шаховская – Волочаново | Шаховская | в районе д. Муриково | слева | 0,70 |
| 428 | АЗС | 16044 | А-107 «Московское малое кольцо» | Электросталь | в районе насосной станции № 3 | справа | 1,8 |
| На планируемых автомобильных дорогах |  |  |  |  |  |  |  |
| 429 | АЗС | 28068 | «Подольск – Домодедово – Раменское – ЦКАД» – Каширское шоссе | Домодедово | в районе д. Юсупово | справа | 0,70 |  |
| 430 | АЗС | 28069 | Белые Столбы – Барыбино | Домодедово | в районе д. Данилово | справа | 0,40 |  |
| 431 | АЗС | 28065 | Подольск – Домодедово | Домодедово | в районе д. Заболотье | слева | 0,70 |  |
| 432 | АЗС | 28064 | Подольск – Домодедово | Домодедово | в районе мкр. Северный | справа | 0,70 |  |
| 433 | АЗС | 28067 | Подольск – Домодедово – Раменское – ЦКАД | Домодедово | в районе примыкания автомобильной дорогой «Заболотье – Никитское – Авдотьино» | слева | 0,70 |  |
| 434 | АЗС | 44006 | г. Подольск, ул. 43-й Армии | Подольск | г. Подольск, ул. 43-й Армии | справа | 0,50 |  |
| 435 | МАЗК | - | А-113 ЦКАД | Истринский | в районе д. Кучи | справа | 3,80 |  |
| 436 | МАЗК | - | А-113 ЦКАД | Истринский | д. Надеждино | справа | 6,00 |  |
| 437 | МАЗК | - | А-113 ЦКАД | Клинский | в районе д. Акатьево | справа | 3,00 |  |
| 438 | МАЗК | - | М-11 «Москва – Санкт-Петербург» | Клинский | в районе д. Коноплино | слева | 4,00 |  |
| 439 | МАЗК | - | А-113 ЦКАД | Клинский | д. Селифоново | слева | 13,00 |  |
| 440 | АЗС | - | Восточный обход р.п. Лотошино | Лотошинский | в районе д. Ушаково | справа | 0,70 |  |
| 441 | АЗС | - | А-113 ЦКАД | Раменский | п. Ганусово | слева | 5,00 |  |
| 442 | МАЗК | - | А-113 ЦКАД | Рузский | в районе п. Бородёнки | справа | 59,00 |  |
| 443 | МАЗК | - | А-113 ЦКАД | Рузский | в районе с.т. Ручеек-2 | слева | 71,00 |  |
| 444 | АГЗС | 33313 | ЦКАД - Чехов - Малино - М-5 "Урал" | Ступинский | в районе д. Ольховка | справа | 0,50 |  |

При наличии достаточной территории, в комплексе с многофункциональным автозаправочным комплексом могут размещаться стоянки для большегрузного автотранспорта.

Отдельно стоящие сооружения обслуживания движения и комплексы сооружений должны быть оборудованы местами для стоянок автотранспортных средств, планировка 
и вместимость которых должны соответствовать вместимости объектов, режиму их работы, формы обслуживания проезжающих. В комплексах обслуживания, имеющих в своем составе сооружения продолжительного отдыха (мотель, кемпинг), предусмотриваются отдельные охраняемые площадки для длительной стоянки автомобимлей.

Отдельно стоящие стоянки для большегрузного автотранспорта обустраиваются зданиями и сооружениями  с помещениями для водителей, включающими места для отдыха и приема пищи, душевые и туалеты.

Перечень планируемых к размещению мотелей приведен в таблице 2.3.15. Перечень планируемых к размещению стоянок большегрузного автотранспорта, размещенных 
в составе топливозаправочных комплексов, приведен в таблице 2.3.16.

Таблица 2.3.15. Планируемые к размещению мотели

| № п/п | Тип объекта | Код объекта | Наименование автомобильной дороги | Муниципальный район/ городской округ | Адрес | Ориентация (слева, справа) | Площадь участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На существующих автомобильных дорогах |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | мотель | - | М-4 «Дон» | Домодедово | км 35 в районе с. Ям | справа | 0,46 |
| 2 | мотель | - | М-4 «Дон» | Домодедово | км 58 | слева | 1,50 |
| 3 | мотель | 28070 | ММК – Шахово – Гальчино – Сырьево | Домодедово | в районе с. Успенское | справа | 0,50 |
| 4 | мотель | - | г. Котельники, ул. Железнодорожная | Котельники | вдоль планируемой автомобильной дороги «МКАД – Котельники – Егорьевское шоссе» | справа | 0,40 |
| 5 | мотель | - | М-6 «Каспий» | Кашира | км 132 в районе д. Топтыково | справа | 0,50 |
| 6 | мотель | - | Пятницкое шоссе | Красногорский | км 8 в районе п. Отрадное | слева | 1,04 |
| 7 | мотель | - | Можайское шоссе | Одинцовский | км 37 в районе с. Жаворонки | слева | 0,24 |
| 8 | мотель | - | ММК – Лучинское | Подольск | на примыкании к А-107 «Московское малое кольцо», в районе д. Лучинское | слева | 0,90 |
| 9 | мотель | - | М-2 «Крым» | Подольск | км 31 в районе д. Быковка | справа | 1,20 |
| 10 | мотель | - | М-2 «Крым» | Подольск | км 32 в районе д. Быково | слева | 0,69 |
| 11 | мотель | - | А-108 «Московское большое кольцо» | Рузский | в районе г. Руза | справа | 0,34 |
| 12 | мотель | - | Каширское шоссе | Ступинский | в районе д. Мясное | справа | 1,30 |
| На планируемых автомобильных дорогах |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | мотель | 28066 | Подольск – Домодедово – Раменское – ЦКАД | Домодедово |  | слева | 0,50 |

Таблица 2.3.16. Планируемые к размещению стоянки большегрузного автотранспорта в составе топливозаправочных комплексов

| № п/п | Тип объекта | Наименование автомобильной дороги | Муниципальное образование | Адрес | Ориентация (слева, справа) | Площадь топливозаправочного комплекса, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МАЗК | А-103 «Щелковское шоссе» | Балашиха | км 21 вблизи микрорайона имени Гагарина г. Балашихи | слева | 3,5 |
| 2 | АЗС | М-5 «Урал» | Бронницы | км 50 | справа | 3,1 |
| 3 | МАЗК | М-4 «Дон» | Домодедово | км 36 | слева | 16 |
| 4 | МАЗК | М-4 «Дон» | Домодедово | км 34 | справа | 3,89 |
| 5 | МАЗК | М-4 «Дон» | Домодедово | км 57 в районе д. Ярлыково | справа | 2 |
| 6 | МАЗК | М-4 «Дон» | Домодедово | км 68 | справа | 5,7 |
| 7 | АЗС | г. Климовск, ул. Школьная | Подольск | г. Климовск, ул. Школьная | справа | 0,4 |
| 8 | АЗС | Шереметьевское шоссе | Химки | км 4,5 | слева | 19 |
| 9 | МАЗК | Шереметьевское шоссе | Химки | в районе пересечения р. Клязьма | слева | 95 |
| 10 | АЗС | М-9 «Балтия» | Волоколамский | км 98 в районе с. Язвище | справа | 1,7 |
| 11 | АЗС | Чисмена – Теряево | Волоколамский | км 16 в районе д. Кузяево | слева | 1,5 |
| 12 | АЗС | А-108 «Московское большое кольцо» | Воскресенский | в районе д. Новотроицкое | справа | 4,3 |
| 13 | МАЗК | А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» | Дмитровский | в районе р.п. Деденево | справа | 2 |
| 14 | МАЗК | А-107 «Московское малое кольцо» | Дмитровский | в районе с. Белый Раст | справа | 2,39 |
| 15 | МАЗК | Москва – Егорьевск – Тума – Касимов | Егорьевск | в районе д. Алешино | справа | 1,5 |
| 16 | МАЗК | Москва – Егорьевск – Тума – Касимов | Егорьевск | в районе д. Жабки | справа | 1,5 |
| 17 | АЗС | М-9 «Балтия» | Истринский | км 51 | слева | 1,5 |
| 18 | МАЗК | А-108 «Московское большое кольцо» | Истринский | в районе д. Пречистое | справа | 20 |
| 19 | АЗС | М-9 «Балтия» | Истринский | вблизи д. Кореньки | слева | 3,21 |
| 20 | АЗС | М-6 «Каспий» | Кашира | в районе д. Кокино | справа | 3,2 |
| 21 | АЗС | М-6 «Каспий» | Кашира | км 129 в районе д. Токарево | слева | 2,4 |
| 22 | АЗС | М-6 «Каспий» | Кашира | км 133 в районе д. Топтыково | слева | 2,4 |
| 23 | АЗС | М-4 «Дон» | Кашира | км 112 в районе д. Колтово | слева | 0,4 |
| 24 | АЗС | М-4 «Дон» | Кашира | км 116 в районе д. Умрышенки | слева | 2,4 |
| 25 | АЗС | Кашира – Серебряные Пруды – Узловая | Кашира | в районе п. Пурлово | справа | 1,6 |
| 26 | АЗС | Кашира – Серебряные Пруды – Узловая | Кашира | в районе д. Богатищего | справа | 1,6 |
| 27 | МАЗК | МБК – Троицкое – Белозерки | Клинский | в районе д. Мисирево | справа | 40 |
| 28 | МАЗК | М-10 «Россия» – Воздвиженское – Высоковск | Клинский | в районе с. Воздвиженское | слева | 1,5 |
| 29 | МАЗК | Солнечногорск – Тараканово – Попелково | Клинский | д. Попелково | справа | 29 |
| 30 | МАЗК | А-108 «Московское большое кольцо» | Клинский | в районе д. Поповка | слева | 5 |
| 31 | АЗС | Лотошино – Суворово – Клин | Клинский | в районе с. Петровское | справа | 1,6 |
| 32 | МАЗК | М-5 «Урал» | Коломенский | км 93 | справа | 3,5 |
| 33 | МАЗК | М-5 «Урал» | Коломенский | км 93 | слева | 3,5 |
| 34 | АЗС | М-5 «Урал» | Коломенский | в районе с. Коробчеево | слева | 2,4 |
| 35 | МАЗК | Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка | Лотошинский | в районе с. Микулино | справа | 1,5 |
| 36 | МАЗК | М-5 «Урал» | Луховицкий | км 156 | слева | 3,5 |
| 37 | МАЗК | М-5 «Урал» | Луховицкий | км 139 в районе д. Строилово | слева | 3,5 |
| 38 | МАЗК | М-1 «Беларусь» | Можайский | км 117 в районе д. Чебуново | справа | 1,5 |
| 39 | АЗС | Наро-Фоминск – Никольское – Васильчиково | Наро-Фоминский | в районе д. Алексеевка | справа | 1,5 |
| 40 | МАЗК | М-7 «Волга» | Ногинский | в районе р.п. Обухово | справа | 1,5 |
| 41 | АЗС | Коломна – Озеры | Озеры | в районе с. Бояркино | слева | 1,6 |
| 42 | МАЗК | ММК – Ликино-Дулево | Павловский Посад | в районе д. Евсеево | слева | 1,5 |
| 43 | МАЗК | А-107 «Московское малое кольцо» | Подольск | в районе д. Никулино | слева | 2 |
| 44 | МАЗК | М-8 «Холмогоры» | Пушкинский | км 40 в районе с. Братовщина | справа | 63,2 |
| 43 | АЗС | М-8 «Холмогоры» | Пушкинский | км 48, в районе СНТ »Софрино» | справа | 3,2 |
| 44 | МАЗК | М-8 «Холмогоры» | Пушкинский | км 30 в районе д. Тарасовка | справа | 5,4 |
| 45 | АЗС | А-108 «Московское большое кольцо» | Рузский | в районе д. Старо | справа | 2,3 |
| 46 | АЗС | А-108 «Московское большое кольцо» | Рузский | в районе д. Таблово | справа | 3 |
| 47 | МАЗК | А-108 «Московское большое кольцо» | Рузский | в районе д. Федчино | справа | 4,1 |
| 48 | АГЗС | А-108 «Московское большое кольцо» | Рузский | в районе п. Брикет | слева | 2,5 |
| 49 | МАЗК | А-108 «Московское большое кольцо» | Рузский | в районе д. Городище | слева | 25 |
| 50 | АЗС | М-9 «Балтия» | Рузский | км 95 в районе д. Шелудьково | слева | 2,.80 |
| 51 | АЗС | М-9 «Балтия» – Онуфриево– Орешки – Колюбакино | Рузский | в районе с.т. Вейна | справа | 32 |
| 52 | АЗС | М-9 «Балтия» – Онуфриево– Орешки – Колюбакино | Рузский | в районе с.т. Вейна | справа | 2 |
| 53 | АЗС | М-1 «Беларусь» | Рузский | на км 85 автомобильной дороги | слева | 2,5 |
| 54 | АЗС | Руза – Орешки – Колюбакино | Рузский | в районе д. Орешки | справа | 5 |
| 55 | МАЗК | Руза – Орешки – Колюбакино | Рузский | в районе д. Орешки | справа | 13 |
| 56 | АЗС | М-8 «Холмогоры» | Сергиево-Посадский | д. Рогачево, км 90+500 | справа | 0,4 |
| 57 | АЗС | А-108 «Московское большое кольцо» | Сергиево-Посадский | в районе д. Напольское | Слева | 1,5 |
| 58 | АЗС | Сергиев-Посад – М-8 «Холмогры» | Сергиево-Посадский | вблизи д. Наугольное | слева | 0,9 |
| 59 | АЗС | А-108 «Московское большое кольцо» | Сергиево-Посадский | км 44 в районе р.п. Скоропусковский | слева | 1,5 |
| 60 | АЗС | М-8 «Холмогоры» | Сергиево-Посадский | км 78 | слева | 2,5 |
| 61 | МАЗК | М-8 «Холмогоры» | Сергиево-Посадский | км 79+500, в районе СНТ »Зеленые пруды» | слева | 3,5 |
| 62 | АЗС | М-8 «Холмогоры» | Сергиево-Посадский | км 89+500, в районе СНТ «Предгорье» | справа | 0,5 |
| 63 | АЗС | Сергиев Посад – М-8 «Холмогоры» | Сергиево-Посадский | в районе д. Рогачево | справа | 3,5 |
| 64 | МАЗК | М-8 «Холмогоры», Сергиев Посад – Шарапово | Сергиево-Посадский | в районе д. Назарьево | справа | 1,5 |
| 65 | АЗС | М-6 «Каспий» | Серебряные Пруды | км 183 в районе с. Клинское | справа | 3,2 |
| 66 | АЗС | М-10 «Россия» | Химки | км 31 | слева | 44,4 |
| 67 | АЗС | М-10 «Россия» | Солнечногорский | в районе д. Радумля | слева | 1,5 |
| 68 | АЗС | Пятницкое шоссе | Солнечногорский | в районе д. Соколово | слева | 1,5 |
| 69 | МАЗК | Каширское шоссе | Ступинский | в районе д. Сидорово | слева | 4,2 |
| 70 | МАЗК | Каширское шоссе | Ступинский | в районе д. Мясное | слева | 2,2 |
| 71 | МАЗК | М-4 «Дон» | Ступинский | в районе д. Мясное | слева | 2 |
| 72 | МАЗК | М-4 «Дон» | Ступинский | в районе д. Мясное | справа | 2 |
| 73 | МАЗК | М-4 «Дон» | Ступинский | в районе д. Сидорово | справа | 9 |
| 74 | МАЗК | М-4 «Дон» | Ступинский | в районе д. Мясное | слева | 4 |
| 75 | АЗС | А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» | Талдомский | р.п. Запрудня | справа | 1,6 |
| 76 | АЗС | Дмитров – Талдом | Талдомский | в районе д. Растовцы | справа | 1,5 |
| 77 | МАЗК | Старосимферопольское шоссе | Чеховский | км 68 | справа | 5 |
| 78 | АЗС | М-9 «Балтия» | Шаховская | км 145 в районе д. Лобаново | справа | 1,4 |
| 79 | МАЗК | М-9 «Балтия» | Шаховская | км 135 в районе д. Назарьево | справа | 1,6 |
| 80 | МАЗК | М-9 «Балтия» | Шаховская | км 138 в районе д. Зденежье | справа | 2,5 |
| 81 | АЗС | М-9 «Балтия» | Шаховская | км 154 в районе д. Княжьи Горы | справа | 1,7 |
| 82 | МАЗК | М-9 «Балтия» | Шаховская | км 157 в районе д. Городково | справа | 1,8 |
| 83 | АЗС | М-9 «Балтия» | Шаховская | км 158 в районе д. Городково | слева | 1,5 |
| 84 | АЗС | Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка | Шаховская | в районе д. Дор | слева | 1,5 |
| 85 | МАЗК | М-9 «Балтия» | Шаховская | км 138 в районе д. Зденежье | слева | 3,7 |
| 86 | МАЗК | А-113 ЦКАД | Истринский | в районе д. Кучи | справа | 3,8 |
| 87 | МАЗК | А-113 ЦКАД | Истринский | д. Надеждино | справа | 6 |
| 88 | МАЗК | А-113 ЦКАД | Клинский | в районе д. Акатьево | справа | 3 |
| 89 | МАЗК | М-11 «Москва – Санкт-Петербург» | Клинский | в районе д. Коноплино | слева | 4 |
| 90 | МАЗК | А-113 ЦКАД | Клинский | д. Селифоново | слева | 13 |
| 91 | МАЗК | А-113 ЦКАД | Рузский | в районе п. Бородёнки | справа | 59 |
| 92 | МАЗК | А-113 ЦКАД | Рузский | в районе с.т. Ручеек-2 | слева | 71 |

Развитие инфраструктуры авиации общего назначения

Задачи развития инфраструктуры авиации общего назначения (АОН) предусматривают:

- создание пространственных и технических условий для роста доли АОН 
в перевозках пассажиров и грузов воздушным транспортом;

- создание пространственных условий опережающего развития сектора АОН, включающего малую (деловую, в том числе корпоративную, спортивную, любительскую) авиацию, а также летную подготовку;

- создание условий для использования инфраструктуры АОН для выполнения социально значимых воздушных работ, не связанных с перевозкой пассажиров 
и грузов (скоростное нерегулярное сообщение между населенными пунктами, экстренная доставка людей и грузов, в том числе в лечебные учреждения, разведка погоды, контроль и регистрация метеорологических явлений; патрулирование дорог, видеоконтроль транспортных магистралей; лесопатрулирование, пожарный контроль, контроль численности животных, контроль и оповещение о загрязнении окружающей среды; поисково-спасательные работы, перевозка донорских органов, медицинская эвакуация, геологическая разведка, доставка и парашютирование грузов, сельскохозяйственные работы, строительство, аэрофотосъемка, авиационная реклама).

Мероприятия, направленные на решение задач развития АОН, включают:

- реконструкцию и технологическую модернизацию аэродромов, гидродромов 
и посадочных площадок, приспособленных к приему и выпуску воздушных судов (ВС) АОН легкого класса (с взлетной массой до 5700 кг) и находящихся 
в собственности или арендуемых 11 авиационными клубами Российской авиационной спортивно-технической организации, 50 отделениями Федерации любителей авиации России, 21 клубом Объединенной Федерации сверхлегкой авиации России, 16 клубами Федерации воздухоплавания России;

- создание инфраструктуры приема и выпуска сертифицированных ВС АОН 
в действующих аэропортах среднего класса, а также организации аэродромного обслуживания и авиационной безопасности ВС АОН, приема и обслуживания экипажей АОН;

- модернизацию аэродромов АОН для их использования в качестве резерва для гражданской и государственной авиации – авиации экстренных служб;

- строительство взлетно-посадочных зон АОН легкого класса и вертолетов вблизи транспортных развязок магистральных и скоростных автомобильных дорог 
и крупных железнодорожных станций, населенных пунктов и удаленных зон отдыха 
и туризма с необходимой инфраструктурой технического и социально-бытового обслуживания;

- строительство вертолетных площадок АОН вблизи мест пересечения автомобильных дорог общего пользования;

- строительство вертолетных площадок двойного использования возле областных 
и федеральных лечебных учреждений, на расстоянии, проходимом автомобилем экстренных служб в течение десяти и менее минут.

Вертолетное сообщение планируется использовать не только для нужд специальной авиации (ликвидация чрезвычайных ситуаций, санитарная эвакуация пострадавших в ДТП, охрана правопорядка, лесов, экологический мониторинг), но и в деловых целях и для авиаперевозок общего пользования.

В целях развития вертолетного сообщения предусмотрено строительство 10 вертолетных площадок, расположенных в районе пересечения МКАД и радиальных направлений автомобильных дорог. Базируясь на опорной сети из 10 площадок, предусмотрена разработка схемы размещения вертолетных площадок для обеспечения воздушного сообщения с мульти-центром «Хелипорт Москва», по маршрутам туристического и рекреационного характера, между крупными промышленными территориями, наукоградами, аэропортами и другими субъектами Российской Федерации.

ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ от ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ И СООРУЖЕНИЙ ТРАНСПОРТНЫХ ИНФРАСТРУКТУР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Зонами с особыми условиями использования от объектов транспортной инфраструктуры являются:

- зоны планируемого размещения объектов транспорта;

- зоны экологического воздействия на население и природную среду от объектов транспорта.

Для обеспечения возможности размещения объектов транспортной инфраструктуры установлены зоны их планируемого размещения, которые являются ограничением использования данной территории в градостроительной деятельности до установления красных линий объектов транспортной инфраструктуры.

Планируемые зоны с особыми условиями использования территории, как зоны экологического воздействия на население и природную среду, определены от основных источников внешнего шума – автомобильных дорог, железных дорог, авиационного транспорта.

Задачей территориального планирования транспортного обслуживания Московской области является снижение экологического воздействия от объектов транспортной системы Московской области.

Мероприятия, направленные на решение этой задачи, включают:

- использование при прохождении магистральных и скоростных автомобильных дорог через существующие и планируемые особо охраняемые природные территории, 
в зависимости от рельефа местности, эстакадных участков или экодуков для сохранения естественных миграционных путей животных, а в случаях пересечения ими долин рек 
и ручьев – исключительно мостовых переходов;

- использование при прохождении магистральных и скоростных автомобильных дорог в населенных пунктах акустических экранов.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Данное понятие не распространяется и, следовательно, не определяет формы собственности транспортных инфраструктур Московской области. «Транспортная работа» – пассажирские и грузовые перевозки – 
осуществляется всеми видами транспортных инфраструктур и не зависит от их формы собственности 
и значения. При этом, утверждению в Схеме территориального планирования транспортного обслуживания Московской области подлежат лишь линейные сооружения и объекты транспорта, имеющие региональное или межмуниципальное значение, включая линейные сооружения и объекты транспорта, находящиеся 
в собственности Московской области.

Данный раздел включен в состав положений о территориальном планировании транспортного обслуживания Московской области в информационных целях и не является предметом утверждения в данной схеме.

С учетом А-113 «Центральной кольцевой автомобильной дороги» (ЦКАД)

Данные по автомобильным дорогам федерального значения в схеме территориального планирования 
транспортного обслуживания Московской области приведены в информационных целях и не являются 
предметом утверждения в данном документе.

Данные по автомагистралям федерального значения в схеме территориального планирования транспортного обслуживания Московской области приведены 
в информационных целях и не являются предметом утверждения в данном документе.

Ширина зоны планируемого размещения объектов при реконструкции может быть увеличена для обеспечения их нормативных параметров.

Данные по автомагистралям федерального значения в схеме территориального планирования транспортного обслуживания Московской области приведены 
в информационных целях и не являются предметом утверждения в данном документе.

Ширина зоны планируемого размещения объектов при реконструкции может быть увеличина для обеспечения их нормативных параметров.

Ширина зоны планируемого размещения объектов при реконструкции может быть увеличина для обеспечения их нормативных параметров.

Данные по скоростным автомобильным дорогам федерального значения в схеме территориального планирования транспортного обслуживания Московской области приведены в информационных целях и не являются предметом утверждения в данном документе.

Ширина зоны планируемого размещения объектов при реконструкции может быть увеличена для обеспечения их нормативных параметров.

Статус участка неопределен

Ширина зоны планируемого размещения объектов при реконструкции может быть увеличена для обеспечения их нормативных параметров.

Данные по обычным автомобильным дорогам федерального значения в схеме территориального планирования транспортного обслуживания Московской области приведены в информационных целях и не является предметом утверждения в данном документе.

Ширина зоны планируемого размещения объектов при реконструкции может быть увеличина для обеспечения их нормативных параметров.

Статус автомобильной дороги  неопределен

Ширина зоны планируемого размещения объектов при реконструкции может быть увеличена для обеспечения их нормативных параметров.

При реконструкции автомобильных дорог IV категории и улиц в жилой застройке на территории сельских населенных пунктов параметры линейных объектов 
и ширина зоны планируемого размещения следует принимать в соответствии с  классификацией  улично-дорожной сети на данной территории (ширина зоны уменьшается до красных линий).

Формы и инструменты содействия органами государственной власти Московской области реализации 
мероприятий по формированию международных транспортных коридоров определяются нормами 
Федерального закона № 184-ФЗ «Об общих принципах организации закондательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

Формы и инструменты содействия органами государственной власти Московской области реализации 
мероприятий по развитию Московского авиационного узла и аэродромов государственной 
и экспериментальной авиации определяются нормами Федерального закона № 184-ФЗ «Об общих принципах организации закондательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации».

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2001 г. (в редакции 
от 04.05.2013 года) № 848 «О федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы России 
(2010-2020 годы)» развитие воздушных перевозок будет связано с созданием сети узловых распределительных центров (аэропортов-хабов), формируемых на базе Московского авиационного узла (Шереметьево, Внуково, Домодедово) и получат дальнейшее развитие объекты наземной инфраструктуры гражданской авиации, будут сформированы мультимодальные транспортно-логистические центры и система стыковки региональных рейсов с рейсами, определяющими основные пассажиропотоки.

Мероприятия по развитию транспортных инфраструктур федерального значения приводятся в положениях 
о территориальном планировании транспортного обслуживания Московской области в справочно-
информационных целях и не являются предметом утверждения в данном документе.

Перечень планируемых пешеходных переходов приводится в информационных целях.

Протяженность участков приведена без учета прохождения по территории г. Москвы

Мероприятия по развитию объектов инфраструктуры водного транспорта федерального значения 
приводятся в положениях о территориальном планировании транспортного обслуживания Московской 
области в справочно-информационных целях и не являются предметом утверждения в данном документе.

Состав объектов, входящих в ТПУ зависит от величины пассажиропотока и градостроительной ситуации.

Количество машино-мест определяется исходя из потребности и пассажиропотока.

Транспортная развязка является элементом автомобильной дороги. Перечень мероприятий 
по транспортным развязкам приводится в информационных целях и не являются предметом утверждения 
в данном документе.

Конфигурация планируемых транспортных развязок в разных уровнях может изменяться в зависимости 
от интенсивности движения автотранспорта по автомобильным дорогам и градостроительной ситуации.

Данные по автомобильным дорогам федерального значения в схеме территориального планирования 
транспортного обслуживания Московской области приведены в информационных целях и не являются 
предметом утверждения в данном документе.

Перечень планируемых пешеходных мостов приводится в информационных целях.

Основополагающим принципом технологии работы транспортно-логистических комплексов и центров 
является организация электронного логистического сопровождения перемещения внутренних 
и внешнеторговых грузов от отправителя до выдачи груза владельцу.

Перечень приведен на основании постановления Правительства Московской области от 23.08.2013 
№ 656/35 «Об утверждении государственной программы Московской области «Развития и функционирования 
дорожного-транспортного комплекса»

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской федерации и о внесении в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

Принципы размещения в увязке с градостроительной ситуацией приведены в работе «Внесение изменений 
в Схему территориального планирования транспортного обслуживания Московской области, в части 
размещения объектов дорожного сервиса и транспортной инфраструктуры»

Формы и инструменты содействия органами государственной власти Московской области реализации мероприятий по развитию инфраструктуры авиации общего назначения определяются нормами Федерального закона № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

Планируемые зоны с особыми условиями использования территории, как зоны экологического воздействия 
на население и природную среду отображаются в документе территориального планирования после 
их утверждения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Приаэродромные территории отображены в информационных целях в соответствии с Федеральными правилами использования воздушного пространства Российской Федерации.